Группа 14-116. Узлы среднелистовых и тонколистовых станов холодной прокатки черных и цветных металлов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-116-1 | Весы (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 6,88 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-2 | Задаватель полосы (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,97 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-3 | Кантователь рулонов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,44 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-4 | Клеть рабочая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,22 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-5 | Клеть шестеренная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,35 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-6 | Конвейер (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,06 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-7 | Машина для обвязки рулонов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,51 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-8 | Машина правильная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,23 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-9 | Машина стыкосварочная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,98 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-10 | Механизм для перевалки валков (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 3,01 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-11 | Моталка (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,9 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-12 | Ножницы гильотинные (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,56 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-13 | Ножницы поперечной резки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,51 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-14 | Пресс (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,33 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-15 | Разматыватель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,89 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-16 | Ролик прижимной (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,83 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-17 | Ролик тянущий (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,01 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-18 | Сортировщик листов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,07 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-19 | Тележка передаточная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,59 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-20 | Транспортер цепной (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,52 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-21 | Устройство маркировки рулонов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 3,78 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-116-22 | Устройство передаточное (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,42 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |

Раздел 3. Узлы цехов покрытий листов

Группа 14-131. Узлы цехов покрытий листов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-131-1 | Ванна охлаждения оправок (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,74 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-2 | Весы платформенные (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 4,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-3 | Захлестыватель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 4,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-4 | Машина алюминирования (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,69 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-5 | Машина листоправильная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,6 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-6 | Машина обвязки рулонов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 3,59 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-7 | Машина правки полос (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,16 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-8 | Машина промасливающая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,79 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-9 | Моталка (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,79 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-10 | Ножницы гильотинные (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,6 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-11 | Ножницы дисковые (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-12 | Ножницы летучие (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 3,59 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-13 | Разматыватель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,07 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-14 | Ролик подающий (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,29 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-15 | Ролик прижимной (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,79 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-16 | Ролик тянущий (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,98 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-17 | Ролик обводной (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,44 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-18 | Ролик центрирующий (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,62 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-19 | Стол роликовый (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,71 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-20 | Тележка передаточная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,76 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-21 | Устройство выравнивающее (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,69 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-22 | Устройство загрузочное (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,44 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-23 | Устройство задающее (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,97 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-25 | Устройство петлевое (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,63 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-26 | Устройство уборочное (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,89 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-131-27 | Центрователь (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,89 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |

Раздел 4. Узлы трубопрокатных и трубосварочных цехов

Группа 14-146. Узлы агрегатов, станов и цехов по производству труб

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-146-1 | Агрегат закалочный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 3,98 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-2 | Ванна (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,55 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-3 | Весы (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 4,78 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-4 | Выбрасыватель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,51 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-5 | Клеймитель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 3,28 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-6 | Клеть рабочая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,29 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-7 | Клеть шестеренная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,86 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-8 | Механизм уборки обрезков (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-9 | Машина правильная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,27 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-10 | Машина промасливающая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,51 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-11 | Ножницы холодной и горячей резки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,8 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-12 | Пила холодной и горячей резки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,35 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-13 | Пресс (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,35 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-14 | Рольганг рабочий (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,3 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-15 | Стан индукционный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,06 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-16 | Стан калибровочный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,16 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-17 | Стан обкатной (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-18 | Стан прошивной (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,09 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-19 | Стан холодной прокатки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-20 | Стол (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-21 | Транспортер (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,26 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-22 | Упор опускающийся (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,16 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-23 | Упор передвижной (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,46 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-24 | Упор стационарный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,61 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-25 | Устройство задающее (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-26 | Устройство закалочное (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,16 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-27 | Устройство передаточное (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,44 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-28 | Устройство сбива окалины (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-146-29 | Холодильник (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,05 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |

Группа 14-147. Узлы агрегатов, станов и цехов трубосварочных

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-147-1 | Весы (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 4,74 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-2 | Выбрасыватель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,07 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-3 | Гратосниматель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,07 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-4 | Дозатор (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,07 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-5 | Клеймитель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 3,34 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-6 | Конвейер (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-7 | Машина листоправильная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-8 | Охлаждающее устройство (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,67 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-9 | Петлеобразователь (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 3,39 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-10 | Пила для резки труб (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,61 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-11 | Пресс (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-12 | Разматыватель рулонов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,46 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-13 | Ролик тянущий (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-14 | Рольганг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,67 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-15 | Стан правильный валковый (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,27 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-16 | Стан редукционный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,27 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-17 | Стан формовочный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,52 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-18 | Стан холодной калибровки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,52 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-19 | Стол (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,01 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-20 | Тележка передаточная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 0,9 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-21 | Транспортер (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,27 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-22 | Упор (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,67 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-23 | Устройство загрузочное (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,67 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-24 | Холодильник (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,48 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-147-25 | Шлеппер (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 3,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |

Раздел 5. Узлы станов особых видов проката

Группа 14-162. Узлы станов особых видов проката

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-162-1 | Ванны (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,76 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-2 | Весы платформенные (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 4,11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-3 | Гратосниматель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,98 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-4 | Дозатор (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,07 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-5 | Кантователь (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,26 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-6 | Клеймитель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 3,28 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-7 | Клеть рабочая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-8 | Конвейер (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,35 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-9 | Машина листоправильная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-10 | Машина промасливающая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,79 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-11 | Машина стыкосварочная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-12 | Моталка (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,63 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-13 | Накопитель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 0,86 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-14 | Ножницы холодной и горячей резки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,24 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-15 | Отгибатель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-16 | Петлеобразователь (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,43 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-17 | Пила холодной и горячей резки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-18 | Пресс (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 0,83 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-19 | Разматыватель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,48 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-20 | Рольганг рабочий (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-21 | Стан формовочный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,33 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-22 | Стол подъемно-поворотный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,05 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-23 | Тележка передаточная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-24 | Толкатель, сталкиватель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,29 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-25 | Транспортер (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,79 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-26 | Упор опускающийся, передвижной, стационарный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-27 | Устройство загрузочное (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 0,81 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-28 | Устройство передаточное (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,51 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-29 | Холодильник (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,22 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-162-30 | Штабеллер (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 0,83 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |

Раздел 6. Сборка подшипников жидкостного трения

Группа 14-177. Сборка подшипников жидкостного трения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-177-1 | Подшипники жидкостного трения комплектно с подушкой диаметром 1000 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 24,37 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,08 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,81 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,81 |
| Ц14-177-2 | Подшипники жидкостного трения комплектно с подушкой диаметром 1120 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 26,02 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,53 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6,11 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,11 |
| Ц14-177-3 | Подшипники жидкостного трения комплектно с подушкой диаметром 1180 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 26,78 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,97 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4 |

Отдел 3. Системы густой и жидкой смазок

Раздел 1. Системы густой смазки

Группа 14-211. Системы густой смазки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-211-1 | Смазка автоматическая централизованная (единица измерения - точка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,558 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,2 |
| М101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы подача 45 м3/ч; напор 55 м | маш.ч | 0,62 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000065 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,555 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,13 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-20/10 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 16 мм | м | 15,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-70/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0006 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 7,9 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 3,68 |

Раздел 2. Узлы систем жидкой смазки

Группа 14-226. Станции систем жидкой смазки с трубопроводами в пределах масляного подвала

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-226-1 | Станция системы жидкой смазки с фильтром, резервуаром и теплообменником производительностью до 50 л/мин (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 282 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,95 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,22 |
| М101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы подача 45 м3/ч; напор 55 м | маш.ч | 41,63 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,68 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,11 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001341 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,79 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,22 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 5,28 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,37 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,97 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,1824 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,03993 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 0,62 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 0,62 |
| Ц14-226-2 | Станция системы жидкой смазки с фильтром, резервуаром производительностью до 100 л/мин (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 252 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,55 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,81 |
| М101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы подача 45 м3/ч; напор 55 м | маш.ч | 44,3 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,44 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001155 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,19 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 4,56 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,32 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,84 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,1596 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,03449 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 0,53 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 0,53 |
| Ц14-226-3 | Станция системы жидкой смазки с фильтром, резервуаром и теплообменником производительностью до 100 л/мин (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 546 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,72 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,37 |
| М101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы подача 45 м3/ч; напор 55 м | маш.ч | 44,3 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 4,09 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,17 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002017 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,68 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,33 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 7,92 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,56 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,45 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,2774 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0599 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 0,92 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 0,92 |
| Ц14-226-4 | Станция системы жидкой смазки с фильтром, резервуаром и теплообменником производительностью до 250 л/мин (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4657 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 160,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 567,37 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 15,36 |
| М101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы подача 45 м3/ч; напор 55 м | маш.ч | 46,58 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 55,85 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 56,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,42 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005069 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21,83 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,83 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 19,92 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,41 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 3,65 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,6954 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 2 |
| 6/20-140-90/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 200 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,15065 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 2,32 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 2,32 |
| Ц14-226-5 | Станция системы жидкой смазки с фильтром, резервуаром и теплообменником производительностью до 600 л/мин (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3089 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 355,4 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 11,19 |
| М101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы подача 45 м3/ч; напор 55 м | маш.ч | 49,12 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 33,13 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 33,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,59 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00714 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 30,77 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,17 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 28,08 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,99 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 5,15 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,9766 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 2 |
| 6/20-140-115/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 250 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,21236 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 3,28 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 3,28 |
| Ц14-226-6 | Станция системы жидкой смазки с фильтром, резервуаром и теплообменником производительностью до 1320 л/мин (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4254 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 133,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 472,17 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 14,09 |
| М101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы подача 45 м3/ч; напор 55 м | маш.ч | 53,31 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 45,31 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 45,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,43 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,09 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,013244 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 57,07 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,17 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 52,08 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3,69 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 9,55 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 1,8126 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 2 |
| 6/20-140-135/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 300 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,39386 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 6,08 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 6,08 |
| Ц14-226-7 | Станция системы жидкой смазки с фильтром, резервуаром и теплообменником производительностью до 3000 л/мин (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9864 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 304,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 38,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1288,32 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 27,04 |
| М101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы подача 45 м3/ч; напор 55 м | маш.ч | 53,31 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 106,49 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 106,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,59 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,47 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,017887 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 77,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,93 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 70,32 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 4,98 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 12,89 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 2,451 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 2 |
| 6/20-140-135/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 300 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,5318 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 8,2 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 8,2 |

Группа 14-227. Машины маслоочистительные с подогревателем и обслуживающими трубопроводами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-227-1 | Машины маслоочистительные с подогревателем типа СЦ-1,5А (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,42 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,95 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000305 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,32 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,05 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 1,2 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 0,34 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,09 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,22 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,08 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,14 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0418 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,02 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,01 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00908 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 0,14 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 0,14 |
| Ц14-227-2 | Машины маслоочистительные с подогревателем типа СЦ-3А (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 451 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 44,17 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,51 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 6,47 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 6,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,06 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000676 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,89 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,11 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 2,64 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 0,74 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,19 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,48 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,18 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,3 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0912 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,04 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,02 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,01997 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 0,31 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 0,31 |

Группа 14-228. Резервуары дополнительные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-228-1 | Резервуары дополнительные для станций системы смазки объемом до 1 м3 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,49 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,52 |
| М101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы подача 45 м3/ч; напор 55 м | маш.ч | 2,32 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,06 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000185 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,79 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,03 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,72 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,05 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,13 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,05 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0266 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,01 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,01 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 0,07 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 0,1 |
| 6/20-140-90/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00545 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 0,08 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 0,08 |
| Ц14-228-2 | Резервуары дополнительные для станций системы смазки объемом до 3,15 м3 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,49 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,52 |
| М101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы подача 45 м3/ч; напор 55 м | маш.ч | 2,32 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,06 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,05 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000545 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,37 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,09 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 2,16 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 0,6 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,15 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,4 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,14 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,24 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,076 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,04 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,02 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 0,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 0,1 |
| 6/20-140-90/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,01634 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 0,25 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 0,25 |
| Ц14-228-3 | Резервуары дополнительные для станций системы смазки объемом до 6,5 м3 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,49 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,52 |
| М101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы подача 45 м3/ч; напор 55 м | маш.ч | 2,32 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,06 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,07 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000796 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,42 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,13 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 3,12 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 0,87 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,22 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,57 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,21 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,35 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,1102 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,05 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,03 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 0,29 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 0,1 |
| 6/20-140-90/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0236 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 0,36 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 0,36 |
| Ц14-228-4 | Резервуары дополнительные для станций системы смазки объемом до 10 м3 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,07 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,52 |
| М101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы подача 45 м3/ч; напор 55 м | маш.ч | 2,32 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,4 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001221 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,26 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,2 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 4,8 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 1,34 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,34 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,88 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,32 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,54 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,1672 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,08 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,04 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 0,44 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 0,1 |
| 6/20-140-90/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0363 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 0,56 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 0,56 |
| Ц14-228-5 | Резервуары дополнительные для станций системы смазки объемом до 16 м3 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 440 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 56,74 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,52 |
| М101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы подача 45 м3/ч; напор 55 м | маш.ч | 2,32 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 5,58 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 5,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,17 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002017 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,68 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,33 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 7,92 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 2,21 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,56 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,45 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,53 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,89 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,2774 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,13 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,07 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 0,73 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 0,1 |
| 6/20-140-90/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0599 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 0,92 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 0,92 |
| Ц14-228-6 | Резервуары дополнительные для станций системы смазки объемом до 25 м3 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,54 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,52 |
| М101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы подача 45 м3/ч; напор 55 м | маш.ч | 2,32 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 3,32 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,26 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003172 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,68 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,52 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 12,48 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 3,48 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,88 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 2,29 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,83 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 1,4 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,4332 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,21 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,1 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 1,14 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 0,1 |
| 6/20-140-90/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,09438 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 1,46 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 1,46 |
| Ц14-228-7 | Резервуары дополнительные для станций системы смазки объемом до 31,5 м3 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 318 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 4,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,54 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,52 |
| М101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы подача 45 м3/ч; напор 55 м | маш.ч | 2,32 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 3,32 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003662 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,78 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,6 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 14,4 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 4,02 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,02 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 2,64 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,96 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 1,62 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,5016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,24 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,12 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 1,32 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 0,1 |
| 6/20-140-90/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,1089 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 1,68 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 1,68 |
| Ц14-228-8 | Резервуары дополнительные для станций системы смазки объемом до 40 м3 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 413 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,87 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 5,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 48,49 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,52 |
| М101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы подача 45 м3/ч; напор 55 м | маш.ч | 2,32 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 4,53 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,34 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004088 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,62 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,67 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 16,08 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 4,49 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 2,95 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 1,07 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 1,81 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,5586 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,27 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,13 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 1,47 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 0,1 |
| 6/20-140-90/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,12161 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 1,88 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 1,88 |
| Ц14-228-9 | Резервуары дополнительные для станций системы смазки объемом до 50 м3 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 937 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,65 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 5,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 128,2 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,52 |
| М101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы подача 45 м3/ч; напор 55 м | маш.ч | 2,32 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 10,65 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 10,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,43 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005188 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 22,36 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,85 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 20,4 |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 5,7 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,45 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 3,74 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 1,36 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 2,3 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,7106 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,34 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,17 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 1,87 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 0,1 |
| 6/20-140-90/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,15428 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 2,38 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 2,38 |

Группа 14-229. Разводка трубопроводов смазки по оборудованию

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-229-1 | Разводка трубопроводов по рабочим клетям (единица измерения - точка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,29 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,4 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 1 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000164 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,42 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,15 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,057 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,02 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,03 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 0,03 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 0,03 |
| Ц14-229-2 | Разводка трубопроводов по рабочим клетям с подшипниками жидкостного трения (единица измерения - точка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,42 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,4 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 1 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000164 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,42 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,15 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,057 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,02 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,03 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 0,03 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 0,03 |
| Ц14-229-3 | Разводка трубопроводов по шестеренным клетям (единица измерения - точка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,05 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,4 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 1 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000164 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,42 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,15 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,057 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,02 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,03 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 0,03 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 0,03 |
| Ц14-229-4 | Разводка трубопроводов по рольгангам с групповым приводом роликов (единица измерения - 10 точек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 297 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,3 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,3 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 9,65 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 6,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 10 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001635 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 4,2 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 5 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,5 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,5 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,57 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,2 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,3 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 0,3 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 0,3 |
| Ц14-229-5 | Разводка трубопроводов по рольгангам с индивидуальным приводом роликов (единица измерения - точка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,15 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,46 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 1 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000164 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,42 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,15 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,057 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,02 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,03 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 0,03 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 0,03 |
| Ц14-229-6 | Разводка трубопроводов по электрическим машинам (единица измерения - точка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,34 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,43 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 1 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000164 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,42 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,15 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,057 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,02 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,03 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 0,03 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 0,03 |
| Ц14-229-7 | Разводка трубопроводов по крупным редукторам (рабочих клетей, ножниц, качающихся столов и др.) (единица измерения - точка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,21 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,42 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 1 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000164 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,42 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,15 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,057 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,02 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,03 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 0,03 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 0,03 |
| Ц14-229-8 | Разводка трубопроводов по средним и мелким редукторам (единица измерения - точка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,11 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,25 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 1 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000164 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,42 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,15 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,057 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,02 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,03 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 0,03 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 0,03 |
| Ц14-229-9 | Разводка трубопроводов по другим мелким механизмам (единица измерения - точка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,11 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,25 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 1 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000164 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,42 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,15 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,057 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-1/32 | Кабель силовой гибкий марки КГ 3 х 6, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с тремя основными жилами номинальным сечением 6 мм2 | м | 0,02 |
| 5/10-20-10-1-4/4 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн марки МГ сечением 4 мм2 | кг | 0,03 |
| 5/10-20-60-4/2 | Провод силовой марки АПВ с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,45 кВ, сечением 2,5 мм2 | м | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 0,03 |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 9 мм | м | 0,03 |

Группа 14-230. Трубопроводы магистральные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-230-1 | Трубопроводы магистральные условным диаметром 25 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,67 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,27 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,27 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 0,01599 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,00699 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00099 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,05799 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,025 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,000032 |
| Ц14-230-2 | Трубопроводы магистральные условным диаметром 40 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,8 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,4 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,27 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 0,02665 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,01165 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00165 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,09665 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,042 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,000053 |
| Ц14-230-3 | Трубопроводы магистральные условным диаметром 50 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,8 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,27 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,27 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 0,03731 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,01631 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00231 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,13531 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,058 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,000075 |
| Ц14-230-4 | Трубопроводы магистральные условным диаметром 70 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 0,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,93 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,02 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,32 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 0,04797 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,02097 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00297 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,17397 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,075 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,000096 |
| Ц14-230-5 | Трубопроводы магистральные условным диаметром 80 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 0,09 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,13 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,24 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,37 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 0,0533 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0233 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0033 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,1933 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,083 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,000107 |
| Ц14-230-6 | Трубопроводы магистральные условным диаметром 100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 0,11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,22 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,24 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,4 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 0,06929 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,03029 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00429 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,25129 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,108 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,000139 |
| Ц14-230-7 | Трубопроводы магистральные условным диаметром 125 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 0,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,44 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,22 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,47 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 0,09061 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,03961 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00561 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,32861 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,142 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0076 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,000181 |
| Ц14-230-8 | Трубопроводы магистральные условным диаметром 150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 0,15 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,86 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,32 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,62 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 0,1066 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0466 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0066 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,3866 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,167 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0089 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,000213 |
| Ц14-230-9 | Трубопроводы магистральные условным диаметром 200 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 0,2 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,45 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,22 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,8 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 0,20787 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,09087 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,01287 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,75387 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,325 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,07 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0173 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,000416 |
| Ц14-230-10 | Трубопроводы магистральные условным диаметром 250 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 0,28 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,42 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,37 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 1,13 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 0,29315 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12815 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,01815 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 1,06315 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,458 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,09 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0245 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,000597 |
| Ц14-230-11 | Трубопроводы магистральные условным диаметром 300 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 0,44 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,38 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,28 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 1,76 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 0,44239 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,19339 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,02739 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 1,60439 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,691 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,14 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0369 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,000886 |
| Ц14-230-12 | Трубопроводы магистральные условным диаметром 350 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 0,53 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,37 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,45 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 2,08 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/6 | Коксовая мелочь | кг | 0,6396 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,2796 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0396 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 2,3196 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0534 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00128 |