Отдел 1. Оборудование коксового производства

Раздел 1. Оборудование углеподготовки

Группа 16-1. Дозаторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-1-1 | Дозатор ЛДА-100Т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 3,25 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 17,05 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001635 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,6 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0728 |

Группа 16-4. Машины углеприемного отделения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-4-1 | Машины дробильно-фрезерные (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 438 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 12,77 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 17,61 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,008437 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 23,67 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,374 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,6 |
| Ц16-4-2 | Устройство маневровое для сбора вагонов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 206 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 5,63 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003684 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,32 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,127 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0018 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,8 |

Группа 16-5. Оборудование отделения приготовления проб угля

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-5-1 | Пробоотборник ковшевый механизированный для отбора проб угля и кокса массой 0,8 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,07 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000283 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,81 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0128 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,2 |
| Ц16-5-2 | Пробоотборник ковшевый механизированный для отбора проб угля и кокса массой 1,58 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,81 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10,63 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000567 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,6 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0253 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,3 |

Группа 16-6. Машины для подготовки шихты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-6-1 | Отделитель мелких классов угля в кипящем слое (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 500 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,76 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 54,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 81,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,019 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 37,64 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,176 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,6 |

Раздел 3. Установка сухого тушения кокса

Группа 16-26. Установка сухого тушения кокса

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-26-1 | Вагон для перевозки раскаленного кокса (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 744 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 36,57 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 53,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 47,44 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 12,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,018639 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 52,4 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 53,03 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,95 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,1071 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0306 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,08 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 8 |
| Ц16-26-2 | Подъемник передвижной для обслуживания УСТК (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2472 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 826,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 162,47 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 501,37 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 29,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 229,74 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 56,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,060604 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 170 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 147,5 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 2,696 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 14 |
| Ц16-26-3 | Устройство загрузочное УСТК с электромеханическим приводом (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 679 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 18,4 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 69,02 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,02 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,009385 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 26,4 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 24,02 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 3,2 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,388 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 8,9 |
| Ц16-26-4 | Устройство разгрузочное УСТК (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 879 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 153,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 32,75 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 87,58 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 194,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 44,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0527 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,010431 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 29,3 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 36,12 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 3,1 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,464 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 9 |
| Ц16-26-5 | Устройство дутьевое (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1146 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 212,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 31,48 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 149,78 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 260,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 80,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,00528 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,010006 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 28,1 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 89,9 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 157,3 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 19,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,04 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 5,4 |

Отдел 2. Оборудование доменного производства

Раздел 1. Оборудование доменных печей и литейных дворов

Группа 16-40. Оборудование печей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-40-1 | Кольцо опорное колошниковое массой 4,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 316,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020104 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 12 т | маш.ч | 12,67 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 96,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,07 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,11 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001526 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,14 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 132 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 7,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,9 |
| Ц16-40-2 | Кольцо опорное колошниковое массой 6,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 425,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020104 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 12 т | маш.ч | 17,09 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 3,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 130,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,29 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,34 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002398 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,67 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 145,6 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 8,25 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,9 |
| Ц16-40-3 | Кольцо опорное колошниковое массой 7,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 469,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020104 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 12 т | маш.ч | 17,77 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 4,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 134,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,45 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,51 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002507 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,17 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 174,1 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 9,44 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,9 |
| Ц16-40-4 | Кольцо опорное колошниковое массой 18,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 637,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 28,31 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 12,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 148,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,67 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,74 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,006649 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,6 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 193,3 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,2 |
| Ц16-40-5 | Кольцо опорное колошниковое массой 32,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 808,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 39,61 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 17,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 223,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,9 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,98 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,011663 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 32,7 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 205,2 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 12,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,2 |
| Ц16-40-6 | Рама летки для чугуна (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,56 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 32,73 |
| М331462 | Молоток клепальный пневматический при работе от передвижных компрессорных станций | маш.ч | 7,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001417 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,46 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 81 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 5,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,05292 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,29 |
| Ц16-40-7 | Прибор фурменный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 408 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 4,22 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 80,75 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0173 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004316 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,7 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 121 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,03 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,27 |
| Ц16-40-8 | Прибор шлаковый (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 3,4 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 64,6 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002594 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,67 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 69 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,24 |
| Ц16-40-10 | Площадка механизированная для смены фурм над чугунной леткой (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000654 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,8 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 6,4 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,03 |
| Ц16-40-11 | Машина для вскрытия чугунной летки массой 1,43 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,11 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 9,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000512 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,4 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,023 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
| Ц16-40-12 | Машина для вскрытия чугунной летки массой 10,53 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 199 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003815 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,6 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,95 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1,5 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,023 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
| Ц16-40-13 | Машина для вскрытия чугунной летки массой 18,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 289 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 10,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,006551 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 5,1 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 2,1 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,023 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 6 |
| Ц16-40-14 | Пушка электрическая массой 9,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 487,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 68,51 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 6,66 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 84,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003488 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,9 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,74 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,157 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 5 |
| Ц16-40-15 | Пушка электрическая массой 29 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 759,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 91,8 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 10,8 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 100,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,010464 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 29,3 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 8,12 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,464 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 5 |
| Ц16-40-16 | Пушка электрическая массой 50 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1108,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 167,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 136,85 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 15,13 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 148,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,017985 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 50,5 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 14 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,8 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 5 |
| Ц16-40-17 | Стопор шлаковый массой 2,2 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,53 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000763 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,6 |
| Ц16-40-18 | Стопор шлаковый массой 3,8 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 232 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,14 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001417 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,8 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,1 |
| Ц16-40-19 | Стопор шлаковый массой 6,4 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 275 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,89 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 15,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002289 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,5 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,8 |

Группа 16-41. Оборудование литейных дворов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-41-1 | Желоб поворотный для чугуна и шлака (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 26,54 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 10,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,14 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 3,92 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,224 |
| Ц16-41-2 | Желоб качающийся для чугуна (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 526 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 14,2 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 5,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002943 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,3 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,3 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,5752 |
| Ц16-41-3 | Желоб качающийся для шлака (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 299 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 13,72 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 11,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,97 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,012971 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 36,3 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 10,1 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0944 |
| Ц16-41-4 | Укрытие желобов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,89 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,61 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/47 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 15 мм | т | 0,01744 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,007292 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 20,3 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 5,6 |
| Ц16-41-5 | Окна и двери смотровых укрытий желобов в местах слива чугуна (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,33 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,61 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00327 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,55 |
| Ц16-41-6 | Устройство для сушки желобов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,73 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,71 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000436 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,32 |
| Ц16-41-7 | Откатной зонт над главным желобом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 566 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 46,01 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 10 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 46,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,007194 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 20,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 5,6 |
| Ц16-41-8 | Поворотный зонт над главным желобом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 7,7 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 5,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,32 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003161 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,7 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,4 |
| Ц16-41-9 | Устройство отсечное для чугуна и шлака (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,22 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/47 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 15 мм | т | 0,00115 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000719 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,02 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,66 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,032 |
| Ц16-41-10 | Толкатель стационарный для перемещения чугуновозных и шлаковозных ковшей усилием 73,5 (7,4) кН (тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 433 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 39,82 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 9,36 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 39,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,44 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
| Ц16-41-11 | Толкатель стационарный для перемещения чугуновозных и шлаковозных ковшей усилием 245 (25) кН (тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 768 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 135,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 92,4 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 21,7 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 92,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,796 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,5 |
| Ц16-41-12 | Толкатель тележечный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 634 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 162,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 110,94 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 26,02 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 110,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
| Ц16-41-14 | Кран мостовой кольцевой для обслуживания доменной печи (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1360,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 262,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020104 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 12 т | маш.ч | 134,07 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 45,3 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 38,16 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 269,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 49,74 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 16,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,02943 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 82,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 22,8 |

Группа 16-42. Оборудование пунктов управления печами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-42-1 | Фильтр для воды диаметром условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,68 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,53 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000905 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,5 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,7 |
| Ц16-42-2 | Фильтр для воды диаметром условного прохода 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 8,81 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 16,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004687 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 3,7 |
| Ц16-42-3 | Фильтр для воды диаметром условного прохода 700 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,68 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 17,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005559 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,6 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 4,3 |

Раздел 2. Оборудование загрузочных устройств

Группа 16-46. Колошниковые устройства

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-46-1 | Загрузочное устройство (большой конус с чашей, газовый затвор, распределитель шихты, приемная воронка, штанги) массой 97,7 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3597,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 665,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 145,97 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 99,77 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 319,86 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 314,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 148,51 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 29,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0286 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,03488 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 98,7 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 27,4 |
| Ц16-46-2 | Загрузочное устройство (большой конус с чашей, газовый затвор, распределитель шихты, приемная воронка, штанги) массой 140,4 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3745,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 852,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 181,51 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 135,81 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 399,82 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 393,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 198,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 45,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0325 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,05014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 141,8 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 39,3 |
| Ц16-46-3 | Загрузочное устройство (большой конус с чашей, газовый затвор, распределитель шихты, приемная воронка, штанги) массой 182,2 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5172,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 997,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 211,97 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 161,2 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 463,29 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 456,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 233,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 66,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0363 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0654 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 184 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 51,02 |
| Ц16-46-4 | Балансиры конусов с подвесками массой 61,17 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1026 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 64,65 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 22,45 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 15,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 37,36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 12,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,019402 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 54,3 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 15,1 |
| Ц16-46-5 | Балансиры конусов с подвесками массой 108 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1753 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 245,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 144,7 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 50,26 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 34,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 83,77 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 40,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,037932 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 106,5 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 29,5 |
| Ц16-46-6 | Зонд цепной массой 3,5 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,28 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 27,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,14 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,87 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,00534 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001308 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,5 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1 |
| Ц16-46-7 | Зонд цепной массой 7,95 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 385 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,43 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 41,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,25 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,07 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 6,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0096 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001962 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,3 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,5 |
| Ц16-46-8 | Тележка монтажная с крюками, направляющим блоком грузоподъемностью 100 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 365,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 38,55 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 8,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,79 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,006322 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,8 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 4,9 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,56 |
| Ц16-46-9 | Тележка монтажная с крюками, направляющим блоком грузоподъемностью 150 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 421,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 48,15 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 11,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,49 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,007957 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 22,3 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 6,1 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,69 |
| Ц16-46-10 | Тележка монтажная с крюками, направляющим блоком грузоподъемностью 170 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 588,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 78,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 53,94 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 12,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,07 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,008851 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 24,9 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 6,9 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,7 |
| Ц16-46-11 | Кран полукозловой с лебедкой грузоподъемностью 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 641 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,11 |
| М020402 | Краны козловые 20 т | маш.ч | 27,13 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 13,09 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,54 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 31,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,58 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,71 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,71 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00545 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 4,2 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
| Ц16-46-12 | Кран консольно-поворотный грузоподъемностью 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020104 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 12 т | маш.ч | 37,84 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 4,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003052 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,5 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,4 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,05 |
| Ц16-46-13 | Кран консольно-поворотный грузоподъемностью 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 456 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 56,8 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 6,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,77 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,006104 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 16 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 5 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,08 |

Группа 16-48. Оборудование здания колошникового подъемника

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-48-1 | Лебедка скиповая двухмоторная массой 71,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2142 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 38,32 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 128,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,87 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 14,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,025833 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 72,5 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 20,1 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,149 |
| Ц16-48-2 | Лебедка скиповая двухмоторная массой 90,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2755 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 88,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 44,03 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 147,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 50,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 19,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,032373 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 91,1 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 25,3 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,443 |
| Ц16-48-3 | Лебедка скиповая двухмоторная массой 127,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2900 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 53,63 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 179,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 61,4 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 27,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,045889 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 128,8 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 35,7 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 2,04 |
| Ц16-48-7 | Механизм предельного натяжения каната с противоскручивающим устройством массой 1,4 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,38 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 13,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,86 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,54 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000501 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,4 |
| Ц16-48-8 | Механизм предельного натяжения каната с противоскручивающим устройством массой 7,2 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 382 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,3 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 39,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,39 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,82 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 9,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002616 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,3 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,02 |

Группа 16-49. Подъемники коксовой мелочи

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-49-3 | Подъемник коксовой мелочи вместимостью 0,7 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,14 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 15,39 |
| Ц16-49-4 | Подъемник мелочи агломерата (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 372 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,68 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 43,16 |

Раздел 3. Оборудование блоков воздухонагревателей

Группа 16-57. Оборудование блоков воздухонагревателей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-57-1 | Горелка газовая производительностью 75000 м3/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 221 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 15,39 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 4,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,49 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,87 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,02414 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001526 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,12 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,31 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,157 |
| Ц16-57-2 | Горелка газовая производительностью 120000 м3/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 330 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 19,28 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 5,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,09 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,43 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0302 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,06 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,68 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,097 |
| Ц16-57-3 | Горелка газовая производительностью 200000 м3/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 545 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 39,67 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 14,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,71 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,81 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0348 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,006322 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,7 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 4,9 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,35 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,28 |
| Ц16-57-4 | Клапан горячего дутья диаметром 1100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 14,76 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 5,63 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,9 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,00536 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00327 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,5 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 24 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,13 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,05551 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 7,93 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,06 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,9 |
| Ц16-57-5 | Клапан горячего дутья диаметром 1300 мм с гидроприводом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 19,2 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,32 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,97 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,52 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 10,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,00826 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004905 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 20,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 28,8 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,77 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0721 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 10,3 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,09 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,8 |
| Ц16-57-6 | Клапан горячего дутья диаметром 2000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 461 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 32,05 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 17,06 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 21,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0129 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,012644 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 36,1 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 45,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,48 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,1106 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 15,8 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,1 |
| Ц16-57-7 | Клапан отсечной диаметром 1100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 236 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 17,45 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 5,16 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,00525 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003052 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,8 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 23,8 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,05551 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 7,93 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,06 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,8 |
| Ц16-57-8 | Клапан отсечной диаметром 1300 мм с гидроприводом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 350 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 23,56 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 6,98 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,29 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,01 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0062 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004905 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 28,8 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0721 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 10,3 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,09 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 6,5 |
| Ц16-57-9 | Клапан отсечной диаметром 2000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 417 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 28,88 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 14,36 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 40,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 20,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0096 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,010791 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 31,1 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 43,8 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,1113 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 15,9 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,2 |
| Ц16-57-10 | Клапан отсечной холодного дутья диаметром 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 4,79 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 122,96 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,75 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 61,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,00544 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002943 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,44 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 42,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 15,5 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,07 |
| Ц16-57-11 | Клапан отсечной холодного дутья диаметром 1400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 5,27 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 135,65 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 67,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,00669 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003597 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,34 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 44,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 17,1 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,09 |
| Ц16-57-12 | Клапан отсечной холодного дутья диаметром 1600 мм с гидроприводом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 6,91 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 185,63 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 92,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005341 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,5 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 64,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 23,4 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,13 |
| Ц16-57-13 | Клапан дымовой диаметром 1100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 3,91 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,39 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,43 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0079 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002398 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,9 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 23,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,02009 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,87 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,06 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,15 |
| Ц16-57-14 | Клапан дымовой диаметром 1300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 4,92 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0094 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,7 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 27,6 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,43 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,02261 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,23 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,09 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,54 |
| Ц16-57-15 | Клапан дымовой диаметром 2000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 515 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 19,2 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 43,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 46,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 23,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,1482 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,014061 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 40,3 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 46,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,02821 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 4,03 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,22 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,5 |
| Ц16-57-16 | Клапан дроссельный газовый диаметром 1100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 5,39 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,67 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,18 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 10,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,00568 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001123 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,4 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 22,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,67 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,06 |
| Ц16-57-17 | Клапан дроссельный газовый диаметром 1300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 6,51 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,87 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,95 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0068 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001493 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,5 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 26,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,09 |
| Ц16-57-18 | Клапан дроссельный газовый диаметром 1500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 7,46 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,3 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,25 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,31 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001897 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,8 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 29,95 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,3 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,12 |
| Ц16-57-19 | Клапан для сброса воздуха диаметром 900 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 5 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,71 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,93 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,48 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,00465 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000589 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,82 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 11,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,04 |
| Ц16-57-20 | Клапан для сброса воздуха диаметром 1500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 17,45 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,78 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,31 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,35 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 10,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,00716 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002071 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,3 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 30,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,56 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,12 |
| Ц16-57-21 | Клапан перепускной диаметром 600 мм с гидроприводом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 9,52 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,28 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0031 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000785 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,3 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 9,23 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,9 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,019 |
| Ц16-57-22 | Клапан перепускной диаметром 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 10,47 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,63 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0026 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000861 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,5 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 9,32 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,016 |
| Ц16-57-23 | Клапан перепускной дроссельный диаметром 1800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 14,76 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,97 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,29 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,4 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0093 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000512 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 33 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,8 |
| Ц16-57-24 | Привод клапана дымового или горячего дутья (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 11,11 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,73 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,74 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,24 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,4 |

Раздел 4. Оборудование газопроводов, воздухопроводов, пылеуловителей

Группа 16-60. Оборудование газопроводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-60-7 | Клапан отсекающий диаметром 2460 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020104 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 12 т | маш.ч | 24,83 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 5,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,74 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003924 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,1 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 3,1 |
| Ц16-60-8 | Клапан отсекающий диаметром 3000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 630 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 37,29 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 8,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,15 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005232 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 23,9 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 6,6 |
| Ц16-60-12 | Задвижка газовая термическая диаметром 2000/1700 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 45,93 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,38 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003771 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,6 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 39,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 4,5 |

Группа 16-62. Оборудование воздухопроводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-62-1 | Клапан воздушно-разгрузочный с приводом диаметром 1400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 268 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,87 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 29,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,24 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,00668 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003172 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,8 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 27,4 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,09 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,3 |
| Ц16-62-2 | Клапан воздушно-разгрузочный с приводом диаметром 1600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 282 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,77 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 36,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 40,36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,00764 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005069 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,8 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 32,3 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,13 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3 |
| Ц16-62-3 | Клапан воздушно-разгрузочный с приводом диаметром 2000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 385 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 14,22 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 52,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 58,51 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,00859 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,009254 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 26,5 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 42,7 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,16 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 5,3 |
| Ц16-62-4 | Клапан дроссельный смесительный диаметром 700 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 6,03 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,07 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,00334 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000872 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,1 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 11,4 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,06 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,3 |
| Ц16-62-5 | Клапан дроссельный смесительный диаметром 900 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 6,82 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,34 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0043 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001199 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 13,99 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,16 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,2 |
| Ц16-62-6 | Клапан дроссельный смесительный диаметром 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,54 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,61 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0057 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001559 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 24,7 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 4,1 |
| Ц16-62-7 | Клапан дроссельный смесительный диаметром 1400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 8,33 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0067 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001799 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,98 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 28,4 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,13 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 4,2 |
| Ц16-62-8 | Клапан дроссельный отделительный с приводом диаметром 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 4,7 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0057 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003314 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,1 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 26,1 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,3 |

Раздел 5. Оборудование склада сырьевых материалов

Группа 16-64. Бункерные эстакады

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-64-1 | Затвор рудного бункера барабанный с уплотнением (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001188 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,33 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,92 |
| Ц16-64-2 | Затвор коксового бункера (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,94 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 20,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,63 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,34 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,37 |

Группа 16-65. Оборудование рудных дворов и складов кокса

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-65-1 | Вагоноопрокидыватель роторный грузоподъемностью 60 и 93 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3258 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 517,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 258,62 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 151,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 81,39 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 199,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,043491 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 122 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 33,9 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 37,65 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0875 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,16 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 9,6 |
| Ц16-65-2 | Вагоноопрокидыватель роторный для загрузки полувагонов грузоподъемностью 60, 93 и 125 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4631 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 644,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 322,08 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 189,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 86,39 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 249,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,07957 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 222 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 61,6 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 47,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0875 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,246 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 9,6 |
| Ц16-65-3 | Трансферкар рудный грузоподъемностью 65 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 722 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 142,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 46,01 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 50,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,63 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 11,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,02616 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 73 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 22,8 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 2,13 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,086 |

Раздел 6. Оборудование уборки продуктов плавки

Группа 16-69. Чугуновозы и шлаковозы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-69-1 | Чугуновоз вместимостью ковша 100-140 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 20,39 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 14,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,33 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 2,48 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 16,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 11,1 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,47 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,2 |
| Ц16-69-2 | Чугуновоз вместимостью ковша 300 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 194 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 21,42 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 15,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,49 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 2,62 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 11,1 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,44 |
| Ц16-69-3 | Шлаковоз вместимостью ковша 16 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 708 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 61,88 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 22,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,69 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 15,95 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,025724 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 72,1 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 19,98 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,49 |
| Ц16-69-4 | Устройство для опрыскивания шлаковозных ковшей (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 326 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 4,2 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 29,75 |

Группа 16-70. Разливочные машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-70-1 | Машина чугуноразливочная ленточного типа (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4818 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 222,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 57,91 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 82,5 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 301,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 95,04 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 56,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,089162 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 251,5 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 69,4 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,7555 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 42,4 |
| Ц16-70-2 | Площадка поворотная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,71 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,44 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000403 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,13 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,31 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0173 |
| Ц16-70-3 | Устройство для кантования чугуновозных ковшей (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 500 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 8,81 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 27,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,79 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,010246 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 29 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 8 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,4494 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,65 |
| Ц16-70-4 | Устройство маневровое для железнодорожных платформ и ковшей (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 388 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 4,95 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 42,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002834 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,9 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1 |

Группа 16-71. Установка придоменной грануляции шлака

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-71-1 | Обезвоживатель диаметром 13500 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8694 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1223,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 946,41 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 72,98 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 115,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 378,4 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 47,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 189,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,078807 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 221,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 464,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 47,7 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 2,2918 |
| Ц16-71-2 | Агрегат гидрожелобный производительностью 15 т/м (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1665 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 314,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 249,1 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 18,48 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 28,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 73,22 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,57 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 36,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,027 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,019402 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 54,4 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 106 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,23 |
| Ц16-71-3 | Эрлифт шламовый (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 27,13 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 3,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,38 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,35 |
| М101215 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для гидросмесей с мелкой фракцией подача 12 м3/ч; напор 120 м | маш.ч | 36,81 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,004 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002071 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 23 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,93 |
| Ц16-71-4 | Эрлифт шлаковый (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 412 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 33,95 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 4,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,68 |
| М101215 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для гидросмесей с мелкой фракцией подача 12 м3/ч; напор 120 м | маш.ч | 46,01 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0067 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,006867 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 19,8 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 32,6 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,16 |
| Ц16-71-5 | Эрлифт подачи воды на грануляцию, высота подъема трубы 57 м (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1277 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 190,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 13,49 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 11,74 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 153,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 48,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,06 |
| М101215 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для гидросмесей с мелкой фракцией подача 12 м3/ч; напор 120 м | маш.ч | 4,85 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0098 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,010573 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 33 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 42 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,12 |

Раздел 7. Исследовательское оборудование

Группа 16-75. Машина для отбора проб газа и замера температуры через фурму

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-75-1 | Машина для отбора проб газа и замера температуры через фурму (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 323 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 33,48 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 4,92 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0077 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 24,5 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,123 |

Раздел 8. Система густой смазки

Группа 16-77. Точка системы густой смазки доменного оборудования

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-77-1 | Точка системы густой смазки доменного оборудования (единица измерения - точка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020104 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 12 т | маш.ч | 0,01 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,65 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 0,86 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,86 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0093 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,008 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,77 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 0,012 |

Раздел 9. Разное оборудование

Группа 16-80. Разное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-80-4 | Канаты управления механизмами доменной печи диаметром до 39 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,33 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,33 |
| Ц16-80-5 | Канаты управления механизмами доменной печи диаметром до 53 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,67 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,67 |

Отдел 3. Оборудование сталеплавильного производства

Раздел 1. Оборудование мартеновских печей

Группа 16-90. Миксеры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-90-1 | Миксер цилиндрический вместимостью 1300 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7229 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 752,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 297,49 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 156,28 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 142 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 222,12 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 69,33 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 475,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/5 | Коксовая мелочь | т | 1,13 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,11118 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 313 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 232 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 90 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,024 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 30 |
| Ц16-90-2 | Миксер цилиндрический вместимостью 2500 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20247 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2210,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 815,51 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 487,88 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 419,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 625,91 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 207,84 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 1520,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/5 | Коксовая мелочь | т | 2,49 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,34771 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 970 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 428 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 288 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 4,294 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 40 |
| Ц16-90-3 | Машина стационарная для скачивания шлака из миксера (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 287 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 38,59 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,44 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00266 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,47 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,07 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,141 |
| Ц16-90-4 | Машина консольная или передвижная для скачивания шлака из миксера (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 274 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 78,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 55,98 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 11,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,08 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,04 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 3,89 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,222 |

Группа 16-91. Транспортные механизмы и ковши

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-91-4 | Тележка несамоходная для шлаковозного ковша вместимостью 16 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 21,66 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,85 |
| Ц16-91-5 | Тележка шлаковозная для уборки шлаковых ковшей из-под печи, вместимостью ковша 11 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 18,25 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 8,41 |
| Ц16-91-6 | Тележка шлаковозная для уборки шлаковых ковшей из-под печи, вместимостью ковша 16 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 21,9 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 10,07 |
| Ц16-91-7 | Тележка для уборки шлака из-под печи по эстакаде вместимостью ковша 11 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 24,67 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 11,34 |
| Ц16-91-10 | Тележка передаточная грузоподъемностью 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 11,74 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 15 |
| Ц16-91-11 | Тележка передаточная грузоподъемностью 150 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 415 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 97,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 43,63 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 26,97 |
| Ц16-91-12 | Тележка сталеразливочная вместимостью ковша 50 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 15,87 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 8,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
| Ц16-91-13 | Тележка сталеразливочная вместимостью ковша 68 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 24,83 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 15,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
| Ц16-91-14 | Тележка сталеразливочная вместимостью ковша 130 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 243 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 28,56 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 17,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3 |
| Ц16-91-15 | Тележка сталеразливочная вместимостью ковша 250-300 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 37,29 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 23,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,05 |
| Ц16-91-16 | Толкатель для тележек с изложницами усилием 98 (10) кН(тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 8,41 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,24 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005112 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,3 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 3,98 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,227 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 12,1 |
| Ц16-91-17 | Толкатель для тележек с изложницами усилием 245 (25) кН(тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 232 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 15,39 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,56 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,01526 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 42,7 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 11,8 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,677 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 15,1 |
| Ц16-91-18 | Толкатель для тележек с изложницами усилием 1177 (120) кН(тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 11,74 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,33 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,008916 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 25,1 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 6,94 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,397 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 15 |
| Ц16-91-19 | Ковш сталеразливочный для разливки с крана, вместимостью 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 593 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 168,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,9 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 152,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 80,92 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005635 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,8 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 107 |
| Ц16-91-20 | Ковш сталеразливочный для разливки с крана, вместимостью 120 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 695 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 264,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 8,73 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 246,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 88,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,006551 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,4 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 153,1 |
| Ц16-91-21 | Ковш сталеразливочный для разливки с крана, вместимостью 130-150 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 774 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 201,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,44 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 182,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 96,78 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,007521 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21,1 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 164,8 |
| Ц16-91-22 | Ковш сталеразливочный для разливки с крана, вместимостью 230 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 868 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 226,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 10,63 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 205,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 109,48 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,009352 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 26,3 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 225 |
| Ц16-91-23 | Ковш сталеразливочный для разливки стали с двумя стопорами, вместимостью 300 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1460 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 363,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 12,53 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 338,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,01308 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 36,8 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 10,2 |
| Ц16-91-24 | Ковш сталеразливочный для разливки стали с двумя стопорами, вместимостью 330 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1689 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 400,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 13,8 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 372,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,015369 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 43,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 12 |
| Ц16-91-25 | Ковш сталеразливочный для разливки стали с двумя стопорами, вместимостью 350 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1774 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 418,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 14,44 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 389,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,96 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,016023 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 45,1 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 12,5 |
| Ц16-91-26 | Ковш сталеразливочный для разливки стали с двумя стопорами, вместимостью 480 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2818 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 546,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 18,8 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 508,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,09 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 15,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,025724 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 72,1 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 20 |
| Ц16-91-27 | Шлаковоз самоходный грузоподъемностью 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 583 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 61,88 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 9,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,09 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,009821 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 27,6 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 7,64 |
| Ц16-91-28 | Шлаковоз самоходный грузоподъемностью 220 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 747 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 61,88 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 29,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,05 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 20,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,030738 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 86,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 23,8 |
| Ц16-91-29 | Шлаковоз несамоходный для ковшей вместимостью 16 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 696 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 61,88 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 23,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,34 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 14,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,024089 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 67,7 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 18,8 |

Группа 16-92. Стенды

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-92-1 | Стенды для установки разливочных, шлаковозных, чугуновозных ковшей и других производственных целей массой до 8 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,75 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 4,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,98 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002878 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,08 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,24 |
| Ц16-92-2 | Стенды для установки разливочных, шлаковозных, чугуновозных ковшей и других производственных целей массой до 35,5 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 9,6 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 17,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,04 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,012753 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 35,9 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 9,94 |

Группа 16-93. Устройство для сушки ковшей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-93-1 | Устройство для сушки сталеразливочных ковшей газом вместимостью 130-175 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 8,17 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 5,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,23 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004175 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,7 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 3,25 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,186 |
| Ц16-93-2 | Устройство для сушки сталеразливочных ковшей газом вместимостью 350 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,82 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 8,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,92 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,007554 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 5,88 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,336 |
| Ц16-93-3 | Устройство для сушки чугуновозного ковша (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,82 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 8,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,92 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,007554 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 5,88 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,352 |
| Ц16-93-4 | Машина для обрушения футеровки сталеразливочного ковша (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 11,66 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 5,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3 |
| Ц16-93-5 | Машина для ломки футеровки конвертеров (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 15,63 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 12,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3 |
| Ц16-93-6 | Устройство для охлаждения сталеразливочных ковшей (без стенда) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 312 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,82 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 8,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,76 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,007913 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 22,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 6,18 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,352 |
| Ц16-93-7 | Подъемник телескопический для ремонта футеровки ковша, вместимостью 330 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,36 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 27,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001297 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,64 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,01 |
| Ц16-93-8 | Устройство для ремонта ковша (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,36 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 27,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001363 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,84 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,07 |

Группа 16-94. Механизмы мартеновских печей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-94-1 | Механизм наклона качающейся мартеновской печи, вместимостью 300-370 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1868 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 368,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 244,97 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 61,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 46,96 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 28,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,027686 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 77,9 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 21,6 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 2,262 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3 |
| Ц16-94-2 | Механизм подъема заслонок мартеновской печи с числом завалочных окон 3 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 499 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,84 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 58,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003597 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,1 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 10,3 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,064 |
| Ц16-94-3 | Механизм подъема заслонок мартеновской печи с числом завалочных окон 5 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 634 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 12,77 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 76,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005777 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 16,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 19,1 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,1025 |
| Ц16-94-4 | Механизм подъема кислородных фурм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 487 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,5 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 58,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,76 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002725 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,68 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 9,6 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,064 |
| Ц16-94-5 | Стопор отсечной на выпускных желобах (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 384 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,84 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 58,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002398 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,7 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 10 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,047 |

Группа 16-95. Заправочные машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-95-1 | Машина заправочная ленточная подвесная, объем бункера 2,5 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,52 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 25,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,74 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001581 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,44 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,23 |
| Ц16-95-2 | Машина заправочная ленточная подвесная, объем бункера 4,5 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,52 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 25,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00169 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,75 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,32 |
| Ц16-95-3 | Машина заправочная самоходная, объем бункера 13 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 246 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 13,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005973 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 16,8 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 4,65 |
| Ц16-95-4 | Машина заправочная самоходная, объем бункера 19 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 14,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,04 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,006758 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,99 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 5,26 |

Группа 16-96. Оборудование для раздевания слитков

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-96-1 | Машина гидравлическая для раздевания слитков, выталкивающее усилие 6867 (700) кН (тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 491 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 66 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 19,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,008633 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 24,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 6,72 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,384 |
| Ц16-96-2 | Машина гидравлическая для раздевания слитков, выталкивающее усилие 9810 (1000) кН (тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1050 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 239,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 142,16 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 48,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36,3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 23,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,021909 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 61,5 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 17,1 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,975 |

Группа 16-97. Оборудование отделения подготовки составов с изложницами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-97-1 | Машина для чистки изложниц кранового типа, пролет 12 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 271 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 8,01 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 18,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,73 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005145 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,4 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 4,4 |
| Ц16-97-2 | Машина для чистки изложниц для гидравлической чистки, смонтированная на мосту (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 3,32 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,53 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,12 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001831 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,15 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,43 |
| Ц16-97-3 | Машина для чистки изложниц под слитки массой 150, 500 и 1000 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,82 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,63 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,65 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001188 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,33 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,92 |
| Ц16-97-4 | Машина для смазки изложниц кранового типа массой 4,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 18,64 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,23 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001515 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,24 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 6,62 |
| Ц16-97-5 | Машина для смазки изложниц стационарная массой 1,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,09 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,98 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000578 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,62 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,45 |
| Ц16-97-6 | Машина для смазки изложниц массой 4,6 т стационарная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 18,64 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,23 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001657 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,65 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,29 |
| Ц16-97-7 | Машина для ломки литников, усилие сжатия 441 (45) кН (тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 597 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 88,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 39,67 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 16,98 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,15 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,49 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,012208 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 34,1 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 9,46 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,642 |
| Ц16-97-8 | Машина для сборки центровых (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 18,56 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 18,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,08 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,83 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,78 |
| Ц16-97-9 | Машина для укладки пробок и манжет в изложницы (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 333 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,77 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 9,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,48 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003096 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,69 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,41 |
| Ц16-97-10 | Машина для накрывания и снятия крышек с изложниц (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 351 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 8,93 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 10,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00388 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,9 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 3,02 |
| Ц16-97-11 | Машина для чистки центровых (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000392 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,11 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,31 |
| Ц16-97-12 | Площадка передвижная для установки манжет и пробок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 326 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 8,04 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 92,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,08 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003205 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,99 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,49 |

Группа 16-98. Оборудование системы перекидки и отвода газа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-98-1 | Шиберы дымовые наклонные без привода размерами 1200 х 1500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,78 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 9,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,97 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002354 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,09 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,36 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,11 |
| Ц16-98-2 | Шиберы дымовые наклонные без привода размерами 1500 х 2100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 3,33 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,56 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003368 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,27 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,79 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,21 |
| Ц16-98-3 | Шиберы дымовые наклонные без привода размерами 1800 х 2100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 3,47 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,71 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003782 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,6 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,95 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,24 |
| Ц16-98-4 | Шиберы дымовые наклонные без привода размерами 2000 х 2600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 3,89 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 12,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004774 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,77 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,35 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,34 |
| Ц16-98-5 | Шиберы дымовые наклонные без привода размерами 2100 х 3000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 194 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 4,16 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 13,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005537 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,21 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,66 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,41 |
| Ц16-98-6 | Шиберы наклонные дымовые с индивидуальным электроприводом размерами 1200 х 1500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 3,24 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 9,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,00408 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002649 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,92 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,59 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,11 |
| Ц16-98-7 | Шиберы наклонные дымовые с индивидуальным электроприводом размерами 1500 х 2100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 3,72 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,99 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,00477 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003673 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,3 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,03 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,21 |
| Ц16-98-8 | Шиберы наклонные дымовые с индивидуальным электроприводом размерами 1800 х 2100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 3,89 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,00613 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004077 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,45 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,18 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,24 |
| Ц16-98-9 | Шиберы наклонные дымовые с индивидуальным электроприводом размерами 2000 х 2600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 4,53 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 13,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,01136 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005276 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 16,19 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,74 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,34 |
| Ц16-98-10 | Шиберы наклонные дымовые с индивидуальным электроприводом размерами 2100 х 3000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 4,7 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 13,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,03 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005842 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,06 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,9 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,41 |
| Ц16-98-11 | Лебедка для подъема и опускания заслонок регулирующего или наклонного шибера (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,73 |
| Ц16-98-12 | Лебедка для перекидки клапанов или шиберов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 1,43 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,73 |

Раздел 2. Оборудование конвертерных цехов

Группа 16-107. Конвертеры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-107-1 | Конвертеры кислородные вместимостью 250-300 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17850 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2940,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 462,02 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 840,26 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 572,45 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2208,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1002,73 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 521,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,656 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,51993 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1460 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 533 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 2,345 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 12 |
| Ц16-107-2 | Конвертеры кислородные вместимостью 350-400 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26689 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3381,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 531,83 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 965,92 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 657,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2541,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1090,31 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 662,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 1,25 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,645062 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1811,2 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 618 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 2,912 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 66 |

Группа 16-108. Оборудование конвертеров

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-108-1 | Фурма кислородная с механизмом подъема для конвертера, вместимостью 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1144 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 15,15 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 12,85 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 38,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,96 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,008666 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 24,3 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 6,75 |
| Ц16-108-2 | Фурма кислородная с механизмом подъема для конвертера, вместимостью 130 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1219 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 18,17 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 15,39 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 46,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,01151 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 32,3 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 8,96 |
| Ц16-108-3 | Фурма кислородная с механизмом подъема для конвертера, вместимостью 250 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1720 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 94,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 15,15 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 39,74 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 38,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,92 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 18,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,027359 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 76,9 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 21,3 |
| Ц16-108-4 | Тележка домкратная для снятия днищ конвертера, грузоподъемностью 350 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 88,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 33,32 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 21,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,18 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 14,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,023871 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 67 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 18,6 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3 |
| Ц16-108-5 | Устройство домкратное для подъема конвертера (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1684 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 355,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 138,83 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 78,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 109,48 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 53,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,096356 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 271 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 75 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 6 |
| Ц16-108-6 | Механизм стационарный с реечным приводом для поворота совков со скрапом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 12,95 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 3,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,62 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00133 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,74 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,04 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3 |
| Ц16-108-7 | Машина для загрузки скрапа в конвертер (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4879 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 506,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 62,59 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 120,58 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 203,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 303,04 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 49,98 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 165,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,09156 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 233,5 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 3,58 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 31,4 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,1384 |
| Ц16-108-8 | Круг для поворота совков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 991 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 228,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 121,85 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 28,81 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 48,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 161,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 20,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,018857 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 52,9 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 238 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 9,8 |
| Ц16-108-9 | Площадка подвижная для взятия пробы и разделки отверстий конвертера, вместимостью 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,49 |
| Ц16-108-10 | Площадка подвижная для взятия пробы и разделки отверстий конвертера, вместимостью 250 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 11,5 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 5,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 10,1 |
| Ц16-108-11 | Установка для охлаждения футеровки конвертера вместимостью 250 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 20,23 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 2,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,25 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001308 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,71 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,4 |
| Ц16-108-12 | Машина для ремонта футеровки глуходонного конвертера (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1208 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,88 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 95,83 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 11,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,34 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,019729 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 66 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 15,3 |
| Ц16-108-13 | Подъемник телескопический для ремонта футеровки конвертера (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 594 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 96,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 23,4 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 49,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41,65 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 14,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,024525 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 68,9 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 19,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 9,6 |
| Ц16-108-14 | Установка щитов отбойных под конвертер, вместимостью 100 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1322 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 249,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 18,56 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 212,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,94 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 12,06 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 25,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,019402 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 54,4 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 15,1 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 4,82 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 8 |
| Ц16-108-15 | Установка щитов отбойных под конвертер, вместимостью 250 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 405,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 44,03 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 317,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 46,33 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 32,13 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 38,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,046652 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 130 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 36 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 7,23 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 12 |
| Ц16-108-16 | Стенд механизированный для ковша, вместимостью 130 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 563 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 101,29 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 32,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,13 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 14,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,014606 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 40,9 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 11,3 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3 |
| Ц16-108-17 | Стенд механизированный для ковша, вместимостью 280 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 812 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 268,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 144,7 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 61,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 62,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 37,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,036733 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 103 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 28,6 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3 |

Группа 16-109. Транспортные механизмы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-109-1 | Сталевоз самоходный для транспортировки ковша, вместимостью 180 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 271 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 28,88 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 13,25 |
| Ц16-109-2 | Сталевоз самоходный для транспортировки ковша, вместимостью 220 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 273 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 28,88 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 13,25 |
| Ц16-109-3 | Сталевоз самоходный для транспортировки ковша, вместимостью 320 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 443 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 119,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 62,32 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 28,56 |
| Ц16-109-4 | Сталевоз самоходный для транспортировки ковша, вместимостью 500 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 447 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 133,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 69,3 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 31,86 |
| Ц16-109-5 | Тележка сталевозная с механизмом передвижения для ковша вместимостью 30-35 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 12,93 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,83 |
| Ц16-109-6 | Тележка сталевозная с механизмом передвижения для ковша вместимостью 130 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 14,83 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 22,85 |
| Ц16-109-7 | Тележка сталевозная с механизмом передвижения для ковша вместимостью 300 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 17,45 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 26,81 |
| Ц16-109-8 | Тележка для передачи фурмы грузоподъемностью 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,97 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,13 |

Отдел 5. Оборудование труболитейного производства

Группа 16-226. Центробежные машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-226-1 | Машина центробежная для отливки труб диаметром 100-150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 961 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,87 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 25,39 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,56 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003488 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 27,5 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 31,5 |
| 1/10-230-50-15/15 | Дихлорэтан технический сорт I | т | 0,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,02926 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,094 |
| Ц16-226-2 | Машина центробежная для отливки труб диаметром 200-300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1431 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 16,82 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 39,35 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,04 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003706 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 29,5 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 34 |
| 1/10-230-50-15/15 | Дихлорэтан технический сорт I | т | 0,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,03409 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,09 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,114 |

Отдел 6. Оборудование ферросплавного производства

Группа 16-281. Машина для разливки ферросплавов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц16-281-1 | Машина одноленточная для разливки ферросплавов длиной 40 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3066 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 213,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 86,47 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 63,15 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,66 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 299,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 119 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,42 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005777 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 37,4 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 27,3 |
| 1/10-230-50-15/15 | Дихлорэтан технический сорт I | т | 0,25 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0952 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,16 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,134 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0542 |
| Ц16-281-2 | Машина двухленточная для разливки ферросплавов длиной 70 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8843 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 801,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 184,05 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 307,8 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,81 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 909,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 392,68 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 28,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,45 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,01962 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 126 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 86,5 |
| 1/10-230-50-15/15 | Дихлорэтан технический сорт I | т | 0,31 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,126 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 4 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 1,11 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,131 |