Отдел 1. Оборудование общего назначения

Раздел 1. Оборудование, поступающее в собранном виде

Группа 18-1. Аппараты и сосуды горизонтальные или вертикальные без привода

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-1-1 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, массой 0,04 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,2 |
| Ц18-1-2 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, массой 0,25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,03 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,54 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,2 |
| Ц18-1-3 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, массой 0,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0004 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-1-4 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, массой 0,71 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,43 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0004 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-1-5 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, массой 1,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,09 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,92 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-1-6 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, массой 1,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,5 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-1-7 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, массой 2,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,19 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,85 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,91 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0018 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,6 |
| Ц18-1-8 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, массой 4,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,78 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,5 |
| Ц18-1-9 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, массой 9,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,35 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,04 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,49 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,8 |
| Ц18-1-10 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, массой 12,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,08 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,35 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,5 |
| Ц18-1-11 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, массой 18,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,21 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,89 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,7 |
| Ц18-1-12 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, массой 24 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 254,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 2,09 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,14 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 12,89 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,013 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,8 |
| Ц18-1-13 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, массой 30,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 313,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 3,02 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,01 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 25,58 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,017 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4,8 |
| Ц18-1-14 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, массой 35,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 412 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 3,35 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 13,28 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 30,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,019 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5 |
| Ц18-1-15 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, массой 41,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 411 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 2,89 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 24,47 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 33,94 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0196 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
| Ц18-1-16 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, массой 63,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 603 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 8,44 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 38,52 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 39,91 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0204 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
| Ц18-1-17 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помещении, массой 83 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 736 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 8,2 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 25,31 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 48,76 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,022 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,063 |
| Ц18-1-18 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, массой 0,04 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,00035 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,6 |
| Ц18-1-19 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, массой 0,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,03 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0004 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,6 |
| Ц18-1-20 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, массой 0,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0004 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,9 |
| Ц18-1-21 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, массой 0,71 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-1-22 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, массой 1,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,09 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-1-23 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, массой 2,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,19 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0039 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,3 |
| Ц18-1-24 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, массой 4,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,004 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,3 |
| Ц18-1-25 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, массой 7,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,35 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,004 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,3 |
| Ц18-1-26 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, массой 11,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,08 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,7 |
| Ц18-1-27 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, массой 18,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,21 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,013 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,2 |
| Ц18-1-28 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, массой 25,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 2,09 |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 3,36 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 16,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,017 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,5 |
| Ц18-1-29 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, массой 30,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 3,02 |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 3,36 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 23,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,019 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4,3 |
| Ц18-1-30 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, массой 36,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 3,36 |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 3,36 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 25,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
| Ц18-1-31 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, массой 41,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 2,88 |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 3,23 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 31,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0204 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
| Ц18-1-32 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, массой 63,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 332 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 8,42 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 88,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00064 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0224 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 8 |

Группа 18-2. Аппараты с перемешивающими устройствами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-2-1 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, массой 0,12 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,36 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,1 |
| Ц18-2-2 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, массой 0,49 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,75 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,96 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,2 |
| Ц18-2-3 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, массой 0,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,09 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,43 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,2 |
| Ц18-2-4 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, массой 1,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,6 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,2 |
| Ц18-2-5 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, массой 2,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,04 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,85 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0018 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,3 |
| Ц18-2-6 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, массой 3,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,84 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,88 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0048 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,7 |
| Ц18-2-7 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, массой 5,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,64 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,73 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,7 |
| Ц18-2-8 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, массой 7,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,71 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 11,72 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0065 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,7 |
| Ц18-2-9 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, массой 10,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 194,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,6 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 11,76 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,008 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,1 |
| Ц18-2-10 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, массой 13,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,62 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 14,49 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,1 |
| Ц18-2-11 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, массой 18,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 263,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 14,6 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 20,19 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,013 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,7 |
| Ц18-2-12 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, массой 21,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 314 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 21,06 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 28,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0172 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц18-2-13 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, массой 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 382 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 18,96 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 34,18 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0176 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
| Ц18-2-14 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, массой 37,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 420 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 110,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 68,62 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 38,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0184 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
| Ц18-2-15 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж на открытой площадке, массой 0,12 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,5 |
| Ц18-2-16 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж на открытой площадке, массой 0,49 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0009 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,9 |
| Ц18-2-17 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж на открытой площадке, массой 0,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0018 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,9 |
| Ц18-2-18 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж на открытой площадке, массой 1,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0018 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,9 |
| Ц18-2-19 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж на открытой площадке, массой 2,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0062 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,2 |
| Ц18-2-20 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж на открытой площадке, массой 3,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0062 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,2 |
| Ц18-2-21 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж на открытой площадке, массой 4,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0065 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,2 |
| Ц18-2-22 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж на открытой площадке, массой 5,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,2 |
| Ц18-2-23 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж на открытой площадке, массой 7,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,2 |
| Ц18-2-24 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж на открытой площадке, массой 10,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 22,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,5 |
| Ц18-2-25 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж на открытой площадке, массой 13,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 26,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,013 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,8 |
| Ц18-2-26 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж на открытой площадке, массой 18,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 181 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 7,15 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 37,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0172 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц18-2-27 | Аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж на открытой площадке, массой 37,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 10,37 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 48,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0184 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |

Группа 18-3. Смесители роторные периодического действия

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-3-1 | Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, массой 0,16 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,35 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,2 |
| Ц18-3-2 | Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, массой 0,78 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,49 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0055 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,2 |
| Ц18-3-3 | Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, массой 1,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,34 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,2 |
| Ц18-3-4 | Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, массой 2,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,31 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,2 |
| Ц18-3-5 | Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, массой 4,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,28 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,019 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,9 |
| Ц18-3-6 | Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, массой 6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,88 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0199 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-3-7 | Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, массой 7,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,06 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,34 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0199 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-3-8 | Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, массой 0,16 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,016 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,3 |
| Ц18-3-9 | Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, массой 0,78 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,32 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,017 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,3 |
| Ц18-3-10 | Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, массой 1,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,017 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-3-11 | Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, массой 2,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,019 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-3-12 | Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, массой 4,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0199 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,9 |
| Ц18-3-13 | Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, массой 6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,53 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0199 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-3-14 | Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, массой 7,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,78 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0199 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |

Группа 18-4. Сушилки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-4-1 | Сушилка массой 0,81 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,58 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,008 |
| Ц18-4-2 | Сушилка массой 2,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,4 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,19 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,37 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,012 |
| Ц18-4-3 | Сушилка массой 4,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,86 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,26 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,82 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,011 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,035 |
| Ц18-4-4 | Сушилка массой 5,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,28 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,88 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,96 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,013 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,042 |
| Ц18-4-5 | Сушилка массой 14 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 176 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,4 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,36 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,81 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,016 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,06 |
| Ц18-4-6 | Сушилка массой 18,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,81 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,98 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0172 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |

Группа 18-5. Фильтры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-5-1 | Фильтр листовой горизонтальный массой 0,19 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,41 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,3 |
| Ц18-5-2 | Фильтр листовой горизонтальный массой 0,55 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,3 |
| Ц18-5-3 | Фильтр листовой горизонтальный массой 1,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,11 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0004 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,3 |
| Ц18-5-4 | Фильтр-пресс с чугунными рамами и ручным приводом массой 0,31 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,3 |
| Ц18-5-5 | Фильтр-пресс с чугунными рамами и ручным приводом массой 1,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,65 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,3 |
| Ц18-5-6 | Фильтр-пресс с чугунными рамами и ручным приводом массой 6,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,13 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0012 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,2 |
| Ц18-5-7 | Фильтр-пресс с чугунными рамами и ручным приводом массой 8,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,21 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0012 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,2 |
| Ц18-5-8 | Вакуум-фильтр барабанный массой 1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,58 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,37 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,3 |
| Ц18-5-9 | Вакуум-фильтр дисковый массой 4,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,11 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,1 |
| Ц18-5-10 | Вакуум-фильтр дисковый массой 5,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,78 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,2 |

Группа 18-6. Центрифуги

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-6-1 | Центрифуга горизонтальная или вертикальная периодического или непрерывного действия массой 0,49 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0045 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,2 |
| Ц18-6-2 | Центрифуга горизонтальная или вертикальная периодического или непрерывного действия массой 1,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,92 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0047 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,2 |
| Ц18-6-3 | Центрифуга горизонтальная или вертикальная периодического или непрерывного действия массой 1,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,2 |
| Ц18-6-4 | Центрифуга горизонтальная или вертикальная периодического или непрерывного действия массой 4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,83 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,19 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,013 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-6-5 | Центрифуга горизонтальная или вертикальная периодического или непрерывного действия массой 7,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,97 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,17 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0152 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-6-6 | Центрифуга горизонтальная или вертикальная периодического или непрерывного действия массой 9,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,45 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,97 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,016 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-6-7 | Центрифуга горизонтальная или вертикальная периодического или непрерывного действия массой 18,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,81 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,98 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,81 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0172 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц18-6-8 | Центрифуга трубчатая массой 0,56 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0048 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,2 |

Раздел 2. Оборудование, поступающее укрупненными блоками

Группа 18-18. Аппараты выпарные с естественной циркуляцией

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-18-1 | Аппарат выпарной с соосной греющей камерой и центральной циркуляционной трубой, массой 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 554 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,95 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 29,55 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0315 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,108 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,163 |
| Ц18-18-2 | Аппарат выпарной с соосной греющей камерой и центральной циркуляционной трубой, массой 36,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 657 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 2,03 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,34 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 31,6 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 3,24 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,037 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,185 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,233 |
| Ц18-18-3 | Аппарат выпарной с выносной греющей камерой, массой 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,65 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0075 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-18-4 | Аппарат выпарной с выносной греющей камерой, массой 8,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,48 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 10,94 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,014 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,036 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,067 |
| Ц18-18-5 | Аппарат выпарной с выносной греющей камерой, массой 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 431 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,59 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,33 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 23,8 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,069 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,105 |
| Ц18-18-6 | Аппарат выпарной с выносной греющей камерой, массой 21 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 530 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,02 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 9,71 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 24,69 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0315 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,108 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,163 |
| Ц18-18-7 | Аппарат выпарной с выносной греющей камерой, массой 33 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 678 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 2,43 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,53 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 29,57 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,84 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0335 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,146 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,233 |
| Ц18-18-8 | Аппарат выпарной с выносной греющей камерой, массой 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 766 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 4,05 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,74 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 34,82 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 3 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,037 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,185 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,233 |

Группа 18-19. Аппараты выпарные с принудительной циркуляцией

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-19-1 | Аппарат выпарной с греющей камерой соосной, массой 4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 194 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,84 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,92 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 17,84 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,014 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,036 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-19-2 | Аппарат выпарной с греющей камерой соосной, массой 14,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 527 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,87 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,17 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 30,42 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,069 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,105 |
| Ц18-19-3 | Аппарат выпарной с греющей камерой соосной, массой 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 583 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,87 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,98 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 32,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0032 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,069 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,163 |
| Ц18-19-4 | Аппарат выпарной с греющей камерой соосной, массой 28 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 713 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 6,07 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 17,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 47,35 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0315 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,108 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,233 |
| Ц18-19-5 | Аппарат выпарной с греющей камерой соосной, массой 36 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 860 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 6,48 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 18,22 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 47,37 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0335 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0048 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,146 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,233 |
| Ц18-19-6 | Аппарат выпарной с греющей камерой соосной, массой 44,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 963 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 7,69 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 21,87 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 49,4 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,037 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0056 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,185 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,233 |
| Ц18-19-7 | Аппарат выпарной с греющей камерой соосной, массой 55,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1133 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 102,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 7,69 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 23,88 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 59,51 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,048 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,236 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,327 |
| Ц18-19-8 | Аппарат выпарной с греющей камерой выносной, массой 4,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,84 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,93 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 17,86 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,014 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0321 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,034 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-19-9 | Аппарат выпарной с греющей камерой выносной, массой 13 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 529 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,86 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,14 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 30,35 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0329 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,069 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,105 |
| Ц18-19-10 | Аппарат выпарной с греющей камерой выносной, массой 19,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 580 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,86 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,96 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 31,99 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0374 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,069 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,163 |
| Ц18-19-11 | Аппарат выпарной с греющей камерой выносной, массой 29,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 694 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 6,07 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 17,41 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 47,37 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0315 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,039 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,108 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,233 |
| Ц18-19-12 | Аппарат выпарной с греющей камерой выносной, массой 39 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 784 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 6,48 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 18,21 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 47,36 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,037 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0468 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,185 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,233 |
| Ц18-19-13 | Аппарат выпарной с греющей камерой выносной, массой 62 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1192 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 7,91 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 24,58 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 61,23 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,048 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,048 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,236 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,327 |

Группа 18-20. Смесители роторные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-20-1 | Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, массой 5,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,63 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,13 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 13,07 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00198 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01056 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,067 |
| Ц18-20-2 | Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, массой 8,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 216 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,46 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,06 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 20,49 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 6,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00198 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01096 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,067 |
| Ц18-20-3 | Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, массой 5,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 13,36 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00198 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01056 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-20-4 | Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, массой 8,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 21,18 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 6,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00198 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01096 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |

Группа 18-21. Сушилки барабанные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-21-1 | Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, массой 5,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 216 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,12 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 9,45 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 10,95 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0586 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,06 |
| Ц18-21-2 | Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, массой 18,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 793 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,11 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 19,44 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 35,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,37 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,49 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0781 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,105 |
| Ц18-21-3 | Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, массой 28,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1008 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,5 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 23,94 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 50,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,37 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,49 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0065 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0797 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,163 |
| Ц18-21-4 | Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, массой 33,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 121,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 8,58 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 37,86 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 61,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,72 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,97 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 6,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0071 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0801 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,365 |
| Ц18-21-5 | Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, массой 80 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2148 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 230,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 2,4 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 130,41 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 79,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,97 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 13,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0071 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0861 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,233 |
| Ц18-21-6 | Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, массой 115 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3644 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 313,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 2,4 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 168,22 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 112,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,86 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 13,39 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 16,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01023 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0881 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,101 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,12 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,157 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,083 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,39 |
| Ц18-21-7 | Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, массой 139 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3913 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 336,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 1,94 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 186,17 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 121,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,31 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 14,16 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 12,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02531 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0905 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,076 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,67 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,259 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,025 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,1 |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,29 |
| 6/20-140-170/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,39 |
| Ц18-21-8 | Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, массой 185 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 431,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 2,06 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 241,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 160,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,89 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 19,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 7,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02531 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0925 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,076 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,37 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,67 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,259 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,025 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 18 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,1 |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,29 |
| 6/20-140-170/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,717 |
| Ц18-21-9 | Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, массой 229 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5974 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 508,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 2,29 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 286,06 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 197,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,3 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 12,24 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 9,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03331 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0959 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,076 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,93 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,324 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,025 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 21 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,15 |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,44 |
| 6/20-140-170/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 1,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 1,1 |
| Ц18-21-10 | Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, массой 5,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 15,55 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0586 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| Ц18-21-11 | Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, массой 18,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 227 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,23 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 25,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,36 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0781 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,105 |
| Ц18-21-12 | Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, массой 28,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 302 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,11 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 32,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,33 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0065 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0797 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,163 |
| Ц18-21-13 | Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, массой 33,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 358 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 9,66 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 40,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,67 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0071 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0801 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,365 |
| Ц18-21-14 | Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, массой 80 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 724 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 19,66 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 81,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,94 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0071 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0861 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,233 |
| Ц18-21-15 | Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, массой 115 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1122 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 239,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 230,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,78 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 9,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01023 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0881 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,101 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,012 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,157 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,083 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 13 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,39 |
| Ц18-21-16 | Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, массой 139 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1327 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 270,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 0,22 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 257,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,11 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 12,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02531 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0905 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,076 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,018 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,667 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,259 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,025 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,1 |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,29 |
| 6/20-140-170/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,39 |
| Ц18-21-17 | Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, массой 185 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1712 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 353,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 0,44 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 334,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,66 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 18,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02531 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0925 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,076 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,018 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,667 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,259 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,025 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 18 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,1 |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,29 |
| 6/20-140-170/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,717 |
| Ц18-21-18 | Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, массой 229 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2019 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 410,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 0,36 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 389,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 20,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02531 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0959 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,076 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,019 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,667 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,259 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,025 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 21 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,1 |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,44 |
| 6/20-140-170/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 1,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 1,044 |

Группа 18-22. Сушилки разные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-22-1 | Сушилка вакуумная с реверсивной мешалкой массой 9,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,83 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 10,79 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0087 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0297 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,008 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,067 |
| Ц18-22-2 | Сушилка вакуумная с реверсивной мешалкой массой 12,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 315 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,24 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,47 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 13,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,95 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,006 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0087 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0394 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,008 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,105 |
| Ц18-22-3 | Сушилка вальцеленточная СВЛ 600/800-3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 617 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,64 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,73 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 19,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,95 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0065 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00221 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0777 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,016 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,163 |
| Ц18-22-4 | Сушилка ленточная типа ЛС 2000-3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 866 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,96 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 19,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,95 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0071 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1066 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,163 |
| Ц18-22-5 | Сушилка ленточная типа ЛС 2000-4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 987 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,51 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 19,04 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 29,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,19 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0071 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1122 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,365 |

Группа 18-23. Аппараты воздушного охлаждения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-23-1 | Аппарат воздушного охлаждения малопоточный, длина труб 1,5 м, масса 1,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,03 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0199 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-23-2 | Аппарат воздушного охлаждения малопоточный, длина труб 1,5 м, масса 3,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 16,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,03 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0203 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-23-3 | Аппарат воздушного охлаждения малопоточный, длина труб 3 м, масса 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 13,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0199 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-23-4 | Аппарат воздушного охлаждения малопоточный, длина труб 3 м, масса 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 17,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0203 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-23-5 | Аппарат воздушного охлаждения одинарный, длина труб 4 м, масса 11,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 725 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 154,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 148,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,4 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 6,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0263 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0053 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0715 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
| Ц18-23-6 | Аппарат воздушного охлаждения одинарный, длина труб 4 м, масса 18 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 818 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 163,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 154,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,54 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 8,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0263 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0715 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,012 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
| Ц18-23-7 | Аппарат воздушного охлаждения одинарный, длина труб 8 м, масса 14,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 922 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 261,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 254,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,18 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 7,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,038 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,119 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,008 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 7 |
| Ц18-23-8 | Аппарат воздушного охлаждения одинарный, длина труб 8 м, масса 21,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1264 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 276,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 265,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,42 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 10,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,038 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1026 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,008 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
| Ц18-23-9 | Аппарат воздушного охлаждения одинарный, длина труб 8 м, масса 29,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1417 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 269,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 256,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,13 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 12,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,038 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,121 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,012 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
| Ц18-23-10 | Аппарат воздушного охлаждения сдвоенный, длина труб 4 м, масса 14,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1304 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 267,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 257,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,42 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 9,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0467 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0106 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1024 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,013 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
| Ц18-23-11 | Аппарат воздушного охлаждения сдвоенный, длина труб 4 м, масса 35,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1449 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 318,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 300,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,54 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 17,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0467 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,018 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1232 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,024 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 11 |
| Ц18-23-12 | Аппарат воздушного охлаждения сдвоенный, длина труб 8 м, масса 42,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2363 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 530,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 507,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,2 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 22,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0511 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0082 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,018 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1762 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,024 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 17 |
| Ц18-23-13 | Аппарат воздушного охлаждения зигзагообразный с одним вентилятором, длина труб 6 м, масса 25,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 939 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 205,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 191,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,67 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 14,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0467 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,018 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,065 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,016 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |

Группа 18-24. Холодильники барабанные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-24-1 | Холодильник барабанный, монтаж в помещении, массой 4,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,46 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,74 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 19,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0592 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц18-24-2 | Холодильник барабанный, монтаж в помещении, массой 7,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,12 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,88 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 23,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0592 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,059 |
| Ц18-24-3 | Холодильник барабанный, монтаж в помещении, массой 23,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 854 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,68 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 30,7 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 57,04 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0789 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,105 |
| Ц18-24-4 | Холодильник барабанный, монтаж в помещении, массой 46,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1729 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 285,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 1,24 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 202,17 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 74,85 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0809 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,233 |
| Ц18-24-5 | Холодильник барабанный, монтаж в помещении, массой 54 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2136 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 301,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 1,23 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 213,23 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 79,7 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0829 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,233 |
| Ц18-24-6 | Холодильник барабанный, монтаж в помещении, массой 88,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3392 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 387,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 3,12 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 260,16 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 108,33 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0859 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,233 |
| Ц18-24-7 | Холодильник барабанный, монтаж в помещении, массой 141 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4319 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 503,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 3,21 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 349,12 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 133,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,27 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 7,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0253 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0909 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,094 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,667 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,259 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,025 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 16 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,29 |
| 6/20-140-170/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,233 |
| Ц18-24-8 | Холодильник барабанный, монтаж в помещении, массой 191 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5328 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 733,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 3,85 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 491,8 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 216,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,56 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 10,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0253 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0949 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,094 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,667 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,259 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,025 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 20 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,29 |
| 6/20-140-170/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,327 |
| Ц18-24-9 | Холодильник барабанный, монтаж на открытой площадке, массой 4,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 40,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0592 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц18-24-10 | Холодильник барабанный, монтаж на открытой площадке, массой 7,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 47,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0592 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц18-24-11 | Холодильник барабанный, монтаж на открытой площадке, массой 23,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 279 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 19,77 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 73,94 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0789 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
| Ц18-24-12 | Холодильник барабанный, монтаж на открытой площадке, массой 46,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 564 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 191,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 41,68 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 140,84 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0809 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
| Ц18-24-13 | Холодильник барабанный, монтаж на открытой площадке, массой 54 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 597 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 204,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 43,67 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 152,05 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0829 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 8 |
| Ц18-24-14 | Холодильник барабанный, монтаж на открытой площадке, массой 88,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 750 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 294,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 51,83 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 196,81 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0859 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 11 |
| Ц18-24-15 | Холодильник барабанный, монтаж на открытой площадке, массой 141 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1248 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 622,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 1,6 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 598,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,32 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 10,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0253 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0909 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,094 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,667 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,259 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,025 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 16 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,29 |
| 6/20-140-170/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| Ц18-24-16 | Холодильник барабанный, монтаж на открытой площадке, массой 191 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1704 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 872,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 1,72 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 843,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,78 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 14,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0253 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0949 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,094 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,667 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,259 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,025 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 20 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,29 |
| 6/20-140-170/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |

Группа 18-25. Теплообменники оросительные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-25-1 | Теплообменник оросительный чугунный массой 3,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 13,97 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0045 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0199 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,009 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-25-2 | Теплообменник оросительный чугунный массой 6,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 16,5 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0045 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0207 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,009 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-25-3 | Теплообменник оросительный чугунный массой 9,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 19,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0207 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,014 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-25-4 | Теплообменник оросительный чугунный массой 12 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 23,47 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0207 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,014 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |

Группа 18-26. Конденсаторы смешения барометрические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-26-1 | Конденсатор смешения барометрический, монтаж в помещении, массой 0,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,22 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,38 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0077 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,011 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-26-2 | Конденсатор смешения барометрический, монтаж в помещении, массой 2,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,74 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,87 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,03 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0189 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0114 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,031 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-26-3 | Конденсатор смешения барометрический, монтаж в помещении, массой 6,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 328 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,21 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,87 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 11,29 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0345 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0118 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,099 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-26-4 | Конденсатор смешения барометрический, монтаж на открытой площадке, массой 0,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,75 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0077 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,011 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-26-5 | Конденсатор смешения барометрический, монтаж на открытой площадке, массой 2,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,64 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0189 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0114 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,031 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-26-6 | Конденсатор смешения барометрический, монтаж на открытой площадке, массой 6,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,27 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0345 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0118 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,099 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |

Группа 18-27. Кристаллизаторы барабанные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-27-1 | Кристаллизатор барабанный, монтаж в помещении, массой 3,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 172 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,22 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,55 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0582 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-27-2 | Кристаллизатор барабанный, монтаж в помещении, массой 10,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 493 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,44 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 24,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,059 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,065 |
| Ц18-27-3 | Кристаллизатор барабанный, монтаж в помещении, массой 26,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 989 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,66 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 20,44 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 36,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0785 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,365 |
| Ц18-27-4 | Кристаллизатор барабанный, монтаж на открытой площадке, массой 3,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 13,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0582 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-27-5 | Кристаллизатор барабанный, монтаж на открытой площадке, массой 10,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 20,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,059 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц18-27-6 | Кристаллизатор барабанный, монтаж на открытой площадке, массой 26,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 298 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 23,66 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0785 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |

Группа 18-28. Печи с вращающимися барабанами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-28-1 | Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, массой 6,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 421 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,78 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,88 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 12,55 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,059 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,059 |
| Ц18-28-2 | Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, массой 11,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 717 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,44 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 13,77 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 30,54 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,33 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0594 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,067 |
| Ц18-28-3 | Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, массой 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 896 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,67 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 21,88 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 44,2 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,44 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0785 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,105 |
| Ц18-28-4 | Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, массой 38,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1732 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 10 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 32,99 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 70,97 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 7,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0805 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,163 |
| Ц18-28-5 | Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, массой 71,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2253 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 272,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 1,67 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 181,03 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 74,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,82 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 5,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 10 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00944 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0861 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,101 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,012 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,157 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,083 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,365 |
| Ц18-28-6 | Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, массой 159 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4619 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 625,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,44 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 243,23 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 121,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,56 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 5 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 11,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02531 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0905 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,076 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,018 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,667 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,259 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,025 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,0082 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,1 |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,29 |
| 6/20-140-170/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,233 |
| Ц18-28-7 | Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, массой 216 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5261 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 825,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,94 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 323,19 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 151,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,88 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 15,33 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 11,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03331 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0959 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,076 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,019 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,932 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,324 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,025 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,0082 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 21 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,56 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,15 |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,44 |
| 6/20-140-170/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 1,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,327 |
| Ц18-28-8 | Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, массой 280 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6392 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 920,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,44 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 370,95 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 141,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,92 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 22,77 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 13,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03331 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0993 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,076 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,019 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,932 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,324 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,025 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,0082 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,56 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,15 |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,44 |
| 6/20-140-170/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 1,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,39 |
| Ц18-28-9 | Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, массой 6,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 19,44 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,059 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц18-28-10 | Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, массой 11,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 26,78 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,24 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0594 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц18-28-11 | Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, массой 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 256 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,11 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 28,54 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,44 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0785 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
| Ц18-28-12 | Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, массой 38,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 416 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 11,44 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 44,98 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 6,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0805 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
| Ц18-28-13 | Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, массой 71,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 690 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 121,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 18,77 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 78,52 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 5,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 9,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0861 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 11 |
| Ц18-28-14 | Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, массой 159 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1512 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 218,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 0,22 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 196,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,55 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 11,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 10,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0253 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0905 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,076 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,018 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,667 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,259 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,025 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,0082 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,1 |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,29 |
| 6/20-140-170/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| Ц18-28-15 | Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, массой 177 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1707 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 252,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 0,22 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 225,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,66 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 16,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 10,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0253 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0913 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,076 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,018 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,667 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,259 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,025 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,0082 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,1 |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,29 |
| 6/20-140-170/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,02 |
| Ц18-28-16 | Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, массой 216 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2007 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 253,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 0,22 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 237,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,88 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 9,77 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0333 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0959 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,076 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,019 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,932 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,324 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,025 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,0082 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 21 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,56 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,15 |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,44 |
| 6/20-140-170/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,03 |
| Ц18-28-17 | Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, массой 280 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2218 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 317,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 0,22 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 282,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 22,77 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 12,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0333 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0993 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,076 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,019 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,932 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,042 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,324 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,025 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,0082 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/2 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., из стальной оцинкованной проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм | 10 м | 0,56 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-95/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,15 |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,44 |
| 6/20-140-170/11 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,03 |
| Ц18-28-18 | Печь с вращающимся барабаном диаметром 3,6 м длиной 100 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15745 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 698,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 1,78 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 551,98 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 13,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 367,62 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 15,44 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 49,2 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 79,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 1,259 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1642 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,241 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,969 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 1,778 |
| 1/10-260-160-1/18 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 26 Б - 40 Б | т | 1,63 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,512 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 79 |

Группа 18-29. Аппараты для гашения извести

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-29-1 | Аппарат для гашения извести, монтаж в помещении, массой 2,7 т (единица измерения - аппарат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,78 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,78 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0102 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0761 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-29-2 | Аппарат для гашения извести, монтаж в помещении, массой 6,5 т (единица измерения - аппарат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 320 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,44 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 12,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0102 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0765 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,067 |
| Ц18-29-3 | Аппарат для гашения извести, монтаж в помещении, массой 27,7 т (единица измерения - аппарат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 765 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,11 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 15,66 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 31,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0168 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0984 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,365 |
| Ц18-29-4 | Аппарат для гашения извести, монтаж в помещении, массой 65,7 т (единица измерения - аппарат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1476 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 4,66 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 65,53 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 44,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,66 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,78 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 8,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0232 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,327 |
| Ц18-29-5 | Аппарат для гашения извести, монтаж на открытой площадке, массой 2,7 т (единица измерения - аппарат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,67 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0102 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0761 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-29-6 | Аппарат для гашения извести, монтаж на открытой площадке, массой 6,5 т (единица измерения - аппарат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,89 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0102 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0765 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц18-29-7 | Аппарат для гашения извести, монтаж на открытой площадке, массой 27,7 т (единица измерения - аппарат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 279 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,55 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 19,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,66 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0168 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0984 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5 |
| Ц18-29-8 | Аппарат для гашения извести, монтаж на открытой площадке, массой 65,7 т (единица измерения - аппарат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 598 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,89 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 38,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,33 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,78 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 8,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0232 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 7 |

Группа 18-30. Фильтры непрерывного действия

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-30-1 | Вакуум-фильтр барабанный массой 2,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,44 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,09 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 15,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00579 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0293 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,059 |
| Ц18-30-2 | Вакуум-фильтр барабанный массой 8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 276 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,83 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,5 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 22,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00667 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0293 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,067 |
| Ц18-30-3 | Вакуум-фильтр барабанный массой 11,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 329 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,45 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,34 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 24,7 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00667 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0437 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,105 |
| Ц18-30-4 | Вакуум-фильтр барабанный массой 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 744 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 13,36 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 32,38 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 55,45 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,01203 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0473 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,011 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,105 |
| Ц18-30-5 | Вакуум-фильтр барабанный массой 31,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 935 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 135,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 17,41 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 43,32 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 67,21 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,01203 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0876 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,011 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,365 |
| Ц18-30-6 | Вакуум-фильтр барабанный массой 40,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1327 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 177,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 19,83 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 48,57 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 91,47 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,01203 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0884 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,011 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,365 |
| Ц18-30-7 | Вакуум-фильтр дисковый массой 8,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 559 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,07 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 14,57 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 41,27 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,01088 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0437 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,011 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,067 |
| Ц18-30-8 | Вакуум-фильтр дисковый массой 12,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 700 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,52 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 23,47 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 43,7 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,01442 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0441 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,014 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,105 |
| Ц18-30-9 | Вакуум-фильтр дисковый массой 17 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 885 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 14,17 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 30,76 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 54,24 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,01442 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0449 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,014 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,163 |
| Ц18-30-10 | Вакуум-фильтр ленточный массой 3,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,62 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,26 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 14,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00714 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0386 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,008 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,059 |
| Ц18-30-11 | Вакуум-фильтр ленточный массой 6,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,43 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,69 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 20,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,01128 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0582 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,012 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,059 |
| Ц18-30-12 | Вакуум-фильтр ленточный массой 20,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 724 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,5 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 24,69 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 66,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,01128 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,091 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,012 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,067 |

Группа 18-31. Фильтры периодического действия

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-31-1 | Фильтр листовой горизонтальный массой 2,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,21 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,24 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,64 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00181 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0094 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-31-2 | Фильтр листовой горизонтальный массой 7,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,62 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,49 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 14,36 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00575 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0102 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,059 |
| Ц18-31-3 | Фильтр листовой вертикальный типа ЛВЖ-100Р (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 308 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,03 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,7 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 21,64 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,01408 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0102 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,016 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,067 |
| Ц18-31-4 | Фильтр-пресс с чугунными рамами, гидравлическим или электрическим приводом, массой 5,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,62 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,83 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00048 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01096 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-31-5 | Фильтр-пресс с чугунными рамами, гидравлическим или электрическим приводом, массой 9,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,62 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,68 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 12,93 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00088 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01564 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,059 |
| Ц18-31-6 | Фильтр-пресс с чугунными рамами, гидравлическим или электрическим приводом, массой 14,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 383 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,23 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,72 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 25,88 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00088 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01644 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,067 |
| Ц18-31-7 | Фильтр-пресс с деревянными рамами и электрическим приводом, массой 2,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,03 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,62 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00048 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01016 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-31-8 | Фильтр-пресс с деревянными рамами и электрическим приводом, массой 3,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,53 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,85 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,66 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00048 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01016 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-31-9 | Фильтр-пресс автоматический ФПАКМ массой 11,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,62 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,26 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 19,83 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01136 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,105 |
| Ц18-31-10 | Фильтр-пресс автоматический ФПАКМ массой 15,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 754 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,26 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 17,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 46,12 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00768 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01804 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,067 |
| Ц18-31-11 | Фильтр-пресс автоматический ФПАКМ массой 24,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 932 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,48 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 20,65 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 61,55 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,01128 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,02078 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,105 |

Группа 18-32. Центрифуги

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-32-1 | Центрифуги непрерывного или периодического действия массой 3,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,46 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0247 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-32-2 | Центрифуги непрерывного или периодического действия массой 5,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,62 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,27 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 15,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0247 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,067 |
| Ц18-32-3 | Центрифуги непрерывного или периодического действия массой 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,02 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,29 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 21,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0391 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,067 |
| Ц18-32-4 | Центрифуги непрерывного или периодического действия массой 12,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,03 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,48 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 18,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0399 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,105 |
| Ц18-32-5 | Центрифуги непрерывного или периодического действия массой 17,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 357 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,43 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,51 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 23,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0403 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,163 |
| Ц18-32-6 | Центрифуги непрерывного или периодического действия массой 29,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 581 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,26 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 14,98 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 41,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0411 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,365 |

Раздел 3. Насадки

Группа 18-44. Насадки башен и аппаратов полуфарфоровыми и керамическими кольцами рашига

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-44-1 | Насадка керамическими кольцами рашига рядами размером 50 х 50 мм (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,03 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,88 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,88 |
| Ц18-44-2 | Насадка керамическими кольцами рашига рядами размером 80 х 80 мм (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,05 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,9 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,9 |
| Ц18-44-3 | Насадка керамическими кольцами рашига рядами размером 100 х 100 мм (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,08 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,81 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,81 |
| Ц18-44-4 | Насадка керамическими кольцами рашига рядами размером 120 х 120 мм (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,05 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,68 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,68 |
| Ц18-44-5 | Насадка керамическими кольцами рашига рядами размером 150 х 150 мм (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,06 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,68 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,68 |
| Ц18-44-6 | Насадка керамическими кольцами рашига навалом размером 25 х 25 мм (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,09 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,09 |
| Ц18-44-7 | Насадка керамическими кольцами рашига навалом размером 50 х 50 мм (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,01 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,87 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,87 |
| Ц18-44-8 | Насадка полуфарфоровыми кольцами размером 16 х 16 мм (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,04 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,93 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 12,93 |
| Ц18-44-9 | Насадка полуфарфоровыми кольцами размером 25 х 25 мм (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 208 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,04 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,15 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 12,15 |

Группа 18-45. Насадки башен и аппаратов кварцем, коксом, контактной массой и кирпичом стабильформатом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-45-1 | Насадка кварцем с заготовкой (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 18,99 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 9,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 9,11 |
| Ц18-45-2 | Насадка кварцем без заготовки (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 18,99 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 9,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 9,11 |
| Ц18-45-3 | Насадка коксом (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,16 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,27 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,27 |
| Ц18-45-4 | Насадка кирпичом стабильформатом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,34 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,22 |
| Ц18-45-5 | Насадка контактной массой (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,2 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,53 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,53 |

Группа 18-46. Насадки башен и аппаратов силикагелем, алюминиевыми дисками, базальтовой крошкой, минеральной ватой, перлитовым песком

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-46-1 | Насадка башен и аппаратов силикагелем гранулированным, крупнопористым марки КСМ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,84 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,48 |
| Ц18-46-2 | Насадка башен и аппаратов дисками из алюминиевых лент (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,43 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,43 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00051 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,14 |
| Ц18-46-3 | Насадка башен и аппаратов крошкой базальтовой грануляции 8-12 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,28 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,37 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,37 |
| Ц18-46-4 | Насадка башен и аппаратов ватой минеральной марки 100 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,59 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,4 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,4 |
| Ц18-46-5 | Насадка башен и аппаратов песком перлитовым вспученным марки 75, засыпка в: хранилище (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,36 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,95 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,36 |
| Ц18-46-6 | Насадка башен и аппаратов песком перлитовым вспученным марки 75, засыпка в: блок разделения воздуха (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,36 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,56 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,36 |

Раздел 5. Разные работы

Группа 18-66. Снятие и установка крышек люков и крышек или днищ аппарата

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-66-1 | Снятие и установка крышек люков диаметром до 800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,98 |
| Ц18-66-2 | Снятие и установка крышек и днищ аппаратов диаметром до 1000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,17 |
| Ц18-66-3 | Снятие и установка крышек и днищ аппаратов диаметром до 2000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,33 |
| Ц18-66-4 | Снятие и установка крышек и днищ аппаратов диаметром до 3000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,78 |
| Ц18-66-5 | Снятие и установка крышек и днищ аппаратов диаметром до 4000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,38 |

Группа 18-67. Разборка и сборка аппаратов с перемешивающим устройством

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-67-1 | Разборка и сборка аппаратов с перемешивающим устройством массой от 4 до 6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,22 |
| Ц18-67-2 | Разборка и сборка аппаратов с перемешивающим устройством массой до 8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,69 |
| Ц18-67-3 | Разборка и сборка аппаратов с перемешивающим устройством массой до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,18 |
| Ц18-67-4 | Разборка и сборка аппаратов с перемешивающим устройством массой до 14 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,93 |

Группа 18-68. Разборка и сборка корпусов аппаратов из царг

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-68-1 | Разборка и сборка корпуса аппарата, состоящего из царг диаметром до 1000 мм (единица измерения - царга) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0004 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-68-2 | Разборка и сборка корпуса аппарата, состоящего из царг диаметром до 2000 мм (единица измерения - царга) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0004 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-68-3 | Разборка и сборка корпуса аппарата, состоящего из царг диаметром до 3000 мм (единица измерения - царга) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0008 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-68-4 | Разборка и сборка корпуса аппарата, состоящего из царг диаметром до 4000 мм (единица измерения - царга) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0008 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |

Группа 18-69. Отсоединение и соединение трубопроводов от штуцеров

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-69-1 | Отсоединение и соединение трубопроводов от штуцеров диаметром до 100 мм (единица измерения - 10 штуцеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,21 |
| Ц18-69-2 | Отсоединение и соединение трубопроводов от штуцеров диаметром до 200 мм (единица измерения - 10 штуцеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
| Ц18-69-3 | Отсоединение и соединение трубопроводов от штуцеров диаметром до 400 мм (единица измерения - 10 штуцеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,8 |
| Ц18-69-4 | Отсоединение и соединение трубопроводов от штуцеров диаметром до 600 мм (единица измерения - 10 штуцеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,2 |
| Ц18-69-5 | Отсоединение и соединение трубопроводов от штуцеров диаметром до 800 мм (единица измерения - 10 штуцеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,5 |
| Ц18-69-6 | Отсоединение и соединение трубопроводов от штуцеров диаметром до 1000 мм (единица измерения - 10 штуцеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,7 |
| Ц18-69-7 | Отсоединение и соединение трубопроводов от штуцеров диаметром до 1200 мм (единица измерения - 10 штуцеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| Ц18-69-8 | Отсоединение и соединение трубопроводов от штуцеров диаметром до 1800 мм (единица измерения - 10 штуцеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,5 |

Группа 18-70. Снятие и установка змеевиков в аппараты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-70-1 | Снятие и установка змеевика в аппарат, диаметр аппарата до 1000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| Ц18-70-2 | Снятие и установка змеевика в аппарат, диаметр аппарата до 2000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,14 |
| Ц18-70-3 | Снятие и установка змеевика в аппарат, диаметр аппарата до 3000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,23 |
| Ц18-70-4 | Снятие и установка змеевика в аппарат, диаметр аппарата до 4000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,37 |

Группа 18-71. Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия (гуммирование и др.)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-71-1 | Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия, ширина шва 4 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,62 |
| Ц18-71-2 | Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия, ширина шва 8 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,8 |
| Ц18-71-3 | Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия, ширина шва 12 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,55 |
| Ц18-71-4 | Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия, ширина шва 16 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,55 |
| Ц18-71-5 | Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия, ширина шва 20 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,44 |
| Ц18-71-6 | Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия, ширина шва 25 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,07 |

Раздел 7. Воздухоохладители аммиачные и рассольные, постаментные и навесные

Группа 18-90. Воздухоохладители навесные (подвесные) аммиачные и рассольные, поступающие в собранном виде

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-90-1 | Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб массой 0,34 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,15 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 0,74 |
| Ц18-90-2 | Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб массой 0,44 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,21 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,21 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 0,82 |
| Ц18-90-3 | Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб массой 0,72 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,31 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,31 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 1,4 |
| Ц18-90-4 | Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб массой 0,89 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,39 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,37 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 1,57 |
| Ц18-90-5 | Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб массой 1,57 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,67 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 2,23 |

Группа 18-91. Воздухоохладители постаментные (напольные) аммиачные и рассольные, поступающие в разобранном виде

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-91-1 | Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, диаметр 2,5 х 2,5 мм, масса 0,64 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00044 |
| Ц18-91-2 | Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, диаметр 2,5 х 2,5 мм, масса 0,68 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,52 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00044 |
| Ц18-91-3 | Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, диаметр 2,5 х 2,5 мм, масса 1,13 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,8 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00053 |
| Ц18-91-4 | Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, диаметр 3,8 х 3,5 мм, масса 6,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,03 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,05 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00066 |
| Ц18-91-5 | Воздухоохладитель аммиачный или рассольный из оребренных труб, диаметр 3,8 х 3,5 мм, масса 7,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,84 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,07 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00088 |

Раздел 8. Стеклянная аппаратура

Группа 18-100. Стеклянная аппаратура

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-100-1 | Сосуд вместимостью 10 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,46 |
| Ц18-100-2 | Сосуд вместимостью 20 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,9 |
| Ц18-100-3 | Сосуд вместимостью 50 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,53 |
| Ц18-100-4 | Сосуд вместимостью 100 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,59 |
| Ц18-100-5 | Сосуд вместимостью 200 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,55 |
| Ц18-100-6 | Сосуд реакционный с приводом и змеевиком вместимостью 20 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,85 |
| Ц18-100-7 | Сосуд реакционный с приводом и змеевиком вместимостью 50 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,67 |
| Ц18-100-8 | Сосуд реакционный с приводом и змеевиком вместимостью 75 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,87 |
| Ц18-100-9 | Сосуд реакционный с приводом и змеевиком вместимостью 100 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,03 |
| Ц18-100-10 | Аппарат дистилляционный производительностью 4 л/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,06 |
| Ц18-100-11 | Аппарат дистилляционный производительностью 12 л/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,08 |
| Ц18-100-12 | Аппарат дистилляционный производительностью 30 л/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,86 |
| Ц18-100-13 | Аппарат дистилляционный производительностью 60 л/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,19 |
| Ц18-100-14 | Установка ионообменная с ручным управлением диаметром 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,53 |
| Ц18-100-15 | Установка ионообменная с ручным управлением диаметром 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,1 |
| Ц18-100-16 | Установка ионообменная с ручным управлением диаметром 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,71 |
| Ц18-100-17 | Установка ионообменная с ручным управлением диаметром 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,77 |
| Ц18-100-18 | Установка вакуумвыпарная производительностью 5 л/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,85 |
| Ц18-100-19 | Установка вакуумвыпарная производительностью 10 л/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,64 |
| Ц18-100-20 | Установка вакуумвыпарная производительностью 25 л/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,68 |
| Ц18-100-21 | Установка вакуумвыпарная производительностью 50 л/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,55 |
| Ц18-100-22 | Насос дозирующий производительностью 900 л/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,65 |

Отдел 2. Оборудование отдельных производств химической промышленности

Раздел 1. Оборудование предприятий азотной промышленности и продуктов органического синтеза

Группа 18-121. Аппараты вертикальные или горизонтальные со сложными внутренними устройствами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-121-1 | Аппарат охлаждения аммиачной селитры, размер 15000 х 2400 х 7400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 380 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 32,47 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,88 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,17 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,24 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0093 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0223 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,011 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,122 |
| Ц18-121-2 | Аппарат газовой промывки, диаметр 4000 мм, высота 10960 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,09 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,57 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0305 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |

Группа 18-122. Аппараты вертикальные со сложными внутренними устройствами, работающие под давлением до 5 МПа (50 атм)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-122-1 | Колонна отбелочная, тарельчатая, диаметр 800 мм, высота 9440 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,76 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,44 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,14 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0094 |
| Ц18-122-2 | Колонна промывная, ферросилидовая, диаметр 1000 мм, высота 3808 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,09 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 12,45 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0073 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0094 |
| Ц18-122-3 | Аппарат ИТН диаметр 1600/3600 мм, высота 11100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,12 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0184 |
| Ц18-122-4 | Автоклав непрерывного действия с двумя алюминиевыми рубашками, диаметр 1144/1220 мм, высота 9000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 332 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 33,92 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,81 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,16 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,35 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0068 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0184 |

Группа 18-123. Аппараты контактные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-123-1 | Аппарат контактный, диаметр 4000 мм, высота 14900 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 227 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 3,13 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 51,56 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0785 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 4,2 |

Группа 18-124. Аппараты выпарные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-124-1 | Аппарат выпарной, комбинированный, диаметр 2800 мм, высота 13900 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 425 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 127,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 116,74 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0368 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,098 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 6,8 |

Группа 18-125. Аппараты для очистки воздуха

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-125-1 | Фильтр для очистки воздуха массой 24,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,61 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,11 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,61 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 2,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0211 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-125-2 | Фильтр для очистки воздуха массой 39,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 7,28 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,36 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 3,24 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0311 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц18-125-3 | Фильтр для очистки воздуха массой 49 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 643 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 6,86 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,62 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 5,23 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 5,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0506 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,012 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
| Ц18-125-4 | Скруббер промывной (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1169 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 170,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 24,73 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 125,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 157,19 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,28 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 12,37 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 23,58 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 7,4 |
| М400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.ч | 12,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,2 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,423 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 15 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,012 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 12 |

Группа 18-126. Аппараты кварцевые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-126-6 | Контейнер, диаметр 200 мм, длина 2000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,22 |
| Ц18-126-7 | Колонна насадочная, тарельчатая, диаметр 140 мм, высота 4675 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,22 |
| Ц18-126-8 | Колонна очистки веществ, диаметр 140 мм, высота 2506 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,22 |
| Ц18-126-9 | Испаритель-конденсатор, диаметр 380 мм, высота 900 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,23 |

Раздел 2. Оборудование производства аммиака

Группа 18-146. Абсорберы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-146-1 | Абсорбер углекислого газа, размеры: диаметр 3560 мм, высота 48650 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1284 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 403,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 366,63 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 29,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 93,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,149 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0731 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,108 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 30 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 5,9 |
| Ц18-146-2 | Абсорбер углекислого газа, размеры: диаметр 3800/4000 мм, высота 55610 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2786 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1031,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 969,62 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 41,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 205,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,274 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0731 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,099 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1376 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 44 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 11,8 |

Группа 18-147. Аппараты сероочистные и метанатор

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-147-1 | Аппараты сероочистные, размеры: диаметр 2800 мм, высота 12680 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 502 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 87,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 11,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0194 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,026 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0397 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,5 |
| Ц18-147-2 | Аппараты сероочистные, размеры: диаметр 3200 мм, высота 16700 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1178 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 185,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 170,13 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 49,32 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,261 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0323 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0828 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 36 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 11,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,9 |
| Ц18-147-3 | Метанатор, диаметр 3800 мм, высота 7660 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 500 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 89,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,2 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 12,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0155 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,026 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0521 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,501 до 1,0 т | т | 0,6 |

Группа 18-148. Аппараты воздушного охлаждения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-148-1 | Аппарат воздушного охлаждения парогазовой смеси 18-секционный зигзагообразный, размеры 18000 х 13500 х 7000 мм (единица измерения - аппарат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6417 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 874,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 356,98 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 376,62 |
| М021315 | Краны на железнодорожном ходу 125 т | маш.ч | 19,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 499,08 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 343,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,0442 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,03 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,4 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 1,233 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,4924 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-100 | Маты минераловатные прошивные из базальтового штапельного супертонкого волокна | т | 0,006 |
| Ц18-148-2 | Аппарат воздушного охлаждения парогазовой смеси 15-секционный горизонтальный, размеры 30000 х 14400 х 6400 мм (единица измерения - аппарат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9606 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1371,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1277,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 849,79 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 260,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,0275 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,014 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,14 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 2,161 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,733 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-100 | Маты минераловатные прошивные из базальтового штапельного супертонкого волокна | т | 0,01398 |
| Ц18-148-3 | Аппарат воздушного охлаждения для отделения МЭА-очистки 30-секционный зигзагообразный, размеры 30000 х 13400 х 7500 мм (единица измерения - аппарат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10780 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1363,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 577 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 678,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 823,79 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 594,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,0727 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,045 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,53 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 2,077 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,787 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 155 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-100 | Маты минераловатные прошивные из базальтового штапельного супертонкого волокна | т | 0,01332 |
| Ц18-148-4 | Аппарат воздушного охлаждения азотно-водородной смеси 15-секционный горизонтальный, размеры 36000 х 13500 х 7000 мм, масса 313 т (единица измерения - аппарат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13001 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1635,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1522,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1124,02 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 721,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,0723 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,051 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 3,016 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,881 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 179 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-100 | Маты минераловатные прошивные из базальтового штапельного супертонкого волокна | т | 0,03222 |
| Ц18-148-5 | Аппарат воздушного охлаждения азотно-водородной смеси 6-секционный зигзагообразный, размеры 36000 х 13500 х 7000 мм, масса 339 т (единица измерения - аппарат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13338 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1616,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 650,42 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 847,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1055,93 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 422,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,0645 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,04 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 1,1 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 2,821 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 1,044 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 186 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-100 | Маты минераловатные прошивные из базальтового штапельного супертонкого волокна | т | 0,02994 |
| Ц18-148-6 | Аппарат воздушного охлаждения для отделения МЭА-очистки 30-секционный горизонтальный, размеры 60000 х 13630 х 7100 мм (единица измерения - аппарат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19248 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2820,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2656,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1698,34 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 137,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,0181 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,012 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,9 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 4,308 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 1,421 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 267 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-100 | Маты минераловатные прошивные из базальтового штапельного супертонкого волокна | т | 0,01056 |

Группа 18-149. Колонны конденсационные или синтеза аммиака, работающие под давлением 32 МПа (320 атм)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-149-1 | Колонна продувочных газов конденсационная, диаметр 400 мм, высота 7530 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,8 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0016 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0106 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-149-2 | Колонна конденсационная, диаметр 2000 мм, высота 21335 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1853 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 485,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 329,92 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 150,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,28 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 4,25 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0032 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0317 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 16,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 2 |
| Ц18-149-3 | Колонна синтеза аммиака, диаметр 2400/1000 мм, высота 32080 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3356 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 752,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 598,06 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 145,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 50,36 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 5,07 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,017 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,118 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0869 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1292 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 26,5 |

Группа 18-150. Конверторы метана

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-150-1 | Конвертор метана второй ступени диаметром 4580 мм высотой 17410 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1310 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 266,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 245,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,88 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,5 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 18,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0221 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,149 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,26 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 12 |

Группа 18-151. Конверторы окиси углерода

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-151-1 | Конвертор окиси углерода второй ступени, размеры: диаметр 3800 мм, высота 17450 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 571 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 173,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 167,69 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,55 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0177 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 10 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 4,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 1 |
| Ц18-151-2 | Конвертор окиси углерода второй ступени, размеры: диаметр 3800 мм, высота 24100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1530 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 294,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 269,21 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 90,82 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 14,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,322 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 1,9 |

Группа 18-152. Котлы-утилизаторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-152-1 | Котел-утилизатор второй ступени, диаметр 1660 мм, высота 7675 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 452 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 144,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 140,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,25 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 22,64 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,0038 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,004 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,057 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0417 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0423 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,047 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-100 | Маты минераловатные прошивные из базальтового штапельного супертонкого волокна | т | 0,00078 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,463 |
| Ц18-152-2 | Котел-утилизатор первой ступени, диаметр 1880 мм, высота 14633 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2172 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 589,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 580,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,94 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 27,2 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,0031 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,046 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,041 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0711 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,117 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-100 | Маты минераловатные прошивные из базальтового штапельного супертонкого волокна | т | 0,00096 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 0,554 |

Группа 18-153. Паросборники

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-153-1 | Паросборник, диаметр 2100 мм, длина 24620 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1686 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 133,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 65,16 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 66,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0236 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0505 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 1,6 |

Группа 18-155. Печи вспомогательные конверсии метана

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-155-1 | Печь вспомогательная конверсии метана (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7060 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1017,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 978,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 785,88 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 132,91 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 15,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,01 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,11 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,398 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0137 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,171 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0818 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,3 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-100 | Маты минераловатные прошивные из базальтового штапельного супертонкого волокна | т | 0,00276 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса до 0,1 т | т | 0,4 |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,2 |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 8 |

Группа 18-156. Подогреватели и испарители, работающие под давлением 32 МПа (320 атм)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-156-1 | Подогреватель природного газа, диаметр 4680 мм, высота 31500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1997 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 260,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 239,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 179,72 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 361,75 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 21,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,0285 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,04 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,4 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,363 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,024 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,004 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-100 | Маты минераловатные прошивные из базальтового штапельного супертонкого волокна | т | 0,00708 |
| Ц18-156-2 | Подогреватель питательной воды, диаметр 1600 мм, высота 16705 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 287,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 238,75 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 48,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0055 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0548 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 11,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 2 |
| Ц18-156-3 | Подогреватель горячей воды, размеры 13550 х 6000 х 19670 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 588 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 124,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 99,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,9 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 17,69 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 7,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0031 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0162 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0871 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 12 |
| Ц18-156-4 | Испаритель жидкого аммиака, диаметр 1000 мм, длина 6483 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,53 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0102 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-156-5 | Испаритель жидкого аммиака, диаметр 3256 мм, длина 14000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 665 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 168,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 157,71 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,88 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0662 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 10 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 11,8 |
| Ц18-156-6 | Теплообменник кожухотрубчатый выносной, диаметр 1600 мм, высота 20075 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1771 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 452,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 379,49 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 72,33 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,064 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 1,0 т | т | 2 |

Группа 18-157. Подогреватели и теплообменные установки, работающие под давлением до 3,5 МПа (35 атм)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-157-1 | Подогреватель воды, диаметр 1300 мм, длина 11450 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 593 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 115,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,07 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 9,07 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0231 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0347 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 16 |
| Ц18-157-2 | Установка теплообменника размерами 30000 х 4648 х 11225 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2808 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 286,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 224,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 134,86 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 62,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,161 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,467 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 30 |
| Ц18-157-3 | Установка теплообменника размерами 37900 х 10000 х 5250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 520,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 453,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 202,86 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 23,8 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 43,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,435 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,672 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 40 |

Группа 18-158. Регенераторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-158-1 | Регенератор, диаметр 4200 мм, высота 59185 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1324 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 323,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 272,02 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 32,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 118,03 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 14,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,117 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0644 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1336 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 40 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 11,8 |
| Ц18-158-2 | Регенератор-рекуператор, диаметр 3600/3000 мм, высота 53600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5079 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 868,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 728,36 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 50,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 587,06 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 75,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 1,019 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0881 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1436 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 50 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 11,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,25 |

Раздел 3. Оборудование предприятий по производству кислот, солей и минеральных удобрений

Группа 18-171. Аппараты контактные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-171-1 | Аппарат контактный четырехслойный, диаметр 10000 мм, высота 20000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2729 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 829,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 778,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 310,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,118 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,276 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,672 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,476 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,252 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 29 |
| Ц18-171-2 | Аппарат контактный пятислойный, диаметр 10000 мм, высота 24500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4750 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1613,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1549,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 391,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,236 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,278 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,951 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,673 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,356 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 39 |

Группа 18-172. Вакуум-фильтры карусельные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-172-1 | Вакуум-фильтр карусельный типа К100-15К-2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4990 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 980,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 779,45 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 130,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 175,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0902 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0286 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0356 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 1,046 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,5 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,475 |
| 1/10-260-150-1/103 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 75 х 75 мм | т | 0,125 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 48 |

Группа 18-173. Дозаторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-173-1 | Дозатор весовой автоматический непрерывного действия типа ДН-15М (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,5 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,015 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-173-2 | Разбрасыватель барабанного типа, диаметр 500 мм, длина 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,015 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |

Группа 18-174. Камеры для получения суперфосфата

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-174-1 | Камера для получения суперфосфата, диаметр 7100 мм, высота 6515 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1232 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 204,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 107 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 84,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0655 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1026 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |

Группа 18-175. Печи для сжигания серы и колчедана

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-175-1 | Печь для сжигания серы и колчедана КС-200, диаметр 7200 мм, высота 14500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 885 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 147,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 92,4 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 42,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 337,24 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 6,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,143 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,107 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0922 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,38 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 8 |
| Ц18-175-2 | Печь для сжигания серы и колчедана КСЦВ-450, диаметр 10500/9141 мм, высота 15110 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2167 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 411,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 244,35 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 127,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 827,39 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 28,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,392 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,153 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,128 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,773 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 16 |

Группа 18-176. Смесители, экстракторы с мешалками и камеры абсорбционные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-176-1 | Камера абсорбционная, диаметр 2800 мм, длина 6700 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 235 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,1 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 25,2 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00088 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0488 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-176-2 | Реактор-смеситель вертикальный с четырьмя мешалками, размеры 4970 х 1678 х 2450 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 322 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,68 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 37,96 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 2,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0217 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц18-176-3 | Экстрактор с мешалкой, диаметр 2250 мм, высота 5768 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,14 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,53 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0052 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0104 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |

Группа 18-177. Топки мазутные и газомазутные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-177-1 | Топка мазутная массой 3,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,9 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,9 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0286 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,015 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,13 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-177-2 | Топка мазутная массой 4,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,14 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,03 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0396 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,015 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,18 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-177-3 | Топка газомазутная к пусковому подогревателю (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,12 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 17,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,59 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,96 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0099 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0538 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0207 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,27 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |

Группа 18-178. Фильтры для расплавленной серы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-178-1 | Фильтр для расплавленной серы (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 268 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,13 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 35,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0196 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,2 |

Группа 18-179. Холодильники оросительные из антегмитовых труб

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-179-1 | Холодильник оросительный из антегмитовых труб, поверхность охлаждения одной секции 114 м2, количество секций 36 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5934 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 876,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 50,74 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 774,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,564 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 30 |

Раздел 4. Оборудование предприятий содовой промышленности

Группа 18-191. Аппараты колонные на фланцевом соединении, чугунные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-191-1 | Колонна абсорбционная, размеры: диаметр 2800 мм, высота 27538 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2629 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 352,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 52,44 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 275,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,68 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 14,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0109 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0052 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,98 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,024 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 4,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-105/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 121 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 50,4 |
| 6/20-140-135/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 9,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,112 |
| Ц18-191-2 | Колонна абсорбционная, размеры: диаметр 2800 мм, высота 51955 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4622 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 628,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 110,27 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 445,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,68 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 72,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0109 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0195 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,024 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,98 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,024 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 4,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-105/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 121 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 50,5 |
| 6/20-140-135/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 9,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,112 |
| Ц18-191-4 | Колонна дистилляционная, размеры: диаметр 2200 мм, высота 32055 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1554 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 200,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 59,89 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 118,2 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 22,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0187 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,032 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 4,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0842 |
| Ц18-191-5 | Колонна дистилляционная, размеры: диаметр 2800 мм, высота 38521 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3862 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 439,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 62,27 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 341,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,3 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 24,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0055 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0112 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,025 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,49 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,012 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 4,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-105/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 121 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 25,2 |
| 6/20-140-135/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 4,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,112 |
| Ц18-191-6 | Колонна дистилляционная, диаметр 3000/3200 мм, высота 52218 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3936 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 437,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 77,74 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 315,73 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 40,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0157 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 4,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,178 |
| Ц18-191-7 | Колонна дистилляционная, диаметр 3000/3200 мм, высота 50889 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7571 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 878,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 142 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 651,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,19 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 67,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0083 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0067 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,66 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,016 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 8,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-105/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 121 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 33,6 |
| 6/20-140-135/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 6,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,15 |
| Ц18-191-8 | Колонна карбонизационная, диаметр 2800/3000 мм, высота 28610 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3892 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 446,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 60,21 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 343,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,76 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 22,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0073 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0112 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,022 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,66 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,016 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 4,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-105/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 121 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 33,6 |
| 6/20-140-135/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 6,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,15 |
| Ц18-191-9 | Колонна промывателя газа абсорбции и воздуха фильтров, диаметр 2800 мм, высота 13836 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 953 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 142,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 54,82 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 70,52 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 17,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0112 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,025 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 4,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,112 |
| Ц18-191-10 | Колонна первого промывателя газа колонн с холодильником, диаметр 2800/3000 мм, высота 25958 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2226 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 291,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 63,31 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 196,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 25,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0127 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,027 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,33 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 4,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-105/13 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 121 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 16,8 |
| 6/20-140-135/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 3,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,15 |
| Ц18-191-11 | Колонна первого промывателя газа карбонизации, диаметр 2800/2200 мм, высота 20630 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1133 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 137,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 43,31 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 80,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0112 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,025 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 4,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,112 |
| Ц18-191-12 | Колонна бикарбонатная, диаметр 2400 мм, высота 28600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1297 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 173,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 61,88 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 87,26 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 24,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0284 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,046 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 4,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,098 |

Группа 18-192. Печи и сушилки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-192-1 | Печь содовая барабанная вращающаяся, диаметр 2800 мм, длина 27000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3044 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1255,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 84,24 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1138,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,41 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 15,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,139 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 3,002 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 2,06 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 1,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 6,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0749 |
| Ц18-192-2 | Кальцинатор паровой, диаметр 3000 мм, длина 30000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4890 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1728,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 82,57 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1615,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,4 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 20,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,139 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 3 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 2,06 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 1,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 6,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,108 |

Группа 18-193. Разное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-193-1 | Смеситель и испаритель дистилляции с мешалкой, диаметр 3400 мм, высота 29800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1026 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 245,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 121 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 112,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,028 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 4,2 |
| Ц18-193-2 | Испаритель, диаметр 2200 мм, высота 11650 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 241 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 58,34 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0101 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 4,2 |
| Ц18-193-3 | Конденсатор дистилляции пленочный, диаметр 1800 мм, высота 8288 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 304 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 59,49 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 12,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0202 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 4,2 |
| Ц18-193-4 | Аппарат выпарной с вынесенной греющей камерой и брызгоотделителем, диаметр 5000 мм, высота 17650 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 690 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 197,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 78,84 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 93,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0427 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 4,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0515 |
| Ц18-193-5 | Обеспыливающая установка для парового кальцинатора, длина 3600 мм, ширина 9600 мм, высота 7575 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 252 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 59,53 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 14,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0368 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 4,2 |

Раздел 5. Оборудование предприятий промышленности синтетического каучука и синтетического спирта

Группа 18-212. Агрегаты выделения, сушки, формовки и упаковки брикетов синтетического каучука в полиэтиленовую пленку и укладки отдельных брикетов в деревянные или металлические контейнеры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-212-1 | Агрегаты выделения, сушки, формовки и упаковки брикетов синтетического каучука в полиэтиленовую пленку и укладки отдельных брикетов в деревянные или металлические контейнеры производительностью 4 т/ч (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2341 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 262,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 112,25 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 22,95 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 118,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,427 |
| Ц18-212-2 | Агрегаты выделения, сушки, формовки и упаковки брикетов синтетического каучука в полиэтиленовую пленку и укладки отдельных брикетов в деревянные или металлические контейнеры производительностью 8 т/ч (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3318 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 349,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 142,78 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 37,55 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 154,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,815 |

Раздел 6. Оборудование предприятий резиновой промышленности

Группа 18-231. Оборудование для подготовки ингредиентов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-231-1 | Нож гидравлический для резки каучука, усилие 0,98 МН (100 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,77 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,98 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0313 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,2 |
| Ц18-231-2 | Нож пневматический пластинчатый для резки каучука (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,9 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,51 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0144 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-231-3 | Машина для резки каучука с гидравлическим приводом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,24 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,66 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0283 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,2 |
| Ц18-231-4 | Мельница вибрационная гуммированная типа М-200 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,85 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,52 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0156 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,6 |
| Ц18-231-5 | Сито вибрационное (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,37 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,18 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0098 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |

Группа 18-232. Резиносмесители, вальцы и вспомогательное оборудование к ним

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-232-1 | Вальцы лабораторные для обработки резиновых смесей с рабочей длиной валков 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,63 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,37 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0098 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-232-2 | Вальцы подогревательные с рабочей длиной валков 680 мм повышенной мощности (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,13 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,12 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,016 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-232-3 | Вальцы подогревательные с рабочей длиной валков 800 мм в комплекте с ножами для срезки резины (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 246 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 23,52 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 10,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,2 |
| Ц18-232-4 | Вальцы смесительные с рабочей длиной валков 800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 281 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 23,75 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 10,49 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 10,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,064 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,2 |
| Ц18-232-5 | Вальцы рафинирующие с рабочей длиной валков 800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 28,2 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 10,63 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 13,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,064 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,2 |
| Ц18-232-6 | Вальцы дробильные с рабочей длиной валков 800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 492 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 49,81 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 24,27 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 24,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,084 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4,4 |
| Ц18-232-7 | Вальцы подогревательные с рабочей длиной валков 1500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 254 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 9,11 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 10,15 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 4,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0828 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,2 |
| Ц18-232-8 | Агрегат вальцов с рабочей длиной валков 2100 мм в количестве вальцов двух подогревательных (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 561 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 64,81 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 26,34 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 35,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0888 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9,2 |
| Ц18-232-9 | Агрегат вальцов с рабочей длиной валков 2100 мм в количестве вальцов трех смесительных (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 649 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 130,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 72,13 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 22,89 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 35,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0942 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 10 |
| Ц18-232-10 | Установка для отбора и складирования листовой резины с вальцов (цепного типа) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 18,02 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,24 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 9,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0496 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,8 |
| Ц18-232-11 | Резиносмеситель лабораторный вместимостью 4,5 л (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,43 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0195 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-232-12 | Резиносмеситель вместимостью 250 л (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 519 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 58,1 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 18,6 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 28,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1212 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9,2 |
| Ц18-232-13 | Резиносмеситель червячный непрерывного действия, диаметр червяка 380/450 мм с гранулирующей головкой (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 542 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 62,32 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 19,85 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 30,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,122 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 10 |
| Ц18-232-14 | Резиносмеситель червячный непрерывного действия, диаметр червяка 530/660 мм с листующей головкой (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2231 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 203,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 112,65 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 69,9 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 20,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0902 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 20 |

Группа 18-233. Агрегаты каландров, каландровые линии, каландры и вспомогательное оборудование к ним

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-233-1 | Каландр резинообрабатывающий пятивалковый типа 5-200.600 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,64 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,99 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0357 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 17 |
| Ц18-233-2 | Каландр трехвалковый протекторный типа 3-500-1250П (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 378 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 31,67 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 11,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 11,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0544 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 7,6 |
| Ц18-233-3 | Каландр трехвалковый универсальный типа 3-710-1800Л (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 822 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 71,74 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 24,38 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 29,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0799 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 12 |
| Ц18-233-4 | Каландр четырехвалковый для металлокорда типа 4-500-1250Л (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 619 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 23,09 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 16,39 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 9,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0719 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6,4 |
| Ц18-233-5 | Каландр четырехвалковый кордный типа 4-710-1800Л (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 920 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 50,27 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 34,09 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 22,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,131 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 16 |
| Ц18-233-6 | Каландр четырехвалковый кордный типа 4-710-1800П (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1145 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 136,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 64,56 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 43,42 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 28,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0875 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 19,6 |
| Ц18-233-7 | Установка из двух каландров типа 3-710-1800 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1245 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 156,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 76,27 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 47,84 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 32,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1572 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 21,2 |
| Ц18-233-8 | Устройство закаточное (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,39 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,84 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0102 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-233-9 | Стойка закаточная для корда и ткани без прокладки (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,39 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0297 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,6 |
| Ц18-233-10 | Станок для раскладки ткани и корда без прокладки (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,85 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,9 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0102 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-233-11 | Компенсатор двухпетлевой вместимостью 23 л (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,85 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,98 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0195 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |

Группа 18-234. Протекторные и камерные агрегаты, шприц-машины и вспомогательное оборудование к ним

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-234-1 | Машина одночервячная, диаметр червяка 90 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,51 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,73 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0301 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-234-2 | Машина одночервячная, диаметр червяка 125 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,66 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,08 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0289 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-234-3 | Машина одночервячная, диаметр червяка 200 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,7 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,91 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0492 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,4 |
| Ц18-234-4 | Установка из двух шприц-машин 200 х 200 мм с общей головкой для выпуска двухслойных протекторов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 261 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 22,29 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,36 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 9,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0313 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,2 |
| Ц18-234-5 | Пресс одночервячный универсальноленточный, диаметр червяка 380/450 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 317 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,92 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 13,15 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 6,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0524 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5,6 |
| Ц18-234-6 | Пресс двухчервячный, диаметр червяка 63 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,85 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,87 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0144 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |

Группа 18-235. Оборудование клеепромазочное и клеемешательное

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-235-1 | Смеситель роторный, вместимость камеры 200 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 256 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,92 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 18,23 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0496 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,8 |
| Ц18-235-2 | Смеситель роторный, вместимость камеры 800 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 336 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 9,35 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 25,86 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 3,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0496 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,8 |
| Ц18-235-3 | Машина для нанесения клея (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,01 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,75 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0301 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |

Группа 18-236. Оборудование режущее и вырубное

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-236-1 | Агрегат диагонально-резательный для тканей и корда (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,52 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 11,29 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1182 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,2 |
| Ц18-236-2 | Агрегат диагонально-резательный для металлокорда под углом раскроя 0-62 град. (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,02 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,3 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-236-3 | Машина продольно-резательная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,61 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,68 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0191 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-236-4 | Пресс ручной вырубной (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,12 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,12 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0098 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-236-5 | Пресс электрогидравлический для вырубки деталей низа обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,32 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,81 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0098 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-236-6 | Нож циркульный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,46 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,53 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0098 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |

Группа 18-237. Оборудование для вулканизации

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-237-1 | Полуавтомат для чистки рабочих поверхностей шинных пресс-форм с тонкими элементами легковых покрышек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,64 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,16 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1046 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,6 |
| Ц18-237-2 | Пресс литьевой для изготовления ободных лент крупногабаритных шин (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 329 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 32,91 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 15,12 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 15,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0672 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6,4 |
| Ц18-237-3 | Вулканизатор автоклавного типа с усилием 14,7 МН (1500 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 604 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 37,62 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 22,52 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 12,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0768 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 16 |
| Ц18-237-4 | Вулканизатор для ездовых камер: автошин размером 1400 мм (55") (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,06 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0148 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-237-5 | Вулканизатор для ездовых камер: мото- и автошин размером 920 мм (36") (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,39 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,98 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0148 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-237-6 | Линия роторная литьевая вулканизационная типа ЛРЛ-125/63 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 266 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 18,49 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,36 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 8,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0524 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5,6 |
| Ц18-237-7 | Установка для охлаждения автопокрышек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,48 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,98 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0195 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-237-8 | Машина для испытания ездовых камер на герметичность (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,82 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0191 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-237-9 | Станок для осмотра грузовых покрышек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,99 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,61 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0098 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-237-10 | Станок для резки заготовок пяток вентилей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,64 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,36 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0098 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-237-11 | Станок для обрезки заготовок автокамер (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,35 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0098 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-237-12 | Станок для обрезки выпрессовок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,16 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,7 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0191 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-237-13 | Станок для сборки вентилей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,16 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,07 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0098 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |

Группа 18-238. Оборудование для чистки и перекатки прокладочной ленты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-238-1 | Агрегат для чистки и перекатки прокладки шириной 1200 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,23 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,47 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-238-2 | Станок для чистки и перекатки узкой прокладки шириной 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,66 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0566 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |

Группа 18-239. Оборудование для шинного производства

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-239-1 | Станок браслетный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,97 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,5 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0195 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-239-2 | Станок для сборки автопокрышек легковых машин (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,74 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,4 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0289 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-239-3 | Станок для сборки автопокрышек широкопрофильных сельскохозяйственных машин (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,62 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0406 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-239-4 | Станок для закатки прорезиненной ткани на бобины без прокладки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,24 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,61 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0191 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-239-5 | Станок для обертки бортовых колец (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,39 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0098 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-239-6 | Станок для изготовления витых бортовых колец (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,6 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,34 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0191 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-239-7 | Станок для изготовления наполнительного шнура (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,28 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,14 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0098 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-239-8 | Питатель к крыльевым и оберточным станкам (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,23 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0098 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |

Группа 18-240. Оборудование для производства приводных ремней и транспортерных лент

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-240-1 | Станок закаточный шланговый для лент (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,07 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,4 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0297 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,6 |
| Ц18-240-2 | Машина сушильная барабанная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,62 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 16,11 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0309 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,8 |

Группа 18-241. Оборудование для рукавного производства

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-241-1 | Устройство отборочное к червячным машинам для наложения резинового слоя на рукава длиной до 5 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,16 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,98 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0484 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,6 |
| Ц18-241-2 | Устройство подающее механизированное, длина рукавов до 10 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,79 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,99 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0195 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-241-3 | Станок для правки дорнов, диаметр 9-65 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,48 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,06 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0289 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-241-4 | Агрегат для охлаждения и усадки камер рукавов, длина 10 м, диаметр 16-76 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,07 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,24 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0285 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-241-5 | Устройство охлаждающее для камер, диаметр 4-38 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,14 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,13 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0191 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-241-6 | Установка для браковки промера и закатки бездорновых рукавов в бухты (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,35 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0472 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-241-7 | Агрегат для снятия свинцовой оболочки (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,31 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,84 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0148 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-241-8 | Агрегат оплетения рукавов нитями на дорнах типа АОН-24 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,65 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,48 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,2216 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,6 |
| Ц18-241-9 | Агрегат сборки металлонавивочных рукавов диаметром до 25 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 250 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,11 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 13,59 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0956 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-241-10 | Агрегат для разбинтовки рукавов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,85 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 13,52 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0578 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,6 |
| Ц18-241-11 | Станок перемоточный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,24 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,9 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0956 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |

Группа 18-242. Оборудование для производства бесшовных изделий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-242-1 | Аппарат для хранения и гомогенизации латекса (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,9 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,13 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0297 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,6 |
| Ц18-242-2 | Пресс для вулканизации продольных стыков резинотканевых полос (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 519 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,12 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 33,65 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0496 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,8 |
| Ц18-242-3 | Котел вулканизационный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 831 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 25,58 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 53,96 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0345 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6,4 |
| Ц18-242-4 | Автоклав, диаметр 1100 мм, длина рабочей части 1500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,24 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0102 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-242-5 | Автоклав, размеры: диаметр 1500 мм, длина рабочей части 3000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,57 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,39 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0102 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-242-6 | Автоклав, размеры: диаметр 2800 мм, длина рабочей части 10000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,69 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 14,56 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0496 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,8 |
| Ц18-242-7 | Установка для приготовления эмульсии и растворов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,34 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,34 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0144 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-242-8 | Аппарат ультразвуковой проходной (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,15 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,14 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0144 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-242-9 | Станок для обрезки заусенцев колец прямоугольного сечения (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,09 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0098 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |

Группа 18-243. Оборудование регенераторного производства

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-243-1 | Девулканизатор непрерывного действия, диаметр 3200 мм с тепловой станцией (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 374 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 27,73 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 12,13 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 11,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0524 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5,6 |
| Ц18-243-2 | Установка реакторно-смесительная для шихты регенератора производительностью 600 кг/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,13 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,93 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,2 |
| Ц18-243-3 | Машина для измельчения покрышек (механическим способом) без предварительной вырезки бортовых колец (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,79 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,28 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0519 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,8 |
| Ц18-243-4 | Станок борторезательный универсальный для крупногабаритных шин (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,81 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0289 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-243-5 | Агрегат для измельчения резиновых отходов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,19 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0289 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-243-6 | Ножницы механические для резки автопокрышек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,2 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0144 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-243-7 | Девулканизатор червячный лабораторный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,73 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,97 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0098 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-243-8 | Станок для вырубки вентилей из ездовых камер (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0191 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |

Группа 18-244. Оборудование для производства формовых и неформовых изделий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-244-1 | Пресс вулканизационный гидравлический усилием 12,5 МН (1250 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1041 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 129,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 59,08 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 66,34 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 4,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0373 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9,2 |
| Ц18-244-2 | Станок для разъема пресс-форм и измельчения уплотнителей превентеров (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,67 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 14,43 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0496 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,8 |
| Ц18-244-3 | Станок для вырубки заготовок и обрезки ковриков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,81 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,96 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0492 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,4 |
| Ц18-244-4 | Пресс гидравлический вулканизационный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,81 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,48 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0156 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,6 |
| Ц18-244-5 | Установка для промазки арматуры клеем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,61 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,61 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0148 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-244-6 | Пресс литьевой плунжерный челюстной для стыковки профилей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,07 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,32 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0102 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-244-7 | Станок для резки лент с бобин на узкие ленточки для питания литьевых машин (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,64 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,73 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0102 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-244-8 | Питатель для червячных машин, диаметр от 63 до 1600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,24 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,25 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0098 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-244-9 | Установка щелочная для удаления облоя с ТХМ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,54 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,33 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0719 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6,4 |

Группа 18-245. Оборудование для производства клиновых ремней

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-245-1 | Станок для снятия заусенцев, измерения длин и маркировки клиновых ремней (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,16 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,49 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0203 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,6 |
| Ц18-245-2 | Станок для сборки клиновых ремней, длина до 2650 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,46 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,68 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-245-3 | Питатель к станкам для сборки заготовок клиновых ремней, длина от 0,63 до 16 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,24 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,73 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0156 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,6 |
| Ц18-245-4 | Вулканизатор полуавтоматический для клиновых ремней (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,23 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,12 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0164 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,4 |
| Ц18-245-5 | Пресс вулканизационный челюстной гидравлический для клиновых ремней (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 304 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,02 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 16,83 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0219 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,2 |
| Ц18-245-6 | Станок для обертки сердечников клиновых ремней, длина до 8 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,67 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,76 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0303 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,2 |

Группа 18-246. Оборудование шиноремонтных заводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-246-1 | Сушилка терморадиационная непрерывного действия (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 15,58 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 7,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0313 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,2 |
| Ц18-246-2 | Сушилка элеваторно-роликовая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,19 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0004 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-246-3 | Вулканизатор для восстановления покрышек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,19 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,4 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0122 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,8 |
| Ц18-246-4 | Вулканизатор секторный для ремонта местных повреждений покрышек с электрообогревом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,83 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,47 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0098 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-246-5 | Агрегат для заполнения резиной местных повреждений (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,54 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,5 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0488 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-246-6 | Машина моечная для покрышек типа 800-01-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,52 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,89 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0862 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-246-7 | Машина моечная для покрышек типа 800-02 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,77 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,96 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0475 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,7 |
| Ц18-246-8 | Установка для замера влажности (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,07 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0191 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |
| Ц18-246-9 | Установка для шероховки автопокрышек с гибким валом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,21 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,07 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0144 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,4 |

Группа 18-247. Оборудование для производства асбестовых технических изделий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-247-1 | Измельчитель для распушки асбомасс (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,27 |
| М030108 | Автопогрузчики с вилочными захватами 10 т | маш.ч | 0,32 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0243 |
| Ц18-247-2 | Смеситель для резино-асбестовой смеси вместимостью 2 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,89 |
| М030108 | Автопогрузчики с вилочными захватами 10 т | маш.ч | 1,24 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 11,91 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0608 |
| Ц18-247-3 | Агрегат ленточно-брикетный тормозных накладок (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,93 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,97 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0374 |
| Ц18-247-4 | Станок отрезной вальцованной ленты (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,75 |
| М030108 | Автопогрузчики с вилочными захватами 10 т | маш.ч | 0,12 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014 |
| Ц18-247-5 | Линия формования тормозных колодок роторная (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 383 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 16,52 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 19,75 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 16,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0702 |
| Ц18-247-6 | Установка для брикетирования тормозных накладок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,42 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0374 |
| Ц18-247-7 | Линия для резки металлической сетки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,16 |
| М030108 | Автопогрузчики с вилочными захватами 10 т | маш.ч | 0,7 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0281 |
| Ц18-247-8 | Линия для пропитки, сушки и намотки нити (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,78 |
| М030108 | Автопогрузчики с вилочными захватами 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0281 |
| Ц18-247-9 | Станок намотки кольцевых заготовок накладок сцепления (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,34 |
| М030103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0094 |
| Ц18-247-10 | Станок для вязания кольцевых заготовок накладок сцепления (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,5 |
| М030103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.ч | 0,26 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0094 |
| Ц18-247-11 | Агрегат рециркуляционный термический проходной (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 219 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,26 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 10,88 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 7,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0608 |
| Ц18-247-12 | Роторный агрегат для обработки железнодорожных колодок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,81 |
| М030103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.ч | 0,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014 |
| Ц18-247-13 | Станок для шлифовки профилированных тормозных накладок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,01 |
| М030103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.ч | 0,17 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0094 |
| Ц18-247-14 | Вальцы для паронита, рабочая длина валков 1800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,67 |
| М030108 | Автопогрузчики с вилочными захватами 10 т | маш.ч | 3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,56 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0243 |
| Ц18-247-15 | Дозатор-питатель вальцов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,5 |
| М030103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.ч | 0,22 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0094 |
| Ц18-247-16 | Станок маркировочный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,39 |
| М030103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.ч | 0,24 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0187 |
| Ц18-247-17 | Агрегат для вулканизации изделий для паронита (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,77 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,74 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0374 |
| Ц18-247-18 | Установка для графитирования асбостальных листов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,44 |
| М030103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.ч | 0,07 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0094 |

Группа 18-248. Оборудование для производства резиновой обуви

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-248-1 | Машина для обрубки верха оболочек обуви из пластизоля ПВХ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,24 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0094 |
| Ц18-248-2 | Машина обрубочная с индивидуальным аспиратором (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,74 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,29 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0187 |
| Ц18-248-3 | Станок плоскорезательный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,38 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0094 |
| Ц18-248-4 | Агрегат для вырубки деталей резиновой обуви (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 297 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 18,81 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,12 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0468 |
| Ц18-248-5 | Установка для каландрования (с приводом ЛДК) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 266 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,42 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,85 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0749 |
| Ц18-248-6 | Вулканизатор местного ремонта лакированной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,47 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,18 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014 |
| Ц18-248-7 | Установка для полимеризации образцов обуви из пластизоля ПВХ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,96 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,44 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0094 |
| Ц18-248-8 | Пресс трехпозиционный для обжима и приклейки подкладки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,92 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0094 |
| Ц18-248-9 | Агрегат для изготовления эластичных камер для подставки высоких сапог (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 270 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 15,15 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,74 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0281 |
| Ц18-248-10 | Комплект оборудования для изготовления деталей низа формовой резиновой обуви (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1149 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 19,75 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,16 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,22 |
| Ц18-248-11 | Комплектная линия профилирования и закроя облицовочной резины формовых сапог (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 881 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 18,14 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 10,05 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,271 |
| Ц18-248-12 | Линия для изготовления оболочки обуви из пластизоля ПВХ (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2279 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 30,28 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 11,44 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 3,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,164 |
| Ц18-248-13 | Машина для двухразовой намазки и сушки каблуков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,22 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,51 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0468 |
| Ц18-248-14 | Машина с элеватором для намазки деталей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,95 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,93 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0281 |
| Ц18-248-15 | Установка однопозиционная изготовления форм из полиуретана (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 15,81 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,08 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0468 |
| Ц18-248-16 | Агрегат карусельный для изготовления низа обуви из полиуретана (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 737 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 48,42 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,47 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0468 |
| Ц18-248-17 | Станок шероховально-обрезной с камерой для осаждения шероховальной пыли (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,72 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,28 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0187 |
| Ц18-248-18 | Полуавтомат для лакировки сапожек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 312 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,94 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,84 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0468 |

Раздел 7. Оборудование предприятий хлорной промышленности

Группа 18-271. Колонны, теплообменники, абсорберы, конденсаторы графитовые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-271-1 | Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр аппарата 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 2,46 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,19 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,6 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0094 |
| Ц18-271-2 | Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр аппарата 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 3,71 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,32 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,77 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0164 |
| Ц18-271-3 | Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр аппарата 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 4,95 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,42 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,77 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0164 |
| Ц18-271-4 | Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр аппарата 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 7,09 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,64 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 1,2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0187 |
| Ц18-271-5 | Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр аппарата 800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 13,29 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,24 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 1,2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0195 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,8 |
| Ц18-271-6 | Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр аппарата 900 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 22,77 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,15 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 3,9 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,032 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,6 |
| Ц18-271-7 | Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр аппарата 1000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 31,02 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,9 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 6,2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0328 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,4 |
| Ц18-271-8 | Колонна графитовая насадочная или колпачковая из отдельных царг, диаметр аппарата 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 408 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 59,77 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 6,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 11,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0523 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,2 |
| Ц18-271-9 | Теплообменники, конденсаторы и абсорберы графитовые крупноблочные, квадратные и кожухотрубные одно- и двухходовые в кожухе из стали, масса аппарата 0,51 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,23 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,6 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0094 |
| Ц18-271-10 | Теплообменники, конденсаторы и абсорберы графитовые крупноблочные, квадратные и кожухотрубные одно- и двухходовые в кожухе из стали, масса аппарата 1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,91 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,77 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0164 |
| Ц18-271-11 | Теплообменники, конденсаторы и абсорберы графитовые крупноблочные, квадратные и кожухотрубные одно- и двухходовые в кожухе из стали, масса аппарата 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,64 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,79 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,015 |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,015 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 1,2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0187 |
| Ц18-271-12 | Теплообменники, конденсаторы и абсорберы графитовые крупноблочные, квадратные и кожухотрубные одно- и двухходовые в кожухе из стали, масса аппарата 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,81 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 2,3 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0187 |
| Ц18-271-13 | Теплообменники, конденсаторы и абсорберы графитовые крупноблочные, квадратные и кожухотрубные одно- и двухходовые в кожухе из стали, масса аппарата 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 3,79 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 3,9 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0304 |

Группа 18-272. Электролизеры диафрагменные с титановыми анодами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-272-1 | Электролизер диафрагменный с титановым анодом типа БГК-50/25 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 252 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 3,24 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,85 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0055 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,006 |
| Ц18-272-2 | Электролизер диафрагменный с титановым анодом типа БГК-75 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 308 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 4,16 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,31 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0055 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,006 |
| Ц18-272-3 | Электролизер диафрагменный с титановым анодом типа БГК-100 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 4,61 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0055 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,006 |

Группа 18-273. Электролизеры диафрагменные с графитовыми анодами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-273-1 | Электролизер диафрагменный с графитовым анодом типа БГК-50 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 384 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 3,12 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,5 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0055 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,006 |
| Ц18-273-2 | Электролизер диафрагменный с графитовым анодом типа БГК-62.5 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 445 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 3,23 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,08 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,35 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0055 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,006 |

Группа 18-274. Электролизеры диафрагменные монополярные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-274-1 | Электролизер диафрагменный монополярный типа ДМ-50-17-01 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 5,65 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,96 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0055 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,006 |
| Ц18-274-2 | Электролизер диафрагменный монополярный типа ДМ-62 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 4,04 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,08 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0055 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,006 |
| Ц18-274-3 | Электролизер диафрагменный монополярный типа ДМ-75 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 296 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 4,15 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,19 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0055 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,006 |
| Ц18-274-5 | Электролизер диафрагменный монополярный типа ДМ-100 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 324 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 4,51 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,89 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0055 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,006 |

Раздел 8. Оборудование предприятий промышленности пластических масс

Группа 18-301. Оборудование производств пластических масс и их переработки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-301-1 | Машина таблеточная массой 1,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,64 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,91 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0094 |
| Ц18-301-2 | Машина таблеточная массой 2,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,91 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,07 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0094 |
| Ц18-301-3 | Машина таблеточная массой 2,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,91 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,07 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0094 |
| Ц18-301-4 | Машина таблеточная массой 3,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,07 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,98 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0094 |
| Ц18-301-5 | Машина пропиточная с дифференциальным обогревом ВПМ-1200ДО (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 6,11 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,07 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 9,58 |
| Ц18-301-6 | Агрегат для переработки отходов из пластмасс массой 0,3 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,39 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,22 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0094 |
| Ц18-301-7 | Агрегат для переработки отходов из пластмасс массой 2,9 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,79 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,1 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,25 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0094 |
| Ц18-301-8 | Агрегат выдувной типа АГВ-10 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,78 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,95 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,62 |
| Ц18-301-9 | Агрегат смесителя типа 40С 200Х11 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,77 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,94 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,77 |
| Ц18-301-10 | Смеситель с планетарной шнековой мешалкой вместимостью до 10 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,64 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,75 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,49 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,48 |
| Ц18-301-11 | Смеситель пластмасс с пневмоприводом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 437 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 4,63 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,93 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 23,3 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 8,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0138 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
| Ц18-301-12 | Линия гранулирования вторичных термопластов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 205 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 9,05 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 23,04 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 4,53 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 8,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,00936 |
| Ц18-301-13 | Линия для производства труб массой 17 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 2,31 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 9,26 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 11,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 9,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1354 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4,4 |
| Ц18-301-14 | Линия для производства труб массой 76,8 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 545 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 4,21 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 31,96 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,25 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 31,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1708 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,8 |
| Ц18-301-15 | Линия для производства рукавной пленки для мешков (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 182 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 27,21 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 25,15 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 23,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,2042 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,2 |
| Ц18-301-16 | Установка осушки воздуха типа УСВ-100 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,76 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,82 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,018 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
| Ц18-301-17 | Измельчитель пластмасс роторный массой 0,08 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,04 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0094 |
| Ц18-301-18 | Измельчитель пластмасс роторный массой 1,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,57 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,8 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0094 |
| Ц18-301-19 | Гидравлический станок "Кабестан" типа ГС-300М (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1027 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 103,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 9,83 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 33,39 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 26,69 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,35 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 26,36 |
| Ц18-301-20 | Роботизированный технический модуль типа "Универсал-60" (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 33,43 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 26,83 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,43 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 9,9 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 26,41 |

Раздел 9. Оборудование предприятий лакокрасочной промышленности

Группа 18-311. Линии фасовки лаков и эмалей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-311-1 | Линия автоматическая фасовки в банки массой 3,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,14 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,89 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0515 |
| Ц18-311-2 | Линия автоматическая фасовки в банки массой 6,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,97 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,14 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0515 |
| Ц18-311-3 | Линия автоматическая фасовки в банки массой 16,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 245 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,33 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 13,33 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 8,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0702 |
| Ц18-311-4 | Линия автоматическая фасовки во фляги (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 208 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,95 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,93 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,187 |
| Ц18-311-5 | Линия автоматическая фасовки в бочки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 256 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,35 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,65 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0281 |
| Ц18-311-6 | Установка полуавтоматическая для фасовки в контейнеры (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,86 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 12,85 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0281 |

Группа 18-312. Измельчители бисерные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-312-1 | Измельчитель бисерный массой 0,28 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,15 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,37 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0094 |
| Ц18-312-2 | Измельчитель бисерный массой 0,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,8 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014 |
| Ц18-312-3 | Измельчитель бисерный массой 1,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,77 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,32 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0094 |
| Ц18-312-4 | Измельчитель бисерный массой 3,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,16 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,72 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0094 |
| Ц18-312-5 | Измельчитель бисерный массой 7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,99 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0094 |

Группа 18-313. Смесители зубчато-дисковые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-313-1 | Смеситель зубчато-дисковый массой 0,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,31 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,74 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0094 |
| Ц18-313-2 | Смеситель зубчато-дисковый массой 1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,91 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0094 |
| Ц18-313-3 | Смеситель зубчато-дисковый массой 1,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,64 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,24 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0094 |
| Ц18-313-4 | Смеситель зубчато-дисковый массой 2,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,91 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,65 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0094 |

Группа 18-314. Машины краскотерочные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-314-1 | Машина краскотерочная трехвалковая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,99 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,31 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014 |

Группа 18-315. Мельницы шаровые для тонкого мокрого размола пигментов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-315-1 | Мельница шаровая с футеровкой керамической вместимостью 1680 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,07 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,29 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0187 |
| Ц18-315-2 | Мельница шаровая с футеровкой керамической вместимостью 4400 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,98 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,61 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0187 |
| Ц18-315-3 | Мельница шаровая с футеровкой металлической вместимостью 1000 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,67 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,35 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014 |
| Ц18-315-4 | Мельница шаровая с футеровкой металлической вместимостью 2000 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,14 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,05 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0187 |
| Ц18-315-5 | Мельница шаровая с футеровкой металлической вместимостью 4000 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,41 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,41 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0187 |

Группа 18-316. Установки разбраковки тары

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-316-1 | Установка разбраковки барабанов по герметичности (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,11 |
| М030108 | Автопогрузчики с вилочными захватами 10 т | маш.ч | 0,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,51 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0187 |

Группа 18-317. Устройство для передачи тары с напольного конвейера на подвесной

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-317-1 | Устройство перегрузочное (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,43 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,29 |

Группа 18-318. Печи проходные газовые для обжига тары

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-318-1 | Печь проходная газовая для обжига фляг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,46 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,67 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 7,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,97 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 5,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0141 |

Группа 18-319. Камеры сушильные проходные непрерывного действия конвейерного типа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-319-1 | Камера сушильная конвективная паровая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,55 |
| М030108 | Автопогрузчики с вилочными захватами 10 т | маш.ч | 2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,33 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 6,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 7,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0187 |
| Ц18-319-2 | Камера сушильная электрорадиационно-конвективная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 289 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 26,32 |
| М030108 | Автопогрузчики с вилочными захватами 10 т | маш.ч | 3,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 21,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0187 |
| Ц18-319-3 | Камера сушильная терморадиационно-конвекционная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 265 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 28,77 |
| М030108 | Автопогрузчики с вилочными захватами 10 т | маш.ч | 3,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 20,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 7,4 |

Группа 18-320. Машины для мойки тары роторного типа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-320-1 | Машина моечная для бочек или фляг с механическим удалением шлама, вместимость ванны 9,5 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,11 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0515 |

Группа 18-321. Машины для мойки тары форсуночного типа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-321-1 | Установка для мойки бочек вместимостью 200 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 615 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 17,61 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 36,1 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 34,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 64,02 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 11,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0187 |

Группа 18-322. Камера полиэтиленирования фляг

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-322-1 | Камера полиэтиленирования фляг методом осаждения ионизированных частиц полиэтилена (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,13 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0281 |

Группа 18-323. Агрегаты подготовки поверхности под защитные покрытия

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-323-1 | Агрегат подготовки поверхности (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8 |
| М030108 | Автопогрузчики с вилочными захватами 10 т | маш.ч | 1,78 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 20,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 9,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0187 |
| Ц18-323-2 | Камера для ополаскивания бочек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,66 |
| М030108 | Автопогрузчики с вилочными захватами 10 т | маш.ч | 0,78 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,44 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0124 |

Группа 18-324. Мерники весовые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-324-1 | Мерник весовой вместимостью 0,63 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,1 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,3 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0023 |
| Ц18-324-2 | Мерник весовой вместимостью 1 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,19 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0023 |
| Ц18-324-3 | Мерник весовой вместимостью 2,5 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,26 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,67 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0023 |

Группа 18-325. Камеры для разогрева застывающих жидкостей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-325-1 | Камера для разогрева банок и бочек массой 1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,53 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0187 |
| Ц18-325-2 | Камера для разогрева банок и бочек массой 3,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,51 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0187 |

Группа 18-326. Установки определения места дефекта фляг по герметичности

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-326-1 | Тестер (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,24 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |

Группа 18-327. Конвейеры двухцепные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-327-1 | Конвейер двухцепной напольный длиной 19350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,2 |

Раздел 10. Оборудование предприятий горно-химической промышленности

Группа 18-341. Отстойники жидкой серы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-341-1 | Отстойник жидкой серы, диаметр 10340 мм, высота 8120 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 285 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 17,64 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 6,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0281 |

Группа 18-342. Автоклавы сероплавильные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-342-1 | Автоклав сероплавильный, диаметр 3230 мм, высота 9800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,85 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 93,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,194 |

Группа 18-343. Оборудование предприятий калийной промышленности

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-343-1 | Машина флотационная двухкамерная пневмомеханическая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 2,41 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 0,8 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0197 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-343-2 | Машина флотационная двухкамерная механическая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 4,28 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,39 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0197 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-343-3 | Вакуум-кристаллизатор, размеры: диаметр 2800 мм, длина 9350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 4,81 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,29 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0103 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0353 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,018 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 7 |
| Ц18-343-4 | Вакуум-кристаллизатор, размеры: диаметр 3000 мм, длина 12000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 232 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,23 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,46 |
| М021315 | Краны на железнодорожном ходу 125 т | маш.ч | 3,12 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,46 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 3,58 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 2,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0103 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0556 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,018 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
| Ц18-343-5 | Вакуум-кристаллизатор, размеры: диаметр 3600 мм, длина 16400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 371 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,62 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 15,34 |
| М021315 | Краны на железнодорожном ходу 125 т | маш.ч | 5,77 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,19 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 5,77 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 6,35 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 8,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0299 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,069 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,078 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 13 |
| Ц18-343-10 | Мешалка горизонтальная лопастная корытообразная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 15,56 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0297 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-343-11 | Растворитель шнековый с обезвоживающим наклонным элеватором массой 144 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3132 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 419,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 301,49 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 57,76 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 5,78 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 2,19 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 54,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0948 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 11 |
| Ц18-343-12 | Растворитель шнековый с обезвоживающим наклонным элеватором массой 345 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4104 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 475 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 278,46 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 39,17 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 78,11 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 44,14 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 5,55 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 35,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1446 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 51 |
| Ц18-343-13 | Сушилка кипящего слоя для сушки хлористого крупнозернистого калия (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 194 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 19,74 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,31 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 5,89 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0353 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 7 |
| Ц18-343-14 | Сушилка кипящего слоя для сушки хлористого мелкозернистого калия (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 266 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 26,2 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,43 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 5,54 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 10,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0519 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 10 |
| Ц18-343-15 | Агрегат погружного горения типа ПГ-8 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 6,44 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,22 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,12 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,57 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0287 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 10 |

Отдел 3. Оборудование предприятий кислородной промышленности

Раздел 1. Оборудование предприятий кислородной промышленности

Группа 18-391. Установки разделения воздуха

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-391-1 | Установка жидкого и газообразного кислорода и азота типа КЖАЖ-0.04М (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 679 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 25,31 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,54 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 58,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,04 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 10,79 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 0,64 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 10,79 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 10,79 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,014061 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 16,3 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0059 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,54 |
| 1/10-230-50-15/97 | Углерод четыреххлористый технический | кг | 1,1 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0439 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,021 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0011 |
| Ц18-391-2 | Установка разделения воздуха типа КЖАЖ-0.25 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1510 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 189,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 51,96 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 25,46 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 74,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,8 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 17,29 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,11 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 6,82 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 17,29 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 17,29 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,009919 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,5 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0115 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,48 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0087 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,115 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,021 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0027 |
| Ц18-391-3 | Установка разделения воздуха типа АК-1.5 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2453 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 319,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 96,23 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 47,84 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 102,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 48,55 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 34,51 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,38 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 9,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 34,51 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 34,51 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,019184 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 28,7 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0148 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 20,92 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0156 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1364 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,029 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0055 |
| Ц18-391-4 | Установка разделения воздуха типа К-1.4 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7449 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1110,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 111,54 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 93,97 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 391,89 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 457,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 103,42 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 244,34 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 347,47 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 244,34 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 244,34 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 24,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 8,9 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,26596 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 339 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,052 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,00001 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 148,08 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0713 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1988 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,13 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0444 |
| Ц18-391-5 | Установка разделения воздуха типа К-1.4, в том числе: вспомогательные работы (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 25,53 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 25,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0018 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-391-6 | Установка разделения воздуха типа К-1.4, в том числе аппараты (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 931 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 139,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 69,57 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 69,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,197 |
| Ц18-391-7 | Установка разделения воздуха типа К-1.4, в том числе арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3265 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 886,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 6,19 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 391,89 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 457,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 46,3 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 244,34 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 347,47 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 244,34 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 244,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 8,9 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,25179 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 292 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0463 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,00001 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 148,08 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0713 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,13 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0444 |
| Ц18-391-8 | Установка разделения воздуха типа К-1.4, в том числе кожух защитный (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 35,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,01417 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 47 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0056 |
| Ц18-391-9 | Установка разделения воздуха типа К-1.4, в том числе испытание и продувка (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2862 |
| Ц18-391-10 | Установка разделения воздуха типа АЖКЖКААРЖ-2 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10723 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1836,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 145,57 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 171,04 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 578,32 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 530,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 232,53 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 453,77 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 6,77 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 368,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 453,77 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 453,77 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 26,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 23,9 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,26269 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 433 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0955 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,00011 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 275,01 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0736 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,3397 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,141 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0778 |
| Ц18-391-11 | Установка разделения воздуха типа АЖКЖКААРЖ-2, в том числе вспомогательные работы (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 34,79 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 7,07 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 27,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц18-391-12 | Установка разделения воздуха типа АЖКЖКААРЖ-2, в том числе аппараты (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 891 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 176,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 138,83 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 37,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,318 |
| Ц18-391-13 | Установка разделения воздуха типа АЖКЖКААРЖ-2, в том числе арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, блок насосов, агрегат смазки (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5048 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1492,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 6,74 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 578,32 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 530,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 79,5 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 453,77 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 368,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 453,77 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 453,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 23,9 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,22236 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 303 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0795 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,00011 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 275,01 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0736 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0187 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,141 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0778 |
| Ц18-391-14 | Установка разделения воздуха типа АЖКЖКААРЖ-2, в том числе кожух защитный (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 910 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 99,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 99,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,04033 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 130 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0156 |
| Ц18-391-15 | Установка разделения воздуха типа АЖКЖКААРЖ-2, в том числе испытание и продувка (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3792 |
| Ц18-391-16 | Установка разделения воздуха типа А-6, монтаж в здании (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19365 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3955,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 301,22 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 177,06 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1321,24 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2069,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 247,56 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 1051,12 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 5,44 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 244,34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1051,12 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1051,12 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 47,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 168 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,42292 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 612 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1958 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 637,04 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,137 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,2535 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,349 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-4/1 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0,0748 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,145 |
| Ц18-391-17 | Установка разделения воздуха типа А-6, монтаж в здании, в том числе вспомогательные работы (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 110,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 55,22 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 5,64 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 49,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0105 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 11 |
| Ц18-391-18 | Установка разделения воздуха типа А-6, монтаж в здании, в том числе аппараты (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1891 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 272,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 149,14 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 123,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 42,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,243 |
| Ц18-391-19 | Установка разделения воздуха типа А-6, монтаж в здании, в том числе арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12315 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3554,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 56,77 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1307,36 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1828,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 178 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 1094,98 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 254,53 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1094,98 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1094,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 101 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,38368 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 484 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,178 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 663,62 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,137 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,349 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-4/1 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0,054 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,145 |
| Ц18-391-20 | Установка разделения воздуха типа А-6, монтаж в здании, в том числе кожух защитный (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1236 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 167,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 99,81 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 67,76 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 241,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 67 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,03924 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 128 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0153 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-4/1 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0,0208 |
| Ц18-391-21 | Установка разделения воздуха типа А-6, монтаж в здании, в том числе испытание и продувка (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3792 |
| Ц18-391-22 | Установка разделения воздуха типа А-6-1, монтаж вне здания (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20984 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3948,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 224,58 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 320,16 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1241,91 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2114,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 281,48 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 1051,12 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 5,33 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 244,34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1051,12 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1051,12 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 54,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 342 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,45453 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 663 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,2036 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 637,04 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,137 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,273 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,349 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,0748 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 20 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-4/1 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0,0369 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,145 |
| Ц18-391-23 | Установка разделения воздуха типа А-6-1, монтаж вне здания, в том числе вспомогательные работы (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 61,96 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 5,54 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 56,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 20 |
| Ц18-391-24 | Установка разделения воздуха типа А-6-1, монтаж вне здания, в том числе аппараты (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1987 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 293,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 170,08 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 123,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 63,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0037 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,253 |
| Ц18-391-25 | Установка разделения воздуха типа А-6-1, монтаж вне здания, в том числе арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12315 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3471,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 56,77 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1224,72 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1827,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 178,5 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 1094,98 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 254,53 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1094,98 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1094,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 275 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,40003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 484 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1785 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 663,62 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,137 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,349 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,054 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-4/1 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0,0369 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,145 |
| Ц18-391-26 | Установка разделения воздуха типа А-6-1, монтаж вне здания, в том числе кожух защитный (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1511 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 203 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 136,76 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 66,24 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 286,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 67 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0545 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 179 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0214 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-4/1 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0,0208 |
| Ц18-391-27 | Установка разделения воздуха типа А-6-1, монтаж вне здания, в том числе испытание и продувка (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5027 |
| Ц18-391-28 | Установка разделения воздуха типа КААР-15, монтаж в здании (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64399 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15555,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 977,35 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 584,82 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5181,04 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7487 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 925,11 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 4321,11 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 45,54 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 703,66 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4321,11 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4321,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 124,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1138 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 2,43724 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3285 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,6152 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0043 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2618,85 |
| 1/10-230-50-15/97 | Углерод четыреххлористый технический | кг | 9 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,699 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,404 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 1,656 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 20 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-4/1 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0,306 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,131 |
| Ц18-391-29 | Установка разделения воздуха типа КААР-15, монтаж в здании, в том числе вспомогательные работы (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 432 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 353 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 176,5 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 47,3 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 129,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 20 |
| Ц18-391-30 | Установка разделения воздуха типа КААР-15, монтаж в здании, в том числе аппараты (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5611 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 810,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 356,99 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 414,9 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 38,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 253,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0147 |
| 1/10-230-50-15/97 | Углерод четыреххлористый технический | кг | 9 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,384 |
| Ц18-391-31 | Установка разделения воздуха типа КААР-15, монтаж в здании, в том числе: арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46187 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13583,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 94,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4847,06 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6282,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 518 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 4321,11 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 703,66 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4321,11 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4321,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 840 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 2,22578 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2595 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,518 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0043 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2618,85 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,699 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 1,656 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-4/1 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0,2136 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,131 |
| Ц18-391-32 | Установка разделения воздуха типа КААР-15, монтаж в здании, в том числе кожух защитный (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6367 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 821,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 525,96 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 295,11 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1204,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 298 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,21146 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 690 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0825 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-4/1 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0,0924 |
| Ц18-391-33 | Установка разделения воздуха типа КААР-15, монтаж в здании, в том числе испытание и продувка (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5802 |
| Ц18-391-34 | Установка разделения воздуха типа КААР-15-3, монтаж вне здания (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65972 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15674,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1090,79 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 587,36 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5181,04 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7194,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 873 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 4321,11 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 40,2 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 703,66 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4321,11 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4321,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 133,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1138 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 2,50264 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3501 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,641 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0043 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2618,85 |
| 1/10-230-50-15/97 | Углерод четыреххлористый технический | кг | 9 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,699 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,414 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 1,656 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 30 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-4/1 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0,306 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,131 |
| Ц18-391-35 | Установка разделения воздуха типа КААР-15-3, монтаж вне здания, в том числе вспомогательные работы (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 456 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 360,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 180,31 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 41,84 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 138,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 30 |
| Ц18-391-36 | Установка разделения воздуха типа КААР-15-3, монтаж вне здания, в том числе аппараты (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5606 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 809,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 356,99 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 414,1 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 38,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 253,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,015 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0043 |
| 1/10-230-50-15/97 | Углерод четыреххлористый технический | кг | 9 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,384 |
| Ц18-391-37 | Установка разделения воздуха типа КААР-15-3, монтаж вне здания, в том числе арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46187 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13532,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 42,84 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4847,06 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5752,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 518 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 4321,11 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 703,66 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4321,11 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4321,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 840 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 2,22578 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2595 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,518 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2618,85 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,699 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 1,656 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-4/1 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0,2136 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,131 |
| Ц18-391-38 | Установка разделения воздуха типа КААР-15-3, монтаж вне здания, в том числе кожух защитный (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7921 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 986,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 690,96 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 295,11 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1441,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 298 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,27686 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 906 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,108 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-4/1 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0,0924 |
| Ц18-391-39 | Установка разделения воздуха типа КААР-15-3, монтаж вне здания, в том числе испытание и продувка (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5802 |
| Ц18-391-40 | Установка разделения воздуха типа КААР-32-2 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108350,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20530,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 886,91 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1734,47 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6360,68 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7092,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5027,33 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 5642,74 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 70,75 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 992,42 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5705,41 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 5642,74 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 192,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1280 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 3,6624 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4711 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,836 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0054 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3457,82 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 1,142 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,582 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 2,544 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 30 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-4/1 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0,304 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,212 |
| Ц18-391-41 | Установка разделения воздуха типа КААР-32-2, в том числе вспомогательные работы (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 677 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 546,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 272,61 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 73,58 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 199,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 30 |
| Ц18-391-42 | Установка разделения воздуха типа КААР-32-2, в том числе аппараты (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9664 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1671,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 852,11 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 819,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 730,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,043 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,552 |
| Ц18-391-43 | Установка разделения воздуха типа КААР-32-2, в том числе арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, блок насосов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88867 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26386,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 106,79 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 94,93 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9304,13 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6292,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3906,77 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 8440,29 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 1484,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8534,03 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 8440,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1138 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 3,41279 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3892 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,695 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0054 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5172,14 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 1,142 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 2,544 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-4/1 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0,26 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,212 |
| Ц18-391-44 | Установка разделения воздуха типа КААР-32-2, в том числе кожух защитный (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5454 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 795,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 649,43 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 146,06 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 800 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 178,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 142 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,24961 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 819 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,098 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-4/1 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0,044 |
| Ц18-391-45 | Установка разделения воздуха типа КААР-32-2, в том числе испытание и продувка (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3688,44 |

Группа 18-392. Фильтры для очистки воздуха от механических примесей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-392-1 | Фильтр рулонный, пропускная способность 40000 м3/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,22 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-392-2 | Фильтр рулонный, пропускная способность 80000 м3/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 201 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,37 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,17 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-392-3 | Фильтр сетчатый, пропускная способность 63000 м3/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,42 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,02 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-392-4 | Фильтр сетчатый, пропускная способность 160000 м3/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,63 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 10,56 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-392-5 | Фильтр сетчатый, пропускная способность 250000 м3/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 292 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,92 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 14,85 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |

Группа 18-393. Блоки для осушки кислорода

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-393-1 | Блок осушки кислорода типа ОК-600/220 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 232 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 19,36 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0289 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,014 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-393-2 | Блок осушки кислорода типа ОК-1500/40 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 522 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 42,36 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0074 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0476 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,018 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |

Группа 18-394. Установки для осушки воздуха

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-394-1 | Установка осушки воздуха типа А500 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 15,23 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0035 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0106 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,009 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-394-2 | Установка осушки воздуха типа А800 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 181 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 15,55 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0035 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0112 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,009 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |

Группа 18-395. Стационарные газификационные установки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-395-1 | Установка газификационная типа Г-1, 6-0.28/40 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 16,74 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/97 | Углерод четыреххлористый технический | кг | 17,9 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-395-2 | Установка газификационная типа Г-7, 4-0.5/20 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 308 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 27,13 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 33,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/97 | Углерод четыреххлористый технический | кг | 36,7 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |

Раздел 2. Оборудование криогенных установок

Группа 18-409. Газификаторы холодные криогенные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-409-1 | Газификатор холодный криогенный типа ГХК-3/1.6-200 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 26,58 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,11 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 1,11 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-230-50-15/97 | Углерод четыреххлористый технический | кг | 29 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0199 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-409-2 | Газификатор холодный криогенный типа ГХК-8/1.6-500 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 205 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 52,28 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,35 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 1,35 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 0,95 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,35 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00072 |
| 1/10-230-50-15/97 | Углерод четыреххлористый технический | кг | 44 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0386 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-409-3 | Газификатор холодный криогенный типа ГХК-25/1.6-2000 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 573 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 139,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,11 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 124,55 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,65 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 3,65 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,51 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,65 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-230-50-15/97 | Углерод четыреххлористый технический | кг | 191 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,106 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |

Группа 18-410. Установки криогенные гелиевые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-410-1 | Установка криогенная гелиевая КГУ-600/15-150/4.5-40 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 484 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 53,63 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,75 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 10,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |

Группа 18-411. Рампы двухветвевые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-411-1 | Рампа двухветвевая перепускная с количеством баллонов - 5 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,05 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,76 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 4,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/97 | Углерод четыреххлористый технический | кг | 1,1 |
| Ц18-411-2 | Рампа двухветвевая наполнительная с количеством баллонов - 10 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,07 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,3 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 7,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/97 | Углерод четыреххлористый технический | кг | 1,7 |
| Ц18-411-3 | Агрегат ремонта и гидроиспытания баллонов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,65 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,74 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,48 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001199 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00042 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |

Раздел 3. Оборудование для производства аргона

Группа 18-422. Установки очистки сырого аргона

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-422-1 | Установка очистки сырого аргона типа АРТ-0.24 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 34,98 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,71 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 13,09 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 32,76 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 8,25 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0761 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,009 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-422-2 | Установка очистки сырого аргона типа АРТ-0.75 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 739 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 58,86 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,31 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 20,71 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 41,49 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 24,75 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0854 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,018 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |

Раздел 4. Оборудование ацетиленовых установок

Группа 18-433. Установки ацетиленовые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-433-1 | Установка ацетиленовая типа УАС-5 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,81 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9,28 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 8,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/97 | Углерод четыреххлористый технический | кг | 1,9 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0293 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц18-433-2 | Установка ацетиленовая типа УСН-20-3 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 749 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 88,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 14,2 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 9,84 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,75 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 60,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00027 |
| 1/10-230-50-15/97 | Углерод четыреххлористый технический | кг | 12 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0035 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,058 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,009 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-433-3 | Блок низкого давления для ацетиленовых установок на базе газообразователя ГНД-80 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1702 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 202,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 42,6 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 26,18 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 122,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,58 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 115,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00078 |
| 1/10-230-50-15/97 | Углерод четыреххлористый технический | кг | 20,8 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0106 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,135 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,026 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |

Отдел 4. Оборудование химических цехов коксохимических заводов

Группа 18-481. Эвапораторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-481-1 | Эвапоратор чугунный, размеры: диаметр 1000 мм, высота 4850 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 16,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,12 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 14,48 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001744 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,9 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0794 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц18-481-2 | Эвапоратор чугунный, размеры: диаметр 1400 мм, высота 5730 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 181 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 20,65 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 12,46 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 17,99 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0052 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002943 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,4 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1358 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц18-481-3 | Эвапоратор чугунный, размеры: диаметр 1400 мм, высота 9950 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 25,73 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 16,73 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 22,15 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004033 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1812 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц18-481-4 | Эвапоратор чугунный, размеры: диаметр 1800 мм, высота 10760 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 369 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 36,59 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 31,97 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 29,78 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 6,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0053 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00763 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,3446 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |

Группа 18-482. Котлы для сжигания сероводородного газа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-482-1 | Котел типа ПКС-4/12 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1030 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 176,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 155,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 112,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 15,59 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 17,21 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/38 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 8-10 мм | т | 0,007 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,093 |

Группа 18-483. Разное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-483-1 | Осветлитель механизированный (скребковый механизм с приводом) вместимостью 210 м3 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 787 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 140,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 133,92 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,58 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 21,47 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005123 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,4 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,004 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 1,3468 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
| Ц18-483-2 | Осветлитель механизированный (скребковый механизм с приводом) вместимостью 650 м3 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 866 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 146,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 137,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,32 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 29,44 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 6,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,007085 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 19,8 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0055 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 1,3468 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
| Ц18-483-3 | Устройство газосбросное факельное типа ГСУФ-45 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 9,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,99 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000665 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00052 |
| Ц18-483-4 | Машина для зашивки мешков с сульфатом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,31 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 12,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,79 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000262 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,74 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0002 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0117 |
| Ц18-483-8 | Пресс гидравлический для нафталина (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1898 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 142,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 29,04 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 58,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 40,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 63,29 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 24,92 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 13,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00004 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,021255 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 59,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0171 |
| Ц18-483-9 | Устройство разгрузочное для жидких продуктов в цистерны (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,53 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,91 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,84 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00023 |
| Ц18-483-10 | Устройство для размывки фусов в хранилищах смолы (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1060 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 195,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 85,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 19,39 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 106,46 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00654 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0051 |

Отдел 5. Оборудование лесохимической промышленности

Группа 18-516. Газогенераторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-516-1 | Газогенератор размером 4650 х 4650 х 9430 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,62 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0398 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |

Группа 18-519. Аппараты колонные титановые (колонны ректификационные, форконденсаторы, экстракторы)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-519-1 | Колонна ректификационная, размеры: диаметр 800 мм, высота 32800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 7,57 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,07 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,012 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,0116 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0402 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-20/9 | Заглушка эллиптическая из углеродистой стали на Ру менее 10 МПа из стали 20, номинальным диаметром 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 6 |
| Ц18-519-2 | Колонна ректификационная, размеры: диаметр 1200 мм, высота 24830 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 271 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 10,75 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,03 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 3,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,031 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,0309 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0414 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-20/9 | Заглушка эллиптическая из углеродистой стали на Ру менее 10 МПа из стали 20, номинальным диаметром 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 6 |
| Ц18-519-3 | Форконденсатор с гидрозатвором, размеры 2230 х 1500 х 14500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,23 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 0,48 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 2,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,012 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,0116 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0195 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-20/9 | Заглушка эллиптическая из углеродистой стали на Ру менее 10 МПа из стали 20, номинальным диаметром 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 6 |
| Ц18-519-4 | Экстрактор, размеры: диаметр 1200/2000 мм, высота 17400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,39 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,008 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,0077 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0386 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-20/9 | Заглушка эллиптическая из углеродистой стали на Ру менее 10 МПа из стали 20, номинальным диаметром 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 4 |
| Ц18-519-5 | Экстрактор, размеры: диаметр 1200/2000 мм, высота 17660 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,7 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 0,99 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 2,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,019 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,0193 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,039 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-20/9 | Заглушка эллиптическая из углеродистой стали на Ру менее 10 МПа из стали 20, номинальным диаметром 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 6 |
| Ц18-519-6 | Экстрактор, размеры: диаметр 1400/2000 мм, высота 21454 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,92 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,31 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 3,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,031 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,0309 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,039 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-20/9 | Заглушка эллиптическая из углеродистой стали на Ру менее 10 МПа из стали 20, номинальным диаметром 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 6 |
| Ц18-519-7 | Экстрактор, размеры: диаметр 1600/2000 мм, высота 19320 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,43 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,69 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 3,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,031 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,0309 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,064 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-20/9 | Заглушка эллиптическая из углеродистой стали на Ру менее 10 МПа из стали 20, номинальным диаметром 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 6 |

Группа 18-521. Реторты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-521-1 | Реторта пиролиза щепы, диаметр 1600 мм, высота 9360 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,54 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,24 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,008 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,0077 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0203 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-20/9 | Заглушка эллиптическая из углеродистой стали на Ру менее 10 МПа из стали 20, номинальным диаметром 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 4 |
| Ц18-521-2 | Реторта для производства древесного угля производительностью 600 кг/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 518 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 26,94 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 3,01 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 11,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,06 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,058 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0736 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 11 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-20/9 | Заглушка эллиптическая из углеродистой стали на Ру менее 10 МПа из стали 20, номинальным диаметром 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 6 |
| Ц18-521-3 | Реторта для производства древесного угля производительностью 150000 м3/год (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1247 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 73,3 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 4,21 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 18,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,1 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,099 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,076 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 14 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-20/9 | Заглушка эллиптическая из углеродистой стали на Ру менее 10 МПа из стали 20, номинальным диаметром 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 6 |

Группа 18-522. Установки экстракционные непрерывнодействующие

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-522-1 | Установка экстракционная непрерывнодействующая размером 5360 х 1800 х 5770 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,78 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 0,82 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 4,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,014 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,0154 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,039 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-20/9 | Заглушка эллиптическая из углеродистой стали на Ру менее 10 МПа из стали 20, номинальным диаметром 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 8 |
| Ц18-522-2 | Установка экстракционная непрерывнодействующая размером 13140 х 7745 х 28720 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2598 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 147,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 137,89 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 9,91 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 24,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,15 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,15 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,3 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 19 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-20/9 | Заглушка эллиптическая из углеродистой стали на Ру менее 10 МПа из стали 20, номинальным диаметром 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 24 |

Отдел 7. Оборудование для производства химических волокон

Группа 18-591. Химическое оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-591-1 | Линия каскадного пашамидирования капролактама производительностью 20 т/сут (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1574 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 92,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 2,48 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 20,63 |
| М030108 | Автопогрузчики с вилочными захватами 10 т | маш.ч | 4,54 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 45,38 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 18,98 |
| Ц18-591-2 | Линия непрерывной экстракции и сушки крошки производительностью 20 т/сут (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1131 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 16,1 |
| М030108 | Автопогрузчики с вилочными захватами 10 т | маш.ч | 3,71 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 31,37 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 14,86 |
| Ц18-591-3 | Установка непрерывной фильтрации вискозы производительностью 25 м3/ч (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 354 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 54,38 |
| М030108 | Автопогрузчики с вилочными захватами 10 т | маш.ч | 8,68 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 35,87 |

Группа 18-592. Оборудование для формирования и отделки химических волокон

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-592-1 | Машина крутильно-вытяжная марки КВ-250-К80, количество рабочих мест 72 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 48,52 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 15,02 |
| Ц18-592-2 | Машина крутильно-вытяжная марки КВ-250-К80, количество рабочих мест 80 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34465 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 50,83 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 15,6 |
| Ц18-592-3 | Машина для скоростного формования полиамидной и полиэфирной текстильной нити на 24 рабочих места (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12506 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 212,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 132,87 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 35,82 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 34,66 |
| Ц18-592-4 | Машина крутильная однопроцессная типа КО-600-ИК (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9831 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 30,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 6,01 |

Отдел 8. Оборудование предприятий микробиологической промышленности

Раздел 1. Оборудование предприятий белково-витаминных концентратов, лизина и ферментов

Группа 18-652. Разное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-652-1 | Установка ультрафильтрации (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 15,26 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 13,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1098 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 7 |
| Ц18-652-2 | Установка микрокапсулирования (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 256 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 19,51 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 14,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0529 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
| Ц18-652-3 | Установка непрерывной стерилизации (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 362 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 27,7 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 20,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,2218 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 11 |
| Ц18-652-5 | Установка непрерывной стерилизации типа "труба в трубе" (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 18,35 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 11,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,195 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 8 |
| Ц18-652-6 | Установка холодной стерилизации типа СМР 60-4 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 292 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,85 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 7,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0711 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |

Отдел 9. Оборудование химико-фотографической промышленности

Группа 18-701. Оборудование кинопленочное

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-701-1 | Агрегат поливной (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22065 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 184,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 34 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 126,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0848 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,684 |
| Ц18-701-2 | Агрегат для производства основы, длина ленты 50 м (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27227 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 579,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 79,55 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 443,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 133,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,448 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,378 |

Группа 18-702. Оборудование для производства магнитных лент

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-702-1 | Установка сушильная вакуумная для смолы лавсан типа УВПБ-10/25 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2061 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,51 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 31,52 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,358 |
| Ц18-702-2 | Агрегат для переработки отходов лавсановой основы (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1110 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,8 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 25,33 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,103 |
| Ц18-702-3 | Мельница-мешалка бисерная автоматическая для диспергирования магнитного лака (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,98 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,81 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0151 |
| Ц18-702-4 | Линия для производства пленки, рабочая ширина 2400 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82312 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1616,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 143,58 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1361,58 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 99,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 392,8 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 111,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 2,742 |
| Ц18-702-5 | Машина поливная типа МП-600 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31638 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 270,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 50,1 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 178,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 91,61 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 41,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,201 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0451 |
| Ц18-702-6 | Машина резательная блочная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 533 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 9,48 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 12,6 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 5,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,161 |
| Ц18-702-7 | Машина для разрезания магнитного полотна на полосы (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 334 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,89 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,62 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0957 |

Группа 18-703. Оборудование фотобумаги

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц18-703-1 | Машина баритажная для нанесения баритовой краски на фотоподложку-сырец (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21045 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 48,41 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 21,61 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 247,26 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 31,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 1,238 |
| Ц18-703-2 | Станок перемоточно-визитажный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 199 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,98 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,78 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 2,43 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,241 |
| Ц18-703-3 | Машина резательная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,12 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,66 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 3,12 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 3,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0075 |