Отдел 1. Шахтное оборудование

Раздел 1. Оборудование для механизации подготовительных и очистных работ

Группа 19-1. Комбайны проходческие

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-1-1 | Комбайн проходческий с электродвигателем мощностью 86 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 208,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,07 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 10,42 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 50,18 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 7,57 |
| Ц19-1-2 | Комбайн проходческий с электродвигателем мощностью 365 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 687,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 8,25 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 27,92 |
| М261902 | Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" (1ПНБ-2У) | маш.ч | 34,74 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 20,26 |

Группа 19-2. Машины погрузочные с рабочим органом "ковш" на колесном ходу

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-2-1 | Машина погрузочная с рабочим органом "ковш" на колесном ходу массой до 3,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,85 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,85 |
| Ц19-2-2 | Машина погрузочная с рабочим органом "ковш" на колесном ходу массой до 6,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,22 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,22 |
| Ц19-2-3 | Машина погрузочная с рабочим органом "ковш" на колесном ходу массой до 9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 4,26 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,26 |

Группа 19-3. Машины погрузочные с рабочим органом "нагребающая лапа" на гусеничном ходу

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-3-1 | Машина погрузочная с рабочим органом "нагребающая лапа" на гусеничном ходу массой до 7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,3 |
| Ц19-3-2 | Машина погрузочная с рабочим органом "нагребающая лапа" на гусеничном ходу массой до 12 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 5,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,68 |
| Ц19-3-3 | Машина погрузочная с рабочим органом "нагребающая лапа" на гусеничном ходу массой до 18 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 216,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 8,28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,28 |
| Ц19-3-4 | Машина погрузочная с рабочим органом "нагребающая лапа" на гусеничном ходу массой до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 11,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 11,71 |
| Ц19-3-5 | Машина погрузочная с рабочим органом "нагребающая лапа" на гусеничном ходу массой до 36 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 297,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 16,53 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 16,53 |

Группа 19-4. Буропогрузочные машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-4-1 | Буропогрузочная машина (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 4,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,41 |

Группа 19-5. Сбоечно-буровое оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-5-1 | Установка бурильная самоходная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,29 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,29 |

Группа 19-6. Конвейеры ленточные стационарные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-6-1 | Конвейеры ленточные, длина 600 м, ширина ленты 800 мм, масса 30,5 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2443,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 10,29 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 14,04 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 486,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 127,77 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 45,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,08829 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 81 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,103 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 20 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 180 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,3 |
| Ц19-6-2 | Конвейеры ленточные, длина 600 м, ширина ленты 800 мм, масса 56,1 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2834,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 18,95 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 20,95 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 611,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 127,77 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 45,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,08829 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 81 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,103 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 20 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 180 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,3 |
| Ц19-6-3 | Конвейеры ленточные, длина 600 м, ширина ленты 1000 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2443,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 20,26 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 22,02 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 683,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 127,77 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 45,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,08829 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 81 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,103 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 20 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 180 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,3 |
| Ц19-6-4 | Конвейеры ленточные, длина 600 м, ширина ленты 1200 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5796 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 35,38 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 34,09 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2134,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 127,77 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 45,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,08829 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 81 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,103 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 30 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 270 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,3 |
| Ц19-6-5 | Увеличение или уменьшение на каждый метр длины средней части ленточного конвейера, ширина ленты 800 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,008 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц19-6-6 | Увеличение или уменьшение на каждый метр длины средней части ленточного конвейера, ширина ленты 1000 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,008 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц19-6-7 | Увеличение или уменьшение на каждый метр длины средней части ленточного конвейера, ширина ленты 1200 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,008 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,08 |

Группа 19-7. Конвейеры скребковые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-7-1 | Конвейер с замыканием скребковой цепи в горизонтальной плоскости, длина 10 м (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,83 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| Ц19-7-2 | Увеличение длины конвейера на каждые последующие 10 м, добавлять к норме Ц19-7-1 (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,018 |
| Ц19-7-3 | Конвейер с замыканием скребковой цепи в вертикальной плоскости, длина 10 м (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 4,3 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 7,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,05 |
| Ц19-7-4 | Увеличение длины конвейера на каждые последующие 10 м, добавлять к норме Ц19-7-3 (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,15 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,04 |

Группа 19-8. Элеваторы ковшовые наклонные ленточные, монтаж на поверхности

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-8-1 | Элеватор ковшовый наклонный ленточный, длина 10 м, масса 15 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 23,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 23,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,1 |
| Ц19-8-2 | Элеватор ковшовый наклонный ленточный, длина 10 м, масса 17 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 24,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 24,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,13 |
| Ц19-8-3 | Увеличение или уменьшение на 1 м средней части элеватора массой 0,21 т (к норме 19-8-1) (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,55 |
| Ц19-8-4 | Увеличение или уменьшение на 1 м средней части элеватора массой 0,27 т (к норме 19-8-2) (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,65 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,6 |

Группа 19-9. Соединение стыков конвейерных лент

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-9-1 | Соединение стыка конвейерной ленты способом вулканизации: резино-тканевой или капроновой любой ширины (единица измерения - 10 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 470,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 6,08 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 20 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 180 |
| Ц19-9-2 | Соединение стыка конвейерной ленты способом вулканизации: резинотросовой шириной до 1000 мм (единица измерения - 10 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1638,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 6,08 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 25 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 220 |
| Ц19-9-3 | Соединение стыка конвейерной ленты способом вулканизации: резинотросовой шириной до 1200 мм (единица измерения - 10 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2053,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 6,08 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 30 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 270 |

Группа 19-10. Соединение стыков конвейерных лент методом холодной вулканизации с четырьмя слоями тканевых прокладок

Состав работ:

а) установка щита под разделку;

б) разметка стыка ленты на 3 ступени;

в) поочередная разделка 3-х ступеней стыкуемых концов ленты;

г) зачистка поверхности прокладок, фасок стыкуемых концов ленты;

д) сборка нижней части вулканизационного пресса и закрепление стыкуемых концов ленты;

е) приготовление клеевой смеси, очистка поверхности стыка;

ж) нанесение 2-х слоев клеевой смеси;

и) стыковка концов ленты, прокатывание стыка валиками;

к) заделка стыковых зазоров специальной лентой, прокатывание;

л) установка верхней части вулканизационного пресса, выдержка стыка;

м) разборка конструкции вулканизационного пресса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-10-1 | Соединение стыка конвейерной ленты методом холодной вулканизации шириной 1000 мм с четырьмя слоями тканевых прокладок (единица измерения - 10 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 597,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 22,9 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 10 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/92 | Круг шлифовальный фибровый диаметром 125 мм | шт. | 28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Круг твердосплавной игольчатый диаметром 125 мм | шт. | 1 |
| П1/10-230-35 | Клей Cement MC 2000 Tip Top | кг | 30 |
| П1/10-230-35 | Отвердитель UT-R 20 Tip Top | кг | 1,2 |
| П1/10-235-5 | Лента для заделки стыкового зазора, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм | м | 30 |
| Ц19-10-2 | Соединение стыка конвейерной ленты методом холодной вулканизации шириной 1200 мм с четырьмя слоями тканевых прокладок (единица измерения - 10 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 613 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 22,9 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 13,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/92 | Круг шлифовальный фибровый диаметром 125 мм | шт. | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Круг твердосплавной игольчатый диаметром 125 мм | шт. | 1 |
| П1/10-230-35 | Клей Cement MC 2000 Tip Top | кг | 40 |
| П1/10-230-35 | Отвердитель UT-R 20 Tip Top | кг | 1,6 |
| П1/10-235-5 | Лента для заделки стыкового зазора, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм | м | 35 |
| Ц19-10-3 | Соединение стыка конвейерной ленты методом холодной вулканизации шириной 1400 мм с четырьмя слоями тканевых прокладок (единица измерения - 10 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 630,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 22,9 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 16,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/92 | Круг шлифовальный фибровый диаметром 125 мм | шт. | 55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Круг твердосплавной игольчатый диаметром 125 мм | шт. | 1 |
| П1/10-230-35 | Клей Cement MC 2000 Tip Top | кг | 50 |
| П1/10-230-35 | Отвердитель UT-R 20 Tip Top | кг | 2 |
| П1/10-235-5 | Лента для заделки стыкового зазора, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм | м | 40 |

Раздел 2. Оборудование для подземного транспорта

Группа 19-30. Аккумуляторы щелочные (железоникелевые) для питания двигателей рудничных электровозов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-30-1 | Аккумуляторы щелочные массой до 0,016 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/460 | Электролит калиево-литиевый щелочной, жидкий | т | 0,00099 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 3,6 |
| Ц19-30-2 | Аккумуляторы щелочные массой до 0,024 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/460 | Электролит калиево-литиевый щелочной, жидкий | т | 0,00198 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 7,2 |

Группа 19-31. Батареи аккумуляторные для питания двигателей рудничных электровозов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-31-1 | Батарея аккумуляторная, число элементов 26-36 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 8,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/460 | Электролит калиево-литиевый щелочной, жидкий | т | 0,0275 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 96 |
| Ц19-31-2 | Батарея аккумуляторная, число элементов 80-96 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 9,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/460 | Электролит калиево-литиевый щелочной, жидкий | т | 0,0956 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 340 |
| Ц19-31-3 | Батарея аккумуляторная, число элементов 112 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 199,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 9,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/460 | Электролит калиево-литиевый щелочной, жидкий | т | 0,1155 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 422 |
| Ц19-31-4 | Батарея аккумуляторная, число элементов 126-133 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 10,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/460 | Электролит калиево-литиевый щелочной, жидкий | т | 0,1899 |
| 1/10-280-20/60 | Вода дистиллированная | кг | 563 |

Группа 19-32. Зарядные устройства

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-32-1 | Устройство зарядно-выпрямительное, номинальный ток 150 А, напряжение 80 В (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 2 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,4 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 27,3 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0015 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/10 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-15 | шт. | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,042 |
| Ц19-32-2 | Устройство зарядно-выпрямительное, номинальный ток 200 А, напряжение 230 В (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,58 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 2 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,4 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 27,3 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0015 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/10 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-15 | шт. | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,042 |
| Ц19-32-3 | Устройство зарядно-выпрямительное, номинальный ток 160 А, напряжение 320 В (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 2 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,4 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 27,3 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0015 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/10 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-15 | шт. | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,042 |

Группа 19-33. Столы зарядные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-33-1 | Стол зарядный, размеры: длина 2000 мм, ширина 960 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,008 |
| Ц19-33-2 | Стол зарядный, размеры: длина 2000-3000 мм, ширина 960-1250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,008 |
| Ц19-33-3 | Стол зарядный, размеры: длина 3000-4000 мм, ширина 960-1250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,012 |

Группа 19-34. Кран электровозного депо

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-34-1 | Кран электровозного депо КЭД-7, грузоподъемность 7 т, длина пролета 3,08 м (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 7,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 7,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,001 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 181,8 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0035 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/10 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-15 | шт. | 13 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 33 |

Группа 19-35. Выключатели участковые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-35-1 | Выключатель участковый однополюсный на крепи металлической (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,003 |
| Ц19-35-2 | Выключатель участковый однополюсный на крепи деревянной из породы или бетона (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,003 |

Группа 19-36. Изоляторы участковые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-36-1 | Изолятор участковый на крепи металлической (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| Ц19-36-2 | Изолятор участковый на крепи деревянной из породы или бетона (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |

Группа 19-37. Анкерное крепление контактных проводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-37-1 | Крепление анкерное контактного провода для однопутевых сетей, крепление выработок деревянное или бетонное (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,025 |
| Ц19-37-2 | Крепление анкерное контактного провода для однопутевых сетей, крепление выработок металлическое (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00015 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,013 |
| Ц19-37-3 | Крепление анкерное контактного провода для двухпутевых сетей, крепление выработок деревянное (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,053 |
| Ц19-37-4 | Крепление анкерное контактного провода для двухпутевых сетей, крепление выработок бетонное (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0003 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,027 |
| Ц19-37-5 | Крепление анкерное контактного провода для двухпутевых сетей, крепление выработок металлическое (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0003 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,027 |

Группа 19-38. Сети контактные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-38-1 | Сеть контактная однопутевая на бетонном креплении на прямых участках (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,53 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,01 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 40 |
| Ц19-38-2 | Сеть контактная однопутевая на бетонном креплении на кривых участках (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,53 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,014 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,019 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 40 |
| Ц19-38-3 | Сеть контактная однопутевая на деревянном или металлическом креплении на прямых участках (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,53 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,01 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 40 |
| Ц19-38-4 | Сеть контактная однопутевая на деревянном или металлическом креплении на кривых участках (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,53 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,014 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,019 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 40 |
| Ц19-38-5 | Сеть контактная двухпутевая на бетонном креплении на прямых участках (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,53 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,028 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,06 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 80 |
| Ц19-38-6 | Сеть контактная двухпутевая на бетонном креплении на кривых участках (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 200,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,53 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,012 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,094 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,066 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 80 |
| Ц19-38-7 | Сеть контактная двухпутевая на деревянном или металлическом креплении на прямых участках (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,53 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,06 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 80 |
| Ц19-38-8 | Сеть контактная двухпутевая на деревянном или металлическом креплении на кривых участках (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,53 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,012 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,094 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,066 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 80 |
| Ц19-38-9 | Сеть контактная над путевой стрелкой при одностороннем съезде при дуговом токоприемнике на бетонном креплении (единица измерения - стрелка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0039 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0105 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,015 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,001 |
| Ц19-38-10 | Сеть контактная над путевой стрелкой при одностороннем съезде при дуговом токоприемнике на деревянном креплении (единица измерения - стрелка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0039 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0105 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,015 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,001 |
| Ц19-38-11 | Сеть контактная над путевой стрелкой при одностороннем съезде при дуговом токоприемнике на металлическом креплении (единица измерения - стрелка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0039 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0105 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,015 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,001 |

Группа 19-39. Соединение рельсовое

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-39-1 | Соединение рельсовое (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |

Группа 19-40. Соединение межрельсовое

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-40-1 | Соединение межрельсовое однопутной линии (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |

Группа 19-41. Агрегаты для обмена вагонеток в клетях на поверхности

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-41-1 | Агрегаты для обмена вагонеток в клетях с качающимися площадками, колея 600-900 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 286 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 22,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 37,44 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 25,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,029212 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 29 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,036 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0117 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,041 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,175 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |

Группа 19-42. Агрегаты для обмена вагонеток в клетях в шахте

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-42-1 | Агрегаты для обмена вагонеток в клетях с качающимися площадками, колея 600-900 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 430,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 22,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 46,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 35,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,03161 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 35 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,042 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |

Раздел 3. Оборудование шахтных вентиляционных установок

Группа 19-60. Вентиляторы шахтные местного проветривания

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-60-1 | Вентилятор осевой с пневматическим или электрическим приводом массой до 0,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 6 |
| Ц19-60-2 | Вентилятор осевой с пневматическим или электрическим приводом массой до 0,25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,89 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 6 |
| Ц19-60-3 | Вентилятор осевой с пневматическим или электрическим приводом массой до 0,35 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,57 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,22 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 7 |
| Ц19-60-4 | Вентилятор осевой с пневматическим или электрическим приводом массой до 0,65 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,75 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,09 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 9 |
| Ц19-60-5 | Вентилятор центробежный с электрическим приводом массой до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,52 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 9,78 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 15 |
| Ц19-60-6 | Вентилятор центробежный с электрическим приводом массой до 4,65 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 4,09 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 9,78 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 12 |

Группа 19-61. Вентиляторы шахтные главного проветривания центробежные без электродвигателей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-61-1 | Вентилятор центробежный одностороннего всасывания без электродвигателя массой до 2,46 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 36,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 40,32 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,37 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 14,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,03161 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 28,7 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,02715 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0451 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,361 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,285 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 0,24 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,038 |
| Ц19-61-2 | Вентилятор центробежный одностороннего всасывания без электродвигателя массой до 4,5 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 246 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 42,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 48,23 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,37 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 16,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,03161 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 28,7 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,03624 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0451 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,391 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,285 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 0,26 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,038 |
| Ц19-61-3 | Вентилятор центробежный одностороннего всасывания без электродвигателя массой до 9,5 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 354 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 56,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 58,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,77 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 23,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,04142 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 38 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,03941 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0555 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,441 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,285 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 0,3 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 10 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,038 |
| Ц19-61-4 | Вентилятор центробежный одностороннего всасывания без электродвигателя массой до 16,7 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 475 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 103,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 79,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 64,05 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,91 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 23,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,06213 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 57 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,04711 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,084 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,531 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,333 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 0,37 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,076 |
| Ц19-61-5 | Вентилятор центробежный двухстороннего всасывания без электродвигателя массой до 29 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1350 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 167,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 145,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 123,51 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 44,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 22,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,101272 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 93,25 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,06973 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,177 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 35 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,991 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,092 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,423 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 0,71 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,152 |
| Ц19-61-6 | Вентилятор центробежный двухстороннего всасывания без электродвигателя массой до 81 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1951 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 280,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,83 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 221,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 294,62 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 163,07 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 55,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,25724 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 239 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,1185 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,253 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 56 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 1,92 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,341 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,23 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,693 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 0,98 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 24 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,38 |
| Ц19-61-7 | Вентиляторы осевые одно- и двухступенчатые без электродвигателя массой до 4,56 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 703 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 43,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 57,92 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,37 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 16,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,030956 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 28,7 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,05062 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0451 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,041 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,288 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,038 |
| Ц19-61-8 | Вентиляторы осевые одно- и двухступенчатые без электродвигателя массой до 11,1 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 789 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 55,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 62,14 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,37 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 20,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,031174 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 28,7 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0562 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0451 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,041 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,288 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 10 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,038 |
| Ц19-61-9 | Вентиляторы осевые одно- и двухступенчатые без электродвигателя массой до 13 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 913 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 68,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 70,33 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,09 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 21,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,041311 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 38 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0607 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,059 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,041 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,046 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,333 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 14 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,076 |
| Ц19-61-10 | Вентиляторы осевые одно- и двухступенчатые без электродвигателя массой до 29 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1272 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 163,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,14 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 133,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 88,41 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,74 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 28,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,041747 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 39,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0782 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,062 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,041 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,092 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,423 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,152 |
| Ц19-61-11 | Вентиляторы осевые одно- и двухступенчатые без электродвигателя массой до 41 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1431 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 187,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,83 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 155,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 98,94 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 29,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,062675 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 59,25 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0833 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,09 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,041 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,138 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,515 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 20 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,23 |
| Ц19-61-12 | Вентиляторы осевые одно- и двухступенчатые без электродвигателя массой до 74 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1854 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 283,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,57 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 221,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 111,08 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 59,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,075755 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 72,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,08564 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,111 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,23 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,693 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 24 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,38 |

Группа 19-62. Оборудование вспомогательное к шахтным вентиляторам главного проветривания

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-62-1 | Оборудование вспомогательное для реверсирования струи воздуха шахтных вентиляторов главного проветривания (направляющие и отводящие блоки, запасовка и крепление каната, установка лебедок, монтаж и уплотнение ляд) при количестве лебедок 1 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 31,69 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 19,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,52 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,97 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 21,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,009156 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,6 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0116 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0115 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 38,5 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,081 |
| Ц19-62-2 | Оборудование вспомогательное для реверсирования струи воздуха шахтных вентиляторов главного проветривания (направляющие и отводящие блоки, запасовка и крепление каната, установка лебедок, монтаж и уплотнение ляд) при количестве лебедок 2 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 418,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 45 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,016568 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 19,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,012 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,017 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 83,5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,075 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,202 |
| Ц19-62-3 | Оборудование вспомогательное для реверсирования струи воздуха шахтных вентиляторов главного проветривания (направляющие и отводящие блоки, запасовка и крепление каната, установка лебедок, монтаж и уплотнение ляд) при количестве лебедок 3 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 611,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 60,45 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 68,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 50,12 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 15,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 24,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,030084 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 32 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01508 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,032 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 140 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,15 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,242 |
| Ц19-62-4 | Оборудование вспомогательное для реверсирования струи воздуха шахтных вентиляторов главного проветривания (направляющие и отводящие блоки, запасовка и крепление каната, установка лебедок, монтаж и уплотнение ляд) при количестве лебедок 4 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 893,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 124,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 95,25 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 124,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 79,4 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 26,67 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 29,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,052974 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 53 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,02204 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0495 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 262,5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,2 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,282 |
| Ц19-62-5 | Оборудование вспомогательное для реверсирования струи воздуха шахтных вентиляторов главного проветривания (направляющие и отводящие блоки, запасовка и крепление каната, установка лебедок, монтаж и уплотнение ляд) при количестве лебедок 5 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1121,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 130,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 100,37 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 138,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 83,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 28,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 30,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,056244 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 56 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0232 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,052 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 280 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,294 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,332 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,486 |
| Ц19-62-6 | Оборудование вспомогательное для реверсирования струи воздуха шахтных вентиляторов главного проветривания (направляющие и отводящие блоки, запасовка и крепление каната, установка лебедок, монтаж и уплотнение ляд) при количестве лебедок 6 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1332,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 199,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 166,68 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 254,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 139,65 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 51,87 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 33,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,11009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 96,6 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,02494 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0895 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 542,5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,308 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,382 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,486 |
| Ц19-62-7 | Оборудование вспомогательное для реверсирования струи воздуха шахтных вентиляторов главного проветривания (направляющие и отводящие блоки, запасовка и крепление каната, установка лебедок, монтаж и уплотнение ляд) при количестве лебедок 12 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2263 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 359,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 311,9 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 506,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 258,61 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 100,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 47,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,206664 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 194 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0348 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,117 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1085 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,928 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,682 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,486 |

Группа 19-63. Оборудование для кондиционирования воздуха в глубоких шахтах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-63-1 | Кондиционер передвижной шахтный для охлаждения и осушения воздуха горных выработок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 5,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 3 |

Группа 19-64. Воздухоохладители агрегатированные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-64-1 | Воздухоохладитель агрегатированный с пневматическим вентилятором (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,41 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 7,27 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 3 |
| Ц19-64-2 | Воздухоохладитель агрегатированный с электрическим вентилятором (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 5,1 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 9,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 3 |

Группа 19-65. Высоконапорный жидкостный теплообменник

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-65-1 | Теплообменник жидкостный высоконапорный (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,8 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,89 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,89 |

Группа 19-66. Холодильные машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-66-1 | Машина холодильная турбокомпрессорная, фреоновая, монтаж на поверхности (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2317 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 20,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 30 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,2 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,55 |

Раздел 4. Оборудование по технике безопасности

Группа 19-80. Двери шахтные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-80-1 | Дверь шахтная с электрическим приводом, монтаж на поверхности (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,01 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,57 |
| Ц19-80-2 | Дверь шахтная с электрическим приводом, монтаж в шахте (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,57 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,57 |
| Ц19-80-3 | Дверь шахтная с электрогидравлическим приводом, монтаж на поверхности (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,01 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,57 |
| Ц19-80-4 | Дверь шахтная с электрогидравлическим приводом, монтаж в шахте (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,57 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,57 |

Раздел 5. Горнопроходческое оборудование

Группа 19-95. Пневматические грузчики

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-95-1 | Грузчик пневматический с ручным вождением грейфера (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,03 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,03 |

Группа 19-96. Породопогрузочные машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-96-1 | Машина породопогрузочная стволовая с механизированным вождением грейфера типа КС-2У-40 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 514,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,81 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,54 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 216,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,6 |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2 |
| Ц19-96-2 | Машина породопогрузочная стволовая с механизированным вождением грейфера типа 2КС-2У-40 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 525,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,39 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,15 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 216,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,6 |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2 |

Группа 19-101. Люльки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-101-1 | Люльки для навески проводников при армировке вертикальных стволов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,2 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/9 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм | 10 м | 0,2 |

Группа 19-102. Коллекторы из бесшовных труб

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-102-1 | Коллектор из бесшовных труб, монтаж на поверхности, диаметр и толщина труб 89 х 4,5 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,15 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,93 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,008 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00056 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,56 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,004 |
| Ц19-102-2 | Коллектор из бесшовных труб, монтаж на поверхности, диаметр и толщина труб 133 х 4,5 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,79 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,24 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 1,12 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,01 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000185 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,05 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00084 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,84 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,006 |
| Ц19-102-3 | Коллектор из бесшовных труб, монтаж на поверхности, диаметр и толщина труб 159 х 4,5 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,22 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,29 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 1,29 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,01 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000229 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,25 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,008 |
| Ц19-102-4 | Коллектор из бесшовных труб, монтаж на поверхности, диаметр и толщина труб 219 х 7 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 4,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,11 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,62 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 1,84 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,012 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000491 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,7 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00215 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,38 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,01 |
| Ц19-102-5 | Коллектор из бесшовных труб, монтаж на поверхности, диаметр и толщина труб 273 х 7 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 5,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,99 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,78 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 2,67 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,016 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00061 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,35 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00268 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,73 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,015 |
| Ц19-102-6 | Коллектор из бесшовных труб, монтаж на поверхности, диаметр и толщина труб 325 х 9 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 7,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,58 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,19 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 3,79 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,019 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000937 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,13 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0041 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,85 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,018 |
| Ц19-102-7 | Коллектор из бесшовных труб, монтаж в стволе, диаметр и толщина труб 89 х 4,5 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,17 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,93 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,1 |
| 1/10-110-50-15/685 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000131 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00056 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,006 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 5 |
| Ц19-102-8 | Коллектор из бесшовных труб, монтаж в стволе, диаметр и толщина труб 133 х 4,5 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,79 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,25 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 1,12 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,1 |
| 1/10-110-50-15/685 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000196 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,05 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00084 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 6 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,009 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 7 |
| Ц19-102-9 | Коллектор из бесшовных труб, монтаж в стволе, диаметр и толщина труб 159 х 4,5 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,22 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,29 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 1,29 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,1 |
| 1/10-110-50-15/685 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000229 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,25 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 8 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,011 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 9 |
| Ц19-102-10 | Коллектор из бесшовных труб, демонтаж на поверхности, диаметр и толщина труб 89 х 4,5 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
| Ц19-102-11 | Коллектор из бесшовных труб, демонтаж на поверхности, диаметр и толщина труб 133 х 4,5 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
| Ц19-102-12 | Коллектор из бесшовных труб, демонтаж на поверхности, диаметр и толщина труб 159 х 4,5 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц19-102-13 | Коллектор из бесшовных труб, демонтаж на поверхности, диаметр и толщина труб 219 х 7 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,3 |
| Ц19-102-14 | Коллектор из бесшовных труб, демонтаж на поверхности, диаметр и толщина труб 273 х 7 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,26 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,37 |
| Ц19-102-15 | Коллектор из бесшовных труб, демонтаж на поверхности, диаметр и толщина труб 325 х 9 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,72 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,53 |
| Ц19-102-16 | Коллектор из бесшовных труб, демонтаж в стволе, диаметр и толщина труб 89 х 4,5 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,09 |
| Ц19-102-17 | Коллектор из бесшовных труб, демонтаж в стволе, диаметр и толщина труб 133 х 4,5 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
| Ц19-102-18 | Коллектор из бесшовных труб, демонтаж в стволе, диаметр и толщина труб 159 х 4,5 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |

Группа 19-103. Соединение трубопроводов гибкими шлангами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-103-1 | Соединение трубопроводов гибкими шлангами диаметром 50 мм, монтаж на поверхности (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,008 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,096 |
| Ц19-103-2 | Соединение трубопроводов гибкими шлангами диаметром 50 мм, монтаж в стволе (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,008 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,096 |
| Ц19-103-3 | Соединение трубопроводов гибкими шлангами диаметром 50 мм, демонтаж на поверхности (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,008 |
| Ц19-103-4 | Соединение трубопроводов гибкими шлангами диаметром 50 мм, демонтаж в стволе (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,008 |

Группа 19-104. Приспособление для тампонажных работ

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-104-1 | Монтаж в стволе (единица измерения - приспособление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2,74 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц19-104-2 | Демонтаж в стволе (единица измерения - приспособление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |

Отдел 2. Оборудование для открытых горных разработок

Раздел 1. Экскаваторы

Группа 19-140. Экскаваторы одноковшовые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-140-1 | Экскаватор гусеничный ЭКГ-4 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,1 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,21 |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 0,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/705 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 0,00003 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0037 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,23 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 0,00009 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 0,36 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,0027 |
| Ц19-140-2 | Экскаватор гусеничный ЭКГ-8 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,12 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 4,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,22 |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 0,98 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/705 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 0,00003 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0027 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,25 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 0,0001 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 0,39 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,002 |
| Ц19-140-3 | Экскаватор карьерный электрический полноповоротный гусеничный с нормальным рабочим оборудованием, вместимость ковша 12,5 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,08 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 0,18 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 4,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,12 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,16 |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 1,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/5 | Коксовая мелочь | т | 0,0005 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0015 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,13 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00196 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 0,00027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,0015 |
| Ц19-140-4 | Экскаватор гусеничный, вместимость ковша 20 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,27 |
| М021315 | Краны на железнодорожном ходу 125 т | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,06 |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 1,2 |
| М320800 | Платформы широкой колеи 200 т | маш.ч | 0,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/705 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 0,00001 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0021 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00016 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,07 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0126 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,287 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 0,287 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0001 |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,001 |
| Ц19-140-5 | Экскаватор-драглайн, вместимость ковша 10 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,16 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 0,02 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,85 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 0,94 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0035 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,0064 |
| 1/10-110-50-20/705 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 0,00004 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0985 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00647 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,7 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00007 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0161 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 0,00038 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,469 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 0,427 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0001 |
| Ц19-140-6 | Экскаватор-драглайн, вместимость ковша 20 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,037 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 0,17 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 5,72 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 3,79 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6,74 |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 0,002 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0008 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0052 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-50-20/705 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 0,00005 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0318 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00557 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,9 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,00001 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00282 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0094 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 0,00046 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,35 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,688 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/8 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 23 мм | 10 м | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 1,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0001 |
| Ц19-140-7 | Экскаватор-драглайн, вместимость ковша 40 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,934 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,19 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 0,008 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 8,23 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 5,29 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,48 |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 0,002 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0004 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0027 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,0008 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,402 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00678 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,2 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-140/180 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 0,00032 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 0,24 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 0,178 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0002 |

Группа 19-141. Экскаваторы роторные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-141-1 | Экскаватор с погрузочным устройством производительностью 5000 м3/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,624 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,25 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,76 |
| М021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 1,79 |
| М021315 | Краны на железнодорожном ходу 125 т | маш.ч | 0,001 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,32 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00206 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,43 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,015 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 0,11 |
| Ц19-141-2 | Передвижчик кабельный самоходный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 2,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,005 |
| Ц19-141-3 | Экскаватор производительностью 2500 м3/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,21 |
| М020822 | Краны мостовые электрические общего назначения 320 т | маш.ч | 0,28 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 3,35 |
| М021315 | Краны на железнодорожном ходу 125 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,37 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,52 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000861 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,37 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,022 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,26 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 0,11 |
| Ц19-141-4 | Машина роторная погрузочная производительностью 2800 т/ч (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,646 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 1,63 |
| М021315 | Краны на железнодорожном ходу 125 т | маш.ч | 0,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,51 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 0,12 |
| Ц19-141-5 | Экскаватор роторный ЭР-1250 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 7,15 |
| М021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 0,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,62 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,05 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 5,99 |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 0,95 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000076 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,005 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,8 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 0,13 |

Раздел 2. Отвалообразователи, перегружатели и транспортеры

Группа 19-157. Перегружатели

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-157-1 | Перегружатель ПКЗ-5250-65 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 1,2 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 11,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,94 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 5,44 |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0145 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0045 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00167 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 0,469 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,0032 |

Раздел 3. Оборудование для бурения скважин

Группа 19-165. Станки буровые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-165-1 | Станок буровой для вращательного бурения шарошечными долотами (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 269 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,06 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 22,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 40 |
| Ц19-165-2 | Установка буровая УБЗШ-2-30 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4465 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 224,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 206,89 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 17,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,6984 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 2 |

Раздел 4. Автосамосвалы

Группа 19-180. Автосамосвалы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-180-1 | Автомобиль-самосвал БелАЗ-548 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,2 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,93 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 4,8 |

Отдел 3. Торфяное оборудование

Группа 19-195. Барабаны фрезерные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-195-1 | Барабан фрезерный прицепной, ширина захвата 9,5 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,24 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 6,24 |

Группа 19-196. Ворошилки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-196-1 | Ворошилка, ширина захвата 19 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,53 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,12 |
| Ц19-196-2 | Ворошилка, ширина захвата 9,6 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,52 |

Группа 19-197. Валкователи

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-197-1 | Валкователь, ширина захвата до 19 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 11,27 |
| Ц19-197-2 | Фрезер-валкователь, ширина захвата до 5 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,24 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 11,69 |
| Ц19-197-3 | Машина по сушке и валкованию кускового торфа прицепная, ширина захвата 1,9 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 10,74 |

Группа 19-198. Машины уборочные бункерные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-198-1 | Машины для уборки торфа кускового, вместимость кузова 20 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 156 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 7,39 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 9,95 |
| Ц19-198-2 | Машины для уборки торфа фрезерного, вместимость кузова 17 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,04 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 10,02 |
| Ц19-198-3 | Машины для уборки торфа фрезерного на подстилку, вместимость кузова 14 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 7,54 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 10,61 |

Группа 19-200. Штабелирующие машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-200-1 | Машина штабелирующая, высота штабеля до 8 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 22,61 |

Группа 19-201. Краны погрузочные, экскаваторы торфяные, машины для сводки леса, погрузчики торфа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-201-1 | Экскаватор торфяной гидравлический, вместимость ковша 1 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 199 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 32,56 |
| Ц19-201-2 | Экскаватор торфяной гидравлический универсальный, вместимость ковша 0,65 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 32,32 |
| Ц19-201-3 | Машина для сводки леса самоходная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 28,45 |
| Ц19-201-4 | Кран гусеничный торфяной грузоподъемностью 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 27,54 |
| Ц19-201-5 | Погрузчик торфа (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 15,95 |
| Ц19-201-6 | Машина шнекороторная уборочная для вспомогательных работ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 5,05 |

Группа 19-202. Машины по подготовке и ремонту полей и осушительной сети прицепные к трактору мощностью 55 кВт (75 л. с)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-202-1 | Машина для ремонта картовых каналов, рабочий орган - шнек с ротором (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 7,43 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,37 |
| Ц19-202-2 | Профилировщик шнековый, рабочий орган - шнек-фреза (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 7,3 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 4,43 |
| Ц19-202-3 | Машина для сбора мелких пней, рабочий орган - накалывающие барабаны (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 7,11 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,9 |
| Ц19-202-4 | Машина для сбора мелких пней в валки из расстила (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,89 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,37 |

Группа 19-203. Машины по подготовке и ремонту полей и осушительной сети, прицепные к трактору, мощностью 80-107 кВт (108-140 л. с)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-203-1 | Машина для рытья и ремонта картовых каналов, рабочий орган - коническая фреза (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 7,11 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 4,33 |
| Ц19-203-2 | Корчеватель пней роторный прицепной (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 7,23 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 5,95 |
| Ц19-203-3 | Машина для глубокого фрезерования, рабочий орган - фреза (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 7,23 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,03 |

Группа 19-204. Самоходные машины по уборке пней

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-204-1 | Машина самоходная для подбора и погрузки пней (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,78 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 9,99 |

Группа 19-205. Стационарные торфоперегружатели

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-205-1 | Торфоперегружатель, ширина полотна 1500 мм, мощность электродвигателя 55 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 516,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 8,04 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 21,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/50 | Масло компрессорное К-12 | т | 0,04 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,06 |

Группа 19-206. Прессы торфобрикетные. Прессы для кипования торфа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц19-206-1 | Пресс торфобрикетный, мощность электродвигателя 160 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 503,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 20,83 |
| М021206 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 125 т | маш.ч | 22,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 25,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/50 | Масло компрессорное К-12 | т | 0,015 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,03 |
| Ц19-206-2 | Пресс упаковочный вертикальный для кипования торфа (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 6,52 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 11,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/50 | Масло компрессорное К-12 | т | 0,008 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,02 |