Отдел 1. Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железныx дорогаx

Раздел 1. Диспетчерская, электрическая централизация и автоблокировка

Группа 20-1. Постовое оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц20-1-1 | Пульт унифицированный (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26000 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 3,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 3,22 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,03 |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 80 |
| Ц20-1-2 | Секция пульта централизации (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52500 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 617,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 617,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 3,5 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 8 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,92 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,58 |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 390 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 42 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 73500 |
| Ц20-1-3 | Табло электрической или диспетчерской централизации, устанавливаемое отдельно (единица измерения - 1000 огней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 930 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 61,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,8 |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 31 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,28 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00057 |
| Ц20-1-4 | Секция пульта-манипулятора электрической централизации (единица измерения - 1000 секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73800 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 617,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 617,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 14 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 4,14 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,61 |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 320 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 64 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,131 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 84000 |
| Ц20-1-5 | Пульт-манипулятор диспетчерской централизации (без поездографа) (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40272 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 617,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 617,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 14 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 4,14 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,61 |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 320 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 28 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,054 |
| Ц20-1-6 | Поездограф диспетчерской централизации (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1611 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 61,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00328 |
| Ц20-1-7 | Статив с кодовым реле, включая соединение (единица измерения - 100 стативов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4956 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 61,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,053 |
| 1/10-260-150-1/10 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 35 х 35 х 3 мм | т | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,3 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1470 |
| Ц20-1-8 | Статив релейный со штепсельными реле или блоками, смонтированный заводом-изготовителем (единица измерения - 100 стативов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6610 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 61,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,9 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,053 |
| 1/10-260-150-1/10 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 35 х 35 х 3 мм | т | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 14,25 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0067 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 18730 |
| Ц20-1-9 | Статив кроссовый электрической централизации с числом стрелок до 100 (единица измерения - 100 стативов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8837 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 61,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,053 |
| 1/10-240-55-10/40 | Шурупы с полукруглой головкой 4 х 40 мм | т | 0,0233 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1575 |
| 1/10-260-150-1/10 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 35 х 35 х 3 мм | т | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 126 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0258 |
| Ц20-1-10 | Статив кроссовый электрической централизации с числом стрелок свыше 100 (единица измерения - 100 стативов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14542 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 61,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,053 |
| 1/10-240-55-10/40 | Шурупы с полукруглой головкой 4 х 40 мм | т | 0,0388 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,2625 |
| 1/10-260-150-1/10 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 35 х 35 х 3 мм | т | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 21 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0431 |
| Ц20-1-11 | Стойка диспетчерского контроля центральная (единица измерения - 100 стоек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2840 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 61,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0057 |
| Ц20-1-12 | Стойка диспетчерского контроля трансляционная (единица измерения - 100 стоек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1670 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 61,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0029 |
| Ц20-1-13 | Установка и подключение приборов (ячейка кодовая до 5 реле, выпрямитель, трансформатор или блок конденсаторов, с количеством выводов от 4 до 25) на релейном стативе без заводского монтажа (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 336 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 3,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,4 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1750 |
| Ц20-1-14 | Установка и подключение приборов (ячейка кодовая до 5 реле, выпрямитель, трансформатор или блок конденсаторов, с количеством выводов от 4 до 25) на релейном стативе с заводским монтажом (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 500 |
| Ц20-1-15 | Прибор штепсельный без монтажа проводов (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| Ц20-1-16 | Блок электрической или диспетчерской централизации, устанавливаемый дополнительно (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1152 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,46 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,29 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00095 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 110 |
| Ц20-1-17 | Ячейка кодовая, количество контактных зажимов от 26 до 50 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 336 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1310 |
| Ц20-1-18 | Ячейка кодовая, количество контактных зажимов свыше 50 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 694 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2370 |
| Ц20-1-19 | Установка электропитающая щитовая до четырех панелей с трансформаторами и преобразователем частоты (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 187,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 187,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 5,6 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1,4 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 15 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,049 |
| 1/10-240-55-10/40 | Шурупы с полукруглой головкой 4 х 40 мм | т | 0,0098 |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 128 |
| 1/10-260-150-1/10 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 35 х 35 х 3 мм | т | 0,89 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0059 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1620 |
| Ц20-1-20 | Панель электропитающая щитовая, устанавливаемая дополнительно (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1193 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 39,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 1,4 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 3 |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 210 |
| Ц20-1-21 | Щит кодовой линии диспетчерской централизации (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 600 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2000 |
| Ц20-1-22 | Ячейка световая или кнопка, или знак, устанавливаемые дополнительно в пульт-табло желобкового типа (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16109 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 7,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 400,92 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 410,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,3 |
| Ц20-1-23 | Лампа или фигура точечного типа, устанавливаемые дополнительно в пульт-табло (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 520 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 89 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 16,5 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 175 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1100 |
| Ц20-1-24 | Упразднение проводов в смонтированных заводских стативах (изменение схемы) (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223 |
| Ц20-1-25 | Провода новые в смонтированных заводских стативах, прокладка и подключение (изменение схемы) (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 765 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2100 |
| Ц20-1-26 | Провода в смонтированных заводских стативах, переключение (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 435 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2100 |

Группа 20-2. Напольное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц20-2-1 | Привод электрический на простой стрелке (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5787 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,12 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 10,06 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 29,36 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 10,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,73 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 65 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,012 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,612 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,78 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 5000 |
| Ц20-2-2 | Привод электрический на перекрестной стрелке (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11345 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,8 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 13,01 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 35,13 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 13,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 1,03 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 65 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,031 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,612 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,78 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 5000 |
| Ц20-2-3 | Привод электрический на простой стрелке с дополнительной установкой рычажно-приводных устройств (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15127 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,58 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 21,59 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 52,43 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 21,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 1,4 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 130 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,024 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 1,224 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 3,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 10000 |
| Ц20-2-4 | Мотор стрелочного электропривода на стрелке (замена) (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1420 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 20 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 300 |
| Ц20-2-5 | Указатель стрелочный, переоборудование и его включение в электроосвещение (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1295 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 0,3 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 10 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 17 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 818,2 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,047 |
| 1/10-240-55-10/40 | Шурупы с полукруглой головкой 4 х 40 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 710 |
| Ц20-2-6 | Дроссель-трансформатор путевой одиночный (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2032 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,46 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 11,53 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 33,52 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 11,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 120 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 16 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0542 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0134 |
| Ц20-2-7 | Дроссель-трансформатор путевой спаренный или сдвоенный (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3850 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,92 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 23,06 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 67,04 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 23,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 1,2 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 240 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 32 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0271 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0268 |
| Ц20-2-8 | Колонка маневровая (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3660 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,46 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 11,53 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 33,52 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 11,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 42 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,24 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,24 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 272,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 30 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 12000 |
| Ц20-2-9 | Шкаф батарейный, количество аккумуляторов до 24 (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33600 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3318,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 803,14 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 414,31 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 429,06 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 1512,42 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 414,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/45 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая | кг | 36 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,04 |
| 1/10-240-55-10/40 | Шурупы с полукруглой головкой 4 х 40 мм | т | 0,354 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 40 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 94720 |
| Ц20-2-10 | Ящик батарейный до 10 элементов или аккумуляторов (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18590 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1976,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 104,58 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 172,96 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 429,06 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 1202,7 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 333,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,92 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,92 |
| 1/10-240-55-10/40 | Шурупы с полукруглой головкой 4 х 40 мм | т | 0,267 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/110 | Лак химически стойкий ХС-76 | т | 0,26 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 70360 |
| Ц20-2-11 | Светофор на железобетонной мачте без трансформаторного ящика с одной головкой (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26014 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3066,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 172,96 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 285,59 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 875,54 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 1619,69 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 285,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 3 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 7 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 680 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,16 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,07 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 1,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 17500 |
| Ц20-2-12 | Светофор на железобетонной мачте без трансформаторного ящика с двумя головками (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34380 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3621,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 245,37 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 406,26 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 875,54 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 1933,43 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 406,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 5 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 14 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 940 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,22 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 1,61 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 17500 |
| Ц20-2-13 | Светофор на железобетонной мачте с трансформаторным ящиком с одной головкой (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3146,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 183,69 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 303,02 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 875,54 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 1665,27 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 303,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 3 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 7 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 680 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,64 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,64 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,16 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,07 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 1,18 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 34100 |
| Ц20-2-14 | Светофор на железобетонной мачте с трансформаторным ящиком с двумя головками (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3661,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 253,41 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 414,31 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 875,54 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 1958,91 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 414,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 5 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 14 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 1000 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,83 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,83 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,23 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 1,73 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 42300 |
| Ц20-2-15 | Светофор на металлической мачте без трансформаторного ящика с одной головкой (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37817 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3805,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 313,75 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 518,89 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 707,94 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 2059,47 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 518,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 3 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 7 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 800 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,18 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,07 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 1,28 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 17500 |
| Ц20-2-16 | Светофор на металлической мачте без трансформаторного ящика с двумя головками (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46069 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4206,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 366,04 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 606,04 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 707,94 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 1671,98 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 606,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 5 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 14 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 1270 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,29 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 2,38 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 21600 |
| Ц20-2-17 | Светофор на металлической мачте с трансформаторным ящиком с одной головкой (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46069 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4404,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 392,85 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 648,95 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 707,94 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 2378,58 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 648,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 3 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 7 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 820 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,64 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,64 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,22 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,07 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 2,14 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 34100 |
| Ц20-2-18 | Светофор на металлической мачте с трансформаторным ящиком с двумя головками (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57873 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5002,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 470,62 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 779 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 707,94 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 2735,23 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 779 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 5 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 14 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 1290 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,83 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,83 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,26 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 2,63 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 70 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 46400 |
| Ц20-2-19 | Светофор карликовый с одной головкой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1496 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,12 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 10,06 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 31,91 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 61,27 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 10,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,7 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 34 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,002 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,007 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 0,017 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2450 |
| Ц20-2-20 | Светофор карликовый с двумя головками (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2010 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 163,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 18,37 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 20,25 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 31,91 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 90,64 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 20,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,5 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1,4 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 60 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,003 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,012 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 0,04 |
| Ц20-2-21 | Светофор на опоре контактной сети с одной головкой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1890 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,57 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 7,24 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 21,05 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 7,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1,5 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 66 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,014 |
| 1/10-260-150-1/10 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 35 х 35 х 3 мм | т | 0,022 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,007 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 0,138 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 5,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1750 |
| Ц20-2-22 | Светофор или световой указатель на консоли или мостике с одной головкой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3070 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,37 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 8,04 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 23,46 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 8,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 3,7 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 15 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,003 |
| 1/10-260-150-1/10 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 35 х 35 х 3 мм | т | 0,081 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,007 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 0,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 5,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 3410 |
| Ц20-2-23 | Светофор или световой указатель на консоли или мостике с двумя головками (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4110 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,58 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 9,52 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 27,62 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 9,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,5 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 4,4 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 115 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,036 |
| 1/10-260-150-1/10 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 35 х 35 х 3 мм | т | 0,081 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,012 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 4640 |
| Ц20-2-24 | Головка, указатель скорости тормозного пути или карликовая приставка на светофоре, дополнительно устанавливаемые (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1270 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,61 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,74 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 5,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,7 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 68 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,007 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,007 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 0,066 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2450 |
| Ц20-2-25 | Указатель световой на отдельной мачте железобетонной (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2830 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 152,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,69 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 17,3 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 33,79 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 84,07 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 17,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 2 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,37 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,37 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,002 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 0,013 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 5770 |
| Ц20-2-26 | Указатель световой на отдельной мачте металлической (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3450 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 235,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,37 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 34,59 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 33,12 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 133,68 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 34,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 130 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,37 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,37 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,013 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 0,042 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 8170 |
| Ц20-2-27 | Указатель световой на мачте светофора (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2420 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,88 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 2,01 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 5,9 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 26 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,37 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,37 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 10970 |
| Ц20-2-28 | Звонок, устанавливаемый на светофоре (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 16 |
| Ц20-2-29 | Щиток местного управления стрелками на светофоре (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1290 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,61 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 2,88 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 7,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 10 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,92 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,92 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1660 |
| Ц20-2-30 | Щит переездной сигнализации или централизатор упрощенный (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 710 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,7 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 930 |
| Ц20-2-31 | Жгут на установленном светофоре (замена) (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 469 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2990 |
| Ц20-2-32 | Прибор в напольных релейных шкафах (ячейки кодовые до 5 реле, трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.) с количеством выводов от 4 до 25 (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4698 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 1,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 15000 |
| Ц20-2-33 | Шкаф релейный с заводским монтажом со штепсельными реле, тип ШРШ-4 (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33300 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2418,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 654,31 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 172,96 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 536,32 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 986,83 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 172,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 150 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,92 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,92 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,16 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,6 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 1,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 80800 |
| Ц20-2-34 | Шкаф релейный с заводским монтажом со штепсельными реле, тип ШРШ-6 (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48778 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2935,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 720,01 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 285,59 |
| М130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.ч | 536,32 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 1277,78 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 285,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 150 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,38 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 1,38 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,27 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,6 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 2,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 101000 |
| Ц20-2-35 | Шкаф релейный с заводским монтажом со штепсельными реле, тип ШРУ (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51600 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1027,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 104,58 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 230,62 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 565,82 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 230,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 150 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,27 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 2,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 80800 |
| Ц20-2-36 | Шлагбаум автоматический (включая светофор) (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42402 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1854,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 341,9 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 378,11 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 1096,77 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 378,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/425 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 2 |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 14 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 1030 |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,143 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 2363,7 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,04 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 1,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 6100 |
| Ц20-2-37 | Пульт управления разъединителем (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10657 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,1 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 4,61 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 11,31 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 4,1 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 3,68 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 3,68 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 17000 |
| Ц20-2-38 | Ящик трансформаторный с одним трансформатором или реле (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1180 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,87 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 4,29 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 11,58 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 120 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 17 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,4 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 818,2 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0005 |
| 1/10-240-55-10/40 | Шурупы с полукруглой головкой 4 х 40 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1630 |
| Ц20-2-39 | Ящик трансформаторный с двумя трансформаторами или реле (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1530 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,13 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 5,19 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 13,52 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 5,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 120 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 17 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,16 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 818,2 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0005 |
| 1/10-240-55-10/40 | Шурупы с полукруглой головкой 4 х 40 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0201 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1630 |
| Ц20-2-40 | Ящик трансформаторный с релейной ячейкой, с двумя трансформаторами и сопротивлением (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1700 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,66 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 15,69 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 6,03 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 6,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 1,2 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 240 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 17 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,14 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 818,2 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-55-10/40 | Шурупы с полукруглой головкой 4 х 40 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0201 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1630 |
| Ц20-2-41 | Ящик трансформаторный с четырьмя трансформаторами и сопротивлением (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,66 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 15,73 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 6,03 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 6,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 2,4 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 480 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 17 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,29 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,29 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 818,2 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,002 |
| 1/10-240-55-10/40 | Шурупы с полукруглой головкой 4 х 40 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0201 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1630 |
| Ц20-2-42 | Трансформатор с сопротивлением в трансформаторном ящике, устанавливаемый дополнительно свыше двух (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 527 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,13 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 5,19 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 13,52 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 5,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 120 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,05 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 818,2 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0005 |
| 1/10-240-55-10/40 | Шурупы с полукруглой головкой 4 х 40 мм | т | 0,00012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1630 |
| Ц20-2-43 | Кнопка управления тоннельной сигнализации, устанавливаемая на портале тоннеля (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1600 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,78 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,73 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 4,24 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 32 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0545 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 10 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 100 |
| Ц20-2-44 | Щиток тоннельной сигнализации, устанавливаемый на посту охраны (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1065 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,62 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,38 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 3,38 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 4 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 10 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0473 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 9 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 90 |

Раздел 2. Механизация, автоматизация сортировочных горок и пневматическая почта

Группа 20-11. Механизация и автоматизация сортировочных горок

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц20-11-1 | Воздухосборник специальный объемом 0,05-0,5 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,3 |
| 1/10-260-1-1/8 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 20 мм | т | 0,0145 |
| 1/10-260-150-1/10 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 35 х 35 х 3 мм | т | 0,0022 |
| Ц20-11-2 | Воздухосборник объемом 4 м3 (4000 л), одиночная установка (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М310101 | Насосы для водопонижения и водоотлива 2,8 кВт | маш.ч | 4,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 8 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 1,6 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,6 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00385 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,055 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,045 |
| 1/10-260-150-1/1 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 20 х 20 х 3 мм | т | 0,083 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 3 |
| Ц20-11-3 | Воздухосборник объемом 4 м3 (4000 л), сдвоенная установка (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М310101 | Насосы для водопонижения и водоотлива 2,8 кВт | маш.ч | 4,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 16 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 3,2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 3,2 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00385 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,055 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,045 |
| 1/10-260-150-1/1 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 20 х 20 х 3 мм | т | 0,083 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 6 |
| Ц20-11-4 | Воздухосборник объемом 10 м3 (10000 л), одиночная установка (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М310101 | Насосы для водопонижения и водоотлива 2,8 кВт | маш.ч | 4,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 8 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 1,6 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,6 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00385 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,061 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,053 |
| 1/10-260-150-1/1 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 20 х 20 х 3 мм | т | 0,097 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 3 |
| Ц20-11-5 | Воздухосборник объемом 10 м3 (10000 л), сдвоенная установка (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М310101 | Насосы для водопонижения и водоотлива 2,8 кВт | маш.ч | 4,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 16 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 3,2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 3,2 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00385 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,061 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,053 |
| 1/10-260-150-1/1 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 20 х 20 х 3 мм | т | 0,097 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 6 |
| Ц20-11-6 | Воздухосборник объемом 0,3 м3 (300 л) к замедлителю, тип КВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М310101 | Насосы для водопонижения и водоотлива 2,8 кВт | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,72 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,27 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,27 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0001 |
| Ц20-11-7 | Ячейка с шаговым искателем на стеллаже (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 795,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 5000 |
| Ц20-11-8 | Весомер вагонный (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1810 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 14 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,11 |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 16 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0032 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/10 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-15 | шт. | 200 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 100 |
| Ц20-11-9 | Скоростемер (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 790 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,06 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 22 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0016 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 80 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 100 |
| Ц20-11-10 | Педаль горочной автоматики (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 795,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 100 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 14 |
| 1/10-240-55-10/40 | Шурупы с полукруглой головкой 4 х 40 мм | т | 0,0128 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1000 |
| Ц20-11-11 | Устройство пневматической очистки на стрелочном переводе электрической централизации или ГАЦ (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1743 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 97,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 97,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 259,5 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 7,5 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 1,55 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,2428 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 1020 |
| Ц20-11-12 | Замедлитель вагонный КВ (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5050 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1004,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 502,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 45 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,324 |
| Ц20-11-13 | Замедлитель вагонный КН (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13372,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2230,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1115,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 45 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 0,324 |
| Ц20-11-14 | Клапан электропневматический или регулятор манометрический (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1027,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 50 |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 125 |
| Ц20-11-15 | Воздухоохладитель трехсекционный (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3426 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М310101 | Насосы для водопонижения и водоотлива 2,8 кВт | маш.ч | 88,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 132 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 27 |

Группа 20-12. Пневматическая почта

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц20-12-1 | Станция приемо-отправочная для пересылки грузовых документов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,63 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,33 |
| Ц20-12-2 | Станция приемо-отправочная для пересылки сортировочных листков (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,63 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,33 |
| Ц20-12-3 | Щиток управления пневматической почты для пересылки грузовых документов или сортировочных листков (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1026,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 8 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 3,13 |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,001 |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,0002 |

Раздел 3. Устройства электропитающие и кабельные

Группа 20-21. Устройства электропитающие

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц20-21-1 | Пункт питающий линейный с одним трансформатором типа ОМ, устанавливаемый на опоре (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00208 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,0014 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00145 |
| Ц20-21-2 | Пункт питающий линейный с одним трансформатором типа ОМ, устанавливаемый в металлическом шкафу (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,00027 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00126 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 0,00275 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00004 |
| Ц20-21-3 | Пункт питающий линейный с двумя трансформаторами типа ОМ, устанавливаемый на опоре (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00376 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0016 |
| Ц20-21-4 | Пункт питающий линейный с двумя трансформаторами типа ОМ, устанавливаемый в металлическом шкафу (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,00027 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0068 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/130 | Эмаль на основе сополимеров винилхлорида ХС-710, серая | т | 0,00275 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00006 |
| Ц20-21-5 | Трансформатор типа ОМ, дополнительно устанавливаемый на опоре железобетонной (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,036 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,01296 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00047 |
| Ц20-21-6 | Трансформатор типа ОМ, дополнительно устанавливаемый на опоре деревянной (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,036 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00728 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00047 |
| Ц20-21-7 | Подстанция трансформаторная КТП-П-А-1,25 на железобетонной опоре (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 27 |
| Ц20-21-8 | Подстанция трансформаторная открытая мачтовая типа ТМ до 100 кВ на деревянной опоре (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,334 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,275 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,298 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00075 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 55 |
| Ц20-21-9 | Разъединитель трехполюсный на опоре с ручным приводом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00022 |
| Ц20-21-10 | Разъединитель трехполюсный на опоре с моторным приводом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00022 |
| Ц20-21-11 | Конденсатор статический на опоре (3 фазы) (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 27,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0228 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0147 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,001 |
| Ц20-21-12 | Контур заградительный на опоре (единица измерения - контур) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00002 |

Группа 20-22. Муфты и разделки сухие на кабелях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц20-22-1 | Муфта концевая для кабелей с количеством жил до 12 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 355 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 120 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 2 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0005 |
| Ц20-22-2 | Муфта концевая для кабелей с количеством жил до 27 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 709 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 120 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 2 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0005 |
| Ц20-22-3 | Муфта концевая для кабелей с количеством жил до 48 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1063 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 120 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 2 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0005 |
| Ц20-22-4 | Муфта концевая для кабелей с количеством жил до 61 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1292 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 120 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 2 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0005 |
| Ц20-22-5 | Муфта универсальная концевая (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 929 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 180 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 8,2 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 490,9 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0134 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,41 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,0007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1404 |
| Ц20-22-6 | Муфта универсальная промежуточная (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1519 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 180 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 8,2 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 490,9 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0134 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,42 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,0007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 3210 |
| Ц20-22-7 | Муфта концевая на опоре с установкой предохранителей и разрядников (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2448 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 1,5 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 800 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 8,2 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,228 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,09 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,21 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,147 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,06 |
| Ц20-22-8 | Муфта разветвительная, количество направлений до 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2573 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 175 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 8,2 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 436,4 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0032 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0014 |
| Ц20-22-9 | Муфта разветвительная, количество направлений до 7 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3400 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 175 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 8,2 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 436,4 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0032 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0056 |
| Ц20-22-10 | Муфта разветвительная, количество направлений до 8 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4907 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 175 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 8,2 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 436,4 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0032 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0056 |
| Ц20-22-11 | Муфта соединительная полиэтиленовая для кабеля с количеством жил до 12 (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92933 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 190911 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 120 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,06 |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,01 |
| Ц20-22-12 | Муфта соединительная полиэтиленовая для кабеля с количеством жил до 27 (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128066 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 190911 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2070 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,15 |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,02 |
| Ц20-22-13 | Муфта соединительная полиэтиленовая для кабеля с количеством жил до 48 (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166000 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 190911 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,37 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 480 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,29 |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,04 |
| Ц20-22-14 | Муфта соединительная полиэтиленовая для кабеля с количеством жил до 61 (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198000 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 190911 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,48 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 610 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,37 |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,05 |
| Ц20-22-15 | Разделка сухая кабеля с количеством жил до 12 (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22782 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 56 |
| Ц20-22-16 | Разделка сухая кабеля с количеством жил до 27 (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44480 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 56 |
| Ц20-22-17 | Разделка сухая кабеля с количеством жил до 48 (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78113 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 56 |
| Ц20-22-18 | Разделка сухая кабеля с количеством жил до 61 (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88961 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 56 |
| Ц20-22-19 | Муфта кабельная концевая (стойка) (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49700 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 4500 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 2200 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 5454,6 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 2,266 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 40400 |
| Ц20-22-20 | Муфта кабельная проходная (стойка) (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74951 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 4500 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 2200 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 5454,6 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,2526 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 40400 |

Группа 20-23. Ящики кабельные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц20-23-1 | Ящик кабельный на опоре деревянной, количество разрядников до 10 (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120000 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 60 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 12000 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 520 |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 6120 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1000 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,32 |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 103000 |
| Ц20-23-2 | Ящик кабельный на опоре деревянной, количество разрядников до 24 (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 219733 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 60 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 12000 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 2500 |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 6120 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 2400 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 1,76 |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 480000 |
| Ц20-23-3 | Ящик кабельный на опоре деревянной, количество разрядников до 32 (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 296533 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 60 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 12000 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 3300 |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 6120 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 3200 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 2,4 |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 640000 |
| Ц20-23-4 | Ящик кабельный на опоре железобетонной, количество разрядников до 10 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1429 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 120 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 7 |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 30,6 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,061 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 10 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0032 |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1030 |
| Ц20-23-5 | Ящик кабельный на опоре железобетонной, количество разрядников до 24 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2528 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 120 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 25 |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 30,6 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,061 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 24 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0176 |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,0044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 4800 |
| Ц20-23-6 | Ящик кабельный на опоре железобетонной, количество разрядников до 32 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3072 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 120 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 33 |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 30,6 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,061 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 32 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,024 |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 6400 |
| Ц20-23-7 | Труба защитная для кабельного ящика (удлинение) (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 500 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 120 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 2 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,061 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 320 |

Группа 20-24. Защита кабелей от коррозии блуждающими токами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц20-24-1 | Защита катодная в релейном шкафу или в путевом ящике (единица измерения - 1000 точек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13000 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 40 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 72080 |
| Ц20-24-2 | Дренаж электрический (единица измерения - 10 точек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 282,8 |
| Ц20-24-3 | Точка контрольная для измерения блуждающих токов, два кабеля в траншее (единица измерения - 10 точек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 16,3 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,00047 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,03 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00014 |
| Ц20-24-4 | Точка контрольная для измерения блуждающих токов: на каждый последующий кабель добавлять к норме Ц20-24-3 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 14 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,00047 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00011 |
| Ц20-24-5 | Изоляция муфт, трансформаторных ящиков, стрелочных приводов, колонок подключения для освещения монтеров пути от попадания тяговых токов в кабель (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 16,3 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,00047 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,03 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00014 |

Группа 20-25. Заземление

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц20-25-1 | Заземление низковольтное с одним электродом (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 232 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 10 |
| Ц20-25-2 | Заземление высоковольтное с двумя электродами (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 342 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 30 |
| Ц20-25-3 | Заземление релейных шкафов или светофоров на мачтах металлических (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 452,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,21 |
| Ц20-25-4 | Заземление релейных шкафов или светофоров на мачтах железобетонных (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 452,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-1/1 | Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 20 мм | 10 м | 22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-30 | Рукав кислородный резинотканевый диаметром 6 мм | м | 6 |

Группа 20-26. Аппаратура тоннельной сигнализации

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц20-26-1 | Ввод кабеля с пола на стену тоннеля (единица измерения - 10 вводов одного кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 336 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00008 |
| Ц20-26-2 | Светильник с лампой накаливания, устанавливаемый внутри тоннеля с одним гудком (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,42 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,024 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 2,46 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 10 |
| Ц20-26-3 | Светильник с лампой накаливания, устанавливаемый внутри тоннеля с двумя гудками (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 235 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,92 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 2,01 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,032 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 3,28 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 10 |
| Ц20-26-4 | Светильник с лампой накаливания, устанавливаемый внутри тоннеля с кнопкой управления (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,42 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,028 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 1,64 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 10 |

Раздел 4. Электрожезловая система, маршрутно-контрольные устройства и полуавтоматическая блокировка

Группа 20-31. Электрожезловая система

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц20-31-1 | Пункт оконечный с электрожезловым аппаратом (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1168 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1,3 |
| 1/10-240-55-10/40 | Шурупы с полукруглой головкой 4 х 40 мм | т | 0,063 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 30 |
| Ц20-31-2 | Пункт промежуточный с двумя электрожезловыми аппаратами (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1690 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1,3 |
| 1/10-240-55-10/40 | Шурупы с полукруглой головкой 4 х 40 мм | т | 0,063 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 80 |

Группа 20-32. Маршрутно-контрольные устройства

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц20-32-1 | Аппарат маршрутно-контрольных устройств (или стрелочный централизатор) (единица измерения - 10000 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34900 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/40 | Шурупы с полукруглой головкой 4 х 40 мм | т | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1400 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 560000 |
| Ц20-32-2 | Замок контрольный на стрелке, включая установку кожуха, гарнитура с одним замком (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0101 |
| Ц20-32-3 | Замок контрольный на стрелке, включая установку кожуха, гарнитура с двумя замками (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,4 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0202 |
| Ц20-32-4 | Замок контрольный на аппарате и пульте, устанавливаемый дополнительно, комплект из двух замков (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,4 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,004 |
| 1/10-240-55-10/40 | Шурупы с полукруглой головкой 4 х 40 мм | т | 0,00006 |
| Ц20-32-5 | Ящик зависимости аппарата маршрутно-контрольных устройств, изменение схемы (единица измерения - 10000 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76300 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 830 |

Группа 20-33. Полуавтоматическая блокировка

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц20-33-1 | Пульт-статив релейной полуавтоматической блокировки для участков с устройствами ключевой зависимости (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2790 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,64 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,64 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,4 |
| Ц20-33-2 | Пульт-статив релейной полуавтоматической блокировки для участков с устройствами маршрутно-контрольными (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1931,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,42 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,42 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,26 |

Раздел 5. Разные работы

Группа 20-40. Перетяжка кабеля через препятствия вручную

Состав работ:

а) размотка кабеля с барабана, перемещение его вручную, укладка в петли (нормы 1, 2, 3, 4, 5, 6);

б) протягивание кабеля через свободную трубу (3 м) (нормы 1, 2, 3, 7, 8, 9);

в) подготовка кабеля к протягиванию через занятую трубу (разматывание прутка устройства закладки кабеля, заведение и проталкивание его по трубе, крепление кабеля к прутку, открепление кабеля от прутка) (нормы 4, 5, 6);

г) протягивание кабеля через занятую трубу (3 м) (нормы 4, 5, 6, 10, 11, 12);

д) вытягивание кабеля из траншеи вручную, перемещение кабеля вручную, укладка в петли, намотка на барабан кабелеукладчика (нормы 1, 2, 3, 4, 5, 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц20-40-1 | Перетяжка кабеля через препятствия вручную (по свободной трубе), масса 1 м до 1 кг (единица измерения - перетяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,57 |
| Ц20-40-2 | Перетяжка кабеля через препятствия вручную (по свободной трубе), масса 1 м свыше 1 до 2 кг (единица измерения - перетяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,04 |
| Ц20-40-3 | Перетяжка кабеля через препятствия вручную (по свободной трубе), масса 1 м свыше 2 до 3 кг (единица измерения - перетяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,11 |
| Ц20-40-4 | Перетяжка кабеля через препятствия вручную (по занятой трубе), масса 1 м до 1 кг (единица измерения - перетяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,91 |
| Ц20-40-5 | Перетяжка кабеля через препятствия вручную (по занятой трубе), масса 1 м свыше 1 до 2 кг (единица измерения - перетяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,41 |
| Ц20-40-6 | Перетяжка кабеля через препятствия вручную (по занятой трубе), масса 1 м свыше 2 до 3 кг (единица измерения - перетяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,48 |
| Ц20-40-7 | При протягивании кабеля через каждую последующую трубу, находящуюся в одной траншее, на каждое протягивание добавлять к норме Ц20-40-1 (единица измерения - перетяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,12 |
| Ц20-40-8 | При протягивании кабеля через каждую последующую трубу, находящуюся в одной траншее, на каждое протягивание добавлять к норме Ц20-40-2 (единица измерения - перетяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
| Ц20-40-9 | При протягивании кабеля через каждую последующую трубу, находящуюся в одной траншее, на каждое протягивание добавлять к норме Ц20-40-3 (единица измерения - перетяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
| Ц20-40-10 | При протягивании кабеля через каждую последующую трубу, находящуюся в одной траншее, на каждое протягивание добавлять к норме Ц20-40-4 (единица измерения - перетяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
| Ц20-40-11 | При протягивании кабеля через каждую последующую трубу, находящуюся в одной траншее, на каждое протягивание добавлять к норме Ц20-40-5 (единица измерения - перетяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
| Ц20-40-12 | При протягивании кабеля через каждую последующую трубу, находящуюся в одной траншее, на каждое протягивание добавлять к норме Ц20-40-6 (единица измерения - перетяжка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |

Группа 20-41. Очистка жил кабеля от гидрофобного заполнителя

Состав работ:

а) снятие наружной оболочки кабеля, удаление лент, раскручивание ниток;

б) деление кабеля на элементарные пучки со связкой пучков у основания кабеля;

в) формирование общего пучка (деление пучков на пары жил, размотка пар жил, очистка жил средством для очистки, скручивание жил в пары у начала кабеля, формирование пучков, связывание в общий пучок);

г) подготовка жил кабеля к очистке от гидрофобного заполнителя (укладка кабеля в пакет, заполнение пакета средством для очистки, герметизация пакета);

д) очистка жил кабеля от гидрофобного заполнителя (смыванием);

е) снятие пакета, окончательная очистка жил кабеля с установкой кабеля в вертикальное положение, разделкой общего пучка жил на пары, протиранием каждой пары жил.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц20-41-1 | Очистка жил кабеля от гидрофобного заполнителя, длина разделки кабеля до 0,8 м, количество жил до 13 (единица измерения - конец кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,6 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 18,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-2 | Пакет (рукав) из полимерных и комбинированных материалов | шт. | 1 |
| Ц20-41-2 | Очистка жил кабеля от гидрофобного заполнителя, длина разделки кабеля до 0,8 м, количество жил до 27 (единица измерения - конец кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,6 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 18,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-2 | Пакет (рукав) из полимерных и комбинированных материалов | шт. | 1 |
| Ц20-41-3 | Очистка жил кабеля от гидрофобного заполнителя, длина разделки кабеля до 0,8 м, количество жил до 49 (единица измерения - конец кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,6 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 18,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-2 | Пакет (рукав) из полимерных и комбинированных материалов | шт. | 1 |
| Ц20-41-4 | Очистка жил кабеля от гидрофобного заполнителя, длина разделки кабеля до 0,8 м, количество жил до 61 (единица измерения - конец кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,6 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 18,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-2 | Пакет (рукав) из полимерных и комбинированных материалов | шт. | 1 |
| Ц20-41-5 | Очистка жил кабеля от гидрофобного заполнителя, длина разделки кабеля до 1,5 м, количество жил до 13 (единица измерения - конец кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,35 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,8 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 18,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-2 | Пакет (рукав) из полимерных и комбинированных материалов | шт. | 1 |
| Ц20-41-6 | Очистка жил кабеля от гидрофобного заполнителя, длина разделки кабеля до 1,5 м, количество жил до 27 (единица измерения - конец кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,35 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,8 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 18,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-2 | Пакет (рукав) из полимерных и комбинированных материалов | шт. | 1 |
| Ц20-41-7 | Очистка жил кабеля от гидрофобного заполнителя, длина разделки кабеля до 1,5 м, количество жил до 49 (единица измерения - конец кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,35 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,8 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 18,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-2 | Пакет (рукав) из полимерных и комбинированных материалов | шт. | 1 |
| Ц20-41-8 | Очистка жил кабеля от гидрофобного заполнителя, длина разделки кабеля до 1,5 м, количество жил до 61 (единица измерения - конец кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,35 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,8 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 18,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-2 | Пакет (рукав) из полимерных и комбинированных материалов | шт. | 1 |
| Ц20-41-9 | Очистка жил кабеля от гидрофобного заполнителя, длина разделки кабеля до 2,2 м, количество жил до 13 (единица измерения - конец кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 18,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-2 | Пакет (рукав) из полимерных и комбинированных материалов | шт. | 1 |
| Ц20-41-10 | Очистка жил кабеля от гидрофобного заполнителя, длина разделки кабеля до 2,2 м, количество жил до 27 (единица измерения - конец кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 18,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-2 | Пакет (рукав) из полимерных и комбинированных материалов | шт. | 1 |
| Ц20-41-11 | Очистка жил кабеля от гидрофобного заполнителя, длина разделки кабеля до 2,2 м, количество жил до 49 (единица измерения - конец кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 18,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-2 | Пакет (рукав) из полимерных и комбинированных материалов | шт. | 1 |
| Ц20-41-12 | Очистка жил кабеля от гидрофобного заполнителя, длина разделки кабеля до 2,2 м, количество жил до 61 (единица измерения - конец кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 18,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-2 | Пакет (рукав) из полимерных и комбинированных материалов | шт. | 1 |

Отдел 2. Оборудование сигнализации, централизации и блокировки в шахтах и метрополитенах

Раздел 1. Оборудование сигнализации, централизации и блокировки в угольных шахтах

Группа 20-201. Стволовая сигнализация

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц20-201-1 | Блоки питания колонок горизонта БПКГ-2, машинного отделения БПКМ-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00182 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00052 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,005 |
| Ц20-201-2 | Блок управления взрывоопасный БУВ-4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00098 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,005 |
| Ц20-201-3 | Выключатель сигнальный ручной взрывобезопасный ВСР 1.1М, ВСР 2.1М (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00048 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,0011 |
| Ц20-201-4 | Пост кнопочный помощника стволового ПКСП-1, муфта тройниковая ТМС-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,46 |
| Ц20-201-5 | Питатель искробезопасный приемо-передатчика - подъемного сосуда ИППС-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-260-150-1/10 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 35 х 35 х 3 мм | т | 0,005 |
| Ц20-201-6 | Прибор электрической блокировки типа ПЭБ-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00048 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,0011 |
| Ц20-201-7 | Приемопередатчик приемного сосуда ППС-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-260-150-1/10 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 35 х 35 х 3 мм | т | 0,005 |
| Ц20-201-8 | Пульт сигнализации типа ПСЛ-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| Ц20-201-9 | Пульт разгрузочной площадки ПРП-1, пульт управления связью машиниста ПУСМ-2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/10 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 35 х 35 х 3 мм | т | 0,005 |
| Ц20-201-10 | Сигнализатор звуковой взрывобезопасный СВ-1, СВ-2, сирена сигнальная ПВСС (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00008 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,0013 |
| Ц20-201-11 | Табло световые СТЭС-2, Т-4, Т-4С, Т-4М (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00008 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,0013 |
| Ц20-201-12 | Устройство автоматического переключения УАП-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00008 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,0011 |
| Ц20-201-13 | Устройство ввода и вывода информации, рукоятчик УВ, ВИР-1, УВВИМ-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,04 |
| Ц20-201-14 | Шкафы машинного отделения, приемной площадки, реле искробезопасное (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0005 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00175 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0005 |
| 1/10-260-150-1/10 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 35 х 35 х 3 мм | т | 0,015 |
| Ц20-201-15 | Элемент чувствительный герконовый Э4Г-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00008 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,0011 |

Группа 20-202. Сигнализация, централизация и блокировка

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц20-202-1 | Привод моторный стрелочный ПМС-4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,012 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 0,5 |
| Ц20-202-2 | Пускатель ПРА-2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,004 |
| Ц20-202-3 | Стрелка автоматическая с пружинным возвратом остряков с демпфером и конечным выключателем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-260-150-1/10 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 35 х 35 х 3 мм | т | 0,0005 |
| Ц20-202-4 | Светофор двухзначный шахтный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-260-150-1/10 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 35 х 35 х 3 мм | т | 0,0005 |
| Ц20-202-5 | Указатель сигнальный световой ССУ-2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 0,5 |
| Ц20-202-6 | Блок управления маршрутами БАУМ-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 443 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 17,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 3527,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,004508 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001288 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,015 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-2/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 20 мм | т | 0,0116 |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,0116 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0828 |
| 1/10-260-150-1/10 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 35 х 35 х 3 мм | т | 1,355 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/1 | Лист медный М2 твердый 600х2000, 600х1500, толщиной 0,4 - 0,5 мм | т | 0,11 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 5,4 |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 0,5 |
| Ц20-202-7 | Блок управления стрелками БАУС (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 399,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 17,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 3018,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003388 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000968 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-2/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 20 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0584 |
| 1/10-260-150-1/10 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 35 х 35 х 3 мм | т | 0,875 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/1 | Лист медный М2 твердый 600х2000, 600х1500, толщиной 0,4 - 0,5 мм | т | 0,06 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 3,9 |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 2 |
| Ц20-202-8 | Антенна А-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 0,5 |
| Ц20-202-9 | Аппарат приема сигналов информации управления АПСИ, АПСУ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 0,4 |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 0,5 |

Раздел 2. Оборудование сигнализации, централизации и блокировки в метрополитенах

Группа 20-301. Оборудование сигнализации, централизации и блокировки в метрополитенах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц20-301-1 | Автостоп электромеханический ПАМ-2, ПАМ-3 с промывкой в тоннеле (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24700 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 291,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 145,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 304,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 145,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 15 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 43 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 300 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 33 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 545,5 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 1,5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 1 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 3,2 |
| Ц20-301-2 | Автостоп на поверхности при укладке пути на деревянные шпалы с промывкой (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21400 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 269,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 134,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 304,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 134,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 30 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 43 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 300 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 33 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 545,5 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 1,5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 1 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 3,2 |
| Ц20-301-3 | Аппарат курбельный в тоннеле (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 583,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 291,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3046,27 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 291,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 500 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 43 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 170 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 17454,7 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 10 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,291 |
| Ц20-301-4 | Аппарат курбельный на поверхности (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 583,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 291,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3046,27 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 291,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 180 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 430 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 170 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 17454,7 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 10 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,291 |
| Ц20-301-5 | Привод стрелочный на стрелке СП-6 в тоннеле (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 414000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3731,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1865,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1865,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 6500 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 330 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 14545,6 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 20 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 1,2 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 14,6 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 400000 |
| Ц20-301-6 | Привод стрелочный на стрелке СП-6 на поверхности (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 371000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3731,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1865,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1865,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 6500 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 330 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 14545,6 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 20 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 1,2 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 14,6 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 400000 |
| Ц20-301-7 | Дроссель стыковой одиночный на металлическом основании ДТМ-0,17 в тоннеле (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 382000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3503,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1751,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1751,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 60 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 600 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 1600 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 5454,6 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 46 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 30 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 36 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 1,08 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10000 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 4 |
| Ц20-301-8 | Дроссель стыковой одиночный на металлическом основании ДТМ-0,17 на поверхности (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3503,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1751,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1751,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 240 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 600 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 1600 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 5454,6 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 46 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 30 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 36 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 1,58 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 15000 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 4 |
| Ц20-301-9 | Установка дроссельная двух стыковых дросселей на металлическом основании в тоннеле (единица измерения - 10000 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 589000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3503,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1751,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1751,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 60 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 120 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 1600 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 5454,6 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 63 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 30 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 72 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 1,08 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10000 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 8 |
| Ц20-301-10 | Установка дроссельная двух стыковых дросселей на металлическом основании на поверхности (единица измерения - 10000 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 490000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3503,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1751,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1751,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 240 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 120 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 1600 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 5454,6 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 63 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 30 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 72 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-170/3 | Шурупы путевые размером 24 х 170 мм | т | 1,58 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 15000 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 8 |
| Ц20-301-11 | Светофор двух- или трехзначный с кронштейном и мачтой на дроссельном основании, тип "Метро" в тоннеле (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1167,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 583,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 304,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 583,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 200 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 430 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 5700 |
| 1/10-230-45-10/45 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая | кг | 6200 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 5454,6 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 5 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 20 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 10 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,02 |
| Ц20-301-12 | Светофор на металлическом основании без дросселей, в тоннеле (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1167,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 583,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 304,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 583,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 400 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 430 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 5700 |
| 1/10-230-45-10/45 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая | кг | 6200 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 5454,6 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 5 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 20 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 10 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,02 |
| Ц20-301-13 | Сигнал пригласительный или индикатор на кронштейне типа "Метро" в тоннеле (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89400 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1167,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 583,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 304,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 583,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 5 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 430 |
| 1/10-230-45-10/45 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая | кг | 3600 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,5 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 10 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 10 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 4 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 10 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,2 |
| Ц20-301-14 | Головка светофорная двух- или трехзначная с кронштейном (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1459,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 729,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 380,78 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 729,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 5 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 430 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 2600 |
| 1/10-230-45-10/45 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая | кг | 4000 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 5454,6 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,5 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 2 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 10 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,2 |
| Ц20-301-15 | Коробка групповая 20-клеммная в тоннеле (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44900 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5457,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 13,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1600 |
| 1/10-230-45-10/45 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая | кг | 2200 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 220 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 65455,2 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 3 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,3 |
| Ц20-301-16 | Шкаф релейный или силовой, смонтированный на заводе-изготовителе на металлическом основании с подключением кабеля в тоннеле (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4087,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2043,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3046,27 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2043,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 40 |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 32 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 430 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 1700 |
| 1/10-230-45-10/45 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая | кг | 2200 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 180 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 8 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 10 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 24 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 10 |
| Ц20-301-17 | Выключатель блокировочный в кабинах ДСП на подземных станциях метрополитенов (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2335,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1167,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1497,75 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1167,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 10 |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 32 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 430 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 1700 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 24 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-40-7/1 | Шплинт проволочный 20х2 мм | кг | 400 |
| Ц20-301-18 | Прибор фотоэлектрического контроля скорости в тоннеле (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 319000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 934,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 467,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3046,27 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 467,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2150 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 11000 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10909,2 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 2 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 6 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 34 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 10 |
| Ц20-301-19 | Ящик трансформаторный с металлическим основанием в тоннеле (единица измерения - 10000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 700,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 350,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 350,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 40 |
| 1/10-40/30 | Уголь каменный коксующийся (концентрат) марки ГЖ | т | 32 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 60 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 1700 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 550 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 41818,6 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 1 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 3 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 10 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 24 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 2,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 320000 |