НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на монтаж оборудования
Сборник 21
Оборудование метрополитенов и тоннелей

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на мантаж абсталявання
Зборнік 21
Абсталяванне метрапалітэнаў і тунэляў

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for equipment installation
Miscellany 21
Underground railway and tunnel equipment

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на работы по монтажу оборудования при возведении, реконструкции и модернизации метрополитенов и тоннелей.

2. Нормативами учтено выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места монтажа на расстояние:

по поверхности до 1000 м;

по подземным выработкам 200 м (отдел 1 разделы 1, 2);

б) вертикальное перемещение – до проектных отметок, за исключением норм отдела 1 раздела 1, в которых учтены затраты на подъем или опускание оборудования до 10 м;

в) окраску оборудования и конструкций, испытание затворов (отдел 1, раздел 2, группа 31).

3. В нормативах не учтены:

а) горизонтальное перемещение оборудования при монтаже эскалаторов из подземного зала, а также вертикальное перемещение оборудования сверх 10 м и 
______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц21-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

горизонтальное сверх 200, определяемое в соответствии с Методическими указаниями по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении по Сборнику 38 «Нормы на дополнительное перемещение оборудования и материалов сверх предусмотренного в сборниках НРР»;

б) установка закладных частей на раскрепление металлоконструкций затворов (раздел 2 группа 31);

в) расход приведенных в таблице 1 материальных ресурсов;

г) электромонтажные работы (отдел 1 раздел 1), определяемые по нормативам Сборника 8 «Электротехнические установки».

Таблица 1 – Перечень материальных ресурсов, не учтенных в нормативах на монтаж оборудования

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Болты анкерные (для комплектных машин) |
| 2 | Дроссель-клапаны стальные |
| 3 | Клапаны герметические с ручным приводом диаметром до 200 мм |
| 4 | Листы деревянные полированные и из нержавеющей стали, алюминиевые плинтусы, карнизы, каннелюры, штапики и крепеж для балюстрады |
| 5 | Полотна и обрамление герметических затворов |
| 6 | Поручни для эскалаторов |
| 7 | Фланцы |

д) расход материалов для индивидуального испытания оборудования и обкатки эскалаторов, приведенный в таблице 2.

Таблица 2 – Нормы расхода электроэнергии для индивидуального испытания оборудования и обкатки

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч |
| --- | --- |
| Ц21-1-1 | 2284 |
| Ц21-1-6 | 881 |
| Ц21-1-9 | 1403 |
| Ц21-1-17 | 428 |
| Ц21-1-18 | 1711 |
| Ц21-2-1 | 4462 |
| Ц21-2-6 | 2002 |
| Ц21-2-9 | 2460 |
| Ц21-2-17 | 974 |
| Ц21-2-18 | 3897 |
| Ц21-3-1 | 7295 |
| Ц21-3-6 | 3563 |
| Ц21-3-10 | 3732 |
| Ц21-3-18 | 1429 |
| Ц21-3-19 | 5854 |
| Ц21-4-1 | 9534 |
| Ц21-4-6 | 4530 |
| Ц21-4-10 | 5004 |
| Ц21-4-18 | 1774 |
| Ц21-4-19 | 8870 |
| Ц21-5-1 | 55 |
| Ц21-31-9 | 71 |
| Ц21-31-10 | 71 |
| Ц21-31-11 | 71 |

Продолжение таблицы 2

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч |
| --- | --- |
| Ц21-31-12 | 71 |
| Ц21-31-13 | 71 |

4. Нормативами отдела 1 раздела 1 учтены затраты на выполнение следующего состава работ:

4.1. Работы подготовительные:

установка электролебедок без подъема с перемещением до 10 м, снятие электролебедок;

установка и разборка временных клеток из шпал и переноска шпал вручную;

переноска грузов;

монтаж и демонтаж металлоконструкций эстакады;

установка прогонов на ж/б ленточные фундаменты;

установка прогонов эскалаторов;

очистка эскалаторов;

установка и снятие блоков и полиспастов;

наматывание и разматывание стального каната;

установка и снятие труб для натяжения осевых струн;

изготовление, установка и снятие колонн для натяжения струн;

изготовление и установка реперов для струн в тоннеле;

натяжение и снятие осевых продольных струн в тоннеле;

натяжение и снятие поперечных осевых струн в проводной и натяжной станциях;

установка опорных стоек для прогонов эскалатора;

ручная электросварка металлоконструкций;

шлифовка сварных швов.

4.2. Зона А:

установка электролебедок без подъема с перемещением до 10 м, снятие электролебедок;

ручная электросварка металлоконструкций;

шлифовка сварных швов;

спуск зон эскалатора к месту установки;

установка поддонов;

установка и выверка зон;

изготовление и установка маркшейдерских столиков;

выверка теодолитом положения зон эскалатора.

4.3. Зоны Б, БН, И:

ручная электросварка металлоконструкций;

шлифовка сварных швов;

спуск зон эскалатора к месту установки, установка компенсационного стыка;

установка и выверка зон;

установка и снятие трапов;

выверка теодолитом положения зон эскалатора.

4.4. Зона В:

ручная электросварка металлоконструкций;

шлифовка сварных швов;

спуск зон эскалатора к месту установки;

установка поддонов;

установка и выверка зон, выверка теодолитом положения зон эскалатора;

установка компенсационного стыка зон В и И;

установка металлических опор под зону В.

4.5. Зона Е:

установка электролебедок без подъема с перемещением до 10 м, снятие электролебедок;

спуск зон эскалатора к месту установки;

установка поддонов;

установка и выверка зон;

выверка теодолитом положения зон эскалатора;

регулировка рабочих тормозов;

опробование привода перед навеской полотна.

4.6. Зона Д:

ручная электросварка металлоконструкций;

спуск зон эскалатора к месту установки;

установка и выверка зон;

выверка теодолитом положения зон эскалатора.

4.7. Привод поручней:

ручная электросварка металлоконструкций;

шлифовка сварных швов, установка привода поручня;

установка кронштейнов грузового поста поручня и выверка блоков поручня.

4.8. Направляющие поручней:

выверка поддерживающих роликов на холостой ветви;

рихтовка латунных направляющих.

4.9. Лестничное полотно:

ручная электросварка металлоконструкций, шлифовка сварных швов;

очистка приводных и натяжных звездочек тяговых цепей, промывка и навеска плетей тяговых цепей;

установка автоматов для смазки тяговых цепей;

очистка направляющих ходового полотна от грязи и консервирующей смазки;

выверка направляющих ходового полотна;

установка блокировочных устройств поручня, тяговых цепей и аварийного тормоза;

снятие и установка ступеней;

установка, стопорение ступеней, проверка их в работе;

монтаж устройства для выверки ступеней;

прокатка контрольной ступени по направляющим ходового полотна;

открывание проема в направляющих ходового полотна с последующим его закрыванием.

4.10. Плиты и входные площадки:

ручная электросварка металлоконструкций;

шлифовка сварных швов;

установка входных площадок;

накрытие съемных плит рифленым железом.

4.11. Устройства защитные:

ручная электросварка металлоконструкций, шлифовка сварных швов;

монтаж защитно-пусковых устройств;

установка блокировочного устройства «Стоп» в проходах эскалатора;

регулировка блокировочных устройств подъема ступеней.

4.12. Поручни:

выверка опорных кронштейнов поручня, установка натяжного устройства поручня;

навеска поручней;

стыкование и вулканизация поручня;

установка скоб поручня.

4.13. Ограждения:

установка ограждения на зоны эскалатора (на все зоны);

установка сетчатого ограждения на зоны А, В, Е эскалатора.

4.14. Пути подвесные демонтажные:

ручная электросварка металлоконструкций;

шлифовка сварных швов, монтаж подвесных путей;

опускание грузов в машинное помещение.

4.15. Площадки обслуживания:

установка откидных площадок обслуживания;

установка площадок обслуживания.

4.16. Испытание грузоподъемных механизмов:

испытание подвесных путей.

4.17. Испытание эскалаторов:

ручная электросварка металлоконструкций;

шлифовка сварных швов;

окраска подвесных путей;

окраска отдельных узлов конструкций эскалаторов;

нанесение знаков масляной краской по трафарету;

испытание эскалаторов.

4.18. Обкатка эскалаторов в течение 48 часов:

обкатка эскалаторов.

4.19. Корректировка норм монтажа эскалаторов при уменьшении высоты подъема:

ручная электросварка металлоконструкций;

шлифовка сварных швов;

спуск зон эскалатора к месту установки;

установка и выверка зон;

снятие и установка ступеней;

установка, стопорение ступеней и проверка их в работе;

навеска поручней;

очистка направляющих ходового полотна от грязи и консервирующей смазки.

4.20. Балюстрада:

установка карниза с подпоручневым профилем, зоны В, Е, А, Б, И;

установка тяг фартуков;

установка кронштейнов горизонтальной балюстрады;

установка вертикальных щитов балюстрады (кривой участок), зона А, В, Е;

монтаж головок балюстрады (средней и боковых);

переноска груза;

установка горизонтальных щитов балюстрады (примыкающих и средних), зона В, Е, Б, И;

установка вертикальных щитов балюстрады (прямой участок).

5. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 3 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 21-1 (1,3,4,5,6), 21-2 (1,3,4,5,6), 21-3 (1,3,4,5,6,7), 21-4 (1,3,4,5,6,7), 21-5, 21-30 (9), 21-31 (7,8,9,10,12) | 0.3 | - |
| 21-30 (1,2,3,5,6,7,10,11), 21-31 (11,13) | 1.7 | - |
| 21-30 (4,8) | 2.1 | - |
| 21-6 | 3.5 | - |
| 21-2 (14), 21-3 (15) | 5.6 | - |
| 21-31 (1,2,3) | 6.3 | - |
| 21-1 (14), 21-31 (4) | 7.3 | - |
| 21-31 (5,6) | 8.5 | - |

Таблица 4 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 21-3 (1), 21-4 (1,2) | 0.9 | 6.8 |
| 21-1 (4), 21-4 (4) | 1.7 | 5.6 |
| 21-1 (1), 21-2 (1,2), 21-3 (2) |  | 6.7 |
| 21-31 (1,3,4) |  | 9.7 |
| 21-3 (4) | 2.3 | 5.6 |
| 21-1 (2) |  | 6.6 |
| 21-31 (2) |  | 9.7 |
| 21-6 (1) | 3.8 | 9.7 |
| 21-2 (4) | 4.3 | 5.6 |
| 21-3 (13), 21-4 (13) | 5.5 | 9.7 |
| 21-31 (12,13) | 6.1 | 6.9 |
| 21-2 (12) |  | 9.7 |
| 21-1 (12), 21-6 (2) | 7.7 | 9.7 |
| 21-31 (6,8) | 8 | 8.1 |
| 21-31 (5,7) | 9.4 | 7.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): домкраты гидравлические, лебедки электрические, тали электрические и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): бобышки, бязь суровая, винты, гайки, двутавры стальные, лесоматериалы хвойных пород, олифа, проволоки стальные, прокаты стальные, тальк, шурупы и др.