Отдел 1. Эскалаторы и устройства разные

Раздел 1. Эскалаторы тоннельные

Группа 21-1. Эскалаторы высотой подъема до 15 м

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц21-1-1 | Эскалатор высотой подъема 15 м, всего (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2767,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 273,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 22,69 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 239,14 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 113,95 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 70,41 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 11,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,107 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,113 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0488 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 225 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,16 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 1,7 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 2,968 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,123 |
| Ц21-1-2 | Эскалатор высотой подъема 15 м, в том числе работы подготовительные (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 699 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 17,73 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 61,45 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 54,61 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,01 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 11,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0495 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,008 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,004 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 225 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,15 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 1,7 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,085 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,035 |
| Ц21-1-3 | Эскалатор высотой подъема 15 м, в том числе зона А (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,46 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 6,91 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 6,18 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00126 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,011 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,327 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,088 |
| Ц21-1-4 | Эскалатор высотой подъема 15 м, в том числе зоны Б, БН, И (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,59 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 8,14 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 5,08 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0092 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,72 |
| Ц21-1-5 | Эскалатор высотой подъема 15 м, в том числе зона В (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,44 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 16,3 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 6,67 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00991 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,014 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,7 |
| Ц21-1-6 | Эскалатор высотой подъема 15 м, в том числе зоны Е, Д (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 350 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,47 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 51,7 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 35,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,012 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,68 |
| Ц21-1-7 | Эскалатор высотой подъема 15 м, в том числе привод поручней (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00934 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,035 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,015 |
| Ц21-1-8 | Эскалатор высотой подъема 15 м, в том числе направляющие поручней (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,9 |
| Ц21-1-9 | Эскалатор высотой подъема 15 м, в том числе лестничное полотно (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 821 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 57,14 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00763 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,08 |
| Ц21-1-10 | Эскалатор высотой подъема 15 м, в том числе плиты и входные площадки (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 19,58 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00927 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0125 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,075 |
| Ц21-1-11 | Эскалатор высотой подъема 15 м, в том числе устройства защитные (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00722 |
| Ц21-1-12 | Эскалатор высотой подъема 15 м , в том числе поручни (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 8,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,012 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,086 |
| Ц21-1-13 | Эскалатор высотой подъема 15 м, в том числе ограждения (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 8,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,085 |
| Ц21-1-14 | Эскалатор высотой подъема 15 м, в том числе пути подвесные демонтажные (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,07 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 6,09 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00332 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,08 |
| Ц21-1-15 | Эскалатор высотой подъема 15 м, в том числе площадки обслуживания (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,05 |
| Ц21-1-16 | Эскалатор высотой подъема 15 м, в том числе испытание грузоподъемных механизмов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,5 |
| Ц21-1-17 | Испытание эскалатора (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00427 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 163 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 37,339 |
| Ц21-1-18 | Обкатка эскалатора в течение 48 часов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,5 |

Группа 21-2. Эскалаторы высотой подъема до 30 м

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц21-2-1 | Эскалатор высотой подъема 30 м, всего (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4107,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 431,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 40,66 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 372,33 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 180,02 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 83,04 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 18,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,117 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,299 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0602 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 225 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,52 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 1,06 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 4,372 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,125 |
| Ц21-2-2 | Эскалатор высотой подъема 30 м, в том числе работы подготовительные (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1063 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 134,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 26,87 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 89,16 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 80,1 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,37 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 18,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0521 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,024 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,012 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 225 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,51 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 1,06 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,282 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,07 |
| Ц21-2-3 | Эскалатор высотой подъема 30 м, в том числе зона А (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,51 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 10,36 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 9,62 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00126 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,172 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,28 |
| Ц21-2-4 | Эскалатор высотой подъема 30 м, в том числе зоны Б, БН, И (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 281 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 9,35 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 25,14 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 23,1 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0162 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 1,85 |
| Ц21-2-5 | Эскалатор высотой подъема 30 м, в том числе зона В (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,46 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 19,62 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 9,92 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00991 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,014 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,692 |
| Ц21-2-6 | Эскалатор высотой подъема 30 м, в том числе зоны Е, Д (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 353 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,47 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 66,58 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 45,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,014 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,703 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,055 |
| Ц21-2-7 | Эскалатор высотой подъема 30 м, в том числе привод поручней (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00248 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,035 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,015 |
| Ц21-2-8 | Эскалатор высотой подъема 30 м, в том числе направляющие поручней (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,6 |
| Ц21-2-9 | Эскалатор высотой подъема 30 м, в том числе лестничное полотно (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1493 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 121,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 121,11 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00502 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,13 |
| Ц21-2-10 | Эскалатор высотой подъема 30 м, в том числе плиты и входные площадки (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 19,58 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0116 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0125 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,075 |
| Ц21-2-11 | Эскалатор высотой подъема 30 м, в том числе устройства защитные (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00798 |
| Ц21-2-12 | Эскалатор высотой подъема 30 м, в том числе поручни (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 11,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0175 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,105 |
| Ц21-2-13 | Эскалатор высотой подъема 30 м, в том числе ограждения (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 8,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,125 |
| Ц21-2-14 | Эскалатор высотой подъема 30 м, в том числе пути подвесные демонтажные (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 11,4 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0056 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,08 |
| Ц21-2-15 | Эскалатор высотой подъема 30 м, в том числе площадки обслуживания (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,05 |
| Ц21-2-16 | Эскалатор высотой подъема 30 м, в том числе испытание грузоподъемных механизмов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,5 |
| Ц21-2-17 | Испытание эскалатора (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 285 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00378 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 262 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 60,235 |
| Ц21-2-18 | Обкатка эскалатора в течение 48 часов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188 |

Группа 21-3. Эскалаторы высотой подъема до 45 м

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц21-3-1 | Эскалатор высотой подъема 45 м, всего (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5429,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 578,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 42,79 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 501,69 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 246,79 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 111,11 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 34,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,151 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,139 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0616 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 225 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,88 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 3,14 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 5,04 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,13 |
| Ц21-3-2 | Эскалатор высотой подъема 45 м, в том числе работы подготовительные (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1473 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 190,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 38,92 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 117 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 140,94 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,01 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 34,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0648 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,024 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,012 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 225 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,87 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 3,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,426 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,075 |
| Ц21-3-3 | Эскалатор высотой подъема 45 м, в том числе зона А (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,78 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 14,34 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 10,18 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00126 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0105 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,446 |
| Ц21-3-4 | Эскалатор высотой подъема 45 м, в том числе зоны Б, БН, И (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 356 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,14 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 41,09 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 29,39 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0255 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 2,138 |
| Ц21-3-5 | Эскалатор высотой подъема 45 м, в том числе зона В (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 19,5 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 9,67 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0119 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,014 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,7 |
| Ц21-3-6 | Эскалатор высотой подъема 45 м, в том числе зона Е (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 284 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,47 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 50,23 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 45,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,014 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,378 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,055 |
| Ц21-3-7 | Эскалатор высотой подъема 45 м, в том числе зона Д (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 15,74 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00245 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,337 |
| Ц21-3-8 | Эскалатор высотой подъема 45 м, в том числе привод поручней (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00248 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,035 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,015 |
| Ц21-3-9 | Эскалатор высотой подъема 45 м, в том числе направляющие поручней (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,1 |
| Ц21-3-10 | Эскалатор высотой подъема 45 м, в том числе лестничное полотно (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2217 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 199,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 199,38 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00861 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,154 |
| Ц21-3-11 | Эскалатор высотой подъема 45 м, в том числе плиты и входные площадки (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 19,58 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0116 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0125 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,075 |
| Ц21-3-12 | Эскалатор высотой подъема 45 м, в том числе устройства защитные (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00591 |
| Ц21-3-13 | Эскалатор высотой подъема 45 м, в том числе поручни (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 15,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0196 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0084 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,12 |
| Ц21-3-14 | Эскалатор высотой подъема 45 м, в том числе ограждения (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 8,86 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00469 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,14 |
| Ц21-3-15 | Эскалатор высотой подъема 45 м, в том числе пути подвесные демонтажные (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,21 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 11,4 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,012 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0056 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,08 |
| Ц21-3-16 | Эскалатор высотой подъема 45 м, в том числе площадки обслуживания (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,05 |
| Ц21-3-17 | Эскалатор высотой подъема 45 м, в том числе испытание грузоподъемных механизмов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,5 |
| Ц21-3-18 | Испытание эскалатора (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 403 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00441 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 475 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 106,941 |
| Ц21-3-19 | Обкатка эскалатора в течение 48 часов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188 |

Группа 21-4. Эскалаторы высотой подъема до 65 м

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц21-4-1 | Эскалатор высотой 65 м, всего (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6919,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 664,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 66,1 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 556,4 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 271,28 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 159,37 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 42,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,204 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,144 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0637 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 225 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 2,36 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 4,1 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 6,45 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,255 |
| Ц21-4-2 | Эскалатор высотой подъема 65 м, в том числе работы подготовительные (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1857 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 192,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 60,58 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 89,81 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 168,97 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 50,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 42,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0814 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,024 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,012 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 225 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 2,35 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 4,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,65 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,095 |
| Ц21-4-3 | Эскалатор высотой подъема 65 м, в том числе зона А (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,72 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 14,27 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 10,44 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,016 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0105 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,466 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,105 |
| Ц21-4-4 | Эскалатор высотой подъема 65 м, в том числе зоны Б, Бн, И (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 469 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,66 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 45,31 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 26,31 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0405 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 3,18 |
| Ц21-4-5 | Эскалатор высотой подъема 65 м, в том числе зона В (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 19,66 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 9,79 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,013 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,014 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,703 |
| Ц21-4-6 | Эскалатор высотой подъема 65 м, в том числе зона Е (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 294 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,66 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 51,42 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 44,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,014 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,378 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,055 |
| Ц21-4-7 | Эскалатор высотой подъема 65 м, в том числе зона Д (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 15,74 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00245 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,334 |
| Ц21-4-8 | Эскалатор высотой подъема 65 м, в том числе привод поручней (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00248 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,035 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,015 |
| Ц21-4-9 | Эскалатор высотой подъема 65 м, в том числе направляющие поручней (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,9 |
| Ц21-4-10 | Эскалатор высотой подъема 65 м, в том числе лестничное полотно (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3029 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 273,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 273,46 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0091 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,21 |
| Ц21-4-11 | Эскалатор высотой подъема 65 м, в том числе плиты и входные площадки (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 19,58 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0116 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0125 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,075 |
| Ц21-4-12 | Эскалатор высотой подъема 65 м, в том числе устройства защитные (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00591 |
| Ц21-4-13 | Эскалатор высотой подъема 65 м, в том числе поручни (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 297 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 18,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0245 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0105 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,155 |
| Ц21-4-14 | Эскалатор высотой подъема 65 м, в том числе ограждения (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 8,86 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0097 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,175 |
| Ц21-4-15 | Эскалатор высотой подъема 65 м, в том числе пути подвесные демонтажные (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,21 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 11,4 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0115 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0056 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,08 |
| Ц21-4-16 | Эскалатор высотой подъема 65 м, в том числе площадки обслуживания (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,05 |
| Ц21-4-17 | Эскалатор высотой подъема 65 м, в том числе испытание грузоподъемных механизмов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,5 |
| Ц21-4-18 | Испытание эскалатора (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 474 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00501 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 597 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 136,09 |
| Ц21-4-19 | Обкатка эскалатора в течение 48 часов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188 |

Группа 21-5. Корректировка норм монтажа эскалаторов при уменьшении высоты подъема

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц21-5-1 | На каждый метр уменьшения высоты подъема эскалатора вычитать из норм Ц21-1-1, Ц21-2-1, Ц21-3-1, Ц21-4-1 (единица измерения - м высоты) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,25 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 6,05 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,37 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,71 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,012 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,051 |

Группа 21-6. Балюстрады

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц21-6-1 | Балюстрада, постоянная часть (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 458 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,71 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,02 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,077 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,063 |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 18,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,13 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,05 |
| Ц21-6-2 | Балюстрада, переменная часть (единица измерения - м высоты) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,81 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,004523 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,003 |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 3,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,013 |

Раздел 2. Устройства разные

Группа 21-30. Клапаны вентиляционные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц21-30-1 | Клапан дроссельный, запорный без привода, диаметр/периметр до 500/1800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00035 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,3 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,002 |
| Ц21-30-2 | Клапан дроссельный, запорный без привода, диаметр/периметр до 900/3600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00044 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,6 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,002 |
| Ц21-30-3 | Клапан дроссельный, запорный с электрическим приводом, диаметр/периметр до 500/1800 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00039 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,3 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,002 |
| Ц21-30-4 | Клапан дроссельный, запорный с электрическим приводом, диаметр/периметр до 900/3600 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00044 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,6 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,002 |
| Ц21-30-5 | Клапан герметический с электрическим приводом диаметром до 200 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,004 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0012 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 3,2 |
| 3/10-10-20-30/110 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-219 | шт. | 2 |
| Ц21-30-6 | Клапан герметический с электрическим приводом диаметром до 400 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,22 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00135 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,006 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0018 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 4 |
| 3/10-10-20-30/110 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-219 | шт. | 2 |
| Ц21-30-7 | Клапан герметический с электрическим приводом диаметром до 800 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00269 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0125 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0375 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 8 |
| 3/10-10-20-30/110 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-219 | шт. | 2 |
| Ц21-30-8 | Клапан герметический с электрическим приводом диаметром до 1200 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00404 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,024 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,072 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 12 |
| 3/10-10-20-30/110 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-219 | шт. | 2 |
| Ц21-30-9 | Клапан герметический с ручным приводом диаметром до 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,004 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0012 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 3,2 |
| 3/10-10-20-30/110 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-219 | шт. | 2 |
| Ц21-30-10 | Клапан герметический с ручным приводом диаметром до 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,22 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00135 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,006 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0018 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 4 |
| 3/10-10-20-30/110 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-219 | шт. | 2 |
| Ц21-30-11 | Клапан герметический с ручным приводом диаметром до 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,81 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00201 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,011 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0033 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/20 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) | кг | 7 |
| 3/10-10-20-30/110 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-219 | шт. | 2 |

Группа 21-31. Затворы и двери герметические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц21-31-1 | Полотно и обрамление затворов или дверей массой до 1 т, подземный способ работ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,14 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 32,77 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0678 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00545 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4,44 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,64 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 2,37 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,3 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,018 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00767 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,0614 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1,789 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,081 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,16 |
| Ц21-31-2 | Полотно и обрамление затворов или дверей массой до 1,5 т, подземный способ работ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,73 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 26,52 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,062 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00841 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4,68 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,59 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 2,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,58 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,014 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00591 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,0559 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,15 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 1,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,056 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,12 |
| Ц21-31-3 | Полотно и обрамление затворов или дверей массой до 3 т, подземный способ работ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,73 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 19,46 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00893 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4,68 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 2,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,62 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,01 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00386 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,0705 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,086 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 2,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,075 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,14 |
| Ц21-31-4 | Полотно и обрамление затворов или дверей массой до 5 т, подземный способ работ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,59 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 14,74 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,45 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,082 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00572 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4,68 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,12 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 2,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,04 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,007 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00269 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,0776 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 3,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,058 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,073 |
| Ц21-31-5 | Полотно и обрамление затворов или дверей массой до 10 т, подземный способ работ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,65 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 12,3 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,35 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,054 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00482 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4,68 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,51 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 2,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,59 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0044 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00184 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,00657 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,038 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,023 |
| Ц21-31-6 | Полотно и обрамление затворов или дверей массой до 20 т, подземный способ работ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,65 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 11 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,07 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,029 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00367 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4,68 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,82 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 2,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,34 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0046 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00167 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,00619 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,0175 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,029 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,016 |
| Ц21-31-7 | Полотно и обрамление затворов или дверей массой до 10 т, открытый способ работ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,32 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 2,58 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,35 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,054 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00482 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4,68 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,51 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 2,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,59 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0063 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00184 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,00657 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,026 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,023 |
| Ц21-31-8 | Полотно и обрамление затворов или дверей массой до 20 т, открытый способ работ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,74 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,61 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,07 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,029 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00367 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4,68 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,82 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 2,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,35 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0046 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00167 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,00619 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,018 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,029 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,009 |
| Ц21-31-9 | Механическая часть к затворам массой до 1 т, подземный способ работ (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,85 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 21,46 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00062 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 3,5 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 7,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,7 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0049 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,088 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,06 |
| Ц21-31-10 | Механическая часть к затворам массой до 2 т, подземный способ работ (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,23 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,33 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 25,91 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00093 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 5 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 9 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,9 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0063 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,1 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,1 |
| Ц21-31-11 | Механическая часть к затворам массой до 5 т, подземный способ работ (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 226 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,51 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,67 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 36,15 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00124 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 11,5 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 22 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5,8 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0185 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,136 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,1 |
| Ц21-31-12 | Механическая часть к затворам или дверям массой 10 т, открытый способ работ (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 603 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,16 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 21,6 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,51 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00248 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 13 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 23,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 9,52 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0471 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0189 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,431 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,2 |
| Ц21-31-13 | Механическая часть к затворам или дверям массой 10 т, подземный способ работ (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 619 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,31 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 8,61 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 36,22 |
| М255006 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,51 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00248 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 13 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 23,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 9,52 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0471 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0189 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные листовые сварные массой до 0,1 т | т | 0,431 |
| П2/20-40 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,2 |