Отдел 1. Гидроэнергетическое оборудование

Раздел 1. Гидравлические турбины

Группа 22-1. Гидротурбины вертикальные поворотно-лопастные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-1-1 | Гидротурбина вертикальная поворотно-лопастная с бетонной спиральной камерой, со сварной камерой рабочего колеса, диаметр рабочего колеса 2,8 м, четырехлопастная, мощность 5,75 МВт (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83770 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8259,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 520,4 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 807,26 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 40,87 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 2906,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5191,36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2208,55 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1037,01 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 2576,64 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4518,64 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 889,77 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 147,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,5 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 11,3 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,48 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 771,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 38 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,151 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 487 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 69,6 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 1,38 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 2,59 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 3,32 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 3,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 142 |
| Ц22-1-2 | Гидротурбина вертикальная поворотно-лопастная с бетонной спиральной камерой, со сварной камерой рабочего колеса, диаметр рабочего колеса 6 м, семилопастная, мощность 130 МВт (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178500 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20765,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 1561,21 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 672,72 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 203,08 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 7666,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14660,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5851,38 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2792,42 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 4214,01 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13517,8 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1485,06 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 1307,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 14,2 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 43 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 3,84 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4130 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 601 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,682 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 797 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 509 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 6,92 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 9,21 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 23,4 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 10,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 180 |
| Ц22-1-3 | Гидротурбина вертикальная поворотно-лопастная с бетонной спиральной камерой, со сварной камерой рабочего колеса, диаметр рабочего колеса 8,5 м, семилопастная, мощность 230 МВт (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 272750 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33870,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 3668,22 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 448,06 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 12667,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24205,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9887,69 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3947,47 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 5762,53 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 23646,7 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 2563,95 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 1383,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 46,9 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 122 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 7,38 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9810 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1380 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 1,9 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1090 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 1030 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 17 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 28,4 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 37,9 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 34,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 1200 |

Группа 22-2. Гидротурбины вертикальные радиально-осевые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-2-1 | Гидротурбина вертикальная радиально-осевая с металлической сварной спиральной камерой, статор со спиральной камерой, поставляемой в сборе, диаметр рабочего колеса 1,4 м, мощность 5,2 МВт (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67920 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4992,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 561,02 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 60,93 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 26,78 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 1738,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3693,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2589,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 838,99 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 2183,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3147,81 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 663,83 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 175,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/25 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 0,054 |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,95 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 7,8 |
| 1/10-120-240-15/5 | Фольга медная марок М1 и М2 для технических целей рулонная шириной 20-50 мм толщиной 0,04 мм | кг | 11,2 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,124 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 261 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 42,1 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0737 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 422 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 51,9 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 1,03 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 1,1 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,69 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 1,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 152 |
| Ц22-2-2 | Гидротурбина вертикальная радиально-осевая с металлической сварной спиральной камерой, статор со спиральной камерой, поставляемой в сборе, диаметр рабочего колеса 2,2 м, мощность 82 МВт (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80490 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5870,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 20,31 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 46,84 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 977,35 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 1992,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3680,91 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2640,1 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 775,53 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 2513,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3325,51 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 618,14 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 157,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/25 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 0,143 |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 4,04 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 12,7 |
| 1/10-120-240-15/5 | Фольга медная марок М1 и М2 для технических целей рулонная шириной 20-50 мм толщиной 0,04 мм | кг | 29,7 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,327 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 365 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 179 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,123 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 484 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 116 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 1,69 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 2,5 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,19 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 3,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 114 |
| Ц22-2-3 | Гидротурбина вертикальная радиально-осевая с металлической сварной спиральной камерой, статор и спиральная камера, поставляемые частями, статор с механической обработкой, диаметр рабочего колеса 4,2 м, мощность 238 МВт (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136510 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21600,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 134,54 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 157,39 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 175,16 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 9900,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6244,86 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2970,12 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1134,74 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 5470,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5153,28 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 812,34 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 322,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/25 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 0,497 |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 11,2 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 32,1 |
| 1/10-120-240-15/5 | Фольга медная марок М1 и М2 для технических целей рулонная шириной 20-50 мм толщиной 0,04 мм | кг | 103,5 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 1,14 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 901 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 560 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 3,76 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1116 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 328 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 4,72 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 5 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 6,34 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 8,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 330 |
| Ц22-2-4 | Гидротурбина вертикальная радиально-осевая с металлической сварной спиральной камерой, статор и спиральная камера, поставляемые частями, статор без механической обработки, диаметр рабочего колеса 5,8 м, мощность 240 МВт (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214480 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15316,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 1011,62 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 2487,79 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 304,63 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 5051,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14380,9 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4556,72 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1063,66 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 3566,68 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13822,5 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 915,15 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 148,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/25 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 0,946 |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 17,6 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 50,4 |
| 1/10-120-240-15/5 | Фольга медная марок М1 и М2 для технических целей рулонная шириной 20-50 мм толщиной 0,04 мм | кг | 197 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 2,17 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1310 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1010 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 5,11 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 684 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 569 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 7,62 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 7 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 9,72 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 13,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 490 |
| Ц22-2-5 | Гидротурбина вертикальная радиально-осевая с металлической сварной спиральной камерой, статор и спиральная камера, поставляемые частями, статор без механической обработки, диаметр рабочего колеса 6,2 м, мощность 340 МВт (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244850 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23145,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 1535,83 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 486,13 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 351,59 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 9418,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19673,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6181,39 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1538,37 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 3122,43 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 15015,6 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 959,58 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 578,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/25 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 1,15 |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 19,8 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 58 |
| 1/10-120-240-15/5 | Фольга медная марок М1 и М2 для технических целей рулонная шириной 20-50 мм толщиной 0,04 мм | кг | 239 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 2,64 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1450 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1200 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 5,72 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 600 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 674 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 8,8 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 8 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 10,7 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 15,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 517 |

Раздел 2. Металлические сварные камеры и металлические облицовки гидротурбин

Группа 22-16. Металлические сварные спиральные камеры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-16-1 | Камера спиральная металлическая сварная с примыканием обечаек к статору турбины по прямой (статор-многогранник) из углеродистых сталей (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1540 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 210,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 140,13 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 13,45 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 365,93 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 170,34 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 55,59 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 182,97 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 55,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 60 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,85 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,243 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 35 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 20 |
| Ц22-16-2 | Камера спиральная металлическая сварная с примыканием обечаек к статору турбины по прямой (статор-многогранник) из низколегированных сталей (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2080 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 247,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 172,62 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 13,45 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 626,39 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 210,7 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 60,42 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 313,2 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 60,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 60 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,85 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,243 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 39 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 20 |
| Ц22-16-3 | Камера спиральная металлическая сварная с примыканием обечаек к статору турбины по прямой (статор-многогранник) из легированных сталей (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2200 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 265,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 185,31 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 13,45 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 641,62 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 226,82 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 65,24 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 320,81 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 65,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 60 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,85 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,243 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 41 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 20 |

Группа 22-17. Металлические облицовки конусов отсасывающих труб

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-17-1 | Облицовка металлическая конуса отсасывающей трубы из сегментов и звеньев (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1370 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 227,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 91,01 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 118,93 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 199,02 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 39,47 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,63 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 99,51 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 16,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 68 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,95 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,147 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 35 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,00019 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00019 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,4 |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,85 |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т | т | 5 |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 3,0 т | т | 3,26 |

Группа 22-18. Металлические облицовки бетонных спиральных камер

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-18-1 | Облицовка металлическая бетонной спиральной камеры из вальцованных листов (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18400 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2689,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 854,23 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1738,91 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3909,38 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 354,13 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 85,04 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1954,69 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 85,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 5,02 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 200 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 29,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 1,85 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 748 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,46 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 1,3 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 120 |

Раздел 3. Регуляторы скорости к гидротурбинам

Группа 22-21. Регуляторы скорости электрогидравлические без комбинатора

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-21-1 | Регулятор скорости электрогидравлический без комбинатора типа ЭГР-2И1-100-6.3-11 (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193400 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13068,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 888,5 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 1421,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23354,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3592,06 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 9329,21 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 4340,94 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 384,59 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13962,1 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 5965,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 185,2 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,93 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 894 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1865,84 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,17 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,25 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,063 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,15 |
| Ц22-21-2 | Регулятор скорости электрогидравлический без комбинатора типа ЭГР-2И1-150-9 (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 209400 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14111,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1294,67 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 1421,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25131,7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4480,56 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 9963,84 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 4721,72 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 927,84 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14850,6 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 6232,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 243,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 1,22 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1068 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1992,77 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,22 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,32 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,2 |

Группа 22-22. Регуляторы скорости электрогидравлические с электромеханическим комбинатором вне колонки управления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-22-1 | Регулятор скорости электрогидравлический с электромеханическим комбинатором вне колонки управления типа ЭГРК-2И1-100-8 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19080 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1182,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 153,58 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,17 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 58,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2157,78 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 370,63 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 910,07 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 238,62 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 213,24 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1252,78 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 566,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,16 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 19,49 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,88 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,03 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 158 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 250,56 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,067 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,056 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,044 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,033 |
| Ц22-22-2 | Регулятор скорости электрогидравлический с электромеханическим комбинатором вне колонки управления типа ЭГРК-2И1-150-8 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2181,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 166,28 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,48 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 157,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4328,24 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 634,64 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1697,03 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 453,13 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 382,05 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2576,64 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 1142,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 24,24 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,58 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0374 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 23 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 515,33 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,053 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,042 |

Раздел 4. Маслонапорные установки

Группа 22-31. Маслонапорные установки с одним сосудом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-31-1 | Маслонапорные установки с одним сосудом, объем гидроаккумулятора до 8 м3 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 890,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,21 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 396,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 84,15 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 107 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 83,77 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 120,07 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 74,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/25 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 0,0284 |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,16 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,5 |
| 1/10-120-240-15/5 | Фольга медная марок М1 и М2 для технических целей рулонная шириной 20-50 мм толщиной 0,04 мм | кг | 5,9 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,06532 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 166 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 24,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0184 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 23 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 45 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,01435 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 11,7 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 18,4 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,15 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,22 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,062 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,13 |
| Ц22-31-2 | Маслонапорные установки с одним сосудом, объем гидроаккумулятора до 16 м3 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8470 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1249,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1116,97 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 112,71 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 151,04 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 111,06 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 180,24 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 102,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/25 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 0,0465 |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,26 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,8 |
| 1/10-120-240-15/5 | Фольга медная марок М1 и М2 для технических целей рулонная шириной 20-50 мм толщиной 0,04 мм | кг | 9,7 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,1067 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 270 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 40 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0301 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 34 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 60 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,02346 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 19,2 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 30,1 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,25 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,35 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,22 |

Группа 22-32. Маслонапорные установки с двумя сосудами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-32-1 | Маслонапорные установки с двумя сосудами, объем гидроаккумулятора до 20 м3 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11350 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1692,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 115,5 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 14,34 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 699,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 151,04 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 201,82 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 149,78 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 165,01 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 142,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/25 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 0,0567 |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,32 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1 |
| 1/10-120-240-15/5 | Фольга медная марок М1 и М2 для технических целей рулонная шириной 20-50 мм толщиной 0,04 мм | кг | 11,8 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,13 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 330 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 48,9 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0036 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 31 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 90 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0286 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 23,4 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 36,8 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,255 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,44 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,125 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,27 |
| Ц22-32-2 | Маслонапорные установки с двумя сосудами, объем гидроаккумулятора до 36 м3 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13880 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2411,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 24,12 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 1092,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 178,97 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 236,09 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 177,7 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 191,66 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 168,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/25 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 0,0952 |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,53 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,7 |
| 1/10-120-240-15/5 | Фольга медная марок М1 и М2 для технических целей рулонная шириной 20-50 мм толщиной 0,04 мм | кг | 19,8 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,219 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 555 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 82 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0062 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 36 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 106 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,048 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 39,2 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 61,7 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,504 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,733 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,27 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,45 |

Раздел 5. Генераторы для электростанций

Группа 22-36. Гидрогенераторы вертикальные подвесные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-36-1 | Гидрогенератор вертикальный подвесной с воздушным охлаждением, статор неразъемный, диаметр ротора 2,7 м, мощность 6,2 МВА (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60880 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6783,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 187,85 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 21,96 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 36,81 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 3097,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2297,4 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 882,15 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 305,9 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 534,37 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 708,26 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 158,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,46 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,06 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1070 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 159 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,487 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 101 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0895 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 1,98 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 4,67 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 5,86 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,025 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 46,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 80 |
| Ц22-36-2 | Гидрогенератор вертикальный подвесной с воздушным охлаждением, статор секторный со стыковым сердечником, диаметр ротора 5,2 м, мощность 37 МВА (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162760 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24404,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 365,55 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 21,96 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 168,81 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 10928,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4734,41 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3820,53 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1822,69 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 2767,03 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2284,7 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1675,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 9,6 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 12,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4860 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 182 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 2,12 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 523 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,403 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 8,73 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 20,7 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,3 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 5,6 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,11 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,481 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 212 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 270 |
| Ц22-36-3 | Гидрогенератор вертикальный подвесной с воздушным охлаждением, статор секторный со стыковым сердечником, диаметр ротора 6,3 м, мощность 188 МВА (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 371630 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46576,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 594,02 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 21,96 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 370,63 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 20016,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14546 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13759 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 5186,28 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 4125,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8034,54 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 5039,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 26 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 33,4 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11910 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1260 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 4,44 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 780 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 1,01 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 18,8 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 47,9 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,84 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 12 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,331 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 1,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 522 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 620 |
| Ц22-36-4 | Гидрогенератор вертикальный подвесной с воздушным охлаждением, статор секторный со стыковым сердечником, диаметр ротора 7,6 м, мощность 253 МВА (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 400040 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75894,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 515,33 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 21,96 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 459,48 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 34194,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15244,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 14330,2 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6049,39 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 10319,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7399,9 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 5902,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 28,9 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 28,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8860 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1420 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 5,37 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1951 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 1,12 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 21,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 55,4 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 1 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 13,8 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,383 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 1,81 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 570 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 700 |

Группа 22-38. Гидрогенераторы вертикальные зонтичные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-38-1 | Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), статор со стыковым сердечником, диаметр ротора 3,7 м, мощность 48 МВА (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6644,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 190,39 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 25,13 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 35,41 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 3122,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6194,09 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 722,22 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 112,84 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 1396,21 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1251,51 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 112,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,48 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 913 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 135 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,324 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 264 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0645 |
| 1/10-235-25/24 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 6 до 8 мм включительно | кг | 2,6 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 1,36 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 4,2 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,9 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,027 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,107 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 28,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 70 |
| Ц22-38-2 | Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), статор со стыковым сердечником, диаметр ротора 8,3 м, мощность 53 МВА (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 209270 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27168,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 283,05 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 215,65 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 12312,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9836,92 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7171,43 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1865,84 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 4899,42 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2881,27 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1865,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 13 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 16 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5640 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 836 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 1,77 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 926 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,381 |
| 1/10-235-25/24 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 6 до 8 мм включительно | кг | 11,2 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 6,91 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 26,7 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,4 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 5,01 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,159 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,681 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 183 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 300 |
| Ц22-38-3 | Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), статор со стыковым сердечником, диаметр ротора 10,4 м, мощность 87 МВА (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 308650 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37912,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 380,78 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 360,47 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 16957,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13340,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11410,8 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2919,34 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 7019,12 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3465,13 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 2919,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 22,8 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 29,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9930 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1470 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 2,198 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1327 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,696 |
| 1/10-235-25/24 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 6 до 8 мм включительно | кг | 19,3 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 12,5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 43 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,83 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 8,71 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,33 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 1,46 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 311 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 490 |
| Ц22-38-4 | Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), статор со стыковым сердечником, диаметр ротора 11,9 м, мощность 197 МВА (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 383390 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51583,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 569,91 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 491,08 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 22669,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14495,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 17046,4 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4709,03 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 8415,33 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4455,17 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 4709,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 31,4 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 19 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13020 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1920 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 4,55 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1591 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0999 |
| 1/10-235-25/24 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 6 до 8 мм включительно | кг | 22,4 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 16,6 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 69,1 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 1,3 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 10,8 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,526 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 2,453 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 425 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 610 |
| Ц22-38-5 | Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), статор с бесстыковым сердечником, диаметр ротора 9,3 м, мощность 220 МВА (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 322980 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50416,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 434,09 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 351,34 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 21958,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24344,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 15980,2 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 5445,21 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 7920,31 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2056,23 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 5445,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 30,6 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 19,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12800 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1890 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 4,01 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1498 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,942 |
| 1/10-235-25/24 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 6 до 8 мм включительно | кг | 21,8 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 15,4 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 64,5 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 1,1 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 10,5 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,45 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 2,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 430 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 620 |
| Ц22-38-6 | Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), статор с бесстыковым сердечником, диаметр ротора 11,9 м, мощность 372 МВА (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394370 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64616 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 514,06 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 564,32 |
| М021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50-63 т | маш.ч | 28025,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25664,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 17896,9 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6968,35 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 10179,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2119,7 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 6968,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 45 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 138 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18650 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2770 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 5,61 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1925 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 1,26 |
| 1/10-235-25/24 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 6 до 8 мм включительно | кг | 24,4 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 19,4 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 87,9 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 1,6 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 14,7 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,625 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 2,942 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 629 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Алмазные диски Д 800 АОСК | диск | 900 |

Отдел 2. Механическое оборудование гидротехнических сооружений

Раздел 1. Механизмы подъемные стационарные

Группа 22-61. Механизмы подъемные с ручным приводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-61-1 | Механизмы винтовые, масса комплекта до 0,2 т (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 644 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 2,5 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,09 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 54,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,54 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,05 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 6,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,64 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,41 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00159 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,011 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,071 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,02 |
| Ц22-61-2 | Механизмы винтовые, масса комплекта до 0,3 т (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 644 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 94,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 2,56 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,49 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 81,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,54 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,1 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 6,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,62 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00244 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,11 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,03 |
| Ц22-61-3 | Механизмы винтовые, масса комплекта до 0,5 т (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 702 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 3,45 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,89 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 57,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,54 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,9 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 6,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,35 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,98 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00383 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,11 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,17 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,05 |

Группа 22-62. Механизмы подъемные с электрическим приводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-62-1 | Механизмы канатные однобарабанные массой до 2 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 878 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,97 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 67,65 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 93,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,072 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,59 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,72 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0237 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-60-1/6 | Прокат тонколистовой горячекатаный из легированной нержавеющей (жаростойкой) стали марки 08Х18Н10Т толщиной 2 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,15 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,04 |
| Ц22-62-2 | Механизмы канатные однобарабанные массой до 5 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 627 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,86 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 72,6 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 52,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,197 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,61 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,72 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0237 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-60-1/6 | Прокат тонколистовой горячекатаный из легированной нержавеющей (жаростойкой) стали марки 08Х18Н10Т толщиной 2 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,15 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,04 |
| Ц22-62-3 | Механизмы канатные однобарабанные массой до 10 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 368 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 26,78 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 41,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,59 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,73 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0237 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-60-1/6 | Прокат тонколистовой горячекатаный из легированной нержавеющей (жаростойкой) стали марки 08Х18Н10Т толщиной 2 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,15 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,04 |
| Ц22-62-4 | Механизмы канатные однобарабанные массой до 20 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 241 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 16,25 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 21,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,59 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,73 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0237 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-60-1/6 | Прокат тонколистовой горячекатаный из легированной нержавеющей (жаростойкой) стали марки 08Х18Н10Т толщиной 2 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,15 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,04 |
| Ц22-62-5 | Механизмы канатные однобарабанные массой свыше 20 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,88 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 5,74 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,5 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 1,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,94 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,39 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0296 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-60-1/6 | Прокат тонколистовой горячекатаный из легированной нержавеющей (жаростойкой) стали марки 08Х18Н10Т толщиной 2 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,15 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,11 |
| Ц22-62-6 | Механизмы канатные двухбарабанные массой до 15 т для обслуживания плоских затворов (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 246 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 23,23 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 15,74 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 15,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0072 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,2 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0292 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-60-1/6 | Прокат тонколистовой горячекатаный из легированной нержавеющей (жаростойкой) стали марки 08Х18Н10Т толщиной 2 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,39 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,02 |
| Ц22-62-7 | Механизмы канатные двухбарабанные массой до 15 т для обслуживания сегментных затворов (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 330 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 41,51 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 15,49 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 12,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,00807 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 16,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,45 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0382 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-60-1/6 | Прокат тонколистовой горячекатаный из легированной нержавеющей (жаростойкой) стали марки 08Х18Н10Т толщиной 2 мм | т | 0,11 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,12 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,16 |
| Ц22-62-8 | Механизмы канатные двухбарабанные массой более 15 т для обслуживания сегментных затворов (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 19,55 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 7,25 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,07 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,25 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,00712 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,92 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,13 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,03 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-60-1/6 | Прокат тонколистовой горячекатаный из легированной нержавеющей (жаростойкой) стали марки 08Х18Н10Т толщиной 2 мм | т | 0,079 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,13 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,07 |
| Ц22-62-9 | Механизмы канатные двухбарабанные массой до 50 т для обслуживания плоских затворов (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 16,37 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 11,42 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,25 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0072 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,73 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0237 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-60-1/6 | Прокат тонколистовой горячекатаный из легированной нержавеющей (жаростойкой) стали марки 08Х18Н10Т толщиной 2 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,15 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,128 |
| Ц22-62-10 | Механизмы канатные двухбарабанные массой более 50 т для обслуживания затворов и решеток (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 21,83 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 4,95 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,38 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,00815 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,84 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,03 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-60-1/6 | Прокат тонколистовой горячекатаный из легированной нержавеющей (жаростойкой) стали марки 08Х18Н10Т толщиной 2 мм | т | 0,09 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,13 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,12 |
| Ц22-62-11 | Механизмы с пластинчатыми цепями (без учета веса противовесов) грузоподъемностью до 20 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 798 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 142,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 17,77 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 7,62 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 71,71 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 44,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,16 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0072 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,3 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0306 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,13 |
| 1/10-260-60-1/6 | Прокат тонколистовой горячекатаный из легированной нержавеющей (жаростойкой) стали марки 08Х18Н10Т толщиной 2 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,34 |
| Ц22-62-12 | Механизмы с пластинчатыми цепями (без учета веса противовесов) грузоподъемностью до 100 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 536 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,5 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 11,42 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 64,61 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 13,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,65 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0072 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 35,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,83 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0279 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,13 |
| 1/10-260-60-1/6 | Прокат тонколистовой горячекатаный из легированной нержавеющей (жаростойкой) стали марки 08Х18Н10Т толщиной 2 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,04 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,31 |
| Ц22-62-13 | Механизмы с пластинчатыми цепями (без учета веса противовесов) грузоподъемностью до 150 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 234 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 25,89 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,52 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,11 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 7,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,31 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,42 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0072 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 19,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,21 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0172 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,12 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,22 |
| Ц22-62-14 | Механизмы с пластинчатыми цепями (без учета веса противовесов) грузоподъемностью свыше 150 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 21,96 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 3,17 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,57 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 4,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0072 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 25,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,72 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-60-1/6 | Прокат тонколистовой горячекатаный из легированной нержавеющей (жаростойкой) стали марки 08Х18Н10Т толщиной 2 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,18 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,24 |
| Ц22-62-15 | Механизмы цевочные (реечные) грузоподъемностью до 5 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 202,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 2,32 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 88,6 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 107,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 76,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 148,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0072 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 191 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 31,6 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,278 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,6 |
| Ц22-62-16 | Механизмы цевочные (реечные) грузоподъемностью до 25 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,09 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 22,59 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 20,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 76,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 148,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0072 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 191 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 31,6 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,278 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,6 |
| Ц22-62-17 | Механизмы цевочные (реечные) грузоподъемностью свыше 25 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,67 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,41 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 14,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 76,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 148,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0072 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 191 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 31,6 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,278 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,6 |
| Ц22-62-18 | Механизмы винтовые грузоподъемностью до 5 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1940 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 545,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 3,05 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 223,39 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 308,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0078 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0087 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,24 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,4 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,1 |
| Ц22-62-19 | Механизмы винтовые грузоподъемностью до 10 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1400 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 295,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,4 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 124,9 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 163,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 88,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0074 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0087 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,24 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,4 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,1 |
| Ц22-62-20 | Механизмы винтовые грузоподъемностью до 15 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 236,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,65 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 101,16 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 129,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 88,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0065 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0087 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,22 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,4 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,1 |
| Ц22-62-21 | Механизмы винтовые грузоподъемностью до 20 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 855 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 176,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,4 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 77,55 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 94,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0094 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0087 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,24 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,4 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,1 |
| Ц22-62-22 | Механизмы винтовые грузоподъемностью до 40 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 559 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 118,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,02 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 62,96 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 52,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0092 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0087 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,18 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,4 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,1 |

Группа 22-63. Гидравлические подъемные механизмы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-63-1 | Гидравлический привод с вертикальными гидроцилиндрами, количество гидроцилиндров 1, массой до 10 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 673 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 144,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 91,52 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 24,75 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,19 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,01 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,35 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 7,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,6 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0117 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 50 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 1,2 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,03 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 10,6 |
| Ц22-63-2 | Гидравлический привод с вертикальными гидроцилиндрами, количество гидроцилиндров 1, массой до 30 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 319 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 43,41 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 8,5 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,19 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,63 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,9 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 32,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,6 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0106 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 40 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,2 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,03 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 10,6 |
| Ц22-63-3 | Гидравлический привод с вертикальными гидроцилиндрами, количество гидроцилиндров до 4, массой до 100 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 496 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 63,46 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 4,19 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,19 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 15,49 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8,5 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 8,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,8 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0167 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 50 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,2 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,03 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 10,9 |
| Ц22-63-4 | Гидравлический привод с вертикальными гидроцилиндрами, количество гидроцилиндров до 4, массой свыше 100 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 389 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 46,33 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 2,16 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,82 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,33 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 5,84 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 5,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,6 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0174 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 50 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,2 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,03 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 10,3 |
| Ц22-63-5 | Гидравлический привод с вертикальными гидроцилиндрами, количество гидроцилиндров до 25, массой 250 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1180 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 512,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 109,92 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 3,17 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,19 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 24,62 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 129,47 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 129,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,9 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,028 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 50 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,2 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,03 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 10,1 |
| Ц22-63-6 | Гидравлический привод с горизонтальными цилиндрами (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 901 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 277,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 63,34 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 76,16 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 57,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,19 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,85 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 21,58 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 28,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,7 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0289 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 5,8 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,4 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,03 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 12,4 |
| Ц22-63-7 | Гидропривод ленточный (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 18,4 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 6,43 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,03 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,35 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,91 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,56 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0161 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 4,95 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 6,03 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,15 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,13 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,03 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,21 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 9,99 |

Раздел 2. Подъемные передвижные механизмы

Группа 22-82. Краны специальные гидротехнические козловые и полукозловые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-82-1 | Краны козловые и полукозловые с электрическим приводом (без очистных механизмов) грузоподъемностью до 16 т (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1046,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 539,44 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 48,23 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 83,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 181,51 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,12 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 371,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,2 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,2 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,245 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 264 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,22 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,217 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 2 |
| Ц22-82-2 | Краны козловые и полукозловые с электрическим приводом (без очистных механизмов) грузоподъемностью до 100 т (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3540 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 619,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 427,75 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 68,54 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 79,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 223,39 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,96 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 39,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 2 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,415 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 294 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,79 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,268 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 2,1 |
| Ц22-82-3 | Краны козловые и полукозловые с электрическим приводом (без очистных механизмов) грузоподъемностью до 150 т (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2360 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 486,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 330,01 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 41,25 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 73,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 223,39 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,96 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 39,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,4 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,285 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 294 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,79 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,266 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 2,1 |
| Ц22-82-4 | Краны козловые и полукозловые с электрическим приводом (без очистных механизмов) грузоподъемностью свыше 150 т (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1890 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 436,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 258,93 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 79,96 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 56,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 223,39 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,96 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 39,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 2 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,408 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 294 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,79 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,265 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 2,1 |

Группа 22-83. Монорельсовые механизмы (подвесные тележки)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-83-1 | Механизмы монорельсовые грузоподъемностью до 5 т (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1790,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 19,17 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 599,1 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1137,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,39 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,4 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,2 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,197 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 50 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,22 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 3,24 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,025 |
| Ц22-83-2 | Механизмы монорельсовые грузоподъемностью до 20 т (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3920 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 871,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 25 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 10,15 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 586,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,4 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,2 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0771 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 50 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,236 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 3,22 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,025 |
| Ц22-83-3 | Механизмы монорельсовые грузоподъемностью свыше 20 т (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2690 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 635,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 29,07 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 10,15 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 489,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,72 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 2,4 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,2 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0298 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 50 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,236 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 3,2 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,025 |

Раздел 3. Механизмы очистные

Группа 22-91. Механизмы очистные, устанавливаемые на кранах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-91-1 | Грейфер электрогидравлический, масса комплекта до 2 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 761 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 206,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 87,96 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 13,84 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 100,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,061 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,013 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0071 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0197 |
| 1/10-180-17/10 | Паста ГОИ шлифовальная | кг | 5,05 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0014 |
| Ц22-91-2 | Грейфер электрогидравлический, масса комплекта до 3 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 608 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 164,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 68,92 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 13,33 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 79,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,059 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,013 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0071 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0197 |
| 1/10-180-17/10 | Паста ГОИ шлифовальная | кг | 0,24 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0014 |
| Ц22-91-3 | Грейфер электрогидравлический, масса комплекта до 10 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 421 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,14 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 33,89 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 15,1 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 25,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,13 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0241 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0072 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0335 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,53 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,16 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0093 |
| 1/10-180-17/10 | Паста ГОИ шлифовальная | кг | 1,02 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0014 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,108 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,118 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,067 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,032 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,136 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 9,71 |
| Ц22-91-4 | Грейфер электрогидравлический, масса комплекта свыше 10 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 339 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,01 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 28,94 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 13,2 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 14,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,26 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0138 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0072 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0335 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,53 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,16 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00932 |
| 1/10-180-17/10 | Паста ГОИ шлифовальная | кг | 1,02 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0014 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,108 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,118 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,068 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,032 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,136 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 9,7 |

Группа 22-92. Машины решеткоочистные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-92-1 | Машины решеткоочистные самоходные типа РН (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 487 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,76 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,76 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 77,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,101 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,013 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0072 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0097 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0014 |
| Ц22-92-2 | Машины решеткоочистные самоходные типа РВ (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 615 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,76 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,46 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 95,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,101 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,013 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0072 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0097 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0014 |
| Ц22-92-3 | Машины решеткоочистные самоходные подвесные типа РТ (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1800 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 337,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 3,43 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 150,41 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 180,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,101 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,013 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0073 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0097 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0014 |

Группа 22-93. Сетки водоочистные вращающиеся

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-93-1 | Сетки водоочистные вращающиеся, габаритные, масса комплекта до 10 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 425 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 96,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 23,48 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 11,93 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 30,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,02 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,3 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0046 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,025 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,087 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,18 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,08 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 12 |
| Ц22-93-2 | Сетки водоочистные вращающиеся, габаритные, масса комплекта свыше 10 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 322 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 15,1 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 20,56 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 21,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0038 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,011 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,014 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,058 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,13 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,08 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 15 |
| Ц22-93-3 | Сетки водоочистные вращающиеся, негабаритные (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 357 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 18,28 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 20,18 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 22,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,1 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,018 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,022 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,068 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,14 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 12,5 |

Раздел 4. Механические узлы и детали затворов, шлюзовых ворот и сороудерживающих решеток

Группа 22-100. Подвесные устройства и тяговые органы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-100-1 | Балки захватные механические грузоподъемностью 10 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 506 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 130,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,02 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 20,82 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 105,48 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,013 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,007 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0197 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,00138 |
| Ц22-100-2 | Балки захватные механические с клещевым захватом (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 644 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 158,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,02 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 30,21 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 123,12 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 4,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,013 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,007 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0197 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,00142 |
| Ц22-100-3 | Балки захватные электромеханические (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,27 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 19,8 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 21,58 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0134 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,007 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0197 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0014 |
| Ц22-100-4 | Балки захватные с электрогидроприводом с одной точкой подвеса габаритные (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 388 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,76 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 27,67 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 35,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,1 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0135 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,007 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0293 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,62 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00375 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0014 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,0582 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,064 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,04 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,01726 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,073 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 5,23 |
| Ц22-100-5 | Балки захватные с электрогидроприводом с одной точкой подвеса негабаритные (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 342 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 5,84 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 26,02 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 25,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,062 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0137 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,007 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0309 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,94 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0143 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0014 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,0864 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,092 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,054 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,0259 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,112 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 7,86 |
| Ц22-100-6 | Балки захватные с электрогидроприводом с двумя точками подвеса (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 4,7 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 22,59 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 11,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,062 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0138 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0073 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0326 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,1 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0151 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0014 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,099 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,067 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,135 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,0299 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,055 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 9,07 |
| Ц22-100-7 | Подхваты грузоподъемностью до 10 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1350 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 7,87 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 59,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,4 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,69 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 61,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000545 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01082 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,33 |
| Ц22-100-8 | Подхваты грузоподъемностью до 20 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 706 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 4,21 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 50,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,66 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 15,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000523 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,66 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0169 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,3 |
| Ц22-100-9 | Подхваты грузоподъмностью до 60 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 269 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,19 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 40,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,69 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 5,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000545 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0181 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,32 |
| Ц22-100-10 | Подхваты грузоподъмностью до 100 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,86 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 44,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,69 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000545 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0181 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,32 |
| Ц22-100-11 | Подхваты грузоподъмностью свыше 100 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,99 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 32,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,69 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000545 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0181 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,32 |
| Ц22-100-12 | Тяги для сегментных затворов (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 269 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 2,87 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 64,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,1 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 9,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,43 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00414 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,1 |

Группа 22-101. Опорные шарниры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-101-1 | Шарниры опорные сегментных затворов, масса комплекта на затвор до 10 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 491 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 121,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 60,04 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,02 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,3 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 56,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 14,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 20,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,6 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0185 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,163 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,34 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,06 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,5 |
| Ц22-101-2 | Шарниры опорные сегментных затворов, масса комплекта на затвор свыше 10 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 33,38 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,63 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,3 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 9,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,12 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0145 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,119 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,26 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,072 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,4 |

Раздел 5. Затворы

Группа 22-110. Затворы плоские габаритные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-110-1 | Затворы плоские скользящие и колесные массой до 1 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1610 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 378,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 42,52 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 71,08 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 243,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 83,77 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,88 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,057 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,013 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0036 |
| Ц22-110-2 | Затворы плоские скользящие и колесные массой до 2 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 805 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 197,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 39,35 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 29,96 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 112,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 83,77 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,8 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,057 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,014 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0034 |
| Ц22-110-3 | Затворы плоские скользящие и колесные массой до 5 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 656 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 156,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 38,08 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 15,23 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 91,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 83,77 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,016 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0055 |

Группа 22-111. Затворы плоские скользящие габаритные и секционные из габаритных секций

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-111-1 | Затворы плоские скользящие массой от 5 до 30 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 339 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 6,83 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 61,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 86,93 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0525 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 35,9 |
| Ц22-111-2 | Затворы плоские скользящие массой свыше 30 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 16,81 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 4,33 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 30,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 95,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0592 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 35,9 |

Группа 22-112. Затворы плоские колесные габаритные и секционные из габаритных секций

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-112-1 | Затворы плоские колесные массой от 5 до 10 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 384 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 18,28 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 47,98 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 36 |
| Ц22-112-2 | Затворы плоские колесные массой свыше 10 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 17,77 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 3,55 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0085 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 36 |

Группа 22-113. Затворы негабаритные и из негабаритных секций плоские скользящие колесные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-113-1 | Затворы плоские скользящие массой до 70 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 319 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 44,6 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 4,3 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 97,29 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,8 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0561 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0029 |
| Ц22-113-2 | Затворы плоские скользящие массой свыше 70 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 283 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 32,34 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 5,74 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 97,29 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,7 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0551 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0022 |
| Ц22-113-3 | Затворы плоские колесные (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 236 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 26,34 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 13,69 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 42,12 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0294 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 36 |

Группа 22-114. Затворы сегментные (без опорных шарниров)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-114-1 | Затворы сегментные поверхностные негабаритные (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 500 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 64,21 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 136,56 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,9 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,185 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,16 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,2 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,004 |
| Ц22-114-2 | Затворы сегментные уравновешенные (полноповоротные) (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 316 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 14,31 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 25,08 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 15,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 153,64 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,225 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,067 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,2 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,0019 |
| Ц22-114-3 | Затворы сегментные глубинные негабаритные (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 405 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 76,69 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 112,93 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,9 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,456 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,16 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,22 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,006 |

Группа 22-115. Затворы напорных трубопроводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-115-1 | Затворы конусные массой до 20 т (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6190 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1500,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1446,98 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 12,69 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 34,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 50,77 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 64,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 92 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 13 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,033 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 765,486 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,26 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,5 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,4 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,1 |
| Ц22-115-2 | Затворы конусные массой свыше 20 т (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3330 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 800,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 753,95 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 10,15 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 59,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 85 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,027 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 765,486 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,23 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,49 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,7 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,04 |

Раздел 6. Сороудерживающие решетки

Группа 22-120. Решетки сороудерживающие габаритные массой до 5 т

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-120-1 | Решетки сороудерживающие глубинных отверстий массой до 1 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 506 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 50,14 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 51,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 63,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,05 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21,7 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0403 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,2 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,45 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 5 |
| Ц22-120-2 | Решетки сороудерживающие глубинных отверстий массой до 5 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 22,21 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 24,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 58,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,05 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21,6 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0368 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,2 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,45 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 5 |

Группа 22-121. Решетки сороудерживающие габаритные и секционные из габаритных секций

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-121-1 | Решетки сороудерживающие массой от 5 до 30 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 319 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,03 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 31,73 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,49 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0539 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,31 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0171 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,2 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,5 |
| Ц22-121-2 | Решетки сороудерживающие массой свыше 30 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,63 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 26,02 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,22 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0539 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,26 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,029 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,2 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,5 |

Группа 22-122. Решетки сороудерживающие негабаритные и из негабаритных секций

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-122-1 | Решетки сороудерживающие массой до 50 т (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2740 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 597,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 147,24 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 412,52 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 34,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 314,78 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 69,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 6 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 210 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,543 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 2 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 4,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 25 |
| Ц22-122-2 | Решетки сороудерживающие массой свыше 50 т (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2600 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 527,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 126,93 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 360,48 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 34,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 299,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 154,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 6 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 210 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,57 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 2 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 4,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,003 |

Раздел 7. Шлюзные ворота

Группа 22-123. Ворота шлюзные двустворчатые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-123-1 | Ворота двустворчатые стоечные, ригельные и стоечно-ригельные массой до 100 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 295 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 26,78 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 2,92 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 61,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 12,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12,5 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,191 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,15 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,4 |
| Ц22-123-2 | Ворота двустворчатые стоечные, ригельные и стоечно-ригельные массой свыше 100 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 236 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 24,88 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,78 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 53,31 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 20,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 32,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,196 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,44 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,4 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,3 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,25 |

Группа 22-124. Ворота шлюзные опускные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-124-1 | Ворота опускные массой до 300 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 36,17 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,63 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 28,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 23,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,1 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,183 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,34 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,2 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,251 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,2 |

Раздел 8. Разное оборудование и работы

Группа 22-130. Система воздухообдува затворов и ворот

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-130-1 | Пневматическая система для поддержания майны, ширина камеры шлюза 14 м (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 330 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 33,64 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 9,14 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,19 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,63 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3 |
| Ц22-130-2 | Пневматическая система для поддержания майны, ширина камеры шлюза 30 м (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 319 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 31,35 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 4,7 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,19 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,5 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0083 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,13 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 6,8 |

Группа 22-131. Смазочные устройства

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-131-1 | Смазочные устройства пяты и оси гальсбанта двустворчатых ворот (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 518 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 97,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 4,19 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,2 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 81,61 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 6,85 |

Группа 22-132. Противовесы и балласты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-132-1 | Противовесы к механизмам с пластинчатыми цепями при массе комплекта до 6 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 13,96 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,63 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,77 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,6 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0112 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,035 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,029 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,14 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,26 |
| Ц22-132-2 | Противовесы к механизмам с пластинчатыми цепями при массе комплекта свыше 6 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,42 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,51 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,77 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,6 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0112 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,035 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,029 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,14 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,26 |
| Ц22-132-3 | Балласт чугунный плоских глубинных затворов (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 16,5 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,63 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,77 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,6 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0112 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,035 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,029 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,14 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,26 |

Группа 22-133. Тележки для перевозки оборудования

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-133-1 | Тележки самоходные массой до 2 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 330 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 75,9 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,14 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0139 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0069 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 9,7911 |
| Ц22-133-2 | Тележки самоходные массой свыше 2 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 31,48 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,63 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0141 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0069 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 9,7911 |

Группа 22-134. Рымы плавучие, поплавковые устройства, устройства измерения уровня воды

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-134-1 | Рым плавучий швартовым усилием 10 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 314 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,89 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,05 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,033 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,068 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,0088 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,04 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 11 |
| Ц22-134-2 | Рым плавучий швартовым усилием 30 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,76 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,62 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,8 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0048 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,076 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-160-1/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 14 Б | т | 0,0222 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,09 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 29 |
| Ц22-134-3 | Устройство поплавковое (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,02 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 69,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,49 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,32 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 6,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,14 |
| Ц22-134-4 | Устройство измерения уровня воды с уровнемером мембранного типа (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1030 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 229,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 2,79 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 219,59 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 6,85 |
| Ц22-134-5 | Устройство измерения уровня воды с уровнемером типа УБ-Э (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 795 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,17 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 4,32 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 59,28 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 6,85 |

Группа 22-135. Заливка вкладышей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-135-1 | Заливка вкладышей баббитом (единица измерения - 100 кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,51 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,23 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,06 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/8 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б16 | т | 0,132 |

Группа 22-136. Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц22-136-1 | Цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов при массе комплекта до 0,5 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2410 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 582,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 397,28 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 9,65 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,94 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 157,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,79 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0472 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,45 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0061 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,32 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,2 |
| Ц22-136-2 | Цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов при массе комплекта до 3 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 227,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 139,87 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 10,03 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,94 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 72,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,79 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0472 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,48 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0062 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,076 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,23 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,11 |
| Ц22-136-3 | Цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов при массе комплекта до 20 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 330 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 31,35 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 8,5 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,94 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 17,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,79 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0472 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,48 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0062 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,076 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,222 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,11 |
| Ц22-136-4 | Цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов при массе комплекта свыше 20 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,74 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 7,74 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,94 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 13,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,79 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0472 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,48 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0062 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,076 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,222 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,11 |
| Ц22-136-5 | Штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор до 0,5 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 484,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 438,66 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 8,63 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,17 |
| Ц22-136-6 | Штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор до 1 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 673 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 143,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 127,69 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 2,79 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,17 |
| Ц22-136-7 | Штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор до 5 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 40,74 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,89 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,17 |
| Ц22-136-8 | Штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор до 10 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 22,85 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,63 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,17 |
| Ц22-136-9 | Штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор свыше 10 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,42 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,14 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,17 |
| Ц22-136-10 | Опорные и опорно-ходовые части шлюзных ворот: устройство пятовое (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,68 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,68 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 162,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 40,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 52,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,011 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,102 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 37,9776 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,074 |
| Ц22-136-11 | Опорные и опорно-ходовые части шлюзовых ворот: гальсбанты (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 393 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 16,5 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 30,34 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 162,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 92,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 119 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 24,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,102 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 11,5713 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,059 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 1,57 |
| Ц22-136-12 | Опорные и опорно-ходовые части шлюзовых ворот: подушки упорные и опорные (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 9,77 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,89 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,46 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,7 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0173 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 5,6373 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,066 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,101 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,53 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,12 |
| Ц22-136-13 | Части опорно-ходовые откатных ворот (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 35,29 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,78 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0231 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,52 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0194 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 10,9779 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,04 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 8,6 |
| Ц22-136-14 | Части опорно-ходовые плоских скользящих затворов (кроме полозьев) (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 507 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 143,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 112,84 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 13,45 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 162,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 40,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 52,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,011 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,102 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 37,9776 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,074 |
| Ц22-136-15 | Части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта до 3 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 417 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 91,9 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 2,67 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,014 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 9,7911 |
| Ц22-136-16 | Части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта до 5 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 295 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 72,6 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 2,54 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,014 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0069 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 9,7911 |
| Ц22-136-17 | Части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта до 10 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 236 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 56,74 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 1,14 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,014 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 9,7911 |
| Ц22-136-18 | Части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта свыше 10 т (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 32,49 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 0,76 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,014 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0069 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 9,7911 |
| Ц22-136-19 | Полозья опорные затворов плоских скользящих габаритных и из габаритных секций с подливкой эпоксидным компаундом в горизонтальном положении (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 250 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 92,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,14 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 87,58 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 36,3 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,005 |
| Ц22-136-20 | Полозья опорные затворов скользящих негабаритных и секционных из негабаритных секций с подливкой эпоксидным компаундом в вертикальном положении (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,51 |
| М020403 | Краны козловые 32 т | маш.ч | 26,78 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 36,3 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,005 |