НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на монтаж оборудования
Сборник 24
Оборудование предприятий промышленности строительных материалов

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
на мантаж абсталявання
Зборнiк 24
Абсталяванне прадпрыемстваў прамысловасцi будаўнiчых матэрыялаў

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for equipment installation
Miscellany 24
Building material industry equipment

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на работы по монтажу оборудования при возведении, реконструкции и модернизации предприятий промышленности строительных материалов.

2. В нормативах учтено выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования, включая расходы на:

а) горизонтальное перемещение оборудования – от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м; вертикальное: по отделу 1 – до 1 м, по отделу 2 – до проектных отметок, кроме групп 360, 362, 365, 366, в которых перемещение учтено до 2 м, а в группах 361, 363, 364 – до 10 м;

б) установку ограждений, лестниц, площадок и других конструкций, поступающих комплектно с оборудованием;

в) индивидуальное испытание оборудования вхолостую;

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц24-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

г) монтаж систем густой и жидкой смазки (нормативы с Ц24-101-1 по Ц24-101-5 и с Ц24-287-4 по Ц24-287-5);

д) гидравлическое испытание по нормативам Ц24-161-3, Ц24-162-8.

3. В нормативах не учтены:

а) монтаж маслопроводов, не поставляемых комплектно с оборудованием, от системы смазки до точек смазки, определяемый по соответствующим нормативам Сборника 12 «Технологические трубопроводы»;

б) работы по теплоизоляции конвейеров твердения, определяемые по соответствующим сборникам нормативов расхода ресурсов;

в) расход материалов для индивидуального испытания оборудования, приведенный в таблице 1.

Таблица 1 – Нормы расхода материалов, необходимых для индивидуального испытания оборудования

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Сжатый воздух, м3 | Вода, м3 | Пар, т | Газ, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ц24-1-1 | 650 | – | – | – | – |
| Ц24-3-1 | 448 | – | – | – | – |
| Ц24-7-1 | 25 | – | – | – | – |
| Ц24-8-1 | 25 | – | – | – | – |
| Ц24-8-2 | 35 | – | – | – | – |
| Ц24-8-3 | 135 | – | – | – | – |
| Ц24-8-4 | 263 | – | – | – | – |
| Ц24-9-3 | 12 | – | – | – | – |
| Ц24-21-1 | 110 | – | – | – | – |
| Ц24-21-2 | 520 | – | – | – | – |
| Ц24-21-3 | 660 | – | – | – | – |
| Ц24-22-1 | 48 | – | – | – | – |
| Ц24-23-1 | 48 | – | 130 | – | – |
| Ц24-24-1 | 112 | – | – | – | – |
| Ц24-24-2 | 4,5 | – | – | – | – |
| Ц24-25-1 | – | 2 100 | – | – | – |
| Ц24-25-2 | 182 | – | – | – | – |
| Ц24-25-3 | 164 | – | – | – | – |
| Ц24-26-1 | 88 | – | – | – | – |
| Ц24-42-1 | 40 | – | – | – | – |
| Ц24-42-2 | 208 | – | – | – | – |
| Ц24-44-1 | 2 | – | – | – | – |
| Ц24-44-2 | 2 | – | – | – | – |
| Ц24-44-3 | 1 | – | – | – | – |
| Ц24-45-1 | 1,8 | – | – | – | – |
| Ц24-45-2 | 0,9 | – | – | – | – |
| Ц24-45-3 | 1,8 | – | – | – | – |
| Ц24-46-1 | 14 | – | – | – | – |
| Ц24-61-1 | – | 300 | – | – | 18 |
| Ц24-61-2 | 12 | – | – | – | – |
| Ц24-62-1 | 207,2 | – | – | – | – |
| Ц24-62-2 | 478 | – | – | 400 | – |
| Ц24-63-1 | 2.22 | – | – | – | – |
| Ц24-63-2 | 1,65 | – | – | – | – |
| Ц24-63-3 | 1,8 | – | – | – | – |
| Ц24-101-1 | 35 325 | – | – | – | – |
| Ц24-101-2 | 49 596 | – | – | – | – |
| Ц24-101-3 | 66 686 | – | – | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Сжатый воздух, м3 | Вода, м3 | Пар, т | Газ, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ц24-101-4 | 81 986 | – | – | – | – |
| Ц24-101-5 | 51 966 | – | – | – | – |
| Ц24-102-1 | 11 276 | – | – | – | – |
| Ц24-102-2 | 11 578 | – | – | – | – |
| Ц24-102-3 | 12 754 | – | – | – | – |
| Ц24-102-4 | 26 040 | – | – | – | – |
| Ц24-105-2 | 62 | 1 920 | – | – | – |
| Ц24-105-3 | 112 | 2 880 | – | – | – |
| Ц24-105-4 | – | 18 000 | – | – | – |
| Ц24-105-5 | – | 24 000 | – | – | – |
| Ц24-105-6 | 96 | – | – | – | – |
| Ц24-105-7 | 120 | – | – | – | – |
| Ц24-106-1 | 8,4 | – | – | – | – |
| Ц24-106-2 | 14,96 | – | – | – | – |
| Ц24-106-3 | 21 | – | – | – | – |
| Ц24-124-1 | 5 065 | – | – | – | – |
| Ц24-124-2 | 2 248 | – | – | – | – |
| Ц24-125-1 | 281 | – | – | – | – |
| Ц24-125-2 | 825 | – | – | – | – |
| Ц24-125-3 | 908 | – | – | – | – |
| Ц24-125-4 | 1 238 | – | – | – | – |
| Ц24-126-1 | 373 | – | – | – | – |
| Ц24-126-2 | 25 | – | – | – | – |
| Ц24-136-1 | 90 | – | – | – | – |
| Ц24-136-2 | 104,4 | – | – | – | – |
| Ц24-136-3 | 212,4 | – | – | – | – |
| Ц24-136-4 | 9 | – | – | – | – |
| Ц24-136-5 | 39 | – | 400 | – | – |
| Ц24-137-1 | 6 | – | – | – | – |
| Ц24-137-2 | 10,2 | – | – | – | – |
| Ц24-138-1 | 10,5 | – | – | – | – |
| Ц24-138-2 | 0,45 | – | – | – | – |
| Ц24-138-3 | 0,45 | – | – | – | – |
| Ц24-138-4 | 0,56 | – | – | – | – |
| Ц24-138-6 | 17,55 | – | – | – | – |
| Ц24-138-7 | 31,8 | – | – | – | – |
| Ц24-139-1 | 7,2 | – | – | – | – |
| Ц24-139-2 | 37,2 | – | 120 | – | – |
| Ц24-139-3 | 130,8 | – | – | – | – |
| Ц24-140-1 | 9 | 107 | – | – | 144 |
| Ц24-140-2 | 22,2 |  | – | – | – |
| Ц24-140-3 | 4,5 |  | – | – | – |
| Ц24-141-1 | 9 |  | – | – | – |
| Ц24-141-2 | 13,5 |  | – | – | – |
| Ц24-142-1 | 24,6 | 5 600 | – | – | – |
| Ц24-142-2 | 13,2 | 2 160 | – | – | – |
| Ц24-142-3 | 24 | 3 600 | – | – | – |
| Ц24-143-1 | 355,2 | – | – | – | – |
| Ц24-144-1 | 1,65 | – | – | – | – |
| Ц24-145-1 | 5,4 | – | – | – | – |
| Ц24-146-1 | 5,76 | – | – | – | – |
| Ц24-147-1 | 30 | – | – | – | – |
| Ц24-147-2 | 39,2 | – | – | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Сжатый воздух, м3 | Вода, м3 | Пар, т | Газ, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ц24-148-1 | 8,85 | – | – | – | – |
| Ц24-161-1 | 174,6 | – | – | – | – |
| Ц24-161-2 | 108 | – | – | – | – |
| Ц24-161-4 | 63,9 | – | – | – | – |
| Ц24-162-1 | 163 | – | – | – | – |
| Ц24-162-2 | 40,7 | – | – | – | – |
| Ц24-162-3 | 67 | – | – | – | – |
| Ц24-162-4 | 73,8 | – | – | – | – |
| Ц24-162-5 | 90,4 | – | – | – | – |
| Ц24-162-6 | 20,5 | – | – | – | – |
| Ц24-162-7 | 85,3 | – | – | – | – |
| Ц24-162-8 | 21,6 | – | – | – | – |
| Ц24-162-9 | 1 188 | – | – | – | – |
| Ц24-162-10 | 3 515 | – | – | – | – |
| Ц24-162-11 | 102 | – | – | – | – |
| Ц24-162-12 | 178 | – | – | – | – |
| Ц24-162-13 | 10,8 | – | – | – | – |
| Ц24-162-14 | 67 | – | – | – | – |
| Ц24-163-1 | 54 | – | – | – | – |
| Ц24-163-2 | 54 | – | – | – | – |
| Ц24-163-3 | 73,8 | – | – | – | – |
| Ц24-163-4 | 84,6 | – | – | – | – |
| Ц24-164-1 | 6,1 | – | – | – | – |
| Ц24-164-2 | 3,6 | – | – | – | – |
| Ц24-164-3 | 34,2 | – | – | – | – |
| Ц24-174-1 | 153 | – | – | – | – |
| Ц24-174-2 | 412 | – | – | – | – |
| Ц24-174-3 | 29 | – | – | – | – |
| Ц24-175-1 | 173 | – | – | – | – |
| Ц24-175-2 | 173 | – | – | – | – |
| Ц24-175-3 | 202 | – | – | – | – |
| Ц24-175-4 | 202 | – | – | – | – |
| Ц24-175-5 | 65 | – | – | – | – |
| Ц24-175-6 | 65 | – | – | – | – |
| Ц24-175-7 | 101 | – | – | – | – |
| Ц24-175-8 | 101 | – | – | – | – |
| Ц24-176-1 | 12 | – | – | – | – |
| Ц24-176-2 | 12 | – | – | – | – |
| Ц24-176-3 | 6 | – | – | – | – |
| Ц24-176-4 | 2,1 | – | – | – | – |
| Ц24-177-1 | 178 | – | – | – | – |
| Ц24-177-2 | 283 | – | – | – | – |
| Ц24-177-3 | 105 | – | – | – | – |
| Ц24-177-4 | 140 | – | – | – | – |
| Ц24-177-5 | 143 | – | – | – | – |
| Ц24-177-6 | 213 | – | – | – | – |
| Ц24-187-1 | 320 | – | – | – | – |
| Ц24-187-2 | 1 038 | – | – | – | – |
| Ц24-187-3 | 14 | – | – | – | – |
| Ц24-187-4 | 305 | – | – | – | – |
| Ц24-187-5 | 288 | – | – | – | – |
| Ц24-187-6 | 86 | – | – | – | – |
| Ц24-187-7 | 130 | – | – | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Сжатый воздух, м3 | Вода, м3 | Пар, т | Газ, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ц24-187-8 | 130 | – | – | – | – |
| Ц24-187-9 | 94 | – | – | – | – |
| Ц24-187-10 | 29 | – | – | – | – |
| Ц24-197-1 | 6 | – | – | – | – |
| Ц24-197-2 | 18 | – | – | – | – |
| Ц24-197-3 | 29 | – | – | – | – |
| Ц24-197-4 | 29 | – | – | – | – |
| Ц24-217-1 | 44,2 | – | – | – | – |
| Ц24-217-2 | 71,4 | – | – | – | – |
| Ц24-217-3 | 115,5 | – | – | – | – |
| Ц24-217-4 | 115,5 | – | – | – | – |
| Ц24-217-5 | 239,1 | – | – | – | – |
| Ц24-217-6 | 310,8 | – | – | – | – |
| Ц24-217-7 | 103,6 | – | – | – | – |
| Ц24-218-1 | 5,2 | – | – | – | – |
| Ц24-218-2 | 24,4 | – | – | – | – |
| Ц24-218-3 | 30,8 | – | – | – | – |
| Ц24-218-4 | 150 | – | – | – | – |
| Ц24-218-5 | 243,6 | – | – | – | – |
| Ц24-218-6 | 616 | – | – | – | – |
| Ц24-218-7 | 1 136,8 | – | – | – | – |
| Ц24-218-8 | 1 150,8 | – | – | – | – |
| Ц24-218-9 | 487,8 | – | – | – | – |
| Ц24-218-10 | 387 | – | – | – | – |
| Ц24-218-11 | 132,8 | – | – | – | – |
| Ц24-219-1 | 9,1 | – | – | – | – |
| Ц24-219-2 | 27,2 | – | – | – | – |
| Ц24-219-3 | 321,3 | – | – | – | – |
| Ц24-220-1 | 17,1 | – | – | – | – |
| Ц24-220-2 | 17,1 | – | – | – | – |
| Ц24-220-3 | 168 | – | – | – | – |
| Ц24-220-4 | 831,6 | – | – | – | – |
| Ц24-221-1 | 1 184,4 | – | – | – | – |
| Ц24-222-1 | 5,2 | – | – | – | – |
| Ц24-232-1 | 160 | – | – | – | – |
| Ц24-232-2 | 60 | – | – | – | – |
| Ц24-232-3 | 160 | – | – | – | – |
| Ц24-232-4 | 82 | – | – | – | – |
| Ц24-243-1 | 24 | – | – | – | – |
| Ц24-244-1 | 8 | – | – | – | – |
| Ц24-244-2 | – | 1 | – | – | – |
| Ц24-244-3 | 13,6 | – | – | – | – |
| Ц24-244-5 | 25 | – | – | – | – |
| Ц24-244-6 | 20 | – | – | – | – |
| Ц24-244-7 | 4 | – | – | – | – |
| Ц24-244-8 | 48 | – | – | – | – |
| Ц24-244-9 | 120 | – | – | – | – |
| Ц24-244-10 | – | 3,2 | – | – | – |
| Ц24-244-11 | 672 | – | – | – | – |
| Ц24-286-1 | 202 | – | – | – | – |
| Ц24-286-7 | 246 | – | – | – | – |
| Ц24-286-8 | 12 | – | – | – | – |
| Ц24-286-9 | 10 | – | – | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Сжатый воздух, м3 | Вода, м3 | Пар, т | Газ, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ц24-286-10 | 10 | – | – | – | – |
| Ц24-286-11 | 8 | – | – | – | – |
| Ц24-286-12 | 8 | – | – | – | – |
| Ц24-286-13 | 8 | – | – | – | – |
| Ц24-286-14 | 8 | – | – | – | – |
| Ц24-286-15 | 8 | – | – | – | – |
| Ц24-287-1 | 672 | – | – | – | – |
| Ц24-287-2 | 1 030 | – | – | – | – |
| Ц24-287-3 | 1 210 | – | – | – | – |
| Ц24-287-4 | 1 320 | – | – | – | – |
| Ц24-287-5 | 1 434 | – | – | – | – |
| Ц24-288-2 | 70 | – | – | – | – |
| Ц24-288-3 | 70 | – | – | – | – |
| Ц24-288-4 | 70 | – | – | – | – |
| Ц24-288-5 | 70 | – | – | – | – |
| Ц24-288-6 | 30 | – | – | – | – |
| Ц24-288-10 | 198 | – | – | – | – |
| Ц24-288-11 | 50 | – | – | – | – |
| Ц24-288-12 | 50 | – | – | – | – |
| Ц24-288-13 | 50 | – | – | – | – |
| Ц24-289-1 | 440 | – | – | – | – |
| Ц24-289-2 | 120 | – | – | – | – |
| Ц24-289-3 | 120 | – | – | – | – |
| Ц24-289-4 | 120 | – | – | – | – |
| Ц24-289-5 | 28 | – | – | – | – |
| Ц24-289-6 | 120 | – | – | – | – |
| Ц24-289-7 | 31 | – | – | – | – |
| Ц24-290-1 | 78 | – | – | – | – |
| Ц24-290-2 | 78 | – | – | – | – |
| Ц24-290-3 | 112 | – | – | – | – |
| Ц24-290-4 | 170 | – | – | – | – |
| Ц24-290-5 | 910 | – | – | – | – |
| Ц24-290-6 | 611 | – | – | – | – |
| Ц24-290-7 | 1 023 | – | – | – | – |
| Ц24-291-1 | 60 | – | – | – | – |
| Ц24-291-2 | 266 | – | – | – | – |
| Ц24-291-3 | 90 | – | – | – | – |
| Ц24-292-1 | 510 | – | – | – | – |
| Ц24-292-2 | 131 | – | – | – | – |
| Ц24-292-3 | 131 | – | – | – | – |
| Ц24-292-4 | 6 | – | – | – | – |
| Ц24-292-5 | 6 | – | – | – | – |
| Ц24-292-6 | 4 | – | – | – | – |
| Ц24-292-7 | 120 | – | – | – | – |
| Ц24-296-4 | 28 | – | – | – | – |
| Ц24-296-5 | 32 | – | – | – | – |
| Ц24-296-6 | 145 | – | – | – | – |
| Ц24-311-1 | 72 | – | – | – | – |
| Ц24-311-2 | 96 | – | – | – | – |
| Ц24-311-4 | 36 | – | – | – | – |
| Ц24-326-1 | 362 | – | – | – | – |
| Ц24-326-2 | 362 | – | – | – | – |
| Ц24-326-3 | 362 | – | – | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Сжатый воздух, м3 | Вода, м3 | Пар, т | Газ, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ц24-326-4 | 362 | – | – | – | – |
| Ц24-327-1 | 7 | – | – | – | – |
| Ц24-327-2 | 14 | – | – | – | – |
| Ц24-327-3 | 24 | – | – | – | – |
| Ц24-327-4 | 24 | – | – | – | – |
| Ц24-328-1 | 16 | – | – | – | – |
| Ц24-328-2 | 26 | – | – | – | – |
| Ц24-328-3 | 14 | – | – | – | – |
| Ц24-329-1 | 2 | – | – | – | – |
| Ц24-329-2 | 2,5 | – | – | – | – |
| Ц24-329-3 | 3 | – | – | – | – |
| Ц24-329-4 | 3 | – | – | – | – |
| Ц24-329-5 | 3 | – | – | – | – |
| Ц24-329-6 | 3 | – | – | – | – |
| Ц24-329-7 | 1,5 | – | – | – | – |
| Ц24-329-8 | 1,5 | – | – | – | – |
| Ц24-329-9 | 2 | – | – | – | – |
| Ц24-329-10 | 2 | – | – | – | – |
| Ц24-344-1 | 1 683 | – | – | – | – |
| Ц24-344-2 | 9,6 | – | – | – | – |
| Ц24-344-3 | 3,2 | – | – | – | – |
| Ц24-344-4 | 9,6 | – | – | – | – |
| Ц24-344-5 | 320 | – | – | – | – |
| Ц24-344-6 | 1 018 | – | – | – | – |
| Ц24-344-7 | 1 632 | – | – | – | – |
| Ц24-344-8 | 120 | – | – | – | – |
| Ц24-344-9 | 480 | – | – | – | – |
| Ц24-344-10 | 10,6 | – | – | – | – |
| Ц24-344-11 | 7 | – | – | – | – |
| Ц24-344-12 | 19,2 | – | – | – | – |
| Ц24-344-13 | 35,2 | – | – | – | – |
| Ц24-344-15 | 30 | – | – | – | – |
| Ц24-345-1 | 22,4 | – | – | – | – |
| Ц24-345-2 | 2,4 | – | – | – | – |
| Ц24-345-3 | 80 | – | – | – | – |
| Ц24-345-4 | 2,4 | – | – | – | – |
| Ц24-345-5 | 30 | – | – | – | – |
| Ц24-360-1 | 322 | – | – | – | – |
| Ц24-360-2 | 687,6 | – | – | – | – |
| Ц24-360-3 | 484,8 | – | – | – | – |
| Ц24-360-4 | 67,7 | – | – | – | – |
| Ц24-360-5 | 484,8 | – | – | – | – |
| Ц24-361-1 | 154 | – | – | – | – |
| Ц24-361-2 | 154 | – | – | – | – |
| Ц24-362-1 | 18,68 | – | – | – | – |
| Ц24-363-1 | 18,68 | – | – | – | – |
| Ц24-363-2 | 18,68 | – | – | – | – |
| Ц24-364-1 | 1,3 | – | – | – | – |
| Ц24-364-2 | 4,4 | – | – | – | – |
| Ц24-365-1 | 210,8 | – | – | – | – |
| Ц24-365-2 | 210,8 | – | – | – | – |
| Ц24-365-3 | 687,6 | – | – | – | – |
| Ц24-366-1 | 15,9 | – | – | – | – |

Продолжение таблицы 1

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Сжатый воздух, м3 | Вода, м3 | Пар, т | Газ, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ц24-380-1 | 154 | – | – | – | – |
| Ц24-380-2 | 448 | – | – | – | – |
| Ц24-380-3 | 39 | – | – | – | – |

4. Продолжительность выполнения шефмонтажа приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Продолжительность выполнения шефмонтажа

| Номер норматива | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни |  |  | Количество шефмонтажного персонала, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инженер 1 категории | инженер 2 категории | техник 1 категории |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ц24-101-1 | 90 | 90 | 90 | 3 |
| Ц24-101-2 | 90 | 90 | 90 | 3 |
| Ц24-101-3 | 105 | 105 | 105 | 3 |
| Ц24-101-4 | 105 | 105 | 105 | 3 |
| Ц24-101-5 | 90 | 90 | 90 | 3 |
| Ц24-102-1 | 50 | – | – | 1 |
| Ц24-102-2 | 50 | – | – | 1 |
| Ц24-102-3 | 50 | – | – | 1 |
| Ц24-102-4 | 90 | – | – | 1 |
| Ц24-103-2 | 120 | 120 | 120 | 3 |

5. Расходы на монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, настоящим Сборником не предусмотрены и определяются по нормативам Сборника 37 «Оборудование общего назначения».

6. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 3 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 24-7, 24-45 (2), 24-161 (1,2,3), 24-162 (1,5,6,7,8,9,11,12), 24-163, 24-217 (2,3), 24-218 (3,5,8), 24-219 (3), 24-286 (1,6,7,9,10,11,12,13,14,15), 24-327, 24-380 (1,2) | 0.4 | - |
| 24-162 (10) |  | 22.4 |
| 24-290 (1,2,8,10) |  | 49.4 |
| 24-138 (7), 24-146, 24-147 (1,2), 24-148, 24-217 (1,4,5), 24-218 (6,9,10), 24-220 (3), 24-244 (9), 24-328 (2), 24-344 (15) | 1.5 | - |
| 24-124, 24-290 (5,6,7,9) |  | 25.1 |
| 24-21 (3), 24-125 |  | 35.5 |
| 24-286 (3,4,5), 24-290 (3), 24-294 (3) |  | 48.3 |
| 24-44 (2,3), 24-138 (6), 24-145, 24-147 (3,4,5), 24-177 (2), 24-217 (6,7), 24-218 (7), 24-221, 24-244 (1,4,6,7,8), 24-311 (1,3), 24-328 (1,3), 24-344 (10), 24-380 (3) | 2.5 | - |
| 24-164 (3) |  | 15.7 |
| 24-175 (1,2,5,6,7) |  | 29.3 |
| 24-21 (2), 24-175 (3,8) |  | 33.3 |
| 24-6 (4), 24-289 (6) |  | 46.5 |
| 24-3, 24-26, 24-44 (1), 24-141 (2), 24-177 (6), 24-218 (4,11), 24-243, 24-244 (2,3), 24-326, 24-344 (8) | 3.4 | - |
| 24-102 (4) |  | 29.8 |
| 24-101 (3), 24-175 (4) |  | 34.5 |
| 24-6 (2,3,5,6), 24-289 (5), 24-294 (1) |  | 44.4 |
| 24-102 (1,2), 24-138 (1,2,4,5), 24-142 (2), 24-177 (1,4,5), 24-311 (2), 24-344 (9) | 4.5 | - |
| 24-102 (3) |  | 9.9 |
| 24-103 (1) |  | 19.3 |
| 24-101 (1,5), 24-360 (3), 24-361 (2) |  | 34.8 |
| 24-6 (1) |  | 47.1 |
| 24-46, 24-142 (3), 24-177 (3), 24-218 (2) | 5.4 | - |
| 24-101 (2), 24-360 (4), 24-364 (1), 24-365 (3) |  | 36.4 |
| 24-294 (4) |  | 43.6 |
| 24-220 (2) | 6.5 | - |
| 24-101 (4), 24-361 (1), 24-366 |  | 36.7 |
| 24-21 (1), 24-104, 24-294 (6) |  | 43.3 |
| 24-138 (3) | 7.6 | - |
| 24-360 (1,2,5), 24-362, 24-363 (2), 24-364 (2), 24-365 (1) |  | 36.5 |
| 24-220 (1), 24-311 (4) | 8.5 | - |
| 24-103 (2) |  | 29.2 |
| 24-363 (1), 24-365 (2) |  | 34.4 |
| 24-294 (2) |  | 43.6 |
| 24-142 (1), 24-244 (10) | 9.5 | - |
| 24-1 |  | 35.7 |
| 24-294 (5) |  | 43.6 |

Таблица 4 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 24-176 (4), 24-291 (2) | 0.6 | - |
| 24-126 (2) | 1.6 | 5.6 |
| 24-125 (3) |  | 6.8 |
| 24-125 (4) |  | 7 |
| 24-6 (1), 24-101 (3,4,5) |  | 9.7 |
| 24-286 (5) | 2.4 | - |
| 24-175 (4,8), 24-326 (3) |  | 5.6 |
| 24-125 (2) |  | 6.5 |
| 24-1, 24-101 (2), 24-140 (1) |  | 9.7 |
| 24-141 (2), 24-286 (3,4) | 3.5 | - |
| 24-126 (1), 24-326 (1,2,4), 24-327 (4) |  | 5.6 |
| 24-125 (1) |  | 6.5 |
| 24-102 (1) |  | 7.2 |
| 24-124 (2) |  | 9.7 |
| 24-175 (3) | 4.5 | 5.6 |
| 24-328 (2) |  | 6.9 |
| 24-102 (2) |  | 7.8 |
| 24-102 (3) |  | 8.2 |
| 24-101 (1), 24-104, 24-364 (1) |  | 9.7 |
| 24-6 (4,5), 24-175 (7) | 5.7 | 5.6 |
| 24-102 (4) |  | 8 |
| 24-124 (1), 24-164 (3) |  | 9.7 |
| 24-327 (3) | 6.6 | 5.6 |
| 24-175 (1) | 7.7 | 5.6 |
| 24-7 |  | 9.7 |
| 24-6 (2), 24-175 (2), 24-327 (2) | 8.6 | 5.6 |
| 24-328 (3) |  | 6.9 |
| 24-103 (1) |  | 9.7 |
| 24-6 (3,6), 24-175 (5,6), 24-327 (1) | 9.4 | 5.6 |
| 24-328 (1) |  | 6.9 |
| 24-103 (2) |  | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автомобиль бортовой, автопогрузчики, домкраты гидравлические, компрессоры передвижные, лебедки, машины сверлильные электрические, машины шлифовальные электрические, полуавтоматы сварочные, полуприцепы-тяжеловозы, пресс гидравлический с электроприводом, станки трубогибочные, тали электрические, тракторы на пневмоколесном ходу, установки для ручной плазменной резки металла, установки для сварки ручной дуговой и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): ацетилен растворенный, болты, вода, гвозди строительные, керосин технический, кислород технический, круги шлифовальные, мел природный, прокат горячекатаный полосовой, прокладки из паронита, смесь пропана и бутана технических, стекло жидкое, уайт-спирит, шпалы непропитанные для железных дорог, электроды и др.