Отдел 1. Механомонтаж оборудования предприятий текстильной промышленности

Раздел 1. Оборудование прядильных производств

Группа 26-1. Оборудование прядильных производств

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц26-1-1 | Питатели типа АП, АПК (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,001 |
| Ц26-1-2 | Питатели типа АПС, П (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,75 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 6,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,2 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| Ц26-1-3 | Питатели типа ПРЧ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,67 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,2 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| Ц26-1-4 | Разрыхлители, рыхлители типа ГР, РГ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,78 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 7,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,4 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0007 |
| Ц26-1-5 | Разрыхлители, рыхлители типа РКА (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,34 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,2 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| Ц26-1-6 | Разрыхлители, рыхлители типа РПХ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,76 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,3 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0004 |
| Ц26-1-7 | Очистители, чистители типа ОН-6 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,34 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,001 |
| Ц26-1-8 | Очистители, чистители типа ЧО (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,73 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,001 |
| Ц26-1-9 | Агрегаты угароочищающие типа УОА-2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,94 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,96 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,2 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,001 |
| Ц26-1-10 | Машины угароочищающие типа УОШ, УОМП (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,32 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,92 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,22 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0004 |
| Ц26-1-11 | Машины угароочищающие типа УТМ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,77 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,4 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0007 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00194 |
| Ц26-1-12 | Машины волокноотделительные типа ВОМ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,77 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,96 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,4 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0007 |
| Ц26-1-13 | Машины смесовые, смешивающие, смесители, типа МСП (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,97 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,01 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,4 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0007 |
| Ц26-1-14 | Машины смесовые, смешивающие, смесители, типа СН, С-12 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 9,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,4 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0007 |
| Ц26-1-15 | Машины смесовые, смешивающие, смесители УСВМ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 14,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,4 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0007 |
| Ц26-1-16 | Лабазы типа ЛРМ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 6,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,05 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00014 |
| Ц26-1-17 | Транспортеры компонентов шерстяной смеси типа ТК, питающие типа ТП (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,87 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00045 |
| Ц26-1-18 | Конденсеры типа КБ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,76 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 16,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,4 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00008 |
| Ц26-1-19 | Распределитель волокна типа РВП-2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,75 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 12,93 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,4 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00008 |
| Ц26-1-20 | Машины щипальные, щипально-замасливающие типа МЩ, СЩ, ШЗ-140 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,22 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0004 |
| Ц26-1-21 | Устройства замасливающие, парозамасливающие типа ЗУ, ПЗУ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,75 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 6,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 11 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0007 |
| Ц26-1-22 | Агрегаты и машины трепальные типа АРТ (С КП) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,36 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 7,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,2 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0005 |
| Ц26-1-23 | Агрегаты и машины трепальные типа АРТ (С ПУ-120-Ш) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,18 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,2 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0005 |
| Ц26-1-24 | Агрегаты и машины трепальные типа 2БТ, ТПШ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,34 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,85 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,2 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0005 |
| Ц26-1-25 | Агрегаты и машины трепальные типа МТБ, МТИ, МТМ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,2 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0005 |
| Ц26-1-26 | Машины чесальные типа ЧММ-14 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 10,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,2 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0004 |
| Ц26-1-27 | Машины чесальные типа Ч-11, модели 1453/3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,36 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 9,47 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,1 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0002 |
| Ц26-1-28 | Машины чесальные типа ЧМ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,62 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,2 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0004 |
| Ц26-1-29 | Машины чесальные типа ЧМД (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,23 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 10,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,2 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0004 |
| Ц26-1-30 | Машины чесальные типа Ч-600-Л (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,92 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,78 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,04 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0002 |
| Ц26-1-31 | Машины чесальные типа ЧГ-150-П (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 7,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,04 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| Ц26-1-32 | Аппараты чесальные типа АЧ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,94 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,1 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0002 |
| Ц26-1-33 | Аппараты чесальные типа БЕФАМА, 2-х прочесные (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,1 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0002 |
| Ц26-1-34 | Аппараты чесальные типа БЕФАМА, 3-х прочесные (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,86 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,1 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0002 |
| Ц26-1-35 | Машины гребнечесальные мод.1532, 1604 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,36 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,4 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| Ц26-1-36 | Машины гребнечесальные типа ГК-485-П1 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,77 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,4 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| Ц26-1-37 | Устройство выпускное ВУЧ для чесальных машин и аппаратов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,76 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0012 |
| Ц26-1-38 | Машины ленточные, лентосоединительные типа ЛА (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,76 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 6,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,4 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| Ц26-1-39 | Машины ленточные, лентосоединительные типа Л2, НОВПОС, мод.1576, 1625/2, 1629/2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,24 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 7,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,4 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| Ц26-1-40 | Машины ленточные, лентосоединительные типа ЛЧ-ЭПД на 6-8 головок, ЛЛ, ЛЧ-Л (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,23 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 6,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,1 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| Ц26-1-41 | Машины ленточные, лентосоединительные типа ЛЦ-ПЛ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,76 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,31 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,1 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| Ц26-1-42 | Агрегаты лентосмешивающие типа АС-600-Л (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,36 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 8,83 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,44 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| Ц26-1-43 | Линии поточные для подготовки волокна и очесов типа ПЛ-КЛ, ПЛ-150-П (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,4 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| Ц26-1-44 | Машины ровничные типа Р-168-3, Р-192-5 на 132 веретена (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 352 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,64 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 35,86 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,0036 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 1,8 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0027 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00225 |
| Ц26-1-45 | Машины ровничные типа Р-260-5 на 92 веретена (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 320 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,47 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 31,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 7,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 1,5 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00225 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00187 |
| Ц26-1-46 | Машины ровничные типа РСК-Ш (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,05 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 10,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,59 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00044 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00044 |
| Ц26-1-47 | Машины ровничные модели 1505/6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 533 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,55 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 56,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 10,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,7 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,003 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,002 |
| Ц26-1-48 | Машины ровничные типа Р-216 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 512 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,17 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 41,42 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 12,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,89 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00254 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00254 |
| Ц26-1-49 | При изменении количества веретен ровничных машин добавлять или исключать за секцию в 4 веретена к норме Ц26-1-45 и в 6 веретен к норме Ц26-1-44 (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,48 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,0005 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0001 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 |
| Ц26-1-50 | Машины прядильные типа БДА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,77 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 8,79 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,035 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,55 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00095 |
| Ц26-1-51 | Машины прядильные типа ПБ-114-Ш на 300 веретен, ПБ-132-Ш на 240 веретен (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 477 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,77 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 36,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,053 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 1,59 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00318 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00318 |
| Ц26-1-52 | Машины прядильные типа П-76-ШГ на 408 веретен (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 477 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,83 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 36,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,064 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 1,84 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00184 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0046 |
| Ц26-1-53 | Машины прядильные типа П-76-5М6 на 336 веретен (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 296 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,92 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 26,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,033 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,99 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00132 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00198 |
| Ц26-1-54 | Машины прядильные типа П-70, ПУ-66 на 400 веретен, П-75 на 336 веретен (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 342 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,14 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 33,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 10,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,038 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 1,125 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0015 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00225 |
| Ц26-1-55 | Машины прядильные типа ПМ-88Л на 256 веретен (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 342 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,11 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 19,65 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,067 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 1,43 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0019 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00285 |
| Ц26-1-56 | Машины прядильные типа ППМ-120 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,79 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 11,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,046 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,715 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00123 |
| Ц26-1-57 | Машины прядильные типа ППМ-240 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 342 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,59 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 31,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 1,1 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0018 |
| Ц26-1-58 | Машины прядильные типа ППМ-114Л на 184 веретена, ПС (ПСЛ)-132-ПД на 104 веретена (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 365 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 21,62 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,067 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 1,44 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00192 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00288 |
| Ц26-1-59 | Машины прядильные типа ПС (ПСЛ)-100-ЛО на 100 веретен (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 319 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 17,76 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,025 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 1,26 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00168 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00252 |
| Ц26-1-60 | При изменении количества веретен прядильных машин добавлять или исключать за секцию в 8 веретен к норме Ц26-1-58, в 10 веретен к норме Ц26-1-59, в 16 веретен к нормам Ц26-1-55 и Ц26-1-58 (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0001 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0001 |
| Ц26-1-61 | При изменении количества веретен прядильных машин добавлять или исключать за секцию в 16 веретен к норме Ц26-1-54 (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0001 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0003 |
| Ц26-1-62 | При изменении количества веретен прядильных машин добавлять или исключать за секцию в 20 веретен к норме Ц26-1-51 (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0003 |
| Ц26-1-63 | При изменении количества веретен прядильных машин добавлять или исключать за секцию в 24 веретена к П-76-ШГ и 5М6 по нормам Ц26-1-52, Ц26-1-53 (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,75 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0001 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0003 |
| Ц26-1-64 | При изменении количества веретен прядильных машин добавлять или исключать за секцию в 32 веретена к норме Ц26-1-51 (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,78 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0003 |
| Ц26-1-65 | При изменении количества веретен прядильных машин добавлять или исключать за секцию в 48 веретен к норме Ц26-1-54 (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,75 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,78 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0004 |
| Ц26-1-66 | Прессы типа АРО (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,24 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 17,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00016 |
| Ц26-1-67 | Прессы типа ПУ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,42 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00016 |
| Ц26-1-68 | Прессы типа РП-5-УМ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,34 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,79 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00016 |
| Ц26-1-69 | Оборудование вспомогательное в прядильных производствах (станки для точки шляпок, обтяжки чесальных машин, гарнитуров, шлифовки эластичных покрытий и др.) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,001 |

Раздел 2. Оборудование крутильных производств

Группа 26-2. Оборудование крутильных производств

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц26-2-1 | Машины тростильно-крутильные типа ТК-136, ТК2-160 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,24 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00022 |
| Ц26-2-2 | Машины тростильно-крутильные типа ТКД-400, ТКЛП-615 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00022 |
| Ц26-2-3 | Машины крутильные типа К-132, К-176 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,94 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,99 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00022 |
| Ц26-2-4 | Машины крутильные типа КОФ, КЭ-160, КОЭ-315 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,16 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00028 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00027 |
| Ц26-2-5 | Машины крутильные типа КВШ-250 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,36 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,16 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00028 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00027 |
| Ц26-2-6 | Машины свивальные веревочные типа К-710-ИП (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,16 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00027 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00028 |
| Ц26-2-7 | Машины прядильно-крутильные типа ПК-100 на 288 веретен, ПК-114 на 272 веретена, ПК-132 на 240 веретен (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 457 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,79 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 33,16 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,027 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,9 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00315 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00324 |
| Ц26-2-8 | При изменении количества веретен прядильно-крутильных машин добавлять или исключать за секцию в 16 веретен к ПК-114 по норме Ц26-2-7 (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,72 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,003 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00028 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0002 |
| Ц26-2-9 | При изменении количества веретен прядильно-крутильных машин добавлять или исключать за секцию в 24 веретена к ПК-100, в 30 веретен к ПК-132 по норме Ц26-2-7 (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,77 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,62 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00035 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00028 |

Раздел 3. Оборудование ткацких производств

Группа 26-3. Оборудование ткацких производств

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц26-3-1 | Машины мотальные типа ММ, М-2М, МТ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,73 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,09 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00023 |
| Ц26-3-2 | Машины мотальные типа М-170 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,09 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,32 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00082 |
| Ц26-3-3 | Машины мотальные типа МЛМ-2, МЛС-2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,91 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,09 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00023 |
| Ц26-3-4 | Автоматы мотальные типа ТЕКСКОНЕР на 32 головки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,34 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,17 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00025 |
| Ц26-3-5 | Машины крестомольные типа КШ-4 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,09 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00023 |
| Ц26-3-6 | Машины куфтомотальные типа ДМ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,32 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00082 |
| Ц26-3-7 | Машины перемоточные типа МП, МТ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,32 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00082 |
| Ц26-3-8 | Машины бобинажно-перемоточные типа БП (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,73 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,34 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,32 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00082 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1,4 |
| Ц26-3-9 | Машины уточно-перемоточные типа УА-300, УПМ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,76 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,74 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,1 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0002 |
| Ц26-3-10 | Машины сновальные (без шпулярника) типа СЛ, СП, СП-Л (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,23 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,11 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0002 |
| Ц26-3-11 | Шпулярники типа Ш к машинам сновальным типа СЛ, СП (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,77 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 7,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,11 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0002 |
| Ц26-3-12 | Шпулярники типа Ш к машинам сновальным типа СП-Л (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,34 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,11 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0002 |
| Ц26-3-13 | Машины шлихтовальные типа ШБ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,92 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,17 |
| Ц26-3-14 | Машины шлихтовальные типа ШБ-Л (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,17 |
| Ц26-3-15 | Машины перегонно-эмульсирующие типа МПЭ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,08 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00014 |
| Ц26-3-16 | Машины узловязальные типа УП (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,75 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 14,57 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,001 |
| Ц26-3-17 | Станки ткацкие типа СТБ (бесчелночные) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 8,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,00038 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,00011 |
| Ц26-3-18 | Машины ткацкие многозевные типа ТММ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,23 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 10,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,00038 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,00011 |
| Ц26-3-19 | Машины жаккардовые типа Ж-13 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 9,92 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0008 |
| Ц26-3-20 | Машины жаккардовые типа Ж2-1344, 2Ж2-1344 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,76 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 10,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0008 |

Раздел 4. Оборудование отделочных производств

Группа 26-4. Оборудование отделочных производств

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц26-4-1 | Машины тканеопаливающие типа МТО (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,29 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00107 |
| Ц26-4-2 | Линии беления, отварки и расшлихтовки тканей типа ЛБ-140, ЛБЖ, ЛЖО, ЛОБ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,17 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0004 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00093 |
| Ц26-4-3 | Линии беления, отварки и расшлихтовки тканей типа ЛОР-140 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,61 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,001 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,019 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,31 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00182 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| Ц26-4-4 | Линии отварки и крепирования типа ЛКО-140(180) ШЛ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,001 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,019 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,31 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00182 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,06 |
| Ц26-4-5 | Линии беления, крашения и мерсеризации типа ЛБК-140, ЛМО-140 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,61 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00015 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,019 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,31 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00182 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,006 |
| Ц26-4-6 | Линии заварки и промывки типа ЛЗ-180, ЛЗП-180 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00058 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,17 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0004 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00093 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| Ц26-4-7 | Линии промывки тканей типа ЛПЖ, ЛПН, ЛРП (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,24 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00069 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,11 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00033 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00148 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,99 |
| Ц26-4-8 | Ванны мойные типа ВЦП, ВРП, плюсовки типа ПД, ПТ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,24 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 6,42 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,18 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00028 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| Ц26-4-9 | Машины промывные, валяльно-промывные, пропиточные типа МП (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00069 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,11 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00033 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00148 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,99 |
| Ц26-4-10 | Машины промывные, валяльно-промывные, пропиточные типа МПВ, МПЖ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,25 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,27 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00069 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,11 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00033 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00148 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,99 |
| Ц26-4-11 | Машины промывные, валяльно-промывные, пропиточные типа МВП (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00015 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,08 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00024 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,99 |
| Ц26-4-12 | Машины мойно-материальные типа ММ, МС (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00069 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,11 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00033 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00148 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,99 |
| Ц26-4-13 | Машины красильно-промывные типа МКП, МКПШ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,0006 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,11 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00035 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| Ц26-4-14 | Линии красильные типа ЛКК (кубозолевое крашение) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,18 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00038 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,33 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00038 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00167 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,54 |
| Ц26-4-15 | Линии красильные типа ЛТК (термозольное крашение) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,61 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00038 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,33 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00038 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00167 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,54 |
| Ц26-4-16 | Линии для пропитки и крашения типа ЛПК-Л (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,17 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0004 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00093 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| Ц26-4-17 | Линии красильно-сушильные типа ЛКС (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,18 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00038 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,33 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00038 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,42 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00167 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,54 |
| Ц26-4-18 | Линии промывки-сушки (мойно-сушильные) типа ЛПС, ЛПСС (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,21 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00058 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,33 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00038 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,42 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| Ц26-4-19 | Линии промывки-сушки (мойно-сушильные) типа ЛМС (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,32 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00058 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,25 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00027 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,42 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00089 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,4 |
| Ц26-4-20 | Линии мерсеризационные цепные типа ЛМЦ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,25 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,29 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00015 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,3 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0004 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,24 |
| Ц26-4-21 | Линии мерсеризационные бесцепные (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,28 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,31 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,0002 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,015 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,3 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0007 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| Ц26-4-22 | Линии нафтольно-сушильные типа ЛНС (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,54 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,58 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00058 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,17 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0004 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00093 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| Ц26-4-23 | Линии карбонизации шерсти типа ЛК-180Ш (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,32 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00058 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,25 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00027 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00089 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,4 |
| Ц26-4-24 | Линии расправки, отжима и сушки типа ЛРО, ЛРС (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,24 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00015 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,08 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00024 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0012 |
| Ц26-4-25 | Машины сушильные типа МСБ, МСВР, СБМО (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,58 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,69 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00008 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| Ц26-4-26 | Жгуторасправители типа ЖР (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,77 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,78 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00015 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,08 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00024 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0012 |
| Ц26-4-27 | Машины отсосно-вакуумные типа МОВ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,34 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00015 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,14 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00026 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00181 |
| Ц26-4-28 | Оборудование стригально-ворсовальное типа ВСА, ВСЛ, ВШЗ, ИВ, ИВА, СВА, СПН (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00015 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,08 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00024 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00083 |
| Ц26-4-29 | Машины чесально-отколоточные типа ЧОМ-3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00015 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,08 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00024 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0012 |
| Ц26-4-30 | Машины наждачные и чистильные типа НМ-2, ЧМ-3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,33 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00015 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,14 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00026 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00063 |
| Ц26-4-31 | Машины раскатные периферические типа МРП (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,75 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,66 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00015 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,14 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00026 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00063 |
| Ц26-4-32 | Машины печатные многовальные типа 4430 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,68 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,72 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,18 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00028 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| Ц26-4-33 | Зрельники типа ЗВ, ЗМП (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,78 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,69 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00008 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,42 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| Ц26-4-34 | Машины и линии ширильные, сушильно-ширильные и стабилизационные типа МШС7, "ЭЛИТЕКС" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,73 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,14 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00025 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00094 |
| Ц26-4-35 | Машины и линии ширильные, сушильно-ширильные и стабилизационные типа ЛАШС (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,61 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,14 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00025 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| Ц26-4-36 | Машины и линии ширильные, сушильно-ширильные и стабилизационные типа ЛПШС (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,14 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00025 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00094 |
| Ц26-4-37 | Машины и линии ширильные, сушильно-ширильные и стабилизационные типа ШЦ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,18 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00012 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0003 |
| Ц26-4-38 | Линии термической обработки типа ЛТ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,42 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,18 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00028 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| Ц26-4-39 | Линии термической обработки типа МВРТ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,89 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,93 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,18 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00028 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| Ц26-4-40 | Термокамеры радиационные типа УРТК (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,76 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,65 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,08 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00028 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| Ц26-4-41 | Линии каландрирования и термической обработки типа ЛКТ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,08 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00024 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0012 |
| Ц26-4-42 | Каландры отделочные типа К, КО, КОЭ, КСЭ, КФЭ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,08 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00024 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0012 |
| Ц26-4-43 | Декатиры типа Д-220 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00015 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,14 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00026 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00181 |
| Ц26-4-44 | Декатиры типа ДЗН (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,33 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,18 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00028 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| Ц26-4-45 | Машины ратинирующие типа РМ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,77 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,18 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00028 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| Ц26-4-46 | Машины для кондиционирования и увлажнения типа МКУ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,34 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00015 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,14 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00181 |
| Ц26-4-47 | Линии усадочные типа ЛУ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,65 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00058 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,17 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00093 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| Ц26-4-48 | Линии аппретурно-отделочные типа ЛАУ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,61 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,001 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,019 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,31 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00182 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,06 |
| Ц26-4-49 | Линии заключительной отделки типа ЛЗО (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,49 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,53 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,001 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,019 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,31 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00182 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,06 |
| Ц26-4-50 | Машины мерильно-двоильно-накатные и контрольно-мерильные типа МДН (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,34 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,97 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00015 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,14 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0015 |
| Ц26-4-51 | Укладчики ткани в жгуте типа УЖ-4 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,75 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 6,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0006 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00252 |
| Ц26-4-52 | Оборудование вспомогательное в отделочных производствах (компенсаторы, укладчики ткани и др.) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,76 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,55 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0006 |

Раздел 5. Оборудование цехов крашения волокна, ленты, пряжи

Группа 26-5. Оборудование цехов крашения волокна, ленты, пряжи

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц26-5-1 | Аппараты красильные типа АКД, АКДС (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,43 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0037 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,95 |
| Ц26-5-2 | Аппараты красильные типа АКДЦ-Л (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,27 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00058 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,61 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,3 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0037 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,95 |
| Ц26-5-3 | Аппараты красильные типа АПК-100 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,08 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,61 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0037 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,95 |
| Ц26-5-4 | Аппараты красильные типа КМ-10 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,77 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,93 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,61 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0037 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,95 |
| Ц26-5-5 | Аппараты красильные типа КПМ-10 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,77 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,61 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0037 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,95 |
| Ц26-5-6 | Аппараты красильные типа ЛКА (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,77 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,93 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц26-5-7 | Аппараты сушильные типа АСВ-120 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,87 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,7 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00025 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00094 |
| Ц26-5-8 | Аппараты сушильные типа КС, МКС, СПМ-2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,7 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00025 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00094 |
| Ц26-5-9 | Аппараты сушильные типа СКД, СП8-Л (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,14 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00025 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00094 |
| Ц26-5-10 | Линии гладильно-сушильные типа ЛГС (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,21 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,00015 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,014 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,7 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00026 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 1,25 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| Ц26-5-11 | Машины для набивки волокна, тип НВ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,77 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4,22 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| Ц26-5-12 | Прессы типа ПГ-4 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,77 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0009 |
| Ц26-5-13 | Прессы типа ПГВ-10 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0009 |
| Ц26-5-14 | Центрифуги, тип ФМД (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,33 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00028 |

Раздел 6. Оборудование нетканых материалов

Группа 26-6. Оборудование нетканых материалов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц26-6-1 | Машины и агрегаты иглопробивные и чесально-вязальные типа АЧВ, АЧВШВ, АИН, ИМ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,61 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,66 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,04 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0002 |
| Ц26-6-2 | Агрегаты для термоусадки типа АТУ (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,14 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 6,18 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,04 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,00001 |
| Ц26-6-3 | Устройства раскатные типа УР-1800 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,75 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,04 |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0001 |