НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на монтаж оборудования
Сборник 27
Оборудование предприятий полиграфической промышленности

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на мантаж абсталявання
Зборнік 27
Абсталяванне прадпрыемстваў паліграфічнай прамысловасці

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for equipment installation
Miscellany 27
Printing industry equipment

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на работы по монтажу оборудования при возведении, реконструкции и модернизации предприятий полиграфической промышленности.

2. В нормативах учтены расходы на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая:

а) перемещение оборудования:

горизонтальное – в пределах корпуса;

вертикальное – ±1 м;

б) индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

3. Расходы на монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, настоящим Сборником не предусмотрены и определяются по нормативам Сборника 37 «Оборудование общего назначения».

4. В нормативах не учтен расход материалов для индивидуального испытания оборудования, приведенный в таблице 1.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц27-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

Таблица 1 – Нормы расхода материалов для индивидуального испытания оборудования

| Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч | Номер норматива | Электроэнергия, кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ц27-3-2 | 11 | Ц27-106-9 | 232 |
| Ц27-3-3 | 10 | Ц27-107-1 | 25 |
| Ц27-21-1 | 22 | Ц27-107-2 | 88 |
| Ц27-22-1 | 42 | Ц27-107-3 | 176 |
| Ц27-22-2 | 31 | Ц27-107-4 | 120 |
| Ц27-23-1 | 34 | Ц27-108-1 | 239 |
| Ц27-24-1 | 11 | Ц27-119-1 | 8 |
| Ц27-24-2 | 32 | Ц27-132-2 | 22 |
| Ц27-38-1 | 31 | Ц27-133-1 | 12 |
| Ц27-42-1 | 40 | Ц27-133-2 | 12 |
| Ц27-42-2 | 44 | Ц27-133-3 | 12 |
| Ц27-42-3 | 28 | Ц27-165-1 | 18 |
| Ц27-42-4 | 132 | Ц27-165-2 | 27 |
| Ц27-42-5 | 54 | Ц27-165-3 | 27 |
| Ц27-43-1 | 17 | Ц27-166-2 | 22 |
| Ц27-43-2 | 112 | Ц27-166-3 | 24 |
| Ц27-44-3 | 11 | Ц27-167-1 | 18 |
| Ц27-55-1 | 28 | Ц27-167-2 | 21 |
| Ц27-55-2 | 48 | Ц27-168-1 | 17 |
| Ц27-56-1 | 45 | Ц27-168-2 | 11 |
| Ц27-57-1 | 89 | Ц27-168-3 | 8 |
| Ц27-58-1 | 65 | Ц27-169-1 | 24 |
| Ц27-58-2 | 56 | Ц27-181-1 | 14 |
| Ц27-60-1 | 19 | Ц27-181-2 | 9 |
| Ц27-93-2 | 19 | Ц27-181-3 | 10 |
| Ц27-94-1 | 84 | Ц27-181-4 | 11 |
| Ц27-94-2 | 168 | Ц27-181-5 | 18 |
| Ц27-105-2 | 31 | Ц27-182-1 | 91 |
| Ц27-106-1 | 43 | Ц27-183-1 | 8 |
| Ц27-106-2 | 64 | Ц27-183-2 | 10 |
| Ц27-106-3 | 64 | Ц27-183-3 | 11 |
| Ц27-106-4 | 70 | Ц27-183-4 | 8 |
| Ц27-106-5 | 70 | Ц27-183-5 | 10 |
| Ц27-106-6 | 86 | Ц27-183-6 | 12 |
| Ц27-106-7 | 123 | Ц27-184-6 | 16 |
| Ц27-185-2 | 8 | Ц27-212-4 | 15 |
| Ц27-197-1 | 62 | Ц27-212-5 | 8 |
| Ц27-197-2 | 22 | Ц27-224-2 | 6 |
| Ц27-198-1 | 14 | Ц27-224-3 | 28 |
| Ц27-198-2 | 38 | Ц27-224-5 | 62 |
| Ц27-198-3 | 6 | Ц27-224-6 | 11 |
| Ц27-198-4 | 7 | Ц27-224-7 | 9 |
| Ц27-198-5 | 7 | Ц27-224-8 | 28 |
| Ц27-199-3 | 8 | Ц27-224-9 | 6 |
| Ц27-199-4 | 6 | Ц27-224-10 | 6 |
| Ц27-211-1 | 21 | Ц27-225-1 | 14 |
| Ц27-211-2 | 12 | Ц27-225-2 | 6 |
| Ц27-212-1 | 7 | Ц27-269-1 | 21 |
| Ц27-212-2 | 19 | Ц27-269-2 | 67 |
| Ц27-212-3 | 13 | Ц27-269-3 | 112 |