Раздел 1. Оборудование для очистки, сушки и обработки зерна

Группа 30-1. Сепараторы зерноочистительные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-1-1 | Сепаратор зерноочистительный типа А1-БМС-6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00098 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,14 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,21 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0015 |
| Ц30-1-2 | Сепаратор зерноочистительный типа А1-БИС производительностью 12 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 5,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00224 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00064 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,32 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,32 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,024 |
| Ц30-1-3 | Сепаратор зерноочистительный типа А1-БИС производительностью 100 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,79 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 5,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00224 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00064 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,32 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,32 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,024 |
| Ц30-1-4 | Сепаратор зерноочистительный типа А1-БЛС производительностью 12 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,66 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00252 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00072 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,36 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,21 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0112 |
| Ц30-1-5 | Сепаратор зерноочистительный типа А1-БЛС производительностью 16 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,78 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00287 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00082 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,41 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,21 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0277 |
| Ц30-1-6 | Сепаратор зерноочистительный А1-БЛС производительностью 100 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00287 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00082 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,41 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,21 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0277 |
| Ц30-1-7 | Сепаратор зерноочистительный А1-БЛС производительностью 150 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,13 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00287 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00082 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,41 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,21 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0277 |
| Ц30-1-8 | Сепаратор зерновой А1-БЦС производительностью 100 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 222 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,38 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,5 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,21 |
| Ц30-1-9 | Сепаратор А1-БСФ для разделения зерна на фракции производительностью 50 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 206 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,05 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 5,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 7,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0048 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,4 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,32 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00056 |
| Ц30-1-10 | Скальператор барабанный А1-Б32-О производительностью 100 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,26 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000434 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000124 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,062 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,08 |

Группа 30-2. Концентраторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-2-1 | Концентратор типа А1-БЗК-9 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00026 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,003 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,42 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,06 |
| Ц30-2-2 | Концентратор типа А1-БЗК-18 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00026 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,003 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,42 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,09 |

Группа 30-3. Аспираторы и колонки аспирационные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-3-1 | Аспиратор с замкнутым циклом воздуха типа А1-БДЗ производительностью 6 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,75 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц30-3-2 | Аспиратор с замкнутым циклом воздуха типа А1-БДЗ производительностью 12 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1,04 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц30-3-3 | Аспиратор зерновой типа РЗ-БАБ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,75 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0001 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| Ц30-3-4 | Колонка аспирационная типа А1-БКА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,75 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0008 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 5,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц30-3-5 | Колонка аспирационная типа У1-БКА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,75 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0001 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0007 |
| Ц30-3-6 | Пневмосепаратор типа Р3-БСД производительностью 7 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,31 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00196 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00056 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,976 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,08 |
| Ц30-3-7 | Циклон горизонтальный типа А1-БЛЦ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,75 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00049 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00014 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |

Группа 30-4. Триеры дисковые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-4-1 | Триер дисковый: овсюгоотборник типа А9-УТО-6 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 599 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,35 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 26,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 1,59 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,117 |
| Ц30-4-2 | Триер дисковый: куколеотборник типа А9-УТК-6 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 658 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,3 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 26,18 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 1,59 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,117 |

Группа 30-5. Камнеотборники

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-5-1 | Камнеотборник типа Р3-БКТ производительностью 100 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000336 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000096 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,00095 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,273 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,13 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,001 |
| Ц30-5-2 | Камнеотборник типа Р3-БКТ производительностью 150 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000336 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000096 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,00095 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,273 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,13 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,001 |

Группа 30-6. Машины обоечные и щеточные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-6-1 | Машина обоечная вертикальная типа Р3-БМО производительностью 6 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,73 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000224 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000064 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,025 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| Ц30-6-2 | Машина обоечная вертикальная типа Р3-БМО производительностью 12 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000224 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000064 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,025 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| Ц30-6-3 | Машина обоечная с продольными бичами типа ЗНМ производительностью 5 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,9 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,76 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,007 |
| Ц30-6-4 | Машина щеточная типа А1-БЩМ производительностью 6 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,73 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 3,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц30-6-5 | Машина щеточная типа А1-БЩМ производительностью 12 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |

Группа 30-7. Машины для обработки зерна водой

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-7-1 | Машина для мокрого шелушения типа А1-БМШ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,16 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,85 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000273 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000078 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,00129 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,21 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00065 |
| Ц30-7-2 | Аппарат увлажнительный типа А1-БУЗ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0001 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,08 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0039 |
| Ц30-7-3 | Аппарат увлажнительный типа А1-БАЗ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,73 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0001 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0039 |
| Ц30-7-4 | Машина для увлажнения зерна типа А1-БШУ производительностью 6 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00098 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,205 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,08 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00231 |
| Ц30-7-5 | Машина для увлажнения зерна типа А1-БШУ производительностью 12 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,29 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00012 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,105 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,08 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00072 |
| Ц30-7-6 | Машина моечная типа Ж9-БМБ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,5 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,07 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,003 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,19 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,038 |

Группа 30-8. Бураты для контроля отходов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-8-1 | Бурат цельнометаллический типа ЦМБ-3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,74 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |

Группа 30-9. Подогреватели зерна

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-9-1 | Подогреватель зерна типа БПЗ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,75 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,003 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |

Группа 30-10. Сушилки паровые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-10-1 | Сушилка вертикальная паровая из 10 секций для крупяных культур марки ВС-10-49М (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,49 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 4,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,001 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 11 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0112 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0032 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,3 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц30-10-2 | Добавлять при изменении количества секций к норме 30-10-1 (единица измерения - 2 секции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,24 |

Группа 30-11. Установки рециркуляционные для газации зерна

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-11-1 | Установка рециркуляционная для газации зерна в трех силосах элеватора (единица измерения - установка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 387 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,59 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 6,92 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,005 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 7 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0026 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,42 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,01 |
| Ц30-11-2 | Добавлять при изменении количества силосов к норме 30-11-1 (единица измерения - силос) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,37 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,24 |

Раздел 2. Оборудование для выработки муки, крупы и комбикормов

Группа 30-51. Станки вальцовые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-51-1 | Станок вальцовый четырехвалковый типа ВМ-2-П, размер валков 185 х 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,9 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,001 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,15 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц30-51-2 | Станок вальцовый четырехвалковый типа ЗМ2, размер валков 250 х 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,37 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,001 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,003 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0024 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,15 |
| Ц30-51-3 | Станок вальцовый четырехвалковый типа БВ2, размер валков 250 х 800 мм, 250 х 1000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,001 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,003 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0024 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,15 |
| Ц30-51-4 | Станок вальцовый четырехвалковый типа А1-БЗН, размер валков 250 х 1000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,57 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,001 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00553 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00158 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,24 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,15 |

Группа 30-52. Рассевы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-52-1 | Рассев для муки типа ЗРШ, число приемов 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,08 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,96 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,15 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| Ц30-52-2 | Рассев для муки типа ЗРШ, число приемов 6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,58 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,96 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,22 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц30-52-3 | Рассев для муки типа РЗ-БРВ, число приемов 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,24 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00048 |
| 1/10-240-50-10/17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм | т | 0,032 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,22 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,093 |
| Ц30-52-4 | Рассев для муки типа РЗ-БРБ, число приемов 6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,47 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00048 |
| 1/10-240-50-10/17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм | т | 0,032 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,22 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,093 |
| Ц30-52-5 | Рассев для крупы типа А1-БРУ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,11 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 4,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01134 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00324 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,3 |

Группа 30-53. Машины ситовеечные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-53-1 | Машина ситовеечная типа А1-БС2-О (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,53 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00024 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,21 |

Группа 30-54. Машины вымольные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-54-1 | Машина бичевая однороторная типа МБО (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,00003 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00112 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00032 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц30-54-2 | Машина вымольная типа А1-БВГ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,72 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,00003 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00006 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |

Группа 30-55. Установки автоматизированные для витаминизации муки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-55-1 | Установка для витаминизации муки А5-АУВМ-1 (единица измерения - установка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,58 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001176 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000336 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,16 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |

Группа 30-56. Машины шелушильно-шлифовальные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-56-1 | Машина шлифовальная для риса, тип А1-БШМ-2,5 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,76 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00189 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00054 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц30-56-2 | Машина шелушильно-шлифовальная для зерна, тип А1-ЗШН-3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000672 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000192 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,16 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0032 |
| Ц30-56-3 | Станок шелушильный двухдековый типа 2ДШС-3А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,79 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,42 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0012 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,12 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,21 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0084 |
| Ц30-56-4 | Машина для шелушения овса, тип А1-ДШЦ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0018 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0012 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,12 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,16 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0084 |
| Ц30-56-5 | Шелушитель валковый для риса, тип У1-БШВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,73 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |

Группа 30-57. Крупосортировки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-57-1 | Крупосортировка двухъярусная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |

Группа 30-58. Столы пневмосортировальные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-58-1 | Стол пневмосортировальный для зерна (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 4,37 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,27 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |

Группа 30-59. Дробилки молотковые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-59-1 | Дробилка молотковая для измельчения зерна и отходов производительностью 2 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,74 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00026 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| Ц30-59-2 | Дробилка молотковая для измельчения зерна и отходов производительностью 6 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,57 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00161 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00046 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,16 |
| Ц30-59-3 | Дробилка молотковая для измельчения зерна и отходов производительностью 12 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,58 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00161 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00046 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,16 |
| Ц30-59-4 | Дробилка молотковая для измельчения зерна и отходов производительностью 20 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,09 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,57 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00161 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00046 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,16 |

Группа 30-60. Установки для гранулирования комбикормов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-60-1 | Установка для гранулирования комбикормов, состоящая из гранулятора, охладителя и измельчителя, производительность 10 т/ч (единица измерения - установка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 356 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,76 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 6,01 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,004 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,003 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0063 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0018 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,37 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,016 |
| Ц30-60-2 | Пресс-экструдер (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,74 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |

Группа 30-61. Машины просеивающие для выработки муки и комбикормов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-61-1 | Машина просеивающая для соли и мела, тип А1-ДСМ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/485 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00026 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,66 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,16 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0006 |
| Ц30-61-2 | Машина просеивающая для муки, тип А1-БП2-К (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000679 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000194 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,21 |
| Ц30-61-3 | Машина контрольного просеивания муки, тип А1-БПК (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,003 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00049 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00014 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,16 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0018 |
| Ц30-61-4 | Вибросито цилиндрическое типа Р3-БЦА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0001 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,21 |

Группа 30-62. Питатели шнековые для многокомпонентных весов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-62-1 | Питатель шнековый для многокомпонентных весов, предел взвешивания до 100 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 1 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,16 |
| Ц30-62-2 | Питатель шнековый для многокомпонентных весов, предел взвешивания до 1000 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 1 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,21 |
| Ц30-62-3 | Питатель шнековый для многокомпонентных весов, предел взвешивания до 2500 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,47 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 1 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,21 |

Группа 30-63. Агрегат для мелассирования комбикормов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-63-1 | Агрегат для мелассирования комбикормов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,16 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 5,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0016 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,32 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |

Группа 30-64. Установки для ввода жира

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-64-1 | Установка для ввода жира в рассыпные комбикорма производительностью 10 т/ч (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 486 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,99 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 14,13 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-230-20/30 | Замазка тиоколовая уплотнительная | кг | 5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0048 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,88 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,026 |

Группа 30-65. Деташеры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-65-1 | Деташер типа А1-БДГ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,76 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0001 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,002 |

Группа 30-66. Энтолейторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-66-1 | Энтолейтор для стерилизации зерна (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,31 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,08 |
| Ц30-66-2 | Энтолейтор для стерилизации муки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00004 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,08 |
| Ц30-66-3 | Энтолейтор для размола крупок и дунстов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00008 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,08 |

Раздел 3. Оборудование дозировочное, смесительное, зашивочное для хранения и отпуска готовой продукции

Группа 30-101. Дозаторы тарельчатые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-101-1 | Дозатор тарельчатый производительностью 0,3 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,8 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц30-101-2 | Дозатор тарельчатый производительностью 0,6 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,26 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,08 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц30-101-3 | Дозатор тарельчатый производительностью 0,8 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,77 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |

Группа 30-102. Смесители периодические и непрерывного действия

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-102-1 | Смеситель периодического действия вертикальный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,16 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц30-102-2 | Смеситель периодического действия горизонтальный, вместимость ковша до 0,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,57 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,16 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц30-102-3 | Смеситель периодического действия горизонтальный, вместимость ковша до 0,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,57 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,16 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,007 |
| Ц30-102-4 | Смеситель периодического действия горизонтальный, вместимость ковша до 0,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,57 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,16 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,007 |
| Ц30-102-5 | Смеситель периодического действия горизонтальный, вместимость ковша до 1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,73 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 5,99 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0008 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,37 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц30-102-6 | Смеситель периодического действия горизонтальный, вместимость ковша до 1,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,97 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 5,99 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,37 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,007 |
| Ц30-102-7 | Смеситель периодического действия горизонтальный, вместимость ковша до 2,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,38 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 6,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,37 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц30-102-8 | Смеситель периодического действия горизонтальный, вместимость ковша до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,78 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 4,28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00448 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00128 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,003 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,26 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0984 |
| Ц30-102-9 | Смеситель непрерывного действия (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 7,88 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00434 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00124 |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,003 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 6,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,48 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,01 |

Группа 30-103. Распределители продукта

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-103-1 | Распределитель продукта трубчатый вращающийся на 6 направлений типа Р3-БРТ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,53 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001638 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000468 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,234 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,21 |
| Ц30-103-2 | Распределитель продукта автоматический типа Р3-БРД (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 6,85 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00003 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,42 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0106 |

Группа 30-104. Питатели шнековые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-104-1 | Питатель шнековый массой до 250 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,57 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00301 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00086 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1,34 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,014 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/225 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,16 |
| Ц30-104-2 | Питатель шнековый массой до 400 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,55 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00504 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00144 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,542 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,014 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/225 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,16 |
| Ц30-104-3 | Питатель шнековый массой до 700 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,58 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0012 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1,38 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,014 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/225 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6,0 мм | м | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,16 |

Группа 30-105. Машины мешкозашивочные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-105-1 | Машина мешкозашивочная (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 6,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0012 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,42 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,016 |

Группа 30-106. Машины проволокошвейные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-106-1 | Машина проволокошвейная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |

Группа 30-107. Машины пакетоформирующие

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-107-1 | Машина пакетоформирующая (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,81 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,15 |

Группа 30-108. Спуски винтовые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-108-1 | Спуск винтовой металлический (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,01 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 10 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,16 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,001 |

Раздел 4. Оборудование распределительное

Группа 30-151. Лотки насыпные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-151-1 | Лоток насыпной к конвейеру типа У1-УНЛ (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1 |
| Ц30-151-2 | Лоток насыпной к конвейеру типа ЛД (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1 |

Группа 30-152. Коробки сбрасывающие к ленточным конвейерам

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-152-1 | Коробка сбрасывающая к ленточному конвейеру без патрубка (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
| Ц30-152-2 | Коробка сбрасывающая к ленточному конвейеру с патрубком (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
| Ц30-152-3 | Коробка сбрасывающая к ленточному конвейеру с перекидным клапаном (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
| Ц30-152-4 | Коробка сбрасывающая к ленточному конвейеру с электрифицированным перекидным клапаном (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |

Группа 30-153. Клапаны перекидные с электроприводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-153-1 | Клапан перекидной с электроприводом типа У17-КО, У17-КД сечением до 220 х 220 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,53 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,01 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,01 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 4 |
| Ц30-153-2 | Клапан перекидной с электроприводом типа У17-КО, У17-КД сечением до 300 х 300 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,01 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,01 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 4 |
| Ц30-153-3 | Клапан перекидной с электроприводом типа У17-КО, У17-КД сечением до 380 х 380 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 235 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,81 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,01 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,01 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 4 |

Группа 30-154. Клапаны поворотные и отводящие с пневмоприводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-154-1 | Клапан с пневмоприводом поворотный типа Р3-БКП диаметром до 120 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000133 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000038 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,012 |
| Ц30-154-2 | Клапан с пневмоприводом отводящий типа РЗ-БКЕ диаметром до 120 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001015 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00029 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00504 |

Группа 30-155. Задвижки реечные с ручным приводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-155-1 | Задвижка реечная с ручным приводом массой до 0,03 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,5 |
| Ц30-155-2 | Задвижка реечная с ручным приводом массой до 0,06 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,6 |
| Ц30-155-3 | Задвижка реечная с ручным приводом массой до 0,12 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 1 |

Группа 30-156. Задвижки реечные с электроприводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-156-1 | Задвижка реечная с электроприводом массой до 0,046 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
| Ц30-156-2 | Задвижка реечная с электроприводом массой до 0,05 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
| Ц30-156-3 | Задвижка реечная с электроприводом массой до 0,06 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |

Группа 30-157. Задвижки приемного устройства

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-157-1 | Задвижка приемного устройства длиной 3,3 м с электроприводом (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц30-157-2 | Промежуточная секция длиной 1 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,001 |

Группа 30-158. Устройства выпускные подсилосные роторного типа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-158-1 | Питатель роторный подсилосный типа Б6-ДПК (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0009 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,16 |

Группа 30-159. Разгрузители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-159-1 | Разгрузитель винтовой типа А1-ДРВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,18 |
| Ц30-159-2 | Разгрузитель шнековый для соли и мела типа А1-ДП2Ш (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 0,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0007 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,03 |
| Ц30-159-3 | Виброразгрузчик типа РЗ-БВА производительностью 25 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 0,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001015 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00029 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,03 |
| Ц30-159-4 | Виброразгрузчик типа РЗ-БВА производительностью 40 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 0,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00896 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00256 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,03 |
| Ц30-159-5 | Разгрузчик аэрационный типа Р3-БАА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00161 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00046 |

Группа 30-160. Трубы распределительные с электроприводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-160-1 | Труба поворотная для зернопровода диаметром до 380 мм с электроприводом на 8 направлений (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0012 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0025 |
| Ц30-160-2 | Труба поворотная для зернопровода диаметром до 380 мм с электроприводом на 12 направлений (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0049 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0036 |
| Ц30-160-3 | Распределитель самотечный на 9 направлений (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-50-10/32 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,5 |

Группа 30-161. Вибротранспортеры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-161-1 | Вибротранспортер типа У1-БВТ длиной 22 м (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,35 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 8,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,01 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,008 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 3,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-50-2/1 | Олово марки 01ПЧ | т | 0,05 |
| Ц30-161-2 | Промежуточная секция длиной 2 м (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,83 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,01 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0098 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0028 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-50-2/1 | Олово марки 01ПЧ | т | 0,0023 |

Раздел 5. Оборудование специальное для транспорта и аспирации

Группа 30-201. Пневмоприемники

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-201-1 | Пневмоприемник-тройник (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
| Ц30-201-2 | Пневмоприемник-отвод (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,03 |

Группа 30-202. Пылеотделители (циклоны)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-202-1 | Пылеотделитель (циклон) типа ЦОЛ-1.5 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 4,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 20 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,27 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,03 |
| Ц30-202-2 | Пылеотделитель (циклон) типа ЦОЛ-3, 4.5 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 4,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 20 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,27 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,03 |
| Ц30-202-3 | Пылеотделитель (циклон) типа ЦОЛ-6 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,49 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 4,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 20 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,27 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,03 |
| Ц30-202-4 | Пылеотделитель (циклон) типа ЦОЛ-9, 12 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 249 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,31 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 4,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 20 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 70 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,27 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,06 |
| Ц30-202-5 | Пылеотделитель (циклон) типа ЦОЛ-18 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 292 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,22 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 4,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 20 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 70 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,27 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,06 |
| Ц30-202-6 | Пылеотделитель (циклон) батарейный типа 2УЦ (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 858 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 17,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,01 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 30 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 1,06 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,02 |
| Ц30-202-7 | Пылеотделитель (циклон) батарейный типа 3УЦ (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 677 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,23 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 26,28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,01 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 30 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 1,59 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,02 |
| Ц30-202-8 | Пылеотделитель (циклон) батарейный типа 4УЦ (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 808 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,64 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 35,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,01 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 30 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 2,12 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,03 |
| Ц30-202-9 | Пылеотделитель (циклон) батарейный типа 2Х3УЦ (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 959 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,13 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 35,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,01 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 50 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 2,12 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,05 |
| Ц30-202-10 | Пылеотделитель (циклон) батарейный типа 2Х4УЦ (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,37 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 35,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,01 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 60 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 2,12 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,05 |
| Ц30-202-11 | Пылеотделитель (циклон) батарейный типа 4БЦШ (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 707 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,98 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 35,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,01 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 30 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 2,12 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,04 |
| Ц30-202-12 | Пылеотделитель (циклон) батарейный типа У21-ББЦ (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 418 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,06 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 17,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,01 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 15 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,003 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 1,06 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,02 |

Группа 30-203. Циклоны-разгрузители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-203-1 | Циклон-разгрузитель типа У2-БЦР диаметром до 220-340 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 0,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00016 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,03 |
| Ц30-203-2 | Циклон-разгрузитель типа У2-БЦР диаметром до 450 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 0,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00024 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,03 |
| Ц30-203-3 | Циклон-разгрузитель типа У2-БЦР диаметром до 675 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 0,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00024 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,03 |

Группа 30-204. Фильтры всасывающие

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-204-1 | Фильтр всасывающий, поверхность фильтрующая 30 м2 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,57 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00016 |
| Ц30-204-2 | Фильтр всасывающий, поверхность фильтрующая 45 м2 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,73 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,72 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00016 |
| Ц30-204-3 | Фильтр всасывающий, поверхность фильтрующая 60 м2 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00016 |
| Ц30-204-4 | Фильтр всасывающий, поверхность фильтрующая 90 м2 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,72 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00016 |

Группа 30-205. Фильтры всасывающие высоковакуумные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-205-1 | Фильтр всасывающий, высоковакуумный, поверхность фильтрующая 60 м2 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,72 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,002 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0012 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,39 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| Ц30-205-2 | Фильтр всасывающий, высоковакуумный, поверхность фильтрующая 90 м2 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,72 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,002 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00518 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00148 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,42 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |

Группа 30-206. Фильтры-циклоны

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-206-1 | Фильтр-циклон, число рукавов до 9 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,259 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,21 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00007 |
| Ц30-206-2 | Фильтр-циклон, число рукавов до 16 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00273 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00078 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,333 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,21 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00051 |
| Ц30-206-3 | Фильтр-циклон, число рукавов до 36 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,81 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00036 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2,724 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,21 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0013 |
| Ц30-206-4 | Фильтр-циклон, число рукавов до 48 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00147 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00042 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2,824 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,21 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0013 |
| Ц30-206-5 | Фильтр-циклон, число рукавов до 72 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,05 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00036 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,643 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,21 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00054 |

Группа 30-207. Затворы шлюзовые (агрегаты и сборки)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-207-1 | Затвор шлюзовой вместимостью 15 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 0,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,03 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц30-207-2 | Сборка из шлюзовых затворов типа Р3-БШМ с электроприводом, количество затворов 1 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,72 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0005 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00006 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00019 |
| Ц30-207-3 | Сборка из шлюзовых затворов типа Р3-БШМ с электроприводом, количество затворов 2 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 2,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0005 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00012 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,16 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00038 |
| Ц30-207-4 | Сборка из шлюзовых затворов типа Р3-БШМ с электроприводом, количество затворов 4 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 3,42 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00024 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,21 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00076 |
| Ц30-207-5 | Сборка из шлюзовых затворов типа Р3-БШМ с электроприводом, количество затворов 6 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 4,28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0015 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00036 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,27 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0011 |
| Ц30-207-6 | Сборка из шлюзовых затворов типа РЗ-БШМ с электроприводом, количество затворов 7 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 5,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00147 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00042 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,32 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0013 |
| Ц30-207-7 | Сборка из шлюзовых затворов типа РЗ-БШМ с электроприводом, количество затворов 8 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 5,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,4 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00048 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0032 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,32 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0015 |
| Ц30-207-8 | Агрегат шлюзового затвора У1-21-БШЗ массой до 250 кг (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,75 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0005 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00004 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00019 |
| Ц30-207-9 | Агрегат шлюзового затвора типа У1-21-БШЗ массой до 350 кг (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,75 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0005 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,4 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00008 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00038 |
| Ц30-207-10 | Агрегат шлюзового затвора типа У1-21-БШЗ массой до 500 кг (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,75 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00012 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00076 |
| Ц30-207-11 | Агрегат шлюзового затвора типа У1-21-БШЗ массой до 700 кг (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 4,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00012 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,3 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00114 |
| Ц30-207-12 | Агрегат шлюзового затвора типа У1-21-БШЗ массой до 1000 кг (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 4,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00063 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00018 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,3 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,00114 |

Группа 30-208. Трубопроводы самотечные из листовой стали

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-208-1 | Трубопровод самотечный мельничный диаметром до 140 мм из листовой стали толщиной до 0,7 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-35/10 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-80-1/18 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,001 |
| Ц30-208-2 | Трубопровод самотечный мельничный диаметром до 140 мм из листовой стали толщиной до 1 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-35/10 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-80-1/18 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,001 |
| Ц30-208-3 | Трубопровод самотечный мельничный диаметром до 140 мм из листовой стали толщиной до 1,2 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-35/10 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-80-1/18 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,001 |
| Ц30-208-4 | Трубопровод самотечный мельничный диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной до 1 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-35/10 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-80-1/18 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,001 |
| Ц30-208-5 | Трубопровод самотечный мельничный диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной до 1,2 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-35/10 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-80-1/18 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,001 |
| Ц30-208-6 | Трубопровод самотечный мельничный диаметром 220 мм из листовой оцинкованной стали толщиной до 1,4 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,57 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-35/10 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-80-1/18 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,001 |
| Ц30-208-7 | Трубопровод самотечный мельничный диаметром 300 мм из листовой оцинкованной стали толщиной до 1,4 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 216 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-35/10 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-80-1/18 | Лист стальной просечно-вытяжной из горячекатаной углеродистой стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,001 |
| Ц30-208-8 | Трубопровод самотечный элеваторный из листовой стали толщиной до 3 мм внутри здания (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 8 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0011 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,0048 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,02128 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00608 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2,8 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| Ц30-208-9 | Трубопровод самотечный элеваторный из листовой стали толщиной до 3 мм снаружи здания (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 10,8 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0009 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01715 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0049 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,02 |

Группа 30-209. Трубопровод гравитационого транспорта для мельзаводов на высокопроизводительном оборудовании

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-209-1 | Трубопровод гравитационного транспорта из стальных труб толщиной стенки 1,4 мм, диаметром до 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 16 |
| Ц30-209-2 | Трубопровод гравитационного транспорта из стальных труб толщиной стенки 1,4 мм, диаметром до 120 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 16 |
| Ц30-209-3 | Трубопровод гравитационного транспорта из стальных труб толщиной стенки 1,4 мм, диаметром до 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 266 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 6,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 18 |
| Ц30-209-4 | Трубопровод гравитационного транспорта из стальных труб толщиной стенки 1,4 мм, диаметром до 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 8,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 20 |
| Ц30-209-5 | Трубопровод гравитационного транспорта из стальных труб толщиной стенки 1,4 мм, диаметром до 300 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 401 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 13,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 24 |
| Ц30-209-6 | Трубопровод гравитационного транспорта из стальных труб толщиной стенки 3 мм, диаметром 120 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 275 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 16 |

Группа 30-210. Материалопроводы пневмо- и аэрозольтранспорта для мельзаводов на высокопроизводительном оборудовании

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-210-1 | Материалопровод пневмо- и аэрозольтранспорта из стальных труб диаметром до 80 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,56 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,38 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,002 |
| Ц30-210-2 | Материалопровод пневмо- и аэрозольтранспорта из стальных труб диаметром до 90 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,56 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,38 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,002 |
| Ц30-210-3 | Материалопровод пневмо- и аэрозольтранспорта из стальных труб диаметром до 120 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,66 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,48 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,13 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,002 |
| Ц30-210-4 | Материалопровод пневмо- и аэрозольтранспорта из стальных труб диаметром до 140 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,66 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,48 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,13 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,002 |
| Ц30-210-5 | Материалопровод пневмо- и аэрозольтранспорта из стальных труб диаметром до 159 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,82 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,59 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,002 |
| Ц30-210-6 | Материалопровод пневмо- и аэрозольтранспорта из стальных труб диаметром до 194 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,02 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,59 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,002 |

Группа 30-211. Коллекторы пневмотранспортные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-211-1 | Коллектор пневмотранспортный диаметром до 160 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 0,42 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/30 | Замазка тиоколовая уплотнительная | кг | 1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,03 |
| Ц30-211-2 | Коллектор пневмотранспортный диаметром до 315 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 0,42 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/30 | Замазка тиоколовая уплотнительная | кг | 1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,03 |
| Ц30-211-3 | Коллектор пневмотранспортный диаметром до 500 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 0,42 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/30 | Замазка тиоколовая уплотнительная | кг | 1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,03 |

Группа 30-212. Патрубки смотровые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-212-1 | Патрубок смотровой из оргстекла к шлюзовому затвору диаметром до 225 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |

Группа 30-213. Пылеуловители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-213-1 | Пылеуловитель (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 0,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0005 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,01 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |

Группа 30-214. Установки нагнетательные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-214-1 | Нагнетатель винтовой типа Р3-БНВ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000525 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00015 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |

Группа 30-215. Воздуходувки кольцевые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-215-1 | Воздуходувка кольцевая типа Р3-БВК (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 235 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,01 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,003 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |

Раздел 6. Оборудование специальное погрузочно-разгрузочное

Группа 30-251. Установки для выгрузки сыпучих материалов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-251-1 | Установка для выгрузки сыпучих материалов типа У8-УУ-75 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00231 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00066 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |

Группа 30-252. Разгрузчики автомобильные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-252-1 | Разгрузчик автомобильный грузоподъемностью 50 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 335 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,025 |

Группа 30-253. Вагонозагрузчики

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-253-1 | Устройство для загрузки зерна в железнодорожные вагоны (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 278 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,78 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,01 |

Группа 30-254. Трубы отпускные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-254-1 | Труба отпускная гибкая диаметром до 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |

Раздел 7. Оборудование разное

Группа 30-301. Колонки магнитные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-301-1 | Колонка магнитная, длина магнитной линии до 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,75 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,000155 |
| Ц30-301-2 | Колонка магнитная, длина магнитной линии до 1000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,75 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0008 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,000155 |
| Ц30-301-3 | Колонка магнитная, длина магнитной линии до 2100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,75 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 0,11 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,000155 |

Группа 30-302. Сепараторы магнитные и электромагнитные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-302-1 | Сепаратор магнитный типа У1-БМЗ (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1240 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 176,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,82 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 174,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0026 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,04 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 10,6 |
| Ц30-302-2 | Сепаратор магнитный типа У1-БМП (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1440 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 178,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,65 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 175,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0026 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,04 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 10,6 |
| Ц30-302-3 | Сепаратор магнитный типа У1-БММ (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1960 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 181,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,3 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 174,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0026 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,04 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 10,6 |
| Ц30-302-4 | Сепаратор электромагнитный типа А1-ДЭС (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5200 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 242,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 34,44 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 173,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 34,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,2058 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0588 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | 10,6 |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |

Группа 30-303. Пробоотборники

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-303-1 | Пробоотборник автоматический типа А1-БПА (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,01 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,01 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1 |
| Ц30-303-2 | Пробоотборник автоматический типа У1-БПБ (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 235 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00022 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,11 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,0014 |

Группа 30-304. Установки для отбора проб из кузова автомобиля

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-304-1 | Установка для отбора проб из кузова автомобиля (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,75 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0016 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,032 |

Группа 30-305. Детали индивидуального привода

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-305-1 | Муфта, шкив, звездочка, подшипник, вал и т.д., масса детали до 10 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| Ц30-305-2 | Муфта, шкив, звездочка, подшипник, вал и т.д., масса детали до 35 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| Ц30-305-3 | Муфта, шкив, звездочка, подшипник, вал и т.д., масса детали до 100 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |

Группа 30-306. Редукторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-306-1 | Редуктор червячный массой до 50 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,001 |
| Ц30-306-2 | Редуктор червячный массой до 80 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,001 |

Группа 30-307. Люки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-307-1 | Люк для сметок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,001 |
| Ц30-307-2 | Люк загрузочный и лазовый массой до 20 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,001 |
| Ц30-307-3 | Люк загрузочный и лазовый массой до 45 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,001 |

Группа 30-308. Клапаны противопожарные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-308-1 | Клапан противопожарный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00016 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,08 |

Группа 30-309. Клапаны противопыльные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц30-309-1 | Клапан противопыльный типа ЛВ-10 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0005 |
| 1/10-230-20/30 | Замазка тиоколовая уплотнительная | кг | 2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
| Ц30-309-2 | Клапан противопыльный типа ЛВ-11 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,001 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0005 |
| 1/10-230-20/30 | Замазка тиоколовая уплотнительная | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |