Отдел 1. Оборудование кинопредприятий

Раздел 1. Кинотехнологическое оборудование

Группа 31-1. Устройства распределительные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-1-1 | Устройство распределительное типа РУК 2-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00002 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00002 |
| Ц31-1-2 | Устройство распределительное типа РУК 5-3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,03 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00003 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00003 |
| Ц31-1-3 | Устройство распределительное типа РУК 10-7 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00007 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,07 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00007 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00007 |
| Ц31-1-4 | Щит распределительный типа 7К-48 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00007 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,07 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00007 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00007 |
| Ц31-1-5 | Щит распределительный типа 7К-52 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,03 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00003 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00003 |

Группа 31-2. Устройства электропитающие

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-2-1 | Устройство электропитающее типа 12ЭПУ-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00001 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00002 |
| Ц31-2-2 | Шкаф питания и контроля типа 40К75 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00004 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00003 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00004 |
| Ц31-2-3 | Стойка питания типа 15М93, шкаф питания типа 15М89 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00009 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,09 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00008 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00009 |

Группа 31-3. Выпрямители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-3-1 | Устройство выпрямительное типа 53 ВУК-50 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00002 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00001 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00002 |
| Ц31-3-2 | Устройство выпрямительное типа 50 ВУК-120-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00002 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00001 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00002 |
| Ц31-3-3 | Устройство выпрямительное типа ВКТ-2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,03 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00003 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00003 |
| Ц31-3-4 | Устройство выпрямительное типа ВКТ-3, ВКТ-5, ВКТ-10 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,03 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00003 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00003 |

Группа 31-4. Преобразователи частоты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-4-1 | Преобразователь частоты типа 40В-5, 40В-7 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00006 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,14 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00006 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00006 |
| Ц31-4-2 | Преобразователь частоты типа КВУ-16 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,08 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00012 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00003 |

Группа 31-5. Заслонки противопожарные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-5-1 | Комплект заслонок противопожарных типа ЗПКУ-1 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
| Ц31-5-2 | Комплект заслонок противопожарных автоматических массой до 0,06 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00001 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00001 |

Группа 31-6. Устройства коммутации

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-6-1 | Панель коммутации типа Ю.43.56.483 (15Х12) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00018 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,45 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00018 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00018 |
| Ц31-6-2 | Панель коммутации типа Ю.45.15.832 (9Х12) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00011 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,27 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00011 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00011 |
| Ц31-6-3 | Стойка коммутации типа 50К-19 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00015 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,37 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00015 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00015 |

Группа 31-7. Табло сигнальное

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-7-1 | Табло сигнальное типа 11К33-3, 11К33-4, 11К33-5, 11К33-7, 11К33-8 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00001 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00001 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00001 |

Группа 31-8. Пульты управления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-8-1 | Пульт программного управления типа 30К-18 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00025 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,62 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00025 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00025 |
| Ц31-8-2 | Пульт управления типа 80К-49 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00046 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00046 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00046 |
| Ц31-8-3 | Пульт оперативного управления типа 90К-49, пульт дистанционного управления типа 55ПДУ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,09 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00007 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00003 |

Группа 31-9. Пульты микшерские

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-9-1 | Пульт микшерский типа 100К-33, 100К-35 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00013 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,325 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00042 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00013 |

Группа 31-10. Пульты перезаписи

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-10-1 | Пульт звукооператора универсальный типа 70К-31 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,0001 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,38 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0001 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,0001 |
| Ц31-10-2 | Пульт перезаписи монофонических фонограмм типа 70К-23 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00022 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,56 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00022 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00022 |
| Ц31-10-3 | Комплекс пульта звукооператора универсального, тип К70К-31 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,0004 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00039 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,0004 |
| Ц31-10-4 | Комплекс пульта перезаписи типа К70К-23 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00057 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,3 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00057 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00057 |

Группа 31-11. Пульты разные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-11-1 | Пульт актера типа 45К-12 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00001 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00001 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00001 |
| Ц31-11-2 | Пульт диктора типа 11К-20, 11К-23, пульт звукооператора типа 100К-47 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00002 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,05 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00002 |

Группа 31-12. Кинопроекторы и киноустановки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-12-1 | Кинопроектор типа 35КСА-11, 35КСА-12, 35КСА-14 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0011 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,03 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00002 |
| Ц31-12-2 | Кинопроектор типа КП-30К (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0011 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,03 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00002 |
| Ц31-12-3 | Кинопроектор типа А-164А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,0011 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,03 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00002 |

Группа 31-13. Усилители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-13-1 | Шкаф предварительных усилителей типа 50У-165 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00004 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,09 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00004 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00004 |
| Ц31-13-2 | Шкаф предварительных усилителей типа 50У-51 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00005 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,12 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00005 |
| Ц31-13-3 | Шкаф предварительных усилителей типа 50У-155 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00002 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00008 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00002 |
| Ц31-13-4 | Шкаф оконечных усилителей типа 50У-46 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00005 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,14 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00021 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00007 |
| Ц31-13-5 | Шкаф оконечных усилителей типа 50У-47, 50У-52, 50У-54 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00006 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,15 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00006 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00006 |
| Ц31-13-6 | Шкаф оконечных усилителей типа 50У-62, 50У-64 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00001 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00001 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00001 |
| Ц31-13-7 | Шкаф оконечного усиления и питания типа 50У-263 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00004 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,09 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00004 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00004 |
| Ц31-13-8 | Шкаф усилителей типа 50У-157 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00002 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,08 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00002 |
| Ц31-13-9 | Шкаф микрофонных усилителей типа 50У-251 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00001 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,09 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00001 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00001 |

Группа 31-14. Громкоговорители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-14-1 | Комплекс громкоговорителя контрольного малогабаритного, тип К30А-162 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00004 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00016 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00004 |
| Ц31-14-2 | Громкоговоритель типа 25А-44Т , 25А-46М, 30А-46, 35ГД-4Т (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00005 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00016 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00005 |
| Ц31-14-3 | Громкоговоритель типа 25А-96 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00005 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00005 |
| Ц31-14-4 | Громкоговоритель типа 30А-62-1 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00004 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,0002 |
| Ц31-14-5 | Громкоговоритель типа 30А-66-1 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00004 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00004 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00004 |
| Ц31-14-6 | Громкоговоритель типа 30А-130, 30А-138 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00008 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00032 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00008 |
| Ц31-14-7 | Громкоговоритель типа 30А-118, 30А-140, 30А-172 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00004 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00016 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00004 |

Группа 31-15. Аппаратура воспроизведения магнитных фонограмм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-15-1 | Аппарат воспроизведения магнитных фонограмм типа 12Д-28, 12Д-36 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,0015 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 3,75 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0015 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,0015 |
| Ц31-15-2 | Аппарат воспроизведения магнитных фонограмм типа 12Д-34 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 597 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,0021 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 5,25 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0021 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,0021 |
| Ц31-15-3 | Аппарат воспроизведения магнитных фонограмм типа 12Д-32 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 515 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00174 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 4,35 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00174 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00174 |

Группа 31-16. Аппаратура магнитной записи звука

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-16-1 | Магнитофон для записи многодорожечных фонограмм типа 25Д-36 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 494 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00152 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 3,8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00152 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00152 |
| Ц31-16-2 | Магнитофон для записи многодорожечных фонограмм типа 25Д-34 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 402 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00116 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 2,9 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00116 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00116 |
| Ц31-16-3 | Магнитофон типа 25Д-32 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,0005 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,25 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0005 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,0005 |

Группа 31-17. Аппаратура звуковоспроизводящая кинотеатральная

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-17-1 | Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры, тип звук Т2Х25 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00008 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0065 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,18 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00035 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00008 |
| Ц31-17-2 | Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры, тип звук Т2Х25-2, звук Т2Х50, звук Т2Х50-2 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00022 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,012 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,47 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00046 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00022 |
| Ц31-17-3 | Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры, тип звук Т2Х100С (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00024 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0142 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,59 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00052 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00024 |
| Ц31-17-4 | Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры, тип звук 6Х50-1 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 267 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00029 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,028 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,71 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00083 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00031 |
| Ц31-17-5 | Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры, тип звук 6Х50-2, звук Т2Х50К1, звук Т2Х50К2 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00022 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0265 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 4,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,67 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0012 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00024 |
| Ц31-17-6 | Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры, тип звук 6Х100-1 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 370 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00034 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,048 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0013 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00044 |

Группа 31-18. Аппаратура копирования фонограмм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-18-1 | Комплекс копирования магнитных фонограмм типа КМП-10 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00013 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,27 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00014 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00013 |
| Ц31-18-2 | Комплекс копирования магнитных фонограмм типа КМП-17 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00045 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,022 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00052 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00044 |
| Ц31-18-3 | Комплекс тиражирования магнитных фонограмм типа КМП-19 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 292 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00073 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,024 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00073 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00073 |

Группа 31-19. Оборудование для комбинированых съемок

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-19-1 | Мультстанок типа А542А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |

Группа 31-20. Столы монтажные и проверочные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-20-1 | Стол фильмопроверочный типа РСФ-8 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00002 |
| Ц31-20-2 | Стол фильморемонтный типа 35СФ-21, 16СФ-21 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00002 |

Группа 31-21. Вспомогательное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-21-1 | Устройство автоматического кинопоказа типа АКП-6М (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 412 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00066 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,65 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00267 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00066 |
| Ц31-21-2 | Регулятор громкости типа 60К-45 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00008 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00032 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00008 |
| Ц31-21-3 | Фильмостат типа ФС-35К (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62 |
| Ц31-21-4 | Коммутатор выходной типа 35К-2М (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00074 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 2,96 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00074 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00074 |
| Ц31-21-5 | Метромер типа 16ММ-4, 35ММ-4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0003 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00003 |
| Ц31-21-6 | Устройство размагничивающее типа 20У-4 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,08 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00008 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00008 |
| Ц31-21-7 | Устройство предупреждения по звуку типа 8Э-89 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,38 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00038 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00015 |
| Ц31-21-8 | Комплект связи типа ПГУ-2-2 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00014 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,35 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00014 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00014 |
| Ц31-21-9 | Указатель уровня подэкранный типа 20Д-39 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00005 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,13 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00005 |
| Ц31-21-10 | Электроперематыватель типа А-342А, А-344Б (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00008 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00008 |
| Ц31-21-11 | Блок согласующих трансформаторов типа 37БС-1 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00016 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00064 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,0008 |
| Ц31-21-12 | Приставка кинопроекционная, унифицированная 16 мм типа А221В (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00003 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00008 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00008 |
| Ц31-21-13 | Фильмостат типа ФС-35 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52 |
| Ц31-21-14 | Полуавтомат склеечный типа 35СА (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,015 |
| Ц31-21-15 | Машинка паспортная типа ПМД-3 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41 |
| Ц31-21-16 | Установка водяного охлаждения типа В-10 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00024 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00096 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00024 |
| Ц31-21-17 | Стойка электронно-лучевого индикатора типа 50У-175 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00115 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 2,88 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00115 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00115 |
| Ц31-21-18 | Стойка контроля типа 50У-243 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00094 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 2,35 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00094 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00094 |
| Ц31-21-19 | Коробка переходная типа 6К179, коробка включения микрофонов типа 6К205, 6К205М, 6К208 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00003 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,13 |

Группа 31-22. Экраны кинопроекционные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-22-1 | Изготовление и монтаж рамы экрана (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
| Ц31-22-2 | Натяжка экрана (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
| Ц31-22-3 | Обрамление экрана (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
| Ц31-22-4 | Экран бело-матовый перфорированный убирающийся типа ЭМБ-ПУ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |

Группа 31-23. Кашетирование экрана

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-23-1 | Механизм предэкранного занавеса типа МПЗ-1 с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги 10 м (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 567 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00015 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00015 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00015 |
| Ц31-23-2 | Механизм предэкранного занавеса типа МПЗ-1 с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги 15 м (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 660 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00015 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00015 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00015 |
| Ц31-23-3 | Механизм предэкранного занавеса типа МПЗ-1 с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги 20 м (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 760 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00015 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00015 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00015 |
| Ц31-23-4 | При длине монорельсовой дороги более 20 м добавлять за каждые дополнительные 5 м (единица измерения - 5 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
| Ц31-23-5 | Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1К с электролебедкой и монорельсовой дорогой длиной 20 м (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2220 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00015 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00015 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00015 |
| Ц31-23-6 | Устройство для зашторивания, полуавтоматическое типа УЗП-1 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 300 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,0008 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,0008 |

Раздел 2. Кинокопировальное оборудование

Группа 31-40. Проявочные и реставрационные машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-40-1 | Комплекс машины проявочной типа К47П-7 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7040 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 167,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00006 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,15 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00024 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00006 |
| Ц31-40-2 | Комплекс машины проявочной типа 47П-5 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4630 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 145,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00008 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00032 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00008 |
| Ц31-40-3 | Комплекс машины проявочной типа К43П-1 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2120 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 28,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00004 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00016 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00004 |
| Ц31-40-4 | Машина реставрационная типа РМ2 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5280 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 84,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00004 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00016 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00004 |
| Ц31-40-5 | Машина реставрационная типа РМ3, РМ5 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 610 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 17,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00004 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00016 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00004 |

Группа 31-41. Электролитическое оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-41-1 | Ванна электролитическая пятисекционная (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,005 |

Группа 31-42. Машины фильмоочистительные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-42-1 | Машина фильмоочистительная ультразвуковая типа УФМ-1 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |

Группа 31-43. Оборудование вспомогательное

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-43-1 | Машина резательная типа РУП-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| Ц31-43-2 | Насос винипластовый типа 25П-24, 25П-13 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,5 |
| Ц31-43-3 | Бак напорный винипластовый типа 8П-17 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
| Ц31-43-4 | Бак напорный винипластовый типа 8П-7, 8П-18 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| Ц31-43-5 | Бак сливной винипластовый типа 8П-19, 8П-28 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| Ц31-43-6 | Бак сливной винипластовый типа 8П-30 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| Ц31-43-7 | Теплообменник типа 2П-29, 2П-31, 2П-33, 2П-35, 2П-77, 2П-79 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| Ц31-43-8 | Фильтр винипластовый типа 1П-13 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,31 |
| Ц31-43-9 | Роторное устройство экстрагирования серебра, тип РЭС-1 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 278 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,00003 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,08 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00003 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00003 |
| Ц31-43-10 | Эмульсионно-смывочная машина типа ЭСМ-1 (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 270 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 13,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,00002 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00002 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,05 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00002 |

Раздел 3. Киностудийное оборудование

Группа 31-56. Подвесы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-56-1 | Подвес электромеханический типа ПЭМ (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,11 |

Отдел 2. Оборудование лабораторное

Раздел 1. Приборы лабораторные

Группа 31-90. Приборы лабораторные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц31-90-1 | Сенситометр цветной типа ЦС-2М (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| Ц31-90-2 | Прибор для сушки и глянцевания фотоотпечатков автоматический типа АПСО-5М (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |