Отдел 3. Оборудование дубильно-экстрактовой промышленности

Раздел 1. Оборудование для измельчения дубовой древесины и корья

Группа 33-161. Корьерезки, машины дробильные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-161-1 | Корьерезка барабанного типа (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 18,51 |
| Ц33-161-2 | Машина (станок) дробильная для дополнительного измельчения древесины (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,07 |

Раздел 2. Оборудование диффузионное

Группа 33-163. Диффузоры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-163-1 | Диффузор вместимостью 21 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,65 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 2,02 |

Раздел 3. Оборудование для подогревания, выпаривания соков и сушения экстрактов

Группа 33-165. Теплообменники

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-165-1 | Теплообменник поверхностью нагрева 40 м2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,52 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,45 |

Группа 33-166. Аппараты выпарные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-166-1 | Аппарат выпарной с 4-ходовым кожухотрубным теплообменником, поверхность нагрева 18 м2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,92 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,31 |
| Ц33-166-2 | Аппарат прямоточный для получения экстракта в глыбах, поверхность нагрева 25 м2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,37 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,39 |

Группа 33-167. Оборудование сушильное

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-167-1 | Камера распылительной сушилки для выпаривания экстракта (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,69 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 3,54 |

Раздел 4. Оборудование прессовое

Группа 33-171. Прессы шнековые для отжима и одубины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-171-1 | Пресс шнековый для отжима и одубины, производительность до 1,5 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 7,7 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,98 |
| Ц33-171-2 | Пресс шнековый для отжима и одубины, производительность до 5 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 216 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 15,06 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 6,45 |

Отдел 4. Оборудование для производства каблуков, колодок, метизов и фурнитуры

Раздел 1. Оборудование для производства деревянных каблуков и колодок

Группа 33-191. Станки, завертки, кусачки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-191-1 | Станок шлифовальный для каблуков и колодок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,05 |
| Ц33-191-2 | Завертка для колодок настольная приводная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| Ц33-191-3 | Кусачки механические настольные для заклепок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| Ц33-191-4 | Станок фрезерный для выемки фронта, пятки, замка каблука и срезки набойки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,16 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,11 |
| Ц33-191-5 | Станок каблучно-копировальный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,22 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,31 |
| Ц33-191-6 | Станок колодочно-копировальный для обдирки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,38 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,73 |
| Ц33-191-7 | Станок колодочно-копировальный для чистовой обработки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,67 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,47 |

Раздел 2. Оборудование метизное

Группа 33-193. Машины, вибромельницы, печи, барабаны, автоматы, агрегаты, станки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-193-1 | Машина сортировочная на два сита для машинного текста и крупного обувного гвоздя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,008 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,15 |
| Ц33-193-2 | Вибромельница для отделки машинного текса и крупного обувного гвоздя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц33-193-3 | Печь барабанного типа с внутренним обогревом для термообработки гвоздей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,008 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,15 |
| Ц33-193-4 | Барабан голтовочный для отделки машинного текса и крупного обувного гвоздя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,62 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,21 |
| Ц33-193-5 | Автомат гвоздильный прессового действия для изготовления крупного обувного гвоздя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,22 |
| Ц33-193-6 | Автомат гвоздильный прессового действия для изготовления машинного текса из проволоки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,06 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,61 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,21 |
| Ц33-193-7 | Автомат гвоздильный прессового действия для изготовления ручного текса из ленты (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,58 |
| Ц33-193-8 | Машина винтонакатная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,05 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,38 |
| Ц33-193-9 | Полуавтомат для сборки пряжек с крючками (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,46 |
| Ц33-193-10 | Станок выгибальный для спиральных ножей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,06 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,6 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,21 |
| Ц33-193-11 | Агрегат колокольный для оцинкования обувных гвоздей (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,96 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,38 |
| Ц33-193-12 | Станок вальцовочный для плоских спиралей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,06 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,4 |
| Ц33-193-13 | Автомат для сборки форменных металлических пуговиц (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,08 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,58 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,21 |

Раздел 3. Оборудование для производства пластмассовых каблуков и колодок

Группа 33-195. Оборудование для измельчения пластмасс

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-195-1 | Измельчитель роторный для пластмасс марки ИПР-150М (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,46 |
| Ц33-195-2 | Измельчитель роторный для пластмасс марки ИПР-300 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,45 |
| Ц33-195-3 | Агрегат для переработки кусковых отходов полиэтиленовых изделий в гранулы (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,31 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 6,72 |

Группа 33-196. Оборудование для смешивания

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-196-1 | Смеситель ленточный для порошкообразных и гранулированных материалов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,79 |

Группа 33-197. Оборудование прессовое

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-197-1 | Пресс червячный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,96 |

Группа 33-198. Оборудование сушильное

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-198-1 | Сушилка для сушки гранул термостатов, производительность 50 кг/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,23 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,15 |
| Ц33-198-2 | Сушилка для сушки гранул термостатов, производительность 100 кг/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,74 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,31 |
| Ц33-198-3 | Сушилка для сушки гранул термостатов, производительность 450 кг/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,94 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,31 |
| Ц33-198-4 | Шкаф сушильный вакуумный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014 |

Группа 33-199. Оборудование для переработки термопластических материалов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-199-1 | Термопластоавтомат марки ТП-32 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,41 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,009 |
| Ц33-199-2 | Термопластоавтомат марки Д-3328 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,5 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,016 |
| Ц33-199-3 | Термопластоавтомат марки Д-3234 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,036 |
| Ц33-199-4 | Машина литьевая марки ДБ-3328 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,48 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,016 |
| Ц33-199-5 | Машина литьевая марки ДГ-3231 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,036 |
| Ц33-199-6 | Машина литьевая марки Д-3931 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,07 |
| Ц33-199-7 | Автомат гидравлический для литья под давлением (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,53 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,016 |

Отдел 5. Оборудование для производства вспомогательных деталей

Раздел 1. Оборудование для производства шпуль, катушек, челноков

Группа 33-231. Оборудование для производства шпуль

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-231-1 | Машина для ориентировочной укладки шпуль (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014 |
| Ц33-231-2 | Машина для покрытия шпуль лаком (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,025 |
| Ц33-231-3 | Пресс для натяжки стальных колец на шпули (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,005 |
| Ц33-231-4 | Пресс горизонтальный для окончательной гибки шпуледержателей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,005 |
| Ц33-231-5 | Станок операционный для обработки ширинок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц33-231-6 | Станок обрезной для обрезки краев жестяных колец, шпуль, катушек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-231-7 | Станок закаточный для закатки и разгонки стальных колец (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-231-8 | Станок токарный для обточки шпуль (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-231-9 | Станок пильный для поперечного раскроя бруска (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-231-10 | Автомат сверлильный многошпиндельный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |

Группа 33-232. Оборудование для производства катушек

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-232-1 | Станок двухконечная бабка-расправка для ошнуровки и полировки катушек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-232-2 | Станок токарный по дереву для обточки катушек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,005 |
| Ц33-232-3 | Станок расправочно-закаточный для распределения отверстий заката нижнего кольца (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-232-4 | Станок одноконечный, бабка с полозками для сверления отверстий в заготовках (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-232-5 | Станок шлифовально-цилиндрический (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |

Группа 33-233. Оборудование для производства челноков

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-233-1 | Станок двухшпиндельный горизонтальный для сверления отверстий в торцах заготовки челнока (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-233-2 | Полуавтомат сверлильный трехшпиндельный для сверления отверстий в челночной заготовке (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,005 |
| Ц33-233-3 | Пресс горизонтальный для запрессовки носков в заготовку челнока (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц33-233-4 | Станок шлифовальный для наружной поверхности челнока (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,009 |
| Ц33-233-5 | Станок шлифовальный для корпуса челнока (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-233-6 | Станок шлифовальный для лобков челнока (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-233-7 | Станок вертикально-фрезерный специальный для фрезерования фасок початочной коробки челноков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц33-233-8 | Станок токарный с копиром для обточки лобковых частей челнока (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,005 |
| Ц33-233-9 | Полуавтомат горизонтально-фрезерный для фрезерования початочной коробки челноков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-233-10 | Полуавтомат для фрезерования прямых ребер в челноках (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,005 |
| Ц33-233-11 | Станок горизонтально-фрезерный для фрезерования пазов во всех типах челноков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,005 |

Раздел 2. Оборудование для производства игольчатых деталей

Группа 33-236. Оборудование для производства игольчатой ленты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-236-1 | Автомат для набора игольчатой ленты (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц33-236-2 | Автомат для набора бегунной, колковой ленты (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц33-236-3 | Автомат проволокорубильный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц33-236-4 | Машина обрезальная для игольчатой ленты (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-236-5 | Машина кроильная для раскроя основания игольчатых лент и пластин (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,011 |
| Ц33-236-6 | Барабан точильный для игольчатых лент и пластин (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,016 |

Группа 33-237. Оборудование для производства игольчатых шляпок, пластин и деталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-237-1 | Автомат кардошляпный для набора игольчатых, чистильных пластин и шляпочных щеток (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-237-2 | Машина для резки шляпок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |

Группа 33-238. Оборудование для производства пильчатой ленты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-238-1 | Автомат зубопросечный для штамповки ленты (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-238-2 | Электропечь сопротивления (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,021 |
| Ц33-238-3 | Станок закалочный для закалки зуба (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 4,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,011 |
| Ц33-238-4 | Станок контрольно-перемоточный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,009 |
| Ц33-238-5 | Станок для обрезки кромок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |

Группа 33-239. Оборудование для производства клипсов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-239-1 | Станок вальцовочный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,009 |
| Ц33-239-2 | Станок для закатки шляпок крепления "Б" (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,009 |
| Ц33-239-3 | Станок вальцовочно-гибочный для формования профиля продольных клипсов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,005 |
| Ц33-239-4 | Станок для насечки зубьев на продольных клипсах (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-239-5 | Пресс для резки стали на продольные клипсы (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014 |

Раздел 3. Оборудование для производства бумажных изделий

Группа 33-241. Оборудование для резки и шлифования кромок бумаги

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-241-1 | Машина резательная для рулонов бумаги (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,009 |
| Ц33-241-2 | Станок рулонный для сматывания бумаги и кальки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-241-3 | Машина для шлифовки края бумаги (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |

Группа 33-242. Оборудование для изготовления уточных патронов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-242-1 | Станок операционный для обработки патронов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц33-242-2 | Машина шпулезаверточная для изготовления патронов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014 |
| Ц33-242-3 | Станок сортировочный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,009 |
| Ц33-242-4 | Установка для пропитки патронов лаком (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,036 |
| Ц33-242-5 | Агрегат для приготовления пропиточного сплава (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,036 |
| Ц33-242-6 | Машина армировочная для одевания колец на патрон (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,009 |
| Ц33-242-7 | Пресс механический для штамповки армировочных колец (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,011 |

Группа 33-243. Оборудование для изготовления конусов и цилиндров

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-243-1 | Станок операционный для обработки патронов, конусов, цилиндров (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-243-2 | Станок армирования для конусов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014 |
| Ц33-243-3 | Станок обортовки колец и горловины для конусов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014 |
| Ц33-243-4 | Станок отделочный для конусов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014 |
| Ц33-243-5 | Машина цилиндриковая для изготовления цилиндров (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц33-243-6 | Машина цилиндрозаверточная для изготовления цилиндров (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,016 |
| Ц33-243-7 | Комбайн конусозаверточный для изготовления конусов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,021 |

Группа 33-244. Оборудование для производства фибровых тазов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-244-1 | Станок для резки жести, шлифования фибры, соединения швов и сборки фибровых тазов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |

Раздел 4. Оборудование для производства ремиз и берд

Группа 33-247. Оборудование для производства ремиз

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-247-1 | Автомат глазковый для изготовления металлических ремиз (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| Ц33-247-2 | Машина ремиз-вязальная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц33-247-3 | Машина перемоточная для перемотки пряжи (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц33-247-4 | Станок калибровочный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-247-5 | Автомат ремизный для изготовления и пайки проволочных талов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-247-6 | Станок для лужения глазковой проволоки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц33-247-7 | Станок для рубки накладок в заданный размер (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-247-8 | Станок вальцовочный для глазковой проволоки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц33-247-9 | Машина крахмально-лачильная для ремиз (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,005 |

Группа 33-248. Оборудование для производства берд

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-248-1 | Машина бердовивочная для вивки берда (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц33-248-2 | Машина для крутки бердочного шнура (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 9,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,036 |
| Ц33-248-3 | Машина для перемотки бердочного шнура (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-248-4 | Станок для берда круглопильный для смоления (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-248-5 | Станок для берда для срезки пряжи с заготовок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-248-6 | Станок для чистки берда (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц33-248-7 | Машина для производства слачков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-248-8 | Станок плющильный для проволоки бердочного зуба, марки ЛПС-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,005 |
| Ц33-248-9 | Станок плющильный для проволоки бердочного зуба, марки ЛС-3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,009 |
| Ц33-248-10 | Станок плющильный для проволоки бердочного зуба, марки СППТ-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014 |
| Ц33-248-11 | Машина зубодельная для изготовления зуба берда (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |

Раздел 5. Оборудование для производства планочных деталей

Группа 33-252. Станки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-252-1 | Станок концеточильный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |

Раздел 6. Оборудование для производства технических изделий из кожи и заменителей кожи

Группа 33-261. Оборудование для производства технических изделий из кожи

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-261-1 | Машина раскройная для раскроя технических кож на полосы (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,011 |
| Ц33-261-2 | Станок для раскроя делительных ремешков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-261-3 | Машина раскройная для раскроя пергаментных кож (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,005 |
| Ц33-261-4 | Машина двоильная для срезки кожаных полос по толщине (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-261-5 | Станок для растяжки кожаных полос (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,005 |
| Ц33-261-6 | Станок для предварительной вытяжки делительных ремешков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-261-7 | Пресс гидравлический для склеивания делительных ремешков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-261-8 | Пресс гидравлический для склеивания кожаных ремешков и манжет (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,009 |
| Ц33-261-9 | Пресс гидравлический для прессования кожаных ремешков и манжет (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц33-261-10 | Пресс механический для изготовления амортизаторов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-261-11 | Пресс эксцентриковый (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-261-12 | Пресс для пробивки отверстий в кожаных изделиях и постановки фурнитуры (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-261-13 | Станок карусельный для склеивания кожаных ремешков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-261-14 | Станок для срезки фаски у кожаных ремешков, зачистки муфточек, насадки шайб на заклейку при изготовлении гонков и выталкивания гонков из кассет (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| Ц33-261-15 | Станок горизонтально-сверлильный для сверления пергаментных гонков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-261-16 | Станок голтовочный для очистки пергаментных гонков, заклепок от масла и заусенцев (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц33-261-17 | Станок для зачистки гонков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-261-18 | Шкаф сушильный для сушки пергаментных гонков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014 |

Группа 33-262. Оборудование для производства технических изделий из заменителей кожи

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-262-1 | Полуавтомат для литья бегунков из анида для отливки пресс-форм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 8,97 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,07 |
| Ц33-262-2 | Пресс для размыкания пресс-форм полиэтиленовых гонков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,011 |
| Ц33-262-3 | Пресс гидравлический (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-262-4 | Станок заточный для промышленных ножей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| Ц33-262-5 | Станок резательный для резиновых изделий (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014 |
| Ц33-262-6 | Ванна пропиточная для хлопчатобумажной ленты (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-262-7 | Станок рифлевальный для нанесения спиральных рифлей на резиновые рукава и муфты (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,005 |
| Ц33-262-8 | Станок для сборки коноидных ремней и гонков из ленты (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,009 |
| Ц33-262-9 | Станок для сборки сучильных рукавов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,21 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 9,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,058 |
| Ц33-262-10 | Станок сборочный для муфточек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,025 |
| Ц33-262-11 | Станок для склеивания капроновых ремней (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-262-12 | Станок никелевочный для наматывания никелевочной тесьмы (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,011 |
| Ц33-262-13 | Станок по съему рукавчиков с металлических форм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,005 |
| Ц33-262-14 | Станок для вывертывания сучильных рукавов после их шлифования (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-262-15 | Станок-барабан для очистки валиков от резиновой стружки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-262-16 | Тележка с конвейером для загрузки вулканизационных котлов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,016 |
| Ц33-262-17 | Сушилка для сушки гонтин (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,016 |
| Ц33-262-18 | Агрегат сушильно-пропиточный для пропитки и сушки капроновой ленты (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,81 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 11,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,07 |
| Ц33-262-19 | Машина измерительная для измерения ремней (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,002 |

Отдел 7. Оборудование трикотажной промышленности

Раздел 1. Вязальное оборудование

Группа 33-351. Круговязальные автоматы для чулочно-носочных и перчаточных изделий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-351-1 | Автомат чулочно-носочный двухцилиндровый, количество систем 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,06 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,21 |
| Ц33-351-2 | Автомат чулочно-носочный одно- и двухцилиндровый с рисунчатым аппаратом и программным управлением, количество систем 2-3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,09 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,37 |
| Ц33-351-3 | Автомат чулочно-носочный одно- и двухцилиндровый с приставным шпулярником, количество систем 2-3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,07 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,57 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,29 |

Группа 33-352. Кругловязальные машины для полотна и купонов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-352-1 | Машина круглотрикотажная однофонтурная, количество систем 5-16 для выработки простого и начесного полотна, диаметр цилиндра 450-550 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,86 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,21 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,81 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,86 |
| Ц33-352-2 | Машина круглотрикотажная однофонтурная, количество систем 5-16 для выработки простого и начесного полотна, диаметр цилиндра 750 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,19 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2,57 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,19 |
| Ц33-352-3 | Машина круглотрикотажная однофонтурная, количество систем 5-16 для выработки простого и начесного полотна, диаметр цилиндра 900 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,19 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,19 |
| Ц33-352-4 | Машина кругловязальная однофонтурная с напольным шпулярником для изготовления гладкого, платированного кулирного полотна, диаметр цилиндра 350-500 мм, количество систем 40 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,86 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,21 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,8 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,86 |
| Ц33-352-5 | Машина кругловязальная однофонтурная с напольным шпулярником для изготовления гладкого, платированного кулирного полотна, диаметр цилиндра 650 мм, количество систем 60 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,04 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2,92 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,04 |
| Ц33-352-6 | Машина кругловязальная однофонтурная с напольным шпулярником для изготовления гладкого, платированного кулирного полотна, диаметр цилиндра 750 мм, количество систем 72 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,04 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2,93 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,04 |
| Ц33-352-7 | Добавлять при изменении количества систем на каждые 2 системы к норме 33-352-4 (единица измерения - 2 системы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,26 |
| Ц33-352-8 | Машина тканевязальная жаккардовая однофонтурная для вязания тканеподобного полотна, количество систем 26, диаметр цилиндра 650 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,61 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,09 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,61 |
| Ц33-352-9 | Машина кругловязальная двухфонтурная "Интерлок" для вязания полотна бельевого и спортивного ассортимента, количество систем 28-36, диаметр цилиндра 450-500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,16 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,16 |
| Ц33-352-10 | Машина кругловязальная двухфонтурная "Интерлок" с напольным шпулярником для вязания полотна бельевого и спортивного ассортимента, количество систем 84, диаметр цилиндра 760 (750) мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,22 |
| Ц33-352-11 | Машина кругловязальная двухфонтурная ластичная с рисунчатым механизмом (жаккард) для выработки купонов верхнего трикотажа, количество систем 6-12, диаметр цилиндра 500, 550 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,21 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,45 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,21 |
| Ц33-352-12 | Машина кругловязальная двухфонтурная ластичная с рисунчатым механизмом (жаккард) для выработки купонов верхнего трикотажа, количество систем 24, диаметр цилиндра 760 (750) мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,7 |

Группа 33-353. Плоскофанговые машины для изготовления верхнего трикотажа, перчаточных изделий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-353-1 | Автомат, полуавтомат и машины плоскофанговые с рисунчатым аппаратом, программным управлением типов АПО, ПВРК, ПВЖ, МПФ для вязания деталей верхнего трикотажа, ширина игольницы до 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,07 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,8 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,29 |
| Ц33-353-2 | Автомат плосковязальный перчаточный с рисунчатым аппаратом, ширина игольницы до 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,11 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,43 |
| Ц33-353-3 | Машина перчаточная плоскофанговая, универсальная для надвязывания пальцев и выработки ладоней перчаток и варежек, ширина игольницы 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,05 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,21 |
| Ц33-353-4 | Автомат плосковязальный для вязания деталей верхнего трикотажа по заданному контуру, ширина игольницы 2100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,03 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,03 |

Группа 33-354. Котонные машины для изделий верхнего трикотажа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-354-1 | Машина котонная однофонтурная с программным управлением для вязания деталей регулярного верхнего трикотажа, класс 6, количество игольниц 12 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 720 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,89 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 52,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |

Группа 33-355. Основовязальные машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-355-1 | Автомат основовязальный баечный для выработки бейки, бахромы, с напольным шпулярником, класс 10, 15, число гребенок 7 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,21 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,31 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,84 |
| Ц33-355-2 | Машина основовязальная плоская двухфонтурная для вязания эластичных бинтов, класс 12, число гребенок 6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,56 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,52 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 3,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц33-355-3 | Машина основовязальная плоская двухфонтурная для выработки трикотажных текстильно-галантерейных изделий, с длиннораппортным узорообразующим механизмом, класс 12, число гребенок 6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 278 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,71 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,6 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 4,79 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |

Группа 33-356. Разное

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-356-1 | Машина резиноокруточная, двухсторонняя, количество выпускных барабанчиков 40 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,07 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 2,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,07 |
| Ц33-356-2 | Станок катушконаматывающий перегонно-мотального типа, односторонний, количество катушек 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,28 |

Раздел 2. Красильное и отделочное оборудование

Группа 33-361. Красильное и отделочное оборудование для чулочно-носочных и перчаточных изделий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-361-1 | Аппарат красильный для чулочно-носочных и перчаточных изделий (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,42 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,37 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,09 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 7,74 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9 |
| Ц33-361-2 | Машина для отделки детских рейтуз со следом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,59 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,35 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,77 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 26,42 |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 0,92 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,8 |
| Ц33-361-3 | Машина для отделки чулочно-носочных изделий (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,14 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 14,4 |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 0,37 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,14 |

Группа 33-362. Красильное и отделочное оборудование для трикотажного полотна и изделий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-362-1 | Машина для промывки и других мокрых обработок трикотажного полотна (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 597 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,47 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 18,54 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 46,97 |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 10,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,8 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц33-362-2 | Аппарат красильный для крашения и беления в навоях трикотажного полотна (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 293 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,95 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,3 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 14,55 |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 8,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 40,7 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц33-362-3 | Машина барабанного типа для сушки полотна с круглотрикотажных машин (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 647 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,81 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,73 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 86,48 |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 2,45 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,16 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц33-362-4 | Машина эжекторная красильная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 441 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,22 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11,87 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 41,65 |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 9,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/20 | Масло веретенное | т | 0,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 75,65 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц33-362-5 | Машина для отделки круглого трикотажного полотна (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,03 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,86 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 5,3 |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 0,86 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц33-362-6 | Машина для стабилизации кругловязального полотна (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 241 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,51 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,04 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 14,59 |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 1,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц33-362-7 | Аппарат котловой для терморелаксации лент, пряжи, нитей и штучных трикотажных изделий (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,29 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,47 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 13,86 |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 3,89 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,48 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |

Группа 33-363. Браковочно-накатное и упаковочное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-363-1 | Машина раскатная укладывающая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,62 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,63 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 7,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,62 |
| Ц33-363-2 | Жгуторасправитель для кругловязанного полотна (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,79 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,48 |
| Ц33-363-3 | Машина накатная для красильных навоев (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,31 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,68 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 24,55 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,67 |
| Ц33-363-4 | Машина раскатная для красильных навоев (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,58 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,32 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 9,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,58 |
| Ц33-363-5 | Машина контрольная для трикотажного полотна, ширина 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,88 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,77 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,88 |
| Ц33-363-6 | Машина контрольная для трикотажного полотна, ширина 2200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,49 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,18 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,49 |

Группа 33-364. Разное

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-364-1 | Машина вертикальная выворотная для трикотажного полотна (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,09 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,37 |

Отдел 8. Оборудование для текстильно-галантерейной промышленности

Раздел 1. Приготовительное оборудование

Группа 33-391. Шпульно-мотальное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-391-1 | Автомат перемоточный для перемотки пряжи с бобин на шпули, на 12 веретен (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,18 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,18 |
| Ц33-391-2 | Машина прецизионная для крестовой намотки пряжи, на 10 веретен (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,51 |

Группа 33-392. Сновальное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-392-1 | Машина сновальная секционная универсальная без шпулярника для натуральных и химических волокон, рабочая ширина 110-350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,01 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,01 |
| Ц33-392-2 | Шпулярник двухсторонний к сновальной машине на 406 рабочих паковок (к норме 33-392-1) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,45 |
| Ц33-392-3 | Машина сновальная со шпулярником для натуральной и синтетической основной нити на новых гардинно-кружевных машинах, длина раскладки нитей 535 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,31 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,31 |

Раздел 2. Лентоткацкое оборудование

Группа 33-396. Лентоткацкое оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-396-1 | Станок лентоткацкий бесчелночный, количество концов 10, заправочная ширина 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,41 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,41 |
| Ц33-396-2 | Станок лентоткацкий бесчелночный, количество концов 8, заправочная ширина 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,4 |
| Ц33-396-3 | Станок лентоткацкий бесчелночный автоматический, количество концов 2, заправочная ширина до 40 мм, с пухообдувом и механизмом всасывания пыли (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,72 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,18 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,72 |
| Ц33-396-4 | Станок лентоткацкий бесчелночный автоматический, количество концов 2, заправочная ширина 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,81 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,81 |

Раздел 3. Плетельное оборудование

Группа 33-401. Лентоплетельное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-401-1 | Машина лентоплетельная, количество концов 1-2, число веретен до 66 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |

Группа 33-402. Шнуроплетельное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-402-1 | Машина шнуроплетельная, класс 16-52 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,18 |
| Ц33-402-2 | Машина шнуровязальная для изготовления нераспускаемых вязанных шнуров, количество головок 2, систем 1, диаметр цилиндра 8 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,24 |

Группа 33-403. Тесьмоплетельное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-403-1 | Машина тесьмоплетельная трехконцовая для выработки тесьмы, количество веретен 63 (51) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,22 |

Раздел 4. Гардинно-тюлевое, кружевное и вышивальное оборудование

Группа 33-406. Гардинно-тюлевые и кружевные машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-406-1 | Машина основовязальная рашель со шпулярником для гардинного полотна, класс до 12, количество гребенок 13 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,05 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 5,53 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/20 | Масло веретенное | т | 0,065 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц33-406-2 | Машина основовязальная плоская для гардинного полотна, класс до 18, количество гребенок 18 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 295 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,67 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 7,65 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/20 | Масло веретенное | т | 0,1821 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |

Группа 33-407. Вышивальные машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-407-1 | Машина вышивальная двухигольная со столом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц33-407-2 | Автомат вышивальный многоголовочный, количество головок 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,08 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,35 |
| Ц33-407-3 | Автомат вышивальный многоголовочный, количество головок 6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,09 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,37 |

Группа 33-408. Вспомогательное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-408-1 | Машина картонасекальная к вышивальному автомату (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,09 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,78 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,37 |
| Ц33-408-2 | Машина копировально-множительная к вышивальному автомату (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,45 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,16 |
| Ц33-408-3 | Станок для сортировки по номерам (высоте) звеньев узорной цепи (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,08 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,35 |
| Ц33-408-4 | Станок для шлифовки уклонов звеньев рисунчатых цепей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,09 |

Раздел 5. Оборудование для крашения, отделки и уборки

Группа 33-411. Красильно-отделочное оборудование для гардинно-тюлевых изделий и лент

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-411-1 | Линия для непрерывного крашения, промывки, сушки лент из вискозных волокон (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 884 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,86 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,55 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 43,45 |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 5,89 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 10,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,04 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
| Ц33-411-2 | Линия для непрерывного крашения, промывки, сушки хлопчатобумажных лент (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 828 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,27 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 2,34 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 42,68 |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 5,09 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 10,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,57 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
| Ц33-411-3 | Аппарат красильный для крашения и беления гардинно-кружевного полотна в навоях под давлением (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 458 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,18 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,55 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 32,95 |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 10,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/20 | Масло веретенное | т | 0,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 83,85 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц33-411-4 | Машина для накатывания гардинно-кружевных полотен на навой перед крашением, рабочая ширина 3600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,91 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,4 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 7,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4 |
| Ц33-411-5 | Машина для раскатывания гардинно-кружевных полотен после крашения, рабочая ширина 3600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,44 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,15 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 1,26 |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 2,48 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3 |

Группа 33-412. Уборочные и браковочные машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-412-1 | Машина уборочная для браковки, промера и накатки суровых лент (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,24 |

Отдел 10. Оборудование швейных и швейно-трикотажных предприятий и производств

Раздел 1. Оборудование экспериментальных цехов и подготовительно-раскройного производства

Группа 33-481. Оборудование экспериментальных цехов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-481-1 | Установка передвижная для скоростного копирования раскладок лекал (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,35 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
| Ц33-481-2 | Машина для измерения площади лекал (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,74 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 8,07 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,46 |
| Ц33-481-3 | Машина для высекания внутренних контуров лекал из картона (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,38 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц33-481-4 | Машина для высекания фигурных отверстий на лекалах из картона (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,05 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,49 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
| Ц33-481-5 | Станок для клеймения срезов лекал из картона (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,128 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,008 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,36 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц33-481-6 | Машина для вырезания наружных контуров лекал из картона (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,43 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
| Ц33-481-7 | Машина швейная для скрепления листов картона (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,42 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |

Группа 33-482. Браковочно-промерочное и расчетное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-482-1 | Машина контрольно-мерильная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,62 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,4 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 1,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,62 |
| Ц33-482-2 | Стол для контрольного промера ткани, с электроприводом и электромеханическим отбойником, габариты 1600 х 3000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 5,19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
| Ц33-482-3 | Машина вычислительная "Искра" (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,108 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,008 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |

Группа 33-483. Настилочно-раскройное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-483-1 | Машина настилочная для трикотажного полотна, габариты 9000 х 1830 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,78 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2,2 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,78 |
| Ц33-483-2 | Секция настилочного стола к машине (к норме 33-483-1) (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,07 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,59 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,3 |
| Ц33-483-3 | Машина для настилания в книжку основовязанных полотен, габариты 19620 х 2550 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,8 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,35 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 5,48 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 16,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,8 |
| Ц33-483-4 | Стол настилочный двухплоскостной механизированный, габариты 6500 х 1650 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,19 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,4 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 1,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,19 |
| Ц33-483-5 | Машина электрозакройная дисковая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,018 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,002 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,008 |
| Ц33-483-6 | Машина раскройная ленточная РЛ-6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,75 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 3,53 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,47 |
| Ц33-483-7 | Машина раскройная ленточная РЛ-1000, РЛ-1250 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,11 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,69 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 7,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,41 |
| Ц33-483-8 | Машина электрозакройная передвижная с вертикальным ножом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,018 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,002 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,008 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,008 |
| Ц33-483-9 | Линейка прижимная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,069 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,009 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
| Ц33-483-10 | Линейка концевая механическая для отрезания и крепления концов полотен настила (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,44 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
| Ц33-483-11 | Стол для комплектовки кроя, габариты 6000 х 1000 х 850 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,05 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,46 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц33-483-12 | Стол для настилания ткани, габариты 12000 х 1600 х 850 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,11 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,7 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,31 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,43 |

Группа 33-484. Разное

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-484-1 | Машина для продольного разрезания рулона трикотажного полотна по сгибу и намотке в рулон (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
| Ц33-484-2 | Машина для нарезания продольной бейки из рулона трикотажного полотна (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,07 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,26 |
| Ц33-484-3 | Машина для нарезания поперечной бейки по спирали (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц33-484-4 | Автомат для печатания текста навесных ярлыков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
| Ц33-484-5 | Устройство для точечного спекания слоев настила (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,007 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,003 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,001 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,003 |
| Ц33-484-6 | Полуавтомат для печатания и пришивания номеров к деталям кроя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,148 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,008 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 1,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц33-484-7 | Агрегат для дублирования и сшивания ткани (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 2,26 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,52 |
| Ц33-484-8 | Машина для разрезания ткани под углом 45 градусов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,09 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,38 |
| Ц33-484-9 | Машина для заполнения реквизитов на текстильной ленте (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |

Раздел 2. Швейное оборудование

Группа 33-489. Кеттельные машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-489-1 | Машина кеттельная для прикеттлевки беек к верхнему трикотажу (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
| Ц33-489-2 | Машина кеттельная для чулочно-носочных изделий (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
| Ц33-489-3 | Машина кеттельная для кеттлевки изделий из кулирного трикотажа (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |

Группа 33-490. Универсальные и специальные машины с промышленными столами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-490-1 | Машина швейная универсальная специальная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,49 |
| Ц33-490-2 | Машина швейная для обработки верха брюк с устройством для отрезания пояса (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,09 |
| Ц33-490-3 | Машина швейная специальная двухигольная для притачивания тесьмы молнии (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,08 |
| Ц33-490-4 | Машина для изготовления шлевок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,09 |
| Ц33-490-5 | Машина швейная четырехигольная для одновременного выполнения четырех складок, защипов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
| Ц33-490-6 | Машина швейная одноигольная для обработки изделий больших габаритов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,06 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,21 |
| Ц33-490-7 | Машина швейная ультрозвуковая безниточная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,18 |
| Ц33-490-8 | Машина одноигольная для пиковки матрацев (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,08 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,34 |
| Ц33-490-9 | Штабелеукладчик (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,048 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,008 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| Ц33-490-10 | Машина швейная специальная двенадцатиигольная для стежки ватных настилов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,05 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
| Ц33-490-11 | Машина швейная для сшивания концов тканей в красильно-отделочном производстве (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |

Группа 33-491. Швейные машины-полуавтоматы и автоматы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-491-1 | Машина швейная-полуавтомат для изготовления прямых петель (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,148 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,008 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц33-491-2 | Машина швейная-полуавтомат для изготовления прямых петель с автоматическим съемом и укладкой изделий (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,05 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц33-491-3 | Автомат швейный для изготовления петель с глазком (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
| Ц33-491-4 | Машина швейная-полуавтомат для изготовления заклепок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,2 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,08 |
| Ц33-491-5 | Машина швейная-полуавтомат для пришивания пуговиц (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,08 |
| Ц33-491-6 | Машина швейная-полуавтомат для пришивания этикеток (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,128 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,008 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц33-491-7 | Машина швейная-полуавтомат для стачивания внутреннего среза для подборта с прикладом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,05 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
| Ц33-491-8 | Машина швейная-полуавтомат для выполнения строчек сложной конфигурации (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
| Ц33-491-9 | Машина швейная-полуавтомат для пришивания накладок на петли (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,08 |
| Ц33-491-10 | Машина швейная для стачивания деталей сложной конфигурации (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,09 |
| Ц33-491-11 | Машина швейная-полуавтомат для обработки прорезных карманов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,05 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц33-491-12 | Машина швейная-полуавтомат для изготовления коротких прямых швов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
| Ц33-491-13 | Машина швейная-полуавтомат для стачивания длинных криволинейных швов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,06 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,22 |
| Ц33-491-14 | Машина швейная-полуавтомат для прокладывания строчки по сгибу (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,05 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,18 |
| Ц33-491-15 | Автомат швейный для стачивания длинных швов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,31 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,46 |

Группа 33-492. Разное

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-492-1 | Стол для ручных работ с приспособлением (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,108 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,008 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |

Раздел 3. Оборудование влажно-тепловой обработки

Группа 33-496. Прессы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-496-1 | Пресс гидравлический типа СПРГ для сутюжки посадки проймы рукавов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,45 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/20 | Масло веретенное | т | 0,035 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |
| Ц33-496-2 | Пресс легкий специальный типа ПЛГС для обработки окатов рукавов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,08 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,6 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/20 | Масло веретенное | т | 0,02 |
| Ц33-496-3 | Пресс универсальный типа ПГУ для влажно-тепловой обработки швейных изделий (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,11 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,7 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |
| Ц33-496-4 | Пресс двухпозиционный типа ПГА для нанесения клеевой аппликации (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,08 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,63 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/20 | Масло веретенное | т | 0,04 |
| Ц33-496-5 | Пресс гладильный универсальный комбинированный типа ППК для влажно-тепловой обработки одежды после химчистки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,11 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,7 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,4 |
| Ц33-496-6 | Пресс пневматический типа СПР для сутюжки посадки проймы рукавов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,43 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |
| Ц33-496-7 | Пресс паровой типа ПП для влажно-тепловой обработки швейных изделий (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,05 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,5 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,21 |
| Ц33-496-8 | Пресс легкий типа СS 351 для влажно-тепловой обработки швейных изделий и деталей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,08 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,6 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,31 |
| Ц33-496-9 | Пресс электропневматический гладильный с программным управлением типа СS 371 для влажно-тепловой обработки изделий и деталей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,11 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,7 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,31 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,43 |
| Ц33-496-10 | Пресс электропневматический клеевой для тепловой фиксации трикотажных изделий (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,78 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,51 |
| Ц33-496-11 | Пресс электропневматический типа КДРВ для обработки стана мужских сорочек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,01 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,96 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
| Ц33-496-12 | Пресс электромеханический гладильный типа СS 361 для влажно-тепловой обработки изделий (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,11 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,38 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,44 |
| Ц33-496-13 | Пресс с парогенератором и вакуум-отсосом типа СS 363 для глажения швейных изделий и деталей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,2 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,53 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,02 |
| Ц33-496-14 | Установка для точечного спекания деталей воротников, манжет типа СS 321 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,128 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,008 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,07 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц33-496-15 | Пресс плоский для клеевого соединения деталей одежды типа 19102 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,73 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,77 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,73 |
| Ц33-496-16 | Установка непрерывного действия для дублирования типа РГS (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,19 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,9 |
| Ц33-496-17 | Линия влажно-тепловой обработки мужских сорочек (в том числе нормы с 33-496-18 по 33-496-31) (единица измерения - линия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 388 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,28 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,53 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10,2 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 3,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,26 |
| Ц33-496-18 | Аппарат загрузочный к прессу для склеивания заготовок воротника (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,05 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,49 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
| Ц33-496-19 | Пресс электропневматический точечный для соединения прокладки и деталей воротника (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,06 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,49 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,22 |
| Ц33-496-20 | Пресс электрогидравлический с ленточным транспортером для склеивания прокладки воротников (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,11 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,42 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,26 |
| Ц33-496-21 | Пресс электропневматический для межпроцессной утюжки заготовок воротников (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,41 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
| Ц33-496-22 | Пресс электропневматический для межпроцессной утюжки заготовок манжет (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,41 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
| Ц33-496-23 | Пресс электропневматический для окончательной утюжки воротников (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,05 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,47 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,18 |
| Ц33-496-24 | Пресс электропневматический для окончательной утюжки манжет (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,05 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,47 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,18 |
| Ц33-496-25 | Пресс электропневматический с тремя плоскими манекенами для окончательной обработки сорочек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,99 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,72 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,99 |
| Ц33-496-26 | Турбина вакуумная к прессу электропневматическому (к норме 33-496-25) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,45 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц33-496-27 | Стол складальный электропневматический (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,108 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,008 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц33-496-28 | Конвейер цепной горизонтально-замкнутый для подачи сорочек к прессу окончательной обработки сорочек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,07 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,55 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,28 |
| Ц33-496-29 | Конвейер цепной горизонтально-замкнутый с межстольем для подачи сорочек в цехах влажно-тепловой обработки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,06 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,51 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,22 |
| Ц33-496-30 | Установка компрессорная с воздушным охлаждением к линии (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,09 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,66 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,37 |
| Ц33-496-31 | Машина для упаковки изделий в полиэтиленовые пакеты (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,08 |
| Ц33-496-32 | Линия влажно-тепловой обработки мужских костюмов (в том числе нормы с 33-496-33 по 33-496-43) (единица измерения - линия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 281 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,29 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,75 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 20,46 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 10,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| Ц33-496-33 | Пресс пневматический для приутюживания отворотов и мелких деталей пиджака (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,06 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,53 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,24 |
| Ц33-496-34 | Пресс электропневматический для разутюживания швов пиджаков и брюк (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,09 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,67 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,38 |
| Ц33-496-35 | Пресс электропневматический для окончательной влажно-тепловой обработки пиджаков и брюк (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,08 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,6 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,32 |
| Ц33-496-36 | Пресс электропневматический для приутюживания низков брюк (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,06 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,51 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,23 |
| Ц33-496-37 | Пресс электропневматический с программным управлением для внутрипроцессной влажно-тепловой обработки пиджаков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,09 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,35 |
| Ц33-496-38 | Пресс электропневматический с программным управлением для приутюживания полочек, бортовых швов и спинки пиджака (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,24 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 15,14 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,47 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,24 |
| Ц33-496-39 | Пресс электропневматический с программным управлением для внутрипроцессной и окончательной влажно-тепловой обработки брюк (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,79 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,31 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,52 |
| Ц33-496-40 | Машина электропневматическая с программным управлением для глажения плеч и рукавов пиджака (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,09 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,35 |
| Ц33-496-41 | Стол гладильный универсальный с электропаровым утюгом и разбрызгивателем воды (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,12 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
| Ц33-496-42 | Стол гладильный универсальный с паровым утюгом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,12 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
| Ц33-496-43 | Аппарат вакуумный для обеспечения вакуум-отсосом линии влажно-тепловой обработки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,11 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,69 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 7,83 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| Ц33-496-44 | Пресс пневматический для влажно-тепловой обработки верхнего трикотажа в автоматическом цикле (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,3 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,22 |

Группа 33-498. Паровоздушные манекены и отпариватели

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-498-1 | Аппарат отпарочный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,048 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,008 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |

Группа 33-499. Разное

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-499-1 | Линия влажно-тепловой обработки женского платья типа Л1-СУМ (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,33 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,32 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,1 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 1,91 |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 1,76 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| Ц33-499-2 | Стол утюжильный типа СУ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,12 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
| Ц33-499-3 | Парогенератор (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,41 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,04 |
| Ц33-499-4 | Воздуходувка (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,09 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,36 |
| Ц33-499-5 | Водоумягчитель катионовый (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,048 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,008 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,03 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |

Раздел 4. Конвейеры

Группа 33-503. Конвейеры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-503-1 | Конвейер одноленточный типа КО-1, число рабочих мест 25 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,68 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,14 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 5,47 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,68 |
| Ц33-503-2 | Секция (рабочее место) к конвейеру (к норме 33-503-1) (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,128 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,008 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц33-503-3 | Транспортер механический одноярусный нижний типа ТМ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,14 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 6,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,59 |
| Ц33-503-4 | Транспортер механический одноярусный верхний типа ТМ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,77 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,18 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 5,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,77 |
| Ц33-503-5 | Транспортер механический двухъярусный типа ТМ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,03 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,26 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 11,01 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,03 |
| Ц33-503-6 | Конвейер трикотажный одноленточный, число рабочих мест 30 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 334 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,41 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 18,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,7 |
| Ц33-503-7 | Конвейер трикотажный одноленточный двухсторонний, число рабочих мест 60 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 384 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,96 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,21 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 18,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,96 |
| Ц33-503-8 | Конвейер трикотажный двухленточный, число рабочих мест 60 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 642 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,54 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 29,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,54 |
| Ц33-503-9 | Секция (рабочее место) к конвейерам (к нормам с Ц33-503-6 по Ц33-503-8) (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,069 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,009 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
| Ц33-503-10 | Танспортер ленточный типа ТКТ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,01 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,24 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 1,74 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,01 |
| Ц33-503-11 | Секция (2 рабочих места) к конвейеру (к норме 33-503-10) (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,128 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,008 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |

Раздел 5. Разное

Группа 33-506. Разное

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-506-1 | Пресс малогабаритный механический (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,41 |
| Ц33-506-2 | Машина упаковочная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,92 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,92 |

Отдел 11. Оборудование шорно-седельного производства

Раздел 1. Машины, прессы, станки

Группа 33-532. Машины, прессы, станки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-532-1 | Машина дыропробивная для ремней (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| Ц33-532-2 | Машина для шитья супоней (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,2 |
| Ц33-532-3 | Машина рифельная для накатки дорожек на кожаных ремнях (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,15 |
| Ц33-532-4 | Машина для обмотки соломенной верчанки и навивки хомутины (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,32 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц33-532-5 | Станок для протягивания сшивки при сборе горбатых седелок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,28 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц33-532-6 | Машина для раскроя кожи на ремни и сшивки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц33-532-7 | Машина для складывания и вытяжки гужей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,28 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,15 |
| Ц33-532-8 | Машина посадочная пятироликовая для одновременной окраски (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,47 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,21 |
| Ц33-532-9 | Пресс со штампом для замысовки ремней (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,18 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,24 |
| Ц33-532-10 | Машина разводная для отжима влаги и разводки лап сыромяти и кожи (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,87 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,31 |
| Ц33-532-11 | Машина кожестрогальная марки ЛСВ-7 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,13 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 1,39 |
| Ц33-532-12 | Машина кожестрогальная марки Е-450 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,87 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,87 |

Отдел 13. Оборудование щетино-щеточной промышленности

Раздел 1. Оборудование подготовительное

Группа 33-591. Машины, установки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-591-1 | Машина прочесочно-раздвигательная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| Ц33-591-2 | Установка для параллельной кладки, прочески, выголавливания и выравнивания щетины (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,011 |
| Ц33-591-3 | Машина для щетины подравнивающая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| Ц33-591-4 | Машина для щетины вытягивающая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц33-591-5 | Машина для щетины выголавливающая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| Ц33-591-6 | Машина для щетины выколачивающая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-591-7 | Машина для щетины мешальная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,011 |

Раздел 2. Оборудование для производства зубных щеток

Группа 33-600. Станки, автоматы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-600-1 | Станок для зубных щеток подстригальный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| Ц33-600-2 | Станок для зубных щеток фрезерный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц33-600-3 | Станок для зубных щеток шлифовальный для колодок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| Ц33-600-4 | Станок для зубных щеток полировочный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-600-5 | Автомат кустопосадочный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-600-6 | Станок-автомат сверлильно-кустопосадочный для получения зубных щеток (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,002 |

Раздел 3. Оборудование для производства разных щеток

Группа 33-604. Станки, полуавтоматы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-604-1 | Станок зубчато-стригальный для подрезки пучков щетины (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| Ц33-604-2 | Полуавтомат кустопосадочный для забивки кустов из волос и щетины в технические щетки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-604-3 | Полуавтомат сверлильно-кустопосадочный для одновременной сверловки и посадки кустов в щетки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,011 |

Раздел 4. Оборудование разное

Группа 33-609. Станки, машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-609-1 | Станок для резки капрона (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,004 |
| Ц33-609-2 | Станок ершеизготовительный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| Ц33-609-3 | Станок обжимной для капсюльных и филенчатых кистей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| Ц33-609-4 | Машина разбивочная для разбрасывания щетины (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |

Отдел 14. Оборудование для производства пряжи "Эластик"

Раздел 1. Крутильное оборудование

Группа 33-674. Крутильное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-674-1 | Машина крутильная однопроцессная двухсторонняя для получения текстурированных нитей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 682 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,17 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,21 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц33-674-2 | Секция (16 мотальных мест) к машине крутильной однопроцессной двухсторонней (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,09 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,36 |

Отдел 15. Оборудование валяльно-войлочной промышленности

Раздел 1. Оборудование приготовительно-чесального производства валяной обуви, войлоков и шерстяных шляп

Группа 33-681. Машины, барабаны, аппараты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-681-1 | Машина смесовая для шерсти (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,68 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-681-2 | Барабан конусный для валяного сапога (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,002 |
| Ц33-681-3 | Барабан для навивки ваты (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,006 |
| Ц33-681-4 | Машина длинноватная для навивки ваты (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,016 |
| Ц33-681-5 | Аппарат карбонизационный для колпаков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,41 |
| Ц33-681-6 | Машина для разработки войлочного лоскута в волокно (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,56 |

Раздел 2. Оборудование пухового производства

Группа 33-686. Прессы, машины, станки, барабаны, смесители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-686-1 | Пресс расправочный винтовой ручной для шкурок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,32 |
| Ц33-686-2 | Машина колотильная для шкурок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,32 |
| Ц33-686-3 | Станок сортировочно-очистной для шкурки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,37 |
| Ц33-686-4 | Барабан для перемешивания пуха (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 5,24 |
| Ц33-686-5 | Машина щипальная (стригальная) для шкурок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,38 |
| Ц33-686-6 | Машина стригальная для песика (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,49 |
| Ц33-686-7 | Машина стригальная для шкурок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,57 |
| Ц33-686-8 | Смеситель конусный для пуха (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,86 |
| Ц33-686-9 | Машина пушильная восьмисекционная для пуха (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 13,06 |

Раздел 3. Оборудование основоуплотняющего валяльно-обувного производства

Группа 33-691. Плиты притирочные, машины, аппараты, станки, ножи ленточные, плиты свойлачивающие, полуавтоматы, барки красильные, агрегаты, прессы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-691-1 | Плита притирочная для колпаков фетровых, шерстяных шляп (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,29 |
| Ц33-691-2 | Плита притирочная для шерстяных конусов валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,34 |
| Ц33-691-3 | Машина для растяжки головки шляп (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 5,29 |
| Ц33-691-4 | Аппарат красильный для колпаков шляп (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 5,4 |
| Ц33-691-5 | Станок кольцерезный для цилиндрических деталей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,99 |
| Ц33-691-6 | Машина намазная для шкурок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 5,81 |
| Ц33-691-7 | Нож ленточный для раскроя войлочного холста на ленты (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 6,22 |
| Ц33-691-8 | Машина уплотняющая для ватных пластов валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,47 |
| Ц33-691-9 | Машина катальная для конусов валяной обуви и основы войлока (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 5,62 |
| Ц33-691-10 | Машина катальная для конусов и колпаков валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 5,75 |
| Ц33-691-11 | Полуавтомат свойлачиващий для конусов валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,19 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,4 |
| Ц33-691-12 | Плита свойлачивающая для конусов валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 6,65 |
| Ц33-691-13 | Машина кисловочная для замачивания основ валяной обуви в растворе серной кислоты (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,19 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,47 |
| Ц33-691-14 | Машина свойлачивающая для уплотнения основы мужской валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,33 |
| Ц33-691-15 | Машина молотовая для валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,65 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,47 |
| Ц33-691-16 | Машина молотовая для валки войлока (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,036 |
| Ц33-691-17 | Барка красильная для валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,81 |
| Ц33-691-18 | Станок растяжной для моншон (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,16 |
| Ц33-691-19 | Станок чистильный для моншон (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,17 |
| Ц33-691-20 | Агрегат навивочный для навивки моншон (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 221 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,79 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 17,01 |
| Ц33-691-21 | Машина стригальная для войлока (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10,24 |
| Ц33-691-22 | Машина промывная для войлока (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 9,99 |
| Ц33-691-23 | Машина двоильно-ленточная для войлока (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10,48 |
| Ц33-691-24 | Пресс одноударного действия для вырубки войлочных деталей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,8 |
| Ц33-691-25 | Самопресс для войлока (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 12,26 |
| Ц33-691-26 | Пресс гидравлический для войлочных шлифовальных кругов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,05 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 16,02 |
| Ц33-691-27 | Машина свойлачивающая универсальная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 471 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 40,96 |
| Ц33-691-28 | Агрегат для сушки плотных войлоков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1027 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 52,06 |
| Ц33-691-29 | Машина катальная для валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,036 |

Раздел 4. Оборудование основоуплотняющего фетрового производства

Группа 33-696. Машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-696-1 | Машина свойлачивающая для пуховых колпаков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,49 |
| Ц33-696-2 | Машина основовальная для формы пухового колпака (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,49 |
| Ц33-696-3 | Машина многоваличная для валки колпаков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,63 |

Раздел 5. Оборудование валяльно-посадочного обувного производства

Группа 33-701. Станки, машины, полуавтоматы, аппараты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-701-1 | Станок для расправки основ валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| Ц33-701-2 | Машина ролико-растяжная для валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 6,49 |
| Ц33-701-3 | Станок рычажно-растяжной четырехколковый для основ валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,91 |
| Ц33-701-4 | Машина насадочная для валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 6,8 |
| Ц33-701-5 | Полуавтомат насадочный для заготовок валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,021 |
| Ц33-701-6 | Аппарат расправочный для носка валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,11 |
| Ц33-701-7 | Станок выравнивающий для валяного сапога (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,52 |
| Ц33-701-8 | Станок клиновгоночный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,72 |
| Ц33-701-9 | Полуавтомат расколодочный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,21 |
| Ц33-701-10 | Станок расколодочный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,73 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,31 |
| Ц33-701-11 | Машина параллельно-растяжная для валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,44 |
| Ц33-701-12 | Машина горизонтального боя для валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 12,02 |

Раздел 6. Оборудование валяльно-войлочного производства

Группа 33-706. Оборудование валяльно-войлочного производства

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-706-1 | Машина фитильная для притирки фитиля (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,41 |
| Ц33-706-2 | Машина маятниковая для войлочных полировальных кругов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 5,59 |
| Ц33-706-3 | Машина кружковая для валки и расправки войлочных кругов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 6,36 |
| Ц33-706-4 | Машина валяльно-стригальная двухкулачковая для войлока (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 6,81 |
| Ц33-706-5 | Машина молотовая для войлока с подвесным молотом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 8,65 |
| Ц33-706-6 | Машина молотовая для войлока с качающимися опорами молота (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 5,17 |
| Ц33-706-7 | Машина валяльная многоваличная для предварительной валки войлока (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 350 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 22,45 |
| Ц33-706-8 | Машина расправочная для войлока (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 6,74 |
| Ц33-706-9 | Машина кисловочная для войлока (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 9,78 |
| Ц33-706-10 | Полуавтомат сдвоенный расправочный для заготовок валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,64 |

Раздел 7. Оборудование валяльно-формовочного фетрового производства

Группа 33-711. Оборудование валяльно-формовочного фетрового производства

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-711-1 | Колокол паровой для колпаков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,13 |
| Ц33-711-2 | Машина щеточно-ворсовальная для шляп (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 5,77 |
| Ц33-711-3 | Машина для растяжки головок колпаков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,38 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц33-711-4 | Машина для растяжки полей шляп (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 5,99 |
| Ц33-711-5 | Машина валяльная или канатно-валяльная для фетровых колпаков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,38 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц33-711-6 | Машина барабанно-валяльная для колпаков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,97 |
| Ц33-711-7 | Машина молотовая для колпаков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 6,71 |
| Ц33-711-8 | Машина валяльная трехвальная для колпаков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,09 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,62 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,005 |
| Ц33-711-9 | Машина валяльная кольцевая для колпаков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,49 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,005 |

Раздел 8. Оборудование для окончательной отделки валяльно-обувного производства

Группа 33-716. Оборудование для окончательной отделки валяльно-обувного производства

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-716-1 | Станок расколодочный для валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,22 |
| Ц33-716-2 | Полуавтомат чистильный для голенищ валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 5,71 |
| Ц33-716-3 | Станок обрезной для войлока (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,97 |
| Ц33-716-4 | Машина полосорезная для войлока (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 6,17 |
| Ц33-716-5 | Машина чистильно-шлифовальная для тонкого войлока (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 11,56 |
| Ц33-716-6 | Машина для комплексной отделки наружной поверхности валяной обуви (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,025 |

Раздел 9. Оборудование для окончательной отделки фетрового производства

Группа 33-721. Оборудование для окончательной отделки фетрового производства

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-721-1 | Станок чистильный для колпаков шляп (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,14 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц33-721-2 | Станок ворсовыравнивающий для колпаков шляп (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,44 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц33-721-3 | Станок ворсоначесный для колпаков шляп (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,03 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц33-721-4 | Машина пылевыколачивающая ремешковая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,22 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,36 |
| Ц33-721-5 | Машина пылевыколачивающая барабанная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,05 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,26 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,2 |
| Ц33-721-6 | Машина стригальная со спиральными ножами для велюровых колпаков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,5 |
| Ц33-721-7 | Машина выравнивающая на две головки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,05 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,23 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |

Раздел 10. Оборудование для отделки головных уборов

Группа 33-726. Оборудование для отделки головных уборов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-726-1 | Машина ранторазмягчающая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,12 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| Ц33-726-2 | Станок пропиточный для шляп (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,14 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц33-726-3 | Машина пропиточная для полей шляп (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,41 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,21 |
| Ц33-726-4 | Машина отделочная для шляп (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,37 |
| Ц33-726-5 | Автомат чистильно-шлифовальный для верха шляп (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,51 |
| Ц33-726-6 | Автомат чистильно-шлифовальный для полей шляп (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 6,32 |
| Ц33-726-7 | Пресс для шляп механический (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,22 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,33 |
| Ц33-726-8 | Пресс для шляп гидравлический (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,47 |
| Ц33-726-9 | Машина формовочная для шляп (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 6,22 |
| Ц33-726-10 | Аккумулятор гидравлический для питания шляпных прессов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,97 |
| Ц33-726-11 | Аппарат сушильный декатировочный для шляп (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2,25 |
| Ц33-726-12 | Котел декатировочный для шляп (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2,25 |

Отдел 16. Оборудование по переработке вторичного сырья

Раздел 1. Оборудование для стирки

Группа 33-811. Оборудование для стирки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-811-1 | Машина стиральная для тряпья, загрузка 25 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,53 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,21 |
| Ц33-811-2 | Машина стиральная для тряпья, загрузка 50 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,41 |
| Ц33-811-3 | Машина стиральная для тряпья, загрузка 100 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,91 |

Раздел 2. Оборудование сушильное

Группа 33-813. Оборудование сушильное

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-813-1 | Барабан сушильный для тряпья с торцевой загрузкой 25 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,02 |
| Ц33-813-2 | Барабан сушильный для тряпья с торцевой загрузкой 50 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2,02 |

Раздел 3. Оборудование для прессования

Группа 33-815. Оборудование для прессования

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-815-1 | Пресс малогабаритный для тряпья (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,09 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,005 |
| Ц33-815-2 | Пресс механический для тряпья (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,011 |
| Ц33-815-3 | Пресс для текстильных и волокнистых материалов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,021 |

Раздел 4. Оборудование дезинфекционное

Группа 33-817. Оборудование дезинфекционное

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-817-1 | Камера дезинфекционная системы Крупина, объем 10 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,8 |
| Ц33-817-2 | Камера дезинфекционная системы Крупина, объем 14 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,87 |

Раздел 5. Оборудование для обеспыливания

Группа 33-819. Оборудование для обеспыливания

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-819-1 | Машина для обеспыливания текстильного вторсырья (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,81 |
| Ц33-819-2 | Дрешер четырехбарабанный для обеспыливания тряпья (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,78 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 13,11 |

Раздел 6. Оборудование разное

Группа 33-821. Оборудование разное

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц33-821-1 | Машина резательная для вторичного сырья (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,25 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,003 |
| Ц33-821-2 | Машина концервальная для отходов текстильного производства (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,59 |