Отдел 1. Монтаж оборудования

Раздел 1. Сосуды и аппараты без механизмов

Группа 37-1. Монтаж оборудования на открытой площадке

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-1-1 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,03 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0152 |
| Ц37-1-2 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,05 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0152 |
| Ц37-1-3 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0152 |
| Ц37-1-4 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0152 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
| Ц37-1-5 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,78 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0053 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0228 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
| Ц37-1-6 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 1,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,7 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,78 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0053 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0228 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
| Ц37-1-7 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,1 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0064 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-1-8 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,3 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0064 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-1-9 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,8 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0064 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-1-10 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,1 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,8 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0067 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-1-11 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 13 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,4 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,8 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0067 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-1-12 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 18 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 3,6 |
| М021404 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 11,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0081 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0032 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,2 |
| Ц37-1-13 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 27 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 208 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,1 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 4 |
| М021404 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 13,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0105 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,061 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0032 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,2 |
| Ц37-1-14 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 216 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 4,2 |
| М021404 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 15,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0125 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,061 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,6 |
| Ц37-1-15 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 60 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 298 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,6 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 4,4 |
| М021404 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,022 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,122 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0054 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 5,4 |
| Ц37-1-16 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 90 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 351 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,7 |
| М021206 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 125 т | маш.ч | 4,8 |
| М021405 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 27,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,023 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,122 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0064 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 6,4 |
| Ц37-1-17 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 125 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 432 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 167,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 6,2 |
| М021815 | Кран стреловой на спецшасси 300 т | маш.ч | 66,8 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 37,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,037 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,122 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0155 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 15,5 |
| Ц37-1-18 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 180 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 584 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 243,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 7,4 |
| М021815 | Кран стреловой на спецшасси 300 т | маш.ч | 96,6 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,058 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,202 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0155 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 15,5 |
| Ц37-1-19 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 250 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 812 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 331,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 228 (310) кВт (л. с) | маш.ч | 7,6 |
| М021815 | Кран стреловой на спецшасси 300 т | маш.ч | 128,8 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0685 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,302 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0155 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 15,5 |

Группа 37-2. Монтаж оборудования в помещении

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-2-1 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 0,03 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00352 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0152 |
| Ц37-2-2 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 0,05 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00352 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0152 |
| Ц37-2-3 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 0,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 0,15 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00352 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0152 |
| Ц37-2-4 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 0,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 0,4 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00352 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0152 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
| Ц37-2-5 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 0,7 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00528 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0228 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
| Ц37-2-6 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 1,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 0,96 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00528 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0228 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
| Ц37-2-7 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,9 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,8 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0064 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-2-8 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 4,4 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,8 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-2-9 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 5,1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,3 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0074 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-2-10 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 8,5 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 6 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0075 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-2-11 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 13 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 182 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 10 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 9 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0075 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-2-12 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 18 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,4 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 12 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 10,6 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0083 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0032 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,2 |
| Ц37-2-13 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 27 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 297 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,5 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 15,5 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 14 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0155 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,061 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0032 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 1,4 |
| Ц37-2-14 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 321 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,5 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 19 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 14,5 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0185 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,061 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 1,4 |
| Ц37-2-15 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 60 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 421 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,5 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 22,5 |
| М021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 16 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,022 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,122 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0054 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 5,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 1,6 |
| Ц37-2-16 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 90 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 488 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,5 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 27,5 |
| М021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 20 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,023 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,122 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0064 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 6,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 5,2 |

Раздел 2. Машины и механизмы

Группа 37-3. Монтаж оборудования на открытой площадке

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-3-1 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов 0,03 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0152 |
| Ц37-3-2 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов 0,05 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0152 |
| Ц37-3-3 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов 0,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,1 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0152 |
| Ц37-3-4 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов 0,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,1 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0152 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
| Ц37-3-5 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов 1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,6 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,09 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0054 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0228 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
| Ц37-3-6 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов 1,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,6 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0054 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0228 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
| Ц37-3-7 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,2 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-3-8 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,8 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0074 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-3-9 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,7 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0077 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-3-10 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов 8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,5 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,9 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0086 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-3-11 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов 13 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 9,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,9 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0086 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-3-12 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов 18 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,4 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,1 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0086 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0032 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,2 |
| Ц37-3-13 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов 27 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 312 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,5 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 4,5 |
| М021404 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 16,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0195 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,122 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0032 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,2 |
| Ц37-3-14 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 385 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,5 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 5 |
| М021404 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 20,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,023 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,122 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,6 |
| Ц37-3-15 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов 60 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 478 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,5 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 5 |
| М021404 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 27,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,023 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,122 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0054 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 5,4 |
| Ц37-3-16 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов 90 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 542 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,5 |
| М021206 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 125 т | маш.ч | 5,5 |
| М021405 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0235 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,122 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0064 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 6,4 |
| Ц37-3-17 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов 125 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 643 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 181,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 7 |
| М021815 | Кран стреловой на спецшасси 300 т | маш.ч | 70 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 34,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0395 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,122 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0155 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 15,5 |

Группа 37-4. Монтаж оборудования в помещении

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-4-1 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 0,03 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0152 |
| Ц37-4-2 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 0,05 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0152 |
| Ц37-4-3 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 0,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 0,17 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0152 |
| Ц37-4-4 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 0,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 0,5 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0152 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
| Ц37-4-5 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 0,8 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0054 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0152 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
| Ц37-4-6 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 1,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,1 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,91 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0054 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0152 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2 |
| Ц37-4-7 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,1 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-4-8 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 3,8 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,2 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0074 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-4-9 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 4,3 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0077 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-4-10 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 200 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 6,8 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0078 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-4-11 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 13 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 10 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0078 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,8 |
| Ц37-4-12 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 18 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 269 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,4 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 12,1 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,5 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0086 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0032 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,2 |
| Ц37-4-13 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 27 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 414 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,5 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 18 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 15,5 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0195 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,122 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0032 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,2 |
| Ц37-4-14 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 493 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,5 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 21,5 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 16 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,023 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,122 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 3,6 |
| Ц37-4-15 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 60 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 607 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,5 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 31 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 18,5 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,023 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,122 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0054 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 5,4 |
| Ц37-4-16 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 90 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 686 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,5 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 38,5 |
| М021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 23 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0235 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,122 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0064 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 6,4 |

Раздел 3. Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов

Группа 37-5. Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-5-1 | Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимость до 0,2 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,17 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0039 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0031 |
| Ц37-5-2 | Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимость свыше 0,2 до 1 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,43 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0096 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0088 |
| Ц37-5-3 | Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимость свыше 1 до 5 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,54 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0129 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0158 |
| Ц37-5-4 | Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимость свыше 5 до 10 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,76 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0168 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0469 |
| Ц37-5-5 | Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимость свыше 10 до 20 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,89 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0247 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0558 |
| Ц37-5-6 | Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимость свыше 20 до 30 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 10,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 1,5 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0356 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,111 |
| Ц37-5-7 | Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимость свыше 30 до 50 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 14,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 1,9 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0411 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,19 |
| Ц37-5-8 | Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимость свыше 50 до 70 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 16,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 2,3 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0632 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,293 |
| Ц37-5-9 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость до 0,3 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0013 |
| Ц37-5-10 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость свыше 0,3 до 1 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,1 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0017 |
| Ц37-5-11 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость свыше 1 до 2 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,11 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0019 |
| Ц37-5-12 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость свыше 2 до 5 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,13 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0019 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0021 |
| Ц37-5-13 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость свыше 5 до 10 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,15 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,002 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0025 |
| Ц37-5-14 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость свыше 10 до 15 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,17 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0027 |
| Ц37-5-15 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость свыше 15 до 20 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,18 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 17,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0029 |
| Ц37-5-16 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость свыше 20 до 25 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,19 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0031 |
| Ц37-5-17 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость свыше 25 до 50 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,23 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0039 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 42,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0047 |
| Ц37-5-18 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость до 0,2 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,11 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0019 |
| Ц37-5-19 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость свыше 0,2 до 0,5 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,15 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,002 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0024 |
| Ц37-5-20 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость свыше 0,5 до 0,8 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,23 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0039 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0041 |
| Ц37-5-21 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость свыше 0,8 до 1,2 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,23 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0039 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0047 |
| Ц37-5-22 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость свыше 1,2 до 5 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,23 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0039 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0047 |
| Ц37-5-23 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость свыше 5 до 10 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,24 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0041 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0048 |
| Ц37-5-24 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость свыше 10 до 15 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,24 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0041 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0048 |
| Ц37-5-25 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость свыше 15 до 25 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,26 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0043 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0048 |
| Ц37-5-26 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость свыше 25 до 40 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 8,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,26 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0043 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0048 |
| Ц37-5-27 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость свыше 40 до 50 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,27 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0044 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 42,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0048 |
| Ц37-5-28 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость свыше 50 до 100 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 15,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,3 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 87,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0059 |
| Ц37-5-29 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость свыше 100 до 200 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 38,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,36 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0078 |

Раздел 4. Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу

Группа 37-6. Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-6-1 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя до 2 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| Ц37-6-2 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя свыше 2 до 5 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| Ц37-6-3 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя свыше 5 до 10 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| Ц37-6-4 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя свыше 10 до 20 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| Ц37-6-5 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя свыше 20 до 30 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| Ц37-6-6 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя свыше 30 до 40 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| Ц37-6-7 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя свыше 40 до 50 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| Ц37-6-8 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя до 50 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| Ц37-6-9 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя свыше 50 до 80 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| Ц37-6-10 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя свыше 80 до 100 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| Ц37-6-11 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя свыше 100 до 200 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| Ц37-6-12 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя свыше 200 до 400 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| Ц37-6-13 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя свыше 400 до 700 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| Ц37-6-14 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя свыше 700 до 800 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| Ц37-6-15 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя свыше 800 до 1000 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| Ц37-6-16 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя свыше 1000 до 1250 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| Ц37-6-17 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя свыше 1250 до 2000 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| Ц37-6-18 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя свыше 2000 до 2500 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| Ц37-6-19 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя свыше 2500 до 5000 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| Ц37-6-20 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя свыше 5000 до 6300 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| Ц37-6-21 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя до 630 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
| Ц37-6-22 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя свыше 630 до 1250 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| Ц37-6-23 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя свыше 1250 до 1500 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| Ц37-6-24 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя свыше 1500 до 2000 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| Ц37-6-25 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя свыше 2000 до 2500 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48 |
| Ц37-6-26 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя свыше 2500 до 3500 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48 |
| Ц37-6-27 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя свыше 3500 до 5000 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48 |
| Ц37-6-28 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя свыше 5000 до 6300 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48 |
| Ц37-6-29 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя свыше 6300 до 9000 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48 |
| Ц37-6-30 | Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя свыше 9000 до 12500 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48 |

Раздел 5. Шахтные сооружения

Группа 37-7. Монтаж оборудования вертикальной и горизонтальной амортизации в шахтных сооружениях глубиной до 40 метров

Состав работ:

а) разметка мест установки и монтаж закладных деталей;

б) разметка мест установки и монтаж кронштейнов и направляющих;

в) сборка и загрузка блоков вертикальной и горизонтальной амортизации;

г) монтаж технологических площадок;

д) сборка и монтаж рамы;

е) крепление блоков вертикальной амортизации к раме и их натяжение;

ж) демонтаж ограничителей вертикальной системы амортизации;

и) демонтаж сухарей и установка фланцев на блоках протяжки горизонтальной системы амортизации;

к) смазка системы амортизации.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-7-1 | Монтаж оборудования вертикальной и горизонтальной амортизации в шахтных сооружениях глубиной до 40 метров (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 10,01 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,54 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 27,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,19 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,02 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,22 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,31 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,22 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-180-20/71 | Круг шлифовальный 230 х 6 х 22,2 мм по металлу | шт. | 0,22 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,00136 |
| 1/10-260-170-4/20 | Швеллеры горячекатаные N 10 - 14 из стали углеродистой С245 | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Приспособление монтажное | т | 0,009 |

Отдел 2. Такелажные работы

Раздел 1. Устройство и разборка якорей

Группа 37-8. Устройство и разборка наземных якорей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-8-1 | Устройство наземного якоря, усилие до 150 кН (15 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 15 |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 6,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10-10 | Блоки железобетонные фундаментные | м3 | 1,3 |
| Ц37-8-2 | Устройство наземного якоря, усилие свыше 150 кН (15 тс) до 200 кН (20 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 15 |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 6,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10-10 | Блоки железобетонные фундаментные | м3 | 1,3 |
| Ц37-8-3 | Устройство наземного якоря, усилие свыше 200 кН (20 тс) до 250 кН (25 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 26 |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10-10 | Блоки железобетонные фундаментные | м3 | 1,9 |
| Ц37-8-4 | Устройство наземного якоря, усилие свыше 250 кН (25 тс) до 300 кН (30 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 26,5 |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10-10 | Блоки железобетонные фундаментные | м3 | 1,9 |
| Ц37-8-5 | Устройство наземного якоря, усилие свыше 300 кН (30 тс) до 400 кН (40 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 28 |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10-10 | Блоки железобетонные фундаментные | м3 | 2,3 |
| Ц37-8-6 | Устройство наземного якоря, усилие свыше 400 кН (40 тс) до 500 кН (50 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 36 |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 18,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10-10 | Блоки железобетонные фундаментные | м3 | 3 |
| Ц37-8-7 | Устройство наземного якоря, усилие свыше 500 кН (50 тс) до 600 кН (60 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 38 |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 18,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10-10 | Блоки железобетонные фундаментные | м3 | 3 |
| Ц37-8-8 | Устройство наземного якоря, усилие свыше 600 кН (60 тс) до 1000 кН (100 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 121,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 82 |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10-10 | Блоки железобетонные фундаментные | м3 | 5,2 |
| Ц37-8-9 | Разборка наземного якоря, усилие до 150 кН (15 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 13 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 6,9 |
| Ц37-8-10 | Разборка наземного якоря, усилие свыше 150 кН (15 тс) до 200 кН (20 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 6,9 |
| Ц37-8-11 | Разборка наземного якоря, усилие свыше 200 кН (20 тс) до 250 кН (25 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 24,5 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 14 |
| Ц37-8-12 | Разборка наземного якоря, усилие свыше 250 кН (25 тс) до 300 кН (30 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 24,5 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 14 |
| Ц37-8-13 | Разборка наземного якоря, усилие свыше 300 кН (30 тс) до 400 кН (40 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 26,5 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 14 |
| Ц37-8-14 | Разборка наземного якоря, усилие свыше 400 кН (40 тс) до 500 кН (50 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 34,5 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 18,5 |
| Ц37-8-15 | Разборка наземного якоря, усилие свыше 500 кН (50 тс) до 600 кН (60 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 36 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 18,5 |
| Ц37-8-16 | Разборка наземного якоря, усилие свыше 600 кН (60 тс) до 1000 кН (100 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 116,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 78 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 37 |

Группа 37-9. Устройство и разборка полузаглубленных якорей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-9-1 | Устройство полузаглубленного якоря, усилие до 200 кН (20 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11 |
| М060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 1,3 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 9,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/7 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 22 мм | 10 м | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10-10 | Блоки железобетонные фундаментные | м3 | 1,3 |
| Ц37-9-2 | Устройство полузаглубленного якоря, усилие свыше 200 до 300 кН (30 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 13,5 |
| М060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 1,3 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 11,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/7 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 22 мм | 10 м | 2,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10-10 | Блоки железобетонные фундаментные | м3 | 1,9 |
| Ц37-9-3 | Устройство полузаглубленного якоря, усилие свыше 300 до 400 кН (40 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 19 |
| М060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 1,3 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 16,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/7 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 22 мм | 10 м | 2,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10-10 | Блоки железобетонные фундаментные | м3 | 2,3 |
| Ц37-9-4 | Устройство полузаглубленного якоря, усилие свыше 400 до 600 кН (60 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 21,5 |
| М060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 2,2 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 18,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/7 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 22 мм | 10 м | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10-10 | Блоки железобетонные фундаментные | м3 | 3 |
| Ц37-9-5 | Устройство полузаглубленного якоря, усилие свыше 600 до 800 кН (80 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 24,5 |
| М060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 2,2 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/7 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 22 мм | 10 м | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10-10 | Блоки железобетонные фундаментные | м3 | 4,5 |
| Ц37-9-6 | Устройство полузаглубленного якоря, усилие свыше 800 кН (80 тс) до 1500 кН (150 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 41,5 |
| М060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 5,2 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/7 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 22 мм | 10 м | 4,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10-10 | Блоки железобетонные фундаментные | м3 | 5,2 |
| Ц37-9-7 | Разборка полузаглубленного якоря, усилие до 200 кН (20 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,5 |
| М060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 1,3 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 9,5 |
| Ц37-9-8 | Разборка полузаглубленного якоря, усилие свыше 200 до 300 кН (30 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 13 |
| М060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 1,3 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 11,5 |
| Ц37-9-9 | Разборка полузаглубленного якоря, усилие свыше 300 до 400 кН (40 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,5 |
| М060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 1,3 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 16,5 |
| Ц37-9-10 | Разборка полузаглубленного якоря, усилие свыше 400 до 600 кН (60 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 21 |
| М060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 2,2 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 18,5 |
| Ц37-9-11 | Разборка полузаглубленного якоря, усилие свыше 600 до 800 кН (80 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 23,5 |
| М060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 2,2 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 21 |
| Ц37-9-12 | Разборка полузаглубленного якоря, усилие свыше 800 кН (80 тс) до 1500 кН (150 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 40,5 |
| М060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 6,2 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 37 |

Раздел 2. Установка и снятие талей и лебедок без устройства якорей

Группа 37-10. Установка и снятие электролебедок

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-10-1 | Установка электролебедки без подъема, тяговым усилием до 12,5 кН (1,25 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-2 | Установка электролебедки без подъема, тяговым усилием свыше 12,5 кН (1,25 тс) до 15 кН (1,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,6 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-3 | Установка электролебедки без подъема, тяговым усилием свыше 15 кН (1,5 тс) до 20 кН (2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-4 | Установка электролебедки без подъема, тяговым усилием свыше 20 кН (2 тс) до 25 кН (2,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,8 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-5 | Установка электролебедки без подъема, тяговым усилием свыше 25 кН (2,5 тс) до 32 кН (3,2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-6 | Установка электролебедки без подъема, тяговым усилием свыше 32 кН (3,2 тс) до 50 кН (5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,6 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,2 |
| Ц37-10-7 | Установка электролебедки без подъема, тяговым усилием свыше 50 кН (5 тс) до 70 кН (7 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,5 |
| Ц37-10-8 | Установка электролебедки без подъема, тяговым усилием свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,9 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,5 |
| Ц37-10-9 | Установка электролебедки без подъема, тяговым усилием свыше 80 кН (8 тс) до 100 кН (10 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,5 |
| Ц37-10-10 | Установка электролебедки без подъема, тяговым усилием свыше 100 кН (10 тс) до 125 кН (12,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 5 |
| Ц37-10-11 | Установка электролебедки без подъема, тяговым усилием свыше 125 кН (12,5 тс) до 160 кН (16 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,7 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 4,8 |
| Ц37-10-12 | Установка электролебедки без подъема, тяговым усилием свыше 160 кН (16 тс) до 320 кН (32 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 25 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 5 |
| Ц37-10-13 | Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие до 12,5 кН (1,25 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,9 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-14 | Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие свыше 12,5 кН (1,25 тс) до 15 кН (1,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-15 | Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие свыше 15 кН (1,5 тс) до 20 кН (2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,1 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-16 | Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие свыше 20 кН (2 тс) до 25 кН (2,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,4 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-17 | Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие свыше 25 кН (2,5 тс) до 32 кН (3,2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-18 | Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие свыше 32 кН (3,2 тс) до 50 кН (5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,2 |
| Ц37-10-19 | Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие свыше 50 кН (5 тс) до 70 кН (7 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,5 |
| Ц37-10-20 | Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,6 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,5 |
| Ц37-10-21 | Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие свыше 80 кН (8 тс) до 100 кН (10 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,5 |
| Ц37-10-22 | Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие свыше 100 кН (10 тс) до 125 кН (12,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 5 |
| Ц37-10-23 | Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие свыше 125 кН (12,5 тс) до 160 кН (16 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 13,2 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 4,8 |
| Ц37-10-24 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при установке электролебедки тяговым усилием до 12,5 кН (1,25 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| Ц37-10-25 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при установке электролебедки тяговым усилием свыше 12,5 кН (1,25 тс) до 15 кН (1,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц37-10-26 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при установке электролебедки тяговым усилием свыше 15 кН (1,5 тс) до 20 кН (2,0 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц37-10-27 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при установке электролебедки тяговым усилием свыше 20 кН (2 тс) до 25 кН (2,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц37-10-28 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при установке электролебедки тяговым усилием свыше 25 кН (2,5 тс) до 32 кН (3,2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| Ц37-10-29 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при установке электролебедки тяговым усилием свыше 32 кН (3,2 тс) до 50 кН (5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| Ц37-10-30 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при установке электролебедки тяговым усилием свыше 50 кН (5 тс) до 70 кН (7 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| Ц37-10-31 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при установке электролебедки тяговым усилием свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц37-10-32 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при установке электролебедки тяговым усилием свыше 80 кН (8 тс) до 100 кН (10 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| Ц37-10-33 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при установке электролебедки тяговым усилием свыше 100 кН (10 тс) до 125 кН (12,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| Ц37-10-34 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при установке электролебедки тяговым усилием свыше 125 кН (12,5 тс) до 160 кН (16 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| Ц37-10-35 | Снятие электролебедки, тяговое усилие до 12,5 кН (1,25 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,3 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-36 | Снятие электролебедки, тяговое усилие свыше 12,5 кН (1,25 тс) до 15 кН (1,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,3 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-37 | Снятие электролебедки, тяговое усилие свыше 15 кН (1,5 тс) до 20 кН (2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,3 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-38 | Снятие электролебедки, тяговое усилие свыше 20 кН (2 тс) до 25 кН (2,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-39 | Снятие электролебедки, тяговое усилие свыше 25 кН (2,5 тс) до 32 кН (3,2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-40 | Снятие электролебедки, тяговое усилие свыше 32 кН (3,2 тс) до 50 кН (5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,2 |
| Ц37-10-41 | Снятие электролебедки, тяговое усилие свыше 50 кН (5 тс) до 70 кН (7 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,3 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,5 |
| Ц37-10-42 | Снятие электролебедки, тяговое усилие свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,5 |
| Ц37-10-43 | Снятие электролебедки, тяговое усилие свыше 80 кН (8 тс) до 100 кН (10 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,9 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,5 |
| Ц37-10-44 | Снятие электролебедки, тяговое усилие свыше 100 кН (10 тс) до 125 кН (12,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 4,8 |
| Ц37-10-45 | Снятие электролебедки, тяговое усилие свыше 125 кН (12,5 тс) до 160 кН (16 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,7 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 4,8 |
| Ц37-10-46 | Снятие электролебедки, тяговое усилие свыше 160 кН (16 тс) до 320 кН (32 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 17,5 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 5 |
| Ц37-10-47 | Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие до 12,5 кН (1,25 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-48 | Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие свыше 12,5 кН (1,25 тс) до 15 кН (1,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-49 | Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие свыше 15 кН (1,5 тс) до 20 кН (2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-50 | Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие свыше 20 кН (2 тс) до 25 кН (2,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,8 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-51 | Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие свыше 25 кН (2,5 тс) до 32 кН (3,2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,8 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-10-52 | Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие свыше 32 кН (3,2 тс) до 50 кН (5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,2 |
| Ц37-10-53 | Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие свыше 50 кН (5 тс) до 70 кН (7 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,3 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,5 |
| Ц37-10-54 | Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,6 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,5 |
| Ц37-10-55 | Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие свыше 80 кН (8 тс) до 100 кН (10 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,4 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,5 |
| Ц37-10-56 | Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие свыше 100 кН (10 тс) до 125 кН (12,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 4,8 |
| Ц37-10-57 | Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие свыше 125 кН (12,5 тс) до 160 кН (16 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,7 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 4,8 |
| Ц37-10-58 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при снятии электролебедки тяговым усилием до 12,5 кН (1,25 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц37-10-59 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при снятии электролебедки тяговым усилием свыше 12,5 кН (1,25 тс) до 15 кН (1,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц37-10-60 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при снятии электролебедки тяговым усилием свыше 15 кН (1,5 тс) до 20 кН (2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц37-10-61 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при снятии электролебедки тяговым усилием свыше 20 кН (2 тс) до 25 кН (2,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| Ц37-10-62 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при снятии электролебедки тяговым усилием свыше 25 кН (2,5 тс) до 32 кН (3,2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| Ц37-10-63 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при снятии электролебедки тяговым усилием свыше 32 кН (3,2 тс) до 50 кН (5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| Ц37-10-64 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при снятии электролебедки тяговым усилием свыше 50 кН (5 тс) до 70 кН (7 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| Ц37-10-65 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при снятии электролебедки тяговым усилием свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| Ц37-10-66 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при снятии электролебедки тяговым усилием свыше 80 кН (8 тс) до 100 кН (10 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| Ц37-10-67 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при снятии электролебедки тяговым усилием свыше 100 кН (10 тс) до 125 кН (12,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| Ц37-10-68 | Добавлять на каждый следующий 1 м свыше 3 м, при снятии электролебедки тяговым усилием свыше 125 кН (12,5 тс) до 160 кН (16 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,3 |

Группа 37-11. Установка и снятие ручных лебедок

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-11-1 | Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие до 12,5 кН (1,25 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц37-11-2 | Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие свыше 12,5 кН (1,25 тс) до 15 кН (1,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,32 |
| Ц37-11-3 | Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие свыше 15 кН (1,5 тс) до 20 кН (2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,78 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,32 |
| Ц37-11-4 | Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие свыше 20 кН (2 тс) до 25 кН (2,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,88 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,32 |
| Ц37-11-5 | Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие свыше 25 кН (2,5 тс) до 32 кН (3,2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,4 |
| Ц37-11-6 | Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие свыше 32 кН (3,2 тс) до 50 кН (5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,6 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,5 |
| Ц37-11-7 | Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие свыше 50 кН (5 тс) до 70 кН (7 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,6 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-11-8 | Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,1 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,4 |
| Ц37-11-9 | Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие свыше 80 кН (8 тс) до 100 кН (10 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,7 |
| Ц37-11-10 | Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие до 12,5 кН (1,25 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц37-11-11 | Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие свыше 12,5 кН (1,25 тс) до 15 кН (1,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,32 |
| Ц37-11-12 | Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие свыше 15 кН (1,5 тс) до 20 кН (2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,18 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,32 |
| Ц37-11-13 | Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие свыше 20 кН (2 тс) до 25 кН (2,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,3 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,32 |
| Ц37-11-14 | Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие свыше 25 кН (2,5 тс) до 32 кН (3,2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,6 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,4 |
| Ц37-11-15 | Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие свыше 32 кН (3,2 тс) до 50 кН (5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,4 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,5 |
| Ц37-11-16 | Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие свыше 50 кН (5 тс) до 70 кН (7 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-11-17 | Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,4 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,4 |
| Ц37-11-18 | Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие свыше 80 кН (8 тс) до 100 кН (10 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,7 |
| Ц37-11-19 | Добавлять на каждый следующий 1 м подъема свыше 3 м при установке лебедки тяговым усилием до 12,5 кН (1,25 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц37-11-20 | Добавлять на каждый следующий 1 м подъема свыше 3 м при установке лебедки тяговым усилием свыше 12,5 кН (1,25 тс) до 15 кН (1,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц37-11-21 | Добавлять на каждый следующий 1 м подъема свыше 3 м при установке лебедки тяговым усилием свыше 15 кН (1,5 тс) до 20 кН (2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| Ц37-11-22 | Добавлять на каждый следующий 1 м подъема свыше 3 м при установке лебедки тяговым усилием свыше 20 кН (2 тс) до 25 кН (2,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| Ц37-11-23 | Добавлять на каждый следующий 1 м подъема свыше 3 м при установке лебедки тяговым усилием свыше 25 кН (2,5 тс) до 32 кН (3,2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| Ц37-11-24 | Добавлять на каждый следующий 1 м подъема свыше 3 м при установке лебедки тяговым усилием свыше 32 кН (3,2 тс) до 50 кН (5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| Ц37-11-25 | Добавлять на каждый следующий 1 м подъема свыше 3 м при установке лебедки тяговым усилием свыше 50 кН (5 тс) до 70 кН (7 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц37-11-26 | Добавлять на каждый следующий 1 м подъема свыше 3 м при установке лебедки тяговым усилием свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| Ц37-11-27 | Добавлять на каждый следующий 1 м подъема свыше 3 м при установке лебедки тяговым усилием свыше 80 кН (8 тс) до 100 кН (10 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| Ц37-11-28 | Снятие ручных лебедок, тяговое усилие до 12,5 кН (1,25 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц37-11-29 | Снятие ручных лебедок, тяговое усилие свыше 12,5 кН (1,25 тс) до 15 кН (1,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,32 |
| Ц37-11-30 | Снятие ручных лебедок, тяговое усилие свыше 15 кН (1,5 тс) до 20 кН (2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,32 |
| Ц37-11-31 | Снятие ручных лебедок, тяговое усилие свыше 20 кН (2 тс) до 25 кН (2,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,57 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,32 |
| Ц37-11-32 | Снятие ручных лебедок, тяговое усилие свыше 25 кН (2,5 тс) до 32 кН (3,2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,4 |
| Ц37-11-33 | Снятие ручных лебедок, тяговое усилие свыше 32 кН (3,2 тс) до 50 кН (5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,5 |
| Ц37-11-34 | Снятие ручных лебедок, тяговое усилие свыше 50 кН (5 тс) до 70 кН (7 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-11-35 | Снятие ручных лебедок, тяговое усилие свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,1 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,4 |
| Ц37-11-36 | Снятие ручных лебедок, тяговое усилие свыше 80 кН (8 тс) до 100 кН (10 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,6 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,7 |
| Ц37-11-37 | Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие до 12,5 кН (1,25 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц37-11-38 | Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие свыше 12,5 кН (1,25 тс) до 15 кН (1,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,1 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,32 |
| Ц37-11-39 | Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие свыше 15 кН (1,5 тс) до 20 кН (2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,32 |
| Ц37-11-40 | Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие свыше 20 кН (2 тс) до 25 кН (2,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,32 |
| Ц37-11-41 | Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие свыше 25 кН (2,5 тс) до 32 кН (3,2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,4 |
| Ц37-11-42 | Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие свыше 32 кН (3,2 тс) до 50 кН (5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,3 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,5 |
| Ц37-11-43 | Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие свыше 50 кН (5 тс) до 70 кН (7 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,4 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-11-44 | Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,9 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,4 |
| Ц37-11-45 | Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие свыше 80 кН (8 тс) до 100 кН (10 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,6 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,7 |
| Ц37-11-46 | Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, при снятии ручных лебедок тяговым усилием до 12,5 кН (1,25 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц37-11-47 | Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, при снятии ручных лебедок тяговым усилием свыше 12,5 кН (1,25 тс) до 15 кН (1,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц37-11-48 | Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, при снятии ручных лебедок тяговым усилием свыше 15 кН (1,5 тс) до 20 кН (2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц37-11-49 | Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, при снятии ручных лебедок тяговым усилием свыше 20 кН (2 тс) до 25 кН (2,5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц37-11-50 | Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, при снятии ручных лебедок тяговым усилием свыше 25 кН (2,5 тс) до 32 кН (3,2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц37-11-51 | Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, при снятии ручных лебедок тяговым усилием свыше 32 кН (3,2 тс) до 50 кН (5 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| Ц37-11-52 | Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, при снятии ручных лебедок тяговым усилием свыше 50 кН (5 тс) до 70 кН (7 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| Ц37-11-53 | Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, при снятии ручных лебедок тяговым усилием свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| Ц37-11-54 | Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, при снятии ручных лебедок тяговым усилием свыше 80 кН (8 тс) до 100 кН (10 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |

Группа 37-12. Подвешивание и снятие талей и ручных рычажных лебедок

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-12-1 | Подвешивание тали на высоте до 3 м, грузоподъемность тали до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц37-12-2 | Подвешивание тали на высоте до 3 м, грузоподъемность тали свыше 2 до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц37-12-3 | Подвешивание тали на высоте до 3 м, грузоподъемность тали свыше 3 до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,09 |
| Ц37-12-4 | Подвешивание тали на высоте до 3 м, грузоподъемность тали свыше 5 до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,22 |
| Ц37-12-5 | Снятие тали с высоты до 3 м, грузоподъемность тали до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц37-12-6 | Снятие тали с высоты до 3 м, грузоподъемность тали свыше 2 до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц37-12-7 | Снятие тали с высоты до 3 м, грузоподъемность тали свыше 3 до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,09 |
| Ц37-12-8 | Снятие тали с высоты до 3 м, грузоподъемность тали свыше 5 до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,22 |
| Ц37-12-9 | Подвешивание тали на высоте свыше 3 до 5 м, грузоподъемность тали до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц37-12-10 | Подвешивание тали на высоте свыше 3 до 5 м, грузоподъемность тали свыше 2 до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц37-12-11 | Подвешивание тали на высоте свыше 3 до 5 м, грузоподъемность тали свыше 3 до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,62 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,09 |
| Ц37-12-12 | Подвешивание тали на высоте свыше 3 до 5 м, грузоподъемность тали свыше 5 до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,78 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,22 |
| Ц37-12-13 | Снятие тали с высоты свыше 3 до 5 м, грузоподъемность тали до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц37-12-14 | Снятие тали с высоты свыше 3 до 5 м, грузоподъемность тали свыше 2 до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц37-12-15 | Снятие тали с высоты свыше 3 до 5 м, грузоподъемность тали свыше 3 до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,09 |
| Ц37-12-16 | Снятие тали с высоты свыше 3 до 5 м, грузоподъемность тали свыше 5 до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,66 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,22 |
| Ц37-12-17 | Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, при подвешивании тали грузоподъемностью до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц37-12-18 | Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, при подвешивании тали грузоподъемностью свыше 2 до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц37-12-19 | Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, при подвешивании тали грузоподъемностью свыше 3 до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| Ц37-12-20 | Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, при подвешивании тали грузоподъемностью свыше 5 до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| Ц37-12-21 | Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, при снятии тали грузоподъемностью до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц37-12-22 | Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, при снятии тали грузоподъемностью свыше 2 до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц37-12-23 | Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, при снятии тали грузоподъемностью свыше 3 до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| Ц37-12-24 | Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, при снятии тали грузоподъемностью свыше 5 до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| Ц37-12-25 | Подвешивание на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием до 16 кН (1,6 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,03 |
| Ц37-12-26 | Подвешивание на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием свыше 16 кН (1,6 тс) до 32 кН (3,2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц37-12-27 | Снятие на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием до 16 кН (1,6 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,03 |
| Ц37-12-28 | Снятие на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием свыше 16 кН (1,6 тс) до 32 кН (3,2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц37-12-29 | Подвешивание на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием до 16 кН (1,6 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,03 |
| Ц37-12-30 | Подвешивание на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием свыше 16 кН (1,6 тс) до 32 кН (3,2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц37-12-31 | Снятие на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием до 16 кН (1,6 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,03 |
| Ц37-12-32 | Снятие на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием свыше 16 кН (1,6 тс) до 32 кН (3,2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц37-12-33 | Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, при подвешивании рычажной лебедки тяговым усилием до 16 кН (1,6 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц37-12-34 | Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, при подвешивании рычажной лебедки тяговым усилием свыше 16 кН (1,6 тс) до 32 кН (3,2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| Ц37-12-35 | Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, при снятии рычажной лебедки тяговым усилием до 16 кН (1,6 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| Ц37-12-36 | Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, при снятии рычажной лебедки тяговым усилием свыше 16 кН (1,6 тс) до 32 кН (3,2 тс) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |

Раздел 3. Установка и снятие монтажных блоков и полиспастов

Группа 37-13. Разматывание, наматывание и перемещение стального каната

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-13-1 | Разматывание с барабана полиспаста стального каната диаметром до 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,2 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,33 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,5 |
| Ц37-13-2 | Разматывание с барабана полиспаста стального каната диаметром свыше 20 до 28 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,6 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,41 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,5 |
| Ц37-13-3 | Разматывание с барабана полиспаста стального каната диаметром свыше 28 до 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,51 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-200/65 | Зажим U-образный для стального каната (троса) М30, оцинкованный | шт. | 4 |
| Ц37-13-4 | Разматывание с барабана полиспаста стального каната диаметром свыше 40 до 44 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,5 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,55 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-200/50 | Зажим оцинкованный для стальных канатов | шт. | 4 |
| Ц37-13-5 | Разматывание с барабана полиспаста стального каната диаметром свыше 44 до 52 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-200/50 | Зажим оцинкованный для стальных канатов | шт. | 4 |
| Ц37-13-6 | Наматывание на барабан полиспаста стального каната диаметром до 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,41 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,7 |
| Ц37-13-7 | Наматывание на барабан полиспаста стального каната диаметром свыше 20 мм до 28 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,48 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-13-8 | Наматывание на барабан полиспаста стального каната диаметром свыше 28 мм до 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,5 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,62 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,4 |
| Ц37-13-9 | Наматывание на барабан полиспаста стального каната диаметром свыше 40 мм до 44 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,7 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,66 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,5 |
| Ц37-13-10 | Наматывание на барабан полиспаста стального каната диаметром свыше 44 мм до 52 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,2 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,77 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2 |
| Ц37-13-11 | Перемещение на расстояние 50 м стального каната диаметром до 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,53 |
| Ц37-13-12 | Перемещение на расстояние 50 м стального каната диаметром свыше 20 до 28 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,68 |
| Ц37-13-13 | Перемещение на расстояние 50 м стального каната диаметром свыше 28 до 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,95 |
| Ц37-13-14 | Перемещение на расстояние 50 м стального каната диаметром свыше 40 до 44 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-13-15 | Перемещение на расстояние 50 м стального каната диаметром свыше 44 до 52 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 1,2 |
| Ц37-13-16 | Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения стального каната более или менее 50 м, диаметр каната до 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,1 |
| Ц37-13-17 | Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения стального каната более или менее 50 м, диаметр каната свыше 20 мм до 28 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,14 |
| Ц37-13-18 | Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения стального каната более или менее 50 м, диаметр каната свыше 28 мм до 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,19 |
| Ц37-13-19 | Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения стального каната более или менее 50 м, диаметр каната свыше 40 мм до 44 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,21 |
| Ц37-13-20 | Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения стального каната более или менее 50 м, диаметр каната свыше 44 мм до 52 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,25 |

Группа 37-14. Установка и снятие монтажных блоков

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-14-1 | Установка внизу монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока до 1,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,49 |
| Ц37-14-2 | Установка внизу монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 1,5 до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,86 |
| Ц37-14-3 | Установка внизу монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 3 до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| Ц37-14-4 | Установка внизу монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 5 до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,03 |
| Ц37-14-5 | Установка внизу монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 10 до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,83 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,09 |
| Ц37-14-6 | Установка внизу монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 15 до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,1 |
| Ц37-14-7 | Установка внизу монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 20 до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,1 |
| Ц37-14-8 | Снятие внизу монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока до 1,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
| Ц37-14-9 | Снятие внизу монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 1,5 до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
| Ц37-14-10 | Снятие внизу монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 3 до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,79 |
| Ц37-14-11 | Снятие внизу монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 5 до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,03 |
| Ц37-14-12 | Снятие внизу монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 10 до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,09 |
| Ц37-14-13 | Снятие внизу монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 15 до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,66 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,1 |
| Ц37-14-14 | Снятие внизу монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 20 до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,77 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,1 |
| Ц37-14-15 | Установка на высоте до 10 м монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока до 1,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| Ц37-14-16 | Установка на высоте до 10 м монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 1,5 до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| Ц37-14-17 | Установка на высоте до 10 м монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 3 до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,58 |
| Ц37-14-18 | Установка на высоте до 10 м монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 5 до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,88 |
| Ц37-14-19 | Установка на высоте до 10 м монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 10 до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,1 |
| Ц37-14-20 | Установка на высоте до 10 м монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 15 до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,1 |
| Ц37-14-21 | Установка на высоте до 10 м монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 20 до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,6 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,1 |
| Ц37-14-22 | Снятие на высоте до 10 м монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока до 1,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| Ц37-14-23 | Снятие на высоте до 10 м монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 1,5 до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| Ц37-14-24 | Снятие на высоте до 10 м монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 3 до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| Ц37-14-25 | Снятие на высоте до 10 м монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 5 до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| Ц37-14-26 | Снятие на высоте до 10 м монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 10 до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,73 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,1 |
| Ц37-14-27 | Снятие на высоте до 10 м монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 15 до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,88 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,1 |
| Ц37-14-28 | Снятие на высоте до 10 м монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 20 до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,1 |
| Ц37-14-29 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока до 1,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| Ц37-14-30 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 1,5 до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц37-14-31 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 3 до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц37-14-32 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 5 до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| Ц37-14-33 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 10 до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| Ц37-14-34 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 15 до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| Ц37-14-35 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 20 до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| Ц37-14-36 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при снятии монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока до 1,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц37-14-37 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при снятии монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 1,5 до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| Ц37-14-38 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при снятии монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 3 до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| Ц37-14-39 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при снятии монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 5 до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| Ц37-14-40 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при снятии монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 10 до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| Ц37-14-41 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при снятии монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 15 до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| Ц37-14-42 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при снятии монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока свыше 20 до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |

Группа 37-15. Запасовка и распасовка монтажных полиспастов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-15-1 | Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,1 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,6 |
| Ц37-15-2 | Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы свыше 20 до 32 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,9 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,7 |
| Ц37-15-3 | Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы свыше 32 до 50 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1 |
| Ц37-15-4 | Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы свыше 50 до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 17 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,5 |
| Ц37-15-5 | Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы свыше 100 до 160 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 4 |
| Ц37-15-6 | Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы свыше 160 до 280 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 34 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 8 |
| Ц37-15-7 | Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы свыше 280 до 630 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 285 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 47,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 9 |
| Ц37-15-8 | Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,6 |
| Ц37-15-9 | Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы свыше 20 до 32 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,8 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,7 |
| Ц37-15-10 | Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы свыше 32 до 50 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1 |
| Ц37-15-11 | Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы свыше 50 до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 15 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,5 |
| Ц37-15-12 | Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы свыше 100 до 160 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 19,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 4 |
| Ц37-15-13 | Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы свыше 160 до 280 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 31 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 8 |
| Ц37-15-14 | Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы свыше 280 до 630 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 39,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 9 |

Группа 37-16. Установка и снятие запасованных полиспастов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-16-1 | Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,6 |
| Ц37-16-2 | Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 20 до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,8 |
| Ц37-16-3 | Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 30 т до 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,9 |
| Ц37-16-4 | Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 40 т до 50 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,4 |
| Ц37-16-5 | Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 50 т до 60 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,3 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,6 |
| Ц37-16-6 | Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 60 т до 70 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,7 |
| Ц37-16-7 | Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 70 т до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,1 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,1 |
| Ц37-16-8 | Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 100 т до 130 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,3 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,7 |
| Ц37-16-9 | Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 130 т до 160 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,3 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,2 |
| Ц37-16-10 | Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 160 т до 200 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,9 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,2 |
| Ц37-16-11 | Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 200 т до 240 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 4 |
| Ц37-16-12 | Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 240 т до 280 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 4,3 |
| Ц37-16-13 | Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 280 т до 630 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 5,5 |
| Ц37-16-14 | Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1 |
| Ц37-16-15 | Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 20 до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,4 |
| Ц37-16-16 | Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 30 до 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,5 |
| Ц37-16-17 | Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 40 до 50 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,9 |
| Ц37-16-18 | Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 50 до 60 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,1 |
| Ц37-16-19 | Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 60 до 70 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,4 |
| Ц37-16-20 | Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 70 до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,1 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,5 |
| Ц37-16-21 | Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 100 до 130 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,3 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,1 |
| Ц37-16-22 | Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 130 до 160 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,8 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,7 |
| Ц37-16-23 | Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 160 до 200 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,3 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 4,2 |
| Ц37-16-24 | Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 200 до 240 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 4,5 |
| Ц37-16-25 | Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 240 до 280 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 5 |
| Ц37-16-26 | Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 280 до 630 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 7,5 |
| Ц37-16-27 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| Ц37-16-28 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 20 до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| Ц37-16-29 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 30 до 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,58 |
| Ц37-16-30 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 40 до 50 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| Ц37-16-31 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 50 до 60 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,72 |
| Ц37-16-32 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 60 до 70 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,72 |
| Ц37-16-33 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 70 до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,78 |
| Ц37-16-34 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 100 до 130 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| Ц37-16-35 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 130 до 160 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-16-36 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 160 до 200 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| Ц37-16-37 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 200 до 240 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,6 |
| Ц37-16-38 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 240 до 280 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,8 |
| Ц37-16-39 | Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 280 до 630 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,5 |
| Ц37-16-40 | Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,9 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,4 |
| Ц37-16-41 | Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 20 до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,5 |
| Ц37-16-42 | Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 30 до 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,5 |
| Ц37-16-43 | Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 40 до 50 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,6 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1 |
| Ц37-16-44 | Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 50 до 60 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1 |
| Ц37-16-45 | Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 60 до 70 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,1 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,2 |
| Ц37-16-46 | Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 70 до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,2 |
| Ц37-16-47 | Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 100 до 130 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,6 |
| Ц37-16-48 | Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 130 до 160 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2 |
| Ц37-16-49 | Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 160 до 200 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,1 |
| Ц37-16-50 | Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 200 до 240 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,4 |
| Ц37-16-51 | Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 240 до 280 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,4 |
| Ц37-16-52 | Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 280 до 630 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,5 |
| Ц37-16-53 | Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,6 |
| Ц37-16-54 | Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 20 до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,6 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,8 |
| Ц37-16-55 | Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 30 до 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,9 |
| Ц37-16-56 | Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 40 до 50 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-16-57 | Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 50 до 60 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,2 |
| Ц37-16-58 | Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 60 до 70 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,9 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,4 |
| Ц37-16-59 | Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 70 до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,1 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,5 |
| Ц37-16-60 | Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 100 до 130 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,8 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 1,9 |
| Ц37-16-61 | Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 130 до 160 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,6 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,2 |
| Ц37-16-62 | Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 160 до 200 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,5 |
| Ц37-16-63 | Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 200 до 240 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,9 |
| Ц37-16-64 | Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 240 до 280 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,1 |
| Ц37-16-65 | Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 280 до 630 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 4,3 |
| Ц37-16-66 | Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| Ц37-16-67 | Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 20 до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| Ц37-16-68 | Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 30 до 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| Ц37-16-69 | Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 40 до 50 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| Ц37-16-70 | Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 50 до 60 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| Ц37-16-71 | Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 60 до 70 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| Ц37-16-72 | Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 70 до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| Ц37-16-73 | Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 100 до 130 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,58 |
| Ц37-16-74 | Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 130 до 160 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| Ц37-16-75 | Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 160 до 200 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,82 |
| Ц37-16-76 | Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 200 до 240 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| Ц37-16-77 | Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 240 до 280 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-16-78 | Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью системы свыше 280 до 630 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,5 |

Раздел 4. Закрепление и снятие расчалок (оттяжек)

Группа 37-17. Закрепление расчалок (оттяжек) внизу

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-17-1 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната до 12,0 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
| Ц37-17-2 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 12 до 13 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
| Ц37-17-3 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 13 до 14 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,67 |
| Ц37-17-4 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 14 до 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
| Ц37-17-5 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 15 до 16 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,79 |
| Ц37-17-6 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
| Ц37-17-7 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| Ц37-17-8 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 20 до 22 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| Ц37-17-9 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 22 до 28 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| Ц37-17-10 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 28 до 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| Ц37-17-11 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 32 до 36 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| Ц37-17-12 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 36 до 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| Ц37-17-13 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната свыше 40 до 44 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,64 |
| Ц37-17-14 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м внизу, диаметр каната до 12 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
| Ц37-17-15 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м внизу, диаметр каната свыше 12 до 13 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| Ц37-17-16 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м внизу, диаметр каната свыше 13 до 14 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,79 |
| Ц37-17-17 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м внизу, диаметр каната свыше 14 до 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,88 |
| Ц37-17-18 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м внизу, диаметр каната свыше 15 до 16 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,98 |
| Ц37-17-19 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| Ц37-17-20 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| Ц37-17-21 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м внизу, диаметр каната свыше 20 до 22 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| Ц37-17-22 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м внизу, диаметр каната свыше 22 до 24 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| Ц37-17-23 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м внизу, диаметр каната свыше 24 до 26 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| Ц37-17-24 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м внизу, диаметр каната свыше 26 до 28 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,53 |
| Ц37-17-25 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м внизу, диаметр каната свыше 28 до 30 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| Ц37-17-26 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м внизу, диаметр каната свыше 30 до 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,62 |
| Ц37-17-27 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м внизу, диаметр каната свыше 32 до 36 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| Ц37-17-28 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м внизу, диаметр каната свыше 36 до 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,77 |
| Ц37-17-29 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м внизу, диаметр каната свыше 40 до 44 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,87 |
| Ц37-17-30 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м внизу, диаметр каната до 12,0 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
| Ц37-17-31 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м внизу, диаметр каната свыше 12 до 13 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
| Ц37-17-32 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м внизу, диаметр каната свыше 13 до 14 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,94 |
| Ц37-17-33 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м внизу, диаметр каната свыше 14 до 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| Ц37-17-34 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м внизу, диаметр каната свыше 15 до 16 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| Ц37-17-35 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м внизу, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| Ц37-17-36 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м внизу, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| Ц37-17-37 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м внизу, диаметр каната свыше 20 до 22 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| Ц37-17-38 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м внизу, диаметр каната свыше 22 до 24 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| Ц37-17-39 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м внизу, диаметр каната свыше 24 до 26 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| Ц37-17-40 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м внизу, диаметр каната свыше 26 до 28 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,66 |
| Ц37-17-41 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м внизу, диаметр каната свыше 28 до 30 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,72 |
| Ц37-17-42 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м внизу, диаметр каната свыше 30 до 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,78 |
| Ц37-17-43 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м внизу, диаметр каната свыше 32 до 36 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,9 |
| Ц37-17-44 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м внизу, диаметр каната свыше 36 до 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-17-45 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м внизу, диаметр каната свыше 40 до 44 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,2 |

Группа 37-18. Закрепление расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-18-1 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната до 12,0 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| Ц37-18-2 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 12 до 13 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| Ц37-18-3 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 13 до 14 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| Ц37-18-4 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 14 до 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| Ц37-18-5 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 15 до 16 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| Ц37-18-6 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| Ц37-18-7 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,62 |
| Ц37-18-8 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 20 до 22 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| Ц37-18-9 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 22 до 24 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,74 |
| Ц37-18-10 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 24 до 26 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| Ц37-18-11 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 26 до 28 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| Ц37-18-12 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 28 до 30 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1 |
| Ц37-18-13 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 30 до 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-18-14 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 32 до 36 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,2 |
| Ц37-18-15 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 36 до 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| Ц37-18-16 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 40 до 44 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,5 |
| Ц37-18-17 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м, диаметр каната до 12,0 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| Ц37-18-18 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 12 до 13 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| Ц37-18-19 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 13 до 14 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| Ц37-18-20 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 14 до 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,53 |
| Ц37-18-21 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 15 до 16 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| Ц37-18-22 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,64 |
| Ц37-18-23 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,77 |
| Ц37-18-24 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 20 до 22 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,87 |
| Ц37-18-25 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 22 до 24 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1 |
| Ц37-18-26 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 24 до 26 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-18-27 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 26 до 28 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,2 |
| Ц37-18-28 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 28 до 30 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| Ц37-18-29 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 30 до 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,5 |
| Ц37-18-30 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 32 до 36 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| Ц37-18-31 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 36 до 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,9 |
| Ц37-18-32 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 40 до 44 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2 |
| Ц37-18-33 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м на высоте до 10 м, диаметр каната до 12,0 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| Ц37-18-34 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 12 до 13 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| Ц37-18-35 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 13 до 14 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| Ц37-18-36 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 14 до 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,62 |
| Ц37-18-37 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 15 до 16 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| Ц37-18-38 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| Ц37-18-39 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,99 |
| Ц37-18-40 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 20 до 22 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,1 |
| Ц37-18-41 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 22 до 24 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,2 |
| Ц37-18-42 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 24 до 26 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,5 |
| Ц37-18-43 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 26 до 28 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,6 |
| Ц37-18-44 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 28 до 30 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| Ц37-18-45 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 30 до 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,9 |
| Ц37-18-46 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 32 до 36 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,1 |
| Ц37-18-47 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 36 до 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,5 |
| Ц37-18-48 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 150 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 40 до 44 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,7 |
| Ц37-18-49 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната до 12 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц37-18-50 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната свыше 12 до 13 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц37-18-51 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната свыше 13 до 14 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц37-18-52 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната свыше 14 до 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц37-18-53 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната свыше 15 до 16 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц37-18-54 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц37-18-55 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| Ц37-18-56 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната свыше 20 до 22 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| Ц37-18-57 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната свыше 22 до 24 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| Ц37-18-58 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната свыше 24 до 26 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| Ц37-18-59 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната свыше 26 до 28 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| Ц37-18-60 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната свыше 28 до 30 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| Ц37-18-61 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната свыше 30 до 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| Ц37-18-62 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната свыше 32 до 36 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц37-18-63 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната свыше 36 до 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| Ц37-18-64 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната свыше 40 до 44 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| Ц37-18-65 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 100 м, диаметр каната до 12 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц37-18-66 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 100 м, диаметр каната свыше 12 до 13 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц37-18-67 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 100 м, диаметр каната свыше 13 до 14 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц37-18-68 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 100 м, диаметр каната свыше 14 до 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц37-18-69 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 100 м, диаметр каната свыше 15 до 16 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц37-18-70 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 100 м, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| Ц37-18-71 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 100 м, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| Ц37-18-72 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 100 м, диаметр каната свыше 20 до 22 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| Ц37-18-73 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 100 м, диаметр каната свыше 22 до 24 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| Ц37-18-74 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 100 м, диаметр каната свыше 24 до 26 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| Ц37-18-75 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 100 м, диаметр каната свыше 26 до 28 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц37-18-76 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 100 м, диаметр каната свыше 28 до 30 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| Ц37-18-77 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 100 м, диаметр каната свыше 30 до 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| Ц37-18-78 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 100 м, диаметр каната свыше 32 до 36 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| Ц37-18-79 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 100 м, диаметр каната свыше 36 до 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| Ц37-18-80 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 100 м, диаметр каната свыше 40 до 44 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| Ц37-18-81 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 150 м, диаметр каната до 12 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц37-18-82 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 150 м, диаметр каната свыше 12 до 13 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц37-18-83 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 150 м, диаметр каната свыше 13 до 14 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц37-18-84 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 150 м, диаметр каната свыше 14 до 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| Ц37-18-85 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 150 м, диаметр каната свыше 15 до 16 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| Ц37-18-86 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 150 м, диаметр каната свыше 16 до 18 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| Ц37-18-87 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 150 м, диаметр каната свыше 18 до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| Ц37-18-88 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 150 м, диаметр каната свыше 20 до 22 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц37-18-89 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 150 м, диаметр каната свыше 22 до 24 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| Ц37-18-90 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 150 м, диаметр каната свыше 24 до 26 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| Ц37-18-91 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 150 м, диаметр каната свыше 26 до 28 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| Ц37-18-92 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 150 м, диаметр каната свыше 28 до 30 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| Ц37-18-93 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 150 м, диаметр каната свыше 30 до 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| Ц37-18-94 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 150 м, диаметр каната свыше 32 до 36 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| Ц37-18-95 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 150 м, диаметр каната свыше 36 до 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| Ц37-18-96 | Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 150 м, диаметр каната свыше 40 до 44 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,4 |

Раздел 5. Установка и снятие треноги и опорной стойки

Группа 37-19. Установка и снятие треног с подвеской талей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-19-1 | Установка треноги высотой до 3 м с подвеской тали грузоподъемностью до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,86 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,13 |
| Ц37-19-2 | Установка треноги высотой до 3 м с подвеской тали грузоподъемностью свыше 2 до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,86 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,13 |
| Ц37-19-3 | Установка треноги высотой до 3 м с подвеской тали грузоподъемностью свыше 3 до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,04 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,16 |
| Ц37-19-4 | Установка треноги высотой до 3 м с подвеской тали грузоподъемностью свыше 5 до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,33 |
| Ц37-19-5 | Снятие треноги высотой до 3 м со снятием тали грузоподъемностью до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,13 |
| Ц37-19-6 | Снятие треноги высотой до 3 м со снятием тали грузоподъемностью свыше 2 до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,13 |
| Ц37-19-7 | Снятие треноги высотой до 3 м со снятием тали грузоподъемностью свыше 3 до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц37-19-8 | Снятие треноги высотой до 3 м со снятием тали грузоподъемностью свыше 5 до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,33 |
| Ц37-19-9 | Установка треноги высотой свыше 3 до 6 м с подвеской тали грузоподъемностью до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,42 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,22 |
| Ц37-19-10 | Установка треноги высотой свыше 3 до 6 м с подвеской тали грузоподъемностью свыше 2 до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,42 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,22 |
| Ц37-19-11 | Установка треноги высотой свыше 3 до 6 м с подвеской тали грузоподъемностью свыше 3 до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,53 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,33 |
| Ц37-19-12 | Установка треноги высотой свыше 3 до 6 м с подвеской тали грузоподъемностью свыше 5 до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,64 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,44 |
| Ц37-19-13 | Снятие треноги высотой свыше 3 до 6 м со снятием тали грузоподъемностью до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,22 |
| Ц37-19-14 | Снятие треноги высотой свыше 3 до 6 м со снятием тали грузоподъемностью свыше 2 до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,22 |
| Ц37-19-15 | Снятие треноги высотой свыше 3 до 6 м со снятием тали грузоподъемностью свыше 3 до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,2 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,33 |
| Ц37-19-16 | Снятие треноги высотой свыше 3 до 6 м со снятием тали грузоподъемностью свыше 5 до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,31 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,44 |
| Ц37-19-17 | Установка треноги высотой свыше 6 до 9 м с подвеской тали грузоподъемностью до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,33 |
| Ц37-19-18 | Установка треноги высотой свыше 6 до 9 м с подвеской тали грузоподъемностью свыше 2 до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,33 |
| Ц37-19-19 | Установка треноги высотой свыше 6 до 9 м с подвеской тали грузоподъемностью свыше 3 до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,96 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,44 |
| Ц37-19-20 | Установка треноги высотой свыше 6 до 9 м с подвеской тали грузоподъемностью свыше 5 до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,07 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,55 |
| Ц37-19-21 | Снятие треноги высотой свыше 6 до 9 м со снятием тали грузоподъемностью до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,42 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,33 |
| Ц37-19-22 | Снятие треноги высотой свыше 6 до 9 м со снятием тали грузоподъемностью свыше 2 до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,42 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,33 |
| Ц37-19-23 | Снятие треноги высотой свыше 6 до 9 м со снятием тали грузоподъемностью свыше 3 до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,42 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,44 |
| Ц37-19-24 | Снятие треноги высотой свыше 6 до 9 м со снятием тали грузоподъемностью свыше 5 до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,53 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,55 |

Группа 37-20. Передвижка треноги на расстояние до 3 м

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-20-1 | Передвижка на расстояние до 3 м треноги высотой до 3,0 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| Ц37-20-2 | Передвижка на расстояние до 3 м треноги высотой свыше 3 до 6 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| Ц37-20-3 | Передвижка на расстояние до 3 м треноги высотой свыше 6 до 9 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |

Группа 37-21. Установка и снятие опорной стойки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-21-1 | Установка опорной стойки массой до 2,2 т (единица измерения - стойка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,32 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 4,4 |
| Ц37-21-2 | Установка опорной стойки массой свыше 2,2 до 5,6 т (единица измерения - стойка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,14 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 4,4 |
| Ц37-21-3 | Установка опорной стойки массой свыше 5,6 до 10,5 т (единица измерения - стойка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 17,99 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 10 |
| Ц37-21-4 | Снятие опорной стойки массой до 2,2 т (единица измерения - стойка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,36 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,4 |
| Ц37-21-5 | Снятие опорной стойки массой свыше 2,2 до 5,6 т (единица измерения - стойка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,76 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 3,6 |
| Ц37-21-6 | Снятие опорной стойки массой свыше 5,6 до 10,5 т (единица измерения - стойка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,99 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 6 |

Раздел 6. Устройство, разборка и передвижка рельсовых путей

Группа 37-22. Устройство и разборка рельсовых путей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-22-1 | Укладка рельсовых звеньев длиной 12,5 м при устройстве рельсового пути в одну нить (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,77 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 1,05 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 1,111 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 2,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/30 | Песок для строительных работ природный 2 класса | м3 | 7,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 3,6 |
| Ц37-22-2 | Разборка рельсовых звеньев длиной 12,5 м при снятии рельсового пути в одну нить (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,77 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 1,05 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 1,04 |
| Ц37-22-3 | Укладка рельсовых звеньев длиной 12,5 м при устройстве рельсового пути в две нити (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,69 |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,32 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 2,09 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 2,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-150-40/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-50, марка стали М74Т | м | 2,222 |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 4,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/30 | Песок для строительных работ природный 2 класса | м3 | 10,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20 | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 7,3 |
| Ц37-22-4 | Разборка рельсовых звеньев длиной 12,5 м при снятии рельсового пути в две нити (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,69 |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,32 |
| М152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 2,09 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 2,07 |

Группа 37-23. Передвижка рельсового пути

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-23-1 | Передвижка на расстояние 0,5 м рельсовых звеньев длиной 12,5 м при устройстве рельсового пути в одну нить (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,33 |
| Ц37-23-2 | Добавлять на каждые последующие 0,5 м при передвижке рельсовых звеньев длиной 12,5 м при устройстве рельсового пути в одну нить (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,11 |
| Ц37-23-3 | Передвижка на расстояние 0,5 м рельсовых звеньев длиной 12,5 м при устройстве рельсового пути в две нити (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,66 |
| Ц37-23-4 | Добавлять на каждые последующие 0,5 м при передвижке рельсовых звеньев длиной 12,5 м при устройстве рельсового пути в две нити (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |

Отдел 3. Монтаж специализированного оборудования

Раздел 1. Монтаж оборудования на открытом воздухе

Группа 37-24. Монтаж оборудования механизма подъема и стопорения специального защитного устройства шахтных сооружений, открывающегося путем вращения вокруг горизонтальной оси

Состав работ:

а) монтаж опорных металлоконструкций в нише газогидравлического двигателя;

б) монтаж и выставка втулки;

в) установка технологической опоры;

г) укрупнительная сборка и монтаж механизма стопорения рычажной группы;

д) подготовка к монтажу и монтаж газогидравлического двигателя;

е) подготовка к монтажу и монтаж гидротормозов;

ж) подготовка к монтажу и монтаж стопоров в корпус втулки;

и) демонтаж опоры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц37-24-1 | Монтаж оборудования механизма подъема и стопорения специального защитного устройства шахтных сооружений, открывающегося путем вращения вокруг горизонтальной оси (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,95 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,15 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 11,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,07 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,09 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 5,04 |
| 1/10-260-150-1/102 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 63 х 63 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,01272 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/10 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип II | шт. | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Приспособление монтажное | т | 0,05 |