Раздел 1. Перемещение на поверхности

Группа 38-1. Горизонтальное и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц38-1-1 | Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 100 м, на расстояние до 200 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 0,01 |
| Ц38-1-2 | Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 100 м, на расстояние до 300 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 0,02 |
| Ц38-1-3 | Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 100 м, на расстояние до 400 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 0,02 |
| Ц38-1-4 | Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 150 м, на расстояние до 200 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 0,005 |
| Ц38-1-5 | Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 150 м, на расстояние до 300 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 0,01 |
| Ц38-1-6 | Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 150 м, на расстояние до 400 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 0,02 |
| Ц38-1-7 | Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 200 м, на расстояние до 300 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 0,01 |
| Ц38-1-8 | Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 200 м, на расстояние до 400 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 0,01 |
| Ц38-1-9 | Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов свыше 400 м, добавлять на каждые следующие 100 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 0,01 |
| Ц38-1-10 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 1 м, на высоту до 5 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц38-1-11 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 1 м, на высоту до 10 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц38-1-12 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 1 м, на высоту до 15 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| Ц38-1-13 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 1 м, на высоту до 20 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| Ц38-1-14 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 1 м, на высоту до 25 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| Ц38-1-15 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 2 м, на высоту до 5 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| Ц38-1-16 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 2 м, на высоту до 10 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| Ц38-1-17 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 2 м, на высоту до 15 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| Ц38-1-18 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 2 м, на высоту до 20 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| Ц38-1-19 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 2 м, на высоту до 25 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц38-1-20 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 5 м, на высоту до 10 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц38-1-21 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 5 м, на высоту до 15 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,12 |
| Ц38-1-22 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 5 м, на высоту до 20 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,16 |
| Ц38-1-23 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 5 м, на высоту до 25 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,21 |
| Ц38-1-24 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 8 м, на высоту до 10 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| Ц38-1-25 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 8 м, на высоту до 15 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,08 |
| Ц38-1-26 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 8 м, на высоту до 20 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,13 |
| Ц38-1-27 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 8 м, на высоту до 25 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,19 |
| Ц38-1-28 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 10 м, на высоту до 15 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц38-1-29 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 10 м, на высоту до 20 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,11 |
| Ц38-1-30 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 10 м, на высоту до 25 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,16 |
| Ц38-1-31 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 15 м, на высоту до 20 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц38-1-32 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником - 15 м, на высоту до 25 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,11 |
| Ц38-1-33 | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,07 |

Раздел 2. Перемещение в метрополитенах и тоннелях (сверх затрат на обслуживающие процессы)

Группа 38-2. Перемещение оборудования и материальных ресурсов в метрополитенах и тоннелях сверх предусмотренного в сборниках

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц38-2-1 | Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса до 2 т, при спуске в клети (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| Ц38-2-2 | Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030601 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,7 |
| Ц38-2-3 | Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса свыше 2 т, при спуске на подъемном канате при снятой клети (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030601 | Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,7 |
| Ц38-2-4 | Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к нормам Ц38-2-1, Ц38-2-2, Ц38-2-3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,39 |
| Ц38-2-5 | Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030602 | Лебедки проходческие тяговым усилием 98,1 (10) кН (т) | маш.ч | 0,52 |
| Ц38-2-6 | Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к норме Ц38-2-5 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030602 | Лебедки проходческие тяговым усилием 98,1 (10) кН (т) | маш.ч | 0,41 |

Раздел 3. Перемещение в шахтах горнодобывающих отраслей промышленности (сверх затрат по эксплуатации общешахтных машин)

Группа 38-3. Перемещение оборудования и материальных ресурсов в шахтах горнодобывающих отраслей промышленности

Состав работ:

а) формирование транспортных пакетов на технологической площадке, погрузка оборудования в вагонетки (норма 13);

б) погрузка оборудования в камере обработки грузов, перемещение по выработкам, выгрузка оборудования, возвращение машин по выработкам (норма 14).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц38-3-1 | Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клети на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,06 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 0,06 |
| Ц38-3-2 | Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:в клети (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,17 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 0,17 |
| Ц38-3-3 | Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,33 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 0,33 |
| Ц38-3-4 | Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:на подъемном канате, включая снятие и навеску клети, сооружение и разборку перекрытия ствола (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,4 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 0,4 |
| Ц38-3-5 | Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов, первые 200 м (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030707 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 137,34 (14) кН (т) | маш.ч | 1,45 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 1,45 |
| Ц38-3-6 | Добавлять на каждые следующие 50 м к норме Ц38-3-5 (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,96 |
| Ц38-3-7 | Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов, первые 200 м (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030707 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 137,34 (14) кН (т) | маш.ч | 1,69 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 1,69 |
| Ц38-3-8 | Добавлять на каждые следующие 50 м к норме Ц38-3-7 (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
| Ц38-3-9 | Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов, первые 100 м (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030604 | Лебедки проходческие тяговым усилием 245,25 (25) кН (т) | маш.ч | 2,09 |
| Ц38-3-10 | Добавлять на каждые следующие 10 м к норме Ц38-3-9 (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030604 | Лебедки проходческие тяговым усилием 245,25 (25) кН (т) | маш.ч | 0,12 |
| Ц38-3-11 | Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов, первые 100 м (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030604 | Лебедки проходческие тяговым усилием 245,25 (25) кН (т) | маш.ч | 2,44 |
| Ц38-3-12 | Добавлять на каждые следующие 10 м к норме Ц38-3-11 (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030604 | Лебедки проходческие тяговым усилием 245,25 (25) кН (т) | маш.ч | 0,46 |
| Ц38-3-13 | Погрузка оборудования для последующего спуска в шахту (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М263403 | Вагонетки шахтные 3,3 м3 | маш.ч | 0,26 |
| М360008 | Погрузчик Амкодор 352 С | маш.ч | 0,33 |
| Ц38-3-14 | Перемещение оборудования на доставочной площадке, включая выгрузку, по горным выработкам на 1 км (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М262250 | Машина доставочная типа МД 6.К | маш.ч | 0,28 |
| М262260 | Тракторы на пневмоколесном ходу, 47,5 (64,6) кВт (л. с) | маш.ч | 0,47 |
| М263403 | Вагонетки шахтные 3,3 м3 | маш.ч | 0,31 |
| Ц38-3-15 | Добавлять на каждый следующий километр к нормам Ц38-3-14 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М262250 | Машина доставочная типа МД 6.К | маш.ч | 0,07 |
| М262260 | Тракторы на пневмоколесном ходу, 47,5 (64,6) кВт (л. с) | маш.ч | 0,14 |