НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на монтаж оборудования
Сборник 39
Контроль монтажных сварных соединений

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на мантаж абсталявання
Зборнік 39
Кантроль мантажных зварных спалучэнняў

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for equipment installation
Miscellany 39
Erection (field) joints inspection

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на подготовку к контролю монтажных сварных соединений и околошовной зоны, контроль монтажных сварных соединений неразрушающими и разрушающими методами, изготовление образцов для проведения испытаний.

2. Методы и объем контроля определяются на основании действующих технических нормативных правовых актов, инструкций и технологических карт по проведению контроля монтажных сварных соединений, других документов.

3. Подготовка к контролю монтажных сварных соединений и околошовной зоны и контроль монтажных сварных соединений неразрушающими методами учитываются в сметной документации и оплачиваются при расчетах за выполненные работы с включением в объем монтажных работ.

Контроль монтажных сварных соединений разрушающими методами и изготовление образцов для проведения испытаний учтены нормами общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Нормативы предназначены для осуществления расчетов с исполнителями работ.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц39-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

4. При производстве работ, отличных от предусмотренных в нормативах разделов 1 и 2, к затратам труда и нормам эксплуатации машин следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Условия работы | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: |  |
| 1.1 | на сборочной площадке, в цехе предмонтажных работ | 0,9 |
| 1.2 | труб, собранных в пучки (труб поверхностей нагрева котлов, трубных элементов реакторов) | 1,3 |
| 1.3 | при затруднительном доступе к сварному соединению: в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей | 1,25 |
| 1.4 | с навесных люлек, а также с конструкций и оборудования, когда основным средством, предохраняющим от падения с высоты, является монтажный предохранительный пояс | 1,5 |
| 2 | Внутри трубопроводов (кроме нормативов с Ц39-27-29 по Ц39-27-64), емкостей и помещений: |  |
| 2.1 | диаметром до 1 м | 1,5 |
| 2.2 | диаметром более 1 м | 1,3 |
| 2.3 | При определении затрат труда на производство работ внутри трубопроводов и емкостей время дежурства снаружи рабочего – монтажника 3-го разряда следует учитывать дополнительно | дополнительный расчет |
| 2.4 | При работе в боксах (помещениях) АЭС | 1,1 |
| 2.5 | На высоте свыше 25 до 40 м | 1,1 |
| 2.6 | На высоте свыше 40 до 70 м | 1,3 |
| 2.7 | На высоте свыше 70 до 90 м | 1,5 |
| 2.8 | На высоте свыше 90 до 110 м | 1,8 |
| 2.9 | При очистке металлическими щетками и протирке ацетоном двухсторонних сварных швов | 1,8 |
| 3 | При механизированной зачистке и зачистке вручную поверхности сварного шва и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых, легированных и высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее: |  |
| 3.1* | Rz 80 мкм, без снятия усиления | 0,7 |
| 3.2* | Rz 20 мкм, без снятия усиления | 1,7 |
| 3.3** | Rz 80 мкм, со снятием усиления | 0,8 |
| 3.4** | Rz 20 мкм, со снятием усиления | 1,5 |
| 4 | При механизированной зачистке и зачистке вручную поверхности околошовной зоны трубопроводов из углеродистых, легированных и высоколегированных коррозионностойких сталей с одной стороны: |  |
| 4.1 | без снятия усиления | 0,55 |
| 4.2 | со снятием усиления | 0,7 |
| 4.3 | при внешнем осмотре корня шва | 1,1 |
| 5 | При цветной дефектоскопии: |  |
| 5.1 | обеих поверхностей двухсторонних швов | 2 |
| 5.2 | одновременно более 3 стыков до 5 | 0,8 |
| 5.3 | одновременно более 5 | 0,7 |
| 6 | При ультразвуковом контроле: |  |
| 6.1 | сталей аустенитного класса | 1,5 |
| 6.2 | сварного шва с одной стороны одной поверхности | 0,6 |
| 6.3 | сварного шва несколькими преобразователями с различными углами ввода | количество преобразователей |
| 7 | При радиационных методах контроля: |  |
| 7.1 | при просвечивании сварных соединений горячих стыков | 1,35 |
| 7.2 | при просвечивании импульсными переносными аппаратами типа «МИРА-2Д», «АРИНА» и др. | 1,3 |

Продолжение таблицы 1

| № п/п | Условия работы | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 7.3 | при просвечивании через две стенки стыков трубопроводов на эллипс | 1,2 |
| 7.4 | при панорамном просвечивании корня шва сварных соединений трубопроводов диаметром 1020 мм | 1,5 |
| 8 | При зачистке, ультразвуковом контроле и контроле радиационными методами угловых и тавровых соединений оборудования и конструкций | 1,3 |
| 9 | При контроле сварных соединений I и II категорий АЭС, контролируемых в соответствии с требованиями Правил контроля ПН АЭ Г-1-028-91: |  |
| 9.1 | внешним осмотром и измерениями и ультразвуком | 1,5 |
| 9.2 | радиационными методами | 1,2 |

Примечания:

* К нормативам с Ц39-3-1 по Ц39-3-125 и с Ц39-4-1 по Ц39-4-59.

** К нормативам с Ц39-3-126 по Ц39-3-250 и с Ц39-4-60 по Ц39-4-118.

5. Очистку металлическими щетками и протирку растворителем (ацетоном) поверхности трубопроводов наружным диаметром свыше 2220 мм следует определять по нормативам Ц39-1-19 и Ц39-2-19 соответственно.

6. При определении объемов работ по зачистке, очистке и протирке поверхности монтажных сварных соединений и околошовной зоны следует принимать длину шва (участка), который обрабатывается.

7. При зачистке сварных соединений и околошовной зоны конструкций и оборудования шириной более 30 мм следует использовать нормы с измерителем 1 м2.

8. Одно измерение твердости металла (норматив Ц39-31-1) предусматривает три замера на одном сварном соединении.

9. В нормативах сборника не учтены:

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 2 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 39-43 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,17,18,19,20,25,27,28,29,30) | 1.9 | 9.7 |
| 39-43 (11,12,13,14,16,21,22,23,24,26) | 2.1 | 9.7 |

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): вода дистиллированная и др.