Раздел 1. Подготовка к контролю поверхности монтажных сварных соединений и околошовной зоны

Группа 39-1. Очистка поверхности металлическими щетками

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-1-1 | Очистка трубопроводов наружным диаметром до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| Ц39-1-2 | Очистка трубопроводов наружным диаметром до 108 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
| Ц39-1-3 | Очистка трубопроводов наружным диаметром до 159 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
| Ц39-1-4 | Очистка трубопроводов наружным диаметром до 273 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
| Ц39-1-5 | Очистка трубопроводов наружным диаметром до 377 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
| Ц39-1-6 | Очистка трубопроводов наружным диаметром до 478 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,45 |
| Ц39-1-7 | Очистка трубопроводов наружным диаметром до 550 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
| Ц39-1-8 | Очистка трубопроводов наружным диаметром до 630 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
| Ц39-1-9 | Очистка трубопроводов наружным диаметром до 720 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
| Ц39-1-10 | Очистка трубопроводов наружным диаметром до 820 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
| Ц39-1-11 | Очистка трубопроводов наружным диаметром до 920 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| Ц39-1-12 | Очистка трубопроводов наружным диаметром до 1020 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
| Ц39-1-13 | Очистка трубопроводов наружным диаметром до 1220 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,98 |
| Ц39-1-14 | Очистка трубопроводов наружным диаметром до 1420 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
| Ц39-1-15 | Очистка трубопроводов наружным диаметром до 1620 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,52 |
| Ц39-1-16 | Очистка трубопроводов наружным диаметром до 1820 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| Ц39-1-17 | Очистка трубопроводов наружным диаметром до 2020 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
| Ц39-1-18 | Очистка трубопроводов наружным диаметром до 2220 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| Ц39-1-19 | Очистка оборудования (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |

Группа 39-2. Протирка поверхности ацетоном

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-2-1 | Протирка трубопроводов наружным диаметром до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00246 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,02 |
| Ц39-2-2 | Протирка трубопроводов наружным диаметром до 108 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,004428 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,03 |
| Ц39-2-3 | Протирка трубопроводов наружным диаметром до 159 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00656 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,05 |
| Ц39-2-4 | Протирка трубопроводов наружным диаметром до 273 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,011316 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,09 |
| Ц39-2-5 | Протирка трубопроводов наружным диаметром до 377 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,01558 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,12 |
| Ц39-2-6 | Протирка трубопроводов наружным диаметром до 478 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,01968 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,15 |
| Ц39-2-7 | Протирка трубопроводов наружным диаметром до 550 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,02296 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,17 |
| Ц39-2-8 | Протирка трубопроводов наружным диаметром до 630 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,02624 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,2 |
| Ц39-2-9 | Протирка трубопроводов наружным диаметром до 720 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,02952 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,23 |
| Ц39-2-10 | Протирка трубопроводов наружным диаметром до 820 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,03444 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,26 |
| Ц39-2-11 | Протирка трубопроводов наружным диаметром до 920 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,03772 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,29 |
| Ц39-2-12 | Протирка трубопроводов наружным диаметром до 1020 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,04264 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,32 |
| Ц39-2-13 | Протирка трубопроводов наружным диаметром до 1220 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,05084 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,38 |
| Ц39-2-14 | Протирка трубопроводов наружным диаметром до 1420 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,05904 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,45 |
| Ц39-2-15 | Протирка трубопроводов наружным диаметром до 1620 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,06724 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,51 |
| Ц39-2-16 | Протирка трубопроводов наружным диаметром до 1820 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,07544 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,58 |
| Ц39-2-17 | Протирка трубопроводов наружным диаметром до 2020 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,08364 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,65 |
| Ц39-2-18 | Протирка трубопроводов наружным диаметром до 2220 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,09184 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,72 |
| Ц39-2-19 | Протирка оборудования (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,01312 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,1 |

Группа 39-3. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-3-1 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 22 мм, толщина стенки до 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,07 |
| Ц39-3-2 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 22 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,09 |
| Ц39-3-3 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,13 |
| Ц39-3-4 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,15 |
| Ц39-3-5 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,17 |
| Ц39-3-6 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,2 |
| Ц39-3-7 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 38-48 мм, толщина стенки до 12 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,24 |
| Ц39-3-8 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,23 |
| Ц39-3-9 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,27 |
| Ц39-3-10 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,3 |
| Ц39-3-11 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,27 |
| Ц39-3-12 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,33 |
| Ц39-3-13 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,44 |
| Ц39-3-14 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,35 |
| Ц39-3-15 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,42 |
| Ц39-3-16 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,58 |
| Ц39-3-17 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 28 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,68 |
| Ц39-3-18 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,4 |
| Ц39-3-19 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,5 |
| Ц39-3-20 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,66 |
| Ц39-3-21 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 121-133 мм, толщина стенки до 36 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,93 |
| Ц39-3-22 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,6 |
| Ц39-3-23 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,68 |
| Ц39-3-24 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,93 |
| Ц39-3-25 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,22 |
| Ц39-3-26 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 45 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,43 |
| Ц39-3-27 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,62 |
| Ц39-3-28 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,72 |
| Ц39-3-29 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1 |
| Ц39-3-30 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,29 |
| Ц39-3-31 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,5 |
| Ц39-3-32 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,78 |
| Ц39-3-33 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,07 |
| Ц39-3-34 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,36 |
| Ц39-3-35 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 80 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,72 |
| Ц39-3-36 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,68 |
| Ц39-3-37 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,78 |
| Ц39-3-38 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,14 |
| Ц39-3-39 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,43 |
| Ц39-3-40 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,71 |
| Ц39-3-41 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,07 |
| Ц39-3-42 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,36 |
| Ц39-3-43 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,65 |
| Ц39-3-44 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,71 |
| Ц39-3-45 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,85 |
| Ц39-3-46 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,22 |
| Ц39-3-47 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,58 |
| Ц39-3-48 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,86 |
| Ц39-3-49 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,21 |
| Ц39-3-50 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,57 |
| Ц39-3-51 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,85 |
| Ц39-3-52 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1 |
| Ц39-3-53 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,43 |
| Ц39-3-54 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,78 |
| Ц39-3-55 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,21 |
| Ц39-3-56 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,57 |
| Ц39-3-57 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,93 |
| Ц39-3-58 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,36 |
| Ц39-3-59 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,14 |
| Ц39-3-60 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,58 |
| Ц39-3-61 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2 |
| Ц39-3-62 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,43 |
| Ц39-3-63 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,85 |
| Ц39-3-64 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,36 |
| Ц39-3-65 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,8 |
| Ц39-3-66 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,43 |
| Ц39-3-67 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,29 |
| Ц39-3-68 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,79 |
| Ц39-3-69 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,29 |
| Ц39-3-70 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,79 |
| Ц39-3-71 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,29 |
| Ц39-3-72 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,8 |
| Ц39-3-73 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,3 |
| Ц39-3-74 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5 |
| Ц39-3-75 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,5 |
| Ц39-3-76 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,1 |
| Ц39-3-77 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,65 |
| Ц39-3-78 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,27 |
| Ц39-3-79 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,8 |
| Ц39-3-80 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,36 |
| Ц39-3-81 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,92 |
| Ц39-3-82 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,5 |
| Ц39-3-83 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,78 |
| Ц39-3-84 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,4 |
| Ц39-3-85 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3 |
| Ц39-3-86 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,65 |
| Ц39-3-87 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,28 |
| Ц39-3-88 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5 |
| Ц39-3-89 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,57 |
| Ц39-3-90 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,21 |
| Ц39-3-91 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,94 |
| Ц39-3-92 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,64 |
| Ц39-3-93 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,42 |
| Ц39-3-94 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,2 |
| Ц39-3-95 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,92 |
| Ц39-3-96 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,64 |
| Ц39-3-97 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,36 |
| Ц39-3-98 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,1 |
| Ц39-3-99 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 820-860 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,36 |
| Ц39-3-100 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 820-860 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,19 |
| Ц39-3-101 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 820-860 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,1 |
| Ц39-3-102 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 820-860 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5 |
| Ц39-3-103 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 820-860 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,86 |
| Ц39-3-104 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 820-860 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,71 |
| Ц39-3-105 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 820-860 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,5 |
| Ц39-3-106 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 820-860 мм, толщина стенки до 80 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,57 |
| Ц39-3-107 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 920-980 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,64 |
| Ц39-3-108 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 920-980 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,65 |
| Ц39-3-109 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 920-980 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,64 |
| Ц39-3-110 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 920-980 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,64 |
| Ц39-3-111 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 920-980 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,64 |
| Ц39-3-112 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 920-980 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,5 |
| Ц39-3-113 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 920-980 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,57 |
| Ц39-3-114 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,3 |
| Ц39-3-115 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 1020-1220 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,5 |
| Ц39-3-116 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 1020-1220 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,79 |
| Ц39-3-117 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 1020-1220 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,07 |
| Ц39-3-118 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 1420 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,85 |
| Ц39-3-119 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 1420 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,3 |
| Ц39-3-120 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 1620 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,4 |
| Ц39-3-121 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 1620 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6 |
| Ц39-3-122 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 1840 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5 |
| Ц39-3-123 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 1840 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,86 |
| Ц39-3-124 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 2020 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,43 |
| Ц39-3-125 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 2020 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,5 |
| Ц39-3-126 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 22 мм, толщина стенки до 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,13 |
| Ц39-3-127 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 22 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,15 |
| Ц39-3-128 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,2 |
| Ц39-3-129 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,24 |
| Ц39-3-130 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,28 |
| Ц39-3-131 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,33 |
| Ц39-3-132 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 38-48 мм, толщина стенки до 12 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,37 |
| Ц39-3-133 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,36 |
| Ц39-3-134 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,42 |
| Ц39-3-135 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,48 |
| Ц39-3-136 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,44 |
| Ц39-3-137 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,53 |
| Ц39-3-138 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,71 |
| Ц39-3-139 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,57 |
| Ц39-3-140 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,68 |
| Ц39-3-141 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,93 |
| Ц39-3-142 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 28 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,08 |
| Ц39-3-143 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,64 |
| Ц39-3-144 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,79 |
| Ц39-3-145 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,08 |
| Ц39-3-146 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 121-133 мм, толщина стенки до 36 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,5 |
| Ц39-3-147 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,92 |
| Ц39-3-148 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,14 |
| Ц39-3-149 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,5 |
| Ц39-3-150 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2 |
| Ц39-3-151 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 45 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,4 |
| Ц39-3-152 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1 |
| Ц39-3-153 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,22 |
| Ц39-3-154 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,65 |
| Ц39-3-155 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,14 |
| Ц39-3-156 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,5 |
| Ц39-3-157 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,93 |
| Ц39-3-158 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,43 |
| Ц39-3-159 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,85 |
| Ц39-3-160 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 80 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,36 |
| Ц39-3-161 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,14 |
| Ц39-3-162 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,36 |
| Ц39-3-163 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,93 |
| Ц39-3-164 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,43 |
| Ц39-3-165 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,93 |
| Ц39-3-166 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,43 |
| Ц39-3-167 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,92 |
| Ц39-3-168 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,43 |
| Ц39-3-169 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,22 |
| Ц39-3-170 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,5 |
| Ц39-3-171 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,02 |
| Ц39-3-172 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,64 |
| Ц39-3-173 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,14 |
| Ц39-3-174 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,72 |
| Ц39-3-175 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,28 |
| Ц39-3-176 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5 |
| Ц39-3-177 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,7 |
| Ц39-3-178 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,36 |
| Ц39-3-179 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,07 |
| Ц39-3-180 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,72 |
| Ц39-3-181 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,36 |
| Ц39-3-182 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,92 |
| Ц39-3-183 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 80 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,57 |
| Ц39-3-184 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2 |
| Ц39-3-185 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,64 |
| Ц39-3-186 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,41 |
| Ц39-3-187 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,2 |
| Ц39-3-188 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,8 |
| Ц39-3-189 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,57 |
| Ц39-3-190 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,36 |
| Ц39-3-191 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,5 |
| Ц39-3-192 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,22 |
| Ц39-3-193 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3 |
| Ц39-3-194 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,9 |
| Ц39-3-195 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,72 |
| Ц39-3-196 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,5 |
| Ц39-3-197 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,28 |
| Ц39-3-198 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,13 |
| Ц39-3-199 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,21 |
| Ц39-3-200 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,64 |
| Ц39-3-201 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,49 |
| Ц39-3-202 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,5 |
| Ц39-3-203 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,5 |
| Ц39-3-204 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,36 |
| Ц39-3-205 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,13 |
| Ц39-3-206 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,22 |
| Ц39-3-207 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,28 |
| Ц39-3-208 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,1 |
| Ц39-3-209 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4 |
| Ц39-3-210 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,2 |
| Ц39-3-211 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,2 |
| Ц39-3-212 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,13 |
| Ц39-3-213 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,22 |
| Ц39-3-214 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,3 |
| Ц39-3-215 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,35 |
| Ц39-3-216 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,4 |
| Ц39-3-217 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,5 |
| Ц39-3-218 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,04 |
| Ц39-3-219 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,1 |
| Ц39-3-220 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,22 |
| Ц39-3-221 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,28 |
| Ц39-3-222 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,71 |
| Ц39-3-223 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,78 |
| Ц39-3-224 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 820-860 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,1 |
| Ц39-3-225 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 820-860 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,43 |
| Ц39-3-226 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 820-860 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7 |
| Ц39-3-227 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 820-860 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,52 |
| Ц39-3-228 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 820-860 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,64 |
| Ц39-3-229 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 820-860 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,07 |
| Ц39-3-230 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 820-860 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 13,57 |
| Ц39-3-231 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 820-860 мм, толщина стенки до 80 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15 |
| Ц39-3-232 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 920-980 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,58 |
| Ц39-3-233 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 920-980 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,12 |
| Ц39-3-234 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 920-980 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,86 |
| Ц39-3-235 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 920-980 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,64 |
| Ц39-3-236 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 920-980 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,03 |
| Ц39-3-237 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 920-980 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,5 |
| Ц39-3-238 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 920-980 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,27 |
| Ц39-3-239 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,72 |
| Ц39-3-240 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 1020-1220 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,5 |
| Ц39-3-241 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 1020-1220 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10 |
| Ц39-3-242 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 1020-1220 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,14 |
| Ц39-3-243 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 1420 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,64 |
| Ц39-3-244 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 1420 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,93 |
| Ц39-3-245 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 1620 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,5 |
| Ц39-3-246 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва диаметр трубопровода 1620 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10 |
| Ц39-3-247 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва диаметр трубопровода 1840 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,57 |
| Ц39-3-248 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва диаметр трубопровода 1840 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,42 |
| Ц39-3-249 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва диаметр трубопровода 2020 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,28 |
| Ц39-3-250 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва диаметр трубопровода 2020 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,4 |

Группа 39-4. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопороводов из высоколегированных коррозионностойких сталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-4-1 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 22 мм, толщина стенки до 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,11 |
| Ц39-4-2 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 22 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,13 |
| Ц39-4-3 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,19 |
| Ц39-4-4 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,22 |
| Ц39-4-5 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,24 |
| Ц39-4-6 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,3 |
| Ц39-4-7 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,32 |
| Ц39-4-8 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,4 |
| Ц39-4-9 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,41 |
| Ц39-4-10 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,47 |
| Ц39-4-11 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,67 |
| Ц39-4-12 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,52 |
| Ц39-4-13 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,61 |
| Ц39-4-14 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,85 |
| Ц39-4-15 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,58 |
| Ц39-4-16 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,71 |
| Ц39-4-17 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1 |
| Ц39-4-18 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,85 |
| Ц39-4-19 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,02 |
| Ц39-4-20 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,43 |
| Ц39-4-21 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,91 |
| Ц39-4-22 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,07 |
| Ц39-4-23 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,5 |
| Ц39-4-24 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,93 |
| Ц39-4-25 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,28 |
| Ц39-4-26 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,07 |
| Ц39-4-27 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,28 |
| Ц39-4-28 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,71 |
| Ц39-4-29 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,21 |
| Ц39-4-30 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,72 |
| Ц39-4-31 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,07 |
| Ц39-4-32 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,28 |
| Ц39-4-33 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,85 |
| Ц39-4-34 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,35 |
| Ц39-4-35 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,78 |
| Ц39-4-36 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,5 |
| Ц39-4-37 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,14 |
| Ц39-4-38 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,72 |
| Ц39-4-39 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,35 |
| Ц39-4-40 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,7 |
| Ц39-4-41 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,36 |
| Ц39-4-42 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3 |
| Ц39-4-43 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,65 |
| Ц39-4-44 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,93 |
| Ц39-4-45 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,72 |
| Ц39-4-46 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,43 |
| Ц39-4-47 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,21 |
| Ц39-4-48 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,28 |
| Ц39-4-49 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,14 |
| Ц39-4-50 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,92 |
| Ц39-4-51 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,84 |
| Ц39-4-52 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,72 |
| Ц39-4-53 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,57 |
| Ц39-4-54 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,5 |
| Ц39-4-55 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,5 |
| Ц39-4-56 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,92 |
| Ц39-4-57 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 820-860 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,57 |
| Ц39-4-58 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 920-980 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4 |
| Ц39-4-59 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 1020-1220 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,92 |
| Ц39-4-60 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 22 мм, толщина стенки до 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,19 |
| Ц39-4-61 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 22 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,21 |
| Ц39-4-62 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,31 |
| Ц39-4-63 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,37 |
| Ц39-4-64 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,43 |
| Ц39-4-65 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,51 |
| Ц39-4-66 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,57 |
| Ц39-4-67 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,67 |
| Ц39-4-68 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,71 |
| Ц39-4-69 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,85 |
| Ц39-4-70 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,14 |
| Ц39-4-71 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,9 |
| Ц39-4-72 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,07 |
| Ц39-4-73 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,43 |
| Ц39-4-74 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,07 |
| Ц39-4-75 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 121-133 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,29 |
| Ц39-4-76 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 121-133 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,7 |
| Ц39-4-77 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,5 |
| Ц39-4-78 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,86 |
| Ц39-4-79 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,4 |
| Ц39-4-80 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,57 |
| Ц39-4-81 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,86 |
| Ц39-4-82 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,48 |
| Ц39-4-83 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,25 |
| Ц39-4-84 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 219-245 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,92 |
| Ц39-4-85 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,86 |
| Ц39-4-86 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,25 |
| Ц39-4-87 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,92 |
| Ц39-4-88 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,85 |
| Ц39-4-89 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 273-299 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,72 |
| Ц39-4-90 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,92 |
| Ц39-4-91 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,35 |
| Ц39-4-92 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,21 |
| Ц39-4-93 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,14 |
| Ц39-4-94 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 325 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,92 |
| Ц39-4-95 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,72 |
| Ц39-4-96 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,72 |
| Ц39-4-97 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,79 |
| Ц39-4-98 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 377 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,86 |
| Ц39-4-99 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,07 |
| Ц39-4-100 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,14 |
| Ц39-4-101 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,35 |
| Ц39-4-102 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 402-426 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,42 |
| Ц39-4-103 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,49 |
| Ц39-4-104 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,71 |
| Ц39-4-105 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,06 |
| Ц39-4-106 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 465-480 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,5 |
| Ц39-4-107 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,02 |
| Ц39-4-108 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,5 |
| Ц39-4-109 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,05 |
| Ц39-4-110 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 500-560 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,57 |
| Ц39-4-111 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,78 |
| Ц39-4-112 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,2 |
| Ц39-4-113 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,23 |
| Ц39-4-114 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 600-630 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,63 |
| Ц39-4-115 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,27 |
| Ц39-4-116 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 820-860 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,36 |
| Ц39-4-117 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 920-980 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,13 |
| Ц39-4-118 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,92 |

Группа 39-5. Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-5-1 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 22 мм, толщина стенки до 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
| Ц39-5-2 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 22 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| Ц39-5-3 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
| Ц39-5-4 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
| Ц39-5-5 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
| Ц39-5-6 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
| Ц39-5-7 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 38-48 мм, толщина стенки до 12 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
| Ц39-5-8 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
| Ц39-5-9 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| Ц39-5-10 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
| Ц39-5-11 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
| Ц39-5-12 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| Ц39-5-13 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| Ц39-5-14 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления)сварного шва, диаметр трубопровода 22 мм, толщина стенки до 3 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
| Ц39-5-15 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления)сварного шва, диаметр трубопровода 22 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
| Ц39-5-16 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| Ц39-5-17 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 25-36 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
| Ц39-5-18 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| Ц39-5-19 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
| Ц39-5-20 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 38-48 мм, толщина стенки до 12 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
| Ц39-5-21 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
| Ц39-5-22 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
| Ц39-5-23 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| Ц39-5-24 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| Ц39-5-25 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода70-89 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| Ц39-5-26 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,42 |

Группа 39-6. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-6-1 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 10 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,05 |
| Ц39-6-2 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 15 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,07 |
| Ц39-6-3 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 20 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,09 |
| Ц39-6-4 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 25 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,12 |
| Ц39-6-5 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 30 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,13 |
| Ц39-6-6 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина свыше 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,57 |
| Ц39-6-7 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 10 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,07 |
| Ц39-6-8 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 15 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,11 |
| Ц39-6-9 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 20 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,14 |
| Ц39-6-10 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 25 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,17 |
| Ц39-6-11 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикаьное, ширина до 30 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,21 |
| Ц39-6-12 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина свыше 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,85 |
| Ц39-6-13 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 10 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,09 |
| Ц39-6-14 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 15 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,13 |
| Ц39-6-15 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 20 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,16 |
| Ц39-6-16 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 25 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,19 |
| Ц39-6-17 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 30 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,22 |
| Ц39-6-18 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина свыше 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,85 |
| Ц39-6-19 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления)сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 10 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,07 |
| Ц39-6-20 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления)сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 15 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,1 |
| Ц39-6-21 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 20 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,13 |
| Ц39-6-22 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 25 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,17 |
| Ц39-6-23 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 30 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,2 |
| Ц39-6-24 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина свыше 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,85 |
| Ц39-6-25 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 10 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,11 |
| Ц39-6-26 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 15 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,15 |
| Ц39-6-27 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 20 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,2 |
| Ц39-6-28 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 25 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,26 |
| Ц39-6-29 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 30 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,31 |
| Ц39-6-30 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина свыше 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,3 |
| Ц39-6-31 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 10 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,13 |
| Ц39-6-32 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 15 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,17 |
| Ц39-6-33 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 20 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,22 |
| Ц39-6-34 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 25 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,3 |
| Ц39-6-35 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 30 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,34 |
| Ц39-6-36 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина свыше 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,78 |
| Ц39-6-37 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 10 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,12 |
| Ц39-6-38 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 15 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,17 |
| Ц39-6-39 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 20 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,22 |
| Ц39-6-40 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 25 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,29 |
| Ц39-6-41 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 30 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,34 |
| Ц39-6-42 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина свыше 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,6 |
| Ц39-6-43 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 10 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,17 |
| Ц39-6-44 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 15 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,26 |
| Ц39-6-45 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 20 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,34 |
| Ц39-6-46 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 25 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,43 |
| Ц39-6-47 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 30 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,51 |
| Ц39-6-48 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина свыше 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,1 |
| Ц39-6-49 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 10 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,19 |
| Ц39-6-50 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 15 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,3 |
| Ц39-6-51 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 20 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,39 |
| Ц39-6-52 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 25 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,48 |
| Ц39-6-53 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 30 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,58 |
| Ц39-6-54 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина свыше 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 20 |
| Ц39-6-55 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва нижнее, ширина до 10 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,25 |
| Ц39-6-56 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва нижнее, ширина до 15 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,39 |
| Ц39-6-57 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва нижнее, ширина до 20 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,5 |
| Ц39-6-58 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва нижнее, ширина до 25 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,62 |
| Ц39-6-59 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва нижнее, ширина до 30 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,78 |
| Ц39-6-60 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва вертикальное, ширина до 10 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,39 |
| Ц39-6-61 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва вертикальное, ширина до 15 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,55 |
| Ц39-6-62 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва вертикальное, ширина до 20 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,78 |
| Ц39-6-63 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва вертикальное, ширина до 25 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,93 |
| Ц39-6-64 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва вертикальное, ширина до 30 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,13 |
| Ц39-6-65 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва потолочное, ширина до 10 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,42 |
| Ц39-6-66 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва потолочное, ширина до 15 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,63 |
| Ц39-6-67 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва потолочное, ширина до 20 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,85 |
| Ц39-6-68 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва потолочное, ширина до 25 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,07 |
| Ц39-6-69 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва потолочное, ширина до 30 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,29 |

Группа 39-7. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-7-1 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 10 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,08 |
| Ц39-7-2 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 15 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,13 |
| Ц39-7-3 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 20 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,16 |
| Ц39-7-4 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 25 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,2 |
| Ц39-7-5 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 30 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,23 |
| Ц39-7-6 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина свыше 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,85 |
| Ц39-7-7 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 10 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,13 |
| Ц39-7-8 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 15 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,19 |
| Ц39-7-9 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 20 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,23 |
| Ц39-7-10 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 25 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,3 |
| Ц39-7-11 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 30 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,36 |
| Ц39-7-12 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина свыше 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,42 |
| Ц39-7-13 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 10 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,13 |
| Ц39-7-14 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 15 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,2 |
| Ц39-7-15 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 20 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,26 |
| Ц39-7-16 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 25 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,34 |
| Ц39-7-17 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 30 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,39 |
| Ц39-7-18 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина свыше 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 13,5 |
| Ц39-7-19 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 10 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,13 |
| Ц39-7-20 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 15 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,17 |
| Ц39-7-21 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 20 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,23 |
| Ц39-7-22 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 25 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,3 |
| Ц39-7-23 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 30 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,36 |
| Ц39-7-24 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина свыше 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,7 |
| Ц39-7-25 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 10 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,19 |
| Ц39-7-26 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 15 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,22 |
| Ц39-7-27 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 20 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,36 |
| Ц39-7-28 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 25 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,45 |
| Ц39-7-29 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 30 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,54 |
| Ц39-7-30 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина свыше 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,4 |
| Ц39-7-31 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 10 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,21 |
| Ц39-7-32 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 15 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,3 |
| Ц39-7-33 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 20 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,4 |
| Ц39-7-34 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 25 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,5 |
| Ц39-7-35 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 30 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,61 |
| Ц39-7-36 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина свыше 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 20 |
| Ц39-7-37 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 10 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,19 |
| Ц39-7-38 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 15 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,3 |
| Ц39-7-39 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 20 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,39 |
| Ц39-7-40 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 25 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,48 |
| Ц39-7-41 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина до 30 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,57 |
| Ц39-7-42 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки нижнее, ширина свыше 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 19,2 |
| Ц39-7-43 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 10 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,3 |
| Ц39-7-44 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 15 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,44 |
| Ц39-7-45 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 20 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,57 |
| Ц39-7-46 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 25 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,71 |
| Ц39-7-47 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина до 30 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,85 |
| Ц39-7-48 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки вертикальное, ширина свыше 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 28,5 |
| Ц39-7-49 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 10 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,33 |
| Ц39-7-50 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 15 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,5 |
| Ц39-7-51 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 20 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,66 |
| Ц39-7-52 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 25 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,85 |
| Ц39-7-53 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина до 30 мм (единица измерения - м зачистки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1 |
| Ц39-7-54 | Зачистка поверхности до шероховатости не грубее RZ 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки потолочное, ширина свыше 30 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 32,8 |
| Ц39-7-55 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва нижнее, ширина до 10 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,4 |
| Ц39-7-56 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва нижнее, ширина до 15 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,59 |
| Ц39-7-57 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва нижнее, ширина до 20 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,78 |
| Ц39-7-58 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва нижнее, ширина до 25 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1 |
| Ц39-7-59 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва нижнее, ширина до 30 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,21 |
| Ц39-7-60 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва вертикальное, ширина до 10 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,59 |
| Ц39-7-61 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва вертикальное, ширина до 15 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,92 |
| Ц39-7-62 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва вертикальное, ширина до 20 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,21 |
| Ц39-7-63 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва вертикальное, ширина до 25 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,5 |
| Ц39-7-64 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва вертикальное, ширина до 30 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,78 |
| Ц39-7-65 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва потолочное, ширина до 10 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,67 |
| Ц39-7-66 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва потолочное, ширина до 15 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1 |
| Ц39-7-67 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва потолочное, ширина до 20 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,36 |
| Ц39-7-68 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва потолочное, ширина до 25 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,7 |
| Ц39-7-69 | Снятие выпуклости (усиления) сварного шва, положение шва потолочное, ширина до 30 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2 |

Группа 39-8. Зачистка механизированная мест под стилоскопирование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-8-1 | Нижнее положение зачистки (единица измерения - 100 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,8 |
| Ц39-8-2 | Вертикальное положение зачистки (единица измерения - 100 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11 |
| Ц39-8-3 | Потолочное положение зачистки (единица измерения - 100 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 19,9 |

Группа 39-9. Зачистка механизированная мест под испытания на твердость

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-9-1 | Зачистка мест под испытания на твердость (единица измерения - 100 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 41,4 |

Раздел 2. Контроль монтажных сварных соединений неразрушающими методами

Группа 39-20. Контроль внешним осмотром и измерением

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-20-1 | Контроль трубопроводов диаметром до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| Ц39-20-2 | Контроль трубопроводов диаметром до 108 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,12 |
| Ц39-20-3 | Контроль трубопроводов диаметром до 219 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
| Ц39-20-4 | Контроль трубопроводов диаметром до 273 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
| Ц39-20-5 | Контроль трубопроводов диаметром до 377 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| Ц39-20-6 | Контроль трубопроводов диаметром до 465 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
| Ц39-20-7 | Контроль трубопроводов диаметром до 530 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
| Ц39-20-8 | Контроль трубопроводов диаметром до 680 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
| Ц39-20-9 | Контроль трубопроводов диаметром до 720 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
| Ц39-20-10 | Контроль трубопроводов диаметром до 820 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
| Ц39-20-11 | Контроль трубопроводов диаметром до 920 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
| Ц39-20-12 | Контроль трубопроводов диаметром до 1020 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| Ц39-20-13 | Контроль трубопроводов диаметром до 1220 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
| Ц39-20-14 | Контроль трубопроводов диаметром до 1320 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| Ц39-20-15 | Контроль трубопроводов диаметром до 1520 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
| Ц39-20-16 | Контроль трубопроводов диаметром до 1620 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| Ц39-20-17 | Контроль трубопроводов диаметром до 1820 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| Ц39-20-18 | Контроль трубопроводов диаметром до 2020 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
| Ц39-20-19 | Контроль трубопроводов диаметром до 2220 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| Ц39-20-20 | Контроль оборудования и закладных деталей с одной стороны (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| Ц39-20-21 | Контроль оборудования и закладных деталей с двух сторон (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
| Ц39-20-22 | Контроль арматурных стержней (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |

Группа 39-21. Осмотр перископный сварных соединений трубопроводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-21-1 | Осмотр трубопроводов диаметром до 25 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042100 | Перископы | маш.ч | 0,75 |
| Ц39-21-2 | Осмотр трубопроводов диаметром до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042100 | Перископы | маш.ч | 0,83 |
| Ц39-21-3 | Осмотр трубопроводов диаметром до 108 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042100 | Перископы | маш.ч | 1,07 |
| Ц39-21-4 | Осмотр трубопроводов диаметром до 159 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042100 | Перископы | маш.ч | 1,19 |
| Ц39-21-5 | Осмотр трубопроводов диаметром до 273 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042100 | Перископы | маш.ч | 1,59 |
| Ц39-21-6 | Осмотр трубопроводов диаметром до 377 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042100 | Перископы | маш.ч | 1,98 |
| Ц39-21-7 | Осмотр трубопроводов диаметром до 478 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042100 | Перископы | маш.ч | 2,38 |
| Ц39-21-8 | Осмотр трубопроводов диаметром до 550 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042100 | Перископы | маш.ч | 2,7 |

Группа 39-22. Стилоскопирование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-22-1 | Стилоскопирование металла, содержащего до 6 легирующих элементов (единица измерения - 100 анализов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 7,93 |
| Ц39-22-2 | Стилоскопирование металла, содержащего свыше 6 легирующих элементов (единица измерения - 100 анализов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 9,52 |

Группа 39-23. Цветная дефектоскопия

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-23-1 | Контроль трубопроводов диаметром до 22 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,0022 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,0011 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,0011 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,22 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,00001 |
| Ц39-23-2 | Контроль трубопроводов диаметром до 38 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,0001 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,0018 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,0018 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,38 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,00001 |
| Ц39-23-3 | Контроль трубопроводов диаметром до 63 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,006 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,003 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,003 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,63 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,00002 |
| Ц39-23-4 | Контроль трубопроводов диаметром до 89 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,0084 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,0042 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,0042 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,94 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,00003 |
| Ц39-23-5 | Контроль трубопроводов диаметром до 114 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,0108 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,0054 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,0054 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,00004 |
| Ц39-23-6 | Контроль трубопроводов диаметром до 133 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,0126 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,0063 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,0063 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,31 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,00004 |
| Ц39-23-7 | Контроль трубопроводов диаметром до 194 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,0182 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,0091 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,0091 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,94 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,00006 |
| Ц39-23-8 | Контроль трубопроводов диаметром до 245 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,023 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,0115 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,0115 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,44 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,00008 |
| Ц39-23-9 | Контроль трубопроводов диаметром до 299 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,0282 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,0141 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,0141 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,94 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,00009 |
| Ц39-23-10 | Контроль трубопроводов диаметром до 325 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,0306 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,0153 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,0153 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 3,19 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
| Ц39-23-11 | Контроль трубопроводов диаметром до 377 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,0356 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,0178 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,0178 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 3,69 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
| Ц39-23-12 | Контроль трубопроводов диаметром до 480 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,0452 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,0226 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,0226 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 4,75 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
| Ц39-23-13 | Контроль трубопроводов диаметром до 560 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,0528 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,0264 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,0264 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 5,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
| Ц39-23-14 | Контроль трубопроводов диаметром до 630 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,0594 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,0297 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,0297 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 6,19 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
| Ц39-23-15 | Контроль трубопроводов диаметром до 720 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,0678 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,0339 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,0339 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 7,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
| Ц39-23-16 | Контроль трубопроводов диаметром до 860 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,081 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,0405 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,0405 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 8,44 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
| Ц39-23-17 | Контроль трубопроводов диаметром до 930 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,0876 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,0438 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,0438 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 9,13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
| Ц39-23-18 | Контроль трубопроводов диаметром до 1020 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,096 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,048 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,048 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 10 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
| Ц39-23-19 | Контроль трубопроводов диаметром до 1220 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,115 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,0575 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,0575 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 12 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
| Ц39-23-20 | Контроль оборудования и конструкций, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,3 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,15 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,15 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 3,13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
| Ц39-23-21 | Контроль оборудования и конструкций, положение сварного соединения потолочное (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,3 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,15 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,15 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 3,13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
| Ц39-23-22 | Контроль мест вварки трактов, положение сварного соединения нижнее (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,3 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,15 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,15 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 3,13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
| Ц39-23-23 | Контроль мест вварки трактов, положение сварного соединения потолочное (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/52 | Очиститель MR 85 | л | 0,3 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,15 |
| 1/10-135-30/106 | Проявитель MR 70 | л | 0,15 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 3,13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |

Группа 39-24. Ультразвуковая дефектоскопия

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-24-1 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 36 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00002 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,16 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-2 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 65 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00004 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,32 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-3 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 65 мм, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00004 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,32 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-4 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 89 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00006 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,44 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-5 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 89 мм, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00006 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,44 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-6 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 89 мм, толщина стенки до 24 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00006 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,44 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-7 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 114 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00007 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-8 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 114 мм, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00007 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-9 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 114 мм, толщина стенки до 28 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00007 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-10 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 194 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00012 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,94 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-11 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 194 мм, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00012 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,94 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-12 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 194 мм, толщина стенки до 24 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00012 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,94 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-13 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 194 мм, толщина стенки до 45 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00012 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,94 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-14 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 299 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00018 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-15 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 299 мм, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00018 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-16 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 299 мм, толщина стенки до 24 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00018 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-17 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 299 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00018 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-18 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 299 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00018 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-19 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 299 мм, толщина стенки до 80 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00018 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-20 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 377 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00024 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,88 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-21 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 377 мм, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00024 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,88 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-22 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 377 мм, толщина стенки до 24 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00024 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,88 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-23 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 377 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00024 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,88 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-24 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 377 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00024 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,88 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-25 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 377 мм, толщина стенки до 80 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00024 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,88 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-26 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 465 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00029 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,31 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-27 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 465 мм, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00029 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,31 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-28 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 465 мм, толщина стенки до 24 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00029 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,31 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-29 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 465 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00029 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,31 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-30 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 465 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00029 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,31 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-31 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 465 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00029 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,31 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-32 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 550 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,75 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-33 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 550 мм, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,75 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-34 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 550 мм, толщина стенки до 24 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,75 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-35 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 550 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,75 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-36 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 550 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,75 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-37 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 550 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,75 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-38 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 720 мм, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00045 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 3,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-39 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 720 мм, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00045 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 3,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-40 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 720 мм, толщина стенки до 24 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00045 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 3,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-41 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 720 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00045 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 3,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-42 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 720 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00045 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 3,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-43 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 720 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00045 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 3,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-44 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 920 мм, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00058 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 4,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-45 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 920 мм, толщина стенки до 24 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00058 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 4,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-46 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 920 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00058 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 4,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-47 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 920 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00058 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 4,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-48 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 920 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 5,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00058 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 4,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-49 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 1220 мм, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00077 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 6 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-50 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 1220 мм, толщина стенки до 24 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00077 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 6 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-51 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 1220 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00077 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 6 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-52 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 1520 мм, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00096 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 7,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-53 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 1520 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00096 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 7,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-54 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 1820 мм, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00115 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 8,94 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-55 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, диаметр трубопровода до 1820 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00115 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 8,94 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-56 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание ,диаметр трубопровода до 2220 мм, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00128 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 9,94 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-57 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание ,диаметр трубопровода до 2220 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00128 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 9,94 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-58 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений, толщина металла до 14 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-59 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений, толщина металла до 24 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-60 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений, толщина металла до 40 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-61 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений, толщина металла до 60 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-62 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное оборудования и конструкций, положение сварного соединения нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла до 10 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-63 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное оборудования и конструкций, положение сварного соединения нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла до 20 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-64 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное оборудования и конструкций, положение сварного соединения нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла до 40 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-65 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное оборудования и конструкций, положение сварного соединения нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла до 60 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-66 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание оборудования и конструкций, положение сварного соединения потолочное, толщина металла до 10 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-67 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание оборудования и конструкций, положение сварного соединения потолочное, толщина металла до 20 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-68 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание оборудования и конструкций, положение сварного соединения потолочное, толщина металла до 40 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-69 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание оборудования и конструкций, положение сварного соединения потолочное, толщина металла до 60 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-70 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 194 мм, толщина стенки 45 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00012 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,94 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-71 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 299 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00018 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-72 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 299 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00018 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-73 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 299 мм, толщина стенки до 80 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00018 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-74 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 377 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00024 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,88 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-75 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 377 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00024 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,88 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-76 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 377 мм, толщина стенки до 80 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00024 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,88 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-77 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 465 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00029 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,31 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
| Ц39-24-78 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 465 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00029 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,31 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
| Ц39-24-79 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 465 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00029 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,31 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
| Ц39-24-80 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 550 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,75 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
| Ц39-24-81 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 550 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,75 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
| Ц39-24-82 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 550 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 2,75 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
| Ц39-24-83 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 720 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00045 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 3,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-84 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 720 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00045 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 3,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-85 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 720 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00045 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 3,56 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-86 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 920 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00058 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 4,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-87 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 920 мм, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00058 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 4,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-88 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 920 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00058 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 4,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-89 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, продольное прозвучивание, диаметр трубопровода до 1220 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00077 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 6 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| Ц39-24-90 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание, закладных деталей (стержней) диаметром до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,001 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00001 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,05 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,002 |
| Ц39-24-91 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание закладных деталей (стержней) диаметром до 16 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,001 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00001 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,06 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,003 |
| Ц39-24-92 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание закладных деталей (стержней) диаметром до 25 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,001 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00002 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,13 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,004 |
| Ц39-24-93 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание закладных деталей (стержней) диаметром до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,001 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00003 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,19 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,007 |
| Ц39-24-94 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, поперечное прозвучивание арматурной стали (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,001 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00001 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,09 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,003 |

Группа 39-25. Измерение толщин металла ультразвуком

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-25-1 | Измерение толщин металла ультразвуком (единица измерения - измерение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042300 | Толщиномеры КВАРЦ-15 | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,001 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00001 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,31 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |

Группа 39-26. Контроль просвечиванием рентгеновскими установками

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-26-1 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 60 мм, толщина стенки до 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0002 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,03 |
| Ц39-26-2 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 60 мм, толщина стенки до 11 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0002 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,03 |
| Ц39-26-3 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 114 мм, толщина стенки до 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0002 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,03 |
| Ц39-26-4 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 114 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0003 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0019 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,03 |
| Ц39-26-5 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 114 мм, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0003 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0019 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,03 |
| Ц39-26-6 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 114 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0024 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,04 |
| Ц39-26-7 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 159 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0024 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,072 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,072 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,072 |
| Ц39-26-8 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 159 мм, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0024 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,072 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,072 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,072 |
| Ц39-26-9 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 159 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 1,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,085 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,085 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,085 |
| Ц39-26-10 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 273 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0006 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0038 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,096 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,096 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,096 |
| Ц39-26-11 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 273 мм, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0006 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0038 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,096 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,096 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,096 |
| Ц39-26-12 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 273 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 2,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0048 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,11 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,11 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,11 |
| Ц39-26-13 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 377 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0064 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,12 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,12 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,12 |
| Ц39-26-14 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 377 мм, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0064 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,122 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,122 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,122 |
| Ц39-26-15 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 377 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,124 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,124 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,124 |
| Ц39-26-16 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 465 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 2,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0064 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,144 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,144 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,144 |
| Ц39-26-17 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 465 мм, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 3,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0064 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,147 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,147 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,147 |
| Ц39-26-18 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 465 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,148 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,148 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,148 |
| Ц39-26-19 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 550 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 3,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0006 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0038 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,168 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,168 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,168 |
| Ц39-26-20 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 550 мм, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 4,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0006 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0038 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,171 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,171 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,171 |
| Ц39-26-21 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 550 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 5,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0048 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,173 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,173 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,173 |
| Ц39-26-22 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 660 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 3,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0048 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,192 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,192 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц39-26-23 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 660 мм, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 5,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0048 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,195 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,195 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,195 |
| Ц39-26-24 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 660 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 6,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0009 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,198 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,198 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,198 |
| Ц39-26-25 | Контроль оборудования и конструкций, толщина металла до 5 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,07 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,07 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,07 |
| Ц39-26-26 | Контроль оборудования и конструкций, толщина металла до 10 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,085 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,085 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,085 |
| Ц39-26-27 | Контроль оборудования и конструкций, толщина металла до 15 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,085 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,085 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,085 |
| Ц39-26-28 | Контроль оборудования и конструкций, толщина металла до 20 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,085 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,085 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,085 |
| Ц39-26-29 | Контроль оборудования и конструкций, толщина металла до 30 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,085 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,085 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,085 |
| Ц39-26-30 | Контроль оборудования и конструкций, толщина металла до 40 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041602 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 и более мм | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,106 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,106 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,106 |

Группа 39-27. Контроль гаммапросвечиванием

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-27-1 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 25 мм, толщина стенки до 4 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,00006 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,02 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,02 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,02 |
| Ц39-27-2 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 60 мм, толщина стенки до 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0002 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,03 |
| Ц39-27-3 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 60 мм, толщина стенки до 11 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0002 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,03 |
| Ц39-27-4 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 108 мм, толщина стенки до 5 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0002 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,03 |
| Ц39-27-5 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 108 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0003 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0019 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,03 |
| Ц39-27-6 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 108 мм, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0003 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0019 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,03 |
| Ц39-27-7 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 108 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0024 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,04 |
| Ц39-27-8 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 108 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0024 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,04 |
| Ц39-27-9 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 159 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0024 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,072 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,072 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,072 |
| Ц39-27-10 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 159 мм, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0024 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,072 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,072 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,072 |
| Ц39-27-11 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 159 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,072 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,072 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,072 |
| Ц39-27-12 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 159 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,072 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,072 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,072 |
| Ц39-27-13 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 159 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,072 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,072 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,072 |
| Ц39-27-14 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 273 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0006 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,09 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,09 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,09 |
| Ц39-27-15 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 273 мм, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0006 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,09 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,09 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,09 |
| Ц39-27-16 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 273 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,096 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,096 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,096 |
| Ц39-27-17 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 273 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,096 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,096 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,096 |
| Ц39-27-18 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 273 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,096 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,096 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,096 |
| Ц39-27-19 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 377 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0064 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,12 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,12 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,12 |
| Ц39-27-20 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 377 мм, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0064 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,122 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,122 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,122 |
| Ц39-27-21 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 377 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,124 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,124 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,124 |
| Ц39-27-22 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 377 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,126 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,126 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,126 |
| Ц39-27-23 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 377 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,128 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,128 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |
| Ц39-27-24 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 465 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0064 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,144 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,144 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,144 |
| Ц39-27-25 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 465 мм, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0064 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,147 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,147 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,147 |
| Ц39-27-26 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 465 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,148 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,148 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,148 |
| Ц39-27-27 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 465 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,151 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,151 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,151 |
| Ц39-27-28 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 465 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,154 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,154 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,154 |
| Ц39-27-29 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 550 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0006 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,168 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,168 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,168 |
| Ц39-27-30 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 550 мм, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0006 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,171 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,171 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,171 |
| Ц39-27-31 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 550 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,173 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,173 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,173 |
| Ц39-27-32 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 550 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,176 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,176 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,176 |
| Ц39-27-33 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 680 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,192 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,192 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц39-27-34 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 680 мм, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,195 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,195 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,195 |
| Ц39-27-35 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 680 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,198 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,198 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,198 |
| Ц39-27-36 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 680 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,202 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,202 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,202 |
| Ц39-27-37 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 820 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,24 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,24 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,24 |
| Ц39-27-38 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 820 мм, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,245 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,245 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,245 |
| Ц39-27-39 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 820 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,247 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,247 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,247 |
| Ц39-27-40 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 820 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,252 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,252 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,252 |
| Ц39-27-41 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 1020 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,288 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,288 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,288 |
| Ц39-27-42 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 1020 мм, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,294 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,294 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,294 |
| Ц39-27-43 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 1020 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,297 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,297 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,297 |
| Ц39-27-44 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 1020 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,302 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,302 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,302 |
| Ц39-27-45 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 1220 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,336 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,336 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,336 |
| Ц39-27-46 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 1220 мм, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,343 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,343 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,343 |
| Ц39-27-47 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 1220 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,346 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,346 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,346 |
| Ц39-27-48 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 1220 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 9,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,353 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,353 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,353 |
| Ц39-27-49 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 1420 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 9,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,396 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,396 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,396 |
| Ц39-27-50 | Контроль через две стенки, диаметр трубопровода до 1420 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 11,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,403 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,403 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,403 |
| Ц39-27-51 | Панорамное просвечивание, контроль трубопровода диаметром до 550 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,031 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,154 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,154 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,154 |
| Ц39-27-52 | Панорамное просвечивание, контроль трубопровода диаметром до 550 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,006 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,038 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,192 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,192 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц39-27-53 | Панорамное просвечивание, контроль трубопровода диаметром до 550 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,006 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,038 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,192 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,192 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц39-27-54 | Панорамное просвечивание, контроль трубопровода диаметром до 550 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,006 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,038 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,192 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,192 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц39-27-55 | Панорамное просвечивание, контроль трубопровода диаметром до 550 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,046 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,23 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,23 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,23 |
| Ц39-27-56 | Панорамное просвечивание, контроль трубопровода диаметром до 550 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,23 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,23 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,23 |
| Ц39-27-57 | Панорамное просвечивание, контроль трубопровода диаметром до 550 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,0005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,23 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,23 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,23 |
| Ц39-27-58 | Панорамное просвечивание, контроль трубопровода диаметром до 1020 мм, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,009 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,058 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,288 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,288 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,288 |
| Ц39-27-59 | Панорамное просвечивание, контроль трубопровода диаметром до 1020 мм, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,011 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,072 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,36 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,36 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,36 |
| Ц39-27-60 | Панорамное просвечивание, контроль трубопровода диаметром до 1020 мм, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,011 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,072 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,36 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,36 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,36 |
| Ц39-27-61 | Панорамное просвечивание, контроль трубопровода диаметром до 1020 мм, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,011 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,072 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,36 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,36 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,36 |
| Ц39-27-62 | Панорамное просвечивание, контроль трубопровода диаметром до 1020 мм, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,011 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,072 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,36 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,36 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,36 |
| Ц39-27-63 | Панорамное просвечивание, контроль трубопровода диаметром до 1020 мм, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,086 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,432 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,432 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,432 |
| Ц39-27-64 | Панорамное просвечивание, контроль трубопровода диаметром до 1020 мм, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,086 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,432 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,432 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,432 |
| Ц39-27-65 | Контроль оборудования и конструкций, толщина металла до 5 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0007 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,07 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,07 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,07 |
| Ц39-27-66 | Контроль оборудования и конструкций, толщина металла до 10 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,085 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,085 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,085 |
| Ц39-27-67 | Контроль оборудования и конструкций, толщина металла до 15 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,085 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,085 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,085 |
| Ц39-27-68 | Контроль оборудования и конструкций, толщина металла до 20 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,085 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,085 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,085 |
| Ц39-27-69 | Контроль оборудования и конструкций, толщина металла до 30 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,085 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,085 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,085 |
| Ц39-27-70 | Контроль оборудования и конструкций, толщина металла до 40 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,106 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,106 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,106 |
| Ц39-27-71 | Контроль оборудования и конструкций, толщина металла до 50 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,14 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,14 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,14 |
| Ц39-27-72 | Контроль оборудования и конструкций, толщина металла до 60 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0014 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,14 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,14 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,14 |
| Ц39-27-73 | Контроль оборудования и конструкций, толщина металла до 70 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0014 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,14 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,14 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,14 |
| Ц39-27-74 | Контроль арматурной стали диаметром до 22 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,04 |
| Ц39-27-75 | Контроль арматурной стали диаметром до 32 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,04 |
| Ц39-27-76 | Контроль арматурной стали диаметром до 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,04 |

Группа 39-28. Контроль плотности способом керосиновой пробы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-28-1 | Контроль плотности способом керосиновой пробы, положение сварного соединения нижнее (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,04 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
| Ц39-28-2 | Контроль плотности способом керосиновой пробы, положение сварного соединения вертикальное (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,04 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
| Ц39-28-3 | Контроль плотности способом керосиновой пробы, положение сварного соединения потолочное (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,04 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
| Ц39-28-4 | Контроль плотности способом керосиновой пробы, положение сварного соединения кольцевые швы (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,04 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |

Группа 39-29. Испытания сварных соединений вакуумной камерой (вакуумприсосками)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-29-1 | Испытание оборудования, положение сварного соединения нижнее (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,13 |
| 1/10-230-35/89 | Клей ВК-2 | кг | 0,03 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,5 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-20/20 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм | м | 0,2 |
| Ц39-29-2 | Испытание оборудования, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,13 |
| 1/10-230-35/89 | Клей ВК-2 | кг | 0,03 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,5 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-20/20 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм | м | 0,2 |
| Ц39-29-3 | Испытание оборудования, положение сварного соединения потолочное (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,13 |
| 1/10-230-35/89 | Клей ВК-2 | кг | 0,03 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,5 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-20/20 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм | м | 0,2 |

Группа 39-30. Контроль методом гелиевой или вакуумной камеры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-30-1 | Контроль методом гелиевой или вакуумной камеры трубопроводов диаметром до 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,094 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,59 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,03 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,019 |
| Ц39-30-2 | Контроль методом гелиевой или вакуумной камеры трубопроводов диаметром до 159 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,25 |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 1,56 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,06 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,05 |

Группа 39-31. Измерение твердости металла сварного соединения

Состав работ:

а) определение мест расположения точек измерения (нормы 1-3);

б) измерение твердости металла шва сварного соединения в трех точках (норма 1);

в) измерение твердости сварных соединений портативным комбинированным твердомером в трех точках на одном стыке в одном месте (нормы 2, 4), в шести точках на одном стыке в двух диаметрально противоположных местах (норма 3);

г) обработка результатов измерений (нормы 1-3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-31-1 | Измерение твердости металла шва сварного соединения (единица измерения - соединение (3 замера)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,51 |
| Ц39-31-2 | Измерение твердости сварного соединения стыка трубопроводов диаметром до 109 мм (единица измерения - стык (1 место измерения)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М043010 | Твердомеры портативные комбинированные (с ультразвуковым и динамическим датчиками) | маш.ч | 0,05 |
| Ц39-31-3 | Измерение твердости сварного соединения стыка трубопроводов диаметром более 109 мм (единица измерения - стык (2 места измерения)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М043010 | Твердомеры портативные комбинированные (с ультразвуковым и динамическим датчиками) | маш.ч | 0,07 |
| Ц39-31-4 | Добавлять на каждое дополнительное место измерения к нормативу Ц39-31-3 (единица измерения - место измерения (3 точки)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М043010 | Твердомеры портативные комбинированные (с ультразвуковым и динамическим датчиками) | маш.ч | 0,02 |

Группа 39-32. Определение содержания ферритного числа (ферритной фазы) в металле сварного шва

Состав работ:

а) определение мест расположения точек измерения (нормы 1-2);

б) зачистка точек до шероховатости Rz20 (нормы 1-3);

в) проведение замеров ферритной фазы (нормы 1-4);

г) обработка результатов измерений (нормы 1-3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-32-1 | Определение содержания ферритного числа при диаметре трубопровода до 60 мм включительно, по одному измерению в трех точках на одном стыке (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М043000 | Многофункциональный прибор в комплекте с преобразователем (датчиком)-ферритометром | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| Ц39-32-2 | Определение содержания ферритного числа при диаметре трубопровода более 60 мм или на линейном шве, по одному измерению в шести точках на одном стыке (шве) (единица измерения - стык (шов)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М043000 | Многофункциональный прибор в комплекте с преобразователем (датчиком)-ферритометром | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,006 |
| Ц39-32-3 | Добавлять на каждую дополнительную точку к нормативам Ц39-32-1, Ц39-32-2 (единица измерения - точка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М043000 | Многофункциональный прибор в комплекте с преобразователем (датчиком)-ферритометром | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
| Ц39-32-4 | Добавлять на каждое дополнительное измерение к нормативам Ц39-32-1, Ц39-32-2, Ц39-32-3 (единица измерения - измерение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М043000 | Многофункциональный прибор в комплекте с преобразователем (датчиком)-ферритометром | маш.ч | 0,04 |

Группа 39-33. Магнитопорошковый контроль

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-33-1 | Магнитопорошковый контроль (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/41 | Салфетки хлопчатобумажные технические размером 0,4 м х 0,4 м | шт. | 0,5 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-30 | Порошок магнитный | кг | 0,5 |

Раздел 3. Контроль монтажных сварных соединений разрушающими методами

Группа 39-41. Испытания на межкристаллитную коррозию

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-41-1 | Испытание без провоцирующего нагрева (единица измерения - партия (2 образца)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,8 |
| Ц39-41-2 | Испытание с провоцирующим нагревом (единица измерения - партия (2 образца)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,5 |

Группа 39-42. Испытания механические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-42-1 | Испытание на растяжение, сталь перлитная, толщина стенки до 12 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,15 |
| Ц39-42-2 | Испытание на растяжение, сталь перлитная, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,19 |
| Ц39-42-3 | Испытание на растяжение, сталь перлитная, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,22 |
| Ц39-42-4 | Испытание на растяжение, сталь перлитная, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,29 |
| Ц39-42-5 | Испытание на растяжение, сталь аустенитная, толщина стенки до 12 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,19 |
| Ц39-42-6 | Испытание на растяжение,сталь аустенитная, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,22 |
| Ц39-42-7 | Испытание на растяжение,сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,25 |
| Ц39-42-8 | Испытание на изгиб, сталь перлитная, толщина стенки до 12 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,09 |
| Ц39-42-9 | Испытание на изгиб, сталь перлитная, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,13 |
| Ц39-42-10 | Испытание на изгиб, сталь перлитная, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,15 |
| Ц39-42-11 | Испытание на изгиб, сталь перлитная, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,19 |
| Ц39-42-12 | Испытание на изгиб, сталь аустенитная, толщина стенки до 12 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,12 |
| Ц39-42-13 | Испытание на изгиб, сталь аустенитная, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,15 |
| Ц39-42-14 | Испытание на изгиб, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,16 |
| Ц39-42-15 | Испытание на ударную вязкость, сталь перлитная,толщина стенки до 90 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042800 | Копры маятниковые для испытания сварных соединений | маш.ч | 0,02 |
| Ц39-42-16 | Испытание на ударную вязкость, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042800 | Копры маятниковые для испытания сварных соединений | маш.ч | 0,03 |
| Ц39-42-17 | Испытание на растяжение образца гагарина, сталь перлитная, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,16 |
| Ц39-42-18 | Испытание на растяжение образца гагарина, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,19 |
| Ц39-42-19 | Испытание на сплющивание, сталь перлитная, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,08 |
| Ц39-42-20 | Испытание на сплющивание, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,09 |

Группа 39-43. Исследования металлографические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-43-1 | Исследование на макро- и микроструктуру на одном образце стали перлитной, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| Ц39-43-2 | Исследование на макро- и микроструктуру на одном образце стали перлитной, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| Ц39-43-3 | Исследование на макро- и микроструктуру на одном образце стали перлитной, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| Ц39-43-4 | Исследование на макро- и микроструктуру на одном образце стали перлитной, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| Ц39-43-5 | Исследование на макро- и микроструктуру на одном образце стали перлитной, толщина стенки свыше 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| Ц39-43-6 | Исследование на макро- и микроструктуру на одном образце стали аустенитной, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| Ц39-43-7 | Исследование на макро- и микроструктуру на одном образце стали аустенитной, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| Ц39-43-8 | Исследование на макро- и микроструктуру на одном образце стали аустенитной, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| Ц39-43-9 | Исследование на макро- и микроструктуру на одном образце стали аустенитной, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00009 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| Ц39-43-10 | Исследование на макро- и микроструктуру на одном образце стали аустенитной, толщина стенки свыше 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00011 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| Ц39-43-11 | Исследование на макроструктуру стали перлитной, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц39-43-12 | Исследование на макроструктуру стали перлитной, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц39-43-13 | Исследование на макроструктуру стали перлитной, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц39-43-14 | Исследование на макроструктуру стали перлитной, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00009 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц39-43-15 | Исследование на макроструктуру стали перлитной, толщина стенки свыше 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00011 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц39-43-16 | Исследование на макроструктуру стали аустенитной, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,0001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц39-43-17 | Исследование на макроструктуру стали аустенитной, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц39-43-18 | Исследование на макроструктуру стали аустенитной, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц39-43-19 | Исследование на макроструктуру стали аустенитной, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц39-43-20 | Исследование на макроструктуру стали аустенитной, толщина стенки свыше 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц39-43-21 | Исследование на микроструктуру стали перлитной, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц39-43-22 | Исследование на микроструктуру стали перлитной, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц39-43-23 | Исследование на микроструктуру стали перлитной, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц39-43-24 | Исследование на микроструктуру стали перлитной, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00009 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц39-43-25 | Исследование на микроструктуру стали перлитной, толщина стенки свыше 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00011 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц39-43-26 | Исследование на микроструктуру стали аустенитной, толщина стенки до 8 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,0001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц39-43-27 | Исследование на микроструктуру стали аустенитной, толщина стенки до 15 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц39-43-28 | Исследование на микроструктуру стали аустенитной, толщина стенки до 30 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц39-43-29 | Исследование на микроструктуру стали аустенитной, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00014 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Ц39-43-30 | Исследование на микроструктуру стали аустенитной, толщина стенки свыше 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/155 | Кислота азотная 57% | т | 0,00016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |

Раздел 4. Изготовление образцов для испытания монтажных сварных соединений

Группа 39-55. Изготовление образцов для механических испытаний

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-55-1 | Изготовление образцов для испытания на разрыв, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,05 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,34 |
| Ц39-55-2 | Изготовление образцов для испытания на разрыв, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,08 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,56 |
| Ц39-55-3 | Изготовление образцов для испытания на разрыв, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,09 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,66 |
| Ц39-55-4 | Изготовление образцов для испытания на разрыв, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,12 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,8 |
| Ц39-55-5 | Изготовление образцов для испытания на разрыв, толщина стенки до 24 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,13 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,9 |
| Ц39-55-6 | Изготовление образцов для испытания на разрыв, толщина стенки до 32 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,15 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,06 |
| Ц39-55-7 | Изготовление образцов для испытания на разрыв, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,17 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,22 |
| Ц39-55-8 | Изготовление образцов для испытания на разрыв, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,21 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,42 |
| Ц39-55-9 | Изготовление образцов для испытания на разрыв, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,23 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,62 |
| Ц39-55-10 | Изготовление образцов для испытания на разрыв, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,26 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,83 |
| Ц39-55-11 | Изготовление образцов для испытания на разрыв, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,32 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 2,23 |
| Ц39-55-12 | Изготовление образцов для испытания на изгиб, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,03 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
| Ц39-55-13 | Изготовление образцов для испытания на изгиб, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,04 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,005 |
| Ц39-55-14 | Изготовление образцов для испытания на изгиб, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,05 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| Ц39-55-15 | Изготовление образцов для испытания на изгиб, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,06 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
| Ц39-55-16 | Изготовление образцов для испытания на изгиб, толщина стенки до 24 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,06 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| Ц39-55-17 | Изготовление образцов для испытания на изгиб, толщина стенки до 32 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,09 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,012 |
| Ц39-55-18 | Изготовление образцов для испытания на изгиб, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,09 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,014 |
| Ц39-55-19 | Изготовление образцов для испытания на изгиб, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,11 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,11 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,017 |
| Ц39-55-20 | Изготовление образцов для испытания на изгиб, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,13 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,13 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,019 |
| Ц39-55-21 | Изготовление образцов для испытания на изгиб, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,15 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,15 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,022 |
| Ц39-55-22 | Изготовление образцов для испытания на изгиб, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,2 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,2 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,028 |
| Ц39-55-23 | Изготовление образцов для испытания на растяжение (образцы гагарина), толщина стенки до 90 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,05 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,29 |
| Ц39-55-24 | Изготовление образцов для испытания на ударную вязкость с прорезкой канавки, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,14 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,83 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| Ц39-55-25 | Изготовление образцов для испытания на ударную вязкость без прорезки канавки, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,09 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,61 |

Группа 39-56. Изготовление образцов для испытания на межкристаллитную коррозию

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-56-1 | Изготовление образцов для испытания на межкристаллитную коррозию, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,2 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,028 |

Группа 39-57. Изготовление образцов для металлографических исследований

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц39-57-1 | Изготовление образцов для металлографических исследований, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,1 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,002 |
| Ц39-57-2 | Изготовление образцов для металлографических исследований, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,12 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,003 |
| Ц39-57-3 | Изготовление образцов для металлографических исследований, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,03 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,17 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,004 |
| Ц39-57-4 | Изготовление образцов для металлографических исследований, толщина стенки до 20 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,21 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,005 |
| Ц39-57-5 | Изготовление образцов для металлографических исследований, толщина стенки до 24 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,23 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| Ц39-57-6 | Изготовление образцов для металлографических исследований, толщина стенки до 32 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,3 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,006 |
| Ц39-57-7 | Изготовление образцов для металлографических исследований, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,31 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,007 |
| Ц39-57-8 | Изготовление образцов для металлографических исследований, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,36 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| Ц39-57-9 | Изготовление образцов для металлографических исследований, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,41 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц39-57-10 | Изготовление образцов для металлографических исследований, толщина стенки до 70 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,47 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |
| Ц39-57-11 | Изготовление образцов для металлографических исследований, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,6 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,011 |