Таблица 51-1. Разработка грунта внутри здания

Состав работ:

а) разработка грунта вручную с зачисткой дна;

б) устройство и разборка креплений;

в) обратная засыпка грунта с трамбованием ручными трамбовками;

г) удаление лишнего грунта из помещений;

д) устройство ходов для ручных тележек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е51-1-1 | Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м, площадью до 10 м2 (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 667 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,33 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 2,29 |
| Е51-1-2 | Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м, площадью более 10 м2 (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 500,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,62 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,07 |
| Е51-1-3 | Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной более 3 м, площадью до 10 м2 (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 751,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,58 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 3,05 |
| Е51-1-4 | Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной более 3 м, площадью более 10 м2 (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 607,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,59 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,14 |
| Е51-1-5 | Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м, шириной до 1,5 м (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 563,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,36 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 2,47 |
| Е51-1-6 | Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м, шириной более 1,5 м (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 555,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,36 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,36 |
| Е51-1-7 | Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной более 3 м, шириной более 1,5 м (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 506,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,4 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,84 |

Таблица 51-2. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов

Состав работ:

а) разработка грунта вручную;

б) устройство и разборка крепления стен котлованов (нормы 1-2);

в) обратная засыпка грунта с трамбованием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е51-2-1 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунт I-II группы с креплением (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 433,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,73 |
| Е51-2-2 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунт III-IV группы с креплением (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 660,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,73 |
| Е51-2-3 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунт I-II группы без крепления (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 346,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
| Е51-2-4 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунт III-IV группы без крепления (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 524,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |

Таблица 51-3. Изменение уровня пола в здании

Состав работ:

а) перекидка и перемещение грунта;

б) планировка поверхности;

в) трамбование грунта ручными трамбовками;

г) устройство ходов для ручных тележек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е51-3-1 | Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 443,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,47 |
| Е51-3-2 | Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 737,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,23 |

Таблица 51-4. Рытье ям для установки стоек и столбов

Состав работ:

а) разработка грунта вручную;

б) обратная засыпка с уплотнением;

в) перекидка и разравнивание излишек грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е51-4-1 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной до 0,7 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,4 |

Таблица 51-5. Разработка грунта в стесненных условиях ремонта коммуникаций

Состав работ:

а) разработка грунта;

б) обратная засыпка котлованов;

в) перекидка и погрузка в автомобиль-самосвал излишнего грунта (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е51-5-1 | Разработка грунта вручную с погрузкой экскаватором (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 11,34 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 0,31 |
| Е51-5-2 | Засыпка грунта вручную с перемещением бульдозером (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 216,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 2,88 |

Таблица 51-7. Погрузка и выгрузка грузов (отходов)

Состав работ:

а) установка транспортных средств под погрузку и выгрузку;

б) погрузка и выгрузка материалов вручную с укладкой (в необходимых случаях)(нормы 1-5);

в) наполнение ковша с подъемом до 2 м с последующей выгрузкой (норма 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е51-7-1 | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
| Е51-7-2 | Погрузка вручную несподручных грузов и грузов, требующих особой осторожности (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
| Е51-7-3 | Погрузка вручную бетонных смесей, растворов с бойка в малоемкую тару (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,49 |
| Е51-7-4 | Выгрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
| Е51-7-5 | Выгрузка вручную несподручных грузов и грузов, требующих особой осторожности (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
| Е51-7-6 | Погрузка строительных отходов погрузчиками (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т | маш.ч | 6,44 |

Таблица 51-8. Планировка площадей вручную по данным визировочных отметок на глаз

Состав работ:

а) планировка поверхностей со срезкой неровностей и засыпкой углублений;

б) уплотнение грунта с зачисткой поверхности и разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е51-8-1 | Планировка площадей в естественных грунтах I группы (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,59 |
| Е51-8-2 | Планировка площадей в естественных грунтах II группы (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,73 |
| Е51-8-3 | Планировка площадей в естественных грунтах III группы (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,02 |
| Е51-8-4 | Планировка площадей в насыпных грунтах I группы (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,41 |
| Е51-8-5 | Планировка площадей в насыпных грунтах II группы (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,93 |