НРР 8.03.351-2026
НРР 8.03.351-2026


НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонт объектов
Сборник 51
Земляные работы
НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
на рамонт аб`ектаў

Зборнiк 51
Земляные работы
sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repairing sites
Miscellany 51
Earth works

 Дата введения 2026-05-01
Техническая  часть

1  Общие  указания

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение земляных работ.

1.2 В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расхода ресурсов на выполнение всего комплекса работ, включая разрыхление грунта, необходимые дополнительные перекидки, очистку бровок, подноску и уборку материалов крепления и др. 
______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е51-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 1-1 (норма 1)»).

1.3 При определении нормативов в таблицах настоящего Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства (далее - проект) для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектом.

1.4 Нормативы на выполнение работ по разработке грунтов рассчитаны исходя из условий послойного залегания грунтов I–III групп на полную глубину котлована (траншеи).

Соотношение объемов работ по группам грунтов, исходя из глубины разработки по проектным данным:

I группы – 10 %;

II группы – 50 %;

III группы – 40 %.

1.5 В нормативах таблиц 51-1 и 51-2 расход ресурсов определен с учетом устройства креплений котлованов (траншей) в неустойчивых грунтах. При этом к неустойчивым грунтам следует относить песчаные, гравелистые и другие несвязные грунты, а к устойчивым – глинистые, суглинистые и другие связные грунты.

Соотношение объемов работ в зависимости от устойчивости грунтов:

с креплениями – 70 %;

без креплений – 30 %.

1.6 Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по разработке грунтов определены исходя из условий их естественной влажности, т.е. не находящихся во время их разработки под непосредственным воздействием грунтовых, проточных или дождевых вод. В нормативах таблиц 51-2 и 51-5 нормы расхода ресурсов на выполнение указанных работ определены исходя из условий разработки грунтов нормальной влажности в объеме 70 %, повышенной влажности – 30 %.

1.7
При разработке вручную грунта, налипающего на инструмент, к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин следует применять коэффициенты:
группа грунтов




коэффициенты



I






1,10



II






1,15



III






1,20



IV






1,25

1.8
В нормативах учтены нормы расхода ресурсов на перемещение грунта с применением тачек на расстояние до 20 метров.
1.9
Нормативы при ручной разработке грунта при послойном залегании грунтов следует применять для каждой группы грунтов, исходя из полной проектной глубины их разработки. При определении норм расходов ресурсов на ручную разработку ранее разрыхленных неслежавщихся грунтов II-IV групп следует применять нормативы на группу ниже.
1.10
Классификация грунтов по трудности разработки и краткая характеристика их приведена в таблице 1.
Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки
Таблица 1

	Наименование и характеристика грунтов
	Средняя плотность в естественном состоянии, кг/м3
	Группа грунтов при разработке вручную

	1
	2
	3

	1  Галечно-гравийно-песчаные грунты (кроме мареных) при размере частиц:
	
	

	до 80 мм
	1750
	II

	свыше 80 мм с содержанием валунов до 10%
	1950
	III

	2  Глина:
	
	

	мягко- и тугопластичная без примесей
	1800
	II

	мягко- и тугопластичная с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10%
	1750
	II

	мягко- и тугопластичная с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора свыше 10%
	1900
	III

	полутвердая
	1950
	III

	твердая
	1950-2150
	IV

	3  Грунт растительного слоя:
	
	

	без корней кустарника и деревьев
	1200
	I

	с корнями кустарника и деревьев
	1200
	II

	с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора
	1400
	II

	4  Лёсс:
	
	

	мягкопластичный
	1600
	I

	тугопластичный
	1800
	II

	твердый
	1800
	III

	5  Мусор строительный:
	
	

	рыхлый и слежавшийся
	1800
	II

	сцементированный
	1900
	III


Продолжение таблицы 1
	Наименование и характеристика грунтов
	Средняя плотность в естественном состоянии, кг/м3
	Группа грунтов при разработке вручную

	1
	2
	3

	6  Песок:
	
	

	без примесей
	1600
	I

	с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10%
	1600
	I

	с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора свыше 10%
	1700
	II

	барханный и дюнный
	1600
	II

	7  Суглинок:
	
	

	мягкопластичный без примесей
	1700
	I

	мягкопластичный с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% и тугопластичный без примесей
	1700
	II

	мягкопластичный с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% и тугопластичный с примесью до 10% и твердый без примесей и с примесью до 10%
	1750
	II

	8  Супесь:
	
	

	пластичная без примесей
	1650
	I

	твердая без примесей, а также пластичная и твердая с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10%
	1650
	I

	пластичная и твердая с примесью щебня, гальки или строительного мусора более 10%
	1850
	II

	9  Чернозем и каштановый грунт:
	
	

	пластичный
	1300
	I

	пластичный с корнями кустарника и деревьев
	1300
	II

	твердый
	1200
	III

	10  Щебень при размере частиц, мм:
	
	

	до 40
	1750
	II

	до 150
	1950
	III

	11  Шлак:
	
	

	котельный рыхлый
	700
	I

	котельный слежавшийся
	700
	II

	металлургический выветрившийся
	-
	III


1.11
Нормы расхода ресурсов на механизированную погрузку строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами следует определять по Сборнику 1 «Земляные работы» (таблицы 1-17, 1-18, таблица 1 (п. 6) технической части Сборника), при погрузке строительного мусора погрузчиками нормы расхода ресурсов следует определять по нормативу 6 таблицы 51-7.
1.12 В нормативах сборника не учтены:

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.
Таблица 2 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	51-2 (3,4), 51-4, 51-5, 51-7, 51-8
	-
	-

	51-1 (7), 51-2 (1,2)
	2.5
	9.7

	51-1 (1,3,4,5,6)
	3.3
	9.7

	51-1 (2)
	4.7
	9.7

	51-3 (2)
	7.4
	9.7

	51-3 (1)
	10
	9.7


Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): гвозди строительные и др.

2  Правила определения объёмов работ
2.1
Объём земляных работ следует определять по проектным данным.

2.2
Глубину котлованов или траншей следует определять от чёрной отметки земли или подошвы подстилающего слоя под полы до отметки заложения фундаментов или трубопроводов (подошвы основания фундаментов или трубопроводов).

2.3
Ширина котлованов и траншей по дну принимается для рытья с откосами равной ширине основания под фундаменты; при наличии креплений - равной ширине фундамента с добавлением 0,15 м с каждой стороны; при наличии вертикальной гидроизоляции, без спуска людей в траншею - равной толщине конструкции с добавлением по 0,3 м с каждой стороны; при необходимости спуска рабочих в котлован наименьшая ширина между боковой поверхностью конструкции и креплениями должна составлять не менее 0,7 м.
2.4
При определении объёма разработки мокрых грунтов следует иметь в виду, что к мокрым грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня на:
0,3 м - для песков (кроме пылеватых);

0,5 м - для песков пылеватых и супесей;

1,0 м - для суглинков, глин и лёссовых грунтов.

2.5
В нормативах объём подсыпаемого грунта, используемого для изменения уровня полов в здании, принимать с коэффициентом 1,05.

2.6
Объём излишнего грунта, подлежащего отвозке, следует принимать по количеству грунта, «вытесненного» фундаментами, трубами, основаниями под трубопроводы, специальными песчаными засыпками приямков, траншей и пазух.
2.7
Глубину котлованов или траншей принимать: от черной отметки земли до подошвы заложения фундаментов (подушки под фундаменты); отметки заложения трубопроводов (подошвы основания под трубопроводы); подошвы подстилающегося слоя под полы.

2.8
Объем работ по планировке исчисляется в квадратных метрах спланированной площади.
6
1

