НРР 8.03.352-2026
НРР 8.03.352-2026


НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонт объектов

Сборник 52

Фундаменты

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
на рамонт аб`ектаў

Зборнiк 52

Фундаменты
sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repairing sites
Miscellany 52

Foundations


 Дата введения 2026-05-01
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по ремонту и устройству фундаментов.

1.2 В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расхода ресурсов на выполнение комплекса работ по очистке опалубки и арматуры от грязи и мусора, устройству ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности.
______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е52-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 52-1 (норма 1)»).

1.3 Нормы расхода ресурсов на разборку фундаментов, пробивку и заделку отверстий, гнезд и борозд не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в конструкциях.

1.4 При определении нормативов в таблицах настоящего Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства (далее - проект) для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектом.
1.5 В нормативах приведен усредненный расход арматуры, исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). При применении нормативов расход арматуры и класс стали принимается по проектным данным без корректировки затрат труда и норм эксплуатации машин.

1.6 В нормативах (кроме нормативов таблиц 52-11 и 52-23) не предусмотрен расход ресурсов на выполнение земляных работ.

1.7 В нормативах на производство работ с применением опалубки нормы расхода оборачиваемых лесоматериалов предусмотрены с учетом количества возвращаемых после разборки и дополнительного расхода материалов на восстановление потерь.

1.8 В нормативах на выполнение работ с применением деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по защите их от гниения. Нормы расхода ресурсов на антисептирование древесины следует определять по нормативам Сборника 69 «Прочие строительные работы по ремонту объектов» и учитывать дополнительно.

1.9 В нормативах учтены условия применения кирпича керамического стандартного одинарного размером 250 x 120 x 65 мм. Для случаев применения кирпича других размеров и марок расход кирпича и раствора следует определять по проектным данным.

1.10 В нормативах учтены нормы расхода ресурсов для случаев выполнения работ по обычной кладке цоколя под штукатурку.

1.11 В нормативах на устройство фундаментов под существующие деревянные стены и смену ленточных фундаментов не учтена установка временных опор.

1.12 При производстве работ по устройству, усилению, замене и ремонту фундаментов разборка конструкций (полов, отмостки и других) нормативами не учтена и должна учитываться дополнительно.
1.13 В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.
Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	52-12, 52-14
	0.6
	-

	52-10
	1.3
	64.6

	52-11 (1)
	4
	64.5

	52-11 (2)
	4.1
	64.6


Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	52-3, 52-10, 52-11, 52-15, 52-17
	0.3
	-

	52-16
	1.7
	-


Продолжение таблицы 2
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	52-19
	1.7
	8.5

	52-24 (1), 52-26 (2)
	2.4
	9.7

	52-13, 52-22 (1)
	3.3
	-

	52-12 (2), 52-23 (1)
	5.5
	9.7

	52-5 (2), 52-8, 52-23 (2), 52-26 (1)
	6.6
	9.7

	52-12 (1), 52-21 (1)
	7.7
	9.7

	52-22 (2)
	8.8
	5.6

	52-12 (3), 52-18, 52-21 (2,3), 52-23 (3), 52-24 (2)
	9.9
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): бадьи емкостью 2м3, средства малой механизации и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): вода, гвозди строительные, проволока стальная и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки фундаментов (фундаментные плиты, фундаментные балки и т.п.), следует исключать из объема кладки.

2.2 Указанная в нормативах толщина фундаментов в кирпичах определяется по длине кирпича.

2.3 Объем работ по устройству цоколей следует исчислять по площади вертикальной проекции, считая высоту цоколя от спланированной отметки земли до точки примыкания ее к стене.

2.4 Объем работ по гидроизоляции фундаментов и стен подвалов определяется по площади изолируемой поверхности.

2.5 Объем сборных железобетонных конструкций фундаментов с единицей измерения 1 м3 принимается по проектным данным.

2.6 Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 м2 определяется по наружному обводу без вычета площади проемов.

2.7 Объем железобетонных и бетонных фундаментов определяется за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и др. элементов, не заполняемых бетоном (за исключением гнезд сечением 150 x 150 мм для установки анкерных болтов).

2.8 Объем работы по облицовке бутовых стен кирпичом исчисляют по площади облицовки за вычетом проемов по наружному обводу коробок.

2.9 Конструкции, частично заделанные в кладку (концы балок, плит) из объема не исключаются, также не исключаются вентиляционные и дымовые каналы, а также аналогичные мелкие отверстия.

2
1

