Таблица 54-1. Разборка перекрытий по деревянным балкам

Состав работ:

а) снятие засыпки;

б) разборка подборов;

в) разборка подшивки;

г) разборка деревянных балок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-1-1 | Разборка междуэтажных перекрытий по деревянным балкам в кирпичных зданиях (единица измерения - 100 м2 разбираемых перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,52 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/20 | Брусья 100-125 мм | м3 | 1,7 |
| 8/1/50 | Доски необрезные толщиной 25 мм | м3 | 1,1 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 7,61 |
| Е54-1-2 | Разборка междуэтажных перекрытий по деревянным балкам в деревянных зданиях (единица измерения - 100 м2 разбираемых перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,28 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/20 | Брусья 100-125 мм | м3 | 1,5 |
| 8/1/50 | Доски необрезные толщиной 25 мм | м3 | 1,1 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 6,78 |
| Е54-1-3 | Разборка чердачных перекрытий по деревянным балкам в кирпичных зданиях (единица измерения - 100 м2 разбираемых перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 261,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,88 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/20 | Брусья 100-125 мм | м3 | 1,5 |
| 8/1/50 | Доски необрезные толщиной 25 мм | м3 | 1,1 |
| 8/1/60 | Доски обрезные толщиной 25 мм | м3 | 1,1 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 9,01 |
| Е54-1-4 | Разборка чердачных перекрытий по деревянным балкам в деревянных зданиях (единица измерения - 100 м2 разбираемых перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,92 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/20 | Брусья 100-125 мм | м3 | 1,4 |
| 8/1/50 | Доски необрезные толщиной 25 мм | м3 | 1,1 |
| 8/1/60 | Доски обрезные толщиной 25 мм | м3 | 1,1 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 8,52 |

Таблица 54-3. Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков

Состав работ:

а) сборка инвентарных подмостей;

б) разборка монолитных перекрытий;

в) разборка стальных балок перекрытий;

г) перестановка подмостей;

д) разборка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-3-1 | Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков (единица измерения - 100 м2 разбираемых перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 216,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,52 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 39,35 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 39,35 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 8,5 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 13,64 |

Таблица 54-4. Разборка стальных балок перекрытий

Состав работ:

а) высвобождение концов балки из кирпичной кладки;

б) строповка балки и выдвижение ее из гнезд;

в) перестроповка балки;

г) укладка в штабель с расстроповкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-4-1 | Разборка стальных балок перекрытий (единица измерения - балка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,37 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,12 |

Таблица 54-5. Разборка подшивки потолков

Состав работ:

а) отбивка штукатурки (норма 3);

б) перерубка драни (норма 3);

в) разборка подшивки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-5-1 | Разборка чистой подшивки потолков из строганных досок (единица измерения - 100 м2 разбираемой подшивки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,96 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/90 | Доски строганые в четверть | м3 | 1,6 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,13 |
| Е54-5-2 | Разборка чистой подшивки потолков из фанеры (единица измерения - 100 м2 разбираемой подшивки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,35 |
| Е54-5-3 | Разборка оштукатуренной подшивки потолков (единица измерения - 100 м2 разбираемой подшивки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,47 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/50 | Доски необрезные толщиной 25 мм | м3 | 1 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 5,94 |

Таблица 54-6. Снятие металлических балок перекрытия

Состав работ:

а) обрезка балок при помощи газосварочных аппаратов с необходимым перемещением шлангов и устройством настила по балкам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-6-1 | Снятие металлических балок перекрытия (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000436 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,14 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1 |

Таблица 54-7. Ремонт деревянных балок

Состав работ:

а) установка временной подпорной стойки под балку (норма 1);

б) высвобождение концов балок (норма 1);

в) замена пораженного гнилью конца балки с заготовкой нового конца, установкой дощатых накладок и прибивкой черепных брусков (норма 1);

г) разборка и прибивка черепных брусков и подшивки (норма 1);

д) заделка концов балок кирпичом (норма 1);

е) разборка и засыпка утеплителя (норма 1);

ж) снятие старых черепных брусков (норма 2);

и) заготовка по длине и прибивка новых черепных брусков (норма 2);

к) стесывание пораженной поверхности балки (норма 3);

л) установка дощатых накладок с креплением гвоздями (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-7-1 | Ремонт деревянных балок с заменой концов (единица измерения - 100 концов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 991,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 19,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 11,54 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,782 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 4 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 2,73 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 43 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,375 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 26,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20 | Растворы кладочные | м3 | 0,336 |
| П4/1-6-10-20 | Кирпич керамический | 1000 шт. | 0,4 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/10 | Бревна 140-240 мм | м3 | 9,8 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 6,74 |
| Е54-7-2 | Ремонт деревянных балок с заменой черепных брусков (единица измерения - 100 м бруска) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,17 |
| Е54-7-3 | Ремонт деревянных балок нашивкой досок (единица измерения - 100 м досок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,785 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14,3 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,05 |

Таблица 54-8. Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов

Состав работ:

а) разборка подборов;

б) укладка по черепным брускам подбора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-8-1 | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 5,675 |
| 1/10-240-25-25/15 | Гвозди проволочные 1,8 х 120 мм | т | 0,01 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,48 |
| Е54-8-2 | Ремонт деревянных перекрытий неоштукатуренных со сменой подборов из горбыля, пластин (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-10/15 | Горбыль деловой хвойных пород длиной от 0,8 до 2 м | м3 | 5,8 |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/10-240-25-25/15 | Гвозди проволочные 1,8 х 120 мм | т | 0,01 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3,48 |
| Е54-8-3 | Ремонт деревянных оштукатуренных перекрытий со сменой подборов из горбыля, пластин (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-10/15 | Горбыль деловой хвойных пород длиной от 0,8 до 2 м | м3 | 5,8 |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/10-240-25-25/15 | Гвозди проволочные 1,8 х 120 мм | т | 0,01 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 5,48 |
| Е54-8-4 | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из щитов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/10-240-25-25/15 | Гвозди проволочные 1,8 х 120 мм | т | 0,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 87,4 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,23 |

Таблица 54-9. Врубка деревянного ригеля между балками

Состав работ:

а) установка временной стойки под балку;

б) заготовка ригеля из брусьев;

в) врубка ригеля в балки с устройством сопряжений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-9-1 | Врубка деревянного ригеля между балками при разобранной подшивке (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0236 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,0814 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пена монтажная | мл | П |
| Е54-9-2 | Врубка деревянного ригеля между балками при неразобранной подшивке (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0236 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,0814 |
| 1/10-110-50-15/505 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,036 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пена монтажная | мл | П |

Таблица 54-10. Смена засыпки перекрытия

Состав работ:

а) разборка засыпки перекрытия;

б) удаление смазки или толевой изоляции;

в) укладка изоляции из рубероида (норма 1);

г) устройство новой смазки глиняным раствором (норма 2);

д) устройство засыпки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-10-1 | Смена засыпки перекрытия с укладкой толя (единица измерения - 100 м2 сменяемой засыпки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 235,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 11,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 112 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 11,62 |
| Е54-10-2 | Смена засыпки перекрытия со смазкой глиняным раствором (единица измерения - 100 м2 сменяемой засыпки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 277,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 11,12 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 1,17 |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 12,82 |

Таблица 54-11. Смена местами накатов в междуэтажных и чердачных перекрытиях с устройством пароизоляции и засыпкой утеплителем

Состав работ:

а) разборка засыпки с глиняной смазкой;

б) разборка оштукатуренного наката и неоштукатуренного;

в) укладка наката из пластин, из досок, из горбыля, из щитов;

г) устройство пароизоляции из рулонных материалов;

д) засыпка утеплителем толщиной до 80 мм.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-11-1 | Смена местами оштукатуренных накатов из пластин в междуэтажных перекрытиях (единица измерения - 100 м2 сменяемых мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/50 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 14-18 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 8,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 6,12 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 6,6 |
| Е54-11-2 | Смена местами оштукатуренных накатов из досок в междуэтажных перекрытиях (единица измерения - 100 м2 сменяемых мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 241,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 3,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 6,12 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 4,5 |
| Е54-11-3 | Смена местами оштукатуренных накатов из горбыля в междуэтажных перекрытиях (единица измерения - 100 м2 сменяемых мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 252,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-10/30 | Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м | м3 | 6,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 6,12 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 5,6 |
| Е54-11-4 | Смена местами оштукатуренных накатов из щитов в междуэтажных перекрытиях (единица измерения - 100 м2 сменяемых мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 200,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 83,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 6,12 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 4,6 |
| Е54-11-5 | Смена местами неоштукатуренных накатов из пластин в междуэтажных перекрытиях (единица измерения - 100 м2 сменяемых мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/50 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 14-18 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 8,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 6,12 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 6,6 |
| Е54-11-6 | Смена местами неоштукатуренных накатов из досок в междуэтажных перекрытиях (единица измерения - 100 м2 сменяемых мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 3,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 6,12 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 4,5 |
| Е54-11-7 | Смена местами неоштукатуренных накатов из горбыля в междуэтажных перекрытиях (единица измерения - 100 м2 сменяемых мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 226,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-10/30 | Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м | м3 | 6,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 6,12 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 5,6 |
| Е54-11-8 | Смена местами неоштукатуренных накатов из щитов в междуэтажных перекрытиях (единица измерения - 100 м2 сменяемых мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 83,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 6,12 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 4,6 |
| Е54-11-9 | Смена местами оштукатуренных накатов из пластин в чердачных перекрытиях (единица измерения - 100 м2 сменяемых мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/50 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 14-18 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 8,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 12,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 14,6 |
| Е54-11-10 | Смена местами оштукатуренных накатов из досок в чердачных перекрытиях (единица измерения - 100 м2 сменяемых мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 270,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 3,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 12,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 12,4 |
| Е54-11-11 | Смена местами оштукатуренных накатов из горбыля в чердачных перекрытиях (единица измерения - 100 м2 сменяемых мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 279,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-10/30 | Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м | м3 | 6,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 12,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 13,5 |
| Е54-11-12 | Смена местами оштукатуренных накатов из щитов в чердачных перекрытиях (единица измерения - 100 м2 сменяемых мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 83,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 12,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 12,5 |
| Е54-11-13 | Смена местами неоштукатуренных накатов из пластин в чердачных перекрытиях (единица измерения - 100 м2 сменяемых мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 261,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/50 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 14-18 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 8,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 12,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 9,65 |
| Е54-11-14 | Смена местами неоштукатуренных накатов из досок в чердачных перекрытиях (единица измерения - 100 м2 сменяемых мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 3,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 12,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 7,52 |
| Е54-11-15 | Смена местами неоштукатуренных накатов из горбыля в чердачных перекрытиях (единица измерения - 100 м2 сменяемых мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-10/30 | Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м | м3 | 6,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 12,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 8,58 |
| Е54-11-16 | Смена местами неоштукатуренных накатов из щитов в чердачных перекрытиях (единица измерения - 100 м2 сменяемых мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 83,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 12,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 7,56 |

Таблица 54-12. Устройство перекрытий по деревянным балкам

Состав работ:

а) укладка балок из бревен, брусьев клееных и составного сечения;

б) защитная обработка концов и подкладок (нормы 1, 4);

в) укладка подкладок под концы балок (нормы 1, 4);

г) временное раскрепление балок (нормы 1, 4);

д) изготовление врубок в стенах и на концах балок (нормы 2, 5);

е) прокладка утеплителя конопаткой концов балок (нормы 2, 5);

ж) укладка наката;

и) подшивка потолков (нормы 1, 2, 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-12-1 | Устройство перекрытий по деревянным балкам, с накатом из пластин в кирпичных зданиях (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 2,64 |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 2,25 |
| 1/10-240-55-25/35 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более | кг | 15,8 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,063 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 132 |
| П1/10-120 | Теплоизоляционный материал | м2 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | 1000 шт. | 0,08 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Балки с черепными брусками антисептированные | м3 | П |
| Е54-12-2 | Устройство перекрытий по деревянным балкам, с накатом из пластин в зданиях деревянных рубленых (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 2,64 |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 2,25 |
| 1/10-240-55-25/35 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более | кг | 15,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| П1/10-120 | Теплоизоляционный материал | м2 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Балки с черепными брусками антисептированные | м3 | П |
| Е54-12-3 | Устройство перекрытий по деревянным балкам, с накатом из пластин в зданиях деревянных каркасных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 2,25 |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 2,64 |
| 1/10-240-55-25/35 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более | кг | 15,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| П1/10-120 | Теплоизоляционный материал | м2 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Балки с черепными брусками антисептированные | м3 | П |
| Е54-12-4 | Устройство перекрытий по деревянным балкам, с щитовым накатом в кирпичных зданиях (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-25/35 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более | кг | 3 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,063 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 80 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 132 |
| П1/10-120 | Теплоизоляционный материал | м2 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-30 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | 1000 шт. | 0,08 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Балки с черепными брусками антисептированные | м3 | П |
| Е54-12-5 | Устройство перекрытий по деревянным балкам, с щитовым накатом в зданиях деревянных рубленых (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 201,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-25/35 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более | кг | 3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 80 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| П1/10-120 | Теплоизоляционный материал | м2 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Балки с черепными брусками антисептированные | м3 | П |
| Е54-12-6 | Устройство перекрытий по деревянным балкам, с щитовым накатом в зданиях деревянных каркасных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-25/35 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более | кг | 3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 80 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид | м2 | 106 |
| П1/10-120 | Теплоизоляционный материал | м2 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Балки с черепными брусками антисептированные | м3 | П |

Таблица 54-13. Устройство перекрытий из железобетонных балок с междубалочным заполнением из легкобетонных вкладышей

Состав работ:

а) пробивка гнезд в кирпичных стенах;

б) установка балок;

в) заделка гнезд после укладки балок;

г) укладка плит с заделкой швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-13-1 | Устройство перекрытий из железобетонных балок с междубалочным заполнением из легкобетонных вкладышей (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,92 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 15,2 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 15,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Балки железобетонные | м3 | 3,2 |
| П4/1-4-10-20 | Бетоны тяжелые | м3 | 0,04 |
| П4/1-4-20 | Растворы кладочные | м3 | 0,23 |
| П4/1-6-10-20 | Кирпич керамический | 1000 шт. | 0,28 |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные | м3 | 4,1 |

Таблица 54-14. Устройство монолитного железобетонного перекрытия отдельными местами

Состав работ:

а) устройство лесов под опалубку;

б) установка опалубки с последующей разборкой;

в) разборка лесов;

г) установка и вязка арматуры;

д) укладка бетонной смеси;

е) уход за бетонной поверхностью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-14-1 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,057 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,217 |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-240-55-25/35 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной 25 мм и более | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,202 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетоны тяжелые | м3 | 1,015 |

Таблица 54-16. Укладка металлических балок

Состав работ:

а) подтаскивание балок к месту укладки вручную;

б) укладка балок вручную в готовые гнезда с установкой и приваркой подкладок;

в) выверка балок по осям и уровню.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-16-1 | Укладка металлических балок в междуэтажных перекрытиях (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,0025 |
| 1/10-260-160-2/14 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 20 Ш - 24 Ш | т | 1,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетоны тяжелые | м3 | 0,265 |
| П4/1-4-20-20 | Растворы кладочные | м3 | 0,22 |
| П4/1-6-10-20 | Кирпич керамический | 1000 шт. | 0,37 |
| Е54-16-2 | Укладка металлических балок в чердачных перекрытиях (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,0025 |
| 1/10-260-160-2/14 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, широкополочные 20 Ш - 24 Ш | т | 1,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/10 | Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетоны тяжелые | м3 | 0,265 |
| П4/1-4-20-20 | Растворы кладочные | м3 | 0,22 |
| П4/1-6-10-20 | Кирпич керамический | 1000 шт. | 0,37 |

Таблица 54-17. Монтаж железобетонных балок перекрытия весом до 0,6 т

Состав работ:

а) пробивка гнезд и борозд в кирпичных стенах для укладки балок;

б) монтаж балок краном;

в) заделка бетоном гнезд, а борозд кирпичом на растворе после укладки балок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-17-1 | Монтаж железобетонных балок перекрытия весом до 0,6 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 30,29 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 87,15 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 87,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Балки железобетонные | шт. | 100 |
| П4/1-4-10-20 | Бетоны тяжелые | м3 | 1,34 |
| П4/1-4-20-20 | Растворы кладочные | м3 | 1,78 |
| П4/1-6-10-20 | Кирпич керамический | 1000 шт. | 2,6 |

Таблица 54-18. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов отдельными местами

Состав работ:

а) укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-18-1 | Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м3 | П |
| П4/1-4-10-20 | Бетоны тяжелые | м3 | 1,6 |
| П4/1-4-20-20 | Растворы кладочные | м3 | 0,4 |

Таблица 54-19. Установка деревянной стойки под балки или прогоны

Состав работ:

а) установка стойки на клиньях с заготовкой под балку или прогон.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-19-1 | Установка деревянной стойки под балки или прогоны (единица измерения - 100 м стоек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,39 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 2,65 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,063 |

Таблица 54-20. Установка металлических анкеров на концы деревянных балок

Состав работ:

а) разметка мест установки со сверлением отверстий в балках и креплением анкера глухарями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-20-1 | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок (единица измерения - 100 кг анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,11 |

Таблица 54-21. Установка галтелей (карнизов)

Состав работ:

а) установка галтелей на место с креплением гвоздями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-21-1 | Установка галтелей (карнизов) (единица измерения - 100 м карниза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-15/100 | Галтели деревянные хвойных пород | м | 105 |

Таблица 54-22. Устройство известково-песчаной корки толщиной 20 мм

Состав работ:

а) очистка покрытия от мусора;

б) покрытие поверхности известковым раствором с разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-22-1 | Устройство известково-песчаной корки толщиной 20 мм (единица измерения - 100 м2 устраиваемой корки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные и растворные смеси | м3 | 2,1 |

Таблица 54-23. Устройство подшивки потолков

Состав работ:

а) подготовка поверхности и разметка мест установки (нормы 1, 2);

б) заготовка материала по размерам с перепиливанием (при необходимости) (нормы 1, 2);

в) фуговка кромок (нормы 1, 2);

г) раскалывание и расклинивание досок (норма 3);

д) антисептирование древесины;

е) пришивка досок (нормы 1, 3), фанеры (норма 2) гвоздями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-23-1 | Устройство подшивки потолков строгаными досками (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-25/25 | Доска строганая в четверть хвойных пород II сорт толщина 25 мм | м3 | 2,65 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,6 |
| Е54-23-2 | Устройство подшивки потолков фанерой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/30 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 5-6 мм | м3 | 0,6 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,6 |
| Е54-23-3 | Устройство подшивки потолков под штукатурку (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 2,64 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,6 |

Таблица 54-24. Укрепление существующей подшивки потолка

Состав работ:

а) отдирание отставших досок;

б) смена негодных досок;

в) пришивка досок гвоздями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-24-1 | Укрепление существующей подшивки потолка (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,18 |

Таблица 54-25. Подшивка потолков древесностружечными и древесноволокнистыми плитами

Состав работ:

а) заготовка материалов;

б) подшивка потолков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-25-1 | Подшивка потолков древесностружечными плитами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-20/131 | Плиты древесно-стружечные с мелкоструктурной поверхностью, класса эмиссии Е1, шлифованные, 1 сорт, толщиной 12 мм, Р1 | м2 | 106,6 |
| Е54-25-2 | Подшивка потолков древесноволокнистыми плитами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-5/250 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П группы качества Б толщиной 5 мм | 1000 м2 | 0,1088 |

Таблица 54-26. Устранение просадки конца балки на опоре

Состав работ:

а) вскрытие гнезда;

б) постановка временных стоек на клиньях;

в) вывешивание балки;

г) заделка гнезда.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-26-1 | Устранение просадки конца балки на опоре (единица измерения - 100 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 695,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 31,03 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 15,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,5 |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20-30 | Бетоны тяжелые | м3 | 1,1 |

Таблица 54-27. Укрепление концов деревянных балок

Состав работ:

а) подготовка элементов крепления;

б) пробивка гнезд, сверление отверстий для болтов, изготовление врубок;

в) постановка и разборка временных стоек;

г) установка подбалок, подкосов;

д) пригонка и сборка конструкций;

е) заделка гнезд, постановка средств крепления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-27-1 | Укрепление концов деревянных балок у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,53 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,011 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,024 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетоны тяжелые | м3 | 0,025 |
| Е54-27-2 | Укрепление концов деревянных балок у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,53 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,011 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | 0,001 |
| П4/1-6-10-20 | Кирпич керамический | 1000 шт. | 0,0011 |
| Е54-27-3 | Укрепление концов деревянных балок у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,011 |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0003 |

Таблица 54-28. Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены

Состав работ:

а) пробивка борозд в кирпичных стенах для укладки плит и гнезд для установки анкеров;

б) приготовление постели из раствора;

в) укладка плит перекрытия при помощи крана с подъемом их через верхние обрезы стен здания с выверкой и исправлением положения плит;

г) заливка швов между настилами раствором;

д) установка анкеров;

е) заделка горизонтальных борозд и гнезд.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-28-1 | Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,95 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 58,38 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 58,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,026 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий | м2 | 100 |
| П4/1-4-20-20 | Растворы кладочные | м3 | 0,43 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3,5 |

Таблица 54-29. Усиление железобетонных перекрытий производственных зданий и сооружений

Состав работ:

а) очистка мест крепления стальных балок вручную;

б) пробивка и заделка отверстий в плитах перекрытия для пропуска крюка лебедки;

в) пробивка и заделка борозд в плитах перекрытия (норма 2);

г) усиление существующих железобетонных перекрытий с установкой дополнительных металлических балок (норма 1);

д) усиление железобетонных перекрытий со снятием старых металлических балок и монтажом новых (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е54-29-1 | Усиление железобетонных перекрытий с установкой дополнительных металлических балок (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,23 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00297 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Металлические изделия (накладки, клинья) | т | П |
| П1/10-260-160 | Балки стальные двутавровые | т | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20 | Растворы кладочные | м3 | 0,0014 |
| Е54-29-2 | Усиление железобетонных перекрытий со снятием старых металлических балок и монтажом новых (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,59 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,63 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00036 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,41 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00291 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Металлические изделия (накладки, клинья) | т | П |
| П1/10-260-160 | Балки стальные двутавровые | т | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20 | Растворы кладочные | м3 | 0,38 |