НРР 8.03.354-2026
НРР 8.03.354-2026


НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонт объектов

Сборник 54

Перекрытия

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
на рамонт аб`ектаў

Зборнiк 54

Перакрыццi

sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repairing sites
Miscellany 54
Ceilings


 Дата введения 2026-05-01
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по разборке, устройству и ремонту элементов перекрытий.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е54-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 54-1 (норма 1)»).

1.2 В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 метров. Для случаев производства работ в помещениях высотой более 4 м нормы расхода ресурсов по устройству лесов следует определять по нормативам Сборника 69 «Прочие строительные работы по ремонту объектов» и учитывать дополнительно.

1.3 При определении нормативов в таблицах настоящего Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства (далее - проект) для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектом.

1.4 В нормативах не учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по антисептированию древесины, которые в необходимых случаях следует определять по нормативам Сборника 69 «Прочие строительные работы по ремонту объектов» и учитывать дополнительно.

1.5 Нормы расхода ресурсов определены исходя из условий использования готового раствора и бетона. Для случаев приготовления растворов вручную дополнительные нормы расхода ресурсов следует определять по нормативам Сборника 69 «Прочие строительные работы по ремонту объектов».
1.6 В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	54-14, 54-27 (1,2)
	0.5
	-

	54-27 (3), 54-29 (1)
	1.3
	-

	54-28
	2.5
	58.9

	54-29 (2)
	4.7
	-

	54-10 (1), 54-26
	6.6
	64.6

	54-10 (2)
	8.2
	64.6


Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	54-16, 54-23 (1), 54-27 (2)
	0.4
	9.7

	54-9, 54-23 (2,3), 54-28
	1.4
	9.7

	54-10 (2)
	2.3
	-

	54-12 (4,5,6), 54-21
	2.3
	9.7

	54-7 (1)
	3.6
	5.6

	54-27 (1)
	3.6
	9.7

	54-12 (1), 54-25 (2), 54-26
	7.6
	9.7

	54-12 (3)
	8.6
	9.7

	54-12 (2), 54-25 (1), 54-27 (3)
	9.4
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): средства малой механизации, бадьи емкостью 2м3, вибраторы, дрели электрические и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): вода, шурупы, гвозди строительные, и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 Площадь ремонтируемых перекрытий определяется в пределах капитальных стен без вычета площадей, занимаемых печами и трубами. Для случаев частичной смены перекрытий отдельными местами объем работ следует определять по площади между осями балок и капитальными стенами.

2.2 Объем работ по разборке и устройству подшивки потолков определяется по площади подшивки.

2.3 Объем работ по смене подборов перекрытий определяется по площади перекрытия (расстояние между осями балок, умноженное на длину сменяемого участка).

2.4 При разборке отдельных элементов деревянных перекрытий, в случае отсутствия норматива в настоящем Сборнике, следует пользоваться Сборником 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» с применением коэффициентов к затратам труда согласно таблице 3: 

Таблица 3
	№
п/п
	Номер норматива по Сборнику 46
	Наименование видов конструктивных элементов
	Итого

	
	
	засыпка, глиняная смазка, изоляционная прокладка
	накат
	подшивка
	балки
	

	1
	Е46-39-1
	0,25
	0,26
	0,16
	0,33
	1,0

	2
	Е46-39-2
	0,26
	0,22
	0,17
	0,35
	1,0

	3
	Е46-39-3
	0,28
	0,16
	0,18
	0,38
	1,0


2
3

