Таблица 60-1. Разборка кладки печей и очагов

Состав работ:

а) снятие изразцов (нормы 2, 4) или футляров из кровельной стали(норма 5);

б) снятие приборов;

в) разборка кладки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-1-1 | Разборка кладки печей необлицованных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,74 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/220 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,14 |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,15 |
| 8/1/260 | Половняк | м3 | 0,15 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,04 |
| Е60-1-2 | Разборка кладки печей облицованных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,01 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/220 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,12 |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,15 |
| 8/1/260 | Половняк | м3 | 0,15 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,43 |
| Е60-1-3 | Разборка кладки очагов необлицованных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,07 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/220 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,14 |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,15 |
| 8/1/260 | Половняк | м3 | 0,15 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,81 |
| Е60-1-4 | Разборка кладки очагов облицованных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,39 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/220 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,04 |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,15 |
| 8/1/260 | Половняк | м3 | 0,15 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,43 |
| Е60-1-5 | Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,76 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/220 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,03 |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,15 |
| 8/1/260 | Половняк | м3 | 0,15 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,014 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,44 |

Таблица 60-2. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов

Состав работ:

а) разборка кладки без очистки кирпича от раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-2-1 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 4,29 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/220 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 3,05 |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 3 |
| 8/1/260 | Половняк | м3 | 3 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 14,7 |
| Е60-2-2 | При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 2,48 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/220 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 1,78 |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 2,2 |
| 8/1/260 | Половняк | м3 | 2,1 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 6,7 |

Таблица 60-3. Большой ремонт печей

Состав работ:

а) разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников;

б) восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича;

в) установка изразцов (норма 1);

г) снятие и установка печных приборов;

д) промывка и протирка поверхности облицовки печей (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-3-1 | Большой ремонт печей облицованных (единица измерения - 10 печей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-65-20-27/5 | Изразцы печные рядовые | м2 | 1,76 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 5 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 2,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 1,31 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,68 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 8,1 |
| Е60-3-2 | Большой ремонт печей необлицованных (единица измерения - 10 печей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 156,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,81 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,68 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 5,3 |

Таблица 60-4. Малый ремонт печей

Состав работ:

а) разборка поврежденных участков кладки;

б) восстановление кладки разобранного участка;

в) отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-4-1 | Малый ремонт сводов русских печей (единица измерения - 100 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 655,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,6 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 1,1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,74 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 5,3 |
| Е60-4-2 | Малый ремонт пода наружной стенки русских печей (единица измерения - 100 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,6 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 1,1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,74 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 5,3 |
| Е60-4-3 | Малый ремонт сводов голландских печей (единица измерения - 100 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 701,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,6 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 1,1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,74 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 5,3 |
| Е60-4-4 | Малый ремонт пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей (единица измерения - 100 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 261,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,6 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 1,1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,74 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 5,2 |
| Е60-4-5 | Малый ремонт боковой или задней стенки печей и кухонных очагов (единица измерения - 100 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,6 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 1,1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,74 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 5,2 |
| Е60-4-6 | Малый ремонт топочного или поддувального отверстия печей и кухонных очагов (единица измерения - 100 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,6 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 1,1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 5,2 |

Таблица 60-5. Перекладка частей русской печи отдельными местами

Состав работ:

а) разборка кладки частей печи;

б) восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-5-1 | Перекладка устья русской печи (единица измерения - 100 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 337,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,95 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовыx труб | 1000 шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 8,79 |
| Е60-5-2 | Перекладка свода русской печи (единица измерения - 100 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 936,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,95 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовыx труб | 1000 шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 8,79 |
| Е60-5-3 | Перекладка пода русской печи (единица измерения - 100 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 351,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 3,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 2,07 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовыx труб | 1000 шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 17,58 |
| Е60-5-4 | Перекладка наружной стенки русской печи (единица измерения - 100 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 400,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 3,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 2,07 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовыx труб | 1000 шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 17,58 |

Таблица 60-6. Смена водогрейных и пищеварных котлов

Состав работ:

а) разборка кладки со снятием старого котла;

б) установка нового котла с восстановлением разобранной кладки и добавлением нового кирпича.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-6-1 | Смена водогрейных пищеварных котлов вместимостью 75 литров (единица измерения - 100 котлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 2,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-50-20 | Котел чугунный пищеварочный (марка по проекту) | шт. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 1,31 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовыx труб | 1000 шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 14,55 |
| Е60-6-2 | Смена водогрейных пищеварных котлов вместимостью 185 литров (единица измерения - 100 котлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 283,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 2,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-50-20 | Котел чугунный пищеварочный (марка по проекту) | шт. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 1,4 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовыx труб | 1000 шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 19,86 |
| Е60-6-3 | Смена водогрейных пищеварных котлов вместимостью 300 литров (единица измерения - 100 котлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 406,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 2,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-50-20 | Котел чугунный пищеварочный (марка по проекту) | шт. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 1,51 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовыx труб | 1000 шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 25,33 |

Таблица 60-7. Перекладка дымовых труб

Состав работ:

а) разборка кладки;

б) кладка труб с добавлением нового кирпича;

в) устройство горизонтальных разделок (нормы 1-4);

г) выкладка выдр и головки с устройством отливов (нормы 5-8);

д) швабровка каналов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-7-1 | Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25% (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 498,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 1,2 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 7,53 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/220 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 6,4 |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,76 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 7,7 |
| Е60-7-2 | При перекладке дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% добавлять на каждый следующий канал (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 282 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,5 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 4,51 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/220 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 3,83 |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,46 |
| Е60-7-3 | Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50% (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 535,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 1,2 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 7,5 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/220 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 4,5 |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 3 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 13 |
| Е60-7-4 | При перекладке дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50% добавлять на каждый следующий канал (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 296,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,5 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 4,5 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/220 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 2,7 |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 1,21 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 6,9 |
| Е60-7-5 | Перекладка дымовых труб в один канал над крышей с добавлением нового кирпича до 25% (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 497,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 8,48 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/220 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 7,2 |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,85 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 13,1 |
| Е60-7-6 | При перекладке дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25% добавлять на каждый следующий канал (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 282 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 4,51 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/220 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 3,83 |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,46 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 5,37 |
| Е60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 535,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 8,5 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/220 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 5,1 |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 2,3 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 17,34 |
| Е60-7-8 | При перекладке дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% добавлять на каждый следующий канал (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 296,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 4,5 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/220 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 2,7 |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 1,22 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 8,28 |

Таблица 60-8. Перекладка вертикальных разделок печей

Состав работ:

а) разборка кладки поврежденной части разделки;

б) восстановление разобранного участка разделки с добавлением нового кирпича.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-8-1 | Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,25 кирпича (единица измерения - 100 м разделок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,185 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,119 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовыx труб | 1000 шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,56 |
| Е60-8-2 | Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,5 кирпича (единица измерения - 100 м разделок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,225 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовыx труб | 1000 шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3,4 |
| Е60-8-3 | Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 1 кирпич (единица измерения - 100 м разделок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,665 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,428 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовыx труб | 1000 шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 6,96 |

Таблица 60-9. Ремонт отдельных частей трубы

Состав работ:

а) укрепление отдельных кирпичей патрубка или их замена (норма 1);

б) закрепление существующих приборов (норма 1);

в) швабровка отремонтированных поверхностей (норма 1);

г) разборка поврежденной кладки (нормы 2, 3);

д) восстановление разобранной части кладки с добавлением нового кирпича.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-9-1 | Ремонт патрубков (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,4 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовыx труб | 1000 шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2 |
| Е60-9-2 | Ремонт разделок трубы в один канал (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,13 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,4 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовыx труб | 1000 шт. | 0,3 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,54 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3,78 |
| Е60-9-3 | При ремонте разделок трубы добавлять на каждый следующий канал (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,1 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,2 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовыx труб | 1000 шт. | 0,3 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,2 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,46 |

Таблица 60-10. Исправление кладки дымовой трубы

Состав работ:

а) разборка неисправной кирпичной кладки дымовой трубы с очисткой кирпича;

б) восстановление разобранной кладки трубы с заменой негодных кирпичей;

в) швабровка восстановленной поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-10-1 | Исправление кладки дымовой трубы под крышей (единица измерения - 100 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,003 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,51 |
| Е60-10-2 | Исправление кладки дымовой трубы над крышей (единица измерения - 100 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,081 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,055 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,51 |

Таблица 60-11. Исправление оголовка трубы

Состав работ:

а) снятие колпака трубы;

б) разборка разрушенной кладки трубы;

в) восстановление кладки трубы с добавлением нового кирпича.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-11-1 | Исправление оголовка трубы в один канал с добавлением до 50% нового кирпича (единица измерения - 100 труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовыx труб | 1000 шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 5,46 |
| Е60-11-2 | Исправление оголовка трубы в два канала с добавлением до 50% нового кирпича (единица измерения - 100 труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовыx труб | 1000 шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 8,31 |
| Е60-11-3 | При исправлении оголовка трубы с добавлением до 50% нового кирпича добавлять на каждый следующий канал сверх двух (единица измерения - 100 труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовыx труб | 1000 шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,03 |

Таблица 60-12. Смена изразцов облицовки печей

Состав работ:

а) удаление поврежденных изразцов с расчисткой и промывкой мест установки;

б) подбор новых изразцов по цвету с подтеской их по месту;

в) установка изразцов на растворе с закреплением и расшивкой швов;

г) протирка облицовки ветошью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-12-1 | Смена изразцов облицовки печей (единица измерения - 100 изразцов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,004 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20-27 | Изразцы рядовые | м2 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,93 |

Таблица 60-13. Промазка трещин в кладке печи

Состав работ:

а) расчистка и расшивка трещин;

б) промазка трещин глиняным раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-13-1 | Промазка трещин в кладке печи (единица измерения - печь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,003 |

Таблица 60-14. Обделка кирпичом топливников

Состав работ:

а) обделка кирпичом топливников;

б) швабровка поверхности кладки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-14-1 | Обделка кирпичом топливников ванных колонок (единица измерения - 100 топливников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 1,3 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 1,6 |
| Е60-14-2 | Обделка кирпичом топливников очагов (единица измерения - 100 топливников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 1 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 1,6 |

Таблица 60-15. Смена приборов в печах

Состав работ:

а) снятие старых приборов с частичной разборкой кладки;

б) постановка нового прибора с укреплением его проволокой, восстановлением кладки и заменой негодного кирпича.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-15-1 | Смена вычистных и поддувальных дверок в необлицованных печах (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,005 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,336 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,216 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,8 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,34 |
| Е60-15-2 | Смена топочных дверок в необлицованных печах (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,005 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,252 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,162 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,6 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,41 |
| Е60-15-3 | Смена вьюшек в необлицованных печах (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,11 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,4 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,43 |
| Е60-15-4 | Смена задвижек в необлицованных печах (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,168 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,108 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,4 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,33 |
| Е60-15-5 | Смена духовых шкафов в необлицованных печах (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 248,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,27 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 1 |
| Е60-15-6 | Смена водогрейных коробок в необлицованных печах (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,798 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,513 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 1,9 |
| Е60-15-7 | Смена душников и розеток в необлицованных печах (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,011 |
| Е60-15-8 | Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах без исправления облицовки (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,005 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,336 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,216 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,8 |
| Е60-15-9 | Смена топочных дверок в облицованных печах без исправления облицовки (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,014 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,252 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,162 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,6 |
| Е60-15-10 | Смена вьюшек в облицованных печах без исправления облицовки (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,168 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,108 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,4 |
| Е60-15-11 | Смена задвижек в облицованных печах без исправления облицовки (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,168 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,108 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,4 |
| Е60-15-12 | Смена духовых шкафов в облицованных печах без исправления облицовки (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 277,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,005 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,002 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,27 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 1 |
| Е60-15-13 | Смена водогрейных коробок в облицованных печах без исправления облицовки (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,01 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,03 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,798 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,573 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 1,9 |
| Е60-15-14 | Смена душников и розеток в облицованных печах без исправления облицовки (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,007 |
| Е60-15-15 | Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,018 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,336 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,216 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,8 |
| Е60-15-16 | Смена топочных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,015 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,252 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,162 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,6 |
| Е60-15-17 | Смена духовых шкафов в облицованных печах с исправлением облицовки (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 287,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,005 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,02 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,27 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 1 |
| Е60-15-18 | Смена водогрейных коробок в облицованных печах с исправлением облицовки (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 270,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,01 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,03 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,798 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,513 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 1,9 |
| Е60-15-19 | Смена в печах колосниковых решеток (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |

Таблица 60-16. Смена предтопочных листов

Состав работ:

а) снятие старых листов;

б) заготовка новых из кровельной стали;

в) установка листов на место.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-16-1 | Смена дугообразных предтопочных листов (единица измерения - 100 листов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,18 |
| Е60-16-2 | Смена прямоугольных предтопочных листов (единица измерения - 100 листов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,138 |

Таблица 60-17. Прочистка дымохода

Состав работ:

а) пробивка отверстия;

б) удаление сажи;

в) обратная заделка дымохода;

г) опробование дымохода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-17-1 | Прочистка горизонтального дымохода из кирпича (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-20 | Растворы кладочные цементно-известковые | м3 | 0,001 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,021 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,03 |
| Е60-17-2 | Прочистка вертикального дымохода из кирпича (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-20 | Растворы кладочные цементно-известковые | м3 | 0,001 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,021 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,03 |
| Е60-17-3 | Прочистка дымохода из кровельной стали (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 2 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,004 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,06 |

Таблица 60-18. Устройство оснований под печи и очаги в междуэтажных перекрытиях

Состав работ:

а) разметка основания;

б) пробивка гнезд в кирпичной стене вручную;

в) разметка, резка по размеру и установка металлических балок с заделкой концов балок кирпичом на цементном растворе;

г) устройство настила из досок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-18-1 | Устройство оснований под печи и очаги (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 824,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 5,32 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 1,6 |
| 1/10-260-160-1/2 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 12 Б | т | 3,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-20 | Растворы кладочные | м3 | 3 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 3,2 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 1 |

Таблица 60-19. Устройство отверстий для печей и труб

Состав работ:

а) разметка отверстий;

б) удаление засыпки и смазки (нормы 1, 2);

в) отбивка штукатурки и перерубка драни (при оштукатуренных потолках) (нормы 1, 2);

г) выпиливание отверстий в накате и подшивке потолка (нормы 1, 2);

д) выпиливание отверстий в полах (нормы 2, 3, 4);

е) выпиливание отверстий в стальной кровле (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-19-1 | Устройство отверстий для печей и труб в перекрытиях чердачных (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 246,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 66,61 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3,84 |
| Е60-19-2 | Устройство отверстий для печей и труб в перекрытиях междуэтажных (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 281,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 76,12 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 8,3 |
| Е60-19-3 | Устройство отверстий для печей и труб в полах без отделки фриза (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 205,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 55,5 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,47 |
| Е60-19-4 | Устройство отверстий для печей и труб в полах с отделкой фриза (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 322,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 87,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/265 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,725 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,47 |
| Е60-19-5 | Устройство отверстий для печей и труб в стальной кровле (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 61,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4,5 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,16 |

Таблица 60-21. Кладка дымовых труб без оштукатуривания

Состав работ:

а) кладка труб;

б) устройство горизонтальных разделок;

в) выделка выдр, отливов, головки;

г) швабровка каналов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-21-1 | Кладка дымовых труб без оштукатуривания в один канал (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,006 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,06 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,41 |
| Е60-21-2 | При кладке дымовых труб без оштукатуривания добавлять на каждый следующий канал (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,005 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,067 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,045 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,307 |

Таблица 60-22. Отделка лицевой поверхности печи

Состав работ:

а) швабровка жидким раствором (норма 1);

б) затирка кирпичом или лещадью (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-22-1 | Отделка лицевой поверхности печи швабровкой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,354 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,227 |
| Е60-22-2 | Отделка лицевой поверхности печи затиркой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,55 |

Таблица 60-23. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах

Состав работ:

а) отбивка штукатурки;

б) пробивка борозды для устройства каналов сечением 1 х 0,5 кирпича;

в) приготовление раствора из сухой смеси;

г) заделка борозды с внешней стороны кирпичом на растворе;

д) смазка и швабровка стенок канала;

е) оштукатуривание восстановленной кладки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-23-1 | Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах, при существующей кладке на известковом растворе: в один канал (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 423,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 3,65 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 3,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-10-10 | Растворы отделочные тяжёлые известковые | м3 | 0,15 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 1,22 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 4,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 4,8 |
| Е60-23-2 | Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах, при существующей кладке на известковом растворе: добавлять на каждый следующий канал (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 361,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 3,65 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 3,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-10-10 | Растворы отделочные тяжёлые известковые | м3 | 0,15 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 1,22 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 4,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 4,8 |
| Е60-23-3 | Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах, при существующей кладке на цементно-известковом растворе: в один канал (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 532,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 3,65 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 3,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 1,22 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 4,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 4,8 |
| Е60-23-4 | Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах, при существующей кладке на цементно-известковом растворе: добавлять на каждый следующий канал (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 393,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 3,65 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 3,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 1,22 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 4,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 4,8 |

Таблица 60-24. Смена колпаков на дымовых трубах

Состав работ:

а) снятие старого колпака;

б) изготовление нового колпака;

в) установка колпака на место с закреплением проволокой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-24-1 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах на один канал (единица измерения - 100 колпаков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 263,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,6 |
| Е60-24-2 | При смене колпаков на дымовых и вентиляционных трубах добавлять на каждый следующий канал (единица измерения - 100 колпаков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,17 |

Таблица 60-25. Отсоединение металлических плит

Состав работ:

а) отсоединение металлических плит от дымоходов с разборкой патрубка, внутренней футеровки плит и заделкой отверстий дымоходов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-25-1 | Отсоединение металлических плит (единица измерения - 100 плит) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,96 |

Таблица 60-26. Переоборудование печей и очагов с древесного топлива на угольное

Состав работ:

а) частичная разборка старой печи и очага (лицевой части);

б) переоборудование комнатной печи и очага под угольное топливо с перекладкой топливника, футеровкой стенок огнеупорным кирпичом;

в) смена топочной и поддувальной дверок на герметические;

г) промазка глиной трещин и отделка поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-26-1 | Переоборудование топок печей с древесного топлива на угольное (единица измерения - 100 печей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 926,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 44,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,8 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/10 | Кирпичи шамотные прямые марки ША-8 | 1000 шт. | 3,47 |
| 1/55-20-15/14 | Порошки шамотные теплоизоляционные, марка ПШБ-1,10 | т | 2,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная | т | 1,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 1,4 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 2,5 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 11,9 |
| Е60-26-2 | Переоборудование топок очагов с древесного топлива на угольное (единица измерения - 100 печей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 409,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 17,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-5/10 | Кирпичи шамотные прямые марки ША-8 | 1000 шт. | 1,47 |
| 1/55-20-15/14 | Порошки шамотные теплоизоляционные, марка ПШБ-1,10 | т | 1,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы для печей | компл. | 100 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная | т | 0,67 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,4 |
| П4/1-6-10-30 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,6 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,89 |

Таблица 60-27. Установка плинтусов к круглым печам

Состав работ:

а) заготовка плинтусов из досок;

б) установка плинтусов на место.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-27-1 | Установка плинтусов к круглым печам (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/265 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,42 |

Таблица 60-28. Изготовление металлических футляров к печам

Состав работ:

а) изготовление из кровельной стали футляра необходимого размера;

б) окраска печным лаком за 1 раз.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-28-1 | Изготовление металлических футляров к печам (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 6 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,72 |

Таблица 60-29. Заделка трещин в кладке печи

Состав работ:

а) подготовка поверхности;

б) приготовление глиняно-песчаного раствора;

в) заделка трещин в кладке печи глиняно-песчаным раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-29-1 | Заделка трещин в кладке печи (единица измерения - 10 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,0009 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,0006 |

Таблица 60-30. Замена отдельных кирпичей в кладке печи

Состав работ:

а) разборка кирпичной кладки;

б) вымачивание полнотелого керамического кирпича;

в) приготовление глиняно-песчаного раствора;

г) кирпичная кладка;

д) затирка жидким раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-30-1 | Замена отдельных кирпичей в кладке печи (единица измерения - 10 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,0035 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,0025 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,043 |

Таблица 60-31. Замена приборов в печах

Состав работ:

а) частичная разборка кирпичной кладки (нормы 3, 4, 5);

б) снятие предтопочного листа (норма 1), колосниковой решетки (норма 2), топочной дверки (норма 3), печной задвижки (норма 4), поддувальной дверки (норма 5) с расчисткой места установки;

в) вырезка и укладка листового асбеста (норма 1);

г) вырезка предтопочного листа и закрепление его по периметру (норма 1);

д) смачивание поверхности водой (нормы 2, 3, 4, 5);

е) приготовление глиняно-песчаного раствора (нормы 2, 3, 4, 5);

ж) замена колосниковой решетки (норма 2), установка топочной дверки (норма 3), печной задвижки(норма 4), поддувальной дверки (норма 5);

и) восстановление разобранной кирпичной кладки (нормы 3, 4, 5);

к) засыпка зазора песком между кладкой и колосниковой решеткой (норма 2);

л) затирка внутренней поверхности жидким глиняно-песчаным раствором (нормы 3, 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-31-1 | Замена предтопочного листа прямоугольной формы (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 2,3 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,00137 |
| Е60-31-2 | Замена колосниковой решетки (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270 | Колосниковая решетка | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,0005 |
| Е60-31-3 | Замена топочной дверки (с частичной заменой кирпичной кладки) (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,00011 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-260-30-2/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 20 мм | т | 0,00062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270 | Топочная дверка | шт. | 1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-5 | Кирпич шамотный | шт. | 6 |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,0013 |
| П1/55-20-15 | Порошок шамотный | т | 0,0027 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,004 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,024 |
| Е60-31-4 | Замена печной задвижки (с частичной заменой кирпичной кладки) (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,0012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270 | Задвижка печная | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,0008 |
| П4/1-6-10-20-11 | Кирпич керамический | 1000 шт. | 0,001 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,0033 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,006 |
| Е60-31-5 | Замена поддувальной дверки (с частичной заменой кирпичной кладки) (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,0017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270 | Дверка поддувальная | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,0013 |
| П4/1-6-10-20-11 | Кирпич керамический | 1000 шт. | 0,004 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,0034 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,017 |

Таблица 60-32. Перекладка частей русской печи

Состав работ:

а) разборка перекрытия из кирпича над сводом (норма 1);

б) удаление засыпки из щебня с глиной (норма 1);

в) разборка кладки свода (норма 1), пода (норма 2);

г) выравнивание основания пода (норма 2);

д) устройство опалубки свода (норма 1);

е) смачивание огнеупорного кирпича;

ж) приготовление глиняно-песчаного раствора;

и) кирпичная кладка свода (норма 1), пода (норма 2);

к) устройство засыпки из щебня с глиной над сводом печи (норма 1);

л) вымачивание кирпича (норма 1);

м) кирпичная кладка над сводом (норма 1);

н) выжигание опалубки свода топливника;

п) очистка внутренней поверхности и затирка свода (норма 1);

р) затирка кирпичом поверхности пода, заполнение швов песком (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-32-1 | Перекладка свода русской печи (единица измерения - свод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/245 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-50-20/625 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-20/665 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-120/85 | Дрова длиной 1 м сосна, ольха, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-5 | Кирпич шамотный | шт. | 36 |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,004 |
| П1/55-20-15 | Порошок шамотный | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20-20 | Щебень из гравия | м3 | 0,067 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,004 |
| П4/1-6-10-20-11 | Кирпич керамический | 1000 шт. | 0,024 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/220 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,019 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,28 |
| Е60-32-2 | Перекладка пода русской печи (единица измерения - под) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-5 | Кирпич шамотный | шт. | 17 |
| П1/55-20-10 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,002 |
| П1/55-20-15 | Порошок шамотный | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,0001 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,064 |

Таблица 60-33. Перекладка оголовка дымовой трубы

Состав работ:

а) снятие металлического колпака;

б) разборка кладки оголовка дымовой трубы (до 4-х рядов);

в) вымачивание полнотелого керамического кирпича;

г) приготовление цементного раствора;

д) кладка с добавлением нового кирпича до 10 шт;

е) расшивка швов кладки;

ж) затирка внутренней поверхности кладки;

и) установка колпака.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е60-33-1 | Перекладка оголовка дымовой трубы (единица измерения - труба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,013 |
| П4/1-6-10-20-11 | Кирпич керамический | 1000 шт. | 0,026 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/220 | Кирпич глиняный для дымовых труб | 1000 шт. | 0,016 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,038 |