НРР 8.03.360-2026
НРР 8.03.360-2026


НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонт объектов

Сборник 60

Печные работы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
на рамонт аб`ектаў

Зборнiк 60
Пячныя работы
sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repairing sites
Miscellany 60

Stove works


 Дата введения 2026-05-01
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.
В настоящий Сборник включены нормативы на ремонт печей и очагов.

1.2 В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по устройству кружал для кладки сводов, теске, околке и сортировке кирпичей и пробной топке отремонтированных печей.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е60-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 60-1 (норма 1)»).

1.3 При определении нормативов в таблицах настоящего Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства (далее - проект) для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектом.
1.4 В нормативах учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по перестановке лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также по сборке, разборке и передвижке подмостей высотой до 2 м в пределах помещения.

1.5 В нормативах предусмотрены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по оштукатуриванию поверхности печей и труб.
1.6 В нормативах сборника не учтены:

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.
Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	60-7 (5,6,7,8), 60-9 (2,3), 60-11, 60-15 (1,2,8,9,13,15,16,17,18), 60-17 (3), 60-21, 60-31 (5)
	0.4
	-

	60-28
	0.4
	5.6

	60-18
	0.4
	9.7

	60-10 (1), 60-14 (1), 60-15 (12), 60-23 (1,2)
	1.6
	-

	60-12
	1.6
	4.5

	60-26 (1)
	1.6
	5.4

	60-19 (4)
	1.6
	9.7

	60-5 (3,4), 60-7 (1,3), 60-8 (1,2), 60-14 (2), 60-30
	2.8
	-

	60-26 (2)
	2.8
	5.5

	60-24 (1)
	2.8
	8.4

	60-3 (2), 60-5 (1,2), 60-6, 60-7 (2,4), 60-8 (3), 60-9 (1), 60-15 (3,4,5,6,10,11,14), 60-22 (1), 60-23 (3,4)
	3.3
	-

	60-24 (2)
	3.3
	8.3

	60-4
	4.9
	-

	60-31 (1)
	4.9
	9.7

	60-15 (7)
	5.5
	-

	60-3 (1)
	5.5
	5.1

	60-31 (3)
	5.5
	8

	60-32 (1)
	6.5
	8.9

	60-16 (1), 60-27
	6.5
	9.7

	60-16 (2)
	8.7
	9.7

	60-33
	10
	-


Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): вода, проволока стальная, гвозди строительные, гвозди тарные, заклепки и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 Объем работ по кладке и разборке печей и очагов определяется без вычета объема пустот.

2.2 В объем кладки фундамента печей включается объем конструкции от обреза фундамента или основания до верхнего уровня чистого пола.

2.3 Объемы работ по устройству разделок и холодных четвертей в объем работ по кладке и разборке печей не включаются.

2
1

