НРР 8.03.361-2026
НРР 8.03.361-2026

(

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонт объектов

Сборник 61

Штукатурные работы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
на рамонт аб`ектаў

Зборнiк 61

Тынкавальныя работы
sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repairing sites
Miscellany 61

Plastering works


 Дата введения 2026-05-01
Техническая  часть

1 Общие  указания

1.1
Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на штукатурные работы.

1.2
Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по ремонту и устройству штукатурки определены, исходя из условий их производства в помещениях (от пола до потолка) и фасадов высотой до 4 м с пола, земли, инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также с использованием ранее установленных лесов для смежных работ.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е61-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 61-1 (норма 1)»).

В случаях необходимости устройства деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ, нормы расхода ресурсов на эти цели следует определять по нормативам Сборника 69 «Прочие строительные работы по ремонту объектов» и учитывать дополнительно.

1.3 При определении нормативов в таблицах настоящего Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства (далее - проект) для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектом.

1.4 В нормативах на выполнение работ нормы расхода ресурсов определены исходя из условий производства их в помещениях площадью пола более 5 м2; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м2 нормы расхода ресурсов следует определять по этим же нормативам с учетом коэффициента 1,5 к затратам труда.

1.5 В нормативах для случаев выполнения работ с подвесных люлек учтены затраты труда на перемещение их по вертикали и горизонтали.

1.6 Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять, как на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки стен площадью поверхности до 1 м2.

1.7 Нормативы на оштукатуривание фасадов предусматривают улучшенную и высококачественную отделку и содержат ресурсы на оштукатуривание отдельных элементов фасадов (стены, колонны, пилястры, откосы, тяги и т.д.).

1.8 Нормативами на ремонт штукатурки отдельными местами предусмотрен ремонт независимо от площади ремонтируемых мест. 
1.9 В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	61-30 (5,6,7,8)
	0.6
	-

	61-27
	0.6
	64.6

	61-30 (1,2,3,4), 61-31, 61-33 (1,2,3), 61-34
	1.8
	-

	61-36
	2.7
	-

	61-44 (2,4)
	5.1
	64.6

	61-32
	7
	64.6

	61-26, 61-44 (6)
	10
	64.6


Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	61-1 (3,4,7,8,9,10,11,12), 61-2 (7,8,9,10,11,12), 61-4 (1,3,5,7,8,9,10,11,12), 61-6 (1,3,4), 61-7 (1,2), 61-8 (1,2,3,4), 61-9, 61-10, 61-11, 61-12, 61-13 (1,2,3,4,5,6), 61-14 (1,2,3,4,5,6), 61-15 (1,2,3,4,5,6), 61-17 (1,2,3,4,5,7,8,9), 61-18 (1,2,3,4,5,7,8,9), 61-19 (1,2,3,4,5,7,8,9), 61-20 (1,2,3,4,5,6), 61-21 (1,2,3,4,5,6), 61-22 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,19,20,21,22,23,24), 61-24 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,19,20,21,22,23,24), 61-28, 61-30 (1,5,6,7,8), 61-32, 61-33, 61-35, 61-41, 61-42, 61-43 (1,2)
	0.3
	-


Продолжение Таблицы 2
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	61-3 (1,3,5), 61-5 (1,3,5), 61-8 (5,6,7,8), 61-16 (1,3,5,7,9,11), 61-20 (7,8,9), 61-22 (13,14,15,16,17,18), 61-24 (13,14,15,16,17,18)
	0.3
	7.5

	61-6 (5), 61-7 (3,4), 61-17 (11,13), 61-18 (11,13), 61-19 (11,13), 61-21 (7,8,9)
	0.3
	8.5

	61-30 (2,3), 61-44 (3,4)
	0.3
	9.7

	61-23, 61-36
	1.6
	-

	61-44 (1,2)
	1.6
	9.7

	61-34 (7,8,9,10), 61-40 (6,7)
	2.6
	9.7

	61-31 (2), 61-34 (1,2,3,4,5,6), 61-40 (4,5), 61-43 (3)
	3.3
	9.7

	61-25
	4.8
	9.1

	61-40 (2,3)
	6.3
	9.7

	61-31 (1)
	9.1
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): средства малой механизации, лебедки электрические и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): гвозди отделочные, вода и др.

2  Правила определения объёмов работ

2.1 Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированных поверхностей.

2.2 Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3 Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий – 1,6; для кессонных потолков – 1,75.

2.4 Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность внутри здания, из площади штукатурки не исключаются. Площадь основания под искусственный мрамор в объем штукатурных работ не включается.

2.5 Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6 Площадь карнизов и тяг определяется как сумма относа и высоты, умноженной на длину тяги, объемы штукатурки внутри здания подсчитываются отдельно.

2.7 Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальных проекций (поэтажно).

2.8 Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок.

2.9 При улучшенной и высококачественной штукатурке фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками и другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается в площадь стен и должна исчисляться отдельно.

Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при штукатурке фасадов следует исчислять по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену).

2.10 При ремонте штукатурки стен криволинейного очертания к затрата труда и нормам эксплуатации машин применяется коэффициент 1,1.

2.11 Объем работ по установке лесов следует исчислять:

при оштукатуривании потолков и стен в помещениях – по горизонтальной проекции потолков;

при оштукатуривании в помещении только стен – по вертикальной проекции на стену, стоимость на их установку определяется по нормативам как на устройство наружных лесов для отделочных работ;

при оштукатуривании фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета проемов;

при оштукатуривании на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников – по проекту.







4
3

