НРР 8.03.362-2026
НРР 8.03.362-2026


НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонт объектов

Сборник 62

Малярные работы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ 

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI

на рамонт аб ектаў

Зборнiк 62

Малярныя работы 

sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repairing sites 
Miscellany 62

Painting works


 Дата введения 2026-05-01
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на малярные работы.

1.2. Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей определены, исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е62-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 62-1 (норма 1)»).

Для случаев устройства наружных и внутренних инвентарных лесов специально для выполнения малярных работ расход ресурсов на эти цели следует определять по нормативам Сборника 69 «Прочие строительные работы по ремонту объектов» и учитывать дополнительно.

1.3. При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м с передвижных подмостей, стремянок и приставных лестниц в нормативах соответствующих таблиц к затратам труда и нормам эксплуатации машин следует применять поправочный коэффициент 1,1.

1.4. Производство работ по окраске поверхностей фасадов известковыми, казеиновыми, перхлорвиниловыми, силикатными и масляными составами предусмотрено:

с лесов или с отметки земли;

с приставных лестниц или катучих лесов (подмостей) при высоте зданий до 10 м;

с люлек при высоте зданий более 10 м.

1.5. При определении нормативов в таблицах настоящего Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства (далее - проект) для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектом.

1.6. В нормативах для случаев выполнения работ с подвесных люлек учтена норма затрат труда на их перемещение, а норма времени их эксплуатации определяется проектом.

1.7. В нормативах на окраску поверхностей нормы расхода ресурсов определены исходя из условий их выполнения с использованием готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров; расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей с приготовлением необходимых составов в построечных условиях следует определять дополнительно по нормативам настоящего Сборника.

1.8. Нормы расхода ресурсов на окраску заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по нормативам на окраску окон. Расход ресурсов на окраску откосов следует определять по нормативам на окраску стен, а на окраску плинтусов – по нормативам для окраски полов.

1.9. В нормативах на улучшенную и высококачественную окраску расход ресурсов определен для условий расколеровки в два тона; при определении расхода ресурсов для условий расколеровки одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,63 чел.ч к затратам труда рабочих со средним разрядом 3,5.

1.10. При определении расхода ресурсов на окраску заполнений оконных и балконных проемов со спаренными переплетами на выполнение работ по разъединению и соединению створок следует добавлять к нормативу на 100 м2 окрашиваемой поверхности 14,0 чел.ч для оконных и 9,8 чел.ч для балконных заполнений, к затратам труда рабочих со средним разрядом 2,5.

1.11. Окраску ранее окрашенных поверхностей водными составами по перетертой поверхности, а также при сплошной расчистке набела определять по соответствующим нормативам Сборника 15 «Отделочные работы».

1.12. В таблицах настоящего Сборника, в которых не приведен состав работ, нормы расхода ресурсов определены для технологий производства работ, указанных в таблицах 1-1, 1-2 и 1-3.

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей
Таблица 1-1

 

	Наименование работ и операций
	Окраска поверхностей внутренних помещений
	Окраска фасадов

	
	извест-
ковая
	клеевая
	извест-
ковая
	казеи-
новая
	сили-
катная
	перхлор-
виниловая

	
	
	простая
	улучшенная
	высокока-
чественная
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1 Очистка от загрязнения и удаление пятен
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	–

	2 Растушевка и очистка набела вручную (частичная)
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	–
	–

	3 Расшивка трещин
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	–

	4 Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	–

	5 Шлифовка подмазанных мест
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	–

	6 Первое шпатлевание подмазанных мест
	–
	–
	+
	+
	–
	–
	–
	–


Окончание Таблицы 1-1

	Наименование работ и операций
	Окраска поверхностей внутренних помещений
	Окраска фасадов

	
	извест-
ковая
	клеевая
	извест-
ковая
	казеи-
новая
	сили-
катная
	перхлор-
виниловая

	
	
	простая
	улучшенная
	высокока-
чественная
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	7 Шлифовка прошпатлеванных поверхностей
	–
	–
	+
	+
	–
	–
	–
	–

	8 Второе шпатлевание подмазанных мест
	–
	–
	–
	+
	–
	–
	–
	–

	9 Шлифовка прошпатлеванных поверхностей
	–
	–
	–
	+
	–
	–
	–
	–

	10 Огрунтовка первая
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11 Огрунтовка вторая с подцветкой
	–
	–
	–
	+
	–
	+
	–
	–

	12 Окраска
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13 Торцевание
	–
	–
	+
	+
	–
	–
	–
	–


 

Примечание – Знаком «+» обозначены работы, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Окраска масляная ранее окрашенных поверхностей
Таблица 1-2

 

	Наименование работ и операций
	Окраска поверхностей (кроме металлических) масляная
	Окраска металлических поверхностей

	
	простая
	улучшенная
	высокока-
чественная
	

	
	с подготовкой поверхности
	без подготовки поверхности
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 Очистка от загрязнения
	+
	+
	+
	+
	+

	2 Расчистка отстающей краски
	+
	+
	+
	+
	+

	3 Расшивка трещин и щелей
	+
	+
	+
	+
	–

	4 Проолифка расчищенных мест и выбоин
	+
	+
	+
	+
	+

	5 Подмазка: 
	 
	 
	 
	 
	 

	трещин и выбоин
	+
	–
	+
	+
	–

	свищей и гребней
	–
	–
	–
	–
	+


Окончание Таблица 1-2

	Наименование работ и операций
	Окраска поверхностей (кроме металлических) масляная
	Окраска металлических поверхностей

	
	простая
	улучшенная
	высокока-
чественная
	

	
	с подготовкой поверхности
	без подготовки поверхности
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6 Шлифовка подмазанных мест
	+
	–
	+
	+
	+

	7 Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест
	–
	–
	+
	+
	–

	8 Шлифовка шпатлевки
	–
	–
	+
	+
	–

	9 Вторая шпатлевка
	–
	–
	–
	+
	–

	10 Шлифовка
	–
	–
	–
	+
	–

	11 Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест
	+
	–
	+
	+
	–

	12 Флейцевание
	–
	–
	+
	+
	–

	13 Шлифовка
	–
	–
	+
	+
	–

	14 Первая окраска
	+
	+
	+
	+
	+

	15 Флейцевание
	–
	–
	+
	+
	–

	16 Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности
	–
	–
	+
	+
	–

	17 Вторая окраска
	–
	–
	+
	+
	+

	18 Флейцевание или торцевание
	–
	–
	+
	+
	–


 

Примечание – Нормы расхода ресурсов на работы по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске металлическим поверхностям учтены в нормативах на окраску металлических кровель (таблицы 62-30 (норма 1), 62-31(норма 1)).

Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных поверхностей
 

Таблица 1-3

 

	Наименование работ и операций
	Окраска поверхностей с полной расчисткой старой краски
	Окраска поверхностей с частичной расчисткой старой краски

	
	простая
	улучшенная
	высококачественная
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1 Очистка от загрязнения
	+
	+
	+
	+

	2 Расчистка старой краски
	+
	+
	+
	+

	3 Расшивка трещин и щелей
	+
	+
	+
	+

	4 Проолифка расчищенной поверхности
	+
	+
	+
	+


Окончание Таблица 1-3

	Наименование работ и операций
	Окраска поверхностей с полной расчисткой старой краски
	Окраска поверхностей с частичной расчисткой старой краски

	
	простая
	улучшенная
	высококачественная
	

	1
	2
	3
	4
	5

	5 Подмазка с проолифкой подмазанных мест
	+
	+
	+
	+

	6 Шлифовка подмазанных мест
	+
	+
	+
	+

	7 Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест
	–
	–
	–
	+

	8 Первая сплошная шпатлевка
	–
	+
	+
	–

	9 Шлифовка шпатлевки
	–
	+
	+
	+

	10 Вторая сплошная шпатлевка
	–
	–
	+
	–

	11 Шлифовка
	–
	–
	+
	–

	12 Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест
	–
	–
	–
	+

	13 Огрунтовка
	–
	+
	+
	–

	14 Флейцевание
	–
	+
	+
	–

	15 Шлифовка
	–
	+
	+
	–

	16. Первая окраска
	+
	+
	+
	+

	17 Флейцевание
	–
	+
	+
	–

	18 Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности
	–
	+
	+
	+

	19 Вторая окраска
	+
	+
	+
	+

	20 Флейцевание или торцевание
	–
	+
	+
	+

	21 Вытягивание филенок
	+
	+
	+
	+


 

Примечание – Знаком «+» обозначены работы и операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

1.13. В нормативах, кроме оговоренных случаев, нормы расхода ресурсов определены для условий выполнения работ по масляной окраске с подготовкой поверхности (состав работ – графы 1, 2, 3 таблица 1-2).

1.14. В нормативах учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по окраске фасадов простых – без архитектурных деталей (гладких), сложных (рустованных) и с содержанием архитектурных деталей более 30 % площади стен.

1.15. В нормативах учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м2, а для случаев производства работ в помещениях площадью менее 5 м2 при определении расхода ресурсов по этим нормативам к затратам труда следует применять повышающий коэффициент 1,15.

1.16. При определении норм расхода ресурсов на выполнение работ по нормативам таблицы 62-50 для случаев использования готовых силикатных красок только с разведением их водой к нормам затрат труда по нормативам 2 и 7 следует применять коэффициент 0,45; а для случаев приготовления одного типа в количестве до 50 кг – к нормам затрат труда по нормативам 6-8 следует применять коэффициент 1,25.
1.17. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1-4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 1-5 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 1-5 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1-4 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	62-23 (1,2,4,5,7,8)
	1.4
	-

	62-22 (1,2,4,5,7,8,10,11), 62-24 (1,4), 62-25 (1,2,4,5,7,8)
	2.5
	-

	62-27 (12)
	2.5
	64.6

	62-27 (6)
	3.3
	64.6

	62-24 (7)
	4.4
	-

	62-27 (11)
	4.4
	64.6

	62-27 (5,9,10)
	5.3
	64.6


Продолжение таблицы 1-4
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	62-27 (3,4)
	6.3
	64.6

	62-27 (8)
	8
	64.6

	62-27 (1,2,7)
	9.8
	64.6


Таблица 1-5 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	62-28
	0.2
	-

	62-49
	0.2
	5.8

	62-1 (3)
	0.2
	6.4

	62-20 (1,2,3)
	0.2
	7

	62-21 (1,2,3)
	0.2
	8.8

	62-2 (1), 62-3 (1), 62-4 (1,5,9), 62-5 (1), 62-6 (1), 62-22, 62-23, 62-24 (1,2,3,4,5,6,7,8), 62-27, 62-29, 62-30, 62-31, 62-32, 62-33, 62-34, 62-35, 62-36, 62-37, 62-38 (1,2,3,4,5,6), 62-40, 62-47 (1,2), 62-52, 62-53
	0.2
	9.7

	62-44
	1.5
	-

	62-45
	1.5
	4.8

	62-5 (2,3,4), 62-6 (2,3,4), 62-18 (1), 62-42 (1,2,3), 62-47 (3), 62-51 (1,2)
	1.5
	9.7

	62-20 (4,5,6)
	2.7
	3.3

	62-1 (2)
	2.7
	6.4

	62-3 (3,4), 62-4 (3,4,7,8,11,12), 62-12 (2,3), 62-13 (2,3), 62-14 (2,3), 62-15 (2,3), 62-16 (4)
	2.7
	9.7

	62-1 (1)
	3.6
	6.4

	62-39
	3.6
	7.4

	62-2 (3,4), 62-3 (2), 62-4 (2,6,10), 62-12 (1), 62-13 (1), 62-14 (1), 62-15 (1), 62-16 (1,5,6), 62-17 (1,3,7), 62-18 (2,3), 62-57 (1,2,3,4)
	3.6
	9.7

	62-20 (7,8)
	4.4
	3.3

	62-1 (4)
	4.4
	6.4

	62-2 (2), 62-7 (1), 62-8 (1,4), 62-16 (2,3,7,8,9), 62-17 (2,5,9)
	4.4
	9.6

	62-7 (2,3,4,6), 62-8 (2,3,5,6), 62-17 (4,6,8), 62-57 (6,8)
	5.4
	9.7

	62-7 (5), 62-9 (4,5,6,10,11,12,16,17,18), 62-10 (3,4,5,6), 62-26 (7,8,9,10,11,12), 62-51 (3,4)
	6.4
	9.7

	62-9 (1,2,3,7,8,9,13,14,15), 62-10 (1,2), 62-11 (2,3,4,5,6), 62-57 (9,10,11,12)
	7.4
	9.7

	62-11 (1)
	8.2
	9.7

	62-1 (5,6)
	9.3
	6.4

	62-25 (1,2,3,4,5,6,7,8), 62-57 (5,7)
	9.3
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): лебедки электрические, средства малой механизации и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): ветошь, пемза искусственная, шкурка шлифовальная и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Площадь окрашиваемой поверхности фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площади окрашиваемых поверхностей оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.2. Площади окрашиваемой поверхности фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяются по площадям фактически окрашиваемых поверхностей.

2.3. Площади окрашиваемых внутренних поверхностей водными составами определяются без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр. 

Площади окрашиваемой поверхности отдельных стен, площади проемов у которых превышает 50 %, определяются по фактически окрашиваемым поверхностям, за вычетом площадей проемов и с добавлением площадей оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Площади окрашиваемой поверхности стен масляными, поливинилхлоридными и водоэмульсионными составами определяются за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок с добавлением площадей окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Площади окрашиваемой поверхности потолков определяются: ребристых перекрытий по площадям их горизонтальных поверхностей с повышающим коэффициентом 1,6, а кессонных – 1,75; лепных – с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 2-1.

Таблица 2-1

 
	Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в %
от площади потолков, при насыщенности лепкой
	Коэффициент для определения площади окрашиваемой поверхности

	до 2
	1,0

	от 2,1 до 10
	1,1

	от 10,1 до 40
	1,5

	от 40,1 до 70
	2,1

	от 70,1 до 100
	2,8


 
2.6. Площади окрашиваемых поверхностей типовых комплексных заполнений оконных и дверных проемов определяются умножением их площадей по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в таблице 2-2, а для отдельных элементов не типовых заполнений на коэффициенты в таблицах 2-6.1, 2-6.2, 2-6.3.
Таблица 2-2

 
	Характеристика заполнения проемов
	Материал стен
	Состав заполнения проемов
	Коэффициент
	в т.ч. детали проолифленные

	
	
	
	кол-во переплетов

	
	
	
	1
	2
	1
	2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Раздельные переплеты

	1 С подоконной доской
	Каменные
	Коробка, переплет, подоконная доска
	1,5
	2,8
	0,3
	0,3

	2 То же
	Деревянные
	Коробка, переплет, подоконная доска с наличниками с двух сторон
	2,2
	3,5
	0,6
	0,5

	3 Без подоконной
	Каменные
	Коробка, переплет
	1,2
	2,5
	–
	–

	Спаренные переплеты

	4 С подоконной доской
	Каменные
	Коробка, переплет, подоконная доска
	–
	2,5
	–
	0,3

	5 Без подоконной доски
	Каменные
	Коробка, переплет
	–
	2,2
	–
	–

	6 Фрамуги
	Перегородки
	Переплет, наличники с двух сторон
	1,6
	–
	0,7
	–

	7 Витринное деревянное
	Каменные
	Коробка, переплет
	1,75
	3,5
	0,45
	0,9


Продолжение таблицы 2-2

	Характеристика заполнения проемов
	Материал стен
	Состав заполнения проемов
	Коэффициент
	в т.ч. детали проолифленные

	
	
	
	кол-во переплетов

	
	
	
	1
	2
	1
	2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

	8 Площадью до 4 м2 с раздельными переплетами
	Каменные
	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски
	2,1
	3,2
	0,3
	0,3

	9 То же, более 4 м2
	Каменные
	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски
	1,7
	2,6
	0,2
	0,2

	БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

	10 Раздельные полотна
	Каменные
	Коробка, дверное полотно
	2,1
	3,5
	–
	–

	11 Спаренные полотна
	Каменные
	Коробка, дверное полотно
	 
	 
	 
	 

	двупольные
	
	
	–
	2,6
	–
	–

	однопольные
	
	
	–
	3,4
	–
	–

	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

	12 Глухие дверные полотна
	Каменные
	Коробка, дверное полотно
	2,4
	–
	–
	–

	13 То же
	Деревянные
	Коробка, дверное полотно с наличниками с двух сторон
	2,7
	–
	0,3
	–

	14 То же
	Перегородки
	Коробка, дверное полотно
	2,7
	–
	0,3
	–

	15 Остекленные дверные полотна
	Каменные
	Коробка, дверное полотно
	1,8
	–
	–
	–

	16 То же
	Перегородки
	Коробка, дверное полотно с наличниками с двух сторон
	2,1
	–
	0,3
	–

	17 Шкафные двери
	Перегородки
	Коробка, дверное полотно, наличники с одной стороны
	2,7
	–
	0,2
	–

	18 Обрамление открытого проема
	Перегородки
	Коробка, наличники с одной стороны
	0,9
	–
	0,4
	–


 

Примечания:

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площадей окрашиваемой поверхности заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп. 12, 15) определены без учета площадей окраски наличников. При определении площадей окрашиваемой поверхности заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

3. Коэффициенты, используемые для определения площадей окрашиваемой поверхности заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 14, 16, 18), определены с учетом нормальной толщины коробок. При определении площадей окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140–160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

4. При окраске только наличников (рельефных) площадь окрашиваемой поверхности определяется по проекции плоскости с коэффициентом 1,15.

5. Для определения площади окрашиваемой поверхности окон со стороны фасада следует пользоваться переводными коэффициентами таблицы 2-2 п. 3 гр. 4 (одинарная коробка, один переплет) с К = 0,35 при раздельных переплетах и К = 0,2 для спаренных переплетов по переводным коэффициентам таблицы 2-2, п. 6 гр. 4.

6. Для определения площади окрашиваемой поверхности дверных заполнений со стороны фасада следует пользоваться переводными коэффициентами таблицы 2-2 пп. 10, 12, 15 гр. 5 с К = 0,4.

7. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных заполнений проемов с тройным остеклением определяется по данным, приведенным в пп. 4, 5, 11, гр. 6 с коэффициентом 1,5.

2.7. Площадь окрашиваемой поверхности полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. В нормативах учтены нормы расхода ресурсов на окраску плинтусов дощатых полов. Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10 % его площади, а расход ресурсов на ее выполнение определяется по нормативам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.8. Площадь окрашиваемой поверхности вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее 20 % для учета площади рельефа.

2.9. При определении площади окрашиваемой поверхности бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5 %, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок (карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п.) площади оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.10. Площадь окрашиваемой поверхности полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в таблице 2-3.

Таблица 2-3

 

	Высота рельефа в мм
	Коэффициент при рисунке

	
	редком
	густом

	1 до 30 мм
	1,5
	3,0

	2 более 30 мм
	3,0
	5,0


 

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площади окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности. Площадь поверхности 100 м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м2 на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки (с обеих сторон) принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.14. Объем работ по окраске со всех сторон стальных решеток (оконных, балконных, парапетных и прочих) определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа с заполнением до 20 % типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30 % типа лестничных, балконных и т.п. – 1,0;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30 % типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.15. Площадь окраски проволочной сетки определяется по контуру сетки с обвязкой с применением к величине натуральной площади коэффициента 0,4. Площадь обрамления из уголка определяется дополнительно.

2.16. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2. Объем работ по окраске рельефной поверхности стен типа шагрень, шуба, линкруст и др. увеличивается на 5 %.

2.17. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов, которая для одного элемента (секции) определяется по таблице 2-4;

Таблица 2-4

 

	Тип прибора
	Поверхность нагрева, м2
	Тип прибора
	Поверхность нагрева, м2

	М-14А
	0,254
	РД-90С
	0,203

	М-14ОАО
	0,299
	Стандарт-90
	0,2

	М-90
	0,2
	Радиаторы стальные панельные змеевикового типа (РСГ-1-1-3)
	0,73

	МС-140
	0,238
	
	


 

площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции;

площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м2;

площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2-5;

площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2-5.

Таблица 2-5

 

	Диаметр трубы в мм
	Площадь окраски, м2 на 1 м

	
	стальных
	чугунных

	15
	0,11
	–

	20
	0,13
	–

	25
	0,16
	–

	Диаметр трубы в мм
	Площадь окраски, м2 на 1 м

	
	стальных
	чугунных

	32
	0,18
	–

	40
	0,21
	–

	50
	0,26
	0,28

	63
	0,31
	–

	75
	0,36
	0,37

	100
	0,46
	0,48

	125
	–
	0,59

	150
	–
	0,72


 

Элементы деревянных заполнений оконных проемов
Таблица 2-6.1

	Наименование элементов заполнения
	Коэффициенты при площади проемов, м2

	
	до 1,0
	до 2,25
	более 2,25

	1 Одинарная коробка
	0,6
	0,45
	0,3

	2 Двухсторонняя коробка
	1,4
	1,0
	0,8

	3 Подоконная доска
	0,4
	0,3
	0,2

	4 Переплет в 1–2 стекла
	1,0
	0,8
	0,6

	5 Переплет в 3–5 стекол
	1,5
	1,1
	0,8

	6 Переплет в 6–11 стекол
	1,6
	1,2
	0,8

	7 Переплет в 12 и более стекол
	1,8
	1,3
	0,9


Элементы деревянных заполнений дверных проемов
Таблица 2-6.2

	Наименование элементов заполнения
	Однопольные двери
	Двупольные двери

	
	Коэффициенты при площади проемов, м2

	
	до 1
	до 1,5
	более 1,5
	до 2,5
	до 3,5
	более 3,5

	1 1 коробка шириной 160–200 мм
	0,8
	0,7
	0,6
	0,4
	0,4
	0,3

	2 Наличники к 1 коробке с двух сторон
	1,0
	0,9
	0,8
	0,6
	0,5
	0,4

	3 Дверные полотна полусветлые при площади остекления, м2: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	до 0,5
	–
	2,1
	1,9
	–
	2,1
	1,9

	до 1,0
	–
	1,3
	1,5
	–
	1,3
	1,5

	более 1,0
	–
	–
	1,2
	–
	–
	1,2

	4 Дверные полотна филенчатые
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,1

	5 Дверные полотна гладкие
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9


Элементы деревянных заполнений витринных проемов
Таблица 2-6.3

	Наименование элемента заполнения
	Коэффициенты при площади проемов, м2

	
	до 4
	до 10
	более 10

	1 Коробка
	0,4
	0,4
	0,3

	2 Переплет в 1 стекло
	0,4
	0,3
	0,3

	3 Два переплета в 1 стекло и 2 коробки
	1,6
	1,4
	1,2


 

2.18. Объем работ по окраске наружных видимых площадей мебели следует исчислять:

при окраске шкафов, буфетов, гардеробов и т.д. по фактическому замеру;

при окраске табуреток площадь сиденья умножать на 3,5;

при окраске скамеек площадь сиденья умножать на 2,75;

при окраске стула площадь сиденья умножать на 4;

при окраске стола площадь крышки умножать на 2,5.

2.19. При окраске металлических поверхностей большими считать площади более 5 м2 в одном месте.

14
13

