Таблица 63-1. Выемка целых стекол из переплетов

Состав работ:

а) выемка целых стекол с удалением элементов крепления;

б) очистка фальцев от замазки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-1-1 | Выемка целых стекол из деревянных переплетов на замазке и штапиках площадью остекления до 0,25 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/440 | Стекло оконное | м2 | 40 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,283 |
| Е63-1-2 | Выемка целых стекол из деревянных переплетов на замазке и штапиках площадью остекления до 0,5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/440 | Стекло оконное | м2 | 40 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,283 |
| Е63-1-3 | Выемка целых стекол из деревянных переплетов на замазке и штапиках площадью остекления до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/440 | Стекло оконное | м2 | 40 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,283 |
| Е63-1-4 | Выемка целых стекол из металлических и железобетонных переплетов, площадью остекления до 0,25 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/440 | Стекло оконное | м2 | 40 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,283 |
| Е63-1-5 | Выемка целых стекол из металлических и железобетонных переплетов, площадью остекления до 0,5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/440 | Стекло оконное | м2 | 40 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,283 |
| Е63-1-6 | Выемка целых стекол из металлических и железобетонных переплетов, площадью остекления до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/440 | Стекло оконное | м2 | 40 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,283 |

Таблица 63-2. Удаление битых стекол из деревянных переплетов на замазке

Состав работ:

а) выемка битых стекол с удалением замазки;

б) очистка фальцев от замазки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-2-1 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов на замазке, площадью остекления до 0,25 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,6 |
| Е63-2-2 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов на замазке, площадью остекления до 0,5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,6 |
| Е63-2-3 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов на замазке, площадью остекления до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,6 |

Таблица 63-3. Перемазка фальцев в деревянных переплетах

Состав работ:

а) очистка старой замазки;

б) перемазка фальцев.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-3-1 | Перемазка фальцев в деревянных переплетах меловой замазкой на олифе с земли или лесов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,107 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,11 |
| Е63-3-2 | Перемазка фальцев в деревянных переплетах меловой замазкой на олифе с лестниц (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,107 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,11 |
| Е63-3-3 | Перемазка фальцев в деревянных переплетах меловой замазкой на олифе с люлек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,107 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,11 |

Таблица 63-4. Выемка стекол и остекление вновь при большом ремонте оконных переплетов

Состав работ:

а) выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков;

б) нарезка новых стекол или прирезка старых;

в) промазка фальцев и стекол;

г) вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков;

д) протирка стекол.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-4-1 | Выемка стекол и остекление вновь при большом ремонте оконных переплетов и площади стекла до 0,25 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 268,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,166 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 816 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-10 | Стекло листовое площадью до 1 м2, 1 группы толщиной 3 мм марки М1 | м2 | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,32 |
| Е63-4-2 | Выемка стекол и остекление вновь при большом ремонте оконных переплетов и площади стекла до 0,5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,094 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 612 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-10 | Стекло листовое площадью до 1 м2, 1 группы толщиной 3 мм марки М1 | м2 | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,24 |
| Е63-4-3 | Выемка стекол и остекление вновь при большом ремонте оконных переплетов и площади стекла до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,067 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 408 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-10 | Стекло листовое площадью до 1 м2, 1 группы толщиной 3 мм марки М1 | м2 | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,21 |

Таблица 63-5. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках

Состав работ:

а) выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков;

б) нарезка и прирезка стекол;

в) промазка фальцев и стекол;

г) вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков;

д) протирка стекол.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-5-1 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 310,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 110 |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0976 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 816 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,55 |
| Е63-5-2 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 115 |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0732 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 612 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,5 |
| Е63-5-3 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 115 |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0488 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 408 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,48 |
| Е63-5-4 | Смена стекол в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 325 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 110 |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,25 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,59 |
| Е63-5-5 | Смена стекол в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 115 |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,141 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,52 |
| Е63-5-6 | Смена стекол в металлических переплетах при площади стекла до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 115 |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,101 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,48 |
| Е63-5-7 | При работе с приставных лестниц добавлять к норме Е63-5-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,5 |
| Е63-5-8 | При работе с приставных лестниц добавлять к норме Е63-5-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,58 |
| Е63-5-9 | При работе с приставных лестниц добавлять к норме Е63-5-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,15 |
| Е63-5-10 | При работе с приставных лестниц добавлять к норме Е63-5-4 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,3 |
| Е63-5-11 | При работе с приставных лестниц добавлять к норме Е63-5-5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,8 |
| Е63-5-12 | При работе с приставных лестниц добавлять к норме Е63-5-6 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,7 |
| Е63-5-13 | При работе с люлек добавлять к норме Е63-5-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,25 |
| Е63-5-14 | При работе с люлек добавлять к норме Е63-5-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,09 |
| Е63-5-15 | При работе с люлек добавлять к норме Е63-5-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,52 |
| Е63-5-16 | При работе с люлек добавлять к норме Е63-5-4 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,7 |
| Е63-5-17 | При работе с люлек добавлять к норме Е63-5-5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,66 |
| Е63-5-18 | При работе с люлек добавлять к норме Е63-5-6 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,65 |

Таблица 63-6. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

Состав работ:

а) выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков;

б) нарезка и прирезка стекол;

в) промазка фальцев и стекол (нормы 1-3) или обкладывание стекол эластичными прокладками (нормы 4-6);

г) вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков;

д) протирка стекол.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-6-1 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 0,5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0976 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 612 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-10 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 5 мм | м2 | 103 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,03 |
| Е63-6-2 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0732 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 408 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-10 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 5 мм | м2 | 103 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,013 |
| Е63-6-3 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол более 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0488 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 396 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-20 | Стекло листовое площадью до 3,5 м2, толщиной 5 мм | м2 | 104 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,99 |
| Е63-6-4 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 73,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 612 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-10 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 5 мм | м2 | 103 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,01 |
| Е63-6-5 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 51 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 408 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-10 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 5 мм | м2 | 103 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1 |
| Е63-6-6 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол более 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 38,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 396 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-20 | Стекло листовое площадью до 3,5 м2, толщиной 5 мм | м2 | 104 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,98 |
| Е63-6-7 | При работе с лестниц добавлять к норме Е63-6-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,41 |
| Е63-6-8 | При работе с лестниц добавлять к норме Е63-6-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,21 |
| Е63-6-9 | При работе с лестниц добавлять к норме Е63-6-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,36 |
| Е63-6-10 | При работе с лестниц добавлять к норме Е63-6-4 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,01 |
| Е63-6-11 | При работе с лестниц добавлять к норме Е63-6-5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,12 |
| Е63-6-12 | При работе с лестниц добавлять к норме Е63-6-6 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,81 |
| Е63-6-13 | При работе с люлек добавлять к норме Е63-6-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,73 |
| Е63-6-14 | При работе с люлек добавлять к норме Е63-6-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,33 |
| Е63-6-15 | При работе с люлек добавлять к норме Е63-6-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,72 |
| Е63-6-16 | При работе с люлек добавлять к норме Е63-6-4 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,13 |
| Е63-6-17 | При работе с люлек добавлять к норме Е63-6-5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,9 |
| Е63-6-18 | При работе с люлек добавлять к норме Е63-6-6 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |

Таблица 63-7. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

Состав работ:

а) выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков;

б) нарезка и прирезка стекол;

в) промазка фальцев и стекол (нормы 1-3) или обкладывание стекол эластичными прокладками (нормы 4-6);

г) вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков;

д) протирка стекол.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-7-1 | Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 0,5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,161 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 612 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-10 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 5 мм | м2 | 103 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,07 |
| Е63-7-2 | Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,115 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 408 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-10 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 5 мм | м2 | 103 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,04 |
| Е63-7-3 | Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке при площади стекол более 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,069 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 396 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-20 | Стекло листовое площадью до 3,5 м2, толщиной 5 мм | м2 | 104 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1 |
| Е63-7-4 | Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 234,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 73,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 612 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-10 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 5 мм | м2 | 103 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1 |
| Е63-7-5 | Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 51 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 408 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-10 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 5 мм | м2 | 103 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,98 |
| Е63-7-6 | Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол более 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 38,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 396 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-20 | Стекло листовое площадью до 3,5 м2, толщиной 5 мм | м2 | 104 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,98 |
| Е63-7-7 | При работе с лестниц добавлять к норме Е63-7-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,41 |
| Е63-7-8 | При работе с лестниц добавлять к норме Е63-7-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,21 |
| Е63-7-9 | При работе с лестниц добавлять к норме Е63-7-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,36 |
| Е63-7-10 | При работе с лестниц добавлять к норме Е63-7-4 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,89 |
| Е63-7-11 | При работе с лестниц добавлять к норме Е63-7-5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,01 |
| Е63-7-12 | При работе с лестниц добавлять к норме Е63-7-6 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,21 |
| Е63-7-13 | При работе с люлек добавлять к норме Е63-7-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,73 |
| Е63-7-14 | При работе с люлек добавлять к норме Е63-7-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,33 |
| Е63-7-15 | При работе с люлек добавлять к норме Е63-7-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,72 |
| Е63-7-16 | При работе с люлек добавлять к норме Е63-7-4 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,76 |
| Е63-7-17 | При работе с люлек добавлять к норме Е63-7-5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,19 |
| Е63-7-18 | При работе с люлек добавлять к норме Е63-7-6 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,21 |

Таблица 63-8. Смена узорчатых стекол в дверных полотнах

Состав работ:

а) выемка стекол и очистка фальцев;

б) нарезка и вставка стекол на штапиках по замазке;

в) протирка стекол.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-8-1 | Смена узорчатых стекол в дверных полотнах при площади стекол до 0,25 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 287,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,97 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-25/11 | Стекло листовое узорчатое бесцветное толщиной 4 мм | м2 | 102 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 816 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,59 |
| Е63-8-2 | Смена узорчатых стекол в дверных полотнах при площади стекол до 0,5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-25/11 | Стекло листовое узорчатое бесцветное толщиной 4 мм | м2 | 102 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 612 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,5 |
| Е63-8-3 | Смена узорчатых стекол в дверных полотнах при площади стекол до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-25/11 | Стекло листовое узорчатое бесцветное толщиной 4 мм | м2 | 102 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 408 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,47 |

Таблица 63-9. Остекление деревянных переплетов на штапиках с промазкой фальцев и стекол

Состав работ:

а) нарезка стекол;

б) промазка фальцев и стекол;

в) вставка стекол по замазке с укреплением их и установкой штапиков;

г) протирка стекол.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-9-1 | Остекление деревянных переплетов на штапиках с промазкой фальцев и стекол площадью до 0,25 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 110 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 816 |
| Е63-9-2 | Остекление деревянных переплетов на штапиках с промазкой фальцев и стекол площадью до 0,5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 115 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 612 |
| Е63-9-3 | Остекление деревянных переплетов на штапиках с промазкой фальцев и стекол площадью до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 115 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 408 |
| Е63-9-4 | Остекление деревянных переплетов на штапиках с промазкой фальцев и стекол площадью до 2 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 115 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 396 |

Таблица 63-10. Остекление переплетов на замазке

Состав работ:

а) нарезка стекол;

б) вставка стекол;

в) протирка стекол.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-10-1 | Остекление переплетов на меловой замазке, на олифе площадью до 0,5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 115 |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,161 |
| Е63-10-2 | Остекление переплетов на меловой замазке, на олифе площадью до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 115 |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,115 |
| Е63-10-3 | Остекление переплетов на меловой замазке, на олифе площадью до 2 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 115 |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,009 |
| Е63-10-4 | Остекление переплетов на битумной замазке площадью до 0,25 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,0984 |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 110 |
| Е63-10-5 | Остекление переплетов на битумной замазке площадью до 0,5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,0738 |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 115 |
| Е63-10-6 | Остекление переплетов на битумной замазке площадью до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,0492 |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 106 |

Таблица 63-11. Остекление витринным стеклом переплетов

Состав работ:

а) нарезка стекол;

б) промазка фальце и стекол (норма 2) или обкладывание прокладкой (нормы 1, 3);

в) вставка стекол с их укреплением;

г) установка штапиков деревянных (нормы 1, 2) или алюминиевых (норма 3);

д) протирка стекол.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-11-1 | Остекление витринным стеклом деревянных переплетов на штапиках по эластичной прокладке (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-10-30/750 | Стекло листовое площадью свыше 19 м2, толщиной 6 мм, марки М0-М1 | м2 | 103 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 472 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 485 |
| Е63-11-2 | Остекление витринным стеклом деревянных переплетов на штапиках по мастике (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-220-10-30/750 | Стекло листовое площадью свыше 19 м2, толщиной 6 мм, марки М0-М1 | м2 | 103 |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 485 |
| Е63-11-3 | Остекление витринным стеклом металлических переплетов по эластичной прокладке (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/113 | Герметик тиоколовый У-30М | кг | 27,7 |
| 1/10-220-10-30/750 | Стекло листовое площадью свыше 19 м2, толщиной 6 мм, марки М0-М1 | м2 | 102 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 35,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Алюминиевые конструкции нащельников | шт. | П |

Таблица 63-12. Снятие обоев

Состав работ:

а) снятие обоев.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-12-1 | Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,03 |
| Е63-12-2 | Снятие высококачественных обоев и линкруста в помещениях площадью более 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,08 |
| Е63-12-3 | При снятии обоев в помещениях площадью менее 5 м2 добавлять к норме Е63-12-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,28 |
| Е63-12-4 | При снятии обоев в помещениях площадью менее 5 м2 добавлять к норме Е63-12-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,79 |

Таблица 63-13. Смена обоев

Состав работ:

а) снятие старых обоев;

б) подача материалов к месту производства работ;

в) приготовление клея;

г) очистка поверхностей стен;

д) заготовка обоев;

е) грунтование очищенной поверхности дисперсией ПВА вручную (нормы 1-4);

ж) заполнение трещин и раковин, очистка и обеспыливание;

и) очистка верха стен от следов окрасочного состава (нормы 1-4);

к) сплошное шпатлевание;

л) шлифование и обеспыливание прошпатлеванных поверхностей;

м) нанесение линии верха оклеивания стен обоями (нормы 1-4);

н) нанесение линии границ напуска обоев на стены (норма 5);

п) нанесение клеевого состава на поверхности и на полотнища обоев;

р) нанесение клеевого состава повторно на полотнища обоев (нормы 3-5);

с) оклеивание внахлест (нормы 1, 2), впритык (нормы 3-5);

т) прирезка мест примыканий ножом вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-13-1 | Смена обоев простой и средней плотности с подбором рисунка со сплошным шпатлеванием стен (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 1,48 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,039 |
| 1/10-230-70/30 | Обои бумажные дуплекс с полутоновым рисунком | 100 м2 | 1,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00066 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,023 |
| Е63-13-2 | Смена обоев простой и средней плотности без подбора рисунка со сплошным шпатлеванием стен (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 1,48 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,039 |
| 1/10-230-70/30 | Обои бумажные дуплекс с полутоновым рисунком | 100 м2 | 1,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00066 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,03 |
| Е63-13-3 | Смена обоев плотных с подбором рисунка со сплошным шпатлеванием стен (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 2,14 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,039 |
| 1/10-230-70/50 | Обои бумажные рельефные профильные вспененные | 100 м2 | 1,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00066 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,04 |
| Е63-13-4 | Смена обоев плотных без подбора рисунка со сплошным шпатлеванием стен (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 2,14 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,039 |
| 1/10-230-70/50 | Обои бумажные рельефные профильные вспененные | 100 м2 | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,00066 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,08 |
| Е63-13-5 | Смена обоев плотных на потолках (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 2,8 |
| 1/10-230-60-55/5 | Шпатлевка клеемасляная | т | 0,032 |
| 1/10-230-70/20 | Обои бумажные дуплекс потолочные | 100 м2 | 1,05 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,08 |

Таблица 63-14. Замена облицовки наружных стен из сайдинга без замены каркаса

Состав работ:

а) демонтаж негодного облицовочного материала;

б) раскрой нового материала;

в) монтаж облицовочного материала.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-14-1 | Замена облицовки наружных стен из металлического сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-65-40-15/5 | Сайдинг металлический для наружной отделки шириной 226 мм, толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, полиэстер матовый, алюмоцинк | м2 | 118 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм | 1000 шт. | П |
| Е63-14-2 | Замена облицовки наружных стен из металлического сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте от 1 м2 до 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-65-40-15/5 | Сайдинг металлический для наружной отделки шириной 226 мм, толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, полиэстер матовый, алюмоцинк | м2 | 118 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм | 1000 шт. | П |
| Е63-14-3 | Замена облицовки наружных стен из металлического сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте свыше 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-65-40-15/5 | Сайдинг металлический для наружной отделки шириной 226 мм, толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, полиэстер матовый, алюмоцинк | м2 | 118 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм | 1000 шт. | П |
| Е63-14-4 | Замена облицовки наружных стен из пластикового сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-40-5 | Сайдинг поливинилхлоридный для наружной отделки | м2 | П |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм | 1000 шт. | П |
| Е63-14-5 | Замена облицовки наружных стен из пластикового сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте от 1 м2 до 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-40-5 | Сайдинг поливинилхлоридный для наружной отделки | м2 | П |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм | 1000 шт. | П |
| Е63-14-6 | Замена облицовки наружных стен из пластикового сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте свыше 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-40-5 | Сайдинг поливинилхлоридный для наружной отделки | м2 | П |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм | 1000 шт. | П |

Таблица 63-15. Замена элементов облицовки потолков

Состав работ:

а) демонтаж элементов облицовки (нормы 1-3);

б) подбор панелей, разметка с нарезкой (норма 1);

в) сборка с прирезкой торцов (норма 1);

г) установка панелей с выверкой и креплением (норма 1);

д) монтаж пенелей реечного потолка (норма 2);

е) разборка каркаса, демонтаж элементов крепления (норма 3);

ж) установка ранее демонтированных элементов крепления и каркаса (норма 3);

и) облицовка плитами потолков (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-15-1 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,011 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-65-45-5/20 | Панель поливинилхлоридная для внутренней отделки шириной 250 мм (все цвета, кроме белого) | м2 | 103 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,1535 |
| Е63-15-2 | Замена элементов облицовки потолков: реечных без замены каркаса (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,022 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-95 | Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм | м | 1050 |
| Е63-15-3 | Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,022 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм | 100 шт. | 3,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Подвес в комплекте | 100 шт. | 0,7 |
| П1/10-230-95 | Панели потолочные декоративные | м2 | 103 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,25621 |

Таблица 63-16. Разборка элементов облицовки потолков

Состав работ:

а) демонтаж плит с разборкой каркаса и элементов крепления (норма 1);

б) демонтаж пластиковых панелей с разборкой каркаса и элементов крепления (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-16-1 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,51 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,356 |
| Е63-16-2 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,9 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,283 |

Таблица 63-17. Замена элементов облицовки вентилируемого фасада

Состав работ:

а) демонтаж элементов облицовки (нормы 1,2,3,4,5) и каркаса (нормы 3,4,5);

б) раскрой нового материала;

в) монтаж новых частей облицовочного материала (нормы 1,2);

г) монтаж нового каркаса и облицовочного материала (нормы 3,4,5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-17-1 | Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит в одном месте до 5 шт. (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-65-20-5/25 | Керамогранит крупноразмерный плоский глазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600 мм | м2 | 98 |
| Е63-17-2 | Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит в одном месте свыше 5 шт. (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-65-20-5/25 | Керамогранит крупноразмерный плоский глазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600 мм | м2 | 98 |
| Е63-17-3 | Замена элементов облицовки вентилируемого фасада с заменой каркаса композитных панелей, площадью в одном месте до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов | м2 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Панели облицовочные композитные | м2 | 103 |
| Е63-17-4 | Замена элементов облицовки вентилируемого фасада с заменой каркаса композитных панелей, площадью в одном месте от 1 м2 до 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов | м2 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Панели облицовочные композитные | м2 | 103 |
| Е63-17-5 | Замена элементов облицовки вентилируемого фасада с заменой каркаса композитных панелей, площадью в одном месте свыше 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов | м2 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Панели облицовочные композитные | м2 | 103 |

Таблица 63-18. Обивка стен и потолков картоном

Состав работ:

а) заготовка полотнищ по размеру;

б) смачивание полотнищ водой;

в) обивка поверхностей картоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-18-1 | Обивка картоном стен (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-17/25 | Картон облицовочный марки Л | 1000 м2 | 0,103 |
| 1/10-240-25-15/12 | Гвозди обойные круглые 1,6 х 16 мм | кг | 2,5 |
| Е63-18-2 | Обивка картоном потолков (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-17/25 | Картон облицовочный марки Л | 1000 м2 | 0,105 |
| 1/10-240-25-15/12 | Гвозди обойные круглые 1,6 х 16 мм | кг | 13 |
| Е63-18-3 | В помещениях площадью менее 5 м2 добавлять к норме Е63-18-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,92 |
| Е63-18-4 | В помещениях площадью менее 5 м2 добавлять к норме Е63-18-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,32 |

Таблица 63-19. Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток

Состав работ:

а) разборка облицовки из плит и плиток;

б) очистка годных плит и плиток от раствора;

в) укладка годных плит и плиток в штабели.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-19-1 | Разборка облицовки стен из мраморных плит (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 298,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,59 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 5,56 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 5,56 |
| Е63-19-2 | Разборка облицовки стен из гранитных плит (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 652,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 1,92 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 17,91 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 17,91 |
| Е63-19-3 | Разборка облицовки стен из известковых плит (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 449,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 1,25 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 11,62 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 11,62 |
| Е63-19-4 | Разборка облицовки стен из железобетонных плит (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 421,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 1,25 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 11,77 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 11,77 |
| Е63-19-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток с сохранением плитки до 50% (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,33 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/340 | Плитка керамическая глазурованная | м2 | 50 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3,11 |
| Е63-19-6 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,33 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 4,58 |

Таблица 63-20. Разборка облицовки из гипсокартонных листов

Состав работ:

а) снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-20-1 | Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,25 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,14 |
| Е63-20-2 | Разборка облицовки потолков из гипсокартонных листов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,25 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,14 |

Таблица 63-21. Ремонт облицовки поверхности из мраморных плит

Состав работ:

а) отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 м2 в одном месте;

б) подготовка поверхности и нанесение раствора на отделываемую поверхность с приготовлением раствора;

в) шлифовка со шпатлевкой за 2 раза;

г) полировка с проклейкой, натиркой воском и протиркой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-21-1 | Ремонт облицовки гладких стен из мраморных плит (единица измерения - 100 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,042 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,035 |
| 1/10-280-3/10 | Воск полиэтиленовый неокисленный ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300,ПВ-500 | т | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Камень природный шлифовочный ("Печора") | кг | 0,6 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовочный | кг | 0,13 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | т | 0,0005 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,003 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,022 |
| Е63-21-2 | Ремонт облицовки прямоугольных колонн из мраморных плит (единица измерения - 100 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,042 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,035 |
| 1/10-280-3/10 | Воск полиэтиленовый неокисленный ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300,ПВ-500 | т | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Камень природный шлифовочный ("Печора") | кг | 0,6 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовочный | кг | 0,13 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | т | 0,0005 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,003 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,022 |
| Е63-21-3 | Ремонт облицовки круглых колонн из мраморных плит (единица измерения - 100 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,042 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,035 |
| 1/10-280-3/10 | Воск полиэтиленовый неокисленный ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300,ПВ-500 | т | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Камень природный шлифовочный ("Печора") | кг | 0,6 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовочный | кг | 0,13 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | т | 0,0005 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,003 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,022 |
| Е63-21-4 | Ремонт облицовки из мраморных плит капителей, карнизов, отливов (единица измерения - 100 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,18 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,085 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,07 |
| 1/10-280-3/10 | Воск полиэтиленовый неокисленный ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300,ПВ-500 | т | 0,00008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Камень природный шлифовочный ("Печора") | кг | 0,6 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовочный | кг | 0,25 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | т | 0,0009 |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,01 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,045 |

Таблица 63-22. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток

Состав работ:

а) вырубка поврежденных плиток и старого раствора (нормы 1-6);

б) подгонка и укладка плиток на растворе (нормы 1-6);

в) расшивка швов и протирка поверхности (нормы 1-6);

г) разборка облицовки из плиток на растворе (норма 7);

д) очистка годных плиток от раствора (норма 7);

е) очистка поверхности с обеспыливанием и обезжириванием (норма 7);

ж) приготовление и нанесение клеевого состава (норма 7);

и) перерубка и подточка плиток (норма 7);

к) установка плиток с последующим фугированием швов (норма 7);

л) перестановка подмостей (норма 7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-22-1 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных рядовых плиток на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук (единица измерения - 100 плиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,001 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала | м2 | 2,47 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,037 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,09 |
| Е63-22-2 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных рядовых плиток на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук (единица измерения - 100 плиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,001 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала | м2 | 2,47 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,037 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,09 |
| Е63-22-3 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных рядовых плиток на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук (единица измерения - 100 плиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,001 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,015 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала | м2 | 2,47 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,037 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,09 |
| Е63-22-4 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных рядовых плиток на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук (единица измерения - 100 плиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,001 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,015 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала | м2 | 2,47 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,037 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,09 |
| Е63-22-5 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных карнизных плиток (единица измерения - 100 плиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Плитки карнизные | м | 16,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,016 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,03 |
| Е63-22-6 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плинтусных плиток (единица измерения - 100 плиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Плитки плинтусные | м | 16,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,016 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,04 |
| Е63-22-7 | Смена внутренней облицовки стен из керамической плитки (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 315,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,6 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 3,22 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 3,22 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 15 |
| 1/10-230-60-15/35 | Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 5 кг) | т | 0,039 |
| 1/10-230-60-35/19 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 | т | 0,2 |
| 1/10-230-65-20-20/26 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300 х 200 мм | м2 | 104 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,38 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,04 |

Таблица 63-23. Ремонт облицовки стен керамической плиткой "Кабанчик"

Состав работ:

а) вырубка поврежденных плиток и старого раствора;

б) подгонка и укладка плиток на растворе;

в) расшивка швов и протирка поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-23-1 | Ремонт облицовки стен керамической плиткой "Кабанчик" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 353,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 3,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,044 |
| 1/10-230-65-20-5/5 | Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный, размером 600 х 300 мм - 600 х 600 мм | м2 | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 1,64 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,44 |

Таблица 63-24. Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами

Состав работ:

а) удаление поврежденных мест;

б) установка новых листов с подгонкой по месту;

в) заделка стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-24-1 | Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 1,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 105 |
| 1/10-230-60-40/15 | Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | т | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-10-10 | Растворы отделочные тяжелые известковые | м3 | 0,06 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,64 |
| Е63-24-2 | Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 1,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 105 |
| 1/10-230-60-40/15 | Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | т | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-10-10 | Растворы отделочные тяжелые известковые | м3 | 0,06 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,64 |
| Е63-24-3 | Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 10 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 1,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 105 |
| 1/10-230-60-40/15 | Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | т | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-10-10 | Растворы отделочные тяжелые известковые | м3 | 0,06 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,64 |

Таблица 63-25. Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами

Состав работ:

а) удаление поврежденных мест;

б) установка новых листов с подгонкой по месту;

в) заделка стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-25-1 | Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 1,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 105 |
| 1/10-230-60-40/15 | Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | т | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-10-10 | Растворы отделочные тяжелые известковые | м3 | 0,06 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,64 |
| Е63-25-2 | Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 1,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 105 |
| 1/10-230-60-40/15 | Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | т | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-10-10 | Растворы отделочные тяжелые известковые | м3 | 0,06 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,64 |
| Е63-25-3 | Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 10 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 1,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 105 |
| 1/10-230-60-40/15 | Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | т | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-10-10 | Растворы отделочные тяжелые известковые | м3 | 0,06 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,64 |

Таблица 63-26. Промывка облицованных поверхностей

Состав работ:

а) приготовление моющего раствора;

б) нанесение моющего раствора на облицовку;

в) очистка и протирка поверхности облицовки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-26-1 | Промывка облицованных поверхностей стен (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 1,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,44 |
| 1/10-280-20/180 | Опилки древесные | м3 | 0,093 |
| Е63-26-2 | Промывка облицованных поверхностей круглых колонн (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 1,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,44 |
| 1/10-280-20/180 | Опилки древесные | м3 | 0,093 |
| Е63-26-3 | Промывка облицованных поверхностей фасонных камней и линейных профилированных деталей (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 1,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,44 |
| 1/10-280-20/180 | Опилки древесные | м3 | 0,093 |
| Е63-26-4 | Промывка облицованных поверхностей с тесаной фактурой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 1,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,44 |
| 1/10-280-20/180 | Опилки древесные | м3 | 0,093 |

Таблица 63-27. Замена стеклопакетов в пластиковых окнах

Состав работ:

а) демонтаж негодного стеклопакета;

б) монтаж нового стеклопакета.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-27-1 | Замена стеклопакетов в пластиковых окнах (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-70 | Стеклопакеты | м2 | 100 |

Таблица 63-29. Облицовка ванн кирпичом

Состав работ:

а) облицовка ванн кирпичом, выверка кладки;

б) установка дверки для ревизии.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е63-29-1 | Облицовка ванн разных моделей кирпичом толщиной в четверть кирпича (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 1,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| 2/40-29/195 | Дверца ревизионная пластмассовая Д 30 х 40 см | шт. | 103 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжелые цементные | м3 | 1,6 |
| П4/1-6-10-20-11 | Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный | 1000 шт. | 2,6 |