НРР 8.03.363-2026
НРР 8.03.363-2026


НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонт объектов

Сборник 63

Стекольные, обойные и облицовочные работы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
на рамонт аб`ектаў

Зборнiк 63

Шкляныя, шпалерныя i аблiцовачныя работы

sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repairing sites
Miscellany 63

Glazing, paperhanging and finishing works


 Дата введения 2026-05-01
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на стекольные, обойные и облицовочные работы.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е63-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 63-1 (норма 1)»).

1.2 Нормативы на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ определены исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

В случае необходимости устройства лесов специально для выполнения стекольных, обойных и облицовочных работ нормы расхода ресурсов следует определять по нормативам Сборника 69 «Прочие строительные работы по ремонту объектов» и учитывать дополнительно.

1.3 В нормативах на выполнение работ с подвесных люлек учтены нормы затрат труда на их перемещение по вертикали и горизонтали.

1.4 В нормативах на выполнение стекольных работ не учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по снятию и навеске оконных створок, переплетов и фрамуг, которые следует определять по нормативам Сборника 56 «Проемы» и учитывать дополнительно.

1.5 При определении нормативов в таблицах настоящего Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства (далее - проект) для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектом.

1.6 При работе в помещениях площадью пола менее 5 м2 в нормативах таблицы 63-13 к затратам труда применять коэффициент 1,15.

1.7 В нормативе Е63-15-3 на замену плит растровых потолков с разборкой каркаса учтена подача материала на высоту до 8 м.
1.8 В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	63-15
	10
	67.4


Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	63-18 (1,2), 63-21 (4)
	0.2
	-

	63-10 (1,2,4,5,6)
	0.2
	5.9

	63-10 (3)
	0.2
	6

	63-4, 63-5 (1,2,3,4,5,6), 63-6 (1,2,3,4,5,6), 63-7 (1,2,3,4,5,6), 63-11 (1,2), 63-15 (1), 63-23
	0.2
	9.7

	63-13 (5)
	1.8
	9.3

	63-24, 63-25
	2.6
	9.6

	63-8 (3), 63-13 (3,4)
	5.5
	9.7

	63-8 (1,2), 63-9 (4), 63-21 (1,2,3)
	6.3
	9.5

	63-9 (3), 63-13 (1,2)
	8.2
	9.7

	63-9 (1,2), 63-11 (3), 63-22 (1,2,3,4,5,6)
	9.8
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): средства малой механизации и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): гвозди отделочные, ветошь, проволока стальная, клей и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.2 Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной от обоев поверхности.

2.3 Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.4 Объем работ по ремонту облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.

2.5 Объем работ по облицовке керамическими глазурованными плитами определяется по площади вертикальной проекции облицовываемой поверхности.

2.6 Площадь дверок по облицовке ванн кирпичом из площади облицовки не исключается.

4
3

