Таблица 64-1. Базы под колонны высотой до 250 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-1-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Базы под колонны высотой до 250 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,03 |
| Е64-1-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Базы под колонны высотой до 250 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,015 |
| Е64-1-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,18 |
| Е64-1-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
| Е64-1-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,28 |
| Е64-1-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,84 |
| Е64-1-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| Е64-1-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Базы под колонны высотой до 250 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-1-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Базы под колонны высотой до 250 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-1-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,025 |

Таблица 64-2. Базы под колонны высотой до 400 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-2-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Базы под колонны высотой до 400 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,06 |
| Е64-2-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Базы под колонны высотой до 400 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,023 |
| Е64-2-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
| Е64-2-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
| Е64-2-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,16 |
| Е64-2-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,08 |
| Е64-2-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| Е64-2-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Базы под колонны высотой до 400 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-2-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Базы под колонны высотой до 400 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-2-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,04 |

Таблица 64-3. Базы под колонны высотой до 500 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-3-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Базы под колонны высотой до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,06 |
| Е64-3-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Базы под колонны высотой до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,03 |
| Е64-3-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
| Е64-3-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,95 |
| Е64-3-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,44 |
| Е64-3-6 | Ремонт трудноудаляемых лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,88 |
| Е64-3-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| Е64-3-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Базы под колонны высотой до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-3-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Базы под колонны высотой до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-3-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,045 |

Таблица 64-4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-4-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Базы по пилястрам высотой до 250 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,015 |
| Е64-4-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Базы по пилястрам высотой до 250 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,008 |
| Е64-4-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
| Е64-4-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
| Е64-4-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
| Е64-4-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| Е64-4-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |

Таблица 64-5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-5-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Базы по пилястрам высотой до 400 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,03 |
| Е64-5-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Базы по пилястрам высотой до 400 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,012 |
| Е64-5-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| Е64-5-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| Е64-5-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
| Е64-5-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,53 |
| Е64-5-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |

Таблица 64-6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-6-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Базы по пилястрам высотой до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,03 |
| Е64-6-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Базы по пилястрам высотой до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,015 |
| Е64-6-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| Е64-6-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,97 |
| Е64-6-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,73 |
| Е64-6-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,45 |
| Е64-6-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |

Таблица 64-7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-7-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,042 |
| Е64-7-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,02 |
| Е64-7-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| Е64-7-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| Е64-7-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
| Е64-7-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,41 |
| Е64-7-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| Е64-7-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-7-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-7-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,03 |

Таблица 64-8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-8-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,059 |
| Е64-8-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,04 |
| Е64-8-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |
| Е64-8-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,56 |
| Е64-8-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,72 |
| Е64-8-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,87 |
| Е64-8-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,05 |
| Е64-8-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-8-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-8-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,05 |

Таблица 64-9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-9-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,015 |
| Е64-9-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 750 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,013 |
| Е64-9-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
| Е64-9-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
| Е64-9-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
| Е64-9-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,96 |
| Е64-9-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,86 |

Таблица 64-10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-10-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,025 |
| Е64-10-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента высотой до 1000 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,013 |
| Е64-10-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
| Е64-10-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
| Е64-10-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
| Е64-10-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
| Е64-10-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |

Таблица 64-11. Вазы высотой до 500 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-11-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Вазы гладкие высотой до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,02 |
| Е64-11-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Вазы гладкие высотой до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,01 |
| Е64-11-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| Е64-11-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
| Е64-11-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,34 |
| Е64-11-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,33 |
| Е64-11-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| Е64-11-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Вазы гладкие высотой до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-11-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Вазы гладкие высотой до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-11-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,015 |

Таблица 64-12. Вазы высотой до 750 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-12-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Вазы гладкие высотой до 750 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,035 |
| Е64-12-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Вазы гладкие высотой до 750 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,018 |
| Е64-12-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
| Е64-12-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,88 |
| Е64-12-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| Е64-12-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| Е64-12-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,05 |
| Е64-12-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Вазы гладкие высотой до 750 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-12-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Вазы гладкие высотой до 750 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-12-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0265 |

Таблица 64-13. Вазы высотой до 1000 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-13-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Вазы гладкие высотой до 1000 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,05 |
| Е64-13-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Вазы гладкие высотой до 1000 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,025 |
| Е64-13-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,59 |
| Е64-13-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| Е64-13-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| Е64-13-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| Е64-13-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,08 |
| Е64-13-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Вазы гладкие высотой до 1000 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-13-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Вазы гладкие высотой до 1000 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-13-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0375 |

Таблица 64-14. Венки диаметром до 500 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-14-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Венки с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,022 |
| Е64-14-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Венки с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,011 |
| Е64-14-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
| Е64-14-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
| Е64-14-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,87 |
| Е64-14-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,51 |
| Е64-14-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,47 |
| Е64-14-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Венки с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-14-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Венки с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-14-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0165 |

Таблица 64-15. Венки диаметром до 1000 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-15-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Венки с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,08 |
| Е64-15-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Венки с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,04 |
| Е64-15-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
| Е64-15-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
| Е64-15-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| Е64-15-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| Е64-15-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,06 |
| Е64-15-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Венки с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-15-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Венки с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-15-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,065 |

Таблица 64-16. Гербы высотой до 500 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-16-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Гербы высотой до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,05 |
| Е64-16-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гербы высотой до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,025 |
| Е64-16-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
| Е64-16-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,96 |
| Е64-16-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,68 |
| Е64-16-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
| Е64-16-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| Е64-16-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Гербы высотой до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-16-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гербы высотой до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-16-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,038 |

Таблица 64-17. Гербы высотой до 1000 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-17-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Гербы высотой до 1000 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,1 |
| Е64-17-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гербы высотой до 1000 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,05 |
| Е64-17-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
| Е64-17-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,68 |
| Е64-17-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,97 |
| Е64-17-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,22 |
| Е64-17-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,06 |
| Е64-17-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Гербы высотой до 1000 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-17-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гербы высотой до 1000 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-17-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,077 |

Таблица 64-18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-18-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Гирлянды длиной по огибу до 750 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,014 |
| Е64-18-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гирлянды длиной по огибу до 750 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,007 |
| Е64-18-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
| Е64-18-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,96 |
| Е64-18-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| Е64-18-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
| Е64-18-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| Е64-18-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Гирлянды длиной по огибу до 750 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-18-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гирлянды длиной по огибу до 750 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-18-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,01 |

Таблица 64-19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-19-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,04 |
| Е64-19-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,02 |
| Е64-19-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
| Е64-19-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
| Е64-19-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,64 |
| Е64-19-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,73 |
| Е64-19-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,05 |
| Е64-19-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-19-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-19-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,03 |

Таблица 64-20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-20-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,021 |
| Е64-20-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,012 |
| Е64-20-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| Е64-20-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
| Е64-20-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
| Е64-20-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
| Е64-20-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| Е64-20-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-20-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-20-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0165 |

Таблица 64-21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-21-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,07 |
| Е64-21-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,04 |
| Е64-21-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
| Е64-21-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,74 |
| Е64-21-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| Е64-21-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| Е64-21-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,05 |
| Е64-21-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-21-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-21-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,055 |

Таблица 64-22. Капители ионические высотой до 250 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-22-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Капители ионические гладкие высотой до 250 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,021 |
| Е64-22-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Капители ионические гладкие высотой до 250 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,012 |
| Е64-22-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
| Е64-22-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,28 |
| Е64-22-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,65 |
| Е64-22-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,72 |
| Е64-22-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| Е64-22-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Капители ионические гладкие высотой до 250 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-22-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Капители ионические гладкие высотой до 250 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-22-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0165 |

Таблица 64-23. Капители ионические высотой до 500 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-23-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Капители ионические гладкие высотой до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,07 |
| Е64-23-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Капители ионические гладкие высотой до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,04 |
| Е64-23-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
| Е64-23-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,85 |
| Е64-23-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| Е64-23-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| Е64-23-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,06 |
| Е64-23-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Капители ионические гладкие высотой до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-23-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Капители ионические гладкие высотой до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-23-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,055 |

Таблица 64-24. Капители коринфские высотой до 500 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-24-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Капители коринфские сборные высотой до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,07 |
| Е64-24-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Капители коринфские сборные высотой до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,035 |
| Е64-24-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
| Е64-24-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
| Е64-24-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| Е64-24-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| Е64-24-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,06 |
| Е64-24-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Капители коринфские сборные высотой до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-24-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Капители коринфские сборные высотой до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-24-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0525 |

Таблица 64-25. Капители коринфские высотой до 750 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-25-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Капители коринфские сборные высотой до 750 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,12 |
| Е64-25-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Капители коринфские сборные высотой до 750 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,06 |
| Е64-25-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
| Е64-25-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,66 |
| Е64-25-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| Е64-25-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| Е64-25-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,08 |
| Е64-25-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Капители коринфские сборные высотой до 750 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-25-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Капители коринфские сборные высотой до 750 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-25-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,06 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,09 |

Таблица 64-26. Капители коринфские высотой до 1000 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-26-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Капители коринфские сборные высотой до 1000 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,14 |
| Е64-26-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Капители коринфские сборные высотой до 1000 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,07 |
| Е64-26-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,76 |
| Е64-26-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,1 |
| Е64-26-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
| Е64-26-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
| Е64-26-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| Е64-26-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Капители коринфские сборные высотой до 1000 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-26-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Капители коринфские сборные высотой до 1000 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-26-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,07 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,105 |

Таблица 64-27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-27-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,022 |
| Е64-27-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,012 |
| Е64-27-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
| Е64-27-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| Е64-27-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
| Е64-27-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,81 |
| Е64-27-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| Е64-27-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-27-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-27-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,017 |

Таблица 64-28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-28-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,047 |
| Е64-28-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,027 |
| Е64-28-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
| Е64-28-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,42 |
| Е64-28-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,19 |
| Е64-28-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,25 |
| Е64-28-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| Е64-28-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-28-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-28-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,043 |

Таблица 64-29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-29-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,082 |
| Е64-29-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,047 |
| Е64-29-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
| Е64-29-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,13 |
| Е64-29-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,81 |
| Е64-29-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,42 |
| Е64-29-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,05 |
| Е64-29-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-29-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-29-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,065 |

Таблица 64-30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-30-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Кронштейны и модульоны гладкие длиной большей стороны до 200 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,003 |
| Е64-30-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Кронштейны и модульоны гладкие длиной большей стороны до 200 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,002 |
| Е64-30-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| Е64-30-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| Е64-30-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
| Е64-30-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,66 |
| Е64-30-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,56 |
| Е64-30-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Кронштейны и модульоны гладкие длиной большей стороны до 200 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-30-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Кронштейны и модульоны гладкие длиной большей стороны до 200 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-30-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,003 |

Таблица 64-31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-31-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Кронштейны и модульоны гладкие длиной большей стороны до 300 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,008 |
| Е64-31-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Кронштейны и модульоны гладкие длиной большей стороны до 300 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,005 |
| Е64-31-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
| Е64-31-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
| Е64-31-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,68 |
| Е64-31-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,29 |
| Е64-31-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |
| Е64-31-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Кронштейны и модульоны гладкие длиной большей стороны до 300 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-31-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Кронштейны и модульоны гладкие длиной большей стороны до 300 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-31-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0065 |

Таблица 64-32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-32-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Кронштейны и модульоны гладкие длиной большей стороны до 400 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,01 |
| Е64-32-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Кронштейны и модульоны гладкие длиной большей стороны до 400 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,005 |
| Е64-32-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| Е64-32-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
| Е64-32-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,15 |
| Е64-32-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,88 |
| Е64-32-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,88 |
| Е64-32-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Кронштейны и модульоны гладкие длиной большей стороны до 400 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-32-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Кронштейны и модульоны гладкие длиной большей стороны до 400 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-32-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,01 |

Таблица 64-33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-33-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Кронштейны и модульоны гладкие длиной большей стороны до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,027 |
| Е64-33-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Кронштейны и модульоны гладкие длиной большей стороны до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,017 |
| Е64-33-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
| Е64-33-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| Е64-33-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,61 |
| Е64-33-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,56 |
| Е64-33-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,56 |
| Е64-33-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Кронштейны и модульоны гладкие длиной большей стороны до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-33-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Кронштейны и модульоны гладкие длиной большей стороны до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-33-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,025 |

Таблица 64-34. Листы высотой до 150 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-34-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Листы гладкие высотой до 150 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,001 |
| Е64-34-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Листы гладкие высотой до 150 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0005 |
| Е64-34-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,05 |
| Е64-34-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
| Е64-34-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| Е64-34-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
| Е64-34-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
| Е64-34-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Листы гладкие высотой до 150 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-34-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Листы гладкие высотой до 150 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-34-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0008 |

Таблица 64-35. Листы высотой до 250 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-35-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Листы гладкие высотой до 250 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,004 |
| Е64-35-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Листы гладкие высотой до 250 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,002 |
| Е64-35-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
| Е64-35-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
| Е64-35-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| Е64-35-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
| Е64-35-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,56 |
| Е64-35-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Листы гладкие высотой до 250 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-35-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Листы гладкие высотой до 250 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-35-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,003 |

Таблица 64-36. Листы высотой до 400 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-36-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Листы гладкие высотой до 400 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,01 |
| Е64-36-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Листы гладкие высотой до 400 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,005 |
| Е64-36-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
| Е64-36-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,98 |
| Е64-36-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,04 |
| Е64-36-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,82 |
| Е64-36-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,71 |
| Е64-36-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Листы гладкие высотой до 400 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-36-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Листы гладкие высотой до 400 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-36-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,01 |

Таблица 64-37. Маски-замки высотой до 250 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-37-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Маски-замки высотой до 250 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,01 |
| Е64-37-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Маски-замки высотой до 250 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,005 |
| Е64-37-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| Е64-37-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| Е64-37-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е64-37-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| Е64-37-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| Е64-37-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Маски-замки высотой до 250 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-37-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Маски-замки высотой до 250 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-37-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,01 |

Таблица 64-38. Маски-замки высотой до 500 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-38-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Маски-замки высотой до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,02 |
| Е64-38-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Маски-замки высотой до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,01 |
| Е64-38-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
| Е64-38-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
| Е64-38-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,43 |
| Е64-38-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,16 |
| Е64-38-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| Е64-38-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Маски-замки высотой до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-38-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Маски-замки высотой до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-38-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,015 |

Таблица 64-39. Погонные лепные изделия (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 50 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-39-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм цементные | м | 101 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,4 |
| Е64-39-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм гипсовые | м | 101 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,2 |
| Е64-39-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,1 |
| Е64-39-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,26 |
| Е64-39-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,06 |
| Е64-39-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142,24 |
| Е64-39-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| Е64-39-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм цементные | м | 101 |
| Е64-39-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм гипсовые | м | 101 |
| Е64-39-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,3 |

Таблица 64-40. Погонные лепные изделия (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 100 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-40-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм цементные | м | 101 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,81 |
| Е64-40-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм гипсовые | м | 101 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,5 |
| Е64-40-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,08 |
| Е64-40-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,09 |
| Е64-40-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,13 |
| Е64-40-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214,63 |
| Е64-40-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,06 |
| Е64-40-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм цементные | м | 101 |
| Е64-40-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм гипсовые | м | 101 |
| Е64-40-10 | Установка лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,06 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,655 |

Таблица 64-41. Погонные лепные изделия (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 200 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-41-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 205,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм цементные | м | 101 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,5 |
| Е64-41-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм гипсовые | м | 101 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,91 |
| Е64-41-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,19 |
| Е64-41-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,03 |
| Е64-41-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 273,73 |
| Е64-41-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 287,02 |
| Е64-41-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| Е64-41-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм цементные | м | 101 |
| Е64-41-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм гипсовые | м | 101 |
| Е64-41-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,2 |

Таблица 64-42. Погонные лепные изделия (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 300 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-42-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм цементные | м | 101 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2 |
| Е64-42-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм гипсовые | м | 101 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1 |
| Е64-42-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,94 |
| Е64-42-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148,59 |
| Е64-42-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 248,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| Е64-42-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 361,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| Е64-42-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 304,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,19 |
| Е64-42-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм цементные | м | 101 |
| Е64-42-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Погонные изделия орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм гипсовые | м | 101 |
| Е64-42-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,5 |

Таблица 64-43. Поручни шириной до 250 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-43-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 272,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Поручни без орнамента шириной до 250 мм цементные | м | 101 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3,53 |
| Е64-43-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Поручни без орнамента шириной до 250 мм гипсовые | м | 101 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,52 |
| Е64-43-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,73 |
| Е64-43-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,07 |
| Е64-43-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
| Е64-43-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
| Е64-43-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 235,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,24 |
| Е64-43-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Поручни без орнамента шириной до 250 мм цементные | м | 101 |
| Е64-43-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Поручни без орнамента шириной до 250 мм гипсовые | м | 101 |
| Е64-43-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,39 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,525 |

Таблица 64-44. Розетки диаметром до 200 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-44-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Розетки кессонные диаметром до 200 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0015 |
| Е64-44-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Розетки кессонные диаметром до 200 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0008 |
| Е64-44-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
| Е64-44-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |
| Е64-44-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| Е64-44-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,96 |
| Е64-44-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,88 |
| Е64-44-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Розетки кессонные диаметром до 200 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-44-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Розетки кессонные диаметром до 200 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-44-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0012 |

Таблица 64-45. Розетки диаметром до 300 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-45-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Розетки кессонные диаметром до 300 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,004 |
| Е64-45-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Розетки кессонные диаметром до 300 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0025 |
| Е64-45-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
| Е64-45-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
| Е64-45-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| Е64-45-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е64-45-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
| Е64-45-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Розетки кессонные диаметром до 300 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-45-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Розетки кессонные диаметром до 300 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-45-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0033 |

Таблица 64-46. Розетки диаметром до 500 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-46-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Розетки потолочные круглые простого рисунка диаметром до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,01 |
| Е64-46-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Розетки потолочные круглые простого рисунка диаметром до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,005 |
| Е64-46-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,18 |
| Е64-46-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| Е64-46-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,29 |
| Е64-46-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,83 |
| Е64-46-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| Е64-46-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Розетки потолочные круглые простого рисунка диаметром до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-46-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Розетки потолочные круглые простого рисунка диаметром до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-46-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,01 |

Таблица 64-47. Розетки диаметром до 800 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-47-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Розетки потолочные круглые простого рисунка диаметром до 800 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,03 |
| Е64-47-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Розетки потолочные круглые простого рисунка диаметром до 800 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,016 |
| Е64-47-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| Е64-47-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
| Е64-47-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,02 |
| Е64-47-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,92 |
| Е64-47-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| Е64-47-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Розетки потолочные круглые простого рисунка диаметром до 800 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-47-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Розетки потолочные круглые простого рисунка диаметром до 800 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-47-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,023 |

Таблица 64-48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-48-1 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2 гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,005 |
| Е64-48-2 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
| Е64-48-3 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,18 |
| Е64-48-4 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
| Е64-48-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
| Е64-48-6 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| Е64-48-7 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2 гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-48-8 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,005 |

Таблица 64-49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-49-1 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2 гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,015 |
| Е64-49-2 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
| Е64-49-3 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
| Е64-49-4 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| Е64-49-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
| Е64-49-6 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| Е64-49-7 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2 гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-49-8 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,008 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,015 |

Таблица 64-50. Сухари высотой до 150 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-50-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Сухари гладкие высотой до 150 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,004 |
| Е64-50-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Сухари гладкие высотой до 150 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,002 |
| Е64-50-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,05 |
| Е64-50-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
| Е64-50-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
| Е64-50-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| Е64-50-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,62 |
| Е64-50-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Сухари гладкие высотой до 150 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-50-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Сухари гладкие высотой до 150 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-50-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,003 |

Таблица 64-51. Сухари высотой до 250 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-51-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Сухари гладкие высотой до 250 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,006 |
| Е64-51-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Сухари гладкие высотой до 250 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,003 |
| Е64-51-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
| Е64-51-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
| Е64-51-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
| Е64-51-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,62 |
| Е64-51-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
| Е64-51-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Сухари гладкие высотой до 250 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-51-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Сухари гладкие высотой до 250 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-51-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0045 |

Таблица 64-52. Триглифы высотой до 250 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-52-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Триглифы высотой до 250 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,02 |
| Е64-52-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Триглифы высотой до 250 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,01 |
| Е64-52-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,04 |
| Е64-52-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,18 |
| Е64-52-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |
| Е64-52-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
| Е64-52-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| Е64-52-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Триглифы высотой до 250 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-52-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Триглифы высотой до 250 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-52-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,015 |

Таблица 64-53. Триглифы высотой до 350 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-53-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Триглифы высотой до 350 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,028 |
| Е64-53-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Триглифы высотой до 350 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,02 |
| Е64-53-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
| Е64-53-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
| Е64-53-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
| Е64-53-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
| Е64-53-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| Е64-53-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Триглифы высотой до 350 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-53-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Триглифы высотой до 350 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-53-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,024 |

Таблица 64-54. Триглифы высотой до 750 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-54-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Триглифы высотой до 750 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,05 |
| Е64-54-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Триглифы высотой до 750 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,025 |
| Е64-54-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| Е64-54-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| Е64-54-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
| Е64-54-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,32 |
| Е64-54-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
| Е64-54-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Триглифы высотой до 750 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-54-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Триглифы высотой до 750 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-54-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0375 |

Таблица 64-55. Шишки высотой до 250 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-55-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Шишки орнаментованные высотой до 250 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,004 |
| Е64-55-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Шишки орнаментованные высотой до 250 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,002 |
| Е64-55-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| Е64-55-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
| Е64-55-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
| Е64-55-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,91 |
| Е64-55-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
| Е64-55-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Шишки орнаментованные высотой до 250 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-55-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Шишки орнаментованные высотой до 250 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-55-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,003 |

Таблица 64-56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-56-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Эмблемы круглые диаметром до 200 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,006 |
| Е64-56-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Эмблемы круглые диаметром до 200 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,003 |
| Е64-56-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
| Е64-56-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
| Е64-56-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| Е64-56-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
| Е64-56-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| Е64-56-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Эмблемы круглые диаметром до 200 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-56-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Эмблемы круглые диаметром до 200 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-56-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0045 |

Таблица 64-57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-57-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Эмблемы круглые диаметром до 300 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,008 |
| Е64-57-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Эмблемы круглые диаметром до 300 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,005 |
| Е64-57-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
| Е64-57-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
| Е64-57-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
| Е64-57-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,06 |
| Е64-57-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| Е64-57-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Эмблемы круглые диаметром до 300 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-57-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Эмблемы круглые диаметром до 300 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-57-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0065 |

Таблица 64-58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-58-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Эмблемы круглые диаметром до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,016 |
| Е64-58-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Эмблемы круглые диаметром до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,01 |
| Е64-58-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
| Е64-58-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,56 |
| Е64-58-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
| Е64-58-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,48 |
| Е64-58-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| Е64-58-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Эмблемы круглые диаметром до 500 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-58-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Эмблемы круглые диаметром до 500 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-58-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,013 |

Таблица 64-59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-59-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Эмблемы круглые диаметром до 800 мм цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,024 |
| Е64-59-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Эмблемы круглые диаметром до 800 мм гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,012 |
| Е64-59-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| Е64-59-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
| Е64-59-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,59 |
| Е64-59-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
| Е64-59-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
| Е64-59-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Эмблемы круглые диаметром до 800 мм цементные | шт. | 1 |
| Е64-59-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Эмблемы круглые диаметром до 800 мм гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-59-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,018 |

Таблица 64-60. Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-60-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2 цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,04 |
| Е64-60-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2 гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,023 |
| Е64-60-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
| Е64-60-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
| Е64-60-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
| Е64-60-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
| Е64-60-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
| Е64-60-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2 цементные | шт. | 1 |
| Е64-60-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2 гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-60-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0315 |

Таблица 64-61. Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-61-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2 цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,06 |
| Е64-61-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2 гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,034 |
| Е64-61-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
| Е64-61-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
| Е64-61-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,47 |
| Е64-61-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| Е64-61-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,05 |
| Е64-61-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2 цементные | шт. | 1 |
| Е64-61-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2 гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-61-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,047 |

Таблица 64-62. Эмблемы портальные площадью до 1 м2

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е64-62-1 | Смена цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Эмблемы портальные площадью до 1 м2 цементные | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,08 |
| Е64-62-2 | Смена гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Эмблемы портальные площадью до 1 м2 гипсовые | шт. | 1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,045 |
| Е64-62-3 | Расчистка лепных изделий от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
| Е64-62-4 | Расчистка лепных изделий от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
| Е64-62-5 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от легкоудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,66 |
| Е64-62-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от трудноудаляемых покрасок (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,78 |
| Е64-62-7 | Реставрация лепных изделий под модель (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,05 |
| Е64-62-8 | Установка цементных лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Эмблемы портальные площадью до 1 м2 цементные | шт. | 1 |
| Е64-62-9 | Установка гипсовых лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Эмблемы портальные площадью до 1 м2 гипсовые | шт. | 1 |
| Е64-62-10 | Разборка лепных изделий (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,0625 |