НРР 8.03.364-2026
НРР 8.03.364-2026


НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонт объектов

Сборник 64

Лепные работы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
на рамонт аб`ектаў

Зборнiк 64

Ляпныя работы
sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repairing sites
Miscellany 64
Modeling works


 Дата введения 2026-05-01
Техническая  часть

1  Общие  указания

1.1
Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее - нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее - нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее - нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее - затраты труда) в человеко-часах. 

В настоящий Сборник включены нормативы на лепные работы.

1.2
Нормы расхода ресурсов определены как усреднённые независимо от сложности рисунка, рельефа и размеров изделий и поэтому вводить в них какие-либо изменения, поправки или дополнения в соответствии с проектными данными не допускается.
______________________

*По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е64-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 64-1 (норма 1)»).

1.3
Нормы расхода ресурсов определены для условий выполнения работ на фасадах с лесов, выносимых устройств и люлек, а во внутренних помещениях – с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

1.4
При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

1.5
В нормативах не учтены нормы расхода ресурсов на отделку лицевой поверхности сменных лепных изделий.

1.6
В нормативах предусмотрены нормы расхода ресурсов с учётом следующего состава работ по разновидностям ремонта лепных изделий:

1.6.1
Смена негодных изделий: 
отбивка негодного изделия или детали;
удаление креплений;
срубание вручную всех неровностей на основании;
насечка поверхности при необходимости;
очистка поверхности основания щётками;
разметка мест установки;
пробивка новых отверстий;
постановка пробок;
забивка гвоздей и крючьев;
сборка и установка на место и крепление деталей;
заделка швов и разделка углов;
исправление дефектов и повреждений;
приготовление раствора.

1.6.2
Расчистка покрасок изделий: 
очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со смачиванием поверхности водой;
выведение ржавых пятен;
исправление орнамента заделыванием раствором с тщательным заглаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царапин, с придачей ему чёткого рисунка. 

Примечание: К легкоудаляемым относятся клеевые краски и естественные загрязнения. К трудноудаляемым относятся покраски эмульсионные и масляно-лаковые.

1.6.3
Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и догипсовкой орнамента или рисунка: 
удаление негодных частей изделия;
очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой;
выведение ржавых пятен;
исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему чёткого рисунка;
догипсовка выбоин, щелей и утраченных мест до 20% развёрнутой площади ремонтируемого изделия;
прорезка рисунка;
отделка догипсованной поверхности;
1.6.4
Реставрация изделия под модель: 
снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям;
спуск снятого изделия на землю с отноской к месту реставрации;
соединение частей изделия при необходимости;
очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей;
исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему чёткого рисунка;
догипсовка выбоин и утраченных частей и деталей до 20% развёрнутой площади изделия;
прорезка рисунка;
отделка догипсованной поверхности.

1.7
Количество изделий, формируемых с одной модели, принимается по данным, приведенным в таблице 1.

Примечание - При заказе лепных изделий одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в таблице 1, на каждый заказ принимать одну модель.

Таблица 1

	Наименование деталей
	Единица
изме-рения
	Количество деталей

на одну модель

	
	
	гипсовых
	цементных

	1  Балясины и полубалясины без орнамента
	шт
	250
	150

	2  Балясины и полубалясины орнаментованные
	шт
	150
	100

	3  Базы, розетки, капители ионические,
дорические и тосканские, гербы и т.п. (гладкие или простого рисунка)
	шт
	150
	100

	4  То же, орнаментованные или сложного рисунка, гирлянды
	шт
	100
	60

	5  Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие
	шт
	170
	100

	6  То же, орнаментованные
	шт
	80
	50

	7  Капители коринфские
	шт
	70
	35

	8  Погонные детали (порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п.) при высоте до 500 мм простого рисунка
	м
	125
	75

	9  То же, рисунка средней сложности и сложного
	м
	120
	80

	10  Поручни и тетивы
	м
	200
	120

	11  Листы гладкие при высоте до 400 мм
	м
	120
	80

	12  Картуши при высоте-ширине до 1000 мм
	м
	150
	100

	13  Решетки вентиляционные
	шт
	100
	-

	14  Триглифы, независимо от ширины при высоте до 750 мм
	шт
	150
	100

	15  Шишки гладкие при высоте до 250 мм
	шт
	150
	100

	16  Триглифы орнаментованные при высоте до 750 мм
	шт
	100
	60

	17  Эмблемы круглые и портальные
	шт
	100
	60

	18  Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм
	шт
	200
	120

	19  То же, сложного рисунка
	шт
	100
	60


1.8
Нормы расхода ресурсов на выполнение работ с использованием лепных деталей, не учтённых в нормативах настоящего Сборника, следует определять по имеющимся нормативам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.9
Расход вспомогательных материальных ресурсов в нормативах настоящего Сборника не учтён, его следует определять по фактической потребности и учитывать дополнительно.
2  Правила определения объёмов работ

2.1
Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2.2
Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырёхугольники, нормируются по таблицам баз на пилястрах с коэффициентом 0,5.

4
1

