Таблица 66-1. Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб

Состав работ:

а) расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой от нароста и грязи;

б) полная разборка трубопровода с отборкой годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-1-1 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/550 | Трубы чугунные водопроводные | т | 0,75 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,7 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,11 |
| Е66-1-2 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/550 | Трубы чугунные водопроводные | т | 1,15 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1,14 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,22 |
| Е66-1-3 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,33 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/550 | Трубы чугунные водопроводные | т | 1,83 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1,8 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,35 |
| Е66-1-4 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,19 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/550 | Трубы чугунные водопроводные | т | 2,65 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 2,6 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,5 |
| Е66-1-5 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 250 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,6 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/550 | Трубы чугунные водопроводные | т | 3 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 4,1 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,67 |

Таблица 66-2. Укладка отдельных участков трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях с распорами

Состав работ:

а) опускание труб в траншею с перекреплением распор;

б) укладка труб на основание с центрированием стыков и закреплением труб подбивкой грунта;

в) уплотнение раструбных соединений смоляной прядью и устройство замка из асбестоцементной смеси с заготовкой пряди и приготовлением раствора;

г) устройство постоянных упоров;

д) гидравлическое испытание трубопроводов с устройством и разборкой временных упоров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-2-1 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях с распорами при заделке стыков пневмомолотком, диаметр труб 65 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные | маш.ч | 10,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 2,94 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,96 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,003 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,0945 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 7,4 мм | м | 101 |
| Е66-2-2 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях с распорами при заделке стыков пневмомолотком, диаметр труб 100 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные | маш.ч | 10,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 4,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,092 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,004 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,0189 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 8,3 мм | м | 101 |
| Е66-2-3 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях с распорами при заделке стыков пневмомолотком, диаметр труб 150 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные | маш.ч | 11,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 6,74 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 36 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,208 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,005 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,4725 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 150 мм, толщиной стенки 9,2 мм | м | 101 |
| Е66-2-4 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях с распорами при заделке стыков пневмомолотком, диаметр труб 200 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,3 |
| М330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные | маш.ч | 14,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 9,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 62,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,0068 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,6138 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 200 мм, толщиной стенки 10,1 мм | м | 101 |
| Е66-2-5 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях с распорами при заделке стыков пневмомолотком, диаметр труб 250 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,32 |
| М330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные | маш.ч | 19,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 12,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 98,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,924 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,0087 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,945 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 205 мм, толщиной стенки 11 мм | м | 101 |
| Е66-2-6 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях с распорами при заделке стыков вручную, диаметр труб 65 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 2,94 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,96 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,003 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,0945 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 7,4 мм | м | 101 |
| Е66-2-7 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях с распорами при заделке стыков вручную, диаметр труб 100 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 4,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,092 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,004 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,189 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 8,3 мм | м | 101 |
| Е66-2-8 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях с распорами при заделке стыков вручную, диаметр труб 150 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 6,74 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 36 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,208 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,005 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,4725 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 150 мм, толщиной стенки 9,2 мм | м | 101 |
| Е66-2-9 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях с распорами при заделке стыков вручную, диаметр труб 200 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 9,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 62,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,0068 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,6138 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 200 мм, толщиной стенки 10,1 мм | м | 101 |
| Е66-2-10 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях с распорами при заделке стыков вручную, диаметр труб 250 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 12,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 98,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,924 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,0087 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,945 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 205 мм, толщиной стенки 11 мм | м | 101 |

Таблица 66-3. Укладка отдельных участков трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях без распор

Состав работ:

а) опускание труб в траншею;

б) укладка труб на основание с центрированием стыков и закреплением труб подбивкой грунта;

в) уплотнение раструбных соединений смоляной прядью и устройство замка из асбестоцементной смеси с заготовкой пряди и приготовлением раствора;

г) устройство постоянных упоров;

д) гидравлическое испытание трубопровода с устройством и разборкой временных упоров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-3-1 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях без распор при заделке стыков пневмомолотком, диаметр труб 65 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные | маш.ч | 10,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 2,94 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,96 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,003 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,0945 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 7,4 мм | м | 101 |
| Е66-3-2 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях без распор при заделке стыков пневмомолотком, диаметр труб 100 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные | маш.ч | 10,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 4,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,092 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,004 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,0189 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 8,3 мм | м | 101 |
| Е66-3-3 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях без распор при заделке стыков пневмомолотком, диаметр труб 150 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные | маш.ч | 11,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 6,74 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 36 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,208 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,005 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,4725 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 150 мм, толщиной стенки 9,2 мм | м | 101 |
| Е66-3-4 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях без распор при заделке стыков пневмомолотком, диаметр труб 200 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,3 |
| М330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные | маш.ч | 14,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 9,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 62,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,0068 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,6138 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 200 мм, толщиной стенки 10,1 мм | м | 101 |
| Е66-3-5 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях без распор при заделке стыков пневмомолотком, диаметр труб 250 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,32 |
| М330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные | маш.ч | 19,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 12,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 98,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,924 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,0087 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,945 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 250 мм, толщиной стенки 11 мм | м | 101 |
| Е66-3-6 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях без распор при заделке стыков вручную, диаметр труб 65 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 2,94 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,96 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,003 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,0945 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 7,4 мм | м | 101 |
| Е66-3-7 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях без распор при заделке стыков вручную, диаметр труб 100 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 4,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,092 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,004 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,189 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 8,3 мм | м | 101 |
| Е66-3-8 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях без распор при заделке стыков вручную, диаметр труб 150 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 6,74 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 36 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,208 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,005 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,4725 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 150 мм, толщиной стенки 9,2 мм | м | 101 |
| Е66-3-9 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях без распор при заделке стыков вручную, диаметр труб 200 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 9,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 62,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,0068 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,6138 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 200 мм, толщиной стенки 10,1 мм | м | 101 |
| Е66-3-10 | Укладка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб в траншеях без распор при заделке стыков вручную, диаметр труб 250 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,0057 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,0088 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 12,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 98,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 0,924 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,0087 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | т | 0,0472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,945 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-10-10-10 | Труба чугунная напорная раструбная номинальным диаметром 250 мм, толщиной стенки 11 мм | м | 101 |

Таблица 66-5. Замена трубопроводов из хрупких материалов на полиэтиленовые трубы методом разрушения без вскрытия земляной поверхности

Состав работ:

а) открывание крышек люков и проветривание участка перекладываемой сети с обследованием колодцев (нормы 1, 2);

б) разрушение лотков колодцев и мест примыкания труб к стенам колодцев (нормы 1, 2);

в) устройство ниш в месте захода установки в проем старого трубопровода и очистка колодцев вручную (нормы 1, 2);

г) установка заглушки в трубопровод с законопачиванием (нормы 1, 2);

д) монтаж и демонтаж погружного насоса (нормы 1, 2);

е) монтаж установки без расширителя с последующим демонтажем (нормы 1, 2);

ж) разрушение старой трубы на заменяемой участке до выхода в приемный колодец удлинителя (нормы 3-5);

и) монтаж и демонтаж установки с расширителем (нормы 1, 2);

к) расширение грунта с затягиванием нового трубопровода в образовавшуюся скважину секциями (нормы 3-5);

л) соединение секций нового трубопровода между собой с помощью резьбового соединения (нормы 3-5);

м) восстановление лотка рабочего колодца с оштукатуриванием (нормы 1, 2);

н) заделка в колодце ниши в месте захода установки в проем старого трубопровода и стен в местах входа и выхода нового трубопровода (нормы 1, 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-5-1 | Обустройство рабочего колодца (единица измерения - рабочий колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20 | Раствор цементно-известковый | м3 | П |
| П4/1-6 | Кирпич керамический | 1000 шт. | П |
| Е66-5-2 | Обустройство приемного колодца (единица измерения - приемный колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030602 | Лебедки проходческие тяговым усилием 98,1 (10) кН (т) | маш.ч | 0,52 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,52 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 0,16 |
| М260608 | Комплекс оборудования для замены трубопроводов бестраншейным методом "ГРУНДОКРЕК" | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетонная смесь | м3 | П |
| П4/1-4-20 | Раствор цементно-известковый | м3 | П |
| П4/1-6 | Кирпич керамический | 1000 шт. | П |
| Е66-5-3 | Замена трубопроводов из чугунных труб на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм из колодца в колодец (единица измерения - м заменяемых труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М030602 | Лебедки проходческие тяговым усилием 98,1 (10) кН (т) | маш.ч | 2,15 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,15 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 2,08 |
| М260608 | Комплекс оборудования для замены трубопроводов бестраншейным методом "ГРУНДОКРЕК" | маш.ч | 2,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-10-10/133 | Труба из полиэтилена ПЭ 80 SDR 21 номинальным наружным диаметром 225 мм и номинальной толщиной стенки 10,8 мм | 10 м | 0,115 |
| Е66-5-4 | Замена трубопроводов из керамических труб на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм из колодца в колодец (единица измерения - м заменяемых труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М030602 | Лебедки проходческие тяговым усилием 98,1 (10) кН (т) | маш.ч | 2,15 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,15 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 2,08 |
| М260608 | Комплекс оборудования для замены трубопроводов бестраншейным методом "ГРУНДОКРЕК" | маш.ч | 2,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-10-10/133 | Труба из полиэтилена ПЭ 80 SDR 21 номинальным наружным диаметром 225 мм и номинальной толщиной стенки 10,8 мм | 10 м | 0,115 |
| Е66-5-5 | Замена трубопроводов из асбестовых труб на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм из колодца в колодец (единица измерения - м заменяемых труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М030602 | Лебедки проходческие тяговым усилием 98,1 (10) кН (т) | маш.ч | 2,15 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,15 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 2,08 |
| М260608 | Комплекс оборудования для замены трубопроводов бестраншейным методом "ГРУНДОКРЕК" | маш.ч | 2,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-10-10/133 | Труба из полиэтилена ПЭ 80 SDR 21 номинальным наружным диаметром 225 мм и номинальной толщиной стенки 10,8 мм | 10 м | 0,115 |

Таблица 66-6. Разборка трубопроводов канализации

Состав работ:

а) расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой их от нароста и грязи с отжиганием;

б) полная разборка трубопровода с отборкой годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-6-1 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 50 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,17 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/530 | Трубы чугунные канализационные | т | 0,2 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,39 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,24 |
| Е66-6-2 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/530 | Трубы чугунные канализационные | т | 0,5 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,8 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,3 |
| Е66-6-3 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,59 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/530 | Трубы чугунные канализационные | т | 0,8 |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 1,2 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,43 |
| Е66-6-4 | Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,81 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3 |
| Е66-6-5 | Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,24 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 4,2 |
| Е66-6-6 | Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 250 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136,14 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 5,8 |

Таблица 66-7. Укладка трубопроводов канализации из железобетонных и бетонных труб диаметром до 400 мм

Состав работ:

а) зачистка дна траншеи;

б) опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами);

в) укладка труб на основание с закреплением труб подбивкой грунта или готовой бетонной смесью;

г) заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором с заготовкой пряди;

д) гидравлическое испытание трубопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-7-1 | Укладка трубопроводов канализации из железобетонных и бетонных труб диаметром до 400 мм, в траншеях с распорами (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 35,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-20-30/10 | Трубы безнапорные круглые диаметром условного прохода 400 мм, прочность труб вторая | м | 100 |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 6,293 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,062 |
| Е66-7-2 | Укладка трубопроводов канализации из железобетонных и бетонных труб диаметром до 400 мм, в траншеях без распор (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 33,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-20-10-20-30/10 | Трубы безнапорные круглые диаметром условного прохода 400 мм, прочность труб вторая | м | 100 |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 6,293 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Смесь асбестоцементная | м3 | 0,062 |

Таблица 66-8. Укладка отдельных участков трубопроводов канализации из керамических труб

Состав работ:

а) зачистка дна траншеи;

б) опускание и укладка труб в траншею с закреплением труб с подбивкой грунта;

в) заделка раструбных соединений смоляной прядью с устройством замка;

г) гидравлическое испытание трубопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-8-1 | Укладка трубопроводов канализации из керамических труб, с устройством замка из битумной мастики, диаметр труб 150 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,0429 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 44,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-5-5 | Трубы керамические канализационные внутренним диаметром 150 мм | м | 101 |
| Е66-8-2 | Укладка трубопроводов канализации из керамических труб, с устройством замка из битумной мастики, диаметр труб 200 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,0624 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 63,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-5-5 | Трубы керамические канализационные внутренним диаметром 200 мм | м | 101 |
| Е66-8-3 | Укладка трубопроводов канализации из керамических труб, с устройством замка из битумной мастики, диаметр труб 250 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,0827 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 93,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-5-5 | Трубы керамические канализационные внутренним диаметром 250 мм | м | 101 |
| Е66-8-4 | Укладка трубопроводов канализации из керамических труб, с устройством замка из цементного раствора, диаметр труб 150 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 44,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-5-5 | Трубы керамические канализационные внутренним диаметром 150 мм | м | 101 |
| Е66-8-5 | Укладка трубопроводов канализации из керамических труб, с устройством замка из цементного раствора, диаметр труб 200 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 63,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-5-5 | Трубы керамические канализационные внутренним диаметром 200 мм | м | 101 |
| Е66-8-6 | Укладка трубопроводов канализации из керамических труб, с устройством замка из цементного раствора, диаметр труб 250 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 93,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,0752 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-5-5 | Трубы керамические канализационные внутренним диаметром 250 мм | м | 101 |

Таблица 66-9. Укладка трубопроводов канализации отдельными местами из асбестоцементных труб

Состав работ:

а) зачистка дна траншеи;

б) опускание и укладка труб с перестановкой распор (в траншеях с распорами), выверкой и подбивкой грунта;

в) установка муфт с заделкой кольцевого зазора пеньковой или битуминизированной прядью и устройством замка из асбестоцементной смеси;

г) гидравлическое испытание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-9-1 | Укладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб в траншеях с распорами, диаметр труб 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,018 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 101,3 |
| 6/60-25-10/10 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 100 мм | шт. | 25,6 |
| Е66-9-2 | Укладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб в траншеях с распорами, диаметр труб 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,028 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/11 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 150 мм (БНТ 150) | м | 101,3 |
| 6/60-25-10/11 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 150 мм | шт. | 25,6 |
| Е66-9-3 | Укладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб в траншеях с распорами, диаметр труб 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,041 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/12 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 200 мм (БНТ 200) | м | 101,3 |
| 6/60-25-10/12 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 200 мм | шт. | 25,6 |
| Е66-9-4 | Укладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб в траншеях с распорами, диаметр труб 250 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,053 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/14 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 300 мм (БНТ 300) | м | 101,3 |
| 6/60-25-10/13 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 250 мм | шт. | 25,6 |
| Е66-9-5 | Укладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб в траншеях без распор, диаметр труб 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,018 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 101,3 |
| 6/60-25-10/10 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 100 мм | шт. | 25,6 |
| Е66-9-6 | Укладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб в траншеях без распор, диаметр труб 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,028 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/11 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 150 мм (БНТ 150) | м | 101,3 |
| 6/60-25-10/11 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 150 мм | шт. | 25,6 |
| Е66-9-7 | Укладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб в траншеях без распор, диаметр труб 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,041 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/12 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 200 мм (БНТ 200) | м | 101,3 |
| 6/60-25-10/12 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 200 мм | шт. | 25,6 |
| Е66-9-8 | Укладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб в траншеях без распор, диаметр труб 250 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,053 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/13 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 250 мм (БНТ 250) | м | 101,3 |
| 6/60-25-10/13 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 250 мм | шт. | 25,6 |

Таблица 66-10. Перекладка горловин у кирпичных колодцев

Состав работ:

а) очистка люков;

б) разборка кирпичной кладки горловины;

в) выравнивание под обойму раствором;

г) установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы раствором и установкой крышки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-10-1 | Перекладка горловин у кирпичных колодцев: трех рядов кладки (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 624,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 3,5 |
| 4/1-6-10-20-11/5000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 5,1 |
| Е66-10-2 | Перекладка горловин у кирпичных колодцев: добавляется на каждый следующий ряд кладки (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,2 |
| 4/1-6-10-20-11/5000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 1,7 |

Таблица 66-11. Ремонт лотков в колодцах

Состав работ:

а) очистка люков;

б) снятие крышки и крепление обоймы;

в) перекрытие труб при помощи пробок;

г) разборка старых бетонных лотков и набивка вновь бетоном с оштукатуриванием и железнением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-11-1 | Ремонт бетонных лотков в колодцах (перенабивка лотков) (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 788,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,107 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 14,9 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,92 |

Таблица 66-13. Смена чугунных люков

Состав работ:

а) снятие крышки и крепление обоймы;

б) выравнивание основания под обойму раствором;

в) установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы раствором и установкой крышки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-13-1 | Смена чугунных люков (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 406,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-270-10/18 | Люки смотровых колодцев чугунные тяжелые Т(С250) | шт. | 100 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 14,3 |

Таблица 66-14. Устройство ревизионных колодцев

Состав работ:

а) рытье ям для колодцев;

б) устройство бетонного подстилающего слоя;

в) заделка концов труб в стенах колодца;

г) укладка кирпичного щебня в колодец до верхнего уровня трубы и оштукатуривание цементным раствором дна колодца;

д) изготовление крышек колодцев с установкой на место.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-14-1 | Устройство кирпичных ревизионных колодцев, внутренним размером 700 х 700, глубиной 1000 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1525,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 3,38 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 11,3 |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 8,5 |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 25,2 |
| 4/1-6-10-20-11/5000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 150 | 1000 шт. | 14,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 200 |
| Е66-14-2 | Устройство ревизионных колодцев из сборных железобетонных колец, диаметром 700 мм, глубиной 900 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1424 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/265 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 3,38 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-2-10-10-10-30/20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м внутренним диаметром 700 мм | м | 219,944 |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 8,5 |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,64 |
| 4/1-5-20-10-10/40 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 20 до 40 мм | м3 | 16,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 200 |

Таблица 66-15. Прочистка дворовой сети канализации

Состав работ:

а) прочистка проволокой труб дворовой канализации с очисткой от грязи и промывкой колодцев, с открыванием и закрыванием люков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-15-1 | Прочистка дворовой сети канализации (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |

Таблица 66-17. Укладка отдельных участков трубопроводов газоснабжения из стальных труб

Состав работ:

а) сборка труб в звенья;

б) сварка труб в звенья с очисткой и подгонкой кромок и поворачиванием звеньев при сварке стыков;

в) опускание звеньев и отдельных труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами);

г) укладка звеньев труб на основание с закреплением труб подбивкой грунта;

д) сварка звеньев и отдельных труб в траншее;

е) пневматическое испытание трубопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-17-1 | Укладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб в траншеях с распорами, диаметр труб 50 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 4 мм | т | 0,0017 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-40 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 51-57 мм | м | 101,4 |
| Е66-17-2 | Укладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб в траншеях с распорами, диаметр труб 100 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 4 мм | т | 0,0033 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-50 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 108 мм | м | 101,4 |
| Е66-17-3 | Укладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб в траншеях с распорами, диаметр труб 150 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 4 мм | т | 0,0049 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-60 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 152 мм | м | 101,4 |
| Е66-17-4 | Укладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб в траншеях с распорами, диаметр труб 200 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 4 мм | т | 0,0067 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-65 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 219 мм | м | 101,4 |
| Е66-17-5 | Укладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб в траншеях с распорами, диаметр труб 250 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 4 мм | т | 0,0083 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-70 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 273 мм | м | 101,4 |
| Е66-17-6 | Укладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб в траншеях без распор, диаметр труб 50 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 4 мм | т | 0,0017 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-40 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 51-57 мм | м | 101,4 |
| Е66-17-7 | Укладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб в траншеях без распор, диаметр труб 100 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 4 мм | т | 0,0033 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-50 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 108 мм | м | 101,4 |
| Е66-17-8 | Укладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб в траншеях без распор, диаметр труб 150 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 4 мм | т | 0,0049 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-60 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 152 мм | м | 101,4 |
| Е66-17-9 | Укладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб в траншеях без распор, диаметр труб 200 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 4 мм | т | 0,0067 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-65 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 219 мм | м | 101,4 |
| Е66-17-10 | Укладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб в траншеях без распор, диаметр труб 250 мм (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 4 мм | т | 0,0083 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-70 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 273 мм | м | 101,4 |

Таблица 66-18. Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную

Состав работ:

а) разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи;

б) выборка годного кирпича из разобранной кладки с очисткой от раствора и укладкой в штабель с последующим складированием (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-18-1 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,44 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,1 |
| Е66-18-2 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную с очисткой кирпича (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,4 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/230 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0,146 |
| 8/1/250 | Кирпичный бой | м3 | 0,56 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,05 |

Таблица 66-19. Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы

Состав работ:

а) демонтаж железобетонной подушки;

б) разбивка старого основания под подушку вручную;

в) устройство выравнивающего слоя из раствора;

г) монтаж опорной подушки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-19-1 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Опорная подушка | м3 | П |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжелые цементные | м3 | 0,01 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,05 |

Таблица 66-20. Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ

Состав работ:

а) раскрой и установка досок;

б) устройство и разборка щитов опалубки;

в) укладка бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-20-1 | Восстановление бетонных стен каналов после ремонта трубопроводов (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35-10 | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций, щиты опалубки щд 1.2 х 0.5, размеры 1200 х 500 х 172 | м2 | 0,72 |

Таблица 66-21. Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами

Состав работ:

а) разборка поврежденных мест вручную;

б) установка опалубки;

в) укладка арматуры;

г) укладка бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-21-1 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами, площадью до 0,1 м2 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 6 мм | т | 0,0035 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,07 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35-10 | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций, щиты опалубки щд 1.2 х 0.5, размеры 1200 х 500 х 172 | м2 | 0,79 |
| Е66-21-2 | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами, площадью до 0,2 м2 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/465 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 6 мм | т | 0,0035 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,07 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35-10 | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций, щиты опалубки щд 1,2 х 0,5, размеры 1200 х 500 х 172 мм | м2 | 0,79 |

Таблица 66-22. Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер

Состав работ:

а) отбивка штукатурки вручную;

б) очистка, смачивание и подготовка поверхности;

в) оштукатуривание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-22-1 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 2,2 |

Таблица 66-23. Демонтаж чугунных люков

Состав работ:

а) очистка люка;

б) снятие крышки и корпуса люка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-23-1 | Демонтаж чугунных люков (единица измерения - люк) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,75 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/500 | Люк чугунный | шт. | 1 |

Таблица 66-24. Установка лестниц в существующих тепловых камерах

Состав работ:

а) пробивка отверстий в стенах;

б) опускание и монтаж лестниц;

в) заделка отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-24-1 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах с кирпичными стенами (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,55 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2,28 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-20-20-20/20 | Ограждения стальные лестничных проемов, лестничных маршей, пожарных лестниц | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 6 мм | т | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжелые цементные | м3 | 0,035 |
| Е66-24-2 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах с бетонными стенами (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,55 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 3,59 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 3,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-20-20-20/20 | Ограждения стальные лестничных проемов, лестничных маршей, пожарных лестниц | т | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-40 | Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей диаметром 6 мм | т | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжелые цементные | м3 | 0,035 |

Таблица 66-25. Очистка камер от грязи и ила

Состав работ:

а) очистка камер от грязи и ила с выкидкой на поверхность вручную (нормы 1-3);

б) очистка камер от грязи и ила с подъемом на поверхность при помощи лебедок (нормы 4-6);

в) открывание и закрывание люков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-25-1 | Очистка камер от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,24 |
| Е66-25-2 | Очистка камер от сухого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,38 |
| Е66-25-3 | Очистка камер от сухого ила и грязи без труб и арматуры (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
| Е66-25-4 | Очистка камер от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030304 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 (3) кН (т) | маш.ч | 2,81 |
| Е66-25-5 | Очистка камер от мокрого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030304 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 (3) кН (т) | маш.ч | 3,42 |
| Е66-25-6 | Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030304 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 (3) кН (т) | маш.ч | 2,33 |

Таблица 66-26. Очистка проходных и полупроходных каналов

Состав работ:

а) очистка каналов от грязи и ила со сгребанием его в кучи и выкидкой на поверхность вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-26-1 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,93 |
| Е66-26-2 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,96 |
| Е66-26-3 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,3 |
| Е66-26-4 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,38 |
| Е66-26-5 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,57 |
| Е66-26-6 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,1 |
| Е66-26-7 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,64 |
| Е66-26-8 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| Е66-26-9 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,16 |
| Е66-26-10 | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14 |
| Е66-26-11 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,17 |
| Е66-26-12 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,51 |
| Е66-26-13 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
| Е66-26-14 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,13 |
| Е66-26-15 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,2 |
| Е66-26-16 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,95 |
| Е66-26-17 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,9 |
| Е66-26-18 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,6 |
| Е66-26-19 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| Е66-26-20 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |

Таблица 66-27. Очистка непроходных каналов от ила и грязи

Состав работ:

а) очистка каналов от грязи и ила со сгребанием в кучи и выкидкой на поверхность вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-27-1 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
| Е66-27-2 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,83 |
| Е66-27-3 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,42 |
| Е66-27-4 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,27 |
| Е66-27-5 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
| Е66-27-6 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,07 |
| Е66-27-7 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,55 |
| Е66-27-8 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,92 |

Таблица 66-28. Проверка крепления трубопроводов

Состав работ:

а) визуальная проверка крепления с исправлением его при необходимости.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-28-1 | Проверка крепления трубопроводов при однотрубной прокладке диаметром труб до 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
| Е66-28-2 | Проверка крепления трубопроводов при однотрубной прокладке диаметром труб до 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,9 |
| Е66-28-3 | Проверка крепления трубопроводов при однотрубной прокладке диаметром труб до 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,5 |
| Е66-28-4 | Проверка крепления трубопроводов при однотрубной прокладке диаметром труб до 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,1 |
| Е66-28-5 | Проверка крепления трубопроводов при однотрубной прокладке диаметром труб до 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,7 |
| Е66-28-6 | Проверка крепления трубопроводов при однотрубной прокладке диаметром труб до 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
| Е66-28-7 | Проверка крепления трубопроводов при однотрубной прокладке диаметром труб до 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134 |
| Е66-28-8 | Проверка крепления трубопроводов при однотрубной прокладке диаметром труб до 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165 |
| Е66-28-9 | Проверка крепления трубопроводов при однотрубной прокладке диаметром труб до 1400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185 |
| Е66-28-10 | Проверка крепления трубопроводов при двухтрубной прокладке диаметром труб до 200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,9 |
| Е66-28-11 | Проверка крепления трубопроводов при двухтрубной прокладке диаметром труб до 400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,5 |
| Е66-28-12 | Проверка крепления трубопроводов при двухтрубной прокладке диаметром труб до 500 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,1 |
| Е66-28-13 | Проверка крепления трубопроводов при двухтрубной прокладке диаметром труб до 700 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
| Е66-28-14 | Проверка крепления трубопроводов при двухтрубной прокладке диаметром труб до 800 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134 |
| Е66-28-15 | Проверка крепления трубопроводов при двухтрубной прокладке диаметром труб до 900 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154 |
| Е66-28-16 | Проверка крепления трубопроводов при двухтрубной прокладке диаметром труб до 1000 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175 |
| Е66-28-17 | Проверка крепления трубопроводов при двухтрубной прокладке диаметром труб до 1200 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 206 |
| Е66-28-18 | Проверка крепления трубопроводов при двухтрубной прокладке диаметром труб до 1400 мм (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237 |

Таблица 66-29. Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб

Состав работ:

а) газовая резка труб;

б) подъем вырезанных труб на поверхность и очистка от грязи;

в) опускание новых труб в траншею;

г) прихватка стыков;

д) сварка труб в траншее с зачисткой сварных швов вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-29-1 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 100 мм (единица измерения - вставка 1 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,15 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-50 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 108 мм | м | 1 |
| Е66-29-2 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 200 мм (единица измерения - вставка 1 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,34 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-65 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 219 мм | м | 1 |
| Е66-29-3 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 300 мм (единица измерения - вставка 1 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,73 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-70 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 325 мм | м | 1 |
| Е66-29-4 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 400 мм (единица измерения - вставка 1 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,95 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-75 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 426 мм | м | 1 |
| Е66-29-5 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 500 мм (единица измерения - вставка 1 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,18 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-80 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 530 мм | м | 1 |
| Е66-29-6 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 600 мм (единица измерения - вставка 1 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,41 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-80 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 630 мм | м | 1 |
| Е66-29-7 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 700 мм (единица измерения - вставка 1 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,09 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-85 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 720 мм | м | 1 |
| Е66-29-8 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 800 мм (единица измерения - вставка 1 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,38 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-85 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 820 мм | м | 1 |
| Е66-29-9 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 900 мм (единица измерения - вставка 1 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,21 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-90 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 920 мм | м | 1 |
| Е66-29-10 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 1000 мм (единица измерения - вставка 1 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,57 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 9,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-90 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 1020 мм | м | 1 |
| Е66-29-11 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 1200 мм (единица измерения - вставка 1 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,84 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-95 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 1220 мм | м | 1,02 |
| Е66-29-12 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до 1400 мм (единица измерения - вставка 1 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,07 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-100 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 1420 мм | м | 1,02 |

Таблица 66-30. Замена участков трубопроводов

Состав работ:

а) газовая резка труб в траншее;

б) подъем труб на поверхность и очистка от грязи;

в) строповка и опускание новых труб в траншею;

г) закрепление новой трубы в траншее подбивкой грунта;

д) прихватка стыков;

е) сварка стыков труб в траншее с зачисткой сварных швов вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-30-1 | Замена участков трубопроводов диаметром до 100 мм (единица измерения - вставка 6 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,15 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-50 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 108 мм | м | 6,09 |
| Е66-30-2 | Замена участков трубопроводов диаметром до 200 мм (единица измерения - вставка 6 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,34 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-65 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 219 мм | м | 6,09 |
| Е66-30-3 | Замена участков трубопроводов диаметром до 300 мм (единица измерения - вставка 6 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,73 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-70 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 325 мм | м | 6,09 |
| Е66-30-4 | Замена участков трубопроводов диаметром до 400 мм (единица измерения - вставка 6 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,95 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-75 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 426 мм | м | 6,09 |
| Е66-30-5 | Замена участков трубопроводов диаметром до 500 мм (единица измерения - вставка 6 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,18 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-80 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 530 мм | м | 6,09 |
| Е66-30-6 | Замена участков трубопроводов диаметром до 600 мм (единица измерения - вставка 6 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,41 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-80 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 630 мм | м | 6,09 |
| Е66-30-7 | Замена участков трубопроводов диаметром до 700 мм (единица измерения - вставка 6 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,09 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-85 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 720 мм | м | 6,09 |
| Е66-30-8 | Замена участков трубопроводов диаметром до 800 мм (единица измерения - вставка 6 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,38 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-85 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 820 мм | м | 6,09 |
| Е66-30-9 | Замена участков трубопроводов диаметром до 900 мм (единица измерения - вставка 6 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,21 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-90 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 920 мм | м | 6,09 |
| Е66-30-10 | Замена участков трубопроводов диаметром до 1000 мм (единица измерения - вставка 6 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,57 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 9,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-90 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 1020 мм | м | 6,09 |
| Е66-30-11 | Замена участков трубопроводов диаметром до 1200 мм (единица измерения - вставка 6 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,84 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-95 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 1220 мм | м | 6,09 |
| Е66-30-12 | Замена участков трубопроводов диаметром до 1400 мм (единица измерения - вставка 6 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,07 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-100 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 1420 мм | м | 6,09 |

Таблица 66-31. Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах

Состав работ:

а) газовая резка труб;

б) подъем труб на поверхность и очистка от грязи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-31-1 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 50 мм в непроходных каналах краном (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,62 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,88 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,22 |
| Е66-31-2 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 80 мм в непроходных каналах краном (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,36 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,34 |
| Е66-31-3 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 100 мм в непроходных каналах краном (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,65 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,41 |
| Е66-31-4 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 150 мм в непроходных каналах краном (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,09 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,75 |
| Е66-31-5 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 200 мм в непроходных каналах краном (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,32 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,02 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,23 |
| Е66-31-6 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 250 мм в непроходных каналах краном (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,34 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,04 |
| Е66-31-7 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 300 мм в непроходных каналах краном (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,53 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,92 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,42 |
| Е66-31-8 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 400 мм в непроходных каналах краном (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,69 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,86 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,14 |
| Е66-31-9 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 500 мм в непроходных каналах краном (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,72 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,94 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,89 |
| Е66-31-10 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 600 мм в непроходных каналах краном (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,96 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,62 |
| Е66-31-11 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 700 мм в непроходных каналах краном (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21,42 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,22 |
| Е66-31-12 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 800 мм в непроходных каналах краном (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,07 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 24,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,89 |
| Е66-31-13 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 1000 мм в непроходных каналах краном (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 234 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,98 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 37,51 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,12 |
| Е66-31-14 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 1200 мм в непроходных каналах краном (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 321 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,65 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 73,51 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 17,87 |
| Е66-31-15 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 1400 мм в непроходных каналах краном (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 373 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,86 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 85,27 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 20,72 |
| Е66-31-16 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 50 мм в непроходных каналах вручную (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,88 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,22 |
| Е66-31-17 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 80 мм в непроходных каналах вручную (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,36 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,34 |
| Е66-31-18 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 100 мм в непроходных каналах вручную (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,65 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,41 |
| Е66-31-19 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 150 мм в непроходных каналах вручную (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,75 |

Таблица 66-32. Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы

Состав работ:

а) снятие плит перекрытия над окном-шурфом;

б) перерезка труб на месте;

в) перемещение труб к окну-шурфу, строповка и подъем на поверхность;

г) очистка трубопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-32-1 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 50 мм в проходных каналах (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,41 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,88 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,22 |
| Е66-32-2 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 80 мм в проходных каналах (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,98 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,36 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,34 |
| Е66-32-3 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 100 мм в проходных каналах (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,98 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,65 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,41 |
| Е66-32-4 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 150 мм в проходных каналах (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,53 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,75 |
| Е66-32-5 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 200 мм в проходных каналах (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,53 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,02 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,23 |
| Е66-32-6 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 250 мм в проходных каналах (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,08 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,34 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,04 |
| Е66-32-7 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 300 мм в проходных каналах (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,77 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,92 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,42 |
| Е66-32-8 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 400 мм в проходных каналах (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,77 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,86 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,14 |
| Е66-32-9 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 500 мм в проходных каналах (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,94 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,89 |
| Е66-32-10 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 600 мм в проходных каналах (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,96 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,62 |
| Е66-32-11 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 700 мм в проходных каналах (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,74 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21,42 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,22 |
| Е66-32-12 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 800 мм в проходных каналах (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 24,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,89 |
| Е66-32-13 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 1000 мм в проходных каналах (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 296 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,97 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 37,51 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,12 |
| Е66-32-14 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 1200 мм в проходных каналах (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 404 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 13,21 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 73,51 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 17,87 |
| Е66-32-15 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 1400 мм в проходных каналах (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 486 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 16,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 85,27 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 20,72 |

Таблица 66-33. Демонтаж сальниковых компенсаторов

Состав работ:

а) снятие плит перекрытия камер (нормы 13-24);

б) вырезка сальникового компенсатора из трубопровода;

в) строповка и подъем компенсатора;

г) очистка компенсатора от набивки и старой изоляции.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-33-1 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб до 100 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,02 |
| Е66-33-2 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб до 200 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,21 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,04 |
| Е66-33-3 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб до 300 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,32 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,25 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,08 |
| Е66-33-4 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб до 400 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,45 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,14 |
| Е66-33-5 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб до 500 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,71 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,56 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,17 |
| Е66-33-6 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб до 600 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,82 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,25 |
| Е66-33-7 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб до 700 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,07 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,94 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,28 |
| Е66-33-8 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб до 800 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,27 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,08 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,32 |
| Е66-33-9 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб до 900 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,44 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,35 |
| Е66-33-10 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб до 1000 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,62 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,58 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,46 |
| Е66-33-11 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб до 1200 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,83 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,89 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,55 |
| Е66-33-12 | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб до 1400 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,03 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,99 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,87 |
| Е66-33-13 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до 100 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,02 |
| Е66-33-14 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до 200 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,32 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,04 |
| Е66-33-15 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до 300 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,25 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,08 |
| Е66-33-16 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до 400 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,67 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,45 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,14 |
| Е66-33-17 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до 500 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,56 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,17 |
| Е66-33-18 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до 600 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,23 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,82 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,25 |
| Е66-33-19 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до 700 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,44 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,94 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,28 |
| Е66-33-20 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до 800 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,68 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,08 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,32 |
| Е66-33-21 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до 900 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,94 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,35 |
| Е66-33-22 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до 1000 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,13 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,58 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,46 |
| Е66-33-23 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до 1200 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,38 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,89 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,55 |
| Е66-33-24 | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до 1400 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,61 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,99 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,87 |

Таблица 66-34. Демонтаж П-образных компенсаторов

Состав работ:

а) разрезка компенсатора на месте;

б) строповка и подъем компенсатора на поверхность;

в) очистка компенсатора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-34-1 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 100 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,03 |
| Е66-34-2 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 200 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,18 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,04 |
| Е66-34-3 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 300 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,26 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,05 |
| Е66-34-4 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 400 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,34 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,06 |
| Е66-34-5 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 500 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,57 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,49 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,08 |
| Е66-34-6 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 600 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,93 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,65 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| Е66-34-7 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 700 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,31 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,92 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,14 |
| Е66-34-8 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 800 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,03 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| Е66-34-9 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 900 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,15 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,16 |
| Е66-34-10 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 1000 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,41 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,52 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,21 |
| Е66-34-11 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 1200 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| Е66-34-12 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 1400 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,19 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,08 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,27 |

Таблица 66-35. Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов

Состав работ:

а) разболтовка фланцев и раздвижка;

б) сбивка или срезка паронитовой прокладки;

в) очистка фланцев;

г) укладка новой прокладки;

д) сбалчивание фланцев.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-35-1 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до 100 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,01 |
| Е66-35-2 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до 150 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,01 |
| Е66-35-3 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до 200 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,01 |
| Е66-35-4 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до 250 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,01 |
| Е66-35-5 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до 300 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита | 1000 шт. | 0,01 |

Таблица 66-36. Замена набивки сальниковых компенсаторов

Состав работ:

а) ослабление гайки;

б) вытаскивание уплотнительного кольца;

в) замена набивки;

г) установка уплотнительного кольца;

д) завинчивание гайки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-36-1 | Замена набивки сальниковых компенсаторов при диаметре труб до 150 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,26 |
| Е66-36-2 | Замена набивки сальниковых компенсаторов при диаметре труб до 250 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,003 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 1,24 |
| Е66-36-3 | Замена набивки сальниковых компенсаторов при диаметре труб до 400 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,003 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 1,41 |
| Е66-36-4 | Замена набивки сальниковых компенсаторов при диаметре труб до 600 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,005 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 3,61 |
| Е66-36-5 | Замена набивки сальниковых компенсаторов при диаметре труб до 800 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,007 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4,68 |
| Е66-36-6 | Замена набивки сальниковых компенсаторов при диаметре труб до 1000 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,009 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 5,79 |
| Е66-36-7 | Замена набивки сальниковых компенсаторов при диаметре труб до 1400 мм (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,012 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-70-10/5 | Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 8,03 |

Таблица 66-37. Снятие изоляции с ПИ-труб и демонтаж термоусаживаемых муфт ПИ-труб

Состав работ:

а) разрез полиэтиленовой оболочки ПИ-трубы в месте снятия изоляции с помощью машины шлифовальной угловой (нормы 1-11);

б) снятие оболочки ПИ-трубы, пенополиуретановой (ППУ) изоляции и зачистка стальной части ПИ-трубы вручную (нормы 1-11);

в) прогрев при помощи газовой горелки и демонтаж термоусаживаемых манжет муфт ПИ-трубы (нормы 12-22);

г) разрез полиэтиленовой термоусаживаемой муфты с помощью машины шлифовальной угловой, прогрев в местах соприкосновения с клеевыми уплотнительными армированными лентами при помощи газовой горелки (нормы 12-22);

д) демонтаж полиэтиленовой термоусаживаемой муфты вручную (нормы 12-22);

е) снятие ППУ изоляции стыка с освобождением и разъединением медных проводов СОДК, зачистка стыка вручную (нормы 12-22).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-37-1 | Снятие изоляции с ПИ-труб диаметром до 57/125 мм (единица измерения - м длины изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,08 |
| Е66-37-2 | Снятие изоляции с ПИ-труб диаметром до 114/200 мм (единица измерения - м длины изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,08 |
| Е66-37-3 | Снятие изоляции с ПИ-труб диаметром до 159/250 мм (единица измерения - м длины изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,08 |
| Е66-37-4 | Снятие изоляции с ПИ-труб диаметром 219/315 мм (единица измерения - м длины изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,08 |
| Е66-37-5 | Снятие изоляции с ПИ-труб диаметром 273/400 мм (единица измерения - м длины изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,08 |
| Е66-37-6 | Снятие изоляции с ПИ-труб диаметром 325/450 мм (единица измерения - м длины изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,08 |
| Е66-37-7 | Снятие изоляции с ПИ-труб диаметром до 426/560 мм (единица измерения - м длины изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,08 |
| Е66-37-8 | Снятие изоляции с ПИ-труб диаметром 530/710 мм (единица измерения - м длины изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,08 |
| Е66-37-9 | Снятие изоляции с ПИ-труб диаметром до 720/900 мм (единица измерения - м длины изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,08 |
| Е66-37-10 | Снятие изоляции с ПИ-труб диаметром 820/1000 мм (единица измерения - м длины изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,08 |
| Е66-37-11 | Снятие изоляции с ПИ-труб диаметром 1020/1200 мм (единица измерения - м длины изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,08 |
| Е66-37-12 | Демонтаж муфты термоусаживаемой ПИ-труб диаметром до 57/125 (единица измерения - муфта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,17 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| Е66-37-13 | Демонтаж муфты термоусаживаемой ПИ-труб диаметром до 114/200 (единица измерения - муфта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,27 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| Е66-37-14 | Демонтаж муфты термоусаживаемой ПИ-труб диаметром до 159/250 (единица измерения - муфта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,33 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| Е66-37-15 | Демонтаж муфты термоусаживаемой ПИ-труб диаметром 219/315 (единица измерения - муфта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,37 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| Е66-37-16 | Демонтаж муфты термоусаживаемой ПИ-труб диаметром 273/400 (единица измерения - муфта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,41 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| Е66-37-17 | Демонтаж муфты термоусаживаемой ПИ-труб диаметром 325/450 (единица измерения - муфта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,43 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| Е66-37-18 | Демонтаж муфты термоусаживаемой ПИ-труб диаметром до 426/560 (единица измерения - муфта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,45 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| Е66-37-19 | Демонтаж муфты термоусаживаемой ПИ-труб диаметром 530/710 (единица измерения - муфта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,53 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| Е66-37-20 | Демонтаж муфты термоусаживаемой ПИ-труб диаметром до 720/900 (единица измерения - муфта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,66 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| Е66-37-21 | Демонтаж муфты термоусаживаемой ПИ-труб диаметром 820/1000 (единица измерения - муфта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,8 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| Е66-37-22 | Демонтаж муфты термоусаживаемой ПИ-труб диаметром 1020/1200 (единица измерения - муфта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,92 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |

Таблица 66-38. Монтаж ремонтных муфт ПИ-труб

Состав работ:

а) зачистка, соединение пайкой и закрепление на стальной трубе с помощью держателей проводов системы ОДК (нормы 1-17);

б) зачистка, обезжиривание и сушка оболочки трубы и внутренней поверхности муфты (нормы 1-17);

в) закрепление на трубе-оболочке уплотнительной ленты (нормы 1-11), элементов для сварки полиэтиленовых термоусаживаемых муфт (нормы 12-17);

г) предварительное соединение разрезанного продольного муфты с помощью ручного сварочного экструдера с зачисткой слоя машиной шлифовальной угловой (нормы 1-18);

д) основное экструдирование продольного реза муфты с зачисткой в местах установки термоусаживающих лент (нормы 1-18);

е) усадка краев муфты при помощи газовой горелки установка обжимных полос (нормы 1-11), сварка муфты с помощью сварочного аппарата (нормы 12-17);

ж) контроль герметичности (опрессовка) при помощи аккумуляторного компрессора (нормы 1-18);

и) наклеивание термоусаживаемой ленты с обеих сторон поверх муфты и заполнение полости муфты смесью компонентов пенополиуретана (ППУ) (нормы 1-17);

к) установка и фиксация пробки, заваривание пробки (нормы 1-17);

л) контроль электрических параметров системы ОДК на всех этапах установки муфт (нормы 1-17).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-38-1 | Монтаж ремонтной муфты ПИ-трубы диаметром до 40/110 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,85 |
| М331307 | Аккумуляторный компрессор типа Greenworks 24V | маш.ч | 0,49 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331625 | Экструдер ручной сварочный типа Munsch MAK-32-S | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,94 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,017 |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/15 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый, марки ПОС 40, диаметром 3 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Мультигаз 300 (600 мл) | шт. | 0,01 |
| П1/10-135-25 | Компонент А ППУ | кг | 0,15 |
| П1/10-135-25 | Компонент Б ППУ | кг | 0,24 |
| П1/10-170 | Сверла перовые | шт. | 0,01 |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| П1/10-170-40 | Фреза коническая | шт. | 0,01 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая уплотнительная армированная | м | 0,9 |
| П1/10-235-20 | Лента малярная клейкая на бумажной основе (L=50 м) | м | 0,57 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,35 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13-70 | Пробка заливной горловины | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильза медная луженая для соединения проводов СОДК | шт. | 2 |
| П5/20-30-3 | Держатель проводов ОДК | шт. | 4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Флюс | кг | 0,0025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-40 | Термоусаживаемая ремонтная муфта | шт. | 1 |
| Е66-38-2 | Монтаж ремонтной муфты ПИ-трубы диаметром 57/125 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,46 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,87 |
| М331307 | Аккумуляторный компрессор типа Greenworks 24V | маш.ч | 0,59 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331625 | Экструдер ручной сварочный типа Munsch MAK-32-S | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,63 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,025 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,019 |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/15 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый, марки ПОС 40, диаметром 3 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Мультигаз 300 (600 мл) | шт. | 0,01 |
| П1/10-135-25 | Компонент А ППУ | кг | 0,179 |
| П1/10-135-25 | Компонент Б ППУ | кг | 0,287 |
| П1/10-170 | Сверла перовые | шт. | 0,01 |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| П1/10-170-40 | Фреза коническая | шт. | 0,01 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая уплотнительная армированная | м | 1,02 |
| П1/10-235-20 | Лента малярная клейкая на бумажной основе (L=50 м) | м | 0,72 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,39 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13-70 | Пробка заливной горловины | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильза медная луженая для соединения проводов СОДК | шт. | 2 |
| П5/20-30-3 | Держатель проводов ОДК | шт. | 4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Флюс | кг | 0,0025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-40 | Термоусаживаемая ремонтная муфта | шт. | 1 |
| Е66-38-3 | Монтаж ремонтной муфты ПИ-трубы диаметром 76/140 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,47 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,88 |
| М331307 | Аккумуляторный компрессор типа Greenworks 24V | маш.ч | 0,66 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331625 | Экструдер ручной сварочный типа Munsch MAK-32-S | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,74 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,021 |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/15 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый, марки ПОС 40, диаметром 3 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Мультигаз 300 (600 мл) | шт. | 0,01 |
| П1/10-135-25 | Компонент А ППУ | кг | 0,2 |
| П1/10-135-25 | Компонент Б ППУ | кг | 0,321 |
| П1/10-170 | Сверла перовые | шт. | 0,01 |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| П1/10-170-40 | Фреза коническая | шт. | 0,01 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая уплотнительная армированная | м | 1,14 |
| П1/10-235-20 | Лента малярная клейкая на бумажной основе (L=50 м) | м | 0,95 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,44 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13-70 | Пробка заливной горловины | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильза медная луженая для соединения проводов СОДК | шт. | 2 |
| П5/20-30-3 | Держатель проводов ОДК | шт. | 4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Флюс | кг | 0,0025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-40 | Термоусаживаемая ремонтная муфта | шт. | 1 |
| Е66-38-4 | Монтаж ремонтной муфты ПИ-трубы диаметром 89/160 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,5 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,89 |
| М331307 | Аккумуляторный компрессор типа Greenworks 24V | маш.ч | 0,67 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331625 | Экструдер ручной сварочный типа Munsch MAK-32-S | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,88 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,035 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,024 |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/15 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый, марки ПОС 40, диаметром 3 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Мультигаз 300 (600 мл) | шт. | 0,01 |
| П1/10-135-25 | Компонент А ППУ | кг | 0,256 |
| П1/10-135-25 | Компонент Б ППУ | кг | 0,41 |
| П1/10-170 | Сверла перовые | шт. | 0,01 |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| П1/10-170-40 | Фреза коническая | шт. | 0,01 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая уплотнительная армированная | м | 1,31 |
| П1/10-235-20 | Лента малярная клейкая на бумажной основе (L=50 м) | м | 1,12 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,5 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13-70 | Пробка заливной горловины | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильза медная луженая для соединения проводов СОДК | шт. | 2 |
| П5/20-30-3 | Держатель проводов ОДК | шт. | 4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Флюс | кг | 0,0025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-40 | Термоусаживаемая ремонтная муфта | шт. | 1 |
| Е66-38-5 | Монтаж ремонтной муфты ПИ-трубы диаметром до 114/200 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,69 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,91 |
| М331307 | Аккумуляторный компрессор типа Greenworks 24V | маш.ч | 0,72 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331625 | Экструдер ручной сварочный типа Munsch MAK-32-S | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,82 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,03 |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/15 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый, марки ПОС 40, диаметром 3 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Мультигаз 300 (600 мл) | шт. | 0,01 |
| П1/10-135-25 | Компонент А ППУ | кг | 0,411 |
| П1/10-135-25 | Компонент Б ППУ | кг | 0,657 |
| П1/10-170 | Сверла перовые | шт. | 0,01 |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| П1/10-170-40 | Фреза коническая | шт. | 0,01 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая уплотнительная армированная | м | 1,63 |
| П1/10-235-20 | Лента малярная клейкая на бумажной основе (L=50 м) | м | 1,43 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,63 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13-70 | Пробка заливной горловины | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильза медная луженая для соединения проводов СОДК | шт. | 2 |
| П5/20-30-3 | Держатель проводов ОДК | шт. | 4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Флюс | кг | 0,0025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-40 | Термоусаживаемая ремонтная муфта | шт. | 1 |
| Е66-38-6 | Монтаж ремонтной муфты ПИ-трубы диаметром 133/225 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,93 |
| М331307 | Аккумуляторный компрессор типа Greenworks 24V | маш.ч | 0,75 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331625 | Экструдер ручной сварочный типа Munsch MAK-32-S | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,9 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,055 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,034 |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/15 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый, марки ПОС 40, диаметром 3 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Мультигаз 300 (600 мл) | шт. | 0,01 |
| П1/10-135-25 | Компонент А ППУ | кг | 0,477 |
| П1/10-135-25 | Компонент Б ППУ | кг | 0,764 |
| П1/10-170 | Сверла перовые | шт. | 0,01 |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| П1/10-170-40 | Фреза коническая | шт. | 0,01 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая уплотнительная армированная | м | 1,84 |
| П1/10-235-20 | Лента малярная клейкая на бумажной основе (L=50 м) | м | 1,67 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,71 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13-70 | Пробка заливной горловины | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильза медная луженая для соединения проводов СОДК | шт. | 2 |
| П5/20-30-3 | Держатель проводов ОДК | шт. | 4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Флюс | кг | 0,0025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-40 | Термоусаживаемая ремонтная муфта | шт. | 1 |
| Е66-38-7 | Монтаж ремонтной муфты ПИ-трубы диаметром 159/250 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,41 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,95 |
| М331307 | Аккумуляторный компрессор типа Greenworks 24V | маш.ч | 0,77 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331625 | Экструдер ручной сварочный типа Munsch MAK-32-S | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,84 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,063 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,04 |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/15 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый, марки ПОС 40, диаметром 3 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Мультигаз 300 (600 мл) | шт. | 0,01 |
| П1/10-135-25 | Компонент А ППУ | кг | 0,539 |
| П1/10-135-25 | Компонент Б ППУ | кг | 0,836 |
| П1/10-170 | Сверла перовые | шт. | 0,01 |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| П1/10-170-40 | Фреза коническая | шт. | 0,01 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая уплотнительная армированная | м | 2,04 |
| П1/10-235-20 | Лента малярная клейкая на бумажной основе (L=50 м) | м | 2 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,79 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Пробка воздушника | шт. | 1 |
| П3/13-70 | Пробка заливной горловины | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильза медная луженая для соединения проводов СОДК | шт. | 2 |
| П5/20-30-3 | Держатель проводов ОДК | шт. | 4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Флюс | кг | 0,0025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-40 | Термоусаживаемая ремонтная муфта | шт. | 1 |
| Е66-38-8 | Монтаж ремонтной муфты ПИ-трубы диаметром 219/315 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,61 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,99 |
| М331307 | Аккумуляторный компрессор типа Greenworks 24V | маш.ч | 0,8 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,09 |
| М331625 | Экструдер ручной сварочный типа Munsch MAK-32-S | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,75 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,085 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,05 |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/15 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый, марки ПОС 40, диаметром 3 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Мультигаз 300 (600 мл) | шт. | 0,01 |
| П1/10-135-25 | Компонент А ППУ | кг | 0,743 |
| П1/10-135-25 | Компонент Б ППУ | кг | 1,189 |
| П1/10-170 | Сверла перовые | шт. | 0,01 |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| П1/10-170-40 | Фреза коническая | шт. | 0,01 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая уплотнительная армированная | м | 2,57 |
| П1/10-235-20 | Лента малярная клейкая на бумажной основе (L=50 м) | м | 2,75 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 0,99 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13-70 | Пробка заливной горловины | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильза медная луженая для соединения проводов СОДК | шт. | 2 |
| П5/20-30-3 | Держатель проводов ОДК | шт. | 4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Флюс | кг | 0,0025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-40 | Термоусаживаемая ремонтная муфта | шт. | 1 |
| Е66-38-9 | Монтаж ремонтной муфты ПИ-трубы диаметром 273/400 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,04 |
| М331307 | Аккумуляторный компрессор типа Greenworks 24V | маш.ч | 0,84 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,11 |
| М331625 | Экструдер ручной сварочный типа Munsch MAK-32-S | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,89 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,06 |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/15 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый, марки ПОС 40, диаметром 3 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Мультигаз 300 (600 мл) | шт. | 0,01 |
| П1/10-135-25 | Компонент А ППУ | кг | 1,239 |
| П1/10-135-25 | Компонент Б ППУ | кг | 1,982 |
| П1/10-170 | Сверла перовые | шт. | 0,01 |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| П1/10-170-40 | Фреза коническая | шт. | 0,01 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая уплотнительная армированная | м | 3,27 |
| П1/10-235-20 | Лента малярная клейкая на бумажной основе (L=50 м) | м | 3,343 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 1,26 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13-70 | Пробка заливной горловины | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильза медная луженая для соединения проводов СОДК | шт. | 2 |
| П5/20-30-3 | Держатель проводов ОДК | шт. | 4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Флюс | кг | 0,0025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-40 | Термоусаживаемая ремонтная муфта | шт. | 1 |
| Е66-38-10 | Монтаж ремонтной муфты ПИ-трубы диаметром 325/450 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,22 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,09 |
| М331307 | Аккумуляторный компрессор типа Greenworks 24V | маш.ч | 0,88 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,11 |
| М331625 | Экструдер ручной сварочный типа Munsch MAK-32-S | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12,63 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,135 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,069 |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/15 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый, марки ПОС 40, диаметром 3 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Мультигаз 300 (600 мл) | шт. | 0,01 |
| П1/10-135-25 | Компонент А ППУ | кг | 1,404 |
| П1/10-135-25 | Компонент Б ППУ | кг | 2,246 |
| П1/10-170 | Сверла перовые | шт. | 0,01 |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| П1/10-170-40 | Фреза коническая | шт. | 0,01 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая уплотнительная армированная | м | 3,67 |
| П1/10-235-20 | Лента малярная клейкая на бумажной основе (L=50 м) | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 1,41 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13-70 | Пробка заливной горловины | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильза медная луженая для соединения проводов СОДК | шт. | 2 |
| П5/20-30-3 | Держатель проводов ОДК | шт. | 4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Флюс | кг | 0,0025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-40 | Термоусаживаемая ремонтная муфта | шт. | 1 |
| Е66-38-11 | Монтаж ремонтной муфты ПИ-трубы диаметром 377/500 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,12 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,48 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,25 |
| М331307 | Аккумуляторный компрессор типа Greenworks 24V | маш.ч | 0,94 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,12 |
| М331625 | Экструдер ручной сварочный типа Munsch MAK-32-S | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 13,63 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,077 |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/15 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый, марки ПОС 40, диаметром 3 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Мультигаз 300 (600 мл) | шт. | 0,01 |
| П1/10-135-25 | Компонент А ППУ | кг | 1,563 |
| П1/10-135-25 | Компонент Б ППУ | кг | 2,501 |
| П1/10-170 | Сверла перовые | шт. | 0,01 |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| П1/10-170-40 | Фреза коническая | шт. | 0,01 |
| П1/10-235-20 | Лента клеевая уплотнительная армированная | м | 4,08 |
| П1/10-235-20 | Лента малярная клейкая на бумажной основе (L=50 м) | м | 4,74 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 1,57 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13-70 | Пробка заливной горловины | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильза медная луженая для соединения проводов СОДК | шт. | 2 |
| П5/20-30-3 | Держатель проводов ОДК | шт. | 4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Флюс | кг | 0,0025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-40 | Термоусаживаемая ремонтная муфта | шт. | 1 |
| Е66-38-12 | Монтаж ремонтной муфты ПИ-трубы диаметром 426/560 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,2 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,16 |
| М331307 | Аккумуляторный компрессор типа Greenworks 24V | маш.ч | 0,98 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,82 |
| М331625 | Экструдер ручной сварочный типа Munsch MAK-32-S | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 16,21 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,086 |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/15 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый, марки ПОС 40, диаметром 3 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Мультигаз 300 (600 мл) | шт. | 0,01 |
| П1/10-135-25 | Компонент А ППУ | кг | 1,915 |
| П1/10-135-25 | Компонент Б ППУ | кг | 3,064 |
| П1/10-140-60 | Элемент для сварки полиэтиленовых термоусаживаемых муфт | м | 3,52 |
| П1/10-170 | Сверла перовые | шт. | 0,01 |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| П1/10-170-40 | Фреза коническая | шт. | 0,01 |
| П1/10-235-20 | Лента малярная клейкая на бумажной основе (L=50 м) | м | 5,35 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 1,76 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13-70 | Пробка заливной горловины | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильза медная луженая для соединения проводов СОДК | шт. | 2 |
| П5/20-30-3 | Держатель проводов ОДК | шт. | 4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Флюс | кг | 0,0025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-40 | Термоусаживаемая ремонтная муфта | шт. | 1 |
| Е66-38-13 | Монтаж ремонтной муфты ПИ-трубы диаметром 530/710 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,91 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,2 |
| М331307 | Аккумуляторный компрессор типа Greenworks 24V | маш.ч | 1,02 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,07 |
| М331625 | Экструдер ручной сварочный типа Munsch MAK-32-S | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 18,65 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,19 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,102 |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/15 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый, марки ПОС 40, диаметром 3 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Мультигаз 300 (600 мл) | шт. | 0,01 |
| П1/10-135-25 | Компонент А ППУ | кг | 3,235 |
| П1/10-135-25 | Компонент Б ППУ | кг | 5,175 |
| П1/10-140-60 | Элемент для сварки полиэтиленовых термоусаживаемых муфт | м | 4,46 |
| П1/10-170 | Сверла перовые | шт. | 0,01 |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| П1/10-170-40 | Фреза коническая | шт. | 0,01 |
| П1/10-235-20 | Лента малярная клейкая на бумажной основе (L=50 м) | м | 6,66 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 2,23 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13-70 | Пробка заливной горловины | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильза медная луженая для соединения проводов СОДК | шт. | 2 |
| П5/20-30-3 | Держатель проводов ОДК | шт. | 4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Флюс | кг | 0,0025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-40 | Термоусаживаемая ремонтная муфта | шт. | 1 |
| Е66-38-14 | Монтаж ремонтной муфты ПИ-трубы диаметром 630/800 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 6,2 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,23 |
| М331307 | Аккумуляторный компрессор типа Greenworks 24V | маш.ч | 1,1 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,25 |
| М331625 | Экструдер ручной сварочный типа Munsch MAK-32-S | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 19,52 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,205 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,122 |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/15 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый, марки ПОС 40, диаметром 3 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Мультигаз 300 (600 мл) | шт. | 0,01 |
| П1/10-135-25 | Компонент А ППУ | кг | 3,523 |
| П1/10-135-25 | Компонент Б ППУ | кг | 5,637 |
| П1/10-140-60 | Элемент для сварки полиэтиленовых термоусаживаемых муфт | м | 5,02 |
| П1/10-170 | Сверла перовые | шт. | 0,01 |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| П1/10-170-40 | Фреза коническая | шт. | 0,01 |
| П1/10-235-20 | Лента малярная клейкая на бумажной основе (L=50 м) | м | 7,91 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 2,51 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13-70 | Пробка заливной горловины | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильза медная луженая для соединения проводов СОДК | шт. | 2 |
| П5/20-30-3 | Держатель проводов ОДК | шт. | 4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Флюс | кг | 0,0025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-40 | Термоусаживаемая ремонтная муфта | шт. | 1 |
| Е66-38-15 | Монтаж ремонтной муфты ПИ-трубы диаметром 720/900 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 6,29 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,28 |
| М331307 | Аккумуляторный компрессор типа Greenworks 24V | маш.ч | 1,16 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,58 |
| М331625 | Экструдер ручной сварочный типа Munsch MAK-32-S | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 19,91 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,23 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,137 |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/15 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый, марки ПОС 40, диаметром 3 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Мультигаз 300 (600 мл) | шт. | 0,01 |
| П1/10-135-25 | Компонент А ППУ | кг | 4,226 |
| П1/10-135-25 | Компонент Б ППУ | кг | 6,762 |
| П1/10-140-60 | Элемент для сварки полиэтиленовых термоусаживаемых муфт | м | 5,66 |
| П1/10-170 | Сверла перовые | шт. | 0,01 |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| П1/10-170-40 | Фреза коническая | шт. | 0,01 |
| П1/10-235-20 | Лента малярная клейкая на бумажной основе (L=50 м) | м | 9,04 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 2,83 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13-70 | Пробка заливной горловины | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильза медная луженая для соединения проводов СОДК | шт. | 2 |
| П5/20-30-3 | Держатель проводов ОДК | шт. | 4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Флюс | кг | 0,0025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-40 | Термоусаживаемая ремонтная муфта | шт. | 1 |
| Е66-38-16 | Монтаж ремонтной муфты ПИ-трубы диаметром 820/1000 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 6,52 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,36 |
| М331307 | Аккумуляторный компрессор типа Greenworks 24V | маш.ч | 1,2 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,6 |
| М331625 | Экструдер ручной сварочный типа Munsch MAK-32-S | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 21,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,27 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,152 |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/15 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый, марки ПОС 40, диаметром 3 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Мультигаз 300 (600 мл) | шт. | 0,01 |
| П1/10-135-25 | Компонент А ППУ | кг | 4,748 |
| П1/10-135-25 | Компонент Б ППУ | кг | 7,596 |
| П1/10-140-60 | Элемент для сварки полиэтиленовых термоусаживаемых муфт | м | 6,28 |
| П1/10-170 | Сверла перовые | шт. | 0,01 |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| П1/10-170-40 | Фреза коническая | шт. | 0,01 |
| П1/10-235-20 | Лента малярная клейкая на бумажной основе (L=50 м) | м | 10,3 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 3,14 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13-70 | Пробка заливной горловины | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильза медная луженая для соединения проводов СОДК | шт. | 2 |
| П5/20-30-3 | Держатель проводов ОДК | шт. | 4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Флюс | кг | 0,0025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-40 | Термоусаживаемая ремонтная муфта | шт. | 1 |
| Е66-38-17 | Монтаж ремонтной муфты ПИ-трубы диаметром 1020/1200 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 6,84 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,4 |
| М331307 | Аккумуляторный компрессор типа Greenworks 24V | маш.ч | 1,27 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,67 |
| М331625 | Экструдер ручной сварочный типа Munsch MAK-32-S | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 21,82 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,295 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,167 |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/15 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый, марки ПОС 40, диаметром 3 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Мультигаз 300 (600 мл) | шт. | 0,01 |
| П1/10-135-25 | Компонент А ППУ | кг | 5,32 |
| П1/10-135-25 | Компонент Б ППУ | кг | 8,5 |
| П1/10-140-60 | Элемент для сварки полиэтиленовых термоусаживаемых муфт | м | 7,54 |
| П1/10-170 | Сверла перовые | шт. | 0,01 |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной (D=150 мм) | шт. | 0,05 |
| П1/10-170-40 | Фреза коническая | шт. | 0,01 |
| П1/10-235-20 | Лента малярная клейкая на бумажной основе (L=50 м) | м | 11,65 |
| П1/10-235-20 | Лента термоусаживаемая | м | 3,5 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Пробка воздушника | шт. | 2 |
| П3/13-70 | Пробка заливной горловины | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильза медная луженая для соединения проводов СОДК | шт. | 2 |
| П5/20-30-3 | Держатель проводов ОДК | шт. | 4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Флюс | кг | 0,0025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-40 | Термоусаживаемая ремонтная муфта | шт. | 1 |
| Е66-38-18 | Экструдирование продольного стыка термоусаживаемой муфты (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 283,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 58,33 |
| М331625 | Экструдер ручной сварочный типа Munsch MAK-32-S | маш.ч | 216,67 |

Таблица 66-39. Разборка тепловой изоляции

Состав работ:

а) разборка крепежных элементов изоляции;

б) разборка изоляционного покрытия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-39-1 | Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп (единица измерения - 100 м2 наружной площади развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,3 |
| Е66-39-2 | Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты (единица измерения - 100 м2 наружной площади развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| Е66-39-3 | Разборка тепловой изоляции из стеклянной ваты (единица измерения - 100 м2 наружной площади развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,3 |

Таблица 66-40. Прочистка дренажа штангами

Состав работ:

а) открывание и закрывание люков;

б) очистка труб от нароста и грязи штангами;

в) очистка колодцев от грязи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-40-1 | Прочистка дренажа штангами (единица измерения - пролет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,58 |

Таблица 66-41. Демонтаж задвижек

Состав работ:

а) снятие плит перекрытия камер;

б) отсоединение от трубопровода;

в) снятие задвижки с места;

г) подъем на поверхность;

д) разборка, очистка всех частей и отдельных деталей задвижки;

е) складирование.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-41-1 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм (единица измерения - задвижка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| Е66-41-2 | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм (единица измерения - задвижка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| Е66-41-3 | Демонтаж задвижек диаметром до 150 мм (единица измерения - задвижка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| Е66-41-4 | Демонтаж задвижек диаметром до 200 мм (единица измерения - задвижка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| Е66-41-5 | Демонтаж задвижек диаметром до 300 мм (единица измерения - задвижка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| Е66-41-6 | Демонтаж задвижек диаметром до 400 мм (единица измерения - задвижка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| Е66-41-7 | Демонтаж задвижек диаметром до 500 мм (единица измерения - задвижка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| Е66-41-8 | Демонтаж задвижек диаметром до 600 мм (единица измерения - задвижка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,53 |
| Е66-41-9 | Демонтаж задвижек диаметром до 700 мм (единица измерения - задвижка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,53 |
| Е66-41-10 | Демонтаж задвижек диаметром до 800 мм (единица измерения - задвижка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| Е66-41-11 | Демонтаж задвижек диаметром до 900 мм (единица измерения - задвижка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| Е66-41-12 | Демонтаж задвижек диаметром до 1000 мм (единица измерения - задвижка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| Е66-41-13 | Демонтаж задвижек диаметром до 1200 мм (единица измерения - задвижка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,81 |
| Е66-41-14 | Демонтаж задвижек диаметром до 1400 мм (единица измерения - задвижка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,88 |

Таблица 66-42. Ремонт стыков раструбных соединений внутри существующих коллекторов

Состав работ:

а) разборка разрушенных участков стыков с удалением старой конопатки, обрезка выступающей арматуры (при необходимости);

б) очистка стыков щетками и удаление мусора из коллектора;

в) проконопачивание стыка просмоленной паклей;

г) приготовление раствора на месте вручную с добавкой жидкого стекла;

д) заделка раструбного соединения и разрушенных участков трубы в местах стыка цементно-песчаным раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-42-1 | Ремонт стыков шириной 100 мм для труб диаметром 1000 мм (единица измерения - 100 м стыка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,44 |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,014 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 86 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 1,22 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,2 |
| Е66-42-2 | Ремонт стыков шириной 100 мм для труб диаметром 1200 мм (единица измерения - 100 м стыка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,44 |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,014 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 86 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 1,22 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,2 |
| Е66-42-3 | Ремонт стыков шириной 100 мм для труб диаметром 1400 мм (единица измерения - 100 м стыка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,44 |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,014 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 86 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 1,22 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,2 |
| Е66-42-4 | Ремонт стыков шириной 100 мм для труб диаметром 1500 мм (единица измерения - 100 м стыка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,44 |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,014 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 86 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 1,22 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,2 |
| Е66-42-5 | Ремонт стыков шириной 100 мм для труб диаметром 1600 мм (единица измерения - 100 м стыка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,44 |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,014 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 86 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 1,22 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,2 |
| Е66-42-6 | Ремонт стыков шириной 100 мм для труб диаметром 1750 мм (единица измерения - 100 м стыка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,44 |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,014 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 86 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 1,22 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,2 |
| Е66-42-7 | Ремонт стыков шириной 100 мм для труб диаметром 2000 мм (единица измерения - 100 м стыка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,44 |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,014 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 86 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 1,22 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,2 |
| Е66-42-8 | Ремонт стыков шириной 150 мм для труб диаметром 1000 мм (единица измерения - 100 м стыка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,66 |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,021 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 86 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 1,83 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3,3 |
| Е66-42-9 | Ремонт стыков шириной 150 мм для труб диаметром 1200 мм (единица измерения - 100 м стыка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,66 |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,021 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 86 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 1,83 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3,3 |
| Е66-42-10 | Ремонт стыков шириной 150 мм для труб диаметром 1400 мм (единица измерения - 100 м стыка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,66 |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,021 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 86 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 1,83 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3,3 |
| Е66-42-11 | Ремонт стыков шириной 150 мм для труб диаметром 1500 мм (единица измерения - 100 м стыка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,66 |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,021 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 86 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 1,83 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3,3 |
| Е66-42-12 | Ремонт стыков шириной 150 мм для труб диаметром 1600 мм (единица измерения - 100 м стыка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,66 |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,021 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 86 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 1,83 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3,3 |
| Е66-42-13 | Ремонт стыков шириной 150 мм для труб диаметром 1750 мм (единица измерения - 100 м стыка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,66 |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,021 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 86 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 1,83 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3,3 |
| Е66-42-14 | Ремонт стыков шириной 150 мм для труб диаметром 2000 мм (единица измерения - 100 м стыка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,66 |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,021 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 86 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 1,83 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3,3 |

Таблица 66-43. Ремонт пожарных гидрантов

Состав работ:

а) снятие и установка ограждений, крышек люков с проветриванием колодцев и проверкой наличия газа;

б) снятие гидранта с подставки и подъем на поверхность лебедкой;

в) ремонт гидранта (замена техпластины, шарового клапана, резиновой прокладки, смазка резьбы);

г) установка гидранта на место с испытанием и промывкой водой;

д) откачка воды из колодца насосом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-43-1 | Ремонт пожарного гидранта (единица измерения - 100 гидрантов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 544 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 18 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,228 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-5 | Пластины резиновые | кг | 60 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-10 | Шаровые клапаны для гидрантов | шт. | 100 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Резиновые прокладки диаметром 125 мм для сантехнических работ | шт. | 45 |

Таблица 66-44. Гидродинамическая прочистка трубопроводов наружных сетей канализации

Состав работ:

а) очистка крышек люка с последующим снятием;

б) проветривание смотровых колодцев и проверка наличия газа в сети;

в) гидродинамическая прочистка сети водоотведения спецмашиной;

г) выемка осадка из колодца после прочистки сети с последующей погрузкой на транспортные средства вручную;

д) установка крышек люков колодцев.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-44-1 | Гидродинамическая прочистка наружных трубопроводов канализации диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м сети водоотведения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М380105 | Промывочная машина на базе автомобиля | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16 |
| Е66-44-2 | Гидродинамическая прочистка наружных трубопроводов канализации диаметром от 150 до 200 мм (единица измерения - 100 м сети водоотведения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М380105 | Промывочная машина на базе автомобиля | маш.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16,7 |
| Е66-44-3 | Гидродинамическая прочистка наружных трубопроводов канализации диаметром от 200 до 300 мм (единица измерения - 100 м сети водоотведения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М380105 | Промывочная машина на базе автомобиля | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 17,2 |
| Е66-44-4 | Гидродинамическая прочистка наружных трубопроводов канализации диаметром от 300 до 400 мм (единица измерения - 100 м сети водоотведения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М380105 | Промывочная машина на базе автомобиля | маш.ч | 1,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 18,2 |
| Е66-44-5 | Гидродинамическая прочистка наружных трубопроводов канализации диаметром от 400 до 500 мм (единица измерения - 100 м сети водоотведения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М380105 | Промывочная машина на базе автомобиля | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 19,2 |

Таблица 66-45. Открывание и закрывание задвижек на сети наружного водопровода

Состав работ:

а) снятие и утсановка ограждений, крышек люков с проветриванием колодцев и проверкой наличия газа в системе;

б) открывание или закрывание задвижек со смазкой штоков на сети.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-45-1 | Открывание или закрывание задвижек при диаметре до 80 мм (единица измерения - 100 задвижек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,004 |
| Е66-45-2 | Открывание или закрывание задвижек при диаметре до 100 мм (единица измерения - 100 задвижек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,005 |
| Е66-45-3 | Открывание или закрывание задвижек при диаметре до 150 мм (единица измерения - 100 задвижек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,005 |
| Е66-45-4 | Открывание или закрывание задвижек при диаметре до 200 мм (единица измерения - 100 задвижек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,006 |
| Е66-45-5 | Открывание и закрывание задвижек при диаметре до 250 мм (единица измерения - 100 задвижек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,006 |
| Е66-45-6 | Открывание и закрывание задвижек при диаметре до 300 мм (единица измерения - 100 задвижек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,008 |
| Е66-45-7 | Открывание и закрывание задвижек при диаметре до 400 мм (единица измерения - 100 задвижек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,008 |
| Е66-45-8 | Открывание и закрывание задвижек при диаметре до 500 мм (единица измерения - 100 задвижек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 270 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,01 |

Таблица 66-46. Ремонт водоразборных колонок

Состав работ:

а) разборка корпуса водоразборной колонки (норма 1);

б) ремонт водоразборной колонки с заменой вышедших из строя деталей (норма 1);

в) сборка, хлорирование и промывка водоразборной колонки (норма 1);

г) снятие и установка крышек люков с проветриванием колодцев (норма 2);

д) замена участков трубопровода, вентилей, муфт, сгонов, контргаек (норма 2);

е) хлорирование и промывка заменяемого участка (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-46-1 | Ремонт водоразборной колонки (единица измерения - 10 колонок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| П3/12-60 | Механизм водоразборной колонки | шт. | 10 |
| П3/12-60 | Прокладки резиновые механизма водоразборной колонки | кг | 2,5 |
| П3/12-60 | Ручка водоразборной колонки с кнопкой | шт. | 10 |
| П3/12-60 | Труба стальная направляющая диаметром 32 мм | шт. | 10 |
| П3/12-60 | Труба стальная подающая диаметром 20 мм | шт. | 10 |
| П3/12-60 | Тяга водоразборной колонки диаметром 15 мм | шт. | 10 |
| П3/12-60 | Угольник диаметром 20 мм | шт. | 10 |
| П3/12-60 | Шток нажимной диаметром 8-10 мм | шт. | 10 |
| Е66-46-2 | Ремонт подводящих труб к водоразборным колонкам (единица измерения - 10 участков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,4 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000016 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,07 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,0006 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/12 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 2 |
| 6/10-20-10-40/12 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 20 мм | 10 шт. | 1 |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-30-20/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 10 |
| 6/20-350-60-5/12 | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 20 мм | шт. | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10-10 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р диаметром 20 мм | шт. | 10 |

Таблица 66-47. Установка хомутов на трубопроводах

Состав работ:

а) установка с последующей разборкой ограждения;

б) снятие и установка крышек люков с проветриванием колодцев (нормы 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20);

в) установка хомутов с промывкой и дезинфекцией мест установки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-47-1 | Установка обычных хомутов в траншее при диаметре до 100 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0013 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты обычные шириной 130 мм | кг | 48,2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | т | 0,0063 |
| Е66-47-2 | Установка обычных хомутов в траншее при диаметре до 200 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0051 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты обычные шириной 200 мм | кг | 154,4 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | т | 0,0077 |
| Е66-47-3 | Установка обычных хомутов в траншее при диаметре до 300 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0113 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты обычные шириной 250 мм | кг | 314 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | т | 0,0125 |
| Е66-47-4 | Установка обычных хомутов в траншее при диаметре до 400 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0201 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты обычные шириной 350 мм | кг | 555 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | т | 0,0144 |
| Е66-47-5 | Установка обычных хомутов в траншее при диаметре до 500 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0315 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты обычные шириной 450 мм | кг | 861,8 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | т | 0,0144 |
| Е66-47-6 | Установка обычных хомутов в колодцах при диаметре до 100 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0013 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты обычные шириной 130 мм | кг | 48,2 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | т | 0,0063 |
| Е66-47-7 | Установка обычных хомутов в колодцах при диаметре до 200 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0051 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты обычные шириной 200 мм | кг | 154,4 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | т | 0,0077 |
| Е66-47-8 | Установка обычных хомутов в колодцах при диаметре до 300 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0113 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты обычные шириной 250 мм | кг | 314 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | т | 0,0125 |
| Е66-47-9 | Установка обычных хомутов в колодцах при диаметре до 400 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0201 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты обычные шириной 350 мм | кг | 555 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | т | 0,0144 |
| Е66-47-10 | Установка обычных хомутов в колодцах при диаметре до 500 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0315 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомуты обычные шириной 450 мм | кг | 861,8 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-10-10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ | т | 0,0144 |
| Е66-47-11 | Установка ремонтных хомутов в траншее при диаметре до 100 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомуты ремонтные (в комплекте с болтами, гайками, резиновой прокладкой) | компл. | 10 |
| Е66-47-12 | Установка ремонтных хомутов в траншее при диаметре до 150 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0051 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомуты ремонтные (в комплекте с болтами, гайками, резиновой прокладкой) | компл. | 10 |
| Е66-47-13 | Установка ремонтных хомутов в траншее при диаметре до 200 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0113 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомуты ремонтные (в комплекте с болтами, гайками, резиновой прокладкой) | компл. | 10 |
| Е66-47-14 | Установка ремонтных хомутов в траншее при диаметре до 250 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0201 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомуты ремонтные (в комплекте с болтами, гайками, резиновой прокладкой) | компл. | 10 |
| Е66-47-15 | Установка ремонтных хомутов в траншее при диаметре до 300 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0315 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомуты ремонтные (в комплекте с болтами, гайками, резиновой прокладкой) | компл. | 10 |
| Е66-47-16 | Установка ремонтных хомутов в колодцах при диаметре до 100 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомуты ремонтные (в комплекте с болтами, гайками, резиновой прокладкой) | компл. | 10 |
| Е66-47-17 | Установка ремонтных хомутов в колодцах при диаметре до 150 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0051 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомуты ремонтные (в комплекте с болтами, гайками, резиновой прокладкой) | компл. | 10 |
| Е66-47-18 | Установка ремонтных хомутов в колодцах при диаметре до 200 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0113 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомуты ремонтные (в комплекте с болтами, гайками, резиновой прокладкой) | компл. | 10 |
| Е66-47-19 | Установка ремонтных хомутов в колодцах при диаметре до 250 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0201 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомуты ремонтные (в комплекте с болтами, гайками, резиновой прокладкой) | компл. | 10 |
| Е66-47-20 | Установка ремонтных хомутов в колодцах при диаметре до 300 мм (единица измерения - 10 хомутов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0315 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомуты ремонтные (в комплекте с болтами, гайками, резиновой прокладкой) | компл. | 10 |

Таблица 66-48. Установка муфт на поврежденных трубопроводах

Состав работ:

а) резка труб. изготовление муфты (нормы 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12);

б) очистка и промывка мест установки муфты;

в) приварка муфты;

г) заделка раструбов с заготовкой пряди и приготовлением цементного раствора с жидким стеклом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-48-1 | Установка накладной муфты с изготовлением при диаметре труб до 100 мм (единица измерения - 10 муфт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0013 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,071 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,0109 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 18 |
| 1/10-260-210-2/101 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 4 мм - 10 мм | т | 0,0026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Стекло жидкое калийное | т | 0,026 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 5 |
| Е66-48-2 | Установка накладной муфты с изготовлением при диаметре труб до 200 мм (единица измерения - 10 муфт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0051 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,139 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,0115 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 35 |
| 1/10-260-210-2/101 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 4 мм - 10 мм | т | 0,0037 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Стекло жидкое калийное | т | 0,044 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 5 |
| Е66-48-3 | Установка накладной муфты с изготовлением при диаметре труб до 300 мм (единица измерения - 10 муфт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 194,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0113 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,273 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,0152 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 69 |
| 1/10-260-210-2/101 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 4 мм - 10 мм | т | 0,0054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Стекло жидкое калийное | т | 0,074 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 5 |
| Е66-48-4 | Установка накладной муфты без изготовления при диаметре труб до 100 мм (единица измерения - 10 муфт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0013 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,071 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,0103 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Стекло жидкое калийное | т | 0,026 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Муфты накладные | кг | 59,8 |
| Е66-48-5 | Установка накладной муфты без изготовления при диаметре труб до 200 мм (единица измерения - 10 муфт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0051 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,139 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,0103 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Стекло жидкое калийное | т | 0,044 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Муфты накладные | кг | 132 |
| Е66-48-6 | Установка накладной муфты без изготовления при диаметре труб до 300 мм (единица измерения - 10 муфт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0113 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,273 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,0133 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Стекло жидкое калийное | т | 0,074 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Муфты накладные | кг | 283 |
| Е66-48-7 | Установка накладной муфты без изготовления при диаметре труб до 400 мм (единица измерения - 10 муфт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0201 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,314 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,0173 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Стекло жидкое калийное | т | 0,089 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Муфты накладные | кг | 355,5 |
| Е66-48-8 | Установка комбинированной муфты с изготовлением при диаметре труб до 150 мм (единица измерения - 10 муфт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 10,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0029 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,0336 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,5 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 25 |
| 1/10-260-210-2/101 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 4 мм - 10 мм | т | 0,0031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Стекло жидкое калийное | т | 0,034 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 14,5 |
| Е66-48-9 | Установка комбинированной муфты с изготовлением при диаметре труб до 200 мм (единица измерения - 10 муфт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 49 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 10,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0051 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,139 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,0342 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,5 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 35 |
| 1/10-260-210-2/101 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 4 мм - 10 мм | т | 0,0037 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Стекло жидкое калийное | т | 0,044 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 14,5 |
| Е66-48-10 | Установка комбинированной муфты с изготовлением при диаметре труб до 300 мм (единица измерения - 10 муфт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 69,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0113 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,273 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,0516 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,7 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 69 |
| 1/10-260-210-2/101 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 4 мм - 10 мм | т | 0,0054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Стекло жидкое калийное | т | 0,074 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 16 |
| Е66-48-11 | Установка комбинированной муфты с изготовлением при диаметре труб до 400 мм (единица измерения - 10 муфт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 78,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0201 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,314 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,0523 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,7 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 83 |
| 1/10-260-210-2/101 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 4 мм - 10 мм | т | 0,0065 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Стекло жидкое калийное | т | 0,089 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 16 |
| Е66-48-12 | Установка комбинированной муфты с изготовлением при диаметре труб до 500 мм (единица измерения - 10 муфт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 78,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/42 | Известь хлорная | т | 0,0315 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,361 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,058 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,8 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 99 |
| 1/10-260-210-2/101 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 4 мм - 10 мм | т | 0,0078 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Стекло жидкое калийное | т | 0,107 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | 18 |

Таблица 66-49. Восстановление подземных трубопроводов методом разрушения с заменой на полиэтиленовые трубы с применением оборудования МНБ-125

Состав работ:

а) монтаж и демонтаж оборудования МНБ-125 при восстановлении трубопровода (нормы 1,2);

б) проталкивание стальных штанг в разрушаемую трубу из рабочего котлована в приемный с помощью силовой установки с одновременным протягиванием новых полиэтиленовых труб (нормы 3,4);

в) гидравлическое испытание полиэтиленовых труб с промывкой и дезинфекцией трубопроводов (нормы 3,4);

г) монтаж опалубки при одновременной разработке грунта в котловане экскаватором (норма 5);

д) демонтаж опалубки (норма 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-49-1 | Монтаж и демонтаж технологического оборудования МНБ-125 на строительной площадке при прокладке трубопроводов диаметром от 315 до 500 мм (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,68 |
| М380201 | Машина направленного бурения для бестраншейной прокладки трубопроводов МНБ-125 | маш.ч | 0,75 |
| Е66-49-2 | Монтаж и демонтаж технологического оборудования МНБ-125 на строительной площадке при прокладке трубопроводов диаметром свыше 500 до 710 мм (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,8 |
| М380201 | Машина направленного бурения для бестраншейной прокладки трубопроводов МНБ-125 | маш.ч | 1,47 |
| Е66-49-3 | Восстановление подземных трубопроводов методом разрушения старых труб с помощью оборудования МНБ-125 с одновременным протаскиванием нового трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром от 315 мм до 500 мм (включительно) (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М380201 | Машина направленного бурения для бестраншейной прокладки трубопроводов МНБ-125 | маш.ч | 45,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0033 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка графитная | кг | 0,82 |
| П1/10-160-20 | Ветошь сортированная | кг | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Полимер Аргиполь | л | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | 118 |
| Е66-49-4 | Восстановление подземных трубопроводов методом разрушения старых труб с помощью оборудования МНБ-125 с одновременным протаскиванием нового трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром свыше 500 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 121,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М380201 | Машина направленного бурения для бестраншейной прокладки трубопроводов МНБ-125 | маш.ч | 60,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0033 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка графитная | кг | 0,82 |
| П1/10-160-20 | Ветошь сортированная | кг | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Полимер Аргиполь | л | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | 118 |
| Е66-49-5 | Монтаж опалубки ОР 125М (единица измерения - 100 м2 опалубки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,23 |
| Е66-49-6 | Демонтаж опалубки ОР 125М (единица измерения - 100 м2 опалубки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,66 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 30,37 |

Таблица 66-50. Восстановление подземных трубопроводов по методу "труба в трубе" без разрушения существующей с применением гидравлического разрушителя трубопроводов Т-175

Состав работ:

а) монтаж и демонтаж технологического оборудования разрушителя Т-175 с подключением оборудования разрушителя к силовой установке на строительной площадке (норма 1);;

б) проталкивание стальных штанг в существующий трубопровод из стартового котлована в приемный с помощью разрушителя Т-175 (холостой ход) (нормы 2,3,4,5);;

в) закрепление плети трубопровода и монтаж рамы при протаскивании трубопровода (нормы 2,3,4,5);;

г) протаскивание полиэтиленовой трубы по методу "труба в трубе" без разрушения существующей с применением гидравлического разрушителя трубопроводов Т-175 (нормы 2,3,4,5);;

д) гидравлическое испытание трубопроводов (нормы 2,3,4,5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-50-1 | Монтаж и демонтаж технологического оборудования гидравлического разрушителя трубопроводов Т-175 на строительной площадке при диаметре протаскиваемых полиэтиленовых труб от 315 до 630 мм (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,3 |
| М380202 | Гидравлический разрушитель трубопроводов Т175 с силовой установкой и устройством ARD Т175 | маш.ч | 1,35 |
| Е66-50-2 | Восстановление подземных трубопроводов по методу "труба в трубе" без разрушения существующей с применением гидравлического разрушителя трубопроводов Т-175 при диаметре протаскиваемых полиэтиленовых труб 315 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,23 |
| М031892 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 1 т | маш.ч | 13,65 |
| М380202 | Гидравлический разрушитель трубопроводов Т175 с силовой установкой и устройством ARD Т175 | маш.ч | 36,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00277 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка графитная | кг | 0,82 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | П |
| Е66-50-3 | Восстановление подземных трубопроводов по методу "труба в трубе" без разрушения существующей с применением гидравлического разрушителя трубопроводов Т-175 при диаметре протаскиваемых полиэтиленовых труб 400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,33 |
| М031892 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 1 т | маш.ч | 14,35 |
| М380202 | Гидравлический разрушитель трубопроводов Т175 с силовой установкой и устройством ARD Т175 | маш.ч | 38,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00277 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка графитная | кг | 0,82 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | П |
| Е66-50-4 | Восстановление подземных трубопроводов по методу "труба в трубе" без разрушения существующей с применением гидравлического разрушителя трубопроводов Т-175 при диаметре протаскиваемых полиэтиленовых труб 500 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 13,42 |
| М031892 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 1 т | маш.ч | 14,83 |
| М380202 | Гидравлический разрушитель трубопроводов Т175 с силовой установкой и устройством ARD Т175 | маш.ч | 41,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00277 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка графитная | кг | 0,82 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | П |
| Е66-50-5 | Восстановление подземных трубопроводов по методу "труба в трубе" без разрушения существующей с применением гидравлического разрушителя трубопроводов Т-175 при диаметре протаскиваемых полиэтиленовых труб 630 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 102,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,33 |
| М031892 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 1 т | маш.ч | 15,8 |
| М380202 | Гидравлический разрушитель трубопроводов Т175 с силовой установкой и устройством ARD Т175 | маш.ч | 43,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00277 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка графитная | кг | 0,82 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые | м | П |

Таблица 66-51. Телевизионное инспекционное обследование трубопроводов при помощи робототехнического комплекса типа Рокот Р-200

Состав работ:

а) подготовка робототехнического комплекса к работе;

б) телевизионное инспекционное обследование трубопроводов;

в) разборка робототехнического комплекса;

г) заключительные работы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е66-51-1 | Телевизионное инспекционное обследование трубопроводов диаметрами от 100 до 300 мм до процесса санации (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 4,68 |
| М380113 | Робототехнический комплекс "РОКОТ" на базе автомобиля | маш.ч | 4,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| Е66-51-2 | Телевизионное инспекционное обследование трубопроводов диаметрами от 300 до 700 мм до процесса санации (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 5,68 |
| М380113 | Робототехнический комплекс "РОКОТ" на базе автомобиля | маш.ч | 5,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| Е66-51-3 | Телевизионное инспекционное обследование трубопроводов диаметрами от 700 до 1000 мм до процесса санации (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 6,68 |
| М380113 | Робототехнический комплекс "РОКОТ" на базе автомобиля | маш.ч | 6,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| Е66-51-4 | Телевизионное инспекционное обследование трубопроводов диаметрами от 100 до 500 мм после процесса санации (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 1,28 |
| М380113 | Робототехнический комплекс "РОКОТ" на базе автомобиля | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| Е66-51-5 | Телевизионное инспекционное обследование трубопроводов диаметрами от 500 до 1000 мм после процесса санации (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 1,68 |
| М380113 | Робототехнический комплекс "РОКОТ" на базе автомобиля | маш.ч | 1,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |