НРР 8.03.366-2026
НРР 8.03.366-2026

(

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонт объектов

Сборник 66

Наружные инженерные сети

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
на рамонт аб`ектаў

Зборнiк 66

Вонкавыя iнжынерныя сеткi

sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repairing sites
Miscellany 66

External utilities


 Дата введения 2026-05-01
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на ремонт наружных инженерных сетей.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е66-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 66-1 (норма 1)»).

1.2 В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по очистке внутренних и наружных поверхностей труб от загрязнений, подчистке готовых приямков и проверке уклонов, подбивке труб грунтом, зачистке дна траншей, перестановке креплений при опускании труб.

1.3 Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по разборке трубопроводов определены, исходя из условий полной разборки на отдельные трубы и фасонные части.

1.4 При определении расхода ресурсов в таблицах настоящего Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства (далее - проект) для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектом.

1.5 В нормативах учтены нормы расхода ресурсов для усредненных условий производства работ:

а) разборка и замена труб в траншеях с естественной влажностью грунта – 70 %;

б) разборка и замена труб в траншеях в грунтах, насыщенных водой, т.е. в условиях налипания грунта на обувь, инструменты, трубы, детали и крепления и т.п. – 30 %;

в) длина труб в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами.

Вносить в нормативы изменения или поправки в зависимости от другой длины и толщины стенок используемых труб, глубины и состояния траншей не допускается.

1.6 В нормативах приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу. Если проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в нормативах, то нормы расхода ресурсов на выполнение работ с использованием таких труб следует принимать по нормативам, определенным для труб ближайшего диаметра. Расход материальных ресурсов принимается с учетом диаметра труб и арматуры, определенных проектной документации объекта строительства.

1.7 Нормативы предназначены для определения норм расхода ресурсов на выполнение работ по прокладке наружных сетей водоснабжения при давлении до 2,5 МПа (25 атм), а также аналогичных трубопроводов другого назначения.

1.8 В нормативах таблицы 66-44 учтены переходы от колодца к колодцу на общее расстояние 80 м.

1.9 Расход материала «Полимер Аргиполь», необходимого для выполнения работ (таблица 66-49) по восстановлению подземных трубопроводов методом разрушения с заменой на полиэтиленовые трубы с применением оборудования МНБ-125, приведен в таблице 1.

Таблица 1

	Диаметр трубопровода (мм)
	315
	400
	500
	630
	710

	Расход (л)
	12,5
	15,8
	20,0
	24,7
	27,8


1.10 В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.
Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	66-29 (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 66-30, 66-49 (1,2)
	0.4
	-

	66-29 (1), 66-48 (8,9,10,11,12)
	1.3
	-

	66-48 (1,2)
	2.2
	-

	66-17, 66-48 (3)
	3.2
	-

	66-21
	6.1
	-

	66-24 (2)
	7.1
	64.6

	66-44
	10
	23.4

	66-24 (1)
	10
	64.6


Таблица 3 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	66-22, 66-42, 66-46 (1), 66-47, 66-48 (4,5,6,7)
	0.3
	-

	66-43
	0.3
	5.7

	66-2 (5,10), 66-3 (5,10), 66-11, 66-14, 66-46 (2)
	0.3
	9.6

	66-13
	0.3
	11.8

	66-2 (4,9), 66-3 (4,9), 66-29 (4,5,6,7,8,9,10,11,12), 66-30 (4,5,6,7,8,9,10,11,12)
	1.7
	9.7

	66-8 (1,2,3,4)
	2.3
	-

	66-2 (3,8), 66-3 (3,8), 66-29 (1,2,3), 66-30 (1,2,3), 66-48 (3)
	2.3
	9.7

	66-8 (5,6)
	3.5
	-

	66-38 (1,2,3), 66-48 (2)
	3.5
	9.7

	66-2 (2,7), 66-3 (2,7), 66-38 (4,5,6,7), 66-48 (12)
	4.6
	9.7

	66-7
	5.5
	7.8

	66-38 (8), 66-48 (1,11)
	5.5
	9.7

	66-38 (9,12), 66-48 (10)
	6.9
	9.7

	66-38 (10,11,13)
	7.5
	9.7

	66-9 (4)
	8.4
	3.1

	66-20, 66-21, 66-38 (14), 66-48 (8)
	8.4
	9.7

	66-9 (3,7,8)
	9.8
	3.1

	66-9 (1,2,5,6)
	9.8
	4.2

	66-2 (1,6), 66-3 (1,6), 66-38 (15,16,17), 66-48 (9)
	9.8
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): компрессоры передвижные с электродвигателем, установки для сварки ручной дуговой, средства малой механизации и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): гвозди строительные, вода, пакля пропитанная и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 Объемы работ по разборке и прокладке трубопроводов следует определять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями и арматурой.

2.2 В нормативах таблицы 66-29 единица измерения «одна вставка» принята длиной 1 м. В нормативах таблицы 66-30 единица измерения «одна вставка» принята длиной 6 м.

 

(





2
3

