Таблица 67-2. Демонтаж магистралей

Состав работ:

а) демонтаж проводов;

б) демонтаж труб (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-2-1 | Демонтаж магистралей из каналов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,021 |
| Е67-2-2 | Демонтаж магистралей из труб (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,128 |

Таблица 67-3. Демонтаж стояков

Состав работ:

а) демонтаж проводов;

б) демонтаж труб (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-3-1 | Демонтаж стояков в каналах (единица измерения - этажестояк) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,27 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,021 |
| Е67-3-2 | Демонтаж стояков в трубах (единица измерения - этажестояк) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,278 |

Таблица 67-4. Демонтаж электропроводки

Состав работ:

а) снятие проводок с отсоединением жил;

б) демонтаж конструкций, изоляторов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-4-1 | Демонтаж шнура на роликах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,007 |
| Е67-4-2 | Демонтаж провода сечением 16 мм2 на крюках (якорях) с изоляторами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,71 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,017 |
| Е67-4-3 | Демонтаж провода сечением 70 мм2 на крюках (якорях) с изоляторами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,72 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,07 |
| Е67-4-4 | Демонтаж провода сечением 150 мм2 на крюках (якорях) с изоляторами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,06 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,16 |

Таблица 67-5. Демонтаж труб и проводов из труб

Состав работ:

а) вытягивание проводов из труб (нормы 1-4);

б) пробивка штраб и борозд для демонтажа труб;

в) демонтаж труб и креплений с вытягиванием проводов (нормы 5-12).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-5-1 | Демонтаж проводов суммарным сечением до 6 мм2 из труб (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| Е67-5-2 | Демонтаж проводов суммарным сечением до 16 мм2 из труб (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,05 |
| Е67-5-3 | Демонтаж проводов суммарным сечением до 35 мм2 из труб (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| Е67-5-4 | Демонтаж проводов суммарным сечением до 70 мм2 из труб (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| Е67-5-5 | Демонтаж стальных труб диаметром до 25 мм, проложенных на скобах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000044 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,29 |
| Е67-5-6 | Демонтаж стальных труб диаметром до 40 мм, проложенных на скобах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000044 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,29 |
| Е67-5-7 | Демонтаж стальных труб диаметром до 80 мм, проложенных на скобах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000044 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,29 |
| Е67-5-8 | Демонтаж стальных труб диаметром до 25 мм, проложенных в борозде пола (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000044 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,29 |
| Е67-5-9 | Демонтаж стальных труб диаметром до 40 мм, проложенных в борозде пола (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000044 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,29 |
| Е67-5-10 | Демонтаж стальных труб диаметром до 80 мм, проложенных в борозде пола (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000044 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,29 |
| Е67-5-11 | Демонтаж винипластовых труб диаметром до 25 мм, проложенных на скобах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,98 |
| Е67-5-12 | Демонтаж винипластовых труб диаметром до 50 мм, проложенных на скобах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,84 |

Таблица 67-6. Демонтаж кабеля

Состав работ:

а) демонтаж кабеля, проложенного с креплением скобами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-6-1 | Демонтаж кабеля (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |

Таблица 67-7. Демонтаж приборов

Состав работ:

а) снятие приборов, аппаратов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-7-1 | Демонтаж выключателей и розеток (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,31 |
| Е67-7-2 | Демонтаж патронов, подвесов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,04 |
| Е67-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| Е67-7-4 | Демонтаж бра, плафонов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| Е67-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
| Е67-7-6 | Демонтаж электросчетчиков (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
| Е67-7-7 | Демонтаж групповых щитков (единица измерения - 100 приборов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |

Таблица 67-8. Смена ламп

Состав работ:

а) снятие плафона;

б) снятие перегоревшей лампы;

в) установка новой лампы;

г) установка и закрепление плафона;

д) проверка работы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-8-1 | Смена ламп накаливания (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-4-1 | Лампы накаливания (марка по проекту) | 10 шт. | 10,5 |
| Е67-8-2 | Смена люминесцентных ламп (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-4-2 | Лампы люминесцентные (марка по проекту) | 10 шт. | 10,5 |

Таблица 67-9. Смена магнитных пускателей

Состав работ:

а) снятие крышки магнитного пускателя;

б) отсоединение проводов;

в) снятие магнитного пускателя;

г) подготовка к установке нового пускателя;

д) установка нового магнитного пускателя;

е) подсоединение проводов;

ж) установка крышки магнитного пускателя;

и) опробование работы и регулировка магнитного пускателя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-9-1 | Смена магнитных пускателей на ток до 100 А (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 569,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 100 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0373 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-5 | Оконцеватель маркировочный | 100 шт. | 6,1 |
| Е67-9-2 | Смена магнитных пускателей на ток до 200 А (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 759 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 100 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0576 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-5 | Оконцеватель маркировочный | 100 шт. | 6,1 |

Таблица 67-10. Смена пакетных выключателей

Состав работ:

а) снятие ручки и крышки старого пакетного выключателя;

б) отсоединение проводов;

в) снятие пакетного выключателя;

г) подготовка к установке нового выключателя;

д) установка нового пакетного выключателя;

е) подсоединение проводов;

ж) установка крышки и ручки пакетного выключателя;

и) опробование работы пакетного выключателя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-10-1 | Смена пакетных выключателей на ток до 100 А (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 379,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 100 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0065 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-3 | Выключатели (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е67-10-2 | Смена пакетных выключателей на ток до 400 А (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 569,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 100 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0065 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-3 | Выключатели (марка по проекту) | шт. | 100 |

Таблица 67-11. Смена светильников

Состав работ:

а) снятие плафона или рассеивателя (при необходимости);

б) снятие светильника;

в) установка нового светильника;

г) установка плафона или рассеивателя (при необходимости);

д) проверка работы светильника.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-11-1 | Смена светильников с лампами накаливания (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10 | Болты строительные | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3-1-1 | Светильники с лампами накаливания (марка по проекту) | шт. | 100 |
| П5/30-30-4-12 | Крюк У623 У4 | шт. | П |
| Е67-11-2 | Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10 | Болты строительные | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1-1-3 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е67-11-3 | Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 10 ламп (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 466,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10 | Болты строительные | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1-1-3 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами (марка по проекту) | шт. | 100 |

Таблица 67-12. Смена выключателей, розеток, переключателей

Состав работ:

а) снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов;

б) установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов;

в) проверка работы выключателей или розеток.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-12-1 | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 2,04 |
| 5/20-40-4/11 | Коробка монтажная (подрозетник) | 100 шт. | 1,03 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Выключатели (марка по проекту) | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-1-2 | Штепсельные розетки (марка по проекту) | шт. | 102 |
| Е67-12-2 | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 2,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка установочная для крепления приборов | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Выключатели (марка по проекту) | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-1-2 | Штепсельные розетки (марка по проекту) | шт. | 102 |

Таблица 67-13. Смена электросчетчиков

Состав работ:

а) отсоединение счетчика от сети;

б) демонтаж старого счетчика;

в) монтаж нового счетчика;

г) опробование работы электросчетчика.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-13-1 | Смена электросчетчиков (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/52 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 17473-80 | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-8 | Электросчетчики соответствующего типа (марка по проекту) | шт. | 100 |

Таблица 67-14. Смена патронов

Состав работ:

а) отсоединение жил проводов от зажимов в патроне;

б) присоединение проводов к зажимам нового патрона;

в) опробование работы патрона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-14-1 | Смена патронов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 2,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40 | Подрозетники | 100 шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-2 | Патрон соответствующего типа (марка по проекту) | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-12 | Крюк У623 У4 | шт. | П |

Таблица 67-15. Ремонт магнитных пускателей

Состав работ:

а) очистка корпуса от грязи и пыли;

б) снятие магнитного пускателя с отключением подсоединенных проводов;

в) разборка магнитного пускателя;

г) зачистка поверхностей сердечника и контактов;

д) сборка магнитного пускателя;

е) проверка легкости хода подвижных частей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-15-1 | Ремонт магнитных пускателей (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,8 |

Таблица 67-16. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов

Состав работ:

а) очистка щитка от грязи и пыли;

б) осмотр щитка;

в) замена вышедших из строя элементов (по проекту);

г) опробование работы щитка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-16-1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 0,3 |

Таблица 67-17. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов

Состав работ:

а) очистка щитка от грязи и пыли;

б) осмотр щитка;

в) замена вышедших из строя элементов (по проекту);

г) замена вышедших из строя автоматов;

д) опробование работы щитка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-17-1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 483,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-5 | Автомат (марка по проекту) | шт. | П |

Таблица 67-18. Ремонт силового предохранительного шкафа

Состав работ:

а) очистка щита от грязи и пыли;

б) осмотр щита;

в) замена автоматического выключателя;

г) замена силового электрического провода с изготовлением колец под клеммы;

д) зачистка контактов;

е) снятие старой платы с губками с отключением проводов;

ж) разметка и сверление отверстий;

и) крепление губок к плате;

к) установка новой платы с губками с подключением проводов;

л) проверка работы щита.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-18-1 | Ремонт силового предохранительного шкафа (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 556,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод (марка по проекту) | 1000 м | 0,05 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-7 | Плата с губками | шт. | 100 |
| П5/30-30-4-1-5 | Автомат (марка по проекту) | шт. | 100 |

Таблица 67-30. Смена проводов по установленным опорам воздушной линии до 1кВ

Состав работ:

а) развязывание проводов на изоляторах;

б) сбрасывание проводов с опор;

в) сматывание старых проводов;

г) раскатка новых проводов;

д) подъем, подвеска и закрепление проводов на изоляторах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-30-1 | Смена провода сечением до 16 мм2 (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод (марка по проекту) | 1000 м | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,05 |
| Е67-30-2 | Смена провода сечением до 50 мм2 (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод (марка по проекту) | 1000 м | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,4 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,15 |
| Е67-30-3 | Смена провода сечением до 95 мм2 (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод (марка по проекту) | 1000 м | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,43 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,28 |

Таблица 67-31. Перетяжка проводов воздушной линии до 1кВ

Состав работ:

а) развязывание проводов на изоляторах;

б) частичная смена разбитых изоляторов;

в) натягивание проводов при помощи блоков;

г) вязка на изоляторах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-31-1 | Перетяжка провода сечением до 16 мм2 (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеклянные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажимы соединительные | шт. | П |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,01 |
| Е67-31-2 | Перетяжка провода сечением до 50 мм2 (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеклянные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажимы соединительные | шт. | П |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,4 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,02 |
| Е67-31-3 | Перетяжка провода сечением до 95 мм2 (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеклянные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажимы соединительные | шт. | П |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,43 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,02 |

Таблица 67-32. Смена проводов перекидок

Состав работ:

а) снятие старых проводов с крюков;

б) подвеска и закрепление новых проводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-32-1 | Перекидки между зданиями проводов сечением до 10 мм2 (единица измерения - провод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеклянные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод (стоимость по проекту) | кг | П |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,014 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,002 |
| Е67-32-2 | Перекидки между зданиями проводов сечением до 35 мм2 (единица измерения - провод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеклянные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод (стоимость по проекту) | кг | П |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,03 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,002 |
| Е67-32-3 | Перекидки между зданиями проводов сечением до 70 мм2 (единица измерения - провод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеклянные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод (стоимость по проекту) | кг | П |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,06 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,004 |
| Е67-32-4 | Перекидки между зданием и опорой проводов сечением до 10 мм2 (единица измерения - провод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеклянные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод (стоимость по проекту) | кг | П |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,014 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,002 |
| Е67-32-5 | Перекидки между зданием и опорой проводов сечением до 35 мм2 (единица измерения - провод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеклянные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод (стоимость по проекту) | кг | П |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,03 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,002 |
| Е67-32-6 | Перекидки между зданием и опорой проводов сечением до 70 мм2 (единица измерения - провод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы стеклянные | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод (стоимость по проекту) | кг | П |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,06 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,004 |

Таблица 67-33. Смена деревянных одностоечных опор воздушных линий без приставок

Состав работ:

а) разборка опор по трассе;

б) устройство временных оттяжек опоры;

в) копка ям для новой опоры (вручную);

г) снятие со старой опоры изоляторов с крюками и установка их на неустановленную опору;

д) установка новой опоры в готовую яму с засыпкой ее;

е) снятие проводов со старой опоры и подвеска с закреплением их на новой опоре;

ж) демонтаж старой опоры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-33-1 | Смена деревянных одностоечных опор ВЛ без приставок при длине опоры 9 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300-20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи длиной 9,5 м | м3 | 0,39 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,066 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,28 |
| Е67-33-2 | Смена деревянных одностоечных опор ВЛ без приставок при длине опоры 11 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300-20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи длиной 11 м | м3 | 0,52 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,066 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,38 |
| Е67-33-3 | Смена деревянных одностоечных опор ВЛ без приставок при длине опоры 13 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300-20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи длиной 13 м | м3 | 0,66 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,066 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,51 |

Таблица 67-34. Смена деревянных одностоечных опор воздушных линий на деревянных приставках

Состав работ:

а) развозка опор по трассе (нормы 1-6);

б) устройство временных оттяжек опор (нормы 1-6);

в) копка ям для новой опоры (нормы 1-6);

г) устройство одинарной деревянной приставки (нормы 1-6) или двойной приставки (нормы 4-6);

д) снятие со старой опоры изоляторов с крюками с установкой их на новой опоре (нормы 1-6);

е) установка новой опоры в готовую яму с засыпкой ее;

ж) снятие проводов со старой опоры и подвеска с закреплением их на новой опоре;

и) демонтаж старой опоры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-34-1 | Смена деревянных одностоечных опор ВЛ на одинарной деревянной приставке при длине опоры 9 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 1,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | 0,51 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод (стоимость по проекту) | кг | П |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,045 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,38 |
| Е67-34-2 | Смена деревянных одностоечных опор ВЛ на одинарной деревянной приставке при длине опоры 11 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 1,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м3 | 0,64 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод (стоимость по проекту) | кг | П |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,045 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,5 |
| Е67-34-3 | Смена деревянных одностоечных опор ВЛ на одинарной деревянной приставке при длине опоры 13 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 1,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 13 м | м3 | 0,89 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод (стоимость по проекту) | кг | П |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,045 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,59 |
| Е67-34-4 | Смена деревянных одностоечных опор ВЛ на двойной деревянной приставке при длине опоры 9 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 2,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | 0,74 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод (стоимость по проекту) | кг | П |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,045 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,38 |
| Е67-34-5 | Смена деревянных одностоечных опор ВЛ на двойной деревянной приставке при длине опоры 11 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 2,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м3 | 0,89 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод (стоимость по проекту) | кг | П |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,045 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,5 |
| Е67-34-6 | Смена деревянных одностоечных опор ВЛ на двойной деревянной приставке при длине опоры 13 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 2,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 13 м | м3 | 0,99 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод (стоимость по проекту) | кг | П |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,045 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,59 |

Таблица 67-35. Смена деревянных одностоечных опор воздушных линий на железобетонных приставках

Состав работ:

а) развозка опор по трассе;

б) устройство временных оттяжек опор;

в) копка ям для новой опоры;

г) устройство железобетонных приставок;

д) снятие со старой опоры изоляторов с крюками и установка их на неустановленной опоре;

е) установка новой опоры в готовую яму с засыпкой ее;

ж) снятие проводов со старой опоры и подвеска с закреплением их на новой опоре;

и) демонтаж старой опоры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-35-1 | Смена одинарных опор при длине опоры 9 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 1,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | 0,28 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод (марка по проекту) | м | 306 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,045 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,28 |
| Е67-35-2 | Смена одинарных опор при длине опоры 11 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 1,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м3 | 0,39 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,045 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,38 |
| Е67-35-3 | Смена одинарных опор при длине опоры 13 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 1,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 13 м | м3 | 0,49 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод (марка по проекту) | м | 306 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,045 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,47 |
| Е67-35-4 | Смена двойных опор при длине опоры 9 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 2,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | 0,74 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,045 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,28 |
| Е67-35-5 | Смена двойных опор при длине опоры 11 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 2,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м | м3 | 0,89 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод (марка по проекту) | м | 306 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,045 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,38 |
| Е67-35-6 | Смена двойных опор при длине опоры 13 м (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 2,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 13 м | м3 | 0,99 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-4 | Проволока для вязки проводов | кг | 0,045 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,47 |

Таблица 67-36. Смена приставок у опор воздушных линий

Состав работ:

а) разборка приставок по трассе (нормы 1-4);

б) устройство временных оттяжек опоры (нормы 1-4);

в) копка ям для установки новой приставки и извлечение старой (нормы 1-4);

г) изготовление деревянных приставок (нормы 1-2);

д) установка приставок в готовые ямы с засыпкой их (нормы 1-4);

е) извлечение старой приставки с засыпкой ям (нормы 1-4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-36-1 | Замена одинарных деревянных приставок (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 1,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | 0,25 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,12 |
| Е67-36-2 | Замена двойных деревянных приставок (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 3,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые пропитанные для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кв, сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м | м3 | 0,5 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,24 |
| Е67-36-3 | Замена одинарных железобетонных приставок (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 1,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Сборные железобетонные конструкции по проекту | шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,12 |
| Е67-36-4 | Замена двойных железобетонных приставок (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 3,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Сборные железобетонные конструкции по проекту | шт. | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,24 |

Таблица 67-37. Смена подпор у опор воздушных линий

Состав работ:

а) разборка опор по трассе;

б) устройство временных оттяжек опоры;

в) копка ям для извлечения старого подкоса и установка нового;

г) извлечение откопанной подпоры из ямы;

д) установка новой подпоры в готовые ямы с креплением к опоре.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-37-1 | Смена подпор у опор ВЛ (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 1,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,6 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линии связи, диаметром до 24 см, для лежней | м3 | 0,46 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,22 |

Таблица 67-38. Укрепление существующих опор воздушных линий

Состав работ:

а) разборка опор и приставок по трассе;

б) копка ям для подпор, приставок и оттяжного столба;

в) установка новых подпор, приставок, оттяжек на якоре и с оттяжным столбом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-38-1 | Укрепление деревянных опор при помощи подпор (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 1,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 6,5 м | шт. | 0,46 |
| Е67-38-2 | Укрепление деревянных опор при помощи одинарных приставок (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 1,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 6,5 м | шт. | 0,25 |
| Е67-38-3 | Укрепление деревянных опор при помощи двойных приставок (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 2,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 6,5 м | шт. | 0,5 |
| Е67-38-4 | Укрепление опоры при помощи железобетонных одинарных приставок (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 1,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Сборные железобетонные конструкции по проекту | шт. | П |
| Е67-38-5 | Укрепление опоры при помощи железобетонных двойных приставок (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Сборные железобетонные конструкции по проекту | шт. | П |
| Е67-38-6 | Укрепление опоры при помощи оттяжек на якоре без оттяжного столба (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 5,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 6,5 м | шт. | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Сборные железобетонные конструкции по проекту | шт. | П |
| Е67-38-7 | Укрепление опоры при помощи оттяжек на якоре с оттяжным столбом (единица измерения - опора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 4,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные для опор линий связи, диаметром до 24 см длиной до 6,5 м | шт. | 0,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-20 | Сборные железобетонные конструкции по проекту | шт. | П |

Таблица 67-39. Нумерация опор, подпор, приставок

Состав работ:

а) зачистка поверхности;

б) нанесение знаков по трафарету.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-39-1 | Нанесение надписей (знаков) с подготовкой белого фона на опоре (единица измерения - 100 опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению, для наружных работ МА-15 (расход по проекту) | т | П |
| Е67-39-2 | Нанесение надписей (знаков) с подготовкой белого фона на подпоре или приставке (единица измерения - 100 опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению, для наружных работ МА-15 (расход по проекту) | т | П |
| Е67-39-4 | Нанесение надписей (знаков) без подготовки белого фона на опоре (единица измерения - 100 опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению, для наружных работ МА-15 (расход по проекту) | т | П |
| Е67-39-5 | Нанесение надписей (знаков) без подготовки белого фона на подпоре или приставке (единица измерения - 100 опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению, для наружных работ МА-15 (расход по проекту) | т | П |

Таблица 67-40. Обработка подземной части непропитанных деревянных опор воздушных линий

Состав работ:

а) обмазка антисептическим составом подземной части опор с гидроизоляцией.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-40-1 | Обработка подземной части непропитанных деревянных опор воздушных линий при длине опоры до 9 м (единица измерения - 100 опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Антисептик | т | 0,22 |
| П1/10-230-45-5 | Лак каменноугольный | т | 0,16 |
| Е67-40-2 | Обработка подземной части непропитанных деревянных опор воздушных линий при длине опоры до 11 м (единица измерения - 100 опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Антисептик | т | 0,22 |
| П1/10-230-45-5 | Лак каменноугольный | т | 0,18 |
| Е67-40-3 | Обработка подземной части непропитанных деревянных опор воздушных линий при длине опоры до 13 м (единица измерения - 100 опор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Антисептик | т | 0,272 |
| П1/10-230-45-5 | Лак каменноугольный | т | 0,207 |

Таблица 67-41. Ремонт светильников с люминесцентными лампами

Состав работ:

а) снятие рассеивателей и отражателей;

б) определение неисправности (проверка контактов, ламп, ПРА и так далее);

в) замена неисправных ламп и стартеров;

г) опробование светильников на "зажигание";

д) установка рассеивателей и отражателей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-41-1 | Ремонт светильников с люминесцентными лампами: ремонт одноламповых светильников (единица измерения - светильник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура, приборы, детали (по проекту) | шт. | П |
| Е67-41-2 | Ремонт светильников с люминесцентными лампами: одной лампы в двухламповых светильниках (единица измерения - светильник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура, приборы, детали (по проекту) | шт. | П |
| Е67-41-3 | Ремонт светильников с люминесцентными лампами: двух ламп в двухламповых светильниках (единица измерения - светильник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура, приборы, детали (по проекту) | шт. | П |
| Е67-41-4 | Ремонт светильников с люминесцентными лампами: одной лампы в четырехламповых светильниках (единица измерения - светильник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура, приборы, детали (по проекту) | шт. | П |
| Е67-41-5 | При ремонте четырехламповых светильников на каждую последующую лампу добавлять к норме Е67-41-4 (единица измерения - светильник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура, приборы, детали (по проекту) | шт. | П |
| Е67-41-6 | Ремонт светильников с люминесцентными лампами: одной лампы в шестиламповых светильниках (единица измерения - светильник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура, приборы, детали (по проекту) | шт. | П |
| Е67-41-7 | При ремонте шестиламповых светильников на каждую последующую лампу добавлять к норме Е67-41-6 (единица измерения - светильник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура, приборы, детали (по проекту) | шт. | П |

Таблица 67-42. Ремонт светильников для наружного освещения с газоразрядными лампами

Состав работ:

а) определение неисправности (проверка контактов, ламп, ПРА и так далее);

б) замена неисправных ламп (при необходимости);

в) опробование светильников на "зажигание".

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-42-1 | Ремонт светильников для наружного освещения с газоразрядными лампами без замены ПРА (единица измерения - светильник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Арматура, приборы, детали (по проекту) | шт. | П |
| Е67-42-2 | Ремонт светильников для наружного освещения с газоразрядными лампами с заменой ПРА (единица измерения - светильник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Арматура, приборы, детали (по проекту) | шт. | П |

Таблица 67-43. Ремонт распределительной и пускорегулирующей арматуры

Состав работ:

а) отсоединение электрических проводов от электроаппаратуры;

б) зачистка контактных соединений от нагара;

в) присоединение электрических проводов;

г) опробование на включение.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е67-43-1 | Ремонт шкафов вводных с количеством групп до 8 (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 0,015 |
| Е67-43-2 | Ремонт вводнораспределительных устройств с количеством групп до 9 (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 0,015 |
| Е67-43-3 | Ремонт трехполюсных рубильников (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 0,015 |