Таблица 68-1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет

Состав работ:

а) окопка пня с подрезкой корней;

б) ручная корчевка с очисткой пня от земли и выноской к дороге;

в) засыпка ямы землей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-1-1 | Корчевка пней мягких пород вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм (единица измерения - пень) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Земля растительная | м3 | 0,38 |
| Е68-1-2 | Корчевка пней твердых пород вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм (единица измерения - пень) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Земля растительная | м3 | 0,38 |
| Е68-1-3 | Корчевка пней мягких пород вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 700 мм (единица измерения - пень) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Земля растительная | м3 | 0,66 |
| Е68-1-4 | Корчевка пней твердых пород вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 700 мм (единица измерения - пень) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Земля растительная | м3 | 0,66 |

Таблица 68-2. Формовочная обрезка деревьев

Состав работ:

а) подноска и установка стремянки (норма 1);

б) профильная обрезка кроны дерева с приданием формы шара, куба, пирамиды и так далее.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-2-1 | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м (единица измерения - дерево) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031050 | Вышка телескопическая 25 м | маш.ч | 0,13 |
| Е68-2-2 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м (единица измерения - дерево) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031050 | Вышка телескопическая 25 м | маш.ч | 2,33 |

Таблица 68-3. Валка деревьев в городских условиях

Состав работ:

а) спиливание дерева;

б) очистка от сучьев;

в) разделка на кряжи длиной до 2 м;

г) выноска кряжей и сучьев на расстояние до 50 м;

д) укладка в штабель и кучи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-3-1 | Валка деревьев в городских условиях: липа, сосна, тополь диаметром до 300 мм (единица измерения - складочный м3 кряжей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331601 | Пила бензомоторная "ДРУЖБА" | маш.ч | 2,05 |
| Е68-3-2 | Валка деревьев в городских условиях: липа, сосна, тополь диаметром более 300 мм (единица измерения - складочный м3 кряжей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331601 | Пила бензомоторная "ДРУЖБА" | маш.ч | 3,59 |
| Е68-3-3 | Валка деревьев в городских условиях: ель, береза, лиственница, ольха диаметром до 300 мм (единица измерения - складочный м3 кряжей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331601 | Пила бензомоторная "ДРУЖБА" | маш.ч | 2,38 |
| Е68-3-4 | Валка деревьев в городских условиях: ель, береза, лиственница, ольха диаметром более 300 мм (единица измерения - складочный м3 кряжей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331601 | Пила бензомоторная "ДРУЖБА" | маш.ч | 4,88 |
| Е68-3-5 | Валка деревьев в городских условиях: дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром до 300 мм (единица измерения - складочный м3 кряжей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331601 | Пила бензомоторная "ДРУЖБА" | маш.ч | 3,07 |
| Е68-3-6 | Валка деревьев в городских условиях: дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром более 300 мм (единица измерения - складочный м3 кряжей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331601 | Пила бензомоторная "ДРУЖБА" | маш.ч | 5,91 |

Таблица 68-4. Выкашивание газонов

Состав работ:

а) выкашивание газонов;

б) сбор и выноска травы на расстояние до 50 м.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-4-2 | Выкашивание газонов газонокосилкой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М091305 | Косилки моторные | маш.ч | 0,8 |
| Е68-4-3 | Выкашивание газонов триммером (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331614 | Тример | маш.ч | 0,67 |

Таблица 68-5. Вырезка сухих ветвей

Состав работ:

а) установка приставной лестницы;

б) вырезка ветвей;

в) переноска лестницы по ходу работы;

г) выноска ветвей на расстояние до 50 м с укладкой в кучи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-5-1 | Вырезка сухих ветвей у деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 штук (единица измерения - дерево) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
| Е68-5-2 | Вырезка сухих ветвей у деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 штук (единица измерения - дерево) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,84 |
| Е68-5-3 | Вырезка сухих ветвей у деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 штук (единица измерения - дерево) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
| Е68-5-4 | Вырезка сухих ветвей у деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 штук (единица измерения - дерево) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| Е68-5-5 | Вырезка сухих ветвей у деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 штук (единица измерения - дерево) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,78 |
| Е68-5-6 | Вырезка сухих ветвей у деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 штук (единица измерения - дерево) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,36 |
| Е68-5-7 | Вырезка сухих ветвей у сосны (единица измерения - дерево) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,56 |
| Е68-5-8 | Вырезка сухих ветвей у ели диаметром до 150 мм (единица измерения - дерево) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
| Е68-5-9 | Вырезка сухих ветвей у ели диаметром более 150 мм (единица измерения - дерево) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |

Таблица 68-6. Омоложение живых изгородей и кустарников

Состав работ:

а) вырезка сучьев и побегов;

б) зачистка срезов;

в) выноска отрезанных сучьев на расстояние до 50 м.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-6-1 | Омоложение живых изгородей мягких пород с обрезкой побегов на пень до 70% (единица измерения - м живой изгороди) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
| Е68-6-2 | Омоложение живых изгородей мягких пород с обрезкой побегов на пень до 100% (единица измерения - м живой изгороди) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| Е68-6-3 | Омоложение живых изгородей твердых пород с обрезкой побегов на пень до 70% (единица измерения - м живой изгороди) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| Е68-6-4 | Омоложение живых изгородей твердых пород с обрезкой побегов на пень до 100% (единица измерения - м живой изгороди) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
| Е68-6-5 | Омоложение живых изгородей колючих с обрезкой побегов на пень до 70% (единица измерения - м живой изгороди) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
| Е68-6-6 | Омоложение живых изгородей колючих с обрезкой побегов на пень до 100% (единица измерения - м живой изгороди) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
| Е68-6-7 | Омоложение живых изгородей из одиночных кустарников (единица измерения - 10 кустов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,56 |

Таблица 68-7. Штыковка почвы при омоложении растений

Состав работ:

а) штыковка почвы с переворачиванием пласта и разбивкой крупных комьев лопатой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-7-1 | Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования 150 мм в грунтах I группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
| Е68-7-2 | Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования 150 мм в грунтах II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| Е68-7-3 | Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования 250 мм в грунтах I группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,12 |
| Е68-7-4 | Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования 250 мм в грунтах II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |

Таблица 68-8. Ремонт садовых дорожек

Состав работ:

а) разрыхление грунта вручную на глубину 50 мм;

б) добавление материала покрытия с россыпью, поливкой, планировкой и уплотнением вручную;

в) россыпь песка или каменной мелочи с разметанием и окончательной укаткой вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-8-1 | Ремонт садовых дорожек из известнякового щебня с добавлением слоя 5 см (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-20/20 | Щебень из гравия марки 600, 2 класса, фракции 20-80 мм | м3 | 0,063 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,01 |
| Е68-8-2 | При изменении слоя на каждый 1 см к норме Е68-8-1 добавлять или исключить (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-20/20 | Щебень из гравия марки 600, 2 класса, фракции 20-80 мм | м3 | 0,013 |
| Е68-8-3 | Ремонт садовых дорожек из кирпичного щебня с добавлением слоя 5 см (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,01 |
| 4/1-6-10-50-20/10 | Щебень-бой кирпича | м3 | 0,063 |
| Е68-8-4 | При изменении слоя на каждый 1 см к норме Е68-8-3 добавлять или исключить (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-50-20/10 | Щебень-бой кирпича | м3 | 0,013 |
| Е68-8-5 | Ремонт садовых дорожек из шлака с добавлением слоя 5 см (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,063 |
| Е68-8-6 | При изменении слоя на каждый 1 см к норме Е68-8-5 добавлять или исключить (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,013 |

Таблица 68-10. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси отдельными местами

Состав работ:

а) очистка оснований;

б) укладка асфальтобетонной смеси с укаткой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-10-1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона отдельными местами (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 28,1 |
| М122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 5,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-30-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые пористые, марки I | т | 101 |
| Е68-10-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона отдельными местами (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 34,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-30-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые пористые, марки I | т | 101 |

Таблица 68-11. Перемощение мостовой отдельными местами

Состав работ:

а) очистка оснований;

б) разборка мостовой с сортировкой камня;

в) удаление загрязненного песка;

г) устройство песчаного подстилающего слоя;

д) мощение с россыпью щебня и укатка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-11-1 | Перемощение мостовой отдельными местами (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 1,11 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 0,15 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,04 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 0,41 |
| 4/1-5-20-10-10/10 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции от 5 (3) мм до 10 мм | м3 | 0,1 |
| 4/1-5-20-10-10/30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 10 до 20 мм | м3 | 0,13 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,31 |

Таблица 68-12. Разборка покрытий и оснований отдельными местами

Состав работ:

а) очистка покрытия или основания (нормы 1-5);

б) разборка покрытия и основания;

в) сгребание материала, полученного от разборки;

г) сортировка камня с выборкой годной шашки (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-12-1 | Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 282,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,98 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,48 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/200 | Камень булыжный | м3 | 60 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 36 |
| Е68-12-2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,5 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 160 |
| Е68-12-3 | Разборка покрытий и оснований черных щебеночных (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,98 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 160 |
| Е68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 243,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 92,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 91,06 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,65 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 91,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/280 | Лом асфальтобетонный | т | 160 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 65 |
| Е68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 9,79 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,49 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 180 |

Таблица 68-13. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см

Состав работ:

а) разборка покрытия;

б) сгребание материала, полученного от разборки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-13-1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,57 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/280 | Лом асфальтобетонный | т | 24 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 47,2 |
| Е68-13-2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 36,4 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 36,4 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/280 | Лом асфальтобетонный | т | 24 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 47,2 |

Таблица 68-14. Разборка бортовых камней

Состав работ:

а) разборка бортовых камней с обрубкой и выравниванием кромки асфальтобетонного покрытия;

б) сгребание материала, полученного при разборке;

в) оправка в штабели материала, полученного при разборке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-14-1 | Разборка бордюров на бетонном основании (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 35,36 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 35,36 |
| Е68-14-2 | Разборка бордюров на щебеночном основании (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 24,08 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 24,08 |

Таблица 68-15. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог

Состав работ:

а) разломка и обрубка краев асфальтобетона;

б) очистка основания;

в) смазка битумом краев обрубленных мест;

г) укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси;

д) укатка катком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 5,69 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3,3 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 5,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/280 | Лом асфальтобетонный | т | 9 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2 |
| Е68-15-2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 5,69 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3,3 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 5,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/280 | Лом асфальтобетонный | т | 9 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2 |
| Е68-15-3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 7,91 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3,3 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 7,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/280 | Лом асфальтобетонный | т | 12,5 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,5 |
| Е68-15-4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм, площадью ремонта до 25 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 7,91 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3,3 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 7,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/280 | Лом асфальтобетонный | т | 12,5 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,5 |
| Е68-15-5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия двухслойного толщиной 90 мм, площадью ремонта до 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 9,22 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 6,71 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 9,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/280 | Лом асфальтобетонный | т | 15,9 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3,8 |
| Е68-15-6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия двухслойного толщиной 90 мм, площадью ремонта до 25 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 9,22 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 6,78 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 9,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/90 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-40/60 | т | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/280 | Лом асфальтобетонный | т | 15,9 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3,8 |

Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта

Состав работ:

а) разломка и обрубка краев асфальтобетона на поврежденных площадках;

б) россыпь дополнительного слоя щебня и высевок с разравниванием и уплотнением;

в) укладка с разравниванием асфальтобетонной смеси и уплотнением;

г) посыпка отремонтированных мест песком;

д) затирка райбовкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-16-1 | Ремонт тротуаров из литого асфальта (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 3,02 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 3,02 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 2,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-20-20/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Д, марки II | т | 5,9 |
| 4/1-5-20-10-30/40 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм | м3 | 6,3 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/280 | Лом асфальтобетонный | т | 8,9 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,5 |

Таблица 68-17. Ремонт бордюров

Состав работ:

а) разломка покрытий тротуаров из асфальтовой смеси вдоль борта;

б) рыхление и разломка материалов основания борта;

в) выравнивание бордюрных камней по отметке с подбивкой основания;

г) засыпка пазух с трамбованием;

д) заливка швов раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-17-1 | Ремонт бордюров (единица измерения - 100 м бордюра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 4,38 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 4,38 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 4,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,1 |

Таблица 68-18. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах

Состав работ:

а) очистка шва;

б) заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-18-1 | Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,01 |

Таблица 68-19. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением

Состав работ:

а) очистка трещин;

б) заделка трещин битумом;

в) засыпка поверхности песком с уплотнением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-19-1 | Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением (единица измерения - 100 м трещин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,09 |

Таблица 68-20. Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель

Состав работ:

а) разборка покрытия из плит размером 500 х 500 мм;

б) очистка плит;

в) относка плит на расстояние до 10 м;

г) складирование плит в штабель.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (единица измерения - 100 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,32 |

Таблица 68-21. Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой

Состав работ:

а) разборка покрытия из плит;

б) планировка земляного полотна;

в) устройство песчаного основания;

г) укладка плит с подноской до 20 м, подбивкой и заполнением швов песком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-21-1 | Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 4 |

Таблица 68-22. Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов

Состав работ:

а) восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника;

б) отрывка грунта с разравниванием;

в) планировка откосов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-22-1 | Полное восстановление профиля канав (единица измерения - м канавы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,99 |
| Е68-22-2 | Частичное восстановление профиля канав (единица измерения - м канавы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |

Таблица 68-23. Ремонт металлических ограждений

Состав работ:

а) выправка на месте погнутых элементов;

б) скрепление деталей электросваркой;

в) вырезка отдельных негодных деталей (норма 2);

г) заготовка и установка новых деталей (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-23-1 | Мелкий ремонт металлических ограждений (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,0002 |
| Е68-23-2 | Средний ремонт металлических ограждений (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |

Таблица 68-24. Смена отдельных участков металлического ограждения газонов

Состав работ:

а) удаление негодных частей;

б) установка новых частей с заготовкой;

в) исправление опор.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-24-1 | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до 25 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,0005 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/12 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,2 мм | м | 1,02 |
| Е68-24-2 | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до 40 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,0005 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/14 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 1,02 |

Таблица 68-25. Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок

Состав работ:

а) удаление негодной сетки (норма 1);

б) укрепление новой сетки (норма 1);

в) удаление неполной стойки с отсоединением пожилин и сетки, откопкой и разбивкой фундамента (норма 2);

г) установка стойки из трубы с бетонированием фундамента (норма 2);

д) присоединение пожилин и сетки (норма 2);

е) удаление негодной пожилины с отсоединением от стоек и сетки (норма 3);

ж) установка пожилины с присоединением к стойкам и сетке (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-25-1 | Смена сеток металлического ограждения спортивных площадок (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 1,02 |
| Е68-25-2 | Смена стоек металлического ограждения спортивных площадок (единица измерения - стойка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/17 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 80 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35-10 | Щиты деревянные | м2 | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый | м3 | 0,163 |
| Е68-25-3 | Смена пожилин металлического ограждения спортивных площадок (единица измерения - пожилина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,012 |

Таблица 68-26. Смена деревянных столбов ворот

Состав работ:

а) снятие полотен ворот;

б) частичная разборка обшивки забора с пожилинами у сменяемого столба;

в) выкапывание старых столбов;

г) заготовка новых столбов с обработкой концов антисептическим препаратом;

д) установка столбов в ямы с засыпкой грунтом и трамбованием;

е) навеска полотен ворот;

ж) восстановление обшивки забора;

и) забивка поковок в столбы для навески полотен.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-26-1 | Смена деревянных столбов ворот (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 903,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 10 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные | т | 0,094 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 6,85 |

Таблица 68-27. Смена железобетонных стоек сборных железобетонных оград без выравнивания башмаков

Состав работ:

а) удаление негодных стоек с откапыванием;

б) установка новых стоек с подготовкой и заделкой гнезд и борозд;

в) засыпка ям с уплотнением грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-27-1 | Смена железобетонных стоек сборных железобетонных оград без выравнивания башмаков (единица измерения - 100 стоек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 845,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 183,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 148,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-50-20 | Столбики для ограждения | м3 | 4,4 |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый | м3 | 27,5 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 12 |

Таблица 68-28. Смена верхних сплошных панелей в сборных железобетонных оградах

Состав работ:

а) удаление негодных панелей;

б) установка новых панелей с подготовкой и заделкой стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-28-1 | Смена верхних сплошных сборных панелей в железобетонных оградах (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 164,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 148,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-15/15 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500, диаметром 10-40 мм | кг | 1556,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-50-20-20-10/10 | Панели оград глухие, плоские, С12/15 | м3 | 30,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый | м3 | 0,046 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 79 |

Таблица 68-29. Разборка деревянных сараев

Состав работ:

а) разборка обрешетки и кровли из асбестоцементных листов либо рулонных материалов;

б) разборка каркаса;

в) разборка настилки, полов (нормы 2,4);

г) разборка перегородок (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-29-1 | Разборка деревянных сараев без внутренней обшивки (единица измерения - 100 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 17 |
| Е68-29-2 | Разборка секционных деревянных сараев (единица измерения - 100 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 19,42 |
| Е68-29-3 | Разборка деревянных сараев без пола (единица измерения - 100 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 15,73 |
| Е68-29-4 | Разборка деревянных сараев с деревянными полами (единица измерения - 100 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 19,59 |

Таблица 68-30. Разборка деревянных заборов

Состав работ:

а) снятие ограждения;

б) снятие столбов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-30-1 | Разборка инвентарных деревянных заборов из готовых звеньев (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,65 |
| Е68-30-2 | Разборка штакетных деревянных заборов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,47 |
| Е68-30-3 | Разборка глухих деревянных заборов из строганных досок (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,65 |

Таблица 68-31. Разборка дворовых деревянных уборных с выгребом

Состав работ:

а) разборка крыши;

б) разборка стен.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-31-1 | Разборка дворовых деревянных уборных с выгребом на 1 очко (единица измерения - уборная) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,84 |
| Е68-31-2 | Разборка дворовых деревянных уборных с выгребом на 2 очка без помойницы (единица измерения - уборная) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,2 |
| Е68-31-3 | Разборка дворовых деревянных уборных с выгребом на 4 очка без помойницы (единица измерения - уборная) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3 |

Таблица 68-32. Ремонт деревянных ворот и калиток

Состав работ:

а) ремонт полотен и калиток со сменой отдельных частей полотен с добавлением нового лесоматериала, со снятием и навеской полотен и со сменой, в необходимых случаях, приборов;

б) укрепление столбов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-32-1 | Ремонт деревянных ворот (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,44 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,56 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,08 |
| Е68-32-2 | Ремонт деревянных калиток (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,41 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,53 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,92 |

Таблица 68-33. Ремонт деревянных заборов

Состав работ:

а) ремонт деревянных заборов со сменой отдельных частей заборов с добавлением нового лесоматериала;

б) заготовка новых столбов с обработкой концов антисептическим препаратом;

в) укрепление столбов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-33-1 | Ремонт сплошных деревянных заборов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,74 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,0063 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,36 |
| Е68-33-2 | Ремонт штакетных деревянных заборов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,8 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,39 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,0078 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,71 |

Таблица 68-34. Ремонт изгороди брусковой

Состав работ:

а) ремонт изгороди со сменой отдельных частей изгороди с добавлением нового лесоматериала.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-34-1 | Ремонт изгороди брусковой высотой до 0,4 м (единица измерения - 100 м изгороди) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,36 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,0047 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,45 |

Таблица 68-35. Устройство деревянных сараев

Состав работ:

а) разметка и перепиливание материалов;

б) изготовление врубок;

в) укладка нижней обвязки по готовому основанию с врезкой и установкой каркаса или стоек в готовые ямы с обработкой концов антисептическим препаратом, засыпкой ям и трамбованием земли;

г) устройство верхней обвязки каркаса;

д) изготовление и установка стропил;

е) устройство сплошной обрешетки и толевой кровли, либо кровли из асбестоцементных листов;

ж) обшивка стен строганными досками по стойкам;

и) настилка полов с укладкой лаг по кирпичным столбикам;

к) устройство перегородок;

л) устройство и установка заполнений дверных проемов;

м) установка и остекление фрамуг.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-35-1 | Устройство деревянных сараев с деревянными полами с покрытием кровли рубероидом без внутренней обшивки (единица измерения - 100 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 276,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 10 |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,51 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 7,28 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 4,28 |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 3,82 |
| 1/10-110-50-25/35 | Доска строганая в четверть хвойных пород II сорт толщина 40-60 мм | м3 | 6 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 166 |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 16 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,075 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 300 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание жилых и общественных зданий | компл. | 5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6-10-20-11 | Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный | 1000 шт. | 0,45 |
| Е68-35-2 | Устройство деревянных сараев секционных с деревянными полами с покрытием кровли рубероидом (единица измерения - 100 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 369,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 10 |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,51 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 17,81 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 4,28 |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 3,82 |
| 1/10-110-50-25/35 | Доска строганая в четверть хвойных пород II сорт толщина 40-60 мм | м3 | 6 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 166 |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 16 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,075 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 500 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание жилых и общественных зданий | компл. | 5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6-10-20-11 | Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный | 1000 шт. | 0,45 |
| Е68-35-3 | Устройство деревянных сараев без пола с покрытием кровли асбестоцементными листами (единица измерения - 100 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 397,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-20/7 | Листы асбестоцементные волнистые 40/150 толщиной 5,8 мм (+1,0) (-0,3) | м2 | 186 |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 10 |
| 1/10-110-50-5/485 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 1,73 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,51 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 4,28 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,43 |
| 1/10-110-50-25/35 | Доска строганая в четверть хвойных пород II сорт толщина 40-60 мм | м3 | 6 |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 16 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,075 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 300 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание жилых и общественных зданий | компл. | 5 |
| Е68-35-4 | Устройство деревянных сараев с деревянными полами с покрытием кровли асбестоцементными листами (единица измерения - 100 м2 основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 443,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-20/7 | Листы асбестоцементные волнистые 40/150 толщиной 5,8 мм (+1,0) (-0,3) | м2 | 186 |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 10 |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,51 |
| 1/10-110-50-5/485 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 1,73 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 6,85 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 4,28 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 4,3 |
| 1/10-110-50-25/35 | Доска строганая в четверть хвойных пород II сорт толщина 40-60 мм | м3 | 6 |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 16 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,075 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 300 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание жилых и общественных зданий | компл. | 5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6-10-20-11 | Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный | 1000 шт. | 0,45 |

Таблица 68-36. Устройство деревянных заборов

Состав работ:

а) обработка столбов антисептическим препаратом;

б) установка столбов в готовые ямы;

в) засыпка ям и трамбование грунта вокруг столбов;

г) установка готовых звеньев ограды с прибивкой их гвоздями (нормы 1, 3);

д) примерка досок с отпиливанием концов (при необходимости) и крепление к столбам (норма 2);

е) установка элементов ограждения с креплением к столбам (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-36-1 | Устройство деревянных заборов штакетных из готовых щитов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,27 |
| 1/10-110-50-25/35 | Доска строганая в четверть хвойных пород II сорт толщина 40-60 мм | м3 | 0,529 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,0266 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Щиты забора | м2 | 88,5 |
| Е68-36-2 | Устройство глухих деревянных заборов из строганных досок (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,77 |
| 1/10-110-50-25/35 | Доска строганая в четверть хвойных пород II сорт толщина 40-60 мм | м3 | 4,25 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,0266 |
| Е68-36-3 | Устройство инвентарных деревянных заборов из готовых звеньев (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,27 |
| 1/10-110-50-25/35 | Доска строганая в четверть хвойных пород II сорт толщина 40-60 мм | м3 | 0,529 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,0266 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Щиты забора | м2 | 88,5 |
| Е68-36-4 | Устройство временных деревянных заборов из готовых элементов с тротуаром и козырьком (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,7 |
| 1/10-110-50-15/725 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 3 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 3,7 |

Таблица 68-37. Устройство дворовых деревянных уборных

Состав работ:

а) рытье ям под выгребы уборных и помойниц;

б) устройство выгребов из пластин;

в) изготовление смотровых люков и установка их на место;

г) засыпка за стены и под их основание мятой глины;

д) рытье ям под стойки каркасов уборной;

е) установка с предварительной заготовкой и обработкой антисептическим препаратом стоек каркаса в готовые ямы и частью на обвязку;

ж) засыпка ям с трамбованием;

и) устройство поверх стоек обвязки;

к) устройство крыши с укладкой стропил с устройством обрешетки и покрытием толем;

л) чистая обшивка стен досками;

м) устройство пола, стульчика;

н) установка остекленной фрамуги и дверей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-37-1 | Устройство дворовых деревянных уборных с деревянным выгребом на 1 очко (единица измерения - уборная) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,72 |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,8 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-5/405 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной и толщиной 150 мм, 3 сорта | м3 | 0,32 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,61 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 9,4 |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 0,5 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,044 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение жилых и общественных зданий | компл. | 1 |
| Е68-37-2 | Устройство дворовых деревянных уборных с деревянным выгребом на 2 очка без помойницы (единица измерения - уборная) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,06 |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,2 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-5/405 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной и толщиной 150 мм, 3 сорта | м3 | 0,58 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,09 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 15,2 |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 1 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,06 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 9,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение жилых и общественных зданий | компл. | 2 |
| Е68-37-3 | Устройство дворовых деревянных уборных с деревянным выгребом на 2 очка с помойницей (единица измерения - уборная) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 347,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,09 |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,4 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-5/405 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной и толщиной 150 мм, 3 сорта | м3 | 1,34 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 2,06 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,25 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 25 |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 1 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,114 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 18,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение жилых и общественных зданий | компл. | 2 |
| Е68-37-4 | Устройство дворовых деревянных уборных с деревянным выгребом на 4 очка (единица измерения - уборная) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 321,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,94 |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,1 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-5/405 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной и толщиной 150 мм, 3 сорта | м3 | 0,74 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 3,05 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 40,2 |
| 1/10-220-10-10/26 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм марки М0-М1 | м2 | 1,5 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,126 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 15,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-20-5-5/9 | Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, однопольный, с наплавом, с порогом, щитовой ДВ1 Д Г 21-8 Н П Щ | м2 | 3,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение жилых и общественных зданий | компл. | 2 |

Таблица 68-38. Устройство мусоросборников

Состав работ:

а) изготовление мусоросборников из досок с откидной крышкой на петлях с боковыми ручками;

б) покрытие внутренних поверхностей мусоросборников горячим битумом;

в) окраска мусоросборников снаружи (нормы 3, 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-38-1 | Устройство мусоросборников без окраски объемом до 500 л (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 744,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 2,1 |
| 1/10-110-50-25/35 | Доска строганая в четверть хвойных пород II сорт толщина 40-60 мм | м3 | 6,7 |
| 1/10-250-20-40/50 | Петля накладная | шт. | 200 |
| 1/10-250-20-50/41 | Ручки для окон и дверей РС-100-9-2-БЛ | шт. | 200 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные | т | 0,36 |
| Е68-38-2 | Устройство мусоросборников без окраски объемом до 1000 л (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1035,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 3,2 |
| 1/10-110-50-25/35 | Доска строганая в четверть хвойных пород II сорт толщина 40-60 мм | м3 | 15 |
| 1/10-250-20-40/50 | Петля накладная | шт. | 400 |
| 1/10-250-20-50/41 | Ручки для окон и дверей РС-100-9-2-БЛ | шт. | 200 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные | т | 0,58 |
| Е68-38-3 | Устройство мусоросборников с простой масляной окраской снаружи за 2 раза с проолифкой, объемом до 500 л (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 821,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 2,1 |
| 1/10-110-50-25/35 | Доска строганая в четверть хвойных пород II сорт толщина 40-60 мм | м3 | 6,7 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 70 |
| 1/10-250-20-40/50 | Петля накладная | шт. | 200 |
| 1/10-250-20-50/41 | Ручки для окон и дверей РС-100-9-2-БЛ | шт. | 200 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные | т | 0,36 |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,0614 |
| Е68-38-4 | Устройство мусоросборников с простой масляной окраской снаружи за 2 раза с проолифкой, объемом до 1000 л (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1155,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 3,2 |
| 1/10-110-50-25/35 | Доска строганая в четверть хвойных пород II сорт толщина 40-60 мм | м3 | 15 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 107 |
| 1/10-250-20-40/50 | Петля накладная | шт. | 400 |
| 1/10-250-20-50/41 | Ручки для окон и дверей РС-100-9-2-БЛ | шт. | 200 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные | т | 0,58 |
| П1/10-230-40 | Краска масляная | т | 0,1021 |

Таблица 68-39. Удаление поросли у деревьев

Состав работ:

а) обрезка побегов секатором или ножовкой с откидыванием в сторону;

б) сбор срезанных побегов с отноской до 50 м и укладкой в кучи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-39-1 | Удаление поросли у тополя, ивы (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,4 |
| Е68-39-2 | Удаление поросли у всех других видов деревьев (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,51 |

Таблица 68-40. Стрижка живой изгороди вручную

Состав работ:

а) стрижка молодой поросли секатором или шпалерными ножницами;

б) сбор ветвей, относка на расстояние до 50 м с укладкой в кучи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-40-1 | Ручная стрижка простых живых изгородей без применения подставок (единица измерения - 100 м2 остриженной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,43 |
| Е68-40-2 | Ручная стрижка простых живых изгородей с применением подставок (единица измерения - 100 м2 остриженной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,23 |
| Е68-40-3 | Ручная стрижка живых изгородей с шипами и колючками без применения подставок (единица измерения - 100 м2 остриженной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,09 |
| Е68-40-4 | Ручная стрижка живых изгородей с шипами и колючками с применением подставок (единица измерения - 100 м2 остриженной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,2 |

Таблица 68-41. Текущий (ямочный) ремонт покрытий литыми горячими битумоминеральными смесями

Состав работ:

а) установка и снятие временных дорожных знаков безопасности и ограждений;

б) очистка ремонтируемой поверхности от пыли и грязи сжатым воздухом;

в) укладка, на ранее подготовленные к ремонту места, литой битумоминеральной смеси по проектным отметкам;

г) нанесение на поверхность смеси продуктов дробления горных пород;

д) очистка и уборка места работы, передвижение механизмов и рабочих на новое место.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-41-1 | Текущий (ямочный) ремонт покрытий литыми горячими битумоминеральными смесями при толщине слоя 30 мм и площади ремонта до 0,25 м2 (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122311 | Машина для приготовления и укладки горячих литых смесей с трактором 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 22,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смесь литая горячая битумоминеральная ЛБСМ/СТБ 1257-2001 | т | 7,2 |
| П4/1-5 | Продукт дробления горных пород фракции от 0 до 10 мм | т | 1,6 |
| Е68-41-2 | Текущий (ямочный) ремонт покрытий литыми горячими битумоминеральными смесями при толщине слоя 30 мм и площади ремонта до 1 м2 (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122311 | Машина для приготовления и укладки горячих литых смесей с трактором 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 7,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смесь литая горячая битумоминеральная ЛБСМ/СТБ 1257-2001 | т | 7,2 |
| П4/1-5 | Продукт дробления горных пород фракции от 0 до 10 мм | т | 1,6 |
| Е68-41-3 | Текущий (ямочный) ремонт покрытий литыми горячими битумоминеральными смесями при толщине слоя 30 мм и площади ремонта до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122311 | Машина для приготовления и укладки горячих литых смесей с трактором 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 6,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смесь литая горячая битумоминеральная ЛБСМ/СТБ 1257-2001 | т | 7,2 |
| П4/1-5 | Продукт дробления горных пород фракции от 0 до 10 мм | т | 1,6 |
| Е68-41-4 | Текущий (ямочный) ремонт покрытий литыми горячими битумоминеральными смесями при толщине слоя 30 мм и площади ремонта до 10 м2 (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122311 | Машина для приготовления и укладки горячих литых смесей с трактором 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 5,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смесь литая горячая битумоминеральная ЛБСМ/СТБ 1257-2001 | т | 7,2 |
| П4/1-5 | Продукт дробления горных пород фракции от 0 до 10 мм | т | 1,6 |
| Е68-41-5 | Текущий (ямочный) ремонт покрытий литыми горячими битумоминеральными смесями при толщине слоя 30 мм и площади ремонта до 25 м2 (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122311 | Машина для приготовления и укладки горячих литых смесей с трактором 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 4,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смесь литая горячая битумоминеральная ЛБСМ/СТБ 1257-2001 | т | 7,2 |
| П4/1-5 | Продукт дробления горных пород фракции от 0 до 10 мм | т | 1,6 |
| Е68-41-6 | Добавляется (исключается) при изменении толщины на каждые 10 мм к норме Е68-41-1 (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122311 | Машина для приготовления и укладки горячих литых смесей с трактором 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 7,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смесь литая горячая битумоминеральная ЛБСМ/СТБ 1257-2001 | т | 2,4 |
| Е68-41-7 | Добавляется (исключается) при изменении толщины на каждые 10 мм к норме Е68-41-2 (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122311 | Машина для приготовления и укладки горячих литых смесей с трактором 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смесь литая горячая битумоминеральная ЛБСМ/СТБ 1257-2001 | т | 2,4 |
| Е68-41-8 | Добавляется (исключается) при изменении толщины на каждые 10 мм к норме Е68-41-3 (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122311 | Машина для приготовления и укладки горячих литых смесей с трактором 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смесь литая горячая битумоминеральная ЛБСМ/СТБ 1257-2001 | т | 2,4 |
| Е68-41-9 | Добавляется (исключается) при изменении толщины на каждые 10 мм к норме Е68-41-4 (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122311 | Машина для приготовления и укладки горячих литых смесей с трактором 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смесь литая горячая битумоминеральная ЛБСМ/СТБ 1257-2001 | т | 2,4 |
| Е68-41-10 | Добавляется (исключается) при изменении толщины на каждые 10 мм к норме Е68-41-5 (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122310 | Установка для приготовления поверхностно-активных добавок | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смесь литая горячая битумоминеральная ЛБСМ/СТБ 1257-2001 | т | 2,4 |

Таблица 68-42. Погрузо-разгрузочные работы

Состав работ:

а) погрузка на автомашину срезанных ветвей и укладка в кузов;

б) разгрузка ветвей деревьев с автомашины с укладкой их в кучи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-42-1 | Погрузо-разгрузочные работы (единица измерения - м3 срезанных ветвей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,98 |

Таблица 68-43. Заделка трещин и ямочный ремонт дорожных покрытий битумной эмульсией и щебнем с применением установки "Норд Р-310М"

Состав работ:

а) установка и снятие временных знаков;

б) дозагрузка установки "норд р-310 м" щебнем при помощи автопогрузчика (норма 2);

в) продувка, промывка поврежденных мест (норма 2);

г) заполнение трещин битумной эмульсией (норма 1);

д) огрунтовка поврежденных мест битумной эмульсией (норма 2);

е) заполнение поврежденных мест смесью щебня и битумной эмульсии (норма 2);

ж) нанесение защитного слоя из щебня (нормы 1,2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-43-1 | Заделка трещин дорожных покрытий битумной эмульсией (единица измерения - 100 м трещин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 1,52 |
| М122401 | Установка "НОРД Р-310М" | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/10 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции от 5 (3) мм до 10 мм | м3 | 0,1 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 0,09 |
| Е68-43-2 | Ямочный ремонт дорожных покрытий смесью щебня и битумной эмульсии (единица измерения - т смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 1,09 |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,02 |
| М122401 | Установка "НОРД Р-310М" | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/20 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции от 5 (3) до 20 мм | м3 | 0,57 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/10 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 58 до 62% ЭБК-Б-60 | т | 0,098 |

Таблица 68-44. Защита поверхностей бетонных и железобетонных конструкций при ремонте мостов и путепроводов

Состав работ:

а) очистка бетонной поверхности конструкций аппаратом высокого давления (нормы 3, 4);

б) нанесение состава мастерил-540 толщиной 3 мм в 2 слоя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-44-1 | Нанесение состава Мастерсил-540 на отремонтированную вертикальную поверхность сухими смесями "Эмако" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 0,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Состав Мастерсил-540 | кг | 300 |
| Е68-44-2 | Нанесение состава Мастерсил-540 на отремонтированную горизонтальную (потолочную) поверхность сухими смесями "Эмако" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 0,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Состав Мастерсил-540 | кг | 300 |
| Е68-44-3 | Нанесение состава Мастерсил-540 на существующую вертикальную бетонную поверхность (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 12 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 0,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Состав Мастерсил-540 | кг | 300 |
| Е68-44-4 | Нанесение состава Мастерсил-540 на существующую горизонтальную (потолочную) бетонную поверхность (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 12 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 0,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Состав Мастерсил-540 | кг | 300 |

Таблица 68-45. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций мостов и путепроводов сухими смесями "Эмако" (тиксотропный тип)

Состав работ:

а) отбивка разрушенного слоя электроперфораторами (нормы 1-5);

б) насечка бетонной поверхности электроперфораторами (нормы 1-4);

в) очистка вручную арматуры от ржавчины металлическими щетками (нормы 2, 4);

г) очистка поверхности аппаратом высокого давления (нормы 1-4);

д) приготовление составов (нормы 6-25);

е) окрашивание арматуры составом мастерсил-300 кистью за 2 раза (нормы 7, 10, 13, 16);

ж) увлажнение поверхности водой (нормы 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24);

и) нанесение первого слоя состава "эмако" толщиной 5 мм с разравниванием (нормы 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24);

к) нанесение второго слоя состава "эмако" толщиной 20 мм с разравниванием (нормы 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16);

л) нанесение по свежему бетону пленкообразующего состава (норма 26);

м) затирка вручную отремонтированной поверхности (нормы 27, 28).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-45-1 | Подготовка вертикальных поверхностей бетонных конструкций с разборкой разрушенного слоя толщиной 25 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 12 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 46,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
| Е68-45-2 | Подготовка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций с разборкой разрушенного слоя толщиной 25 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 12 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 46,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
| Е68-45-3 | Подготовка горизонтальных (потолочных) бетонных поверхностей с разборкой разрушенного слоя толщиной 25 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 12 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 53,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
| Е68-45-4 | Подготовка горизонтальных (потолочных) железобетонных поверхностей с разборкой разрушенного слоя толщиной 25 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 12 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 53,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
| Е68-45-5 | Добавляется (исключается) на каждые 10 мм к нормам Е68-45-1, Е68-45-2, Е68-45-3, Е68-45-4 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
| Е68-45-6 | Нанесение вручную в 2 слоя составов "Эмако S88C" на вертикальные поверхности бетонных конструкций (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 14,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S88C" | кг | 4750 |
| Е68-45-7 | Нанесение вручную в 2 слоя составов "Эмако S88C" на вертикальные поверхности железобетонных конструкций (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 14,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S88C" | кг | 4750 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Состав Мастерсил-300 | кг | 40 |
| Е68-45-8 | Добавляется (исключается) на каждые 10 мм к нормам Е68-45-6, Е68-45-7 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 5,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S88C" | кг | 1900 |
| Е68-45-9 | Нанесение вручную в 2 слоя составов "Эмако S88C" на горизонтальные (потолочные) поверхности бетонных конструкций (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 14,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S88C" | кг | 4750 |
| Е68-45-10 | Нанесение вручную в 2 слоя составов "Эмако S88C" на горизонтальные (потолочные) поверхности железобетонных конструкций (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 14,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S88C" | кг | 4750 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Состав Мастерсил-300 | кг | 40 |
| Е68-45-11 | Добавляется (исключается) на каждые 10 мм к нормам Е68-45-9, Е68-45-10 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 5,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S88C" | кг | 1900 |
| Е68-45-12 | Нанесение механизированным способом в 2 слоя составов "Эмако S88C" на вертикальные поверхности бетонных конструкций (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,47 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 8,55 |
| М110905 | Цемент-пушка (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 12,47 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S88C" | кг | 4750 |
| Е68-45-13 | Нанесение механизированным способом в 2 слоя составов "Эмако S88C" на вертикальные поверхности железобетонных конструкций (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,47 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 8,55 |
| М110905 | Цемент-пушка (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 12,47 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S88C" | кг | 4750 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Состав Мастерсил-300 | кг | 40 |
| Е68-45-14 | Добавляется (исключается) на каждые 10 мм к нормам Е68-45-12, Е68-45-13 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6,23 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 3,42 |
| М110905 | Цемент-пушка (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 6,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S88C" | кг | 1900 |
| Е68-45-15 | Нанесение механизированным способом в 2 слоя составов "Эмако S88C" на горизонтальные (потолочные) поверхности бетонных конструкций (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 15,51 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 8,55 |
| М110905 | Цемент-пушка (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 15,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S88C" | кг | 4750 |
| Е68-45-16 | Нанесение механизированным способом в 2 слоя составов "Эмако S88C" на горизонтальные (потолочные) поверхности железобетонных конструкций (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 15,51 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 8,55 |
| М110905 | Цемент-пушка (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 15,51 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S88C" | кг | 4750 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Состав Мастерсил-300 | кг | 40 |
| Е68-45-17 | Добавляется (исключается) на каждые 10 мм к нормам Е68-45-15, Е68-45-16 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 7,75 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 3,42 |
| М110905 | Цемент-пушка (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 7,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S88C" | кг | 1900 |
| Е68-45-18 | Нанесение вручную ремонтного состава "Эмако S90" на вертикальную поверхность бетонных конструкций в один слой толщиной 5 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 2,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S90" | кг | 750 |
| Е68-45-19 | Добавляется на каждый мм к норме Е68-45-18 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 0,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S90" | кг | 150 |
| Е68-45-20 | Нанесение вручную ремонтного состава "Эмако S90" на горизонтальную (потолочную) поверхность бетонных конструкций в один слой толщиной 5 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 2,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S90" | кг | 750 |
| Е68-45-21 | Добавляется на каждый мм к норме Е68-45-20 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 0,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S90" | кг | 150 |
| Е68-45-22 | Нанесение механизированным способом состава "Эмако S90" на вертикальную поверхность бетонных конструкций в один слой толщиной 5 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,12 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 1,35 |
| М110905 | Цемент-пушка (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 3,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S90" | кг | 750 |
| Е68-45-23 | Добавляется на каждый мм к норме Е68-45-22 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,62 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,27 |
| М110905 | Цемент-пушка (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,62 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S90" | кг | 150 |
| Е68-45-24 | Нанесение механизированным способом состава "Эмако S90" на горизонтальную (потолочную) поверхность бетонных конструкций в один слой толщиной 5 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,88 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 1,35 |
| М110905 | Цемент-пушка (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 3,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S90" | кг | 750 |
| Е68-45-25 | Добавляется на каждый мм к норме Е68-45-24 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,78 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,27 |
| М110905 | Цемент-пушка (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,78 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако S90" | кг | 150 |
| Е68-45-26 | Нанесение пленкообразующего состава на отремонтированную (вертикальную и горизонтальную) поверхность смесями "Эмако" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 5,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пленкообразующий состав | кг | 20 |
| Е68-45-27 | Затирка вручную вертикальной отремонтированной поверхности (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,92 |
| Е68-45-28 | Затирка вручную горизонтальной (потолочной) отремонтированной поверхности (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,28 |

Таблица 68-46. Ремонт бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог, мостов и путепроводов сухими смесями "Эмако" (наливной тип)

Состав работ:

а) отбивка разрушенного слоя бетона электроперфоратором (нормы 1-3);

б) насечка бетонной поверхности электроперфоратором (нормы 1, 2);

в) очистка поверхности от пыли и мусора вручную (нормы 1, 2);

г) очистка арматуры металлическими щетками вручную (норма 2);

д) очистка поверхности аппаратом высокого давления с водонасыщением поверхности (нормы 1, 2);

е) приготовление составов (нормы 4-9);

ж) окрашивание арматуры составом мастерсил-300 кистью за 2 раза (нормы 5,8);

и) нанесение состава "эмако sfr" вручную (нормы 4-6);

к) заливка смеси "эмако" на подготовленную поверхность растворонасосом (нормы 7-9);

л) поливка поверхности водой вручную (уход за бетоном) (нормы 4, 5, 7, 8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-46-1 | Подготовка поверхностей бетонных конструкций при толщине слоя 20 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 4,7 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 28,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 4 |
| Е68-46-2 | Подготовка поверхностей железобетонных конструкций при толщине слоя 20 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 4,7 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 28,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 4 |
| Е68-46-3 | Подготовка поверхностей добавляется на каждые 10 мм к нормам Е68-46-1,2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2 |
| Е68-46-4 | Нанесение вручную ремонтного состава "Эмако" наливного типа на подготовленную поверхность бетонных конструкций дорожных покрытий и сооружений при толщине слоя 20 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако SFR" | кг | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е68-46-5 | Нанесение вручную ремонтного состава "Эмако" наливного типа на подготовленную поверхность железобетонных конструкций дорожных покрытий и сооружений при толщине слоя 20 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 12,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако SFR" | кг | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Состав Мастерсил-300 | кг | 40 |
| Е68-46-6 | Нанесение вручную ремонтного состава "Эмако" наливного типа на подготовленную поверхность добавляется на каждые 10 мм к нормам Е68-46-4,5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь "Эмако SFR" | кг | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е68-46-7 | Нанесение механизированным способом ремонтного состава "Эмако" наливного типа на подготовленную поверхность бетонных конструкций дорожных покрытий и сооружений при толщине слоя 20 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 8,1 |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Смесь "Эмако" | кг | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е68-46-8 | Нанесение механизированным способом ремонтного состава "Эмако" наливного типа на подготовленную поверхность железобетонных конструкций дорожных покрытий и сооружений при толщине слоя 20 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 8,1 |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 3 |
| М255053 | Дрели электрические | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Смесь "Эмако" | кг | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Состав Мастерсил-300 | кг | 40 |
| Е68-46-9 | Нанесение механизированным способом ремонтного состава "Эмако" наливного типа на подготовленную поверхность добавляется или исключается на каждые 10 мм к нормам Е68-46-7,8 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 4,05 |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Смесь "Эмако" | кг | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 68-47. Омоложение деревьев лиственных пород с применением автогидроподъемника в городских условиях

Состав работ:

а) ограждение рабочей зоны с установкой указательных знаков, вывешиванием сигнальной ленты и последующим демонтажом;

б) омоложение деревьев с обрезкой ветвей и закраской срезов;

в) раскряжевка скелетных ветвей с отноской и укладкой в кучи для погрузки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-47-1 | Омоложение деревьев лиственных пород диаметром ствола до 50 см с применением автогидроподъемника в городских условиях при количестве срезов скелетных ветвей до 25 штук (единица измерения - 10 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 7,9 |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Антисептик | т | 0,05 |
| Е68-47-2 | Омоложение деревьев лиственных пород диаметром ствола до 50 см с применением автогидроподъемника в городских условиях при количестве срезов скелетных ветвей более 25 штук (единица измерения - 10 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 9,6 |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 8,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Антисептик | т | 0,07 |
| Е68-47-3 | Омоложение деревьев лиственных пород диаметром ствола более 50 см с применением автогидроподъемника в городских условиях при количестве срезов скелетных ветвей до 25 штук (единица измерения - 10 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 8,6 |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 7,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Антисептик | т | 0,085 |
| Е68-47-4 | Омоложение деревьев лиственных пород диаметром ствола более 50 см с применением автогидроподъемника в городских условиях при количестве срезов скелетных ветвей более 25 штук (единица измерения - 10 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 11,8 |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 10 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Антисептик | т | 0,115 |

Таблица 68-48. Валка деревьев пилой бензомоторной "Хускварна" с применением автогидроподъемника в городских условиях

Состав работ:

а) ограждение рабочей зоны с установкой указательных знаков, вывешиванием сигнальной ленты и последующим демонтажом;

б) валка деревьев с последовательным спиливанием скелетных ветвей и ствола дерева со спуском на землю;

в) раскряжевка ствола и скелетных ветвей дерева с отноской и складированием в штабели и кучи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-48-1 | Валка деревьев мягких пород (осина, липа, тополь, ольха) по частям с применением автогидроподъемника в городских условиях диаметром ствола до 50 см (единица измерения - 10 складочных м3 кряжей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 10,53 |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 6,6 |
| Е68-48-2 | Валка деревьев мягких пород (осина, липа, тополь, ольха) по частям с применением автогидроподъемника в городских условиях диаметром ствола более 50 см (единица измерения - 10 складочных м3 кряжей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 7,91 |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 8,6 |
| Е68-48-3 | Валка деревьев твердых пород (дуб, граб, ясень, клен) по частям с применением автогидроподъемника в городских условиях диаметром ствола до 50 см (единица измерения - 10 складочных м3 кряжей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 13,05 |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 10,2 |
| Е68-48-4 | Валка деревьев твердых пород (дуб, граб, ясень, клен) по частям с применением автогидроподъемника в городских условиях диаметром ствола более 50 см (единица измерения - 10 складочных м3 кряжей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 9,55 |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 13,1 |
| Е68-48-5 | Валка деревьев хвойных пород (ель, сосна, пихта) по частям с применением автогидроподъемника в городских условиях диаметром ствола до 50 см (единица измерения - 10 складочных м3 кряжей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 12,2 |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 7,85 |
| Е68-48-6 | Валка деревьев хвойных пород (ель, сосна, пихта) по частям с применением автогидроподъемника в городских условиях диаметром ствола более 50 см (единица измерения - 10 складочных м3 кряжей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 8,52 |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 9,1 |

Таблица 68-49. Снятие асфальтобетонного покрытия ресайклером 2200CR с шириной фрезерования свыше 2,0 м с погрузкой в автосамосвал

Состав работ:

а) установка ограждений и временных дорожных знаков на участки дороги или полосе движения с последующим снятием;

б) подготовка поверхности асфальтобетонного покрытия к фрезерованию;

в) снятие асфальтобетонного покрытия ресайклером 2200cr с погрузкой сфрезерованного материала в автосамосвалы;

г) очистка поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-49-1 | Снятие асфальтобетонного покрытия ресайклером 2200CR с шириной фрезерования свыше 2,0 м с погрузкой в автосамосвалы на глубину 40 мм (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 1,36 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2,8 |
| М122209 | Ресайклер WIRTGEN 2200 CR | маш.ч | 3,25 |
| М122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-35 | Резцы | шт. | 48 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/300 | Асфальтогранулят | т | 89,2 |
| Е68-49-2 | Снятие асфальтобетонного покрытия ресайклером 2200CR с шириной фрезерования свыше 2,0 м с погрузкой в автосамосвалы добавлять или вычитать на каждые 10 мм изменения глубины к норме Е68-49-1 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 0,34 |
| М122209 | Ресайклер WIRTGEN 2200 CR | маш.ч | 0,7 |
| М122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-35 | Резцы | шт. | 5 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/300 | Асфальтогранулят | т | 22,3 |

Таблица 68-50. Устройство оснований асфальтобетонных покрытий городских дорог и улиц с укреплением органогидравлическими вяжущими методом смешения на месте ресайклером 2200CR с мобильным оборудованием WM1000

Состав работ:

а) реперирование конечного уровня поверхности восстанавливаемого участка дороги (улицы);

б) установка ограждений и временных дорожных знаков на участки дороги или полосе движения с последующим снятием;

в) подготовка поверхности восстанавливаемого участка дороги;

г) производство работ по холодному ресайклингу на месте и укатке ресайклированного слоя на демонстрационном (пробном) участке (нормы 1-3);

д) холодный ресайклинг на месте восстанавливаемых дорог (улиц), приготовление и подача органогидравлических вяжущих;

е) уплотнение ресайклированного слоя с последующей завершающей обработкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-50-1 | Устройство оснований асфальтобетонных покрытий городских дорог и улиц с укреплением органогидравлическими вяжущими на демонстрационном участке при глубине ресайклирования 200 мм с применением битумной эмульсии (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120110 | Автобитумовозы 15 т | маш.ч | 3,8 |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 1 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 2,3 |
| М122209 | Ресайклер WIRTGEN 2200 CR | маш.ч | 3,8 |
| М122210 | Установка WM 1000 | маш.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент | т | П |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная дорожная | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е68-50-2 | Устройство оснований асфальтобетонных покрытий городских дорог и улиц с укреплением органогидравлическими вяжущими на демонстрационном участке при глубине ресайклирования 200 мм с применением вспененного битума (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120110 | Автобитумовозы 15 т | маш.ч | 3,8 |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 1 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 2,3 |
| М121005 | Установка DUPLEX TH-24 MO15 | маш.ч | 3,8 |
| М122209 | Ресайклер WIRTGEN 2200 CR | маш.ч | 3,8 |
| М122210 | Установка WM 1000 | маш.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-10 | Битум нефтяной дорожный | т | П |
| Е68-50-3 | Устройство оснований асфальтобетонных покрытий городских дорог и улиц с укреплением органогидравлическими вяжущими на демонстрационном участке при глубине ресайклирования 200 мм добавлять или вычитать на каждые 10 мм изменения глубины к нормам Е68-50-1 и Е68-50-2 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120110 | Автобитумовозы 15 т | маш.ч | 0,05 |
| М122209 | Ресайклер WIRTGEN 2200 CR | маш.ч | 0,05 |
| М122210 | Установка WM 1000 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент | т | П |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная дорожная | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-10 | Битум нефтяной дорожный | т | П |
| Е68-50-4 | Устройство оснований асфальтобетонных покрытий городских дорог и улиц с укреплением органогидравлическими вяжущими при глубине ресайклирования 200 мм с применением битумной эмульсии (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.ч | 0,76 |
| М120110 | Автобитумовозы 15 т | маш.ч | 3,22 |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 1,18 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 2,48 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,01 |
| М122209 | Ресайклер WIRTGEN 2200 CR | маш.ч | 4,18 |
| М122210 | Установка WM 1000 | маш.ч | 3,6 |
| М122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.ч | 0,3 |
| М152002 | Битумозаправщики 6 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-230-45-10/45 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая | кг | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент | т | П |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная дорожная | т | П |
| П1/10-170-35 | Резцы | шт. | 68,6 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е68-50-5 | Устройство оснований асфальтобетонных покрытий городских дорог и улиц с укреплением органогидравлическими вяжущими при глубине ресайклирования 200 мм с применением вспененного битума (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.ч | 0,1 |
| М120110 | Автобитумовозы 15 т | маш.ч | 3,25 |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 1,18 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 2,48 |
| М121005 | Установка DUPLEX TH-24 MO15 | маш.ч | 4,01 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,07 |
| М122209 | Ресайклер WIRTGEN 2200 CR | маш.ч | 4,03 |
| М122210 | Установка WM 1000 | маш.ч | 3,63 |
| М122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.ч | 0,3 |
| М152002 | Битумозаправщики 6 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-230-45-10/45 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая | кг | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент | т | П |
| П1/10-170-35 | Резцы | шт. | 68,6 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-10 | Битум нефтяной дорожный | т | П |
| Е68-50-6 | Устройство оснований асфальтобетонных покрытий городских дорог и улиц с укреплением органогидравлическими вяжущими при глубине ресайклирования 200 мм добавлять или вычитать на каждые 10 мм изменения глубины к нормам Е68-50-4 и Е68-50-5 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120110 | Автобитумовозы 15 т | маш.ч | 0,05 |
| М122209 | Ресайклер WIRTGEN 2200 CR | маш.ч | 0,05 |
| М122210 | Установка WM 1000 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент | т | П |
| П1/10-130-5 | Эмульсия битумная дорожная | т | П |
| П1/10-170-35 | Резцы | шт. | 4 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/10-10 | Битум нефтяной дорожный | т | П |

Таблица 68-51. Модификация верхней части грунтовых дорог с укреплением неорганическими вяжущими методом смешения на месте ресайклером 2200CR с мобильным оборудованием WM1000 толщиной 200 мм

Состав работ:

а) реперирование конечного уровня поверхности восстанавливаемого участка дороги (улицы);

б) установка ограждений и временных дорожных знаков на участки дороги или полосе движения с последующим снятием;

в) подготовка поверхности грунтовой дороги;

г) производство работ по холодному ресайклингу на месте и укатке ресайклированного слоя на демонстрационном (пробном) участке (норма 1);

д) холодный ресайклинг на месте при модификации грунтовых дорог, приготовление и подача неорганических вяжущих;

е) уплотнение ресайклированного слоя с последующей завершающей обработкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-51-1 | Модификация верхней части грунтовых дорог с укреплением неорганическими вяжущими методом смешения на месте ресайклером 2200CR с мобильным оборудованием WM1000 при глубине ресайклирования 200 мм на демонстрационном участке (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 1,3 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 3 |
| М122209 | Ресайклер WIRTGEN 2200 CR | маш.ч | 3,7 |
| М122210 | Установка WM 1000 | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е68-51-2 | Модификация верхней части грунтовых дорог с укреплением неорганическими вяжущими методом смешения на месте ресайклером 2200CR с мобильным оборудованием WM1000 при глубине ресайклирования 200 мм на основном участке (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.ч | 0,41 |
| М120804 | Катки на пневмоколесном ходу импортного производства | маш.ч | 1,43 |
| М120902 | Катки вибрационные гладковальцевые импортного производства | маш.ч | 3,18 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,95 |
| М122209 | Ресайклер WIRTGEN 2200 CR | маш.ч | 3,4 |
| М122210 | Установка WM 1000 | маш.ч | 3,4 |
| М122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент | т | П |
| П1/10-170-35 | Резцы | шт. | 31 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е68-51-3 | Модификация верхней части грунтовых дорог с укреплением неорганическими вяжущими методом смешения на месте ресайклером 2200CR с мобильным оборудованием WM1000 при глубине ресайклирования 200 мм добавлять или вычитать на каждые 10 мм изменения глубины к нормам Е68-51-1 и Е68-51-2 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122209 | Ресайклер WIRTGEN 2200 CR | маш.ч | 0,05 |
| М122210 | Установка WM 1000 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент | т | П |
| П1/10-170-35 | Резцы | шт. | 2 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 68-52. Устройство слоя сцепления между основанием (ремонтируемой поверхностью) и новым (верхним) слоем из горячих асфальтобетонных смесей с использованием порошков органоминеральных вторичных

Состав работ:

а) очистка основания от мусора и грязи вручную (нормы 1, 2), механизированным способом (норма 3);

б) очистка основания от мелкого мусора и пыли с помощью нагнетателя воздуха ранцевого;

в) нанесение порошка на поверхность основания вручную (норма 1), с помощью тележки (норма 2), механизированным способом (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-52-1 | Устройство слоя сцепления между основанием (ремонтируемой поверхностью) и новым (верхним) слоем из горячих асфальтобетонных смесей вручную (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121501 | Нагнетатель воздуха ранцевый | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Порошок органоминеральный вторичный | т | 0,2 |
| Е68-52-2 | Устройство слоя сцепления между основанием (ремонтируемой поверхностью) и новым (верхним) слоем из горячих асфальтобетонных смесей с помощью тележки (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121501 | Нагнетатель воздуха ранцевый | маш.ч | 2,05 |
| М331612 | Тележка ручная 3-х колесная | маш.ч | 1,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Порошок органоминеральный вторичный | т | 0,2 |
| Е68-52-3 | Устройство слоя сцепления между основанием (ремонтируемой поверхностью) и новым (верхним) слоем из горячих асфальтобетонных смесей комбинированной дорожной машиной (единица измерения - 1000 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121501 | Нагнетатель воздуха ранцевый | маш.ч | 20,5 |
| М121602 | Машина дорожная комбинированная МДК-5337 | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Порошок органоминеральный вторичный | т | 2 |

Таблица 68-53. Герметизация трещин асфальтобетонных покрытий улиц и проездов

Состав работ:

а) загрузка герметизирующего материала в котел-заливщик с последующим её разогревом;

б) установка, перемещение и снятие ограждающих устройств и технических средств организации доржного движения;

в) очистка трещин от пыли и грязи сжатым воздухом, сушка (нормы 1, 3, 5);

г) промывка трещин водой аппаратом высокого давления (норма 2);

д) разделка трещин с устройством паза требуемых геометрических параметров (нормы 3, 4, 5);

е) продувка и очистка паза трещин ранцевым нагнетателем воздуха (норма 2, 4);

ж) заливка трещин герметизирующим материалом, посыпка поверхности франкционированным или тонкодисперсным материалом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-53-1 | Герметизация трещин асфальтобетонных покрытий без разделки трещин материалами горящего нанесения (единица измерения - 100 м трещин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,74 |
| М050103 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 7 атм, 5,25 м3/мин | маш.ч | 1,28 |
| М120601 | Заливщик швов ЗШ-4 | маш.ч | 1,46 |
| М121502 | Аппарат горячего воздуха | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-50 | Песок из отсевов дробления | кг | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/9-10 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная | кг | П |
| Е68-53-2 | Герметизация трещин асфальтобетонных покрытий без разделки трещин материалами холодного нанесения (единица измерения - 100 м трещин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,78 |
| М120601 | Заливщик швов ЗШ-4 | маш.ч | 0,78 |
| М121501 | Нагнетатель воздуха ранцевый | маш.ч | 0,5 |
| М331419 | Мобильный гидроочиститель высокого давления | маш.ч | 0,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-50 | Песок из отсевов дробления | кг | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/9-10 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная | кг | П |
| Е68-53-3 | Герметизация трещин асфальтобетонных покрытий с разделкой трещин нарезчиком швов с очисткой и сушкой (единица измерения - 100 м трещин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,74 |
| М050103 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 7 атм, 5,25 м3/мин | маш.ч | 1,28 |
| М120601 | Заливщик швов ЗШ-4 | маш.ч | 1,46 |
| М121201 | Нарезчики импортного производства для нарезки швов и разделки трещин в асфальтобетоне | маш.ч | 1,86 |
| М121502 | Аппарат горячего воздуха | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-50 | Песок из отсевов дробления | кг | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/9-10 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная | кг | П |
| Е68-53-4 | Герметизация трещин асфальтобетонных покрытий с разделкой трещин нарезчиком швов с продувкой и очисткой (единица измерения - 100 м трещин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,46 |
| М120601 | Заливщик швов ЗШ-4 | маш.ч | 1,46 |
| М121201 | Нарезчики импортного производства для нарезки швов и разделки трещин в асфальтобетоне | маш.ч | 1,86 |
| М121501 | Нагнетатель воздуха ранцевый | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-50 | Песок из отсевов дробления | кг | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/9-10 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная | кг | П |
| Е68-53-5 | Герметизация трещин асфальтобетонных покрытий с разделкой трещин бензорезом с очисткой и сушкой (единица измерения - 100 м трещин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,74 |
| М050103 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 7 атм, 5,25 м3/мин | маш.ч | 1,28 |
| М120601 | Заливщик швов ЗШ-4 | маш.ч | 1,46 |
| М121205 | Бензорез STIHL TS 800 | маш.ч | 1,44 |
| М121502 | Аппарат горячего воздуха | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-50 | Песок из отсевов дробления | кг | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/9 | Мастики, праймеры, вяжущие, грунтовки для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/9-10 | Мастика герметизирующая битумно-эластомерная | кг | П |

Таблица 68-54. Устройство искусственных неровностей из горячих асфальтобетонных смесей на проезжей части улично-дорожной сети

Состав работ:

а) установка и снятие временных ограждений;

б) фрезерование покрытия на глубину до 40 мм в границах устраиваемой искусственной неровности;

в) уборка асфальтогранулята с погрузкой в транспортное средство;

г) очистка покрытия от пыли и грязи;

д) грунтование поверхности покрытия;

е) укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси;

ж) уплотнение асфальтобетонной смеси;

и) работа автомобиля бортового при регулировании движения транспорта (нормы 1, 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-54-1 | Устройство искусственных неровностей из горячих асфальтобетонных смесей на проезжей части улично-дорожной сети длиной 7 м и шириной 2 м с использованием автомобиля прикрытия (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 0,57 |
| М121501 | Нагнетатель воздуха ранцевый | маш.ч | 0,11 |
| М122207 | Фреза навесная на тракторе 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,89 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-10-20/20 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип Б, марки II | т | 3,6 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/20 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 63 до 67% ЭБК-Б-65 | т | 0,0063 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/300 | Асфальтогранулят | т | 0,87 |
| Е68-54-2 | Добавлять или исключать к норме Е68-54-1 на каждый 1 м изменения длины искусственной неровности из горячих асфальтобетонных смесей (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 0,08 |
| М121501 | Нагнетатель воздуха ранцевый | маш.ч | 0,02 |
| М122207 | Фреза навесная на тракторе 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-10-20/20 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип Б, марки II | т | 0,51 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/20 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 63 до 67% ЭБК-Б-65 | т | 0,0009 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/300 | Асфальтогранулят | т | 0,12 |
| Е68-54-3 | Устройство искусственных неровностей из горячих асфальтобетонных смесей на проезжей части улично-дорожной сети длиной 7 м и шириной 2 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 0,57 |
| М121501 | Нагнетатель воздуха ранцевый | маш.ч | 0,11 |
| М122207 | Фреза навесная на тракторе 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-10-20/20 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип Б, марки II | т | 3,6 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/20 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 63 до 67% ЭБК-Б-65 | т | 0,0063 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/300 | Асфальтогранулят | т | 0,87 |
| Е68-54-4 | Добавлять или исключать к норме Е68-54-3 на каждый 1 м изменения длины искусственной неровности из горячих асфальтобетонных смесей (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121010 | Виброплита импортного производства | маш.ч | 0,08 |
| М121501 | Нагнетатель воздуха ранцевый | маш.ч | 0,02 |
| М122207 | Фреза навесная на тракторе 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-10-20/20 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип Б, марки II | т | 0,51 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-20/20 | Эмульсия битумная катионная быстрораспадающаяся с содержанием остаточного вяжущего от 63 до 67% ЭБК-Б-65 | т | 0,0009 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/300 | Асфальтогранулят | т | 0,12 |

Таблица 68-55. Разборка покрытий из тротуарной мелкоштучной плитки

Состав работ:

а) очистка покрытия;

б) разборка покрытия с последующей сортировкой тротуарной плитки (норма 1);

в) очистка отсортированной тротуарной плитки с ее укладкой на поддоны (норма 1);

г) разборка покрытия (норма 2);

д) разборка подстилающего слоя (нормы 3-6);

е) погрузка фронтальным погрузчиком укомплектованных поддонов (норма 1) и отбракованной плитки (нормы 1-2), подстилающих слоев (нормы 3-6) на автотранспорт.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-55-1 | Разборка покрытия из тротуарных плит вручную (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 0,26 |
| Е68-55-2 | Разборка покрытия из тротуарных плит с помощью отбойного молотка (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 0,3 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 2,83 |
| Е68-55-3 | Разборка цементно-песчаного (цементного) подстилающего слоя вручную (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 0,1 |
| Е68-55-4 | Разборка цементно-песчаного (цементного) подстилающего слоя с помощью отбойного молотка (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 0,1 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 1,77 |
| Е68-55-5 | Разборка песчаного (гравийно-песчаного) подстилающего слоя вручную (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 0,66 |
| Е68-55-6 | Разборка песчаного (гравийно-песчаного) подстилающего слоя механизированным способом (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031815 | Погрузчики с бортовым поворотом на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 1,2 т | маш.ч | 1,41 |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 0,66 |

Таблица 68-56. Укладка асфальтобетонной смеси при устройстве покрытий (оснований) улиц населенных пунктов и выравнивающего слоя из горячих и теплых асфальтобетонных смесей

Состав работ:

а) очистка основания, подготовка асфальтоукладчика к работе (нормы 1, 3);

б) устройство поперечной штробы, погрузка асфальтобетонного лома (норма 1);

в) укладка асфальтобетонной смеси с устранением мелких дефектов и заделкой мест сопряжения полос;

г) вырубка образцов и заделка вырубок (нормы 1, 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е68-56-1 | Укладка асфальтобетонной смеси при устройстве покрытий (оснований) при ремонте улиц населенных пунктов толщиной 3,5-6 см (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121205 | Бензорез STIHL TS 800 | маш.ч | 0,24 |
| М121602 | Машина дорожная комбинированная МДК-5337 | маш.ч | 0,29 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 2,2 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00278 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е68-56-2 | Добавлять на каждый 1 см при увеличении толщины покрытия сверх 6 см к нормам Е68-56-1 (единица измерения - 1000 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | П |
| Е68-56-3 | Укладка асфальтобетонной смеси при устройстве выравнивающего слоя покрытий (оснований), съездов и примыканий при ремонте улиц населенных пунктов (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121602 | Машина дорожная комбинированная МДК-5337 | маш.ч | 0,29 |
| М122001 | Асфальтоукладчики широкозахватные импортного производства | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00278 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Смеси асфальтобетонные | т | 101 |