Таблица 69-1. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб перфоратором

Состав работ:

а) разметка мест пробивки;

б) пробивка отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-1-1 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий, диаметром 50-75 мм, для водогазопроводных труб при толщине стен в 1 кирпич (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 54,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 0,1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,4 |
| Е69-1-2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий, диаметром 50-75 мм, для водогазопроводных труб при толщине стен в 1,5 кирпича (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 78,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 0,1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,65 |
| Е69-1-3 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий, диаметром 50-75 мм, для водогазопроводных труб при толщине стен в 2 кирпича (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 108,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 0,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,8 |
| Е69-1-4 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий, диаметром 50-75 мм, для водогазопроводных труб при толщине стен в 3 кирпича (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 177,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 0,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,2 |

Таблица 69-2. Пробивка отверстий в бутовых фундаментах

Состав работ:

а) пробивка в бутовых фундаментах сквозных отверстий площадью до 0,25 м2, с разметкой, зачисткой боковых поверхностей;

б) заделка, после прокладки труб, отверстия кирпичом на растворе с привязкой новой кладки со старой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-2-1 | Пробивка отверстий в бутовых фундаментах для вводов с обратной заделкой цементным раствором площадью до 0,25 м2 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 635,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 3,3 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 3,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжелые цементные | м3 | 2,6 |
| П4/1-6-10-20-11 | Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный | 1000 шт. | 4,27 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 18,6 |

Таблица 69-3. Пробивка и заделка отверстий для труб в колодцах

Состав работ:

а) пробивка отверстий в стенах колодцев;

б) заделка отверстий после укладки труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-3-1 | Пробивка и заделка отверстий для труб в кирпичных колодцах (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,19 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,82 |
| Е69-3-2 | Пробивка и заделка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,06 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Раствор готовый отделочный цементный | м3 | 0,34 |

Таблица 69-4. Пробивка гнезд в кирпичных стенах перфоратором

Состав работ:

а) разметка мест пробивки;

б) пробивка гнезд с отгребанием щебня и мусора в сторону;

в) зачистка поверхности гнезд.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-4-1 | Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм (единица измерения - 100 гнезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 22,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 0,4 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,3 |
| Е69-4-2 | Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 250 мм (единица измерения - 100 гнезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 32,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 0,6 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,52 |
| Е69-4-3 | Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 380 мм (единица измерения - 100 гнезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 52,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 0,8 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,87 |

Таблица 69-5. Пробивка борозд в кирпичных стенах

Состав работ:

а) разметка мест пробивки;

б) пробивка борозд;

в) зачистка поверхности борозды.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-5-1 | Пробивка борозд в кирпичных стенах для монтажа конструкций, площадью сечения свыше 140 см2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 87,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 0,2 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 3,45 |
| Е69-5-2 | Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11,91 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,572 |

Таблица 69-6. Пробивка проемов в каменных стенах

Состав работ:

а) разметка мест пробивки;

б) установка оборудования;

в) пробивка проемов с отгребанием щебня и мусора в сторону;

г) зачистка откосов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-6-1 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 57,51 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 57,51 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 15,57 |
| Е69-6-2 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 56,5 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 56,5 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 15,57 |
| Е69-6-3 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 2,5 кирпича (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 57,26 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 57,26 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 15,57 |
| Е69-6-4 | Пробивка проемов в стенах из бутового камня (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 36,05 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 36,05 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 22,1 |

Таблица 69-7. Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах

Состав работ:

а) разметка мест пробивки;

б) пробивка отверстий с отгребанием щебня и мусора в сторону.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-7-1 | Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах размером стороны 40 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 12,67 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 12,67 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,038 |
| Е69-7-2 | Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах размером стороны 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 26,31 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 26,31 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,21 |
| Е69-7-3 | Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах размером стороны 200 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 70,15 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 70,15 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,96 |

Таблица 69-8. Пробивка проемов в каменных стенах вручную

Состав работ:

а) разметка мест пробивки;

б) пробивка проемов вручную с отгребанием щебня и мусора в сторону;

в) зачистка откосов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-8-1 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 255 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 15,57 |
| Е69-8-2 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 268,08 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 15,57 |
| Е69-8-3 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 2,5 кирпича (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280,67 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 15,57 |

Таблица 69-9. Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную

Состав работ:

а) разметка мест пробивки;

б) пробивка ниш вручную с отгребанием щебня и мусора в сторону;

в) очистка поверхности ниш.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-9-1 | Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную глубиной в 0,5 кирпича (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,01 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 2,81 |
| Е69-9-2 | Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную глубиной в 1 кирпич (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,17 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 5,41 |

Таблица 69-10. Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную для водогазопроводных труб

Состав работ:

а) пробивка отверстий шлямбуром.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-10-1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 0,5 кирпича (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,5 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,06 |
| Е69-10-2 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 1 кирпич (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,5 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,11 |
| Е69-10-3 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 1,5 кирпича (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,7 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,15 |
| Е69-10-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 2 кирпича (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165,3 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,2 |
| Е69-10-5 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 2,5 кирпича (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185,82 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,25 |
| Е69-10-6 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 3 кирпича (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202,72 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,3 |
| Е69-10-7 | При работе с приставных лестниц добавлять к норме Е69-10-1 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,16 |
| Е69-10-8 | При работе с приставных лестниц добавлять к норме Е69-10-2 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,21 |
| Е69-10-9 | При работе с приставных лестниц добавлять к норме Е69-10-3 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,83 |
| Е69-10-10 | При работе с приставных лестниц добавлять к норме Е69-10-4 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,95 |
| Е69-10-11 | При работе с приставных лестниц добавлять к норме Е69-10-5 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,71 |
| Е69-10-12 | При работе с приставных лестниц добавлять к норме Е69-10-6 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,38 |

Таблица 69-11. Пробивка отверстий в железобетонных перекрытиях вручную

Состав работ:

а) разметка мест пробивки;

б) пробивка отверстий диаметром до 25 мм.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-11-1 | Пробивка отверстий в железобетонных перекрытиях глубиной 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,58 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,03 |
| Е69-11-2 | Пробивка отверстий в железобетонных перекрытиях глубиной 150 м (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,11 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,04 |

Таблица 69-12. Сверление и пробивка отверстий в перекрытиях бетонных

Состав работ:

а) разметка мест пробивки или сверления;

б) пробивка или сверление отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-12-1 | Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 150 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 61,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 0,4 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,39 |
| Е69-12-2 | Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 250 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 172,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 1,03 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,9 |
| Е69-12-3 | Сверление отверстий диаметром до 25 мм в перекрытиях, глубина сверления до 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 0,01 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,07 |
| Е69-12-4 | Сверление отверстий диаметром до 25 мм в перекрытиях, глубина сверления до 150 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 0,01 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,12 |

Таблица 69-13. Сверление отверстий

Состав работ:

а) разметка мест сверления;

б) сверление отверстий в конструкциях;

в) очистка отверстий от пыли.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-13-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщиной стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 0,035 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,006 |
| Е69-13-2 | Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стены к норме Е69-13-1 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 0,024 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,006 |
| Е69-13-3 | Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм к норме Е69-13-1 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 0,009 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,003 |
| Е69-13-4 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 14,32 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,002 |
| Е69-13-5 | Добавлять на каждые 5 см глубины свыше 20 см к норме Е69-13-4 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,6 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,001 |
| Е69-13-6 | Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм к норме Е69-13-4 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,02 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,002 |

Таблица 69-14. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных труб

Состав работ:

а) прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-14-1 | Прорезка отверстий в деревянных междуэтажных перекрытиях (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 52,89 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,7 |
| Е69-14-2 | Прорезка отверстий в деревянных чердачных перекрытиях (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 41,84 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,6 |
| Е69-14-3 | Прорезка отверстий в деревянных перегородках чистых из досок, забранных стоймя в обвязки (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 41,94 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,4 |
| Е69-14-4 | Прорезка отверстий в деревянных перегородках чистых каркаснообшивных (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 69,25 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,4 |
| Е69-14-5 | Прорезка отверстий в деревянных оштукатуренных перегородках (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 49,1 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,4 |

Таблица 69-15. Вырезка отверстий в стальной кровле для канализационных стояков

Состав работ:

а) вырезка отверстий в крыше для прохода канализационных стояков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-15-1 | Вырезка отверстий в стальной кровле для прохода канализационных стояков (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 42,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/30 | Замазка тиоколовая уплотнительная | кг | 0,0006 |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0002 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,7 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,3 |

Таблица 69-16. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов

Состав работ:

а) расчистка отверстий;

б) обделка отверстий досками;

в) заделка отверстий бетоном с затиркой поверхности (нормы 1, 5);

г) оштукатуривание мест прохода трубопроводов (нормы 3, 7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-16-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,067 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,054 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,312 |
| Е69-16-2 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в деревянных стенах (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,174 |
| 1/10-110-50-15/505 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,163 |
| Е69-16-3 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в деревянных оштукатуренных перегородках (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжелые цементные | м3 | 0,2 |
| Е69-16-4 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в деревянных чистых перегородках (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,2 |
| Е69-16-5 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,018 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,0054 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,416 |
| Е69-16-6 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в деревянных перекрытиях чистых (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,174 |
| 1/10-110-50-15/505 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,378 |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 39,5 |
| Е69-16-7 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в деревянных оштукатуренных перекрытиях (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжелые цементные | м3 | 0,3 |
| Е69-16-8 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в дощатых полах (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-125-10/30 | Доски для покрытия полов антисептированные ДП-27, шириной без гребня от 64 до 100 мм | м3 | 0,23 |
| Е69-16-9 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в паркетных полах (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-125-5-15/25 | Паркет массивный типа Пм с лицевой нешлифованной поверхностью марки Рустикал, из дуба, длиной 240-400 мм, шириной 40-80 мм, толщиной 15 мм | м2 | 6,1 |

Таблица 69-17. Заделка гнезд в кирпичных стенах

Состав работ:

а) расчистка и промывка отверстий гнезд водой;

б) заделка отверстий гнезд кирпичом с очисткой поверхности стен от раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-17-1 | Заделка гнезд в кирпичных стенах объемом не менее 0,04 м3 (единица измерения - 10 гнезд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,17 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,22 |

Таблица 69-18. Заделка борозд

Состав работ:

а) расчистка и промывка борозды водой;

б) устройство опалубки с установкой (при необходимости) дополнительной арматуры (нормы 1-6);

в) заделка отверстий бетоном с затиркой поверхности и приготовлением на месте бетонной смеси (нормы 1-6);

г) заделка борозд кирпичом с расшивкой швов (нормы 7-10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-18-1 | Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т | 0,198 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35-10 | Щиты опалубки | м3 | П |
| Е69-18-2 | Добавлять на каждые следующие 50 мм ширины к норме Е69-18-1 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т | 0,198 |
| Е69-18-3 | Добавлять на каждые следующие 10 мм глубины к норме Е69-18-1 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т | 0,099 |
| Е69-18-4 | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т | 0,198 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35-10 | Щиты опалубки | м3 | П |
| Е69-18-5 | Добавлять на каждые следующие 50 мм ширины к норме Е69-18-4 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т | 0,198 |
| Е69-18-6 | Добавлять на каждые следующие 10 мм глубины к норме Е69-18-4 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-45-15/50 | Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100 | т | 0,099 |
| Е69-18-7 | Заделка борозд в кирпичных стенах сечением в 1 х 0,5 кирпича (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 3,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,1665 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные цементно-известковые | м3 | 0,75 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,84 |
| П4/1-6-10-20-11 | Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный, марки 100 | 1000 шт. | 1,28 |
| Е69-18-8 | Заделка борозд в кирпичных стенах сечением в 1 х 1 кирпич (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 206,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 6,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,3231 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные цементно-известковые | м3 | 1,5 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 1,68 |
| П4/1-6-10-20-11 | Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный, марки 100 | 1000 шт. | 2,56 |
| Е69-18-9 | Заделка борозд в кирпичных стенах сечением в 1 х 1,5 кирпича (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 310,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 10,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,486 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные цементно-известковые | м3 | 2,28 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 2,54 |
| П4/1-6-10-20-11 | Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный, марки 100 | 1000 шт. | 3,895 |
| Е69-18-10 | Заделка борозд в кирпичных стенах сечением в 1,5 х 1,5 кирпича (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 527 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 20,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,765 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные цементно-известковые | м3 | 3,47 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 3,82 |
| П4/1-6-10-20-11 | Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный, марки 100 | 1000 шт. | 5,92 |

Таблица 69-19. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов

Состав работ:

а) расчистка и промывка отверстий гнезд водой;

б) заделка отверстий раствором с затиркой поверхности и приготовлением на месте цементно-известкового раствора из сухой смеси.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-19-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 9,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/74 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементно-известковая, для кирпича, камней, блоков, М50, F75 | т | 0,47 |

Таблица 69-20. Устройство и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м

Состав работ:

а) планировка места установки лесов и укладка подкладок (нормы 1, 2);

б) установка и сборка элементов лесов;

в) закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров;

г) устройство настила из щитов через 2 м по высоте;

д) установка стремянок и ограждений;

е) подъем элементов на необходимую высоту при помощи блока;

ж) разборка лесов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-20-1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки (единица измерения - 100 м2 вертикальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,006 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/30 | Стальные детали лесов | т | 0,037 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 1,2 |
| Е69-20-2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ (единица измерения - 100 м2 вертикальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,009 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/30 | Стальные детали лесов | т | 0,035 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 3,4 |
| Е69-20-3 | На каждые последующие 4 м высоты лесов добавлять к нормам Е69-20-1, Е69-20-2 (единица измерения - 100 м2 вертикальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,59 |

Таблица 69-21. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов

Состав работ:

а) планировка места установки лесов и укладка подкладок;

б) разметка и раскрой материалов;

в) изготовление сопряжений всех видов и элементов лесов;

г) установка и сборка элементов лесов;

д) закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров;

е) устройство настила из щитов через 2 м по высоте;

ж) установка стремянок и ограждений;

и) подъем элементов на необходимую высоту при помощи блока;

к) разборка лесов с отноской материалов на расстояние до 30 м.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-21-1 | Устройство и разборка лесов деревянных неинвентарных (единица измерения - 100 м2 вертикальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,0323 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,168 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,001 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,8 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,095 |

Таблица 69-22. Установка и разборка внутренних инвентарных лесов

Состав работ:

а) сборка и установка инвентарных трубчатых лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц;

б) разборка лесов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-22-1 | Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м (единица измерения - 100 м2 горизонтальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,008 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/30 | Стальные детали лесов | т | 0,029 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 5,5 |
| Е69-22-2 | На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме Е69-22-1 (единица измерения - 100 м2 горизонтальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,008 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/30 | Стальные детали лесов | т | 0,029 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 1,4 |

Таблица 69-23. Навеска и передвижка подвесных люлек по горизонтали

Состав работ:

а) сборка, разборка и перемещение консолей подвесных люлек (нормы 2-6);

б) установка и разборка крепления консолей (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-23-1 | Навеска люлек (единица измерения - 10 установок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,3 |
| Е69-23-2 | Передвижка подвесных люлек по горизонтали на плоской кровле (единица измерения - 10 перестановок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,8 |
| Е69-23-3 | Передвижка подвесных люлек по горизонтали на скатной кровле без парапетов и решеток с креплением через слуховое окно (единица измерения - 10 перестановок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,8 |
| Е69-23-4 | Передвижка подвесных люлек по горизонтали на скатной кровле без парапетов и решеток с креплением за стропила со вскрытием и заделкой кровли (единица измерения - 10 перестановок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,4 |
| Е69-23-5 | Передвижка подвесных люлек по горизонтали на скатной кровле с парапетами и решетками с креплением через слуховое окно (единица измерения - 10 перестановок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
| Е69-23-6 | Передвижка подвесных люлек по горизонтали на скатной кровле с парапетами и решетками, с креплением за стропила со вскрытием и заделкой кровли (единица измерения - 10 перестановок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,8 |

Таблица 69-24. Установка деревянной разгрузочной стойки при ремонте конструкций

Состав работ:

а) установка разгрузочной доски;

б) установка деревянной стойки на клиньях, подпирающих балку или прогон;

в) закрепление стойки строительными скобами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-24-1 | Установка деревянной разгрузочной стойки при ремонте конструкций (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,05 |
| 1/10-110-100-10/90 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1,5 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,012 |

Таблица 69-25. Устройство деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков

Состав работ:

а) укладка настила и ходов из дощатых щитов по балкам чердачного перекрытия с изготовлением их (нормы 1,2);

б) изготовление и установка переходных мостиков из досок с перилами (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-25-1 | Устройство на чердаке деревянных настилов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 3,01 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,72 |
| Е69-25-2 | Устройство на чердаке ходов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/485 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-110-100-10/90 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 2,14 |
| Е69-25-3 | Устройство на чердаке переходных мостиков (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 4,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/485 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,48 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 1,32 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 4,32 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,045 |

Таблица 69-26. Устройство козырьков

Состав работ:

а) пробивка отверстий в стенах с установкой деревянных пробок (нормы 1,2), гнезд и борозд в кирпичных стенах (норма 3);

б) устройство козырьков на металлических кронштейнах с устройством обрешетки (нормы 1,2), заготовка металлических консолей с установкой их в стены и заделкой концов (норма 3);

в) покрытие козырька кровельной сталью (норма 1), волнистыми асбестоцементными листами (норма 2), укладка сборных железобетонных плит на консоли (норма 3);

г) обделка примыканий к каменным стенам (нормы 1, 2), оштукатуривание металлических консолей по сетке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-26-1 | Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 406,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 13,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 2,3 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжелые цементные | м3 | 0,227 |
| Е69-26-2 | Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием волнистыми асбестоцементными листами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 319,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 19,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-20/7 | Листы асбестоцементные волнистые 40/150 толщиной 5,8 мм (+1,0) (-0,3) | м2 | 129 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 2,3 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжелые цементные | м3 | 0,227 |
| Е69-26-3 | Устройство железобетонных козырьков на металлических консолях при существующих стенах зданий (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1069,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 64,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,55 |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,303 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,106 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 2,03 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 47,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-150-1 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой | т | 0,62 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40-20-10-10 | Плиты железобетонные карнизные | м3 | 5,26 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжелые цементные | м3 | 2,8 |
| П4/1-6-10-20-11 | Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный | 1000 шт. | 1,8 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/10 | Бревна 140-240 мм | м3 | 0,53 |
| 8/1/180 | Пластины | м3 | 0,06 |

Таблица 69-27. Устройство вентиляционных камер и утепленных чердачных будок

Состав работ:

а) устройство каркаса и обшивка его досками;

б) укладка брусьев под основание баков (норма 1);

в) установка дверных коробок в проемы и навеска дверей с прирезкой приборов;

г) обивка поверхности кровельной сталью по войлоку;

д) оштукатуривание наружных поверхностей по дранке гипсоизвестковым раствором;

е) антисептирование войлока и древесины;

ж) окраска по металлу масляной краской;

и) утепление будки с засыпкой утеплителя (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-27-1 | Устройство вентиляционных камер (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 372,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 2,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 3,02 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-110-50-20/345 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 4,24 |
| 1/10-110-150/50 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 2,18 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,24 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,04 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 21 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия жилых и общественных зданий для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 8,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 10,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор известково-гипсовый | м3 | 1,6 |
| Е69-27-2 | Устройство утепленных чердачных будок (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 345,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 3,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 3 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 4 |
| 1/10-110-150/50 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 2,4 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,08 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,02 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 15 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия жилых и общественных зданий для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 5,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор известково-гипсовый | м3 | 2 |
| П4/1-5-30-20-50 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм | м3 | 7 |

Таблица 69-28. Устройство деревянных стеллажей

Состав работ:

а) заготовка деталей стеллажей с острожкой;

б) сборка стеллажей из изготовленных деталей;

в) устройство полок из досок в несколько ярусов с острожкой их.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-28-1 | Устройство деревянных стеллажей в 3 яруса (единица измерения - 100 м2 основания стеллажей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 672,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 3,6 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 9,6 |
| Е69-28-2 | Устройство деревянных стеллажей в 4 яруса (единица измерения - 100 м2 основания стеллажей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 889,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 4,7 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 12,9 |
| Е69-28-3 | Устройство деревянных стеллажей в 5 ярусов (единица измерения - 100 м2 основания стеллажей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1106,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 5,81 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 16,1 |
| Е69-28-4 | При устройстве стеллажей без острожки всех элементов исключать из нормы Е69-28-1 (единица измерения - 100 м2 основания стеллажей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,2 |
| Е69-28-5 | При устройстве стеллажей без острожки всех элементов исключать из нормы Е69-28-2 (единица измерения - 100 м2 основания стеллажей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,76 |
| Е69-28-6 | При устройстве стеллажей без острожки всех элементов исключать из нормы Е69-28-3 (единица измерения - 100 м2 основания стеллажей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,27 |

Таблица 69-29. Устройство чердачных люков

Состав работ:

а) прорезка отверстий для люков в чердачных перекрытиях с расчисткой засыпки и смазки и разборкой наката (норма 1);

б) врубка в существующие балки двух ригелей (нормы 1,2);

в) устройство чердачного люка с обшивкой крышки кровельной сталью по войлоку;

г) обкладывание проема люка наличниками (нормы 1,2);

д) ремонт штукатурки перекрытия в местах устройства люка (норма 1);

е) обратная засыпка утеплителем вокруг люка с устройством глиняной смазки (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-29-1 | Устройство чердачных люков в существующих деревянных перекрытиях (единица измерения - 100 люков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1998,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 6,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,95 |
| 1/10-110-50-10/85 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 3,78 |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 3,52 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,89 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,7 |
| 1/10-250-20-40/50 | Петля накладная | шт. | 200 |
| 1/10-250-20-65/35 | Ручка металлическая откидная скрытого типа | шт. | 100 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,9 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-5-5/20 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13 х 74 мм | м | 440 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-10-10 | Растворы отделочные тяжелые известковые | м3 | 2,91 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 8,3 |
| Е69-29-2 | Устройство чердачных люков в сменяемых деревянных перекрытиях (единица измерения - 100 люков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1512,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 2,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,96 |
| 1/10-110-50-10/85 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 3,78 |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 3,52 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,89 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,7 |
| 1/10-250-20-40/50 | Петля накладная | шт. | 200 |
| 1/10-250-20-65/35 | Ручка металлическая откидная скрытого типа | шт. | 100 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-5-5/20 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13 х 74 мм | м | 440 |
| Е69-29-3 | Устройство чердачных люков в сборных железобетонных перекрытиях при готовых отверстиях (единица измерения - 100 люков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1317,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 2,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/85 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 7,4 |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 3,36 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,7 |
| 1/10-250-20-40/50 | Петля накладная | шт. | 200 |
| 1/10-250-20-65/35 | Ручка металлическая откидная скрытого типа | шт. | 100 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,9 |

Таблица 69-30. Устройство вытяжных стояков из асбестоцементных труб

Состав работ:

а) установка труб в проектное положение с выверкой по отвесу при кладке кирпичных стен;

б) замоноличивание нижних концов труб цементным раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-30-1 | Устройство вытяжных стояков из асбестоцементных труб диаметром 104 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/5 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм | м | 102 |
| 6/60-25-10/10 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 100 мм | шт. | 30 |
| Е69-30-2 | Устройство вытяжных стояков из асбестоцементных труб диаметром 146 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/6 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 150 мм | м | 102 |
| 6/60-25-10/11 | Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 150 мм | шт. | 30 |

Таблица 69-31. Обивка кровельной сталью полов и стен

Состав работ:

а) проолифка картин кровельной черной стали с двух сторон (нормы 1, 2, 5);

б) заделка картин для соединения листов;

в) обивка поверхностей стен и полов кровельной сталью (нормы 1-5), с прокладкой асбеста (нормы 2,4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-31-1 | Обивка полов кровельной черной сталью по дереву (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 4 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,44 |
| Е69-31-2 | Обивка полов кровельной черной сталью по асбесту (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,32 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 7 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,44 |
| Е69-31-3 | Обивка полов кровельной оцинкованной сталью по дереву (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,43 |
| Е69-31-4 | Обивка полов кровельной оцинкованной сталью по асбесту (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,32 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,43 |
| Е69-31-5 | Обивка стен черной кровельной сталью по дереву (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 4 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,44 |
| Е69-31-6 | Обивка оцинкованной кровельной сталью стен по дереву (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,43 |
| Е69-31-7 | При соединении листов фальцем добавлять к нормам Е69-31-1, Е69-31-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
| Е69-31-8 | При соединении листов фальцем добавлять к нормам Е69-31-2, Е69-31-4 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,86 |
| Е69-31-9 | При соединении листов фальцем добавлять к нормам Е69-31-5, Е69-31-6 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,92 |

Таблица 69-32. Устройство деревянных коробов для закрытия трубопроводов

Состав работ:

а) заготовка деталей короба из досок с острожкой кромок досок и лицевой стороны;

б) сборка деревянного короба на планках;

в) антисептирование деревянного короба;

г) установка короба на место с креплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-32-1 | Устройство деревянных коробов для закрытия трубопроводов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 2,8 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Закрепы | 100 шт. | П |

Таблица 69-33. Перекрытие подпольных каналов деревянными щитами

Состав работ:

а) изготовление деревянных щитов на планках;

б) укладка щитов на подпольные каналы с пригонкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-33-1 | Перекрытие подпольных каналов деревянными щитами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 4,2 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,52 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,028 |

Таблица 69-34. Установка флагодержателей

Состав работ:

а) пробивка в каменных стенах гнезд с установкой деревянных пробок (норма 1);

б) установка флагодержателей с креплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-34-1 | Установка флагодержателей по каменным поверхностям (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-20/400 | Саморез универсальный оцинкованный 5,0 х 80 мм | 1000 шт. | 2 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-200/27 | Кронштейн для флага настенный металлический двух рожковый, окрашенный | шт. | 100 |
| Е69-34-2 | Установка флагодержателей по деревянным поверхностям (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-20/400 | Саморез универсальный оцинкованный 5,0 х 80 мм | 1000 шт. | 2 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-200/27 | Кронштейн для флага настенный металлический двух рожковый, окрашенный | шт. | 100 |

Таблица 69-35. Ремонт загрузочного клапана мусоропровода

Состав работ:

а) снятие, очистка и выравнивание клапана;

б) изготовление и приварка петель к клапану;

в) смена резинового уплотнителя;

г) установка клапана на место и приварка петель к люку.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-35-1 | Ремонт загрузочного клапана ствола мусоропровода (единица измерения - клапан) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-25/140 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 0,0004 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,4 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,0005 |

Таблица 69-36. Ремонт ограждений со сменой металлической решетки

Состав работ:

а) снятие старой сетки;

б) укрепление стержней или уголков;

в) укрепление железобетонных столбов трамбованием;

г) натягивание и крепление сетки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-36-1 | Ремонт ограждений высотой до 1,2 м со сменой металлической решетки (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000011 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,02 |
| Е69-36-2 | Ремонт ограждений высотой до 1,7 м со сменой металлической решетки (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000022 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 1,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,02 |
| Е69-36-3 | Ремонт ограждений высотой до 2,2 м со сменой металлической решетки (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,61 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000044 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 0,02 |

Таблица 69-37. Утепление трубопроводов в каналах и коробах

Состав работ:

а) заполнение канала или короба утепляющим материалом;

б) послойное разравнивание и уплотнение материалов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-37-1 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах минеральной ватой (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 427,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Вата минеральная | м3 | 105 |
| Е69-37-2 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах опилками (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 410,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/180 | Опилки древесные | м3 | 110 |
| Е69-37-3 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах шлаком (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 388,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) марки 600, фракция 5-10 мм | м3 | 105 |

Таблица 69-38. Утепление трубопроводов минеральной ватой

Состав работ:

а) сборка короба из готовых элементов (норма 2);

б) заполнение короба минеральной ватой с перекидкой на расстояние до 3 м;

в) разравнивание и уплотнение минеральной ваты.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-38-1 | Утепление трубопроводов минеральной ватой в готовых коробах (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 341,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Вата минеральная | м3 | 92,22 |
| Е69-38-2 | Утепление трубопроводов минеральной ватой с устройством деревянных коробов (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 393,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 7,84 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Вата минеральная | м3 | 92,22 |

Таблица 69-39. Приготовление раствора вручную

Состав работ:

а) дозировка составляющих;

б) перемешивание песка или крошки с цементом;

в) приготовление известкового молока или цементного прыска;

г) затворение составляющих известковым молоком или водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-39-1 | Приготовление цементных растворов вручную (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,15 |
| Е69-39-2 | Приготовление известковых тяжелых растворов вручную (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,45 |
| Е69-39-3 | Приготовление известковых легких растворов вручную (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,85 |
| Е69-39-4 | Приготовление цементно-известковых тяжелых растворов вручную (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,45 |
| Е69-39-5 | Приготовление цементно-известковых легких растворов вручную (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,55 |
| Е69-39-6 | Приготовление цементно-известковых растворов вручную с минеральной крошкой (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,9 |
| Е69-39-7 | Приготовление цементно-известковых растворов вручную с декоративной смесью (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,25 |

Таблица 69-40. Механизированное приготовление растворов в построечных условиях

Состав работ:

а) загрузка растворосмесителя (емкости) составляющими с дозировкой их и подноской вручную;

б) приготовление раствора в растворосмесителе (нормы 1-7);

в) перемешивание смеси электродрелью с насадкой-миксером с последующим созреванием смеси и повторным перемешиванием (норма 8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-40-1 | Механизированное приготовление цементных растворов (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,53 |
| Е69-40-2 | Механизированное приготовление растворов известковых тяжелых (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,53 |
| Е69-40-3 | Механизированное приготовление растворов известковых легких (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,87 |
| Е69-40-4 | Механизированное приготовление растворов цементно-известковых тяжелых (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,53 |
| Е69-40-5 | Механизированное приготовление растворов цементно-известковых легких (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,87 |
| Е69-40-6 | Механизированное приготовление цементно-известковых растворов с минеральной крошкой (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 1,15 |
| Е69-40-7 | Механизированное приготовление цементно-известковых растворов в построечных условиях с декоративной смесью (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 1,42 |
| Е69-40-8 | Приготовление раствора из сухих смесей (единица измерения - 100 кг сухой смеси) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,9 |

Таблица 69-41. Разогрев битумных материалов

Состав работ:

а) раскупорка тары, колка и размельчение изоляционных материалов;

б) загрузка котла составляющими с дозировкой;

в) распиловка, колка дров, разведение и поддерживание огня;

г) варка материалов с перемешиванием;

д) выдача готового материала;

е) очистка котла.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-41-1 | Разогрев битумных материалов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 16,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/70 | Дрова длиной 1,5-2 м сосна, ольха, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,63 |

Таблица 69-42. Переноска грузов

Состав работ:

а) переноска материалов непосредственно на себе или на носилках и в другой малоемкой таре с погрузкой и разгрузкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-42-1 | Переноска навалочных грузов на первые 10 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
| Е69-42-2 | Переноска сподручных грузов на первые 10 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,34 |
| Е69-42-3 | Переноска несподручных грузов на первые 10 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,67 |
| Е69-42-4 | Переноска досок, брусков, брусьев на первые 10 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| Е69-42-5 | Переноска бревен на первые 10 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
| Е69-42-6 | Переноска грузов, требующих особой осторожности (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,67 |
| Е69-42-7 | На каждые следующие 10 м переноса добавлять к норме Е69-42-1 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
| Е69-42-8 | На каждые следующие 10 м переноса добавлять к норме Е69-42-2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,49 |
| Е69-42-9 | На каждые следующие 10 м переноса добавлять к норме Е69-42-3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |
| Е69-42-10 | На каждые следующие 10 м переноса добавлять к норме Е69-42-4 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
| Е69-42-11 | На каждые последующие 10 м переноса добавлять к норме Е69-42-5 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
| Е69-42-12 | На каждые последующие 10 м переноса добавлять к норме Е69-42-6 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |

Таблица 69-43. Очистка помещений от строительного мусора

Состав работ:

а) сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м (нормы 1-4);

б) спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (нормы 1-4);

в) подметание пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости) (нормы 1-4);

г) затаривание строительного мусора в мешки (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-43-1 | Очистка помещений от строительного мусора (единица измерения - 100 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214,32 |
| Е69-43-2 | Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных или печных работ (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,6 |
| Е69-43-3 | Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных или плотничных работ (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,27 |
| Е69-43-4 | Подметание полов метлой с соскабливанием, уборкой и отноской мусора (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
| Е69-43-5 | Затаривание строительного мусора в мешки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | 100 шт. | П |

Таблица 69-44. Очистка материалов после разборки конструкций

Состав работ:

а) очистка материалов от бетона, раствора, наледи, грязи, гвоздей, скоб и тому подобного;

б) укладка очищенного материала в клети или штабель.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-44-1 | Очистка досок после разборки конструкций (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,07 |
| Е69-44-2 | Очистка бревен, брусьев после разборки конструкций (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,11 |
| Е69-44-3 | Очистка кирпича после разборки конструкций (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |

Таблица 69-45. Разборка подлежащих сносу зданий

Состав работ:

а) разборка конструкций с очисткой годного материала;

б) переноска материалов и элементов конструкций в сторону с сортировкой и укладкой в штабель годных материалов;

в) сгребание строительного мусора в кучи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-45-1 | Разборка кирпичных жилых и общественных зданий (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 245,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,89 |
| Е69-45-2 | Разборка кирпичных производственно-складских и прочих зданий (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,39 |
| Е69-45-3 | Разборка деревянных жилых и общественных зданий (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,88 |
| Е69-45-4 | Разборка деревянных производственно-складских и прочих зданий (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,26 |
| Е69-45-5 | Разборка деревянных навесов без наружной обшивки с полом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,99 |
| Е69-45-6 | Разборка деревянных навесов без наружной обшивки и без пола (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,89 |

Таблица 69-46. Разборка изоляции

Состав работ:

а) разборка изоляционного покрытия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-46-1 | Разборка слоя изоляции из мастики (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,62 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 50 |
| Е69-46-2 | Разборка слоя изоляции из минеральной ваты, уложенной в каналах (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 332 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,62 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 20 |
| Е69-46-3 | Разборка слоя изоляции из плит, сегментов и скорлуп (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 304 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,81 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 51,6 |
| Е69-46-4 | Разборка слоя изоляции из диалитовых теплоизоляционных изделий (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 512 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,19 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 75 |

Таблица 69-47. Антисептирование древесины

Состав работ:

а) очистка и обработка поверхности антисептиком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-47-2 | Антисептирование древесины битумными пастами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,065 |
| Е69-47-3 | Антисептирование древесины пастами на каменноугольном лаке (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,086 |
| Е69-47-4 | Антисептирование древесины экстрактными пастами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,062 |
| Е69-47-5 | Антисептирование древесины маслянистыми антисептиками (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 60 |
| Е69-47-6 | При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять к норме Е69-47-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,7 |
| Е69-47-7 | При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять к норме Е69-47-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,2 |
| Е69-47-8 | При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять к норме Е69-47-4 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,28 |
| Е69-47-9 | При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять к норме Е69-47-5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,75 |
| Е69-47-12 | При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять к норме Е69-47-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,065 |
| Е69-47-13 | При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять к норме Е69-47-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,086 |
| Е69-47-14 | При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять к норме Е69-47-4 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,062 |
| Е69-47-15 | При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять к норме Е69-47-5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 60 |

Таблица 69-48. Обработка войлока или пакли

Состав работ:

а) резка кип войлока или пакли;

б) укладка войлока или пакли в ванны;

в) выемка из ванн войлока или пакли с отжатием и просушкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-48-1 | Обработка войлока или пакли водным раствором (единица измерения - 100 кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/65 | Натрий фтористый технический | т | 0,0125 |
| Е69-48-2 | Обработка войлока или пакли маслянистыми антисептиками (единица измерения - 100 кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/25 | Антисептик маслянистый | кг | 225 |
| Е69-48-3 | Обработка войлока или пакли глиняным раствором (единица измерения - 100 кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,32 |

Таблица 69-49. Гудронирование стальных труб

Состав работ:

а) осмолка или гудронирование за один раз стальных труб с приготовлением состава.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-49-1 | Гудронирование за один раз укладываемых в траншею стальных труб диаметром до 20 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,01 |
| Е69-49-2 | Гудронирование за один раз укладываемых в траншею стальных труб диаметром до 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,016 |
| Е69-49-3 | Гудронирование за один раз укладываемых в траншею стальных труб диаметром до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,025 |

Таблица 69-50. Крепление закладных деталей и конструкций при помощи пистолета

Состав работ:

а) разметка мест пристрелки;

б) подбор патронов и дюбелей, зарядка пистолета;

в) установка и крепление конструкций или деталей при помощи пистолета.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-50-1 | Крепление закладных деталей и конструкций при помощи пистолета на один дюбель (единица измерения - 100 выстрелов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/10-240-30-30/42 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3 х 58,5 мм | т | 0,001 |
| Е69-50-2 | Добавлять на каждый последующий дюбель к норме Е69-50-1 (единица измерения - 100 выстрелов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/10-240-30-30/42 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3 х 58,5 мм | т | 0,001 |

Таблица 69-51. Установка деревянных пробок в стены и потолки

Состав работ:

а) разметка мест пробивки;

б) пробивка гнезда;

в) заготовка пробок;

г) забивка пробок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-51-1 | Установка пробок в кирпичных стенах (единица измерения - 100 пробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| Е69-51-2 | Установка пробок в бетонных стенах (единица измерения - 100 пробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |

Таблица 69-53. Приготовление битумных мастик

Состав работ:

а) раскупорка тары, колка и размельчение изоляционных материалов;

б) загрузка котла составляющими;

в) распиловка, колка дров, разведение и поддерживание огня;

г) варка материалов с перемешиванием;

д) выдача готового материала;

е) очистка котла.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-53-1 | Приготовление битумных мастик (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 20,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/70 | Дрова длиной 1,5-2 м сосна, ольха, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,1 |

Таблица 69-54. Гидроизоляция строительных конструкций подземной и наземной части зданий и сооружений с применением мембранного покрытия из жидкой резины

Состав работ:

а) удаление поврежденных участков с обезжириванием поверхности (нормы 1, 2);

б) промывка основания водой (норма 3), просушка сжатым воздухом (норма 4);

в) пропитка стеклосетки (нормы 5, 6);

г) укладка стеклосетки в один слой (нормы 5, 6);

д) грунтование основания с применением жидкой резины (нормы 7, 8, 11-13);

е) устройство мембранного покрытия из жидкой резины с катализатором отверждения (нормы 7-16);

ж) армирование мембранных покрытий стеклосеткой (нормы 17-24).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е69-54-1 | Разборка поврежденных участков гидроизоляции, уложенной насухо (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,84 |
| Е69-54-2 | Разборка поврежденных участков гидроизоляции, уложенной на мастике (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,18 |
| Е69-54-3 | Промывка поверхности водой (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е69-54-4 | Просушка основания (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 10,18 |
| Е69-54-5 | Укладка армирующих аппликаций в 1 слой, пропитанных жидкой резиной на горизонтальных поверхностях (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 103 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | П |
| Е69-54-6 | Укладка армирующих аппликаций в 1 слой, пропитанных жидкой резиной на вертикальных поверхностях (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 103 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | П |
| Е69-54-7 | Устройство мембранного покрытия толщиной 1 мм из жидкой резины с катализатором отверждения по слою грунтовки толщиной 0,2 мм поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям горизонтальных (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 1,28 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,4 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 155,3 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 12,7 |
| Е69-54-8 | Устройство мембранного покрытия толщиной 1 мм из жидкой резины с катализатором отверждения по слою грунтовки толщиной 0,2 мм поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям вертикальных (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 1,41 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,42 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 163 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 13,4 |
| Е69-54-9 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 мм толщины покрытия к норме Е69-54-7 (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 0,48 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,17 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 63,7 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 6,4 |
| Е69-54-10 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 мм толщины покрытия к норме Е69-54-8 (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 0,53 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,18 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 66,8 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 6,7 |
| Е69-54-11 | Устройство мембранного покрытия толщиной 1 мм из жидкой резины с катализатором отверждения по слою грунтовки толщиной 0,2 мм на поверхностях трубопроводов диаметром (мм): 219-530 (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 1,63 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,52 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 201,9 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 16,5 |
| Е69-54-12 | Устройство мембранного покрытия толщиной 1 мм из жидкой резины с катализатором отверждения по слою грунтовки толщиной 0,2 мм на поверхностях трубопроводов диаметром (мм): 630-920 (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 1,54 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,48 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 186,3 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 15,3 |
| Е69-54-13 | Устройство мембранного покрытия толщиной 1 мм из жидкой резины с катализатором отверждения по слою грунтовки толщиной 0,2 мм на поверхностях трубопроводов диаметром (мм): 1020-1420 (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 1,4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,43 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 166,4 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 13,6 |
| Е69-54-14 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 мм толщины покрытия к норме Е69-54-11 (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 0,61 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,22 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 82,8 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 8,3 |
| Е69-54-15 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 мм толщины покрытия к норме Е69-54-12 (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 0,58 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,2 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 76,4 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 7,7 |
| Е69-54-16 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 мм толщины покрытия к норме Е69-54-13 (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 0,53 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,18 |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Жидкая резина | л | 68,2 |
| П1/10-230-50-10 | Катализатор-отвердитель | л | 6,8 |
| Е69-54-17 | Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям горизонтальных (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 103 |
| Е69-54-18 | Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям вертикальных (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 103 |
| Е69-54-19 | Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей трубопроводов диаметром (мм): 219-530 (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 113 |
| Е69-54-20 | Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей трубопроводов диаметром (мм): 630-920 (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 113 |
| Е69-54-21 | Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей трубопроводов диаметром (мм): 1020-1420 (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 113 |
| Е69-54-22 | Армирование примыканий мембранного покрытия из жидкой резины к парапетам (стенам), примыканий днища емкостей под воду и силосных ям к стенам (единица измерения - 100 м примыкания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 35 |
| Е69-54-23 | Армирование мембранного покрытия из жидкой резины в местах устройства лотков (единица измерения - 100 м лотка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 36,8 |
| Е69-54-24 | Армирование мембранного покрытия из жидкой резины в примыканиях к трубам (воздуховодам) и водоприемным воронкам (единица измерения - примыкание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 0,5 |