Раздел 01. Механизированные земляные работы

Таблица 71-11. Очистка и востановление параметров каналов одноковшовыми экскаваторами

Состав работ:

а) очистка каналов, откосов от наносов, травяной растительности;

б) укладка извлечённых отложений в отвал;

в) переезды от забоя к забою, очистка бермы после 2-3 переездов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-11-1 | Очистка канала от заиливания в грунтах I группы одноковшовым экскаватором, оборудованным обратной лопатой ёмкость 0,4 м3 (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч | 6,68 |
| Е71-11-2 | Очистка канала от заиливания в грунтах II группы одноковшовым экскаватором, оборудованным обратной лопатой ёмкость 0,4 м3 (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч | 7,49 |
| Е71-11-3 | Очистка канала от заиливания в грунтах I группы одноковшовым экскаватором, оборудованным обратной лопатой ёмкость 0,65 (0,5-0,8) м3 (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060233 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3 | маш.ч | 5,46 |
| Е71-11-4 | Очистка канала от заиливания в грунтах II группы одноковшовым экскаватором, оборудованным обратной лопатой ёмкость 0,65 (0,5-0,8) м3 (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060233 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3 | маш.ч | 6,23 |
| Е71-11-5 | Очистка канала от заиливания в грунтах I группы одноковшовым экскаватором, оборудованным обратной лопатой ёмкость 1,1 (1,0-1,2) м3 (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч | 3,04 |
| Е71-11-6 | Очистка канала от заиливания в грунтах II группы одноковшовым экскаватором, оборудованным обратной лопатой ёмкость 1,1 (1,0-1,2) м3 (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч | 3,49 |

Таблица 71-12. Очистка каналов одноковшовыми экскаваторами, оборудованными очистным ковшом

Состав работ:

а) очистка каналов с восстановлением отметок дна до первоначального профиля;

б) укладка извлечённых отложений в отвал с очисткой бермы от остатков отложений;

в) переезды от канала к каналу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-12-1 | Очистка канала от заиливания в грунтах I группы одноковшовым экскаватором, оборудованным очистным ковшом ёмкостью 0,4 м3 при объеме очистки на 1 м канала до 0,19 м3 (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060238 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, оборудованные очистным ковшом 0,4 м3 | маш.ч | 7,38 |
| Е71-12-2 | При объёме очистки свыше 0,19 м3 на 1 м длины канала на каждые последующие 0,19 м3 добавлять к норме Е 71-12-1 (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060238 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, оборудованные очистным ковшом 0,4 м3 | маш.ч | 5,06 |
| Е71-12-3 | Очистка канала от заиливания в грунтах II группы одноковшовым экскаватором, оборудованным очистным ковшом ёмкостью 0,4 м3 при объеме очистки на 1 м канала до 0,19 м3 (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060238 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, оборудованные очистным ковшом 0,4 м3 | маш.ч | 7,76 |
| Е71-12-4 | При объёме очистки свыше 0,19 м3 на 1 м длины канала на каждые последующие 0,19 м3 добавлять к норме Е 71-12-3 (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060238 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, оборудованные очистным ковшом 0,4 м3 | маш.ч | 5,3 |
| Е71-12-5 | Очистка канала от заиливания в грунтах I группы одноковшовым экскаватором, оборудованным очистным ковшом ёмкостью 0,8 м3 (0,75-0,85) при объеме очистки на 1 м канала до 0,36 м3 (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060240 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, оборудованные очистным ковшом 0,8 м3 | маш.ч | 7,06 |
| Е71-12-6 | При объёме очистки свыше 0,36 м3 на 1 м длины канала на каждые последующие 0,36 м3 добавлять к норме Е 71-12-5 (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060240 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, оборудованные очистным ковшом 0,8 м3 | маш.ч | 4,83 |
| Е71-12-7 | Очистка канала от заиливания в грунтах II группы одноковшовым экскаватором, оборудованным очистным ковшом ёмкостью 0,8 м3 (0,75-0,85) при объеме очистки на 1 м канала до 0,36 м3 (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060240 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, оборудованные очистным ковшом 0,8 м3 | маш.ч | 7,48 |
| Е71-12-8 | При объёме очистки свыше 0,36 м3 на 1 м длины канала на каждые последующие 0,36 м3 добавлять к норме Е 71-12-7 (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060240 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, оборудованные очистным ковшом 0,8 м3 | маш.ч | 5,08 |
| Е71-12-9 | Очистка канала от заиливания в грунтах I группы одноковшовым экскаватором с удлиненной стрелой, оборудованным очистным ковшом ёмкостью 0,4 м3 (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060239 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу с удлиненной стрелой, оборудованные очистным ковшом 0,4 м3 | маш.ч | 4,28 |
| Е71-12-10 | Очистка канала от заиливания в грунтах II группы одноковшовым экскаватором с удлиненной стрелой, оборудованным очистным ковшом ёмкостью 0,4 м3 (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060239 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу с удлиненной стрелой, оборудованные очистным ковшом 0,4 м3 | маш.ч | 4,52 |

Таблица 71-14. Очистка каналов навесными роторными каналоочистителями

Состав работ:

а) очистка каналов от наносов;

б) переезды агрегата с одной стороны канала на другую и с одного канала на другой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-14-1 | Очистка каналов навесными роторными каналоочистителями МР-14 при объеме выемки на 1 м канала до 0,08 м3 грунт I гр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070702 | Каналоочистители МР-14 на тракторе до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,94 |
| Е71-14-2 | Очистка каналов навесными роторными каналоочистителями МР-14 при объеме выемки на 1 м канала до 0,08 м3 грунт II гр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070702 | Каналоочистители МР-14 на тракторе до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 4,76 |
| Е71-14-3 | Очистка каналов навесными роторными каналоочистителями МР-14 при объеме выемки на 1 м канала свыше 0,08 до 0,14 м3 грунт I гр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070702 | Каналоочистители МР-14 на тракторе до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 4,48 |
| Е71-14-4 | Очистка каналов навесными роторными каналоочистителями МР-14 при объеме выемки на 1 м канала свыше 0,08 до 0,14 м3 грунт II гр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070702 | Каналоочистители МР-14 на тракторе до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 6,58 |
| Е71-14-5 | Очистка каналов навесными роторными каналоочистителями МР-14 при объеме выемки на 1 м канала свыше 0,14 м3 грунт I гр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070702 | Каналоочистители МР-14 на тракторе до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 7,56 |
| Е71-14-6 | Очистка каналов навесными роторными каналоочистителями МР-14 при объеме выемки на 1 м канала свыше 0,14 м3 грунт II гр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070702 | Каналоочистители МР-14 на тракторе до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 11,34 |
| Е71-14-7 | Очистка каналов навесными роторными каналоочистителями МР-16 при объеме выемки на 1 м канала до 0,15 м3 грунт I гр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070704 | Каналоочистители МР-16 на тракторе до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 5,04 |
| Е71-14-8 | Очистка каналов навесными роторными каналоочистителями МР-16 при объеме выемки на 1 м канала до 0,15 м3 грунт II гр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070704 | Каналоочистители МР-16 на тракторе до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 8,12 |
| Е71-14-9 | Очистка каналов навесными роторными каналоочистителями МР-16 при объеме выемки на 1 м канала свыше 0,15 до 0,25 м3 грунт I гр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070704 | Каналоочистители МР-16 на тракторе до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 8,68 |
| Е71-14-10 | Очистка каналов навесными роторными каналоочистителями МР-16 при объеме выемки на 1 м канала свыше 0,15 до 0,25 м3 грунт II гр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070704 | Каналоочистители МР-16 на тракторе до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 13,86 |
| Е71-14-11 | Очистка каналов навесными роторными каналоочистителями МР-16 при объеме выемки на 1 м канала свыше 0,25 м3 грунт I гр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070704 | Каналоочистители МР-16 на тракторе до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 15,96 |
| Е71-14-12 | Очистка каналов навесными роторными каналоочистителями МР-16 при объеме выемки на 1 м канала свыше 0,25 м3 грунт II гр (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070704 | Каналоочистители МР-16 на тракторе до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 24,5 |

Таблица 71-15. Разравнивание отвалов бульдозером на тракторе 59 кВт (80л. с) после очистки каналов при объеме выемки до 0,5 м3 на 1 п.м.канала

Состав работ:

а) разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-15-1 | Разравнивание отвалов бульдозером на тракторе 59 Квт (80 л. с) послеочистки каналов при объеме выемки до 0,5 м3 на 1 п.м. канала (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070133 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,82 |

Таблица 71-16. Планировка берм каналов бульдозерами за один проход

Состав работ:

а) планировка берм каналов со срезкой неровностей и засыпкой впадин;

б) подъем и опускание отвала в процессе работы;

в) возвращение бульдозера задним ходом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-16-1 | Планировка берм каналов бульдозером 59 (80) Квт (л. с) при рабочем ходе в одном направлении (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070133 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,77 |
| Е71-16-2 | Планировка берм каналов бульдозером 59 (80) Квт (л. с) при рабочем ходе в двух направлениях (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070133 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,5 |
| Е71-16-3 | Планировка берм каналов бульдозером 96 (130) Квт (л. с) при рабочемходе в одном направлении (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070135 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,36 |
| Е71-16-4 | Планировка берм каналов бульдозером 96 (130) Квт (л. с) при рабочемходе в двух направлениях (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070135 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |

Таблица 71-17. Устройство воронок для стока воды на осушительных каналах бульдозером

Состав работ:

а) разработка и перемещение грунта;

б) планировка площади воронки;

в) переезды бульдозера от воронки к воронке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-17-1 | Устройство воронок для стока воды на осушительных каналах бульдозером грунт 1 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070133 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 7,56 |
| Е71-17-2 | Устройство воронок для стока воды на осушительных каналах бульдозером грунт 2 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070133 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 9,1 |

Таблица 71-18. Планировка верха земляных сооружений автогрейдером

Состав работ:

а) планировка верха земляных сооружений под проектные отметки со срезкой грунта на повышенных местах с перемещением его в понижение с разравниванием;

б) переезды от сооружения к сооружению в пределах объекта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-18-1 | Планировка верха земляных сооружений автогрейдером при рабочем ходе в одном направлении грунт I гр (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120201 | Автогрейдеры легкого типа 66,2 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 0,34 |
| Е71-18-2 | Планировка верха земляных сооружений автогрейдером при рабочем ходе в одном направлении грунт II гр (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120201 | Автогрейдеры легкого типа 66,2 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 0,38 |
| Е71-18-3 | Планировка верха земляных сооружений автогрейдером при рабочем ходе в двух направлениях грунт I гр (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120201 | Автогрейдеры легкого типа 66,2 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
| Е71-18-4 | Планировка верха земляных сооружений автогрейдером при рабочем ходе в двух направлениях грунт II гр (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120201 | Автогрейдеры легкого типа 66,2 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 0,34 |

Таблица 71-19. Планировка откосов насыпи автогрейдером

Состав работ:

а) планировка откосов насыпи под проектные отметки со срезкой грунта на повышенных местах с перемещением его в понижение с разравниванием;

б) переезды в пределах объекта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-19-1 | Планировка откосов насыпи автогрейдером при рабочем ходе в одном направлении группа грунта I-3 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120201 | Автогрейдеры легкого типа 66,2 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 0,68 |
| Е71-19-2 | Планировка откосов насыпи автогрейдером при рабочем ходе в двух направлениях группа грунта I-3 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120201 | Автогрейдеры легкого типа 66,2 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 0,54 |

Таблица 71-110. Планировка покрытий автомобильных дорог автогрейдером

Состав работ:

а) планировка покрытия со срезкой неровностей и засыпкой углублений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-110-1 | Планировка покрытия со срезкой неровностей и засыпкой углублений тип покрытия гравийное (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120201 | Автогрейдеры легкого типа 66,2 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 0,29 |
| Е71-110-2 | Планировка покрытия со срезкой неровностей и засыпкой углублений тип покрытия грунтовое улучшение (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120201 | Автогрейдеры легкого типа 66,2 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 0,25 |

Таблица 71-111. Планировка верха земляных сооружений прицепным грейдером при рабочем ходе в двух направлениях

Состав работ:

а) планировка верха земляных сооружений под проектные отметки со срезкой грунта на повышенных местах с перемещением его в понижения и разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-111-1 | Планировка верха земляных сооружений прицепным грейдером при рабочем ходе в двух направлениях грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,27 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 0,27 |
| Е71-111-2 | Планировка верха земляных сооружений прицепным грейдером при рабочем ходе в двух направлениях грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,3 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 0,3 |

Таблица 71-112. Рыхление мерзлого грунта рыхлителем на тракторе 96(130) кВт (л. с) за 1 проход

Состав работ:

а) рыхление мерзлого грунта с регулировкой глубины рыхления;

б) очистка рыхлителя от корней, камней, глыб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-112-1 | Рыхление мерзлого грунта рыхлителем на тракторе 96 (130) Квт (л. с) за один проход грунт 1 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,4 |
| М091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.ч | 1,4 |
| Е71-112-2 | Рыхление мерзлого грунта рыхлителем на тракторе 96 (130) Квт (л. с) за один проход грунт 2 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,82 |
| М091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.ч | 1,82 |
| Е71-112-3 | Рыхление мерзлого грунта рыхлителем на тракторе 96 (130) Квт (л. с) за один проход грунт 3 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,38 |
| М091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.ч | 2,38 |

Таблица 71-113. Рыхление тяжелых грунтов прицепными рыхлителями

Состав работ:

а) рыхление плотных, твердых грунтов с регулированием глубины рыхления;

б) очистка рыхлителя от корней и налипающего грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-113-1 | Рыхление тяжелых грунтов прицепным рыхлителем на тракторе Т-130 при длине гона до 150 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,8 |
| М091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.ч | 2,8 |
| Е71-113-2 | Рыхление тяжелых грунтов прицепным рыхлителем на тракторе Т-130 при длине гона свыше 150 до 600 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,52 |
| М091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.ч | 2,52 |
| Е71-113-3 | Рыхление тяжелых грунтов прицепным рыхлителем на тракторе Т-130 при длине гона свыше 600 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,38 |
| М091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.ч | 2,38 |
| Е71-113-4 | Рыхление тяжелых грунтов прицепным рыхлителем на тракторе К-700А при длине гона до 150 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010405 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 2,24 |
| М091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.ч | 2,24 |
| Е71-113-5 | Рыхление тяжелых грунтов прицепным рыхлителем на тракторе К-700А при длине гона 151-200 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010405 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 1,82 |
| М091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.ч | 1,82 |
| Е71-113-6 | Рыхление тяжелых грунтов прицепным рыхлителем на тракторе К-700А при длине гона 201-300 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010405 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 1,68 |
| М091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.ч | 1,68 |
| Е71-113-7 | Рыхление тяжелых грунтов прицепным рыхлителем на тракторе К-700А при длине гона 301-600 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010405 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 1,54 |
| М091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.ч | 1,54 |
| Е71-113-8 | Рыхление тяжелых грунтов прицепным рыхлителем на тракторе К-700А при длине гона свыше 600 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010405 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 1,54 |
| М091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.ч | 1,54 |
| Е71-113-9 | Рыхление тяжелых грунтов прицепным рыхлителем на тракторе К-701 при длине гона до 150 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010406 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 167 (230) кВт (л. с) | маш.ч | 2,24 |
| М091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.ч | 2,24 |
| Е71-113-10 | Рыхление тяжелых грунтов прицепным рыхлителем на тракторе К-701 при длине гона 151-200 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010406 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 167 (230) кВт (л. с) | маш.ч | 1,82 |
| М091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.ч | 1,82 |
| Е71-113-11 | Рыхление тяжелых грунтов прицепным рыхлителем на тракторе К-701 при длине гона 201-300 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010406 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 167 (230) кВт (л. с) | маш.ч | 1,68 |
| М091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.ч | 1,68 |
| Е71-113-12 | Рыхление тяжелых грунтов прицепным рыхлителем на тракторе К-701 при длине гона 301-600 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010406 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 167 (230) кВт (л. с) | маш.ч | 1,54 |
| М091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.ч | 1,54 |
| Е71-113-13 | Рыхление тяжелых грунтов прицепным рыхлителем на тракторе К-701 при длине гона свыше 600 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010406 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 167 (230) кВт (л. с) | маш.ч | 1,54 |
| М091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.ч | 1,54 |

Таблица 71-116. Планировка откосов каналов и дамб экскаватором-драглайном с ковшом вместимостью до 0,5 м3

Состав работ:

а) планировка откосов со срезкой неровностей и излишков грунта;

б) укладка грунта в кавальер;

в) переезды от канала к каналу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-116-1 | Планировка откосов каналов и дамб экскаватором-драглайном с ковшом вместимостью 0,5 м3 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060233 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3 | маш.ч | 16,38 |

Таблица 71-117. Планировка откосов каналов прицепными грейдерами среднего типа

Состав работ:

а) планировка откосов каналов под проектные отметки со срезкой грунта на повышенных местах с перемещением его на понижение с разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-117-1 | Планировка откосов каналов прицепными грейдерами среднего типа при длине откоса до 3 м грунт I гр (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,81 |
| М120301 | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.ч | 0,81 |
| Е71-117-2 | Планировка откосов каналов прицепными грейдерами среднего типа при длине откоса до 3 м грунт II гр (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,21 |
| М120301 | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.ч | 1,21 |
| Е71-117-3 | Планировка откосов каналов прицепными грейдерами среднего типа при длине откоса 3 м и более грунт I гр (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,47 |
| М120301 | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.ч | 0,47 |
| Е71-117-4 | Планировка откосов каналов прицепными грейдерами среднего типа при длине откоса 3 м и более грунт II гр (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,74 |
| М120301 | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.ч | 0,74 |

Таблица 71-119. Планировка верха земляных сооружений прицепным грейдером тяжелого типа в сцепе с трактором Т-150 при рабочем ходе в двух направлениях

Состав работ:

а) планировка верха земляных сооружений под проектные отметки со срезкой грунта на повышенных местах и перемещением его в понижения и разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-119-1 | Планировка верха земляных сооружений прицепным грейдером тяжелоготипа в сцепе с трактором Т-150 при рабочем ходе в двух направлениях: грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010405 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 0,22 |
| Е71-119-2 | Планировка верха земляных сооружений прицепным грейдером тяжелоготипа в сцепе с трактором Т-150 при рабочем ходе в двух направлениях: грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010405 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 0,25 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 0,25 |

Таблица 71-120. Ремонтная планировка дорог и дамб автогрейдером легкого типа за один проход

Состав работ:

а) приведение агрегата в рабочее положение;

б) ремонтная планировка со срезкой бугров, засыпкой выбоин и выглаживанием поверхности;

в) повороты в конце гона;

г) подъем, опускание и регулирование ножа.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-120-1 | Ремонтная планировка дорог и дамб автогрейдером легкого типа за один проход при покрытии: гравийном (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120201 | Автогрейдеры легкого типа 66,2 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 0,29 |
| Е71-120-2 | Ремонтная планировка дорог и дамб автогрейдером легкого типа за один проход при покрытии: грунтовом или грунтовом улучшенном (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120201 | Автогрейдеры легкого типа 66,2 (90) кВт (л. с) | маш.ч | 0,25 |

Таблица 71-121. Очистка каналов от наносов одноковшовым экскаватором на гусеничном ходу Э-3223 оборудованным циркульным ковшом при работе на "ползучей" скорости

Состав работ:

а) очистка каналов от наносов с укладкой грунта в отвал на берме канала;

б) очистка берм и пути продвижения экскаватора в забое;

в) переезды от канала к каналу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-121-1 | Очистка каналов от наносов одноковшовым экскаватором на гусеничном ходу Э-3223 оборудованным циркульным ковшом при работе на "ползучей" скорости при объеме выемки на 1 п.м. канала до 0,15 м2 грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060233 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3 | маш.ч | 8,55 |
| Е71-121-2 | Очистка каналов от наносов одноковшовым экскаватором на гусеничном ходу Э-3223 оборудованным циркульным ковшом при работе на "ползучей" скорости при объеме выемки на 1 п.м. канала свыше0,15 до 0,25 м2 грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060233 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3 | маш.ч | 10,46 |
| Е71-121-3 | Очистка каналов от наносов одноковшовым экскаватором на гусеничном ходу Э-3223 оборудованным циркульным ковшом при работе на "ползучей" скорости при объеме выемки на 1 п.м. канала свыше 0,25 до 0,35 м2 грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060233 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3 | маш.ч | 12,54 |

Раздел 02. Ручные земляные работы

Таблица 71-21. Очистка от наносов каналов в земляном русле

Состав работ:

а) очистка дна и откосов канала с откидыванием наносов и растительности на берму канала;

б) планировка дна и откосов канала.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-21-1 | Очистка от наносов каналов в земляном русле при глубине каналов до 1 м грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,06 |
| Е71-21-2 | Очистка от наносов каналов в земляном русле при глубине каналов до 1 м грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
| Е71-21-3 | Очистка от наносов каналов в земляном русле при глубине каналов свыше 1 до 1,5 м грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
| Е71-21-4 | Очистка от наносов каналов в земляном русле при глубине каналов свыше 1 до 1,5 м грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,02 |
| Е71-21-5 | Очистка от наносов каналов в земляном русле при глубине каналов свыше 1,5 до 2 м грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,82 |
| Е71-21-6 | Очистка от наносов каналов в земляном русле при глубине каналов свыше 1,5 до 2 м грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,56 |

Таблица 71-22. Очистка от наносов облицованных каналов

Состав работ:

а) очистка дна и откосов канала с откидыванием наносов на берму канала;

б) переходы по каналу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-22-1 | Очистка от наносов облицованных каналов при глубине до 1 м грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| Е71-22-2 | Очистка от наносов облицованных каналов при глубине до 1 м грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
| Е71-22-3 | Очистка от наносов облицованных каналов при глубине свыше 1 до 1,5 м грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
| Е71-22-4 | Очистка от наносов облицованных каналов при глубине свыше 1 до 1,5 м грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
| Е71-22-5 | Очистка от наносов облицованных каналов при глубине свыше 1,5 до 2 м грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,94 |
| Е71-22-6 | Очистка от наносов облицованных каналов при глубине свыше 1,5 до 2 м грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |

Таблица 71-23. Очистка колодцев коллекторно-дренажной сети от заиления

Состав работ:

а) снятие и установка крышки колодца;

б) очистка колодца от наносов;

в) переходы от колодца к колодцу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-23-1 | Очистка колодцев коллекторно-дренажной сети от заиления при объемезаиления на 1 м2 площади основания до 0,1 м3 грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,84 |
| Е71-23-2 | Очистка колодцев коллекторно-дренажной сети от заиления при объемезаиления на 1 м2 площади основания до 0,1 м3 грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,24 |
| Е71-23-3 | Очистка колодцев коллекторно-дренажной сети от заиления при объемезаиления на 1 м2 площади основания свыше 0,1 до 0,2 м3 грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,68 |
| Е71-23-4 | Очистка колодцев коллекторно-дренажной сети от заиления при объемезаиления на 1 м2 площади основания свыше 0,1 до 0,2 м3 грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,02 |
| Е71-23-5 | Очистка колодцев коллекторно-дренажной сети от заиления при объемезаиления на 1 м2 площади основания свыше 0,2 до 0,4 м3 грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,35 |
| Е71-23-6 | Очистка колодцев коллекторно-дренажной сети от заиления при объемезаиления на 1 м2 площади основания свыше 0,2 до 0,4 м3 грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,84 |
| Е71-23-7 | Очистка колодцев коллекторно-дренажной сети от заиления при объеме заиления на 1 м2 площади основания свыше 0,4 до 0,6 м3 грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,83 |
| Е71-23-8 | Очистка колодцев коллекторно-дренажной сети от заиления при объемезаиления на 1 м2 площади основания свыше 0,4 до 0,6 м3 грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,79 |
| Е71-23-9 | Очистка колодцев коллекторно-дренажной сети от заиления при объеме заиления на 1 м2 площади основания свыше 0,6 до 0,8 м3 грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,4 |
| Е71-23-10 | Очистка колодцев коллекторно-дренажной сети от заиления при объеме заиления на 1 м2 площади основания свыше 0,6 до 0,8 м3 грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,73 |
| Е71-23-11 | Очистка колодцев коллекторно-дренажной сети от заиления при объеме заиления на 1 м2 площади основания свыше 0,8 до 1 м3 грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,35 |
| Е71-23-12 | Очистка колодцев коллекторно-дренажной сети от заиления при объеме заиления на 1 м2 площади основания свыше 0,8 до 1 м3 грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,68 |

Таблица 71-24. Очистка стен гидротехнических сооружений от наносов

Состав работ:

а) очистка стен от мха, зарослей травы, корневищ, наносов земли;

б) промывка водой из ведра.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-24-1 | Очистка стен гидротехнических сооружений от наносов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,43 |

Таблица 71-25. Очистка от наносов трубчатых переездов

Состав работ:

а) очистка от наносов трубчатых переездов;

б) переход от одного трубчатого переезда к другому.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-25-1 | Очистка от наносов трубчатых переездов при длине переезда 10 м диаметром 0,6 м (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
| Е71-25-2 | Очистка от наносов трубчатых переездов при длине переезда 10 м диаметром 0,8 м (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,39 |
| Е71-25-3 | Очистка от наносов трубчатых переездов при длине переезда 10 м диаметром 1 м (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,3 |
| Е71-25-4 | Очистка от наносов трубчатых переездов при длине переезда 10 м диаметром 1,2 м (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,2 |
| Е71-25-5 | Очистка от наносов трубчатых переездов при длине переезда 10 м диаметром 1,5 м (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,94 |

Таблица 71-26. Очистка трубопровода металлическими штангами

Состав работ:

а) снятие и закрытие крышки люка смотрового колодца;

б) подача в колодец, наращивание, разъединение, удаление из колодца и упаковка штанг;

в) очистка труб от грунтовых пробок;

г) переходы от колодца к колодцу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-26-1 | Очистка трубопровода металлическими штангами грунт 1 группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,79 |
| Е71-26-2 | Очистка трубопровода металлическими штангами грунт 2 группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,81 |

Таблица 71-27. Очистка каналов от растительности со срезкой грунта

Состав работ:

а) очистка дна и откосов канала от растительности со срезкой слоя грунта до 5 см с выбрасыванием грунта на обе стороны канала;

б) планировка дна и откосов канала.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-27-1 | Очистка каналов от растительности со срезкой грунта грунт 1 группы (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,99 |
| Е71-27-2 | Очистка каналов от растительности со срезкой грунта грунт 2 группы (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,83 |

Таблица 71-29. Ремонт необлицованных откосов каналов и оградительных валиков

Состав работ:

а) разработка грунта с подноской его к месту укладки;

б) засыпка промоин и мест просадки грунта с разравниванием и уплотнением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-29-1 | Ремонт необлицованных откосов каналов и оградительных валиков при расстоянии подноски грунта до 10 м грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,37 |
| Е71-29-2 | Ремонт необлицованных откосов каналов и оградительных валиков при расстоянии подноски грунта до 10 м грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
| Е71-29-3 | Ремонт необлицованных откосов каналов и оградительных валиков при расстоянии подноски грунта свыше 10 до 20 м грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,79 |
| Е71-29-4 | Ремонт необлицованных откосов каналов и оградительных валиков при расстоянии подноски грунта свыше 10 до 20 м грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| Е71-29-5 | Ремонт необлицованных откосов каналов и оградительных валиков при расстоянии подноски грунта свыше 20 до 30 м грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| Е71-29-6 | Ремонт необлицованных откосов каналов и оградительных валиков при расстоянии подноски грунта свыше 20 до 30 м грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |

Таблица 71-210. Засыпка грунтом пазух котлованов, ям

Состав работ:

а) засыпка котлованов ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев;

б) трамбование грунта ручной трамбовкой;

в) поливка водой при необходимости.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-210-1 | Засыпка грунтом пазух котлованов, ям при толщине трамбуемого слоядо 0,1 м грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
| Е71-210-2 | Засыпка грунтом пазух котлованов, ям при толщине трамбуемого слоядо 0,1 м грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| Е71-210-3 | Засыпка грунтом пазух котлованов, ям при толщине трамбуемого слоядо 0,1 м грунт 3 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
| Е71-210-4 | Засыпка грунтом пазух котлованов, ям при толщине трамбуемого слоясвыше 0,1 до 0,2 м грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
| Е71-210-5 | Засыпка грунтом пазух котлованов, ям при толщине трамбуемого слоясвыше 0,1 до 0,2 м грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
| Е71-210-6 | Засыпка грунтом пазух котлованов, ям при толщине трамбуемого слоясвыше 0,1 до 0,2 м грунт 3 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
| Е71-210-7 | Засыпка грунтом пазух котлованов, ям при толщине трамбуемого слоясвыше 0,2 до 0,3 м грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
| Е71-210-8 | Засыпка грунтом пазух котлованов, ям при толщине трамбуемого слоясвыше 0,2 до 0,3 м грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
| Е71-210-9 | Засыпка грунтом пазух котлованов, ям при толщине трамбуемого слоясвыше 0,2 до 0,3 м грунт 3 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
| Е71-210-10 | Засыпка грунтом пазух котлованов, ям без трамбования грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
| Е71-210-11 | Засыпка грунтом пазух котлованов, ям без трамбования грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,59 |
| Е71-210-12 | Засыпка грунтом пазух котлованов, ям без трамбования грунт 3 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |

Таблица 71-211. Устройство открытых водоспускных воронок вручную

Состав работ:

а) пробивка борозд с натягиванием шнура;

б) копание вручную грунта с выбрасыванием его на одну сторону с частичной перекидкой;

в) зачистка дна и откосов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-211-1 | Устройство открытых водоспускных воронок вручную грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
| Е71-211-2 | Устройство открытых водоспускных воронок вручную грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,84 |

Таблица 71-212. Ремонт открытых водоспускных воронок с полным восстановлением профиля

Состав работ:

а) разбивка профиля воронки;

б) срезка откосов с выбрасыванием грунта на бровку;

в) планировка дна и откосов воронки;

г) разравнивание выброшенного грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-212-1 | Ремонт открытых водоспускных воронок с полным восстановлением профиля грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
| Е71-212-2 | Ремонт открытых водоспускных воронок с полным восстановлением профиля грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |

Таблица 71-213. Ремонт открытых водоспускных воронок с частичным восстановлением профиля

Состав работ:

а) частичная срезка и исправление отдельных мест воронки;

б) срезка откосов с выбрасыванием грунта на бровку;

в) разравнивание выброшенного грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-213-1 | Ремонт открытых водоспускных воронок с частичным восстановлением профиля грунт 1 группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
| Е71-213-2 | Ремонт открытых водоспускных воронок с частичным восстановлением профиля грунт 2 группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |

Таблица 71-214. Уплотнение грунта ручными трамбовками при ремонте мелких сооружений

Состав работ:

а) трамбование грунта ручной трамбовкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-214-1 | Уплотнение грунта ручными трамбовками при ремонте гидромеханических сооружений при толщине требуемого слоя до 0,1 м грунт 1-2 гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,09 |
| Е71-214-2 | Уплотнение грунта ручными трамбовками при ремонте гидромеханических сооружений при толщине требуемого слоя до 0,2 м грунт 1-2 гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,94 |
| Е71-214-3 | Уплотнение грунта ручными трамбовками при ремонте гидромеханических сооружений при толщине требуемого слоя до 0,3 м грунт 1-2 гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,39 |
| Е71-214-4 | Уплотнение грунта ручными трамбовками при ремонте гидромеханических сооружений при толщине требуемого слоя до 0,1 м грунт 3 гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,71 |
| Е71-214-5 | Уплотнение грунта ручными трамбовками при ремонте гидромеханических сооружений при толщине требуемого слоя до 0,2 м грунт 3 гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,08 |
| Е71-214-6 | Уплотнение грунта ручными трамбовками при ремонте гидромеханических сооружений при толщине требуемого слоя до 0,3 м грунт 3 гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,62 |

Таблица 71-215. Разработка грунта вручную в котлованах и траншеях при копании на всю глубину без крепления

Состав работ:

а) рыхление грунта вручную;

б) выбрасывание грунта на бровку или полку или погрузка на приборы перемещения подъемных машин;

в) установка, разборка полок;

г) перекидка грунта с полки на бровку;

д) подкидка грунта по дну котлована;

е) очистка бермы;

ж) зачистка дна и стенок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-215-1 | Разработка грунта вручную в котлованах и траншеях при копании на всю глубину без крепления глубина разработки грунта до 1 м грунт I гр (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
| Е71-215-2 | Разработка грунта вручную в котлованах и траншеях при копании на всю глубину без крепления глубина разработки грунта до 1 м грунт II гр (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,41 |
| Е71-215-3 | Разработка грунта вручную в котлованах и траншеях при копании на всю глубину без крепления глубина разработки грунта до 1,5 м грунт I гр (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,98 |
| Е71-215-4 | Разработка грунта вручную в котлованах и траншеях при копании на всю глубину без крепления глубина разработки грунта до 1,5 м грунт II гр (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,52 |
| Е71-215-5 | Разработка грунта вручную в котлованах и траншеях при копании на всю глубину без крепления глубина разработки грунта до 2 м грунт I гр (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
| Е71-215-6 | Разработка грунта вручную в котлованах и траншеях при копании на всю глубину без крепления глубина разработки грунта до 2 м грунт II гр (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,62 |
| Е71-215-7 | Разработка грунта вручную в котлованах и траншеях при копании на всю глубину без крепления глубина разработки грунта до 3 м грунт I гр (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,41 |
| Е71-215-8 | Разработка грунта вручную в котлованах и траншеях при копании на всю глубину без крепления глубина разработки грунта до 3 м грунт II гр (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,95 |

Таблица 71-216. Разработка грунта в кюветах вручную

Состав работ:

а) пробивка борозд с натягиванием шнура;

б) копание грунта вручную;

в) выбрасывание грунта на одну сторону;

г) зачистка дна и откосов по шаблону.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-216-1 | Разработка грунта в кюветах вручную грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| Е71-216-2 | Разработка грунта в кюветах вручную грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |

Таблица 71-217. Откидывание грунта

Состав работ:

а) откидывание разрыхленного или ранее выброшенного неуплотненного грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-217-1 | Откидывание (перекидка) грунта грунт 1 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| Е71-217-2 | Откидывание (перекидка) грунта грунт 2 группы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |

Таблица 71-218. Планировка площадей, откосов и верха полотна насыпей и выемок

Состав работ:

а) копание маячных борозд (нормы 1-8);

б) срезка грунта (нормы 1-16);

в) разравнивание грунта;

г) проверка спланированной поверхности по рейке, шаблону или на глаз (нормы 1-12, 17-20).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-218-1 | Планировка откосов на глаз грунт I гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,93 |
| Е71-218-2 | Планировка откосов на глаз грунт II гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,63 |
| Е71-218-3 | Планировка откосов по рейке грунт I гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,89 |
| Е71-218-4 | Планировка откосов по рейке грунт II гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,74 |
| Е71-218-5 | Планировка откосов и верха насыпей на глаз грунт I гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,71 |
| Е71-218-6 | Планировка откосов и верха насыпей на глаз грунт II гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,04 |
| Е71-218-7 | Планировка откосов и верха насыпей по рейке грунт I гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,49 |
| Е71-218-8 | Планировка откосов и верха насыпей по рейке грунт II гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,89 |
| Е71-218-9 | Планировка площадей и верха землеполотна на глаз грунт I гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,19 |
| Е71-218-10 | Планировка площадей и верха землеполотна на глаз грунт II гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,1 |
| Е71-218-11 | Планировка площадей и верха землеполотна по рейке грунт I гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,8 |
| Е71-218-12 | Планировка площадей и верха землеполотна по рейке грунт II гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,3 |
| Е71-218-13 | Выравнивание поверхности в грунтах ест.влажности грунт I гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,7 |
| Е71-218-14 | Выравнивание поверхности в грунтах ест.влажности грунт II гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,65 |
| Е71-218-15 | Выравнивание поверхности в насыпных грунтах грунт I гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,74 |
| Е71-218-16 | Выравнивание поверхности в насыпных грунтах грунт II гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,18 |
| Е71-218-17 | Зачистка поверхности в грунтах ест. влажности грунт I гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,32 |
| Е71-218-18 | Зачистка поверхности в грунтах ест. влажности грунт II гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,45 |
| Е71-218-19 | Зачистка поверхности в насыпных грунтах грунт I гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,96 |
| Е71-218-20 | Зачистка поверхности в насыпных грунтах грунт II гр (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,97 |

Раздел 03. Подготовительные, сопутствующие и берегоукрепительные работы

Таблица 71-31. Крепление откосов и берм каналов посевом трав

Состав работ:

а) снятие дернины на берме экскаваторами (норма 1);

б) планировка откоса с подсыпкой растительного грунта слоем 5 см экскаватором (норма 2);

в) дискование бермы дисковой бороной на тракторе в одну проходку перед посевом (норма 4);

г) внесение минеральных удобрений перед посевом вручную (нормы 5, 6);

д) посев трав с последующей заделкой вручную (нормы 3, 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-31-1 | Снятие дернины с места заготовки растительного грунта на берме одноковшовым экскаватором, оборудованным очистным ковшом 0,4 м3 (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060238 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, оборудованные очистным ковшом 0,4 м3 | маш.ч | 25,97 |
| Е71-31-2 | Разработка грунта на берме одноковшовым экскаватором оборудованным очистным ковшом 0,4 м3 с нанесением на откос слоем 5 см (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060238 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, оборудованные очистным ковшом 0,4 м3 | маш.ч | 54,99 |
| Е71-31-3 | Посев и заделка семян трав на откосе вручную (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-20 | Травосмесь | кг | П |
| Е71-31-4 | Посев и заделка семян трав на берме вручную (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,8 |
| М090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-20 | Травосмесь | кг | П |
| Е71-31-5 | Внесение минеральных удобрений на откосе вручную (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Минеральные удобрения | кг | П |
| Е71-31-6 | Внесение минеральных удобрений на берме вручную (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Минеральные удобрения | кг | П |

Таблица 71-32. Окашивание откосов каналов и дамб без древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход шириной захвата 2,1 м

Состав работ:

а) скашивание травяной растительности;

б) очистка рабочего органа в процессе работы;

в) приведение косилки в транспортное положение;

г) переезды в процессе работы по объекту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-32-1 | Окашивание откосов каналов без древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход на тракторе 40 Квт (55 л. с) при густоте травостоя: редкий (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,61 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 0,61 |
| Е71-32-2 | Окашивание откосов каналов без древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход на тракторе 40 Квт (55 л. с) при густоте травостоя: средний (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,73 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 0,73 |
| Е71-32-3 | Окашивание откосов каналов без древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход на тракторе 40 Квт (55 л. с) при густоте травостоя: густой (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,87 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 0,87 |
| Е71-32-4 | Окашивание откосов каналов без древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход с трактором на пневмоколесном ходу 59 Квт (80 л. с) при густоте травостоя: редкий (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,57 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 0,57 |
| Е71-32-5 | Окашивание откосов каналов без древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход с трактором на пневмоколесном ходуна 59 Квт (80 л. с) при густоте травостоя: средний (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,69 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 0,69 |
| Е71-32-6 | Окашивание откосов каналов без древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход с трактором на пневмоколесном ходу 59 Квт (80 л. с) при густоте травостоя: густой (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,79 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 0,79 |
| Е71-32-7 | Окашивание откосов каналов без древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход с трактором на гусеничном ходу 59 Квт (80 л. с) при густоте травостоя: редкий (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,05 |
| М091101 | Тракторная косилка К 48Б | маш.ч | 1,05 |
| Е71-32-8 | Окашивание откосов каналов без древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход с трактором на гусеничном ходу 59 Квт (80 л. с) при густоте травостоя: средний (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,33 |
| М091101 | Тракторная косилка К 48Б | маш.ч | 1,33 |
| Е71-32-9 | Окашивание откосов каналов без древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход с трактором на гусеничном ходу 59 Квт (80 л. с) при густоте травостоя: густой (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,45 |
| М091101 | Тракторная косилка К 48Б | маш.ч | 1,45 |

Таблица 71-33. Окашивание откосов каналов и дамб с наличием древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход шириной захвата 2,1 м

Состав работ:

а) скашивание травяной растительности после уборки кустарника;

б) очистка рабочего органа в процессе работы;

в) переезды в процессе работы по объекту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-33-1 | Окашивание откосов каналов с наличием древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход на тракторе 40 Квт (55 л. с) при густоте травостоя: редкий (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 0,76 |
| Е71-33-2 | Окашивание откосов каналов с наличием древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход на тракторе 40 Квт (55 л. с) при густоте травостоя: средний (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,92 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 0,92 |
| Е71-33-3 | Окашивание откосов каналов с наличием древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход на тракторе 40 Квт (55 л. с) при густоте травостоя: густой (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 1,09 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 1,09 |
| Е71-33-4 | Окашивание откосов каналов с наличием древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход с трактором на пневмоколесном ходу 59 Квт (80 л. с) при густоте травостоя: редкий (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,71 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 0,71 |
| Е71-33-5 | Окашивание откосов каналов с наличием древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход с трактором на пневмоколесном ходу 59 Квт (80 л. с) при густоте травостоя: средний (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,87 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 0,87 |
| Е71-33-6 | Окашивание откосов каналов с наличием древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход с трактором на пневмоколесном ходу 59 Квт (80 л. с) при густоте травостоя: густой (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,05 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 1,05 |
| Е71-33-7 | Окашивание откосов каналов с наличием древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход с трактором на гусеничном ходу 59 Квт (80 л. с) при густоте травостоя: редкий (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,33 |
| М091101 | Тракторная косилка К 48Б | маш.ч | 1,33 |
| Е71-33-8 | Окашивание откосов каналов с наличием древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход с трактором на гусеничном ходу 59 Квт (80 л. с) при густоте травостоя: средний (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,58 |
| М091101 | Тракторная косилка К 48Б | маш.ч | 1,58 |
| Е71-33-9 | Окашивание откосов каналов с наличием древесно-кустарниковой растительности косилками за один проход с трактором на гусеничном ходу 59 Квт (80 л. с) при густоте травостоя: густой (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,82 |
| М091101 | Тракторная косилка К 48Б | маш.ч | 1,82 |

Таблица 71-34. Скашивание растительности на каналах камышекосилкой "ЭСЕКС-3" за один проход

Состав работ:

а) скашивание травостоя;

б) очистка рабочего органа косилки;

в) переезды с канала на канал.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-34-1 | Скашивание растительности на каналах камышекосилкой "ЭСЕКС-3" за один проход при густоте травостоя: редкий (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М091600 | Камышекосилка ЭСЕКС-3 | маш.ч | 3,25 |
| Е71-34-2 | Скашивание растительности на каналах камышекосилкой "ЭСЕКС-3" за один проход при густоте травостоя: средний (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М091600 | Камышекосилка ЭСЕКС-3 | маш.ч | 3,64 |
| Е71-34-3 | Скашивание растительности на каналах камышекосилкой "ЭСЕКС-3" за один проход при густоте травостоя: густой (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М091600 | Камышекосилка ЭСЕКС-3 | маш.ч | 4,68 |

Таблица 71-35. Окашивание берм, откосов и дна каналов вручную косой

Состав работ:

а) скашивание и сгребание травы с укладкой на берме;

б) переход от одного канала к другому в пределах объекта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-35-1 | Окашивание берм, откосов и дна каналов вручную косой трава мягкая при густоте травостоя: редкий (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| Е71-35-2 | Окашивание берм, откосов и дна каналов вручную косой трава мягкая при густоте травостоя: средний (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
| Е71-35-3 | Окашивание берм, откосов и дна каналов вручную косой трава мягкая при густоте травостоя: густой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
| Е71-35-4 | Окашивание берм, откосов и дна каналов вручную косой трава жесткая (стеблевая) при густоте травостоя: редкий (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| Е71-35-5 | Окашивание берм, откосов и дна каналов вручную косой трава жесткая (стеблевая) при густоте травостоя: средний (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
| Е71-35-6 | Окашивание берм, откосов и дна каналов вручную косой трава жесткая (стеблевая) при густоте травостоя: густой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |

Таблица 71-36. Удаление кустарниковой растительности с берм и откосов каналов мелиоративных систем

Состав работ:

а) срезка кустарника кусторезом;

б) сбор, подъем, переноска и укладка его на берму откоса;

в) перемещение по каналу в процессе резки кустарника.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-36-1 | Срезка густого кустарника диаметром 2,0-7,0 см с применением кустореза при длине откоса более 4 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090201 | Ручной кусторез-газонокосилка "ХУСКВАРНА" 235, 245, r/rx | маш.ч | 1,24 |
| Е71-36-2 | Срезка густого кустарника диаметром 2,0-7,0 см с применением кустореза при длине откоса до 4 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090201 | Ручной кусторез-газонокосилка "ХУСКВАРНА" 235, 245, r/rx | маш.ч | 0,93 |
| Е71-36-3 | Срезка среднего кустарника диаметром 2,0-7,0 см с применением кустореза при длине откоса более 4 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090201 | Ручной кусторез-газонокосилка "ХУСКВАРНА" 235, 245, r/rx | маш.ч | 0,79 |
| Е71-36-4 | Срезка среднего кустарника диаметром 2,0-7,0 см с применением кустореза при длине откоса до 4 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090201 | Ручной кусторез-газонокосилка "ХУСКВАРНА" 235, 245, r/rx | маш.ч | 0,56 |
| Е71-36-5 | Срезка редкого кустарника диаметром 2,0-7,0 см с применением кустореза при длине откоса более 4 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090201 | Ручной кусторез-газонокосилка "ХУСКВАРНА" 235, 245, r/rx | маш.ч | 0,35 |
| Е71-36-6 | Срезка редкого кустарника диаметром 2,0-7,0 см с применением кустореза при длине откоса до 4 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090201 | Ручной кусторез-газонокосилка "ХУСКВАРНА" 235, 245, r/rx | маш.ч | 0,25 |

Таблица 71-38. Вырубка кустарника на откосах и бермах каналов

Состав работ:

а) рубка кустарника с укладкой его в кучи;

б) переход с канала на канал в пределах объекта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-38-1 | Вырубка кустарника на откосах и бермах каналов при поросли: редкой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
| Е71-38-2 | Вырубка кустарника на откосах и бермах каналов при поросли: средней (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,62 |
| Е71-38-3 | Вырубка кустарника на откосах и бермах каналов при поросли: густой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,13 |

Таблица 71-39. Ручная корчевка пней

Состав работ:

а) откапывание пня лопатой с обрубкой корней;

б) корчевка пня с подваживанием его вагой;

в) относка выкорчеванного пня на расстояние до 15 м.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-39-1 | Ручная корчевка пней ели, пихты, осины, березы при диаметре пней: до 16 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,48 |
| Е71-39-2 | Ручная корчевка пней ели, пихты, осины, березы при диаметре пней: 17-24 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,72 |
| Е71-39-3 | Ручная корчевка пней ели, пихты, осины, березы при диаметре пней: 25-32 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,58 |
| Е71-39-4 | Ручная корчевка пней ели, пихты, осины, березы при диаметре пней: 33 и более (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,16 |
| Е71-39-5 | Ручная корчевка пней сосны, лиственницы при диаметре пней: до 16 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| Е71-39-6 | Ручная корчевка пней сосны, лиственницы при диаметре пней: 17-24 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,01 |
| Е71-39-7 | Ручная корчевка пней сосны, лиственницы при диаметре пней: 25-32 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,39 |
| Е71-39-8 | Ручная корчевка пней сосны, лиственницы при диаметре пней: 33 и более (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,88 |

Таблица 71-310. Забивка кольев при креплении откосов каналов

Состав работ:

а) подноска кольев на расстояние до 20 м;

б) провешивание линии для забивки кольев;

в) установка и забивка кольев на глубину 1,0 м.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-310-1 | Забивка кольев при креплении откосов каналов грунт 1 группы (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/200 | Колья деревянные хвойных пород для подвязки деревьев до 2,5 м | м3 | 0,45 |
| Е71-310-2 | Забивка кольев при креплении откосов каналов грунт 2 группы (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/200 | Колья деревянные хвойных пород для подвязки деревьев до 2,5 м | м3 | 0,45 |

Таблица 71-311. Замена деревянных кольев креплений откосов каналов

Состав работ:

а) удаление разрушенных кольев;

б) провешивание линии для забивки кольев;

в) установка и забивка кольев на глубину 0,75 м.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-311-1 | Замена деревянных кольев креплений откосов каналов грунт 1 группы (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/200 | Колья деревянные хвойных пород для подвязки деревьев до 2,5 м | м3 | 0,45 |
| Е71-311-2 | Замена деревянных кольев креплений откосов каналов грунт 2 группы (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/200 | Колья деревянные хвойных пород для подвязки деревьев до 2,5 м | м3 | 0,45 |

Таблица 71-312. Ремонт крепления откосов каналов хворостяными канатами и плетнем

Состав работ:

а) выкапывание негодных укреплений и складирование их в кучи;

б) трамбование основания;

в) устройство новых креплений со всеми вспомогательными работами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-312-1 | Ремонт крепления откосов каналов хворостяным канатом до 20 см грунт 1 гр (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,66 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/40 | Жерди из мягколиственных пород и березы, длиной 3-6,5 м, толщиной 3-7 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,43 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0174 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-15/9 | Дерн | м2 | 27,8 |
| 1/60-80-10-20/11 | Хворост | м3 | 9,7 |
| Е71-312-2 | Ремонт крепления откосов каналов хворостяным канатом до 20 см грунт 2 гр (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,66 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/40 | Жерди из мягколиственных пород и березы, длиной 3-6,5 м, толщиной 3-7 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,43 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0174 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-15/9 | Дерн | м2 | 27,8 |
| 1/60-80-10-20/11 | Хворост | м3 | 9,7 |
| Е71-312-3 | Ремонт крепления откосов каналов плетнем до 30 см грунт 1 гр (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,95 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/40 | Жерди из мягколиственных пород и березы, длиной 3-6,5 м, толщиной 3-7 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,74 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-15/9 | Дерн | м2 | 33,8 |
| 1/60-80-10-20/11 | Хворост | м3 | 1,26 |
| Е71-312-4 | Ремонт крепления откосов каналов плетнем до 30 см грунт 2 гр (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,95 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/40 | Жерди из мягколиственных пород и березы, длиной 3-6,5 м, толщиной 3-7 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,74 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-15/9 | Дерн | м2 | 33,8 |
| 1/60-80-10-20/11 | Хворост | м3 | 1,26 |

Таблица 71-313. Ремонт крепления откосов каналов щитами из жердей при высоте крепления 0,15 м

Состав работ:

а) подноска материалов на расстояние до 20 м;

б) доработка грунта под основание крепления;

в) прибивка жердей к кольям гвоздями;

г) укладка дерна за жерди.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-313-1 | Ремонт крепления откосов каналов щитами из жердей при высоте крепления 0,15 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/40 | Жерди из мягколиственных пород и березы, длиной 3-6,5 м, толщиной 3-7 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,27 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-15/9 | Дерн | м2 | 21 |

Таблица 71-314. Ремонт крепления низа откосов каналов досками

Состав работ:

а) удаление разрушенных участков крепления;

б) забивка кольев через 0,5 м на глубину не менее 0,9 м;

в) доработка грунта под основание досок;

г) установка и прибивка досок к кольям;

д) засыпка и трамбовка пазух;

е) переход по каналу от одного места работы к другому.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-314-1 | Ремонт крепления низа откосов каналов досками при высоте стенки 15 см: грунт 1 гр (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,77 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/40 | Жерди из мягколиственных пород и березы, длиной 3-6,5 м, толщиной 3-7 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,77 |
| 1/10-110-50-15/645 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-10 | Гравий для строительных работ | м3 | 3,17 |
| Е71-314-2 | Ремонт крепления низа откосов каналов досками при высоте стенки 15 см: грунт 2 гр (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,77 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/40 | Жерди из мягколиственных пород и березы, длиной 3-6,5 м, толщиной 3-7 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,77 |
| 1/10-110-50-15/645 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-10 | Гравий для строительных работ | м3 | 3,17 |
| Е71-314-3 | Ремонт крепления низа откосов каналов досками при высоте стенки свыше 15 до 30 см: грунт 1 гр (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 1,07 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/40 | Жерди из мягколиственных пород и березы, длиной 3-6,5 м, толщиной 3-7 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,97 |
| 1/10-110-50-15/645 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-10 | Гравий для строительных работ | м3 | 4,15 |
| Е71-314-4 | Ремонт крепления низа откосов каналов досками при высоте стенки свыше 15 до 30 см: грунт 2 гр (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 1,07 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/40 | Жерди из мягколиственных пород и березы, длиной 3-6,5 м, толщиной 3-7 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,97 |
| 1/10-110-50-15/645 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-10 | Гравий для строительных работ | м3 | 4,15 |

Таблица 71-315. Ремонт сплошной одерновки откосов каналов

Состав работ:

а) разборка дернин с вытаскиванием спиц;

б) откидка негодных дернин в кучи;

в) подчистка и планировка поверхности откоса или площади;

г) заготовка спиц из дров;

д) укладка свежего дерна;

е) укрепление его спицами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-315-1 | Ремонт сплошной одерновки откосов каналов при откосе не круче 1:2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-15/9 | Дерн | м2 | 111 |
| Е71-315-2 | Ремонт сплошной одерновки откосов каналов при откосе круче 1:2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-15/9 | Дерн | м2 | 111 |
| Е71-315-3 | Ремонт сплошной одерновки откосов каналов одерновкой в клетку приоткосе не круче 1:2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-15/9 | Дерн | м2 | 34 |
| Е71-315-4 | Ремонт сплошной одерновки откосов каналов одерновкой в клетку приоткосе круче 1:2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-15/9 | Дерн | м2 | 34 |

Таблица 71-316. Разборка каменной мостовой толщиной до 0,4 м

Состав работ:

а) разборка мостовой;

б) частичная очистка камня;

в) отбрасывание камня на расстояние до 3 м.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-316-1 | Разборка каменной мостовой толщиной до 0,4 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,8 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/200 | Камень булыжный | м3 | 26,6 |

Таблица 71-317. Укрепление откосов каменной наброской толщиной до 0,3 м

Состав работ:

а) натягивание шнуров по размеченному профилю;

б) раскидывание камня на расстояние до 2 м с частичной укладкой его тычком;

в) разравнивание под шнур набросанного камня.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-317-1 | Укрепление откосов каменной наброской толщиной до 0,3 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-10 | Камни природные | м3 | 30,9 |

Таблица 71-318. Укрепление откосов каналов и площадок каменным мощением

Состав работ:

а) разравнивание ранее устроенного основания;

б) подбор камня по толщине слоя мостовой;

в) мощение со всеми вспомогательными работами;

г) трамбование замощенной поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-318-1 | Ремонт крепления откосов каналов и площадок каменным мощением на основании из щебня (гравия) при крутизне откоса не круче 1:5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-10 | Камень бутовый | м3 | П |
| Е71-318-2 | Ремонт крепления откосов каналов и площадок каменным мощением на основании из щебня (гравия) при крутизне откоса от 1:5 до 1:1,5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-10 | Камень бутовый | м3 | П |
| Е71-318-3 | Ремонт крепления откосов каналов и площадок каменным мощением на основании из песка при крутизне откоса не круче 1:5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-10 | Камень булыжный | м3 | П |

Таблица 71-319. Устройство основания из гравия (щебня) под мощение толщиной 10 см

Состав работ:

а) разравнивание отсыпанного щебня или гравия с частичной перекидкой до 3 м;

б) профилирование и планировка поверхности под рейку.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-319-1 | Устройство основания из гравия (щебня) под мощение толщиной 10 см (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-10 | Гравий для строительных работ | м3 | 13 |

Таблица 71-320. Посадка ивняка вручную

Состав работ:

а) рубка черенков из готового хвороста;

б) подноска черенков на расстояние до 50 м;

в) разметка мест посадки по шнуру;

г) рытье ям глубиной 0,5 м;

д) посадка в ямы черенков кучками до 6 шт или единичными длиной 1-2 м;

е) засыпка ям с уплотнением грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-320-1 | Посадка ивняка вручную пучками в грунт: талый (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/11 | Хворост | м3 | 0,8 |
| Е71-320-2 | Посадка ивняка вручную пучками в грунт: промерзший (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/11 | Хворост | м3 | 0,8 |
| Е71-320-3 | Посадка ивняка вручную черенками (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/11 | Хворост | м3 | 0,8 |

Таблица 71-321. Посадка лоз в канавки

Состав работ:

а) рытье канавки 30 х 30 см;

б) разметка мест посадки;

в) посадка в канавки лоз ивняка длиной 2,5-3 м;

г) засыпка канавок и уплотнение грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-321-1 | Посадка лоз в канавки (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-20/11 | Хворост | м3 | 0,32 |

Таблица 71-322. Пробивка во льду лунок, борозд, прорубей

Состав работ:

а) разметка лунок, борозд и прорубей;

б) пробивка во льду лунок, борозд и прорубей;

в) очистка их от мелкого льда лопатой или сачком;

г) отбрасывание льда от бровки на расстояние до 1 м при устройстве лунок и борозд и на 10 м при устройстве прорубей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-322-1 | Пробивка во льду лунок диаметром до 0,3 м при толщине льда до 0,2 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,47 |
| Е71-322-2 | Пробивка во льду лунок диаметром до 0,3 м при толщине льда 0,2 - 0,4 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,93 |
| Е71-322-3 | Пробивка во льду лунок диаметром свыше 0,3 до 0,4 м при толщине льда до 0,2 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,41 |
| Е71-322-4 | Пробивка во льду лунок диаметром свыше 0,3 до 0,4 м при толщине льда 0,2 - 0,4 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,4 |
| Е71-322-5 | Пробивка во льду лунок диаметром свыше 0,4 до 0,5 м при толщине льда до 0,2 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,16 |
| Е71-322-6 | Пробивка во льду лунок диаметром свыше 0,4 до 0,5 м при толщине льда 0,2 - 0,4 м (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,36 |
| Е71-322-7 | Пробивка во льду борозд шириной до 0,4 м при толщине льда до 0,2 м (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
| Е71-322-8 | Пробивка во льду борозд шириной до 0,4 м при толщине льда 0,2 - 0,4 м (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
| Е71-322-9 | Пробивка во льду борозд шириной свыше 0,4 м при толщине льда до 0,2 м (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
| Е71-322-10 | Пробивка во льду борозд шириной свыше 0,4 м при толщине льда 0,2- 0,4 м (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
| Е71-322-11 | Пробивка во льду проруби площадью до 2 м2 при толщине льда до 0,2 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
| Е71-322-12 | Пробивка во льду проруби площадью до 2 м2 при толщине льда 0,2 -0,4 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |
| Е71-322-13 | Пробивка во льду проруби площадью свыше 2 до 4 м2 при толщине льда до 0,2 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |
| Е71-322-14 | Пробивка во льду проруби площадью свыше 2 до 4 м2 при толщине льда 0,2 - 0,4 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,65 |
| Е71-322-15 | Пробивка во льду проруби площадью свыше 4 до 6 м2 при толщине льда до 0,2 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,55 |
| Е71-322-16 | Пробивка во льду проруби площадью свыше 4 до 6 м2 при толщине льда 0,2 - 0,4 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,82 |

Таблица 71-323. Окашивание откосов и берм каналов и откосов дамб косилками с шириной захвата 1,5 м на тракторе 40 кВт (54 л. с) за один проход

Состав работ:

а) скашивание травяной растительности;

б) очистка рабочего органа в процессе работы;

в) приведение косилки в транспортное положение;

г) переезды в процессе работы по объекту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-323-1 | Окашивание откосов и берм каналов с чистым травостоем косилками сшириной захвата 1,6 м на тракторе 40 Квт (54 л. с) за один проход при густоте травостоя: редкий (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,73 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 0,73 |
| Е71-323-2 | Окашивание откосов и берм каналов с чистым травостоем косилками сшириной захвата 1,6 м на тракторе 40 Квт (54 л. с) за один проход при густоте травостоя: средний (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,89 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 0,89 |
| Е71-323-3 | Окашивание откосов и берм каналов с чистым травостоем косилками сшириной захвата 1,6 м на тракторе 40 Квт (54 л. с) за один проход при густоте травостоя: густой (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 1,03 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 1,03 |
| Е71-323-4 | Окашивание откосов и берм каналов при травостое с дкр косилками сшириной захвата 1,6 м на тракторе 40 Квт (54 л. с) за один проход при густоте травостоя: редкий (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 0,91 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 0,91 |
| Е71-323-5 | Окашивание откосов и берм каналов при травостое с дкр косилками сшириной захвата 1,6 м на тракторе 40 Квт (54 л. с) за один проход при густоте травостоя: средний (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 1,1 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 1,1 |
| Е71-323-6 | Окашивание откосов и берм каналов при травостое с дкр косилками сшириной захвата 1,6 м на тракторе 40 Квт (54 л. с) за один проход при густоте травостоя: густой (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 1,29 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 1,29 |

Таблица 71-324. Корчевка пней на откосах и бермах каналов одноковшовыми экскаваторами

Состав работ:

а) установка экскаватора на необходимом растоянии для корчевки;

б) откопка земли вокруг пня его корчевка с выгрузкой на берму;

в) засыпка подкоренной ямы с уплотнением грунта;

г) перемещение к следующему пню.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-324-1 | Корчевка пней экскаватором типа ЭО-3223 при диаметре пней до 20 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч | 4,4 |
| Е71-324-2 | Корчевка пней экскаватором типа ЭО-3223 при диаметре пней свыше 20 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч | 6,3 |
| Е71-324-3 | Корчевка пней экскаватором с ковшом емкостью 1,1 (1.0-1,2) м3 при диаметре пней до 20 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч | 3,03 |
| Е71-324-4 | Корчевка пней экскаватором с ковшом емкостью 1,1 (1.0-1,2) м3 при диаметре пней свыше 20 до 32 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч | 3,93 |
| Е71-324-5 | Корчевка пней экскаватором с ковшом емкостью 1,1 (1.0-1,2) м3 при диаметре пней свыше 32 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч | 4,73 |

Таблица 71-325. Нарезка дерна вручную

Состав работ:

а) нарезка штучного дерна из лент, нарезанных дернорезом с погрузкой на транспорт;

б) нарезка штучного дерна лопатой с укладкой в штабель.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-325-1 | Нарезка вручную штучного дерна из лент с погрузкой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
| Е71-325-2 | Нарезка штучного дерна вручную 0,1 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
| Е71-325-3 | Нарезка штучного дерна вручную 0,15 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |

Таблица 71-326. Нарезка дерна навесным дернорезом на тракторе 40 кВт (50 л. с)

Состав работ:

а) нарезка дерна;

б) переезды с участка на участок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-326-1 | Нарезка дерна навесным дернорезом на тракторе 40 Квт (50 л. с) (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010403 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 2,62 |
| М091401 | Дернорез | маш.ч | 2,62 |

Таблица 71-327. Относка нарезанного дерна

Состав работ:

а) взятие с земли;

б) поднятие груза;

в) передвижение с грузом;

г) опускание груза на землю со складированием;

д) возвращение.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-327-1 | Относка нарезанного дерна при расстоянии относки 10 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
| Е71-327-2 | Относка нарезанного дерна при расстоянии относки добавлять на каждые последующие 10 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |

Таблица 71-329. Очистка от льда каналов и сооружений вручную

Состав работ:

а) выкалывание льда толщиной до 0,3 м в каналах (норма 1);

б) околка ломом берегового льда толщиной до 0,1 м, смешенного с грунтом (норма 2);

в) откидывание льда на расстояние до 3 м.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-329-1 | Очистка от льда каналов и сооружений вручную, выкалывание льда толщиной до 0,3 м в каналах (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,49 |
| Е71-329-2 | Очистка от льда каналов и сооружений вручную, околка берегового льда толщиной до 0,1 м (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |

Таблица 71-330. Обработка ядохимикатами кустарника и гидрофитной растительности на откосах дамб и каналов

Состав работ:

а) проверка готовности опрыскивателя к работе;

б) приготовление рабочей смеси;

в) первичная заправка опрыскивателя и дозаправка в процессе работы;

г) опрыскивание;

д) содержание в надлежащем порядке опрыскивателя и защитных средств.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-330-1 | Обработка ядохимикатами кустарника на откосах дамб и каналов при поросли: густой (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Ядохимикаты | кг | П |
| Е71-330-2 | Обработка ядохимикатами кустарника на откосах дамб и каналов при поросли: средней (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Ядохимикаты | кг | П |
| Е71-330-3 | Обработка ядохимикатами кустарника на откосах дамб и каналов при поросли: отдельные кусты и деревья (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Ядохимикаты | кг | П |
| Е71-330-4 | Обработка гербицидами гидрофитной растительности на откосах дамб и каналов (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Гербициды (раундап) | кг | П |

Таблица 71-331. Выкашивание травы ручным кусторезом-газонокосилкой 235, 245, R/R 4

Состав работ:

а) подготовка механизма к работе;

б) выкашивание травы;

в) очистка механизма;

г) переходы во время работы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-331-1 | Выкашивание травы ручным кусторезом-газонокосилкой 235, 245, R/Rx (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |

Таблица 71-332. Окашивание откосов каналов косилками К-78 шириной захвата 3,5 м за 3 прохода на тракторе 59 кВт (80л. с)

Состав работ:

а) скашивание травостоя;

б) очистка рабочего органа косилки;

в) переезды с канала на канал.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-332-1 | Окашивание откосов каналов косилками К-78 на тракторе 59 Квт (80 л. с) без древесно-кустарниковой растительности при густоте травостоя: редкий (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,81 |
| М091102 | Тракторная косилка К 78 | маш.ч | 0,81 |
| Е71-332-2 | Окашивание откосов каналов косилками К-78 на тракторе 59 Квт (80 л. с) без древесно-кустарниковой растительности при густоте травостоя: средний (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,98 |
| М091102 | Тракторная косилка К 78 | маш.ч | 0,98 |
| Е71-332-3 | Окашивание откосов каналов косилками К-78 на тракторе 59 Квт (80 л. с) без древесно-кустарниковой растительности при густоте травостоя: густой (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,14 |
| М091102 | Тракторная косилка К 78 | маш.ч | 1,14 |
| Е71-332-4 | Окашивание откосов каналов косилками К-78 на тракторе 59 Квт (80 л. с) с наличием кустарника при густоте травостоя: редкий (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1 |
| М091102 | Тракторная косилка К 78 | маш.ч | 1 |
| Е71-332-5 | Окашивание откосов каналов косилками К-78 на тракторе 59 Квт (80 л. с) с наличием кустарника при густоте травостоя: средний (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,21 |
| М091102 | Тракторная косилка К 78 | маш.ч | 1,21 |
| Е71-332-6 | Окашивание откосов каналов косилками К-78 на тракторе 59 Квт (80 л. с) с наличием кустарника при густоте травостоя: густой (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,4 |
| М091102 | Тракторная косилка К 78 | маш.ч | 1,4 |

Таблица 71-333. Окашивание откосов каналов и дамб косилками РР-26 шириной захвата 2,1 м за 1 проход на тракторе 59 кВт (80л. с)

Состав работ:

а) скашивание травостоя;

б) очистка рабочего органа косилки;

в) переезды с канала на канал.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-333-1 | Окашивание откосов каналов косилками РР-26 на тракторе 59 Квт (80л. с) при густоте травостоя: редкий (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,7 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 0,7 |
| Е71-333-2 | Окашивание откосов каналов косилками РР-26 на тракторе 59 Квт (80л. с) при густоте травостоя: средний (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,84 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 0,84 |
| Е71-333-3 | Окашивание откосов каналов косилками РР-26 на тракторе 59 Квт (80л. с) при густоте травостоя: густой (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,01 |
| М091304 | Косилки тракторные | маш.ч | 1,01 |

Таблица 71-334. Корчевка кустарника на откосах и бермах каналов одноковшовым экскаватором

Состав работ:

а) установка экскаватора на неоходимом расстоянии для корчевки;

б) корчевка кустарника с выгрузкой на берму;

в) перемещение к следующей захватке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-334-1 | Корчевка редкого кустарника на откосах каналов экскаватором типа ЭО-3223 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч | 0,48 |
| Е71-334-2 | Корчевка среднего кустарника на откосах каналов экскаватором типа ЭО-3223 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч | 0,65 |
| Е71-334-3 | Корчевка густого кустарника на откосах каналов экскаватором типа ЭО-3223 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч | 0,84 |

Таблица 71-336. Крепление откосов и берм каналов посевом трав

Состав работ:

а) планировка откосов каналов рельсовой волокушей в сцепе с трактором дт-75 (нормы 1-10);

б) рыхление откосов бороной (нормы 1-10);

в) подсыпка растительного грунта на откосы (нормы 5-10);

г) внесение минеральных удобрений;

д) посев трав вручную;

е) заделка семян трав бороной (нормы 5-10);

ж) прикатывание семян на откосах вручную в 1 след.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-336-1 | Крепление откосов посевом трав вручную без подсыпки растительного грунта в торфяных грунтах части откоса: верх (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 14,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-5/195 | Соль калийная смешанная 40%-ная насыпью | т | 0,3 |
| 1/60-80-20/40 | Травосмесь для откосов и склонов дорог (овсяница, тимофеевка, райграс, пырей) | кг | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Суперфосфат двойной гранулированный насыпью марки А | т | 0,13 |
| Е71-336-2 | Крепление откосов посевом трав вручную без подсыпки растительного грунта в торфяных грунтах части откоса: низ (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 14,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-5/195 | Соль калийная смешанная 40%-ная насыпью | т | 0,3 |
| 1/60-80-20/40 | Травосмесь для откосов и склонов дорог (овсяница, тимофеевка, райграс, пырей) | кг | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Суперфосфат двойной гранулированный насыпью марки А | т | 0,13 |
| Е71-336-3 | Крепление откосов посевом трав вручную без подсыпки растительного грунта в минеральных грунтах части откоса: верх (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 14,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/395 | Сульфат аммония насыпью | т | 0,14 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-5/195 | Соль калийная смешанная 40%-ная насыпью | т | 0,15 |
| 1/60-80-20/40 | Травосмесь для откосов и склонов дорог (овсяница, тимофеевка, райграс, пырей) | кг | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Суперфосфат двойной гранулированный насыпью марки А | т | 0,1 |
| Е71-336-4 | Крепление откосов посевом трав вручную без подсыпки растительного грунта в минеральных грунтах части откоса: низ (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 14,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/395 | Сульфат аммония насыпью | т | 0,14 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-5/195 | Соль калийная смешанная 40%-ная насыпью | т | 0,15 |
| 1/60-80-20/40 | Травосмесь для откосов и склонов дорог (овсяница, тимофеевка, райграс, пырей) | кг | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Суперфосфат двойной гранулированный насыпью марки А | т | 0,1 |
| Е71-336-5 | Крепление откосов посевом трав вручную с подсыпкой растительного грунта и заготовкой его в стороне от канала части откоса: верх (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 314,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 16,35 |
| М010402 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 29 (40) кВт (л. с) | маш.ч | 227,28 |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 48,85 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 22,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/395 | Сульфат аммония насыпью | т | 0,14 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-5/195 | Соль калийная смешанная 40%-ная насыпью | т | 0,15 |
| 1/60-80-20/40 | Травосмесь для откосов и склонов дорог (овсяница, тимофеевка, райграс, пырей) | кг | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Суперфосфат двойной гранулированный насыпью марки А | т | 0,1 |
| Е71-336-6 | Крепление откосов посевом трав вручную с подсыпкой растительного грунта и заготовкой его в стороне от канала части откоса: низ (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 314,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 16,35 |
| М010402 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 29 (40) кВт (л. с) | маш.ч | 227,28 |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 48,85 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 22,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/395 | Сульфат аммония насыпью | т | 0,14 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-5/195 | Соль калийная смешанная 40%-ная насыпью | т | 0,15 |
| 1/60-80-20/40 | Травосмесь для откосов и склонов дорог (овсяница, тимофеевка, райграс, пырей) | кг | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Суперфосфат двойной гранулированный насыпью марки А | т | 0,1 |
| Е71-336-7 | Крепление откосов посевом трав вручную с подсыпкой растительного грунта и заготовкой его на трассе канала части откоса: верх (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 18 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 39,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/395 | Сульфат аммония насыпью | т | 0,14 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-5/195 | Соль калийная смешанная 40%-ная насыпью | т | 0,15 |
| 1/60-80-20/40 | Травосмесь для откосов и склонов дорог (овсяница, тимофеевка, райграс, пырей) | кг | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Суперфосфат двойной гранулированный насыпью марки А | т | 0,1 |
| Е71-336-8 | Крепление откосов посевом трав вручную с подсыпкой растительного грунта и заготовкой его на трассе канала части откоса: низ (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 18 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 39,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/395 | Сульфат аммония насыпью | т | 0,14 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-5/195 | Соль калийная смешанная 40%-ная насыпью | т | 0,15 |
| 1/60-80-20/40 | Травосмесь для откосов и склонов дорог (овсяница, тимофеевка, райграс, пырей) | кг | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Суперфосфат двойной гранулированный насыпью марки А | т | 0,1 |
| Е71-336-9 | Крепление откосов посевом трав вручную с подсыпкой растительного грунта и заготовкой его на откосах канала части откоса: верх (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 14,7 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 39,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/395 | Сульфат аммония насыпью | т | 0,14 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-5/195 | Соль калийная смешанная 40%-ная насыпью | т | 0,15 |
| 1/60-80-20/40 | Травосмесь для откосов и склонов дорог (овсяница, тимофеевка, райграс, пырей) | кг | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Суперфосфат двойной гранулированный насыпью марки А | т | 0,1 |
| Е71-336-10 | Крепление откосов посевом трав вручную с подсыпкой растительного грунта и заготовкой его на откосах канала части откоса: низ (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 14,7 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 39,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/395 | Сульфат аммония насыпью | т | 0,14 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-5/195 | Соль калийная смешанная 40%-ная насыпью | т | 0,15 |
| 1/60-80-20/40 | Травосмесь для откосов и склонов дорог (овсяница, тимофеевка, райграс, пырей) | кг | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Суперфосфат двойной гранулированный насыпью марки А | т | 0,1 |
| Е71-336-11 | Крепление берм канала посевом трав вручную в грунтах: торфяных (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-5/195 | Соль калийная смешанная 40%-ная насыпью | т | 0,3 |
| 1/60-80-20/40 | Травосмесь для откосов и склонов дорог (овсяница, тимофеевка, райграс, пырей) | кг | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Суперфосфат двойной гранулированный насыпью марки А | т | 0,13 |
| Е71-336-12 | Крепление берм канала посевом трав вручную в грунтах: минеральных (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/395 | Сульфат аммония насыпью | т | 0,14 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-5/195 | Соль калийная смешанная 40%-ная насыпью | т | 0,15 |
| 1/60-80-20/40 | Травосмесь для откосов и склонов дорог (овсяница, тимофеевка, райграс, пырей) | кг | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Суперфосфат двойной гранулированный насыпью марки А | т | 0,1 |

Раздел 04. Дренажная сеть

Таблица 71-41. Поиск и трассировка дрен гончарного дренажа

Состав работ:

а) поиск местонахождения дрен;

б) разбивка трассы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-41-1 | Поиск и трассировка дрен гончарного дренажа грунт 1 группы (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,42 |
| Е71-41-2 | Поиск и трассировка дрен гончарного дренажа грунт 2 группы (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |

Таблица 71-44. Ремонт колодцев из сборных железобетонных колец на дренажной сети с заменой верхнего кольца и крышки колодца

Состав работ:

а) разработка грунта при демонтаже верхнего кольца (нормы 1-3);

б) демонтаж и монтаж крышки и верхнего кольца с заделкой стыков цементным раствором (нормы 1-3);

в) заделка изнутри цементным раствором стыков мест включения коллекторов, трещин на кромках стыков с очисткой от старого бетона;

г) обратная засыпка колодца грунтом (нормы 1-3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-44-1 | Ремонт колодцев из сборных железобетонных колец на дренажной сети: с выправлением колец колодцев диаметром 100 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М060325 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,15 м3 | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плита перекрытия для круглых колодцев | шт. | 1 |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольцо стеновое | шт. | 1 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,01 |
| Е71-44-2 | Ремонт колодцев из сборных ж/бетонных колец на дренажной сети: с выправлением колец колодцев диаметром 150 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М060325 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,15 м3 | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плита перекрытия для круглых колодцев | шт. | 1 |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольцо стеновое | шт. | 1 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,02 |
| Е71-44-3 | Ремонт колодцев из сборных железобетонных колец на дренажной сети: с выправлением колец колодцев диаметром 200 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М060325 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,15 м3 | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270-10 | Люк чугунный легкий | шт. | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Плита перекрытия для круглых колодцев | шт. | 1 |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольцо стеновое | шт. | 1 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,03 |
| Е71-44-4 | Ремонт колодцев из сборных ж/бетонных колец на дренажной сети: с заделкой изнутри цементным раствором (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М252900 | Цементоукладчики для заделки швов | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый | м3 | 0,01 |

Таблица 71-45. Ремонт дренажного устья железобетонной конструкции

Состав работ:

а) разработка грунта и удаление разрушенного устья;

б) доработка грунта в траншее с устройством и укреплением опор под новое устье;

в) установка и соединение нового устья с коллектором;

г) засыпка траншеи с трамбованием;

д) одерновка устья;

е) устройство крепления в местах сопряжения устья и откоса канала.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-45-1 | Ремонт дренажного устья железобетонной конструкции: грунт 1 группы (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0066 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-15/9 | Дерн | м2 | 2,85 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-40-90 | Лоток устья ЛУ-1,8 | шт. | 1 |
| Е71-45-2 | Ремонт дренажного устья железобетонной конструкции: грунт 2 группы (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0066 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-15/9 | Дерн | м2 | 2,85 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-40-90 | Лоток устья ЛУ-1,8 | шт. | 1 |

Таблица 71-46. Промывка гончарного дренажа машиной УПД-120

Состав работ:

а) устройство и засыпка шурфа при помощи погрузчика-экскаватора (нормы 1-7);

б) вскрытие дренажа (нормы 1-7);

в) промывка дренажа (нормы 1-6), дренажных коллекторов (8-13);

г) трассировка дренажа (нормы 1-6), дренажных коллекторов (8-13);

д) восстановление дренажа (нормы 1-7);

е) перемещение по фронту работ (нормы 1-13).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-46-1 | Промывка дренажа из гончарных труб диаметром 75 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,25 |
| М031816 | Погрузчики-экскаваторы на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 0,75 т, вместимость ковша 0,28 м3 | маш.ч | 0,55 |
| М091603 | Дренопромывочная машина УПД-120 на базе трактора | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | 0,29 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Вставка для гончарных труб | шт. | 1 |
| Е71-46-2 | Промывка дренажа из гончарных труб диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,43 |
| М031816 | Погрузчики-экскаваторы на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 0,75 т, вместимость ковша 0,28 м3 | маш.ч | 0,55 |
| М091603 | Дренопромывочная машина УПД-120 на базе трактора | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | 0,38 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Вставка для гончарных труб | шт. | 1 |
| Е71-46-3 | Промывка дренажа из гончарных труб диаметром 125 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,64 |
| М031816 | Погрузчики-экскаваторы на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 0,75 т, вместимость ковша 0,28 м3 | маш.ч | 0,55 |
| М091603 | Дренопромывочная машина УПД-120 на базе трактора | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,59 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | 0,48 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Вставка для гончарных труб | шт. | 1 |
| Е71-46-4 | Промывка дренажа из гончарных труб диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,96 |
| М031816 | Погрузчики-экскаваторы на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 0,75 т, вместимость ковша 0,28 м3 | маш.ч | 0,55 |
| М091603 | Дренопромывочная машина УПД-120 на базе трактора | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | 0,57 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Вставка для гончарных труб | шт. | 1 |
| Е71-46-5 | Промывка дренажа из гончарных труб диаметром 175 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,13 |
| М031816 | Погрузчики-экскаваторы на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 0,75 т, вместимость ковша 0,28 м3 | маш.ч | 0,55 |
| М091603 | Дренопромывочная машина УПД-120 на базе трактора | маш.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | 0,66 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Вставка для гончарных труб | шт. | 1 |
| Е71-46-6 | Промывка дренажа из гончарных труб диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,22 |
| М031816 | Погрузчики-экскаваторы на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 0,75 т, вместимость ковша 0,28 м3 | маш.ч | 0,55 |
| М091603 | Дренопромывочная машина УПД-120 на базе трактора | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | 0,76 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Вставка для гончарных труб | шт. | 1 |
| Е71-46-7 | Устройство шурфа при промывке дренажа из гончарных труб (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031816 | Погрузчики-экскаваторы на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 0,75 т, вместимость ковша 0,28 м3 | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Вставка для гончарных труб | шт. | 1 |
| Е71-46-8 | Профилактическая промывка дренажных коллекторов из гончарных труб диаметром 75 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,25 |
| М091603 | Дренопромывочная машина УПД-120 на базе трактора | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,87 |
| Е71-46-9 | Профилактическая промывка дренажных коллекторов из гончарных труб диаметром 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,43 |
| М091603 | Дренопромывочная машина УПД-120 на базе трактора | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11,1 |
| Е71-46-10 | Профилактическая промывка дренажных коллекторов из гончарных труб диаметром 125 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,64 |
| М091603 | Дренопромывочная машина УПД-120 на базе трактора | маш.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,59 |
| Е71-46-11 | Профилактическая промывка дренажных коллекторов из гончарных труб диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,96 |
| М091603 | Дренопромывочная машина УПД-120 на базе трактора | маш.ч | 1,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,77 |
| Е71-46-12 | Профилактическая промывка дренажных коллекторов из гончарных труб диаметром 175 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,13 |
| М091603 | Дренопромывочная машина УПД-120 на базе трактора | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,94 |
| Е71-46-13 | Профилактическая промывка дренажных коллекторов из гончарных труб диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,22 |
| М091603 | Дренопромывочная машина УПД-120 на базе трактора | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16,56 |

Таблица 71-47. Очистка от заиления механическим способом и диагностика внутреннего состояния закрытых дренажных коллекторов с применением устройства ОД-100

Состав работ:

а) поиск и очистка дренажных устьев (норма 1);

б) диагностика состояния дренажных коллекторов устройством ОД-100 (норма 2);

в) очистка дренажных коллекторов устройством ОД-100 (норма 3-5);

г) трассировка дренажных коллекторов устройством ОД-100 (норма 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-47-1 | Поиск и очистка дренажных устьев (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| Е71-47-2 | Диагностика внутреннего состояния закрытых дренажных коллекторов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080904 | Устройство ОД-100 со сменным оборудованием | маш.ч | 0,19 |
| Е71-47-3 | Профилактическая очистка дренажных коллекторов от заиления с помощью устройства ОД-100, при диаметре 75-100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080904 | Устройство ОД-100 со сменным оборудованием | маш.ч | 0,41 |
| Е71-47-4 | Профилактическая очистка дренажных коллекторов от заиления с помощью устройства ОД-100, при диаметре 125-150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080904 | Устройство ОД-100 со сменным оборудованием | маш.ч | 0,5 |
| Е71-47-5 | Профилактическая очистка дренажных коллекторов от заиления с помощью устройства ОД-100, при диаметре более 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080904 | Устройство ОД-100 со сменным оборудованием | маш.ч | 0,56 |
| Е71-47-6 | Трассировка коллекторов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080904 | Устройство ОД-100 со сменным оборудованием | маш.ч | 0,19 |

Раздел 05. Бетонные и железобетонные работы. Ремонт гидротехнических сооружений Таблица 71-51. Приготовление бетонной смеси вручную

Состав работ:

а) дозировка материалов;

б) доставка их на боек;

в) перемешивание сухой смеси;

г) добавление воды и перелопачивание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-51-1 | Приготовление бетонной смеси вручную: тяжелая (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,3344 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20-10 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ | м3 | 0,8 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,47 |
| Е71-51-2 | Приготовление бетонной смеси вручную: легкая (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,26928 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20-10 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ | м3 | 0,96 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,979 |

Таблица 71-52. Приготовление цементных и известковых растворов вручную

Состав работ:

а) дозировка составляющих;

б) перемешивание песка с цементом (нормы 1, 4, 5);

в) приготовление цементного прыска или известкового молока (нормы 2, 3);

г) затворение составляющих водой или известковым молоком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-52-1 | Приготовление цементного раствора вручную (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,468 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,98 |
| Е71-52-2 | Приготовление известкового раствора вручную: тяжелый (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,9 |
| Е71-52-3 | Приготовление известкового раствора вручную: легкий (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,326 |
| Е71-52-4 | Приготовление цементно-известкового раствора вручную: тяжелый (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,14 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,1734 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 1,1 |
| Е71-52-5 | Приготовление цементно-известкового раствора вручную: легкий (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,132 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,225 |

Таблица 71-53. Приготовление глиняных растворов вручную

Состав работ:

а) приготовление известкового молока;

б) приготовление раствора из глины с добавлением песка и поливкой водой или известковым молоком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-53-1 | Приготовление растворов вручную: глиняного (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-5 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | П |
| П1/10-280-6 | Глина | м3 | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок для строительных работ природный, I класса | м3 | П |
| Е71-53-2 | Приготовление растворов вручную: известково-глиняного (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-5 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | П |
| П1/10-280-6 | Глина | м3 | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок для строительных работ природный, I класса | м3 | П |

Таблица 71-54. Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную

Состав работ:

а) приемка бетонной смеси на боек;

б) установка и разборка опалубки;

в) укладка бетонной смеси вручную с перекидкой с бойка в конструкции;

г) уплотнение вибраторами (нормы 1, 2);

д) уплотнение вручную (нормы 3, 4, 5);

е) заглаживание открытой поверхности бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-54-1 | Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную с уплотнением бетона вибратором с объемом конструкции до 1 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/645 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,079 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-20/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| Е71-54-2 | Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную с уплотнением бетона вибратором с объемом конструкции свыше 1 до 2 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/645 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,079 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-20/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| Е71-54-3 | Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную с уплотнением бетона вручную с объемом конструкции до 0,5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/645 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,079 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-20/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| Е71-54-4 | Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную с уплотнением бетона вручную с объемом конструкции свыше 0,5 до 1 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/645 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,079 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-20/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| Е71-54-5 | Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную с уплотнением бетона вручную с объемом конструкции свыше 1 до 2 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/645 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,079 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-20/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |

Таблица 71-55. Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции объемом до 3 м3 с приготовлением бетонной смеси вручную

Состав работ:

а) приготовление бетонной смеси вручную;

б) укладка смеси в конструкцию с устройством и разборкой опалубки;

в) уплотнение смеси вибратором или вручную;

г) уход за бетоном с поливкой водой за 3 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-55-1 | Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции объемом до 3 м3 с приготовлением бетонной смеси вручную (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,2482 |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-15/645 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,079 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-10 | Гравий для строительных работ | м3 | 0,81 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,47 |

Таблица 71-56. Ремонт облицовки откосов и дна каналов из сборных железобетонных плит отдельными участками с заменой до 25% плит

Состав работ:

а) демонтаж плит;

б) засыпка промоин и мест просадки грунта с разравниванием и уплотнением;

в) устройство гравийно-песчаной подготовки;

г) установка плит;

д) заделка швов цементным раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-56-1 | Ремонт облицовки откосов и дна каналов из сборных железобетонных плит отдельными участками с заменой до 25% плит при расстоянии между участками до 300 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-10 | Плита крепления | м3 | П |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,025 |
| П4/1-5-30-30-10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,105 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/430 | Плиты бетонные | м3 | 0,5 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,32 |
| Е71-56-2 | Ремонт облицовки откосов и дна каналов из сборных железобетонных плит отдельными участками с заменой до 25% плит при расстоянии между участками 300-600 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-10 | Плита крепления | м3 | П |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,025 |
| П4/1-5-30-30-10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,105 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,045 |
| Е71-56-3 | Ремонт облицовки откосов и дна каналов из сборных железобетонных плит отдельными участками с заменой до 25% плит при расстоянии между участками 600-900 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-10 | Плита крепления | м3 | П |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,025 |
| П4/1-5-30-30-10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,105 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,045 |
| Е71-56-4 | Ремонт облицовки откосов и дна каналов из сборных железобетонных плит отдельными участками с заменой до 25% плит при расстоянии между участками 900-1200 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-10 | Плита крепления | м3 | П |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,025 |
| П4/1-5-30-30-10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,105 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,045 |
| Е71-56-5 | Ремонт облицовки откосов и дна каналов из сборных железобетонных плит отдельными участками с заменой до 25% плит при расстоянии между участками 1200-1500 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-10 | Плита крепления | м3 | П |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,025 |
| П4/1-5-30-30-10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,105 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,045 |
| Е71-56-6 | Ремонт облицовки откосов и дна каналов из сборных железобетонных плит отдельными участками с заменой до 25% плит при расстоянии между участками свыше 1500 м (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-10 | Плита крепления | м3 | П |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные тяжёлые цементные | м3 | 0,025 |
| П4/1-5-30-30-10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,105 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,045 |

Таблица 71-57. Крепление откосов каналов железобетонными плитами 1000 х 500 х 60 мм вручную

Состав работ:

а) устройство основания из песчано-гравийной смеси;

б) спуск плит по откосу;

в) укладка железобетонных плит на подстилающий слой с подбивкой песчано-гравийной смеси.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-57-1 | Крепление откосов каналов железобетонных плитами 1000 х 500 х 60 мм вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-10 | Плита крепления | м3 | П |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,6 |
| П4/1-5-30-30-10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 15,2 |

Таблица 71-58. Разборка бетонных и железобетонных плит толщиной до 150 мм мелиоративных сооружений вручную

Состав работ:

а) разборка плит вручную;

б) складирование разобранных плит автокраном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-58-1 | Разборка плит толщиной до 150 мм мелиоративных сооружений вручную:бетонных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/430 | Плиты бетонные | м3 | 0,5 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,32 |
| Е71-58-2 | Разборка плит толщиной до 150 мм мелиоративных сооружений вручную:железобетонных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/430 | Плиты бетонные | м3 | 0,5 |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 1,32 |

Таблица 71-59. Восстановление заделки швов цементным раствором между блоками, плитами крепления и звеньями раструбных труб

Состав работ:

а) удаление старого цементного раствора из шва;

б) заделка швов между блоками, плитами крепления и звеньями раструбных труб с приготовлением раствора;

в) уплотнение раствора, заглаживание поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-59-1 | Восстановление заделки швов цементным раствором между блоками, плитами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,162 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,49 |
| Е71-59-2 | Восстановление заделки швов цементным раствором между звеньями труб (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,297 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,88 |

Таблица 71-510. Выборочный ремонт гидротехнических сооружений трубчатого типа

Состав работ:

а) очистка от наносов и растительности, разработка грунта вручную;

б) очистка поврежденных мест, продувание раковин и выбоин сжатым воздухом;

в) приготовление бетона и цементного раствора вручную;

г) заделка поврежденных мест бетоном;

д) заливка стыков швов и трещин раствором;

е) побелка сооружения вручную;

ж) засыпка пазух промоин и мест просадки грунтом с разравниванием и уплотнением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-510-1 | Выборочный ремонт гидротехнических сооружений трубчатого типа с пропускной способностью 0,5-5,1 м3/час (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый | м3 | 0,14 |
| Е71-510-2 | Выборочный ремонт гидротехнических сооружений трубчатого типа с пропускной способностью 5,1-10 м3/час (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый | м3 | 0,22 |

Таблица 71-511. Заделка трещин в бетонной поверхности гидротехнических сооружений

Состав работ:

а) зачистка поверхности вокруг трещин;

б) расшивка трещин с отрубанием кромок;

в) смачивание поверхности водой;

г) заделка трещин цементным раствором с заглаживанием;

д) окрасочная гидроизоляция поверхности горячим битумом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-511-1 | Заделка трещин в бетонной поверхности гидротехнических сооружений (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,004 |

Таблица 71-512. Замена окрасочной гидроизоляции гидротехнических сооружений в три слоя битумной мастикой

Состав работ:

а) очистка поверхности от старого изоляционного покрытия и грязи;

б) окраска битумной мастикой бетонных поверхностей за три раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-512-1 | Замена окрасочной гидроизоляции гидротехнических сооружений в три слоя битумной мастикой при уклоне поверхности до 30 град (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,004 |
| Е71-512-2 | Замена окрасочной гидроизоляции гидротехнических сооружений в три слоя битумной мастикой при уклоне поверхности 30-60 град (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,006 |
| Е71-512-3 | Замена окрасочной гидроизоляции гидротехнических сооружений в три слоя битумной мастикой при уклоне поверхности более 60 град (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,007 |

Таблица 71-513. Изготовление железобетонных сигнальных столбиков и столбов для береговой обстановки и дорожных знаков

Состав работ:

а) сборка и установка форм опалубки с выверкой креплением;

б) смазывание внутренней поверхности опалубки;

в) установка в формы готовых арматурных каркасов и закладных частей;

г) укладка и уплотнение бетонной смеси вручную;

д) заглаживание открытых поверхностей;

е) разборка форм опалубки с очисткой от бетона;

ж) затирка раковин с приготовлением цементного раствора, исправление ребер граней.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-513-1 | Изготовление железобетонных столбов для береговой обстановки и дорожных знаков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,008 |
| 1/10-110-50-15/645 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,015 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 10,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый | м3 | 0,06 |
| Е71-513-2 | Изготовление железобетонных сигнальных столбиков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,004 |
| 1/10-110-50-15/645 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,0046 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 1,78 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый | м3 | 0,018 |

Таблица 71-514. Установка железобетонных сигнальных столбиков и столбов для дорожных знаков

Состав работ:

а) копание ям;

б) установка столбов с заливкой цементным раствором;

в) засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-514-1 | Установка железобетонных сигнальных столбиков в грунтах 1 группы (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столб сигнальный длиной 1,4 м | шт. | 1 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,045 |
| Е71-514-2 | Установка железобетонных сигнальных столбиков в грунтах 2 группы (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столб сигнальный длиной 1,4 м | шт. | 1 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,045 |
| Е71-514-3 | Установка железобетонных столбов для дорожных знаков в грунтах 1 группы (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбик ограждения ПС-3 длиной 1,8 м | шт. | 1 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,053 |
| Е71-514-4 | Установка ж/б столбов для дорожных знаков в грунтах 2 группы (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбик ограждения ПС-3 длиной 1,8 м | шт. | 1 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,053 |

Таблица 71-515. Замена старых железобетонных сигнальных столбиков и столбов для дорожных знаков

Состав работ:

а) выкапывание и удаление старых столбов;

б) установка новых столбов с заливкой цементным раствором;

в) засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки столбиков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-515-1 | Замена старых сигнальных столбиков в грунтах 1 группы (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столб сигнальный длиной 1,4 м | шт. | 1 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,045 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,03 |
| Е71-515-2 | Замена старых сигнальных столбиков в грунтах 2 группы (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столб сигнальный длиной 1,4 м | шт. | 1 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,045 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,045 |
| Е71-515-3 | Замена старых столбов для дорожных знаков в грунтах 1 группы (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбик ограждения ПС-3 длиной 1,8 м | шт. | 1 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,053 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,1 |
| Е71-515-4 | Замена старых столбов для дорожных знаков в грунтах 2 группы (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбик ограждения ПС-3 длиной 1,8 м | шт. | 1 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,053 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/2 | Строительный мусор |  |  |
| 8/2/1 | Строительные отходы и (или) строительный мусор | т | 0,1 |

Таблица 71-516. Ямочный ремонт бетоном цементно-бетонных покрытий ГТС

Состав работ:

а) оконтуривание ремонтируемых мест;

б) обрубка краев пневматическим инструментом с приданием прямоугольного очертания и отвесного состояния краям ямок с удалением остатков бетона;

в) очистка выбоин и раковин от пыли и грязи металлическими щетками с продуванием сжатым воздухом;

г) увлажнение выбоин водой;

д) нанесение цементного раствора щеткой на стенки и дно ремонтируемых мест;

е) укладка бетонной смеси вручную;

ж) уплотнение бетонной смеси с окончательной отделкой поверхности;

и) засыпка ремонтируемых мест песком слоем 5-6 см;

к) очистка покрытия от песка с окучиванием его на обочинах и подметанием поверхности метлой;

л) установка и снятие ограждений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-516-1 | Ямочный ремонт бетоном цементно-бетонных покрытий ГТС с глубиной выбоин до 50 мм при площади ремонтируемого покрытия в одном месте до 0,5 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330802 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетон дорожный | м3 | 0,051 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,002 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,075 |
| Е71-516-2 | Ямочный ремонт бетоном цементно-бетонных покрытий ГТС с глубиной выбоин до 50 мм при площади ремонтируемого покрытия в одном месте до 1 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330802 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетон дорожный | м3 | 0,051 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,002 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,075 |
| Е71-516-3 | Ямочный ремонт бетоном цементно-бетонных покрытий ГТС с глубиной выбоин до 50 мм при площади ремонтируемого покрытия в одном месте до 3 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330802 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетон дорожный | м3 | 0,051 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,002 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,075 |
| Е71-516-4 | Ямочный ремонт бетоном цементно-бетонных покрытий ГТС с глубиной выбоин до 50 мм при площади ремонтируемого покрытия в одном месте свыше 3 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330802 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетон дорожный | м3 | 0,051 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,002 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,075 |
| Е71-516-5 | Ямочный ремонт бетоном цементно-бетонных покрытий ГТС с глубиной выбоин свыше 50 до 100 мм при площади ремонтируемого покрытия в одном месте до 0,5 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330802 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетон дорожный | м3 | 0,102 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,002 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,075 |
| Е71-516-6 | Ямочный ремонт бетоном цементно-бетонных покрытий ГТС с глубиной выбоин свыше 50 до 100 мм при площади ремонтируемого покрытия в одном месте до 1 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330802 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетон дорожный | м3 | 0,102 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,002 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,075 |
| Е71-516-7 | Ямочный ремонт бетоном цементно-бетонных покрытий ГТС с глубиной выбоин свыше 50 до 100 мм при площади ремонтируемого покрытия в одном месте до 3 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330802 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетон дорожный | м3 | 0,102 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,002 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,075 |
| Е71-516-8 | Ямочный ремонт бетоном цементно-бетонных покрытий ГТС с глубиной выбоин свыше 50 до 100 мм при площади ремонтируемого покрытия в одном месте свыше 3 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330802 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-30 | Бетон дорожный | м3 | 0,102 |
| П4/1-4-20-20-10 | Растворы кладочные | м3 | 0,002 |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ | м3 | 0,075 |

Таблица 71-517. Покраска масляными красками металлоконструкций гидротехнических сооружений кистью за 2 раза

Состав работ:

а) очистка поверхности от грязи и ржавчины;

б) частичное подмазывание;

в) грунтование подмазанных мест;

г) шлифование подмазанных мест;

д) первичное окрашивание кистью;

е) второе окрашивание кистью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-517-1 | Покраска масляными красками металлоконструкций гидротехнических сооружений кистью за 2 раза (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-20 | Краски масляные | т | 0,0141 |

Таблица 71-518. Побелка известью бетонных поверхностей ГТС кистью за 2 раза

Состав работ:

а) очистка и обеспыливание поверхности;

б) смачивание водой кистью;

в) первое окрашивание кистью;

г) второе окрашивание кистью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-518-1 | Побелка известью бетонных поверхностей ГТС кистью за 2 раза (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,026 |

Таблица 71-519. Замена резиновых уплотнений затворов ГТС

Состав работ:

а) замена резинового уплотнения на затворе со снятием стальных планок;

б) очистка от ржавчины и грязи и окраски металлоконструкций в местах прилегания резины;

в) установка и закрепление резинового уплотнения планками и болтами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-519-1 | Замена резиновых уплотнений затворов ГТС при форме уплотнения: профильное (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,00036 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-20 | Краски масляные | т | 0,00014 |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| Е71-519-2 | Замена резиновых уплотнений затворов ГТС при форме уплотнения: профильное с полосой рез (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,00036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-20 | Краски масляные | т | 0,00014 |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| Е71-519-3 | Замена резиновых уплотнений затворов ГТС при форме уплотнения: уголковое (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,00036 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-20 | Краски масляные | т | 0,00014 |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| Е71-519-4 | Замена резиновых уплотнений затворов ГТС при форме уплотнения: полосовое в 2 слоя (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,00036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-20 | Краски масляные | т | 0,00014 |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| Е71-519-5 | Замена резиновых уплотнений затворов ГТС при форме уплотнения: полосовое в 1 слой (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/45 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 649 | т | 0,00036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-20 | Краски масляные | т | 0,00014 |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |

Таблица 71-520. Замена винта щитового затвора выпускной трубы диаметром 1000 мм

Состав работ:

а) срезка шайбы газосварочным аппаратом со снятием деформационного винта;

б) установка нового винта с закреплением шайбы газосваркой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-520-1 | Замена винта щитового затвора выпускной трубы диаметром 1000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винт | шт. | П |
| П1/10-240-50-16 | Шайба | шт. | П |

Таблица 71-521. Ревизия редукторов на гидротехнических сооружениях

Состав работ:

а) подвеска тали;

б) снятие крышки и осмотр редуктора;

в) очистка шестерен от старой смазки, промывка керосином и с уплотнением по разъему с креплением болтами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-521-1 | Ревизия редукторов на гидротехнических сооружениях с весом до 2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0011 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0094 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| Е71-521-2 | Ревизия редукторов на гидротехнических сооружениях с весом свыше 2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0008 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |

Таблица 71-522. Ремонт плоских поверхностных скользящих затворов с частичной заменой металлических щитов и выправлением узлов

Состав работ:

а) разборка опорной части плоского затвора;

б) сборка плоского затвора с частичной заменой стальной обшивки, пригонкой и выверкой элементов затвора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-522-1 | Ремонт плоских поверхностных скользящих затворов с частичной заменой металлических щитов и выправлением узлов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм | т | П |

Таблица 71-523. Ремонт металлических решеток водозаборных сооружений с заменой деталей секций

Состав работ:

а) подъем секций решетки автокраном с исправлением мелких дефектов, мешающих подъему;

б) очистка пазов и опор от ила и ржавчины с окраской поверхности каменноугольным лаком;

в) разборка сороудерживающей решетки с обрезкой полос газосваркой;

г) сборка сороудерживающей решетки с приваркой полос электросваркой и обваркой крепежных стержней;

д) установка секции автокраном;

е) транспортировка материалов от разборки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-523-1 | Ремонт металлических решеток водозаборных сооружений с заменой деталей секций весом до 1 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0013 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,00301 |
| 1/10-260-1-15/3 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500 (А500С), диаметром 6 мм | т | 0,13 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,1 |
| Е71-523-2 | Ремонт металлических решеток водозаборных сооружений с заменой деталей секций весом свыше 1 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0013 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,00301 |
| 1/10-260-1-15/3 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500 (А500С), диаметром 6 мм | т | 0,13 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/580 | Металлолом | т | 0,1 |

Таблица 71-524. Демонтаж и монтаж затворов и подъемников гидротехнических сооружений

Состав работ:

а) демонтаж защитного кожуха, откручивание и отделение грузового винта от затвора (нормы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15);

б) отделение болтов крепления и срезка сварочных швов подъемника (нормы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15);

в) демонтаж подъемника (нормы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21);

г) демонтаж ригеля, затвора из рамы (нормы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15);

д) очистка, ремонт пазовой рамы, установка затвора в раму (нормы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16);

е) монтаж ригеля к пазовой раме (нормы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16);

ж) монтаж подъемника, соединение винта подъемника с затвором (нормы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22);

и) смазочные работы и монтаж защитного кожуха (нормы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е71-524-1 | Демонтаж затворов и подъемников массой до 0,5 т, марка 1 В, 2,5 В (единица измерения - затвор с подъемником) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Кислород технический газообразный | м3 | П |
| П1/10-135-20 | Смесь пропана и бутана технических | кг | П |
| П1/10-160-20 | Ветошь | кг | П |
| Е71-524-2 | Монтаж затворов и подъемников массой до 0,5 т, марка 1 В, 2,5 В (единица измерения - затвор с подъемником) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,76 |
| М040103 | Электростанции передвижные 30 кВт | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | П |
| П1/10-140-40 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | П |
| П1/10-160-20 | Ветошь | кг | П |
| П1/10-180-20 | Круг шлифовальный | шт. | П |
| П1/10-260-40-15 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества | т | П |
| П1/10-260-160-1 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества | т | П |
| Е71-524-3 | Демонтаж затворов и подъемников массой свыше 0,5 т, марка 2,5 В (единица измерения - затвор с подъемником) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Кислород технический газообразный | м3 | П |
| П1/10-135-20 | Смесь пропана и бутана технических | кг | П |
| П1/10-160-20 | Ветошь | кг | П |
| Е71-524-4 | Монтаж затворов и подъемников массой свыше 0,5 т, марка 2,5 В (единица измерения - затвор с подъемником) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М040103 | Электростанции передвижные 30 кВт | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | П |
| П1/10-140-40 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | П |
| П1/10-160-20 | Ветошь | кг | П |
| П1/10-180-20 | Круг шлифовальный | шт. | П |
| П1/10-260-40-15 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества | т | П |
| П1/10-260-160-1 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества | т | П |
| Е71-524-5 | Демонтаж затворов и подъемников массой до 1,0 т, марка 5 В (единица измерения - затвор с подъемником) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Кислород технический газообразный | м3 | П |
| П1/10-135-20 | Смесь пропана и бутана технических | кг | П |
| П1/10-160-20 | Ветошь | кг | П |
| Е71-524-6 | Монтаж затворов и подъемников массой до 1,0 т, марка 5 В (единица измерения - затвор с подъемником) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,85 |
| М040103 | Электростанции передвижные 30 кВт | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | П |
| П1/10-140-40 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | П |
| П1/10-160-20 | Ветошь | кг | П |
| П1/10-180-20 | Круг шлифовальный | шт. | П |
| П1/10-260-40-15 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества | т | П |
| П1/10-260-160-1 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества | т | П |
| Е71-524-7 | Демонтаж затворов и подъемников массой свыше 1,0 т, марка 5 В (единица измерения - затвор с подъемником) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Кислород технический газообразный | м3 | П |
| П1/10-135-20 | Смесь пропана и бутана технических | кг | П |
| П1/10-160-20 | Ветошь | кг | П |
| Е71-524-8 | Монтаж затворов и подъемников массой свыше 1,0 т, марка 5 В (единица измерения - затвор с подъемником) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2 |
| М040103 | Электростанции передвижные 30 кВт | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | П |
| П1/10-140-40 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | П |
| П1/10-160-20 | Ветошь | кг | П |
| П1/10-180-20 | Круг шлифовальный | шт. | П |
| П1/10-260-40-15 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества | т | П |
| П1/10-260-160-1 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества | т | П |
| Е71-524-9 | Демонтаж затворов и подъемников плоских сдвоенных и колесных массой до 2,5 т, марка 5 В (единица измерения - затвор с подъемником) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Кислород технический газообразный | м3 | П |
| П1/10-135-20 | Смесь пропана и бутана технических | кг | П |
| П1/10-160-20 | Ветошь | кг | П |
| Е71-524-10 | Монтаж затворов и подъемников плоских сдвоенных и колесных массой до 2,5 т, марка 5 В (единица измерения - затвор с подъемником) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,28 |
| М040103 | Электростанции передвижные 30 кВт | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | П |
| П1/10-140-40 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | П |
| П1/10-160-20 | Ветошь | кг | П |
| П1/10-180-20 | Круг шлифовальный | шт. | П |
| П1/10-260-40-15 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества | т | П |
| П1/10-260-160-1 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества | т | П |
| Е71-524-11 | Демонтаж затворов и подъемников плоских сдвоенных и колесных массой свыше 2,5 т, марка 5 В (единица измерения - затвор с подъемником) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Кислород технический газообразный | м3 | П |
| П1/10-135-20 | Смесь пропана и бутана технических | кг | П |
| П1/10-160-20 | Ветошь | кг | П |
| Е71-524-12 | Монтаж затворов и подъемников плоских сдвоенных и колесных массой свыше 2,5 т, марка 5 В (единица измерения - затвор с подъемником) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,47 |
| М040103 | Электростанции передвижные 30 кВт | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | П |
| П1/10-140-40 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | П |
| П1/10-160-20 | Ветошь | кг | П |
| П1/10-180-20 | Круг шлифовальный | шт. | П |
| П1/10-260-40-15 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества | т | П |
| П1/10-260-160-1 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества | т | П |
| Е71-524-13 | Демонтаж затворов и подъемников плоских сдвоенных и колесных массой до 3,0 т, марка 10 В (единица измерения - затвор с подъемником) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Кислород технический газообразный | м3 | П |
| П1/10-135-20 | Смесь пропана и бутана технических | кг | П |
| П1/10-160-20 | Ветошь | кг | П |
| Е71-524-14 | Монтаж затворов и подъемников плоских сдвоенных и колесных массой до 3,0 т, марка 10 В (единица измерения - затвор с подъемником) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,62 |
| М040103 | Электростанции передвижные 30 кВт | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | П |
| П1/10-140-40 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | П |
| П1/10-160-20 | Ветошь | кг | П |
| П1/10-180-20 | Круг шлифовальный | шт. | П |
| П1/10-260-40-15 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества | т | П |
| П1/10-260-160-1 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества | т | П |
| Е71-524-15 | Демонтаж затворов и подъемников плоских сдвоенных и колесных массой свыше 3,0 т, марка 10 В (единица измерения - затвор с подъемником) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-20 | Кислород технический газообразный | м3 | П |
| П1/10-135-20 | Смесь пропана и бутана технических | кг | П |
| П1/10-160-20 | Ветошь | кг | П |
| Е71-524-16 | Монтаж затворов и подъемников плоских сдвоенных и колесных массой свыше 3,0 т, марка 10 В (единица измерения - затвор с подъемником) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,67 |
| М040103 | Электростанции передвижные 30 кВт | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | П |
| П1/10-140-40 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | П |
| П1/10-160-20 | Ветошь | кг | П |
| П1/10-180-20 | Круг шлифовальный | шт. | П |
| П1/10-260-40-15 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества | т | П |
| П1/10-260-160-1 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества | т | П |
| Е71-524-17 | Демонтаж винтового подъемника с ручным приводом, марка 2,5 В (единица измерения - подъемник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| Е71-524-18 | Монтаж винтового подъемника с ручным приводом, марка 2,5 В (единица измерения - подъемник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| Е71-524-19 | Демонтаж винтового подъемника с ручным приводом, марка 5 В (единица измерения - подъемник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| Е71-524-20 | Монтаж винтового подъемника с ручным приводом, марка 5 В (единица измерения - подъемник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| Е71-524-21 | Демонтаж винтового подъемника с ручным приводом, марка 10 В (единица измерения - подъемник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| Е71-524-22 | Монтаж винтового подъемника с ручным приводом, марка 10 В (единица измерения - подъемник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,61 |