Таблица 101-1. Археологические раскопки в зонах памятников

Состав работ:

а) снятие и разрыхление грунта вручную при помощи лопат, кирок, ломов и клиньев послойно на глубину не более 10-15 см;

б) откидывание грунта;

в) необходимые остановки работ для фиксации состояния культурного слоя и подбора археологических находок;

г) выборка из грунта археологических находок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е101-1-1 | Археологические раскопки при глубине раскопок до 2,5 м в грунтах I группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,56 |
| Е101-1-2 | Археологические раскопки при глубине раскопок до 2,5 м в грунтах II группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,28 |
| Е101-1-3 | Археологические раскопки при глубине раскопок до 2,5 м в грунтах III группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,03 |
| Е101-1-4 | Археологические раскопки при глубине раскопок до 2,5 м в грунтах IV группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,62 |
| Е101-1-5 | Археологические раскопки при глубине раскопок от 2,5 м до 5 м в грунтах I группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,26 |
| Е101-1-6 | Археологические раскопки при глубине раскопок от 2,5 м до 5 м в грунтах II группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,43 |
| Е101-1-7 | Археологические раскопки при глубине раскопок от 2,5 м до 5 м в грунтах III группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| Е101-1-8 | Археологические раскопки при глубине раскопок от 2,5 м до 5 м в грунтах IV группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,15 |

Таблица 101-2. Просеивание грунта при археологических раскопках

Состав работ:

а) просеивание грунта через ручной грохот с перерывами в работе для просмотра археологом просеиваемой земли;

б) отбор мелких деталей руками;

в) уборка отсева в сторону на расстояние до 3-х метров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е101-2-1 | Просеивание грунта при археологических раскопках (единица измерения - м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,56 |

Таблица 101-3. Засыпка шурфов и раскопок с выравниванием и ручным трамбованием

Состав работ:

а) засыпка шурфов и раскопок с выравниванием и ручным трамбованием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е101-3-1 | Засыпка шурфов и раскопок с выравниванием и ручным трамбованием в грунтах I группы (единица измерения - м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,68 |
| Е101-3-2 | Засыпка шурфов и раскопок с выравниванием и ручным трамбованием в грунтах II группы (единица измерения - м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,85 |
| Е101-3-3 | Засыпка шурфов и раскопок с выравниванием и ручным трамбованием в грунтах III группы (единица измерения - м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
| Е101-3-4 | Засыпка шурфов и раскопок с выравниванием и ручным трамбованием в грунтах IV группы (единица измерения - м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |

Таблица 101-4. Срезка культурного слоя грунта в зонах памятников истории и культуры вручную с перемещением тачками

Состав работ:

а) осторожная копка грунта с разрыхлением, частичным просмотром и погрузкой на тачки;

б) перемещение грузовой тачки по катальным ходам;

в) выгрузка грунта, опрокидывание тачки с возвращением порожняком;

г) разравнивание нагруженного грунта на отвале начерно;

д) устройство катальных ходов из досок на подкладках, содержание их в порядке и уборка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е101-4-1 | Срезка культурного слоя грунта вручную с перемещением тачками на первые 20 м в грунтах I группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,74 |
| Е101-4-2 | Срезка культурного слоя грунта вручную с перемещением тачками на первые 20 м в грунтах II группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,34 |
| Е101-4-3 | Срезка культурного слоя грунта вручную с перемещением тачками на первые 20 м в грунтах III группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
| Е101-4-4 | Срезка культурного слоя грунта вручную с перемещением тачками на первые 20 м в грунтах IV группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,12 |
| Е101-4-5 | При перемещении грунта на каждые последующие 20 м добавлять к норме Е101-4-1 (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| Е101-4-6 | При перемещении грунта на каждые последующие 20 м добавлять к норме Е101-4-2 (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
| Е101-4-7 | При перемещении грунта на каждые последующие 20 м добавлять к норме Е101-4-3 (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
| Е101-4-8 | При перемещении грунта на каждые последующие 20 м добавлять к норме Е101-4-4 (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |

Таблица 101-5. Срезка культурного слоя грунта в зонах памятников истории и культуры вручную

Состав работ:

а) осторожная копка грунта с рыхлением и частичным просмотром и погрузкой на тачки;

б) погрузка грунта на бортовые автомашины.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е101-5-1 | Срезка вручную культурного слоя грунта I группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
| Е101-5-2 | Срезка вручную культурного слоя грунта II группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
| Е101-5-3 | Срезка вручную культурного слоя грунта III группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,17 |
| Е101-5-4 | Срезка вручную культурного слоя грунта IV группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,68 |

Таблица 101-6. Рытье неархеологических шурфов в зонах памятников истории и культуры

Состав работ:

а) рытье грунта с рыхлением;

б) засыпка и ручное трамбование грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е101-6-1 | Рытье неархеологических шурфов при глубине до 3 м в грунтах I группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,28 |
| Е101-6-2 | Рытье неархеологических шурфов при глубине до 3 м в грунтах II группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,32 |
| Е101-6-3 | Рытье неархеологических шурфов при глубине до 3 м в грунтах III группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,72 |
| Е101-6-4 | Рытье неархеологических шурфов при глубине до 3 м в грунтах IV группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,68 |
| Е101-6-5 | Рытье неархеологических шурфов при глубине до 5 м, в грунтах I группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,97 |
| Е101-6-6 | Рытье неархеологических шурфов при глубине до 5 м в грунтах II группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,05 |
| Е101-6-7 | Рытье неархеологических шурфов при глубине до 5 м в грунтах III группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,25 |
| Е101-6-8 | Рытье неархеологических шурфов при глубине до 5 м в грунтах IV группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,44 |

Таблица 101-7. Рытье археологических шурфов в зонах памятников истории и культуры

Состав работ:

а) разрыхление грунта вручную при помощи лопат, кирок, ломов, и клиньев послойно на глубину не более 10-15 см;

б) откидывание грунта на бровку или полку, перекидка по полкам (при глубине более 1,5 м);

в) необходимые остановки работ для фиксации состояния грунта, выборка из грунта нужных элементов и проб грунта с их сохранением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е101-7-1 | Рытье археологических шурфов при глубине до 2,5 м в грунтах I группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,74 |
| Е101-7-2 | Рытье археологических шурфов при глубине до 2,5 м в грунтах II группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,91 |
| Е101-7-3 | Рытье археологических шурфов при глубине до 2,5 м в грунтах III группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,12 |
| Е101-7-4 | Рытье археологических шурфов при глубине до 2,5 м в грунтах IV группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,54 |
| Е101-7-5 | Рытье археологических шурфов при глубине до 5 м в грунтах I группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,84 |
| Е101-7-6 | Рытье археологических шурфов при глубине до 5 м в грунтах II группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,93 |
| Е101-7-7 | Рытье археологических шурфов при глубине до 5 м в грунтах III группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,2 |
| Е101-7-8 | Рытье археологических шурфов при глубине до 5 м в грунтах IV группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,85 |

Таблица 101-8. Устройство и разборка креплений стенок при археологических раскопках и копке шурфов глубиной до 5 м

Состав работ:

а) заготовка элементов креплений с перепиливанием и затеской;

б) установка элементов временного крепления с заменой их на постоянные (перекрепление);

в) срезка неровностей на стенах и засыпка пустот за досками креплений;

г) разборка креплений с подачей вручную разобранного материала на поверхность.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е101-8-1 | Устройство и разборка креплений стенок при археологических раскопках и копке шурфов глубиной до 5 м в грунтах природной влажности, грунт I группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,044 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,092 |
| Е101-8-2 | Устройство и разборка креплений стенок при археологических раскопках и копке шурфов глубиной до 5 м в грунтах природной влажности, грунт II группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,044 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,092 |
| Е101-8-3 | Устройство и разборка креплений стенок при археологических раскопках и копке шурфов глубиной до 5 м в грунтах природной влажности, грунт III группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,044 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,092 |
| Е101-8-4 | Устройство и разборка креплений стенок при археологических раскопках и копке шурфов глубиной до 5 м в грунтах, насыщенных водой, грунт I группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,044 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,11 |
| Е101-8-5 | Устройство и разборка креплений стенок при археологических раскопках и копке шурфов глубиной до 5 м в грунтах, насыщенных водой, грунт II группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,044 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,11 |
| Е101-8-6 | Устройство и разборка креплений при археологических раскопках и копке шурфов глубиной до 5 м в грунтах, насыщенных водой, грунт III группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,044 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,11 |
| Е101-8-7 | Устройство и разборка креплений при археологических раскопках и копке шурфов глубиной до 5 м в грунтах, насыщенных водой, грунт IV группы (единица измерения - м3 грунта по обмеру в плотном состоянии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,044 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,11 |

Таблица 101-9. Копка ям при восстановлении и усилении фундаментов в зонах памятников истории и культуры

Состав работ:

а) осторожная копка грунта с разрыхлением и выкидкой на бровку;

б) обратная засыпка с трамбованием;

в) отвозка оставшегося грунта тачкой на расстояние до 50 м с разравниванием в отвале.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е101-9-1 | Копка ям при восстановлении и усилении фундаментов глубиной до 2 м в грунтах I-II группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 485,79 |
| Е101-9-2 | Копка ям при восстановлении и усилении фундаментов глубиной до 2 м в грунтах III группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 554,27 |
| Е101-9-3 | Копка ям при восстановлении и усилении фундаментов глубиной до 2 м в грунтах IV группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 780,37 |
| Е101-9-4 | Копка ям при восстановлении и усилении фундаментов глубиной до 5 м в грунтах I-II группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 585,28 |
| Е101-9-5 | Копка ям при восстановлении и усилении фундаментов глубиной до 5 м в грунтах III группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 665,38 |
| Е101-9-6 | Копка ям при восстановлении и усилении фундаментов глубиной до 5 м в грунтах IV группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 923,78 |

Таблица 101-10. Копка траншей при восстановлении фундаментов или устройство наружных коммуникаций и т.д. в зонах памятников истории и культуры

Состав работ:

а) осторожная копка грунта с разрыхлением и выкидкой на бровку;

б) обратная засыпка грунта с трамбованием ручными трамбовками;

в) отвозка лишнего грунта тачкой на расстояние 50 м с разравниванием в отвале;

г) устройство ходов для ручных тележек (при необходимости).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е101-10-1 | Копка траншей при восстановлении фундаментов или устройстве наружных коммуникаций и так далее, глубиной до 2 м в грунтах I-II группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 356,59 |
| Е101-10-2 | Копка траншей при восстановлении фундаментов или устройстве наружных коммуникаций и так далее, глубиной до 2 м в грунтах III группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 418,61 |
| Е101-10-3 | Копка траншей при восстановлении фундаментов или устройстве наружных коммуникаций и так далее, глубиной до 2 м в грунтах IV группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 444,45 |
| Е101-10-4 | Копка траншей при восстановлении фундаментов или устройстве наружных коммуникаций и так далее, глубиной до 5 м в грунтах I-II группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 418,61 |
| Е101-10-5 | Копка траншей при восстановлении фундаментов или устройстве наружных коммуникаций и так далее, глубиной до 5 м в грунтах III группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 485,79 |
| Е101-10-6 | Копка траншей при восстановлении фундаментов или устройстве наружных коммуникаций и так далее, глубиной до 5 м в грунтах IV группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 540,06 |

Таблица 101-11. Разборка завалов в помещениях с выноской носилками или тачками на расстояние до 100 м

Состав работ:

а) разборка завалов вручную на отдельные кирпичи или камни;

б) погрузка на носилки или тачки;

в) переноска или перевозка тачками на расстояние до 100 м;

г) укладка в штабель по сортам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е101-11-1 | Разборка завалов в помещениях с выноской носилками или тачками на расстояние до 100 м (единица измерения - м3 завала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,53 |

Таблица 101-12. Снятие вручную позднейших наслоений грунта в помещениях

Состав работ:

а) разрыхление грунта смешанного со строительным мусором;

б) погрузка на носилки или тачки;

в) переноска или перевозка тачками на расстояние до 100 м с выгрузкой и опрокидыванием в отвал.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е101-12-1 | Снятие позднейших наслоений грунта в помещениях (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 511,7 |