НРР 8.03.5101-2026
НРР 8.03.5101-2026

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонтно-реставрационные работы,
выполняемые на материальных историко-культурных ценностях
Сборник 101

Археологические и земляные работы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
на рамонтна-рэстаўрацыйныя работы,
якія выконваюцца на матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях
Зборнiк 101

Археалагiчныя i земляныя работы

sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repair and restoration works 

performed on material historical and cultural values
Miscellany 101

Archeological and land works
Дата введения 2026
Техническая  часть

1  Общие  указания

1.1
Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее - нормативы и (или) нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее - нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее - нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее - затраты труда) в человеко-часах. 

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение археологических и земляных работ. 

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е101-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 101-1 (норма 1)»).

1.2
В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расхода ресурсов на выполнение земляных работ, носящих археологический характер, связанный с поисками фрагментов памятников и изучением исторических находок, а также на выполнение зондажных работ.

1.3
Нормативы на выполнение всех прочих видов земляных работ, не требующих особой осторожности и не носящих археологический характер, но сопутствующих выполнению реставрационных работ, следует определять по сборникам нормативов расхода ресурсов на строительные конструкции и работы и работы по объектам ремонта.

1.4
В нормативах учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ с соблюдением перерывов, связанных с изучением находок и фиксацией состояния культурного слоя.

1.5
Вследствие значительного насыщения земли в зонах памятников истории и культуры архитектурными деталями и остатками древних культур, все работы выполняются, как правило, вручную.

1.6
Археологические раскопки производятся послойно, не более чем на 10-15 см, с фиксацией состояния культурного слоя и подбором архитектурных и археологических находок.

1.7
Срезка грунта культурного слоя производится с частичным просмотром грунта, но без фиксации его состояния.

1.8
В нормативах настоящего Сборника нормы расхода ресурсов на выполнение работ определены для условий распределения грунтов на группы в зависимости от трудности их разработки:
1.8.1
I группа – грунт растительного слоя без корней; песок естественной влажности без примесей; суглинок легкий; супесь без примесей; торф без корней; шлак котельный рыхлый;
1.8.2
II группа – галька и гравий мелкие и средние размером до 40 мм; глина жирная мягкая и мягкая юрская; глина насыпанная, слежавшаяся с примесью гравия, гальки или растительного мусора; грунт растительного слоя с корнями кустарника и деревьев или с примесью строительного мусора, щебня и гравия; песок сухой барханный и дюнный; солончак и солонец мягкие; суглинок с примесью щебня или гравия до 40% по объему; суглинок тяжелый; супесок с примесью щебня или гравия до 40% по объему или слежавшийся с примесью строительного мусора; торф с корнями; чернозем естественной влажности; щебень размером до 40 мм; шлак котельный слежавшийся;
1.8.3
III группа – галька и гравий крупные размером до 150 мм или мелкие и средние с примесью булыг; глина мягкая карбонная, тяжелая, ломовая, твердая юрская или мягкая ломовая с примесью щебня, гравия, строительного мусора; супесь с примесью щебня или гравия более 40% по объему; строительный мусор; чернозем сухой отвердевший; щебень размером до 150 мм; шлак металлургический выветрившийся;
1.8.4
IV группа – глина твердая карбонная, кембрийская, моренная с валунами весом до 50 кг и до 30% по объему; солончак  и солонец отвердевшие; шлак металлургический не выветрившийся.

1.9
В нормативах настоящего Сборника нормы расхода ресурсов определены на выполнение работ в грунтах естественной влажности, т.е. не находящихся во время разработки под непосредственным воздействием грунтовых, проточных или дождевых вод. При определении нормативов на выполнение работ в мокрых грунтах (находящихся во время разработки под непосредственным воздействием грунтовых, проточных или дождевых вод) к нормам затрат труда рабочих применяются повышающие коэффициенты: для случаев выполнения работ в грунтах I группы – 1,1; II группы – 1,2; III группы – 1,3.

1.10
При определении норм расхода ресурсов на выполнение работ в грунтах, сильно налипающих на инструменты, к нормам затрат труда рабочих применяются повышающие коэффициенты: для случаев выполнения работ в грунтах I группы – до 1,12; II-IV – 1,3.

1.11
При определении норм расхода ресурсов на выполнение работ с наличием в разрабатываемом грунте прослоек иной группы в количестве, не превышающем 10% от общего объема разрабатываемого грунта, группа грунта принимается применительно к характеристике преобладающего грунта.

1.12 В нормативах сборника не учтены:

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 1.1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 1.1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1.1 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	101-8
	0.7
	9.7


Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): гвозди строительные и др.

2  Правила определения объемов работ

2.1
В случаях невозможности замера объёмов работ в плотном состоянии грунтов пересчет объемов работ производится с учетом коэффициентов разрыхления грунта по таблице 2.1.

Таблица 2.1

	№ п/п
	Наименование грунтов
	Первоначальное увеличение объема грунта после разработки в %
	Остаточное разрыхление грунтов в %

	1
	2
	3
	4

	1
	Галька
	26-32
	6-9

	2
	Глина ломовая
	26-32
	6-9

	3
	Глина мягкая жирная
	24-30
	4-7

	4
	Глина моренная
	26-32
	6-9

	5
	Глина сланцевая
	26-32
	6-9

	6
	Гравий мелкий и средний
	14-28
	1,5-5


Продолжение таблицы 2.1

	№ п/п
	Наименование грунтов
	Первоначальное увеличение объема грунта после разработки в %
	Остаточное разрыхление грунтов в %

	1
	2
	3
	4

	7
	Грунт растительного слоя без корней
	20-30
	3-4

	8
	То же, с корнями и примесями
	14-28
	1-1,5

	9
	Песок без примесей
	8-17
	1-2,5

	10
	Песок с примесями щебня и гравия
	14-28
	1-1,5

	11
	Солонец и солончак мягкие
	14-28
	1-1,5

	12
	Суглинок легкий
	14-28
	1-1,5

	13
	Суглинок с примесями щебня и гравия
	26-32
	6-9

	14
	Суглинок тяжелый
	24-30
	4-7

	15
	Супесь без примесей
	8-17
	1-2,5

	16
	Супесь с примесями гравия и щебня
	14-28
	1-1,5

	18
	Торф
	20-30
	3-4


2.2
Пересчет объемов разрыхленных грунтов на объемы в плотном состоянии производится:

для грунтов, пролежавших в отвале менее 4 месяцев и не подвергавшихся механическому уплотнению, - по показателям графы 3;

для грунтов, пролежавших в отвале более 4 месяцев или подвергавшихся механическому уплотнению, при объеме до 1000 м3 в одном забое – по показателям графы 4.

2.3
В нормативах настоящего Сборника на выполнение зондажных работ и постановку маяков нормы расхода ресурсов на подмащивание не предусмотрены.

2.4
При откосах котлованов и траншей, приведенных в таблице 2.2, крепление не производится.

Таблица 2.2

	№ п/п
	Наименование грунтов
	Крутизна откосов при глубине выемки в метрах

	
	
	до 3 м
	от 3 до 6 м

	1
	Насыпные, песчаные, гравелистые
	1:1,25
	1:1,5

	2
	Супесь
	1:0,67
	1:1

	3
	Суглинок
	1:0,67
	1:0,75


Продолжение таблицы 2.2
	№ п/п
	Наименование грунтов
	Крутизна откосов при глубине выемки в метрах

	
	
	до 3 м
	от 3 до 6 м

	4
	Глина
	1:0,5
	1:0,67

	5
	Лес
	1:0,5
	1:0,75

	6
	Скальные разборные
	1:0,1
	1:0,25

	7
	Скальные плитные
	1:0
	1:0,1


2.5
Просеивание грунта производится в тех случаях, когда предполагается наличие в нем большого количества мелких архитектурно-археологических фрагментов. Количество грунта, подлежащего просеиванию, определяется проектом.

2.6
В нормативах таблицы 101-4 (нормы 1÷4) учтены нормы расхода ресурсов на перемещение грунта при подъемах не более 4º и спуска не более 5º. Для случаев подъема и спуска более указанных градусов расстояние перемещения грунтов следует увеличивать на 10 м за каждый метр дополнительного подъема и на 8 м за каждый метр дополнительного спуска по вертикали. Для помощи землекопам на участках с подъемом более 4º и спуска более 5º назначаются дополнительные рабочие 3 разряда.

2.7
При наличии креплений без распорок в средней части плана к нормам затрат труда рабочих таблицы 101-1 применяется коэффициент 1,15, для случаев креплений с распорками в средней части - коэффициент 1,4.

4
3

