Таблица 102-1. Разборка бутовой кладки

Состав работ:

а) разборка вручную разрушенной или пришедшей в ветхость части бутовой кладки стен и столбов на отдельные камни с осторожностью, обеспечивающей сохранность сохранившейся кладки с откидкой камня в сторону на расстояние до 3-х метров и с очисткой рабочего места от мусора;

б) очистка бутового камня от раствора;

в) относка и укладка камня в штабеля.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е102-1-1 | Разборка бутовой кладки стен и столбов на растворе известковом или слабом растворе (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,45 |
| Е102-1-2 | Разборка бутовой кладки стен и столбов на растворе сложном или средней прочности (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,35 |
| Е102-1-3 | Разборка бутовой кладки стен и столбов на растворе цементном или особо прочном (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,87 |
| Е102-1-4 | Разборка бутовой кладки фундаментов на растворе известковом или слабом (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,77 |
| Е102-1-5 | Разборка бутовой кладки фундаментов на растворе сложном или средней прочности (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,81 |
| Е102-1-6 | Разборка бутовой кладки фундаментов на растворе цементном или особо прочном (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,79 |

Таблица 102-2. Реставрация и усиление фундаментов под существующими памятниками культуры

Состав работ:

а) подготовка щебеночного основания;

б) кладка фундаментов поочередно участками с оставлением штраб для перевязки между отдельными участками и сохранившимися частями;

в) притеска кирпича и приколка бутового камня.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е102-2-1 | Реставрация и усиление фундаментов ленточных бутовых (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,028 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0495 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 0,95 |
| 4/1-5-20-10-20/20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 20-40 мм | м3 | 0,057 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,39 |
| Е102-2-2 | Реставрация и усиление фундаментов ленточных кирпичных (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,019 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0333 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-20/20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 20-40 мм | м3 | 0,057 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,26 |
| 4/1-6-10-20-11/6000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,364 |
| Е102-2-3 | Реставрация и усиление фундаментов столбовых бутовых (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,028 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0495 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 0,95 |
| 4/1-5-20-10-20/20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 20-40 мм | м3 | 0,057 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,39 |
| Е102-2-4 | Реставрация и усиление фундаментов столбовых кирпичных (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,017 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0306 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-20/20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 20-40 мм | м3 | 0,057 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-11/6000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,372 |

Таблица 102-3. Воссоздание древней конструкции фундаментов, представляющих собой архитектурно-исторический интерес

Состав работ:

а) подготовка щебеночного основания;

б) выкладка фундамента с разверсткой и привязкой к отдельным сохранившимся частям;

в) притеска кирпича и приколка бутового камня.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е102-3-1 | Воссоздание древней конструкции фундаментов ленточных бутовых (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,028 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0495 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 0,95 |
| 4/1-5-20-10-20/20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 20-40 мм | м3 | 0,057 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,39 |
| Е102-3-2 | Воссоздание древней конструкции фундаментов ленточных кирпичных (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,019 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0333 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-20/20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 20-40 мм | м3 | 0,057 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,26 |
| 4/1-6-10-20-11/6000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,364 |
| Е102-3-3 | Воссоздание древней конструкции фундаментов столбовых бутовых (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,028 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0495 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 0,95 |
| 4/1-5-20-10-20/20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 20-40 мм | м3 | 0,057 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,39 |
| Е102-3-4 | Воссоздание древней конструкции фундаментов столбовых кирпичных (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,017 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0306 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-20/20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 20-40 мм | м3 | 0,057 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-11/6000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 125 | 1000 шт. | 0,372 |

Таблица 102-4. Подводка и усиление фундаментов под существующими архитектурными памятниками в малодоступных для работы условиях (на глубине до 5 м под внутренними стенами и столбами)

Состав работ:

а) рытье грунта шурфами и штольнями с устройством и разборкой крепления из бревен и досок (норма 1);

б) устройство крепления стен или старых фундаментов путем подведения металлических балок (норма 1);

в) кладка фундамента (подводка) (норма 1);

г) засыпка грунтом после подводки (норма 1);

д) подача материала к месту кладки через штольни (норма 1);

е) устройство и разборка опалубки (норма 2);

ж) заготовка и установка арматуры (норма 2);

и) бетонирование и уход за бетоном в течение периода схватывания (норма 2);

к) подача материалов к месту усиления фундаментов через штольни (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е102-4-1 | Подводка бутовых фундаментов на глубине до 5 м под внутренними стенами и столбами (единица измерения - м3 фундаментов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,028 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0486 |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,054 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-260-160-4/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, профиль 16 - 20 | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 1,03 |
| 4/1-5-20-10-10/20 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции от 5 (3) до 20 мм | м3 | 0,08125 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,41 |
| Е102-4-2 | Усиление железобетонными обоймами фундаментов на глубине до 5 м под внутренними стенами и столбами (единица измерения - м3 железобетонной обоймы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,306 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,16 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/20 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 16-18 мм | т | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции от 5 (3) до 10 мм | м3 | 1,05 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,55 |

Таблица 102-5. Гидроизоляция фундаментов гульбищ, ходовых площадок на крепостных и монастырских стенах и т.п.

Состав работ:

а) очистка поверхности (нормы 1-6);

б) выравнивание поверхности цементным раствором (нормы 1-6);

в) нарезка изоляционного материала по размеру (нормы 1-6);

г) варка и подогрев изоляционного состава (нормы 1-6);

д) расчистка швов (нормы 1-6);

е) укладка изоляции с тщательной промазкой мастикой и заделкой швов (нормы 1-6);

ж) покрытие верхнего слоя изоляции битумной мастикой (нормы 1-6);

и) приготовление мятой глины (норма 7);

к) укладка мятой глины с уплотнением (норма 7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е102-5-1 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция в 2 слоя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0075 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0042 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой | м2 | 2,2 |
| Е102-5-2 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция в 3 слоя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0075 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0063 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой | м2 | 3,3 |
| Е102-5-3 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция в 4 слоя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0075 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0084 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой | м2 | 4,4 |
| Е102-5-4 | Вертикальная оклеечная гидроизоляция в 2 слоя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0075 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0072 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой | м2 | 2,4 |
| Е102-5-5 | Вертикальная оклеечная гидроизоляция в 3 слоя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0075 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0108 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой | м2 | 3,6 |
| Е102-5-6 | Вертикальная оклеечная гидроизоляция в 4 слоя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0075 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0144 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой | м2 | 4,8 |
| Е102-5-7 | Горизонтальная и вертикальная глиняная гидроизоляция (единица измерения - м3 глиняной изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,15 |

Таблица 102-6. Реставрация отдельных участков лицевой поверхности и толщи кладки крепостных и монастырских стен и башен, сложенных из бутового или булыжного камня

Состав работ:

а) вырубка ветхих участков с осторожностью, обеспечивающей сохранность неразбираемой части кладки, со штраблением;

б) околка и грубая притеска новых плит и камней для кладки с выборкой из штабеля, подбором по цвету и качеству;

в) укладка новых плит и камней в вырубленные гнезда;

г) забутовка пространства между лицом и массивом камня.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е102-6-1 | Реставрация отдельных участков лицевой поверхности кладки из камня бутового на толщину до 30 см (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,034 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0576 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 1,24 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
| Е102-6-2 | Реставрация отдельных участков лицевой поверхности кладки из камня бутового на толщину до 60 см (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,032 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,054 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 1,2 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,47 |
| Е102-6-3 | Реставрация отдельных участков лицевой поверхности кладки из камня бутового на толщину до 75 см (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,032 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0522 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 1,13 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,44 |
| Е102-6-4 | Реставрация отдельных участков лицевой поверхности кладки из камня булыжного на толщину до 30 см (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,034 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0576 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-10 | Камень булыжный | м3 | 1,24 |
| Е102-6-5 | Реставрация отдельных участков лицевой поверхности кладки из камня булыжного на толщину до 60 см (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,032 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,054 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-10 | Камень булыжный | м3 | 1,2 |
| Е102-6-6 | Реставрация отдельных участков лицевой поверхности кладки из камня булыжного на толщину до 75 см (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,03 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0522 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-10 | Камень булыжный | м3 | 1,13 |
| Е102-6-7 | Реставрация отдельных участков толщи кладки из камня бутового (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,028 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0486 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 1,03 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,41 |
| Е102-6-8 | Реставрация отдельных участков толщи кладки сложенных из камня булыжного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,028 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0486 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-10 | Камень булыжный | м3 | 1,03 |

Таблица 102-7. Воссоздание кладки крепостных и монастырских стен, башен, зубцов, парапетов и т. д. из бутового или булыжного камня

Состав работ:

а) кладка лица с околкой или грубой притеской с выборкой плиты для лица из штабеля с привязкой к отдельным сохранившимся участкам (нормы 1, 2);

б) забутовка (нормы 1, 2);

в) докладка или кладка зубцов, парапетов и т. д. (нормы 3, 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е102-7-1 | Воссоздание кладки стен и башен из камня бутового (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,032 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,054 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 1,16 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,44 |
| Е102-7-2 | Воссоздание кладки стен и башен из камня булыжного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,032 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,054 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-10 | Камень булыжный | м3 | 1,16 |
| Е102-7-3 | Воссоздание кладки зубцов, парапетов, столбов из камня бутового (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,032 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,054 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 1,16 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,44 |
| Е102-7-4 | Воссоздание кладки зубцов, парапетов, столбов из камня булыжного (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,032 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,054 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-10 | Камень булыжный | м3 | 1,16 |

| Таблица 102-8. Воссоздание кладки из камня бутового |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |  |  |
| а) подвоз камня бутового погрузчиком; б) очистка камня бутового аппаратом высокого давления; в) рубка камня бутового для расклинивания кладки; г) подача камня бутового к месту производства работ краном; д) приготовление раствора при помощи дрели и воссоздание кладки из камня бутового с расклиниванием; е) забутовка; ж) заполнение швов. |  |  |  |  |
| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| Е102-8-1 | Воссоздание кладки из камня бутового с использованием кладочных сухих смесей (единица измерения - 1 м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М031829 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3 т | маш.ч | 0,08 |
| М331419 | Мобильный гидроочиститель высокого давления | маш.ч | 0,13 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 0,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-25 | Кладочная смесь Тайфун Мастер PZM | т | 0,49 |
| П1/10-230-60-25 | Кладочная смесь Тайфун Мастер Клинкер Шов | т | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20-10-10 | Щебень гранитный, фракции св.50 до 70 мм | м3 | 0,04 |

Таблица 102-9. Устройство буроинъекционных свай

Состав работ:

а) планировка площадки;

б) топографическая выверка осей и разметка точек бурения;

в) установка бурильного агрегата наточку;

г) бурение скважин под направляющий кондуктор;

д) смешивание наполнителей, приготовление раствора;

е) бетонирование ствола скважины под кондуктор;

ж) установка кондуктора с глухой нижней пробкой;

и) выстойка скважины для схватывания бетона;

к) разметка, нарезка в размер труб-зумпфов;

л) наложение на трубу водоотводящей прокладки;

м) разбуривание нижней пробки и бурение скважин с буровым раствором, обеспечивающим целостность ствола от обрушения;

н) приготовление чистого глинистого раствора;

п) промывка ствола глинистым раствором;

р) смешивание наполнителей, приготовление бетона в построечных условиях;

с) спуск в ствол скважины бетонолитной трубы;

т) подача бетона в скважину;

у) промывка бетонолитных труб;

ф) разметка, нарезка по размеру, сваривание арматурного каркаса;

х) опускание в скважину готового арматурного каркаса;

ц) опрессовка скважины мелкозернистым бетоном;

ш) уход за бетонной сваей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е102-9-1 | Устройство буроинъекционных свай (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,5 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 14,27 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 2,5 |
| М101704 | Станки ударно-канатного бурения малогабаритные | маш.ч | 6,2 |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 1 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 2,5 |
| М161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М252501 | Насосы для строительных растворов производительностью 4 м3/ч | маш.ч | 0,5 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 14,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,099 |
| 1/10-110-50-20/725 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,063 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0083 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,7 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 6 мм | т | 0,002 |
| 2/10-25/3 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 8 мм | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-10/20 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции от 5 (3) до 20 мм | м3 | 0,0004 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-45/221 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм | м | 10 |
| 6/20-50-60/113 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 0,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-15 | Гидропрокладка водоудерживающая | м | 8 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-190 | Желонки с плоским клапаном типа ЖПК. 01.01.00 | шт. | 0,02 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-30 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм непропитанные,I | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы перфорированные диаметром до 250 мм | м | П |
| П6/20 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные | м | П |

Таблица 102-10. Санирующая штукатурка

Состав работ:

а) удаление поврежденного штукатурного покрытия с кирпичных стен;

б) расшивка швов кирпичной кладки и трещин на глубину до 2 см;

в) ремонт поврежденных участков стен;

г) приготовление штукатурного раствора, нанесение раствора на поврежденные участки стен вручную с затиркой;

д) очистка поверхностей стен металлическими щетками с обеспыливанием;

е) смешивание наполнителей, приготовление растворов;

ж) нанесение на поверхности стен пропиточного раствора до насыщения за 2 раза;

и) очистка высохшей поверхности стен после пропитки металлическими щетками;

к) укладка в швы кирпичной кладки и в трещины раствора с затиркой;

л) нанесение на поверхность стен раствора с добавкой водорастворимой дисперсии, разравнивание и затирка;

м) нанесение на поверхность стен санирующей штукатурки улучшенного качества, разравнивание и затирка накрывочного слоя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е102-10-1 | Санирующая штукатурка (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1572,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 225,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 216,4 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 9,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,42 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Дисперсия водорастворимая "Aсопласт-МЦЕМ" | т | 0,222 |
| П1/10-230-5 | Раствор пропиточный Эско-флуат | кг | 50 |
| П1/10-230-60-45 | Смесь сухая штукатурная "Термопал СР-44" | кг | 1600 |

Таблица 102-14. Устройство гильз для прохода инженерных сетей через бутовые фундаменты или кирпичные стены подвала

Состав работ:

а) разметка мест пробивки;

б) пробивка отверстия с зачисткой откосов;

в) нарезка труб в "размер";

г) обертывание трубы с двух сторон гидропрокладкой с нахлестом;

д) установка трубы в проем;

е) заполнение пространства между кирпичной кладкой и трубой (до гидропрокладок) монтажной пеной;

ж) смешивание наполнителей;

и) приготовление раствора;

к) заделка отверстий раствором (от гидропрокладки до наружных сторон стены).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е102-14-1 | Устройство гильз для прохода инженерных сетей через бутовые фундаменты или кирпичные стены подвала диаметром 200 мм длиной 1 м из труб полиэтиленовых (единица измерения - 10 гильз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 4,14 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,97 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 4,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" | л | 2 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Раствор RSM | кг | 8 |
| П1/10-235-15 | Гидропрокладка водоудерживающая | м | 7,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые тяжелого типа, наружным диаметром 200 мм | 10 м | П |
| Е102-14-2 | Устройство гильз для прохода инженерных сетей через бутовые фундаменты или кирпичные стены подвала диаметром 200 мм длиной 1 м из труб стальных (единица измерения - 10 гильз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 4,14 |
| М110904 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,97 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 4,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" | л | 2 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Раствор RSM | кг | 8 |
| П1/10-235-15 | Гидропрокладка водоудерживающая | м | 7,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50 | Трубы электросварные прямошовные из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | П |

Таблица 102-15. Устройство гильз при проходе труб через бетонные фундаменты и стены подвала, когда ремонтные работы в подвале закончены, методом просверливания мелких сквозных отверстий по контуру

Состав работ:

а) разметка мест сверления, установка, выверка и крепление бурового устройства, присоединение к электро- и водопроводным сетям, опускание привода со сверлом к месту сверления, сверление горизонтальных отверстий в фундаменте глубиной 1 м, подъем привода, удаление, уборка керна, смена сверл, перестановка бурового устройства;

б) удаление бетона, зачистка откосов;

в) нарезка труб в "размер";

г) обертывание трубы с двух сторон гидропрокладкой с нахлестом;

д) установка трубы в проем;

е) заполнение пространства между кирпичной кладкой и трубой (до гидропрокладок) монтажной пеной;

ж) смешивание наполнителей;

и) приготовление раствора;

к) заделка отверстий раствором (от гидропрокладки до наружных сторон стены).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е102-15-1 | Устройство гильз при проходе труб через бетонные фундаменты и стены подвала диаметром 200 мм длиной 1 м из труб полиэтиленовых (единица измерения - 10 гильз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 0,97 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 9,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" | л | 2 |
| 1/10-170-5/85 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 200 мм | шт. | 0,315 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Раствор RSM | кг | 8 |
| П1/10-235-15 | Гидропрокладка водоудерживающая | м | 7,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы полиэтиленовые тяжелого типа, наружным диаметром 200 мм | 10 м | П |
| Е102-15-2 | Устройство гильз при проходе труб через бетонные фундаменты и стены подвала диаметром 200 мм длиной 1 м из труб стальных (единица измерения - 10 гильз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 0,97 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 9,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" | л | 2 |
| 1/10-170-5/85 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 200 мм | шт. | 0,315 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45 | Раствор RSM | кг | 8 |
| П1/10-235-15 | Гидропрокладка водоудерживающая | м | 7,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-4 | Флюс АН-47 | т | 0,00007 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50 | Трубы электросварные прямошовные из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | П |

Таблица 102-16. Инъекцирование и опрессовка тела фундамента стен с элементами гранита и бетонных стен

Состав работ:

а) разметка мест сверления отверстий, установка, выверка и крепление бурового устройства, присоединение к электро- и водопроводным сетям;

б) сверление отверстий диаметром 45 мм;

в) удаление и уборка керна;

г) перестановка бурового устройства;

д) установка нагнетателя в просверленные отверстия;

е) присоединение нагнетательной линии;

ж) промывка отверстий с гидравлическим опробованием;

и) приготовление раствора;

к) нагнетание раствора в отверстия и заделка мест выхода раствора на поверхность;

л) извлечение и перестановка нагнетателей;

м) тампонирование отверстий цементным раствором;

н) промывка нагнетательного оборудования;

п) перемещение нагнетательной линии.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е102-16-1 | Инъекцирование и опрессовка тела фундамента стен с элементами гранита и бетонных стен (единица измерения - м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,15 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 0,65 |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 0,08 |
| М330210 | Установка для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/25 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 45 мм | шт. | 0,104 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,0014 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-30/216 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500 | т | П |

Таблица 102-17. Сушка стен тэнами перед началом реставрационных работ

Состав работ:

а) установка 3-х стоек группового подключения тэнов в пробуренные отверстия на каждом этапе (норма 1);

б) сушка стен в 2 этапа продолжительностью 1 этапа 24 часа, 2-го этапа - 12 часов (норма 1);

в) демонтаж тэнов с отключением на каждом этапе (норма 1);

г) изменение продолжительности сушки стен на первом этапе (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е102-17-1 | Сушка стен тэнами (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351310 | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | маш.ч | 167,08 |
| Е102-17-2 | При изменении продолжительности первого этапа сушки на каждые 2 часа добавлять или вычитать из нормы Е102-17-1 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351310 | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | маш.ч | 7,8 |