Таблица 103-1. Разборка кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав и т.д.

Состав работ:

а) разборка кирпичной кладки вручную на отдельные кирпичи с осторожностью, обеспечивающей сохранность неразбираемой части кладки;

б) очистка кирпича от раствора;

в) укладка годного кирпича в штабель;

г) окучивание половняка или щебня.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-1-1 | Разборка кладки стен, столбов, сводов, арок, глав и так далее, слабой прочности (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,9 |
| Е103-1-2 | Разборка кладки стен, столбов, сводов, арок, глав и так далее, средней прочности (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,18 |
| Е103-1-3 | Разборка кладки стен, столбов, сводов, арок, глав и так далее, большой прочности (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,7 |

Таблица 103-2. Разборка кирпичных полов и площадок

Состав работ:

а) разборка кирпичной кладки с осторожностью, вручную;

б) очистка основания с отгребанием мусора в сторону и отноской его.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-2-1 | Разборка кирпичных полов и площадок с выкладкой на ребро (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
| Е103-2-2 | Разборка кирпичных полов и площадок с выкладкой плашмя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,86 |

Таблица 103-3. Зондаж кирпичных стен при площади зондажа до 1 м2

Состав работ:

а) вырубка кирпичной кладки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной кладки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-3-1 | Зондаж кирпичных стен глубиной вырубки до 15 см (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,96 |
| Е103-3-2 | Зондаж кирпичных стен глубиной вырубки до 30 см (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,32 |
| Е103-3-3 | Зондаж кирпичных стен глубиной вырубки до 50 см (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,49 |

Таблица 103-4. Зондаж полов, покрытых естественным камнем, кирпичом, метлахской плиткой и др. при площади зондажа до 1 м2

Состав работ:

а) вырубка и вскрытие покрытия из естественного камня(кирпичного, метлахской плитки, и др.);

б) вырубка основания;

в) вырубка нижележащих покрытий основания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-4-1 | Зондаж полов, покрытых естественным камнем, кирпичом, метлахской плиткой и др., глубиной вырубки до 15 см (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,33 |
| Е103-4-2 | Зондаж полов, покрытых естественным камнем, кирпичом, метлахской плиткой и др., глубиной вырубки до 30 см (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,67 |
| Е103-4-3 | Зондаж полов, покрытых естественным камнем, кирпичом, метлахской плиткой и др., глубиной вырубки до 50 см (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,08 |

Таблица 103-5. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом

Состав работ:

а) осторожная выемка ложковых рядов и вырубка тычковых гнезд для перевязки с кладкой;

б) штрабление примыкающих частей стены;

в) промывка места вырубки;

г) укладка кирпича на место на растворе с подбором кирпича по цвету и качеству с обработкой швов с постановкой штырей;

д) очистка поверхности стены от подтеков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-5-1 | Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом при глубине заделки в 0,5 кирпича (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0054 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0099 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,042 |
| Е103-5-2 | Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом при глубине заделки в 1 кирпич (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0093 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0171 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,077 |
| Е103-5-3 | Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом при глубине заделки в 1,5 кирпича (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0126 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,02304 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,175 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,006 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,109 |

Таблица 103-6. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки кирпичом старого образца

Состав работ:

а) осторожная выемка ложковых рядов и вырубка тычковых гнезд для перевязки с кладкой;

б) штрабление примыкающих частей стены;

в) промывка места вырубки;

г) укладка кирпича на место на растворе с подбором кирпича по цвету и качеству с обработкой швов с постановкой штырей;

д) очистка поверхности стены от подтеков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-6-1 | Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки кирпичом старого образца при глубине заделки в 0,5 кирпича (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0042 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,00774 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,059 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0018 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,062 |
| Е103-6-2 | Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки кирпичом старого образца при глубине заделки в 1 кирпич (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0069 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,01278 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,097 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0037 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,113 |
| Е103-6-3 | Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки кирпичом старого образца при глубине заделки в 1,5 кирпича (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0089 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,01638 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,124 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0057 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,158 |

Таблица 103-7. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стандартным кирпичом

Состав работ:

а) осторожная выемка ложковых рядов и вырубка тычковых гнезд для перевязки с кладкой;

б) штрабление примыкающих частей стены;

в) промывка места вырубки;

г) укладка кирпича на место на растворе с подбором кирпича по цвету и качеству с обработкой швов с постановкой штырей;

д) очистка поверхности стены от подтеков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-7-1 | Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стандартным кирпичом при глубине заделки в 0,5 кирпича (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0042 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,00774 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,059 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,067 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0017 |
| Е103-7-2 | Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стандартным кирпичом при глубине заделки в 1 кирпич (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0069 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,01278 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,097 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0035 |
| Е103-7-3 | Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стандартным кирпичом при глубине заделки в 1,5 кирпича (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0089 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,01638 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,124 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,169 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0052 |

Таблица 103-8. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте (кроме архитектурных деталей)

Состав работ:

а) осторожная выемка ложковых рядов и вырубка тычковых гнезд для перевязки с кладкой;

б) штрабление примыкающих частей стены;

в) промывка места вырубки;

г) укладка кирпича на место на растворе с подбором кирпича с обработкой швов;

д) очистка поверхности стены от подтеков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-8-1 | Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте большемерным кирпичом (единица измерения - 10 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,003 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,011 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0022 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,011 |
| Е103-8-2 | Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте кирпичом старого образца (единица измерения - 10 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,003 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0006 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0012 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,011 |
| Е103-8-3 | Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте стандартным кирпичом (единица измерения - 10 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,003 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0005 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,007 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,011 |

Таблица 103-9. Заготовка профилированных и резных кирпичей

Состав работ:

а) отбор кирпича из штабеля, подбор по цвету и качеству с подноской к рабочему месту;

б) изготовление шаблонов (на группу кирпичей одного профиля);

в) вычерчивание по шаблону;

г) теска кирпича с притиркой вручную, резьба по кирпичу вручную;

д) складывание в штабель после тески.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-9-1 | Заготовка профилированных и резных кирпичей при простой теске: на фаску (единица измерения - 10 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| Е103-9-2 | Заготовка профилированных и резных кирпичей при простой теске: полуовал, вал, треугольник и т.п. (единица измерения - 10 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,18 |
| Е103-9-3 | Заготовка профилированных и резных кирпичей при простой теске: валик с подсечкой, скоция и т.п. (единица измерения - 10 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,46 |
| Е103-9-4 | Заготовка профилированных и резных кирпичей при фигурной средней сложности тески: валик с двумя подсечками, полукруг на плашку вогнут и т.п. (единица измерения - 10 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,8 |
| Е103-9-5 | Заготовка профилированных и резных кирпичей при фигурной средней сложности тески: вал на ребро с двумя подсечками, полуовал на ребро, на ус с подсечками и т.п. (единица измерения - 10 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,16 |
| Е103-9-6 | Заготовка профилированных и резных кирпичей при фигурной сложной теске: фигурная выемка угла (единица измерения - 10 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
| Е103-9-7 | Заготовка профилированных и резных кирпичей при фигурной сложной теске: 4 и более разных профилей на 1 кирпич (единица измерения - 10 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,62 |
| Е103-9-8 | Заготовка профилированных и резных кирпичей при фигурной сложной теске: то же угол и раскреповка (единица измерения - 10 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,28 |
| Е103-9-9 | Заготовка профилированных и резных кирпичей для резьбы букв и знаков гладких (единица измерения - 10 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,81 |
| Е103-9-10 | Заготовка профилированных и резных кирпичей для резьбы славянской вязи, веревочки (единица измерения - 10 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,93 |
| Е103-9-11 | Заготовка профилированных и резных кирпичей для резьбы плоскостных орнаментированных фигур (единица измерения - 10 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,46 |
| Е103-9-12 | Заготовка профилированных и резных кирпичей для резьбы лепесткового цветочного орнамента (единица измерения - 10 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,26 |

Таблица 103-10. Реставрация архитектурных деталей

Состав работ:

а) осторожная выемка ложковых рядов и вырубка тычковых гнезд для перевязки с кладкой;

б) штрабление примыкающих частей стены;

в) промывка места вырубки;

г) укладка готового профилированного кирпича на растворе с обработкой швов;

д) очистка поверхности стены от подтеков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-10-1 | Реставрация кирпичных карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте большемерным кирпичом (единица измерения - 10 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,003 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,011 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0022 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0158 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,012 |
| Е103-10-2 | Реставрация кирпичных карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте кирпичом старого образца (единица измерения - 10 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,003 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0006 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0012 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0084 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,012 |
| Е103-10-3 | Реставрация кирпичных карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте стандартным кирпичом (единица измерения - 10 кирпичей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,003 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0005 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0074 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,012 |

Таблица 103-11. Реставрация кирпичной кладки стен объемом до 5 м3 в одном месте

Состав работ:

а) штрабление и очистка древней части кладки;

б) промывка водой частей старой кладки в местах сопряжений ее с новой кладкой;

в) кладка кирпича на место на растворе с соблюдением порядовок, перевязки со старой кладкой, толщины шва и обработкой швов;

г) очистка поверхности стен от подтеков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-11-1 | Реставрация простой кирпичной кладки стен большемерным кирпичом при количестве кладки в одном месте до 0,5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,021 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0387 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,21 |
| Е103-11-2 | Реставрация простой кирпичной кладки стен большемерным кирпичом при количестве кладки в одном месте до 2 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,021 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0387 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,21 |
| Е103-11-3 | Реставрация простой кирпичной кладки стен большемерным кирпичом при количестве кладки в одном месте до 5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,021 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0387 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,21 |
| Е103-11-4 | Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности большемерным кирпичом при количестве кладки в одном месте до 0,5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,021 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0387 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,213 |
| Е103-11-5 | Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности большемерным кирпичом при количестве кладки в одном месте до 2 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,021 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0387 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,213 |
| Е103-11-6 | Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности большемерным кирпичом при количестве кладки в одном месте до 5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,021 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0387 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,213 |
| Е103-11-7 | Реставрация сложной кирпичной кладки стен большемерным кирпичом при количестве кладки в одном месте до 0,5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,021 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0387 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,215 |
| Е103-11-8 | Реставрация сложной кирпичной кладки стен большемерным кирпичом при количестве кладки в одном месте до 2 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,021 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0387 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,215 |
| Е103-11-9 | Реставрация сложной кирпичной кладки стен большемерным кирпичом при количестве кладки в одном месте до 5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,021 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0387 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,215 |
| Е103-11-10 | Реставрация простой кирпичной кладки стен кирпичом старого образца, при количестве кладки в одном месте до 0,5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,02 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0342 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,347 |
| Е103-11-11 | Реставрация простой кирпичной кладки стен кирпичом старого образца при количестве кладки в одном месте до 2 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,02 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0342 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,347 |
| Е103-11-12 | Реставрация простой кирпичной кладки стен кирпичом старого образца при количестве кладки в одном месте до 5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,02 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0342 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,347 |
| Е103-11-13 | Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности кирпичом старого образца при количестве кладки в одном месте до 0,5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,02 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0342 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,351 |
| Е103-11-14 | Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности кирпичом старого образца при количестве кладки в одном месте до 2 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,02 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0342 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,351 |
| Е103-11-15 | Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности кирпичом старого образца при количестве кладки в одном месте до 5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,02 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0342 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,351 |
| Е103-11-16 | Реставрация сложной кирпичной кладки стен кирпичом старого образца при количестве кладки в одном месте до 0,5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,02 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0342 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,356 |
| Е103-11-17 | Реставрация сложной кирпичной кладки стен кирпичом старого образца при количестве кладки в одном месте до 2 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,02 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0342 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,356 |
| Е103-11-18 | Реставрация сложной кирпичной кладки стен кирпичом старого образца при количестве кладки в одном месте до 5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,02 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0342 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,356 |
| Е103-11-19 | Реставрация простой кирпичной кладки стен кирпичом стандартным при количестве кладки в одном месте до 0,5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,02 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0342 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,27 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,403 |
| Е103-11-20 | Реставрация простой кирпичной кладки стен кирпичом стандартным при количестве кладки в одном месте до 2 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,02 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0342 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,27 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,403 |
| Е103-11-21 | Реставрация простой кирпичной кладки стен стандартным кирпичом при количестве кладки в одном месте до 5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,02 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0342 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,27 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,403 |
| Е103-11-22 | Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности стандартным кирпичом при количестве кладки в одном месте до 0,5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,02 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0342 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,27 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,408 |
| Е103-11-23 | Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности стандартным кирпичом при количестве кладки в одном месте до 2 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,02 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0342 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,27 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,408 |
| Е103-11-24 | Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности стандартным кирпичом при количестве кладки в одном месте до 5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,02 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0342 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,27 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,408 |
| Е103-11-25 | Реставрация сложной кирпичной кладки стен стандартным кирпичом при количестве кладки в одном месте до 0,5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,02 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0342 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,27 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,413 |
| Е103-11-26 | Реставрация сложной кирпичной кладки стен стандартным кирпичом при количестве кладки в одном месте до 2 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,02 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0342 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,27 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,413 |
| Е103-11-27 | Реставрация сложной кирпичной кладки стен стандартным кирпичом при количестве кладки в одном месте до 5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,02 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0342 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,27 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,413 |

Таблица 103-12. Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов объемом кладки в одном месте до 5 м3

Состав работ:

а) штрабление и очистка древней части кладки;

б) промывка и очистка мест штрабления;

в) необходимая подтеска кирпича;

г) кладка кирпича на место на растворе с соблюдением перевязки со старой кладкой, толщины шва и обработкой швов;

д) очистка поверхности стен от подтеков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-12-1 | Реставрация простой кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5 х 1,5 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,214 |
| Е103-12-2 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности прямоугольных столбов сечением 1,5 х 1,5 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,214 |
| Е103-12-3 | Реставрация сложной кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5 х 1,5 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,214 |
| Е103-12-4 | Реставрация простой кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2 х 2 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,214 |
| Е103-12-5 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности прямоугольных столбов сечением 2 х 2 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,214 |
| Е103-12-6 | Реставрация сложной кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2 х 2 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,214 |
| Е103-12-7 | Реставрация простой кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3 х 3 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,214 |
| Е103-12-8 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности прямоугольных столбов сечением 3 х 3 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,214 |
| Е103-12-9 | Реставрация сложной кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3 х 3 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,214 |
| Е103-12-10 | Реставрация простой кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5 х 3,5 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,214 |
| Е103-12-11 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности прямоугольных столбов сечением 3,5 х 3,5 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,214 |
| Е103-12-12 | Реставрация сложной кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5 х 3,5 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,214 |
| Е103-12-13 | Реставрация простой кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5 х 1,5 кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,354 |
| Е103-12-14 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности прямоугольных столбов сечением 1,5 х 1,5 кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,354 |
| Е103-12-15 | Реставрация сложной кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5 х 1,5 кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,354 |
| Е103-12-16 | Реставрация простой кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2 х 2 кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,354 |
| Е103-12-17 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности прямоугольных столбов сечением 2 х 2 кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,354 |
| Е103-12-18 | Реставрация сложной кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2 х 2 кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,354 |
| Е103-12-19 | Реставрация простой кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3 х 3 кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,354 |
| Е103-12-20 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности прямоугольных столбов сечением 3 х 3 кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,354 |
| Е103-12-21 | Реставрация сложной кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3 х 3 кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,354 |
| Е103-12-22 | Реставрация простой кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5 х 3,5 кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,354 |
| Е103-12-23 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности прямоугольных столбов сечением 3,5 х 3,5 кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,354 |
| Е103-12-24 | Реставрация сложной кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5 х 3,5 кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,354 |
| Е103-12-25 | Реставрация простой кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5 х 1,5 кирпича стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0144 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,411 |
| Е103-12-26 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности прямоугольных столбов сечением 1,5 х 1,5 кирпича стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,416 |
| Е103-12-27 | Реставрация сложной кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5 х 1,5 кирпича стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,421 |
| Е103-12-28 | Реставрация простой кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2 х 2 кирпича стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,411 |
| Е103-12-29 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности прямоугольных столбов сечением 2 х 2 кирпича стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,416 |
| Е103-12-30 | Реставрация сложной кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2 х 2 кирпича стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,421 |
| Е103-12-31 | Реставрация простой кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3 х 3 кирпича стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,411 |
| Е103-12-32 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности прямоугольных столбов сечением 3 х 3 кирпича стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,416 |
| Е103-12-33 | Реставрация сложной кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3 х 3 кирпича стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,421 |
| Е103-12-34 | Реставрация простой кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5 х 3,5 кирпича стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,411 |
| Е103-12-35 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности прямоугольных столбов сечением 3,5 х 3,5 кирпича стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,416 |
| Е103-12-36 | Реставрация сложной кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5 х 3,5 кирпича стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,421 |

Таблица 103-13. Реставрация кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав объемом до 1 м3 в одном месте

Состав работ:

а) штрабление древней части кладки, очистка и промывка мест штрабления;

б) изготовление шаблонов кривой по чертежам;

в) необходимая подтеска кирпича;

г) кладка кирпича на место на растворе с соблюдением перевязки со старой кладкой, толщины шва и обработкой швов;

д) очистка поверхности стен от подтеков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-13-1 | Реставрация простой кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,247 |
| Е103-13-2 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,251 |
| Е103-13-3 | Реставрация сложной кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,254 |
| Е103-13-4 | Реставрация простой кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,247 |
| Е103-13-5 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,251 |
| Е103-13-6 | Реставрация сложной кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,254 |
| Е103-13-7 | Реставрация простой кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,247 |
| Е103-13-8 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,251 |
| Е103-13-9 | Реставрация сложной кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,254 |
| Е103-13-10 | Реставрация простой кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром кладки от 1,5 до 2,5 кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,408 |
| Е103-13-11 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром кладки от 1,5 до 2,5 кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,413 |
| Е103-13-12 | Реставрация сложной кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром кладки от 1,5 до 2,5 кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,418 |
| Е103-13-13 | Реставрация простой кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром кладки 3 кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,408 |
| Е103-13-14 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром кладки 3 кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,413 |
| Е103-13-15 | Реставрация сложной кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром кладки 3 кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,418 |
| Е103-13-16 | Реставрация простой кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 и более кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,408 |
| Е103-13-17 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 и более кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,413 |
| Е103-13-18 | Реставрация сложной кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 и более кирпича кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,418 |
| Е103-13-19 | Реставрация простой кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,474 |
| Е103-13-20 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,48 |
| Е103-13-21 | Реставрация сложной кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром кладки от 1,5 до 2,5 кирпича стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,486 |
| Е103-13-22 | Реставрация простой кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром кладки 3 кирпича стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,474 |
| Е103-13-23 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром кладки 3 кирпича стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,48 |
| Е103-13-24 | Реставрация сложной кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром кладки 3 кирпича стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,486 |
| Е103-13-25 | Реставрация простой кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром кладки 3,5 кирпича и более стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,474 |
| Е103-13-26 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,48 |
| Е103-13-27 | Реставрация сложной кирпичной кладки стандартным кирпичом круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,486 |

Таблица 103-14. Реставрация кирпичных перемычек

Состав работ:

а) разборка старой кладки с очисткой годного в дело кирпича, с отгребанием мусора в сторону и промывкой водой мест сопряжения старой кладки с новой;

б) разметка рядов по готовой опалубке;

в) кладка кирпича на растворе с околкой и притеской его и обработкой швов;

г) очистка лицевой поверхности кладки от подтеков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-14-1 | Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки прямых одно и трех центровых кирпичных перемычек (единица измерения - м2 перемычек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,006 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0117 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,063 |
| Е103-14-2 | Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки наклонных одно и трех центровых кирпичных перемычек (единица измерения - м2 перемычек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,006 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0117 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,063 |
| Е103-14-3 | Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки прямых пяти центровых кирпичных перемычек (единица измерения - м2 перемычек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,006 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0117 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,063 |
| Е103-14-4 | Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки наклонных пяти центровых кирпичных перемычек (единица измерения - м2 перемычек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,006 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0117 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,063 |
| Е103-14-5 | Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки прямых одно и трех центровых кирпичных перемычек (единица измерения - м2 перемычек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0054 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0108 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,094 |
| Е103-14-6 | Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки наклонных одно и трех центровых кирпичных перемычек (единица измерения - м2 перемычек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0054 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0108 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,094 |
| Е103-14-7 | Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки прямых пяти центровых кирпичных перемычек (единица измерения - м2 перемычек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0054 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0108 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,09 |
| Е103-14-8 | Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки наклонных пяти центровых кирпичных перемычек (единица измерения - м2 перемычек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0054 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0108 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,094 |
| Е103-14-9 | Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки прямых одно и трех центровых кирпичных перемычек (единица измерения - м2 перемычек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,005 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0108 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,07 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,101 |
| Е103-14-10 | Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки наклонных одно и трех центровых кирпичных перемычек (единица измерения - м2 перемычек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,005 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0108 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,07 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,101 |
| Е103-14-11 | Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки прямых пяти центровых кирпичных перемычек (единица измерения - м2 перемычек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,005 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0108 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,07 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,101 |
| Е103-14-12 | Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки наклонных пяти центровых кирпичных перемычек (единица измерения - м2 перемычек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,005 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0108 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,07 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,101 |

Таблица 103-15. Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте

Состав работ:

а) расчистка, штрабление, промывка в пятах и местах примыкания к существующей кладке;

б) подтеска кирпича;

в) кладка на растворе по готовой опалубке с привязкой к существующей кладке;

г) заливка кладки прыском;

д) очистка поверхности от подтеков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-15-1 | Реставрация простой кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар при толщине кладки в 0,5 и 1 кирпич большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,019 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0351 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,227 |
| Е103-15-2 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности сводов, арок, глав и закомар при толщине кладки в 0,5 и 1 кирпич большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,019 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0351 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,227 |
| Е103-15-3 | Реставрация сложной кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар при толщине кладки в 0,5 и 1 кирпич большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,019 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0351 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,227 |
| Е103-15-4 | Реставрация простой кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар при толщине кладки в 1,5 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,022 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0396 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,216 |
| Е103-15-5 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности сводов, арок, глав и закомар при толщине кладки в 1,5 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,022 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0396 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,216 |
| Е103-15-6 | Реставрация сложной кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар при толщине кладки в 1,5 кирпича большемерным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,022 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0396 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,216 |
| Е103-15-7 | Реставрация простой кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар при толщине кладки в 0,5 или 1 кирпич кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,015 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,377 |
| Е103-15-8 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности сводов, арок, глав и закомар при толщине кладки в 0,5 или 1 кирпич кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,015 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,377 |
| Е103-15-9 | Реставрация сложной кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар при толщине кладки в 0,5 или 1 кирпич кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,015 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,377 |
| Е103-15-10 | Реставрация простой кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар при толщине кладки в 1,5 кирпича и более кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,019 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0351 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,357 |
| Е103-15-11 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности сводов, арок, глав и закомар при толщине кладки в 1,5 кирпича и более кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,019 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0351 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,357 |
| Е103-15-12 | Реставрация сложной кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар при толщине кладки в 1,5 кирпича и более кирпичом старого образца (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,019 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0351 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,357 |
| Е103-15-13 | Реставрация простой кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар при толщине кладки в 0,5 или 1 кирпич стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0297 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,44 |
| Е103-15-14 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности сводов, арок, глав и закомар при толщине кладки в 0,5 или 1 кирпич стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0297 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,44 |
| Е103-15-15 | Реставрация сложной кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар при толщине кладки в 0,5 или 1 кирпич стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0297 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,23 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,44 |
| Е103-15-16 | Реставрация простой кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар при толщине кладки в 1,5 кирпича и более стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,019 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0351 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,28 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,415 |
| Е103-15-17 | Реставрация кирпичной кладки средней сложности сводов, арок, глав и закомар при толщине кладки в 1,5 кирпича и более стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,019 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0351 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,28 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,415 |
| Е103-15-18 | Реставрация сложной кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар при толщине кладки в 1,5 кирпича и более стандартным кирпичом (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,019 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0351 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,28 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,415 |

Таблица 103-16. Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней

Состав работ:

а) подготовка основания с подсыпкой песком толщиной до 5 см;

б) выстилка кирпича в елку, диагональных или прямых рядов с соблюдением правильности рядов по шнуру(ватерпасу);

в) заливка швов раствором;

г) выравнивание выстилки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-16-1 | Реставрация стандартным кирпичом кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке плашмя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,06 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,032 |
| Е103-16-2 | Реставрация кирпичом старого образца кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке плашмя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,029 |
| Е103-16-3 | Реставрация большемерным кирпичом кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке плашмя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,021 |
| Е103-16-4 | Реставрация стандартным кирпичом кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке на ребро (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,006 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,075 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,053 |
| Е103-16-5 | Реставрация кирпичом старого образца кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке на ребро (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,006 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,049 |
| Е103-16-6 | Реставрация большемерным кирпичом кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке на ребро (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,006 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,036 |

Таблица 103-17. Пробивка горизонтальных борозд

Состав работ:

а) разметка места пробивки;

б) пробивка горизонтальных борозд вручную с осторожностью, обеспечивающей сохранность основания кладки;

в) зачистка задней и боковых поверхностей борозды;

г) отгребание мусора в сторону.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-17-1 | Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича глубиной 0,25 кирпича в кирпичной кладке слабой прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
| Е103-17-2 | Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича глубиной 0,25 кирпича в кирпичной кладке средней прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,87 |
| Е103-17-3 | Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича глубиной 0,25 кирпича в кирпичной кладке большой прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
| Е103-17-4 | Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича глубиной 0,5 кирпича в кирпичной кладке слабой прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |
| Е103-17-5 | Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича глубиной 0,5 кирпича в кирпичной кладке средней прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,39 |
| Е103-17-6 | Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича, глубиной 0,5 кирпича в кирпичной кладке большой прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,17 |
| Е103-17-7 | Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича, глубиной 1 кирпич в кирпичной кладке слабой прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
| Е103-17-8 | Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича, глубиной 1 кирпич в кирпичной кладке средней прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,38 |
| Е103-17-9 | Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича, глубиной 1 кирпич в кирпичной кладке большой прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,08 |
| Е103-17-10 | Пробивка борозд высотой 2 кирпича глубиной 0,25 кирпича в кирпичной кладке слабой прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
| Е103-17-11 | Пробивка борозд высотой 2 кирпича глубиной 0,25 кирпича в кирпичной кладке средней прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
| Е103-17-12 | Пробивка борозд высотой 2 кирпича глубиной 0,25 кирпича в кирпичной кладке большой прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,19 |
| Е103-17-13 | Пробивка борозд высотой 2 кирпича глубиной 0,5 кирпича в кирпичной кладке слабой прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| Е103-17-14 | Пробивка борозд высотой 2 кирпича глубиной 0,5 кирпича в кирпичной кладке средней прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,08 |
| Е103-17-15 | Пробивка борозд высотой 2 кирпича глубиной 0,5 кирпича в кирпичной кладке большой прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,81 |
| Е103-17-16 | Пробивка борозд высотой 2 кирпича глубиной 1 кирпич в кирпичной кладке слабой прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,07 |
| Е103-17-17 | Пробивка борозд высотой 2 кирпича глубиной 1 кирпич в кирпичной кладке средней прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,47 |
| Е103-17-18 | Пробивка борозд высотой 2 кирпича глубиной 1 кирпич в кирпичной кладке большой прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,41 |
| Е103-17-19 | Пробивка борозд высотой 3 кирпича глубиной 0,25 кирпича в кирпичной кладке слабой прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
| Е103-17-20 | Пробивка борозд высотой 3 кирпича глубиной 0,25 кирпича в кирпичной кладке средней прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
| Е103-17-21 | Пробивка борозд высотой 3 кирпича глубиной 0,25 кирпича в кирпичной кладке большой прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,17 |
| Е103-17-22 | Пробивка борозд высотой 3 кирпича глубиной 0,5 кирпича в кирпичной кладке слабой прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,51 |
| Е103-17-23 | Пробивка борозд высотой 3 кирпича глубиной 0,5 кирпича в кирпичной кладке средней прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,96 |
| Е103-17-24 | Пробивка борозд высотой 3 кирпича глубиной 0,5 кирпича в кирпичной кладке большой прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,43 |
| Е103-17-25 | Пробивка борозд высотой 3 кирпича глубиной 1 кирпич в кирпичной кладке слабой прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,75 |
| Е103-17-26 | Пробивка борозд высотой 3 кирпича глубиной 1 кирпич в кирпичной кладке средней прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,66 |
| Е103-17-27 | Пробивка борозд высотой 3 кирпича глубиной 1 кирпич в кирпичной кладке большой прочности (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,8 |

Таблица 103-18. Заделка борозд

Состав работ:

а) очистка борозды с промывкой водой;

б) подбор кирпича с необходимой подтеской;

в) заделка борозды кирпичом на растворе, с соответствующей перевязкой;

г) очистка лица кладки от подтеков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-18-1 | Заделка большемерным кирпичом борозд сечением 1 х 0,5 кирпича (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,002 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,002 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0008 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,013 |
| Е103-18-2 | Заделка большемерным кирпичом борозд сечением 1 х 1 кирпича (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,004 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,004 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0015 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0031 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,024 |
| Е103-18-3 | Заделка большемерным кирпичом борозд сечением 1 х 1,5 кирпича (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0023 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0048 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,033 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,036 |
| Е103-18-4 | Заделка большемерным кирпичом борозд сечением 1,5 х 1,5 кирпича (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0032 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0069 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,31 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,054 |
| Е103-18-5 | Заделка большемерным кирпичом борозд сечением 2 х 1,5 кирпича (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0042 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0086 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,073 |
| Е103-18-6 | Заделка кирпичом старого образца борозд сечением 1 х 0,5 кирпича (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,002 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,002 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0009 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0021 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,016 |
| Е103-18-7 | Заделка кирпичом старого образца борозд сечением 1 х 1 кирпича (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,004 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,004 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0017 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0041 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,029 |
| Е103-18-8 | Заделка кирпичом старого образца борозд сечением 1 х 1,5 кирпича (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0026 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0063 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,043 |
| Е103-18-9 | Заделка кирпичом старого образца борозд сечением 1,5 х 1,5 кирпича (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0037 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0091 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,064 |
| Е103-18-10 | Заделка кирпичом старого образца борозд сечением 2 х 1,5 кирпича (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0047 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0116 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,086 |
| Е103-18-11 | Заделка стандартным кирпичом борозд сечением 1 х 0,5 кирпича (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,002 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,002 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0008 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,01 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,016 |
| Е103-18-12 | Заделка стандартным кирпичом борозд сечением 1 х 1 кирпич (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,004 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,004 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0008 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,01 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,024 |
| Е103-18-13 | Заделка стандартным кирпичом борозд сечением 1 х 1,5 кирпича (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0023 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0046 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,03 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,043 |
| Е103-18-14 | Заделка стандартным кирпичом борозд сечением 1,5 х 1,5 кирпича (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0033 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0067 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,05 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,064 |
| Е103-18-15 | Заделка стандартным кирпичом борозд сечением 2 х 1,5 кирпича (единица измерения - м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0042 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0086 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,06 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,086 |

Таблица 103-19. Укрепление кирпичных кладок путем заделки стальных балок, рельсов, затяжек, связей и т.д.

Состав работ:

а) укладка стальных балок, рельсов и связей по уровню с расчисткой места укладки и устройством подкладок под концы балок;

б) для сводов - укладка стальных затяжек с постановкой анкеров, с установкой штырей, обухов, засовов, расклинкой и постановкой стяжных муфт;

в) проверка напряжения связей по истечению срока схватывания кладки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-19-1 | Укрепление кирпичных кладок стен, столбов и др. конструкций путем заделки стальных балок, рельсов, затяжек, связей и так далее (единица измерения - т балок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 1 |
| Е103-19-2 | Укрепление кирпичных кладок сводов стальными затяжками (единица измерения - т затяжек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Затяжки стальные | т | 1 |

Таблица 103-20. Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъекцирования связующими растворами

Состав работ:

а) расчистка и тщательная заделка или зачеканка трещин шириной 10 мм в стенах или сводах с предварительным увлажнением водой;

б) установка розеток с одновременной формовкой и устройством отверстия в центре розетки;

в) трехкратное нагнетание раствора при помощи ручного инъектора или гидравлического растворонасоса с предварительной промывкой трещин водой;

г) снятие розеток и заправка трещин по лицу кладки;

д) зачистка поверхности;

е) ведение журнала работ по нагнетанию растворов в трещины кладки;

ж) перемещение аппаратуры в пределах объекта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-20-1 | Расчистка и обмазка трещин связующим раствором (единица измерения - 10 м трещин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,008 |
| Е103-20-2 | Расчистка и зачеканка трещин связующим раствором (единица измерения - 10 м трещин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,038 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,1 |
| Е103-20-3 | Формовка и заделка розеток связующим раствором (единица измерения - 10 розеток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
| Е103-20-4 | Укрепление расслоившейся кирпичной кладки при ширине инъекционной трещины до 5 мм путем инъекцирования связующего раствора ручным инъектором (единица измерения - 50 л раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,01 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,015 |
| Е103-20-5 | Укрепление расслоившейся кирпичной кладки при ширине инъекционной трещины до 5 мм путем инъекцирования связующего раствора гидравлическим инъектором (единица измерения - 50 л раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,02 |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,01 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,015 |
| Е103-20-6 | Укрепление расслоившейся кирпичной кладки при ширине инъекционной трещины более 5 мм путем инъекцирования связующего раствора ручным инъектором (единица измерения - 50 л раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,01 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,025 |
| Е103-20-7 | Укрепление расслоившейся кирпичной кладки при ширине инъекционной трещины более 5 мм путем инъекцирования связующего раствора гидравлическим инъектором (единица измерения - 50 л раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,03 |
| М110920 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,01 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,025 |

Таблица 103-21. Реставрация швов кирпичной кладки путем заполнения специальным (известковым) раствором или составами типа "Funсоsil fugеnmortel"

Состав работ:

а) выборка выветрившегося раствора из швов кладки;

б) промывка расчищенных швов водой;

в) заполнение швов специальным известковым раствором с тщательным заглаживанием теркой;

г) окончательная зачистка поверхности - отшлифовка;

д) приготовление известкового раствора по специальной рецептуре.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-21-1 | Реставрация швов кирпичной кладки путем заполнения известковым раствором (единица измерения - м2 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00102 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0087 |
| Е103-21-2 | Реставрация швов кирпичной кладки путем заполнения составами типа "Funcosil fugenmortel" (единица измерения - м2 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0087 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Шовный раствор "Funсоsil-fugеnmоrtеl" | кг | 9,9 |

Таблица 103-22. Расшивка швов в старых кладках обычным кладочным раствором

Состав работ:

а) расчистка швов старых кладок с тщательной промывкой водой;

б) расшивка швов кладки раствором по заданному профилю с удалением излишнего раствора;

в) очистка поверхности стен от подтеков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-22-1 | Выпуклая расшивка швов в старых кладках обычным кладочным раствором (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,001 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,001 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0005 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,007 |
| Е103-22-2 | Вогнутая расшивка швов в старых кладках обычным кладочным раствором (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,001 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,001 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0004 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,008 |

Таблица 103-23. Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки путем обмазки специальным (цемяночным) раствором или докомпановочной массой типа "Funсоsil rеstаuriеrmоrtеl" или "Atlаs P-O1" с воспроизведением форм отдельных глубоко выветрившихся кирпичей

Состав работ:

а) тщательная расчистка отдельных глубоко выветрившихся кирпичей от покрасок и загрязнений металлической щеткой и кирочкой до здорового основания;

б) тщательная промывка расчищенных мест водой;

в) накладка (набрасывание) цемяночного раствора или докомпановочной массы на поврежденный кирпич несколько раз(до 4-х) с просушкой каждого слоя и воспроизведением формы кирпича, путем обработки его граней;

г) приготовление цемяночного раствора(из толченного кирпича) по специальной рецептуре.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-23-1 | Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки с воспроизведением форм отдельных глубоко выветрившихся кирпичей путем обмазки цемяночным раствором (единица измерения - реставрируемый кирпич в стене) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0005 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Цемянка из кирпича | т | 0,0007 |
| Е103-23-2 | Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки с воспроизведением форм отдельных глубоко выветрившихся кирпичей путем обмазки готовой докомпановочной массой (единица измерения - реставрируемый кирпич в стене) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-45-15 | Докомпановочная масса типа "Funсоsil rеstаuriеrmоrtеl" или "Aтlаs P-01" | кг | 0,18 |

Таблица 103-24. Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки, без воспроизведения формы кирпичей (сплошная обмазка специальными известковыми растворами)

Состав работ:

а) расчистка поверхности от загрязнений металлической щеткой до здорового основания (нормы 1, 2);

б) тщательная промывка водой расчищенных мест;

в) нанесение раствора с тщательным заглаживанием до гладкой поверхности (норма 1);

г) заполнение раствором выбоин и мелких коверн в кирпиче с разравниванием (норма 2);

д) обмазка с тщательным заглаживанием до гладкой поверхности реставрированного кирпича (норма 2);

е) приготовление известкового раствора по специальной рецептуре;

ж) известковая окраска.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-24-1 | Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки, без воспроизведения формы кирпичей путем обмазки поврежденного кирпича раствором (единица измерения - м2 поверхности стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00154 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,00564 |
| Е103-24-2 | Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки, без воспроизведения формы кирпичей путем обмазки поврежденного насечкой или имеющего мелкие каверны кирпича (единица измерения - м2 поверхности стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0015 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00067 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0146 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Раствор строительный "Funсоsil-grоbzugmоеrtеl" | кг | 4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Цемянка из кирпича | т | 0,006 |

Таблица 103-25. Комбинированная реставрация кирпичных поверхностей путем обмазки кирпича цемяночным раствором и заполнения швов известковым раствором

Состав работ:

а) расчистка поверхности от загрязнений металлической щеткой до здорового основания;

б) выборка выветрившегося раствора швов (в случае необходимости);

в) промывка водой расчищенных мест;

г) нанесение цемяночного раствора на каждый кирпич с тщательным заглаживанием по гладкой поверхности и заполнением мелких каверн от насечки;

д) заполнение швов известковым раствором с тщательным заглаживанием и смачиванием водой в процессе работы;

е) окончательная отделка поверхности;

ж) приготовление цемяночного раствора, известкового раствора по специальной рецептуре.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-25-1 | Комбинированная реставрация кирпичных поверхностей путем обмазки кирпича цемяночным раствором и заполнения швов известковым раствором (единица измерения - м2 поверхности стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,001 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,001 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00552 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,00067 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Цемянка из кирпича | т | 0,006 |

Таблица 103-26. Реставрация зубцов крепостных и монастырских стен

Состав работ:

а) штрабление древней части кладки, очистка и промывка мест штрабления;

б) изготовление шаблонов кривой по чертежам;

в) необходимая подтеска кирпича;

г) кладка кирпича на место на растворе с соблюдением перевязки со старой кладкой толщины шва, обработкой швов;

д) очистка поверхности кладки от подтеков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-26-1 | Реставрация простой кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен большемерным кирпичом (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,247 |
| Е103-26-2 | Реставрация сложной кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен большемерным кирпичом (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0324 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич большемерный 300 х 145 х 80 мм весом 7 кг | 1000 шт. | 0,261 |
| Е103-26-3 | Реставрация простой кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен стандартным кирпичом (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,364 |
| Е103-26-4 | Реставрация сложной кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен стандартным кирпичом (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,016 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,22 |
| 4/1-6-10-20-11/3000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200 | 1000 шт. | 0,368 |
| Е103-26-5 | Реставрация простой кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен кирпичом старого образца (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,408 |
| Е103-26-6 | Реставрация сложной кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен кирпичом старого образца (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,018 |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0288 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6 | Кирпич старого образца 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг | 1000 шт. | 0,413 |

Таблица 103-27. Очистка поверхности кладки от зеленых водорослей, грибка, микроорганизмов специальными растворами типа "Kiеsеlit-fаssаdеnrеinigеr"

Состав работ:

а) грубая очистка поверхности кладки вручную скребками;

б) нанесение специального раствора;

в) тщательная зачистка щетками;

г) промывка водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-27-1 | Очистка поверхности кладки от зеленых водорослей, грибка, микроорганизмов специальными растворами типа "Kieselit-fassadenreiniger" (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Раствор "Kieselit-fassadenreiniger" | л | 0,2 |

Таблица 103-28. Тонировка поверхности кладки с помощью силиконовых составов типа "Funсоsil нistоriс lаsur"

Состав работ:

а) огрунтовка поверхности;

б) тонировка поверхностей за 2 раза;

в) протирка поверхности металлической щеткой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-28-1 | Тонировка поверхности кладки с помощью силиконовых составов типа "Funcosil historic lasur" (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Funсоsil lа siliсоnfаrbе" | л | 0,5 |
| П1/10-230-40 | Краска "Funсоsil нistоriс lаsur" | л | 0,25 |

Таблица 103-29. Гидрофобизация поверхности кирпичной кладки жидкостями, содержащими силикон с активными функциональными группами

Состав работ:

а) нанесение раствора на подготовленную поверхность распылителем давлением 2 атмосферы с расстояния 15-20 см за один раз.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е103-29-1 | Гидрофобизация поверхности кирпичной кладки жидкостями, содержащими силикон с активными функциональными группами (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Готовый состав "Funсоsil SNL" | л | 3,5 |