НРР 8.03.5103-2026
НРР 8.03.5103-2026
НРР 8.03.5103-2026

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонтно-реставрационные работы,
выполняемые на материальных историко-культурных ценностях
Сборник 103
Реставрация и воссоздание 

кирпичных кладок

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
на рамонтна-рэстаўрацыйныя работы,
якія выконваюцца на матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях
Зборнiк 103

Рэстаўрацыя i ўзнаўленне 

цэглавых кладак
sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repair and restoration works
performed on material historical and cultural values
Miscellany 103

Restoration and reconstruction

of brick walls

Дата введения 2026-
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.
______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е103-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 103-1 (норма 1)»).

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по реставрации и воссозданию кирпичных кладок.

1.2 В нормативах настоящего Сборника учтены особенности технологии выполнения работ:

1.2.1 Разборка только вручную и отдельными небольшими участками поврежденной и ветхой древней кладки с осторожностью, во избежание разрушений смежных участков древней кладки, которые должны быть сохранены;

1.2.2 Реставрация и воссоздание кирпичных кладок на отдельных небольших участках с непременным выполнением специфических правил сопряжений новой и старой кладки с соблюдением перевязок, строго соответствующих перевязкам древней сохранившейся кладки;

1.2.3 Выполнение работ с сохранением имеющейся в конструкции памятника живописи, мозаики, лепки, представляющих историко-архитектурную художественную ценность;

1.2.4 Необходимость точного воспроизведения всех форм и порядка старой кладки;

1.2.5 Заготовка вручную профилированных деталей с предварительным изготовлением шаблонов и притеской профилированного кирпича по месту.

1.3 В нормативах настоящего Сборника учтено распределение кладок по сложности:

1.3.1 Стены и прямоугольные столбы (сложность архитектурного оформления):

1.3.1.1 простые – гладкие, лишенные архитектурного декора или с простейшими архитектурными деталями (поэтажные пояски, сандрики, русты, радиаторные ниши, карнизы высотой не более 4 рядов кирпича и т.д.);

1.3.1.2 средней сложности – кладки, усложненные деталями архитектурного декора, занимающими площадь, не превышающую 20 % площади лицевой стороны наружных стен (карнизы высотой более 4 рядов кирпича, пилястры, полуколонны, ширинки, кокошники и другие архитектурные детали);

1.3.1.3 сложные – кладки, усложненные деталями архитектурного декора, занимающими площадь, не превышающую 40 % площади лицевой стороны наружных стен;

1.3.1.4 особо сложные – кладки, усложненные деталями архитектурного декора, занимающими площадь более 40 % лицевой стороны наружных стен.

1.3.2 Своды и арки (конструктивная сложность):

1.3.2.1 простые – своды коробовые, цилиндрические, арки и арочные перемычки – полуциркульные, трехцентровые;

1.3.2.2 средней сложности – своды сомкнутые, купольные, шатровые, лотковые, ползучие и другие, с небольшим количеством распалубок; арки – двоякой кривизны, ползучие;

1.3.2.3 сложные – своды крестовые и другие с большим количеством распалубок;

1.3.2.4 особо сложные – все вспарушенные своды и арки.

1.4 В нормативах настоящего Сборника предусмотрена кладка из кирпича трех видов:

1.4.1 большемерного – размером 300 х 145 х 80 мм, весом 7 кг, с толщиной швов горизонтальных и вертикальных соответственно до 20 мм и 12 мм;

1.4.2 старого образца – размером 270 х 130 х 65 мм, весом 4,4 кг, с толщиной швов горизонтальных и вертикальных соответственно до 15 мм и 12 мм;

1.4.3 стандартного – размером 250 х 120 х 65 мм, весом 3,75 кг, с толщиной швов горизонтальных и вертикальных соответственно до 12 мм и 10 мм.

1.5 В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расхода ресурсов на выполнение следующих вспомогательных и сопутствующих работ:

1.5.1 подготовка инертных материалов, приготовление раствора и бетона;

1.5.2 перестановка приставных лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также сборка, разборка и передвижка подмостей высотой до 2 м от опорной плоскости;

1.5.3 операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса: подбор кирпича по цвету и качеству, замачивание его в воде, приколка, притеска и разверстка кирпича насухо перед укладкой его на раствор.

1.6 Под кладкой слабой прочности подразумевается кладка, выполненная на известковом растворе или других непрочных растворах, когда ряды кирпича легко снимаются скальпелью.

Под кладкой средней прочности подразумевается кладка, выполненная на известковом или сложном растворе, когда ряды кладки с помощью скарпели снимаются с трудом и требуется применение зубила и ударного инструмента.

Под кладкой большой прочности подразумевается кладка с характеристикой, приведенной в подпункте 1.3.1.2, но сложенной на более прочном растворе, например, известковом растворе особой прочности, на цементном растворе, на других растворах аналогичной прочности сильно затрудняющих разборку.

1.7 Под заделкой толщиной в 0,5 кирпича подразумевается заделка с чередованием ложковых рядов в 0,5 кирпича и тычковых в один кирпич. 

1.8 В нормативах таблиц 103-5, 103-6, 103-7 нормы расхода ресурсов рассчитаны на 1 м2 лица кирпичной кладки фактически реставрируемой поверхности.

1.9 В нормативах таблиц 103-9, 103-13, 103-26 нормы расхода материальных ресурсов на предварительное изготовление шаблонов учитываются дополнительно по проектным данным.
1.10 В нормативах сборника не учтены:

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	103-7, 103-8 (3), 103-10 (3), 103-11 (19,20,21,22,23,24,25,26,27), 103-12 (25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36), 103-13 (19,20,21,22,23,24,25,26,27), 103-14 (9,10,11,12), 103-15 (13,14,15,16,17,18), 103-16 (1,4), 103-20 (2,4,5,6,7)
	0.8
	-

	103-8 (1), 103-10 (1), 103-20 (1,3), 103-24 (1), 103-26 (3,4)
	1.5
	-

	103-24 (2)
	2
	-


Продолжение таблицы 1
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	103-16 (5,6)
	3.5
	-

	103-16 (2,3)
	5
	-

	103-5 (1,2)
	5.7
	-

	103-5 (3), 103-6 (1)
	6.4
	-

	103-6 (2)
	7.3
	-

	103-6 (3), 103-8 (2), 103-10 (2), 103-11 (1,2,3,4,5,6,7,8,9), 103-14 (1,2,3,4,5,6,7,8), 103-15 (4,5,6), 103-22 (1), 103-23 (1), 103-25
	8.4
	-

	103-11 (10,11,12,13,14,15,16,17,18), 103-12 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24), 103-13 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18), 103-15 (1,2,3,7,8,9,10,11,12), 103-22 (2), 103-26 (1,2,5,6)
	9.8
	-


Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): вода и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 В нормативах таблиц 103-5, 103-6, 103-7 объем работ определяется по площади фактически реставрируемой поверхности лица кирпичной кладки.

2.2 Нормы расхода ресурсов на реставрацию оконных проемов определяются по нижеперечисленным нормативам:

2.2.1 Оконные откосы – по нормативам таблиц 103-5 – 103-8;

2.2.2 Оконные наличники – по нормативам таблиц 103-9, 103-10.

2.3 В нормативах нормы расхода ресурсов определены для случаев употребления в дело кирпичного половняка в количестве до 10 % от общего объема кирпича, укладываемого в конструкцию. В случае употребления в дело большего количества половняка на каждые последующие 10 % к затратам труда следует применять коэффициент 1,05.

2.4 В нормативах нормы расхода ресурсов определены для случаев применения кирпича от разборки (очищенного от раствора) в количестве 50 % от потребности. При применении указанного кирпича в количестве более 50 % от общего объема кирпича, укладываемого в конструкцию, к затратам труда следует применять коэффициент 1,1.

2.5 В нормативах нормы расхода ресурсов определены для случаев выполнения кладки кирпича на известково-цементном (сложном) растворе.

В случае кладки на цементном растворе, выполняемой в отдельных случаях по специальным решениям, к затратам труда применяется коэффициент 1,15.

2.6 При определении норм расхода ресурсов при работе с приставных лестниц на высоте более 3,5 м к затратам труда применяется коэффициент 1,15.

2.7 В случаях, когда разборка кирпичной кладки или вытеска профилированного кирпича для архитектурных деталей не включены в состав работ, следует к нормам расхода ресурсов по применяемому нормативу настоящего Сборника добавлять соответственно нормы расхода ресурсов по нормативам таблиц 103-1 – 103-3; 103-9, 103-10.

2.8 нормативах таблицы 103-14 учтены перемычки толщиной в один кирпич, при другой толщине перемычек расход материалов следует изменять пропорционально толщине кладки стен.

2.9 Нормы расхода ресурсов на устройство архитектурных деталей на сводах, арках, главах и закомарах при одновременной их реставрации определяются по нормативам таблицы 103-9.

2.10 При обмере площадей площадь, занимаемая плинтусами и галтелями, не исключается. Расход ресурсов на установку плинтусов и галтелей учитывается дополнительно.

2.11 Заделка кирпичной кладки, очистка связей от ржавчины, окраска после их установки, нормативами таблицы 103-19 не учтена и определяется по соответствующим нормативам дополнительно.

2.12 При определении норм расхода ресурсов считать:

2.12.1 установку розеток на вертикальных трещинах в зависимости от ширины трещин:

2.12.1.1 до 1,5 мм – через 0,6–0,8 м;

2.12.1.2 до 1,6–3 мм – через 0,8–1,2 м;

2.12.1.3 до 4,0–5,0 мм – через 1,3–1,5 м.

2.12.2 На участках с горизонтальными трещинами указанное расстояние следует уменьшать на 0,2–0,3 м.

2.12.3 В нормах подпункта 2.12 нормы расхода ресурсов определены для условий обмазки трещин шириной 10 мм. При определении норм расхода ресурсов на обмазку трещин шириной не менее 5 мм, к затратам труда и нормам расхода ресурсов следует применять коэффициент 0,7, а при ширине трещин более 10 мм – коэффициент 1,2.

Трещины шириной более 30 мм зачеканиваются известково-цементным раствором с добавлением цемента не более 15–20 %, а нормы расхода ресурсов определяются по нормативам таблицы 103-20.

2.13 При укреплении расслоившейся кирпичной кладки расход инъекционного раствора принимается в зависимости от ширины, длины и глубины трещин с добавлением 30 % инъекционного раствора на внутреннее расслоение трещин и пустот в кирпичных кладках.

Например, на 1 м трещин при ширине 10 мм и глубине 1 м расход инъекционного раствора составит:

 

0,01 х 1,0 х 1,0 х 1,3 = 0,013 м3.

 

Наличие и состояние трещин на объекте необходимо до начала инъекционных работ фиксировать двухсторонним актом.

Пластифицирующие добавки вводятся только в цементные растворы в следующих количествах: известь гашеная 20–40 % или отмученная красная глина 10–20 % от веса цемента; каолин и другие добавки – по соответствующим нормативам.

2.14 В случаях докомпановки крупных утрат кирпича в условиях мастерской нормы расхода ресурсов на изготовление форм и установку готовых вставок учитываются дополнительно.

3 КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ

	Условия применения
	Номера 

таблиц 

(норм)
	Коэффициенты к

	
	
	нормам затрат труда рабочих
	времени эксплуатации машин и механизмов

	1
	2
	3
	4

	3.1 Разборка кирпичной кладки, насыщенной профилированными архитектурными деталями
	103-1 – 103-3
	1,15
	 

	3.2 Разборка кирпичных фундаментов
	103-1 – 103-3
	1,1
	 

	3.3 Разборка более поздних пристроек и заделок, непосредственно с древней кладкой не сопрягающихся и не содержащих в себе материалов от разборки древней кладки
	103-1 – 103-3
	0,85
	 

	3.4 Реставрация кирпичной кладки площадью поверхности в одном месте более 1м2
	103-5 – 103-7
	0,8
	0,8

	3.5 Реставрация кирпичной кладки стен объемом в одном месте
	103-11
	 
	 

	3.5.1 более 5 м3
	
	0,9
	0,9

	3.5.2 более 10 м3
	
	0,8
	0,8

	3.6 Кладка, имеющая в плане криволинейные очертания, наклонные, конусные, а также цилиндрические кладки, контрфорсы
	103-11
	1,15
	1,15

	3.7 Наклонная, конусная, цилиндрическая кладка, контрфорсы
	103-11
	1,15
	1,15

	3.8 Воссоздание больших массивов кладки стен в древней форме и конструкции
	103-11
	0,7
	0,7

	3.9 Реставрация столбов в одном месте более 1 м3: 
	103-12
	 
	 

	3.9.1 при объеме до 3 м3
	
	0,9
	0,9

	3.9.2 при объеме более 3 м3
	
	0,8
	0,8

	3.10 Воссоздание больших массивов кирпичной кладки столбов в древней форме
	103-12
	0,7
	0,7

	3.11 Реставрация колонн, барабанов, глав в одном месте боле 1 м3: 
	103-13
	 
	 

	3.11.1 при объеме до 3 м3
	
	0,9
	0,9

	3.11.2 при объеме более 3 м3
	
	0,8
	0,8

	3.12 Воссоздание больших массивов кирпичной кладки столбов в древней форме
	103-13
	0,7
	0,7

	3.13 Реставрация кирпичных кладок сводов, арок и закомар объемом более 1м3 в одном месте: 
	103-15
	 
	 

	3.13.1 при объеме до 3 м3
	
	0,9
	0,9

	3.13.2 при объеме более 3 м3
	
	0,8
	0,8

	3.14 Воссоздание больших массивов кирпичных кладок сводов, арок и закомар
	103-15
	0,7
	0,7


Окончание

	Условия применения
	Номера 

таблиц 

(норм)
	Коэффициенты к

	
	
	нормам затрат труда рабочих
	времени эксплуатации машин и механизмов

	1
	2
	3
	4

	3.15 Выполнение работ на особо сложных стенах, сводах и арках
	103-15
	1,15
	1,15

	3.16 Устройство полов с уклоном, заданным по проектной документации объекта строительства
	103-16
	1,1
	 

	3.17 Устройство полов с криволинейным очертанием в плане радиусом до 2 м
	103-16
	1,2
	 

	3.18 Выстилка полов без шнура и ватерпаса под правило
	103-16
	0,55
	 

	3.19 Пробивка вертикальных или наклонных борозд
	103-17
	1,15
	 

	3.20 Пробивка фигурных борозд
	103-17
	1,3
	 

	3.21 Пробивка борозд в сводах и потолках
	103-17
	1,25
	 

	3.22 Заделка фигурных борозд
	103-18
	1,2
	1,2

	3.23 Нагнетание раствора при объеме работ на одном объекте: 
	103-20
	 
	 

	3.23.1 от 1000 до 3000 л раствора
	
	0,65
	0,65

	3.23.2 более 3000 л раствора
	
	0,5
	0,5

	3.24 Расшифровка профилированных поверхностей: 
	103-21,
103-22,
103-24,
103-25
	 
	 

	3.24.1 при профиле средней сложности
	
	1,25
	1,25

	3.24.2 при сложном профиле
	
	1,5
	1,5

	3.24.3 при реставрации швов на сводах, куполах, шатрах, при работе снизу
	
	1,2
	1,2

	3.25 Реставрация сводов, куполов шатров при работе снизу
	103-23
	1,2
	 


1
6
5

