Таблица 104-1. Реставрация и воссоздание лицевой части стены и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкций

Состав работ:

а) вырубка верхнего ряда камней;

б) разборка нижележащих рядов с частичной вырубкой хвостовых частей, оставшихся в кладке;

в) распазовка и раскол плит;

г) фактурная обработка граней камня и чистая теска лицевой грани;

д) установка пиронов (при необходимости);

е) установка камней на растворе и расшивка швов;

ж) очистка стен от подтеков раствора пыли и грязи;

и) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-1-1 | Реставрация и воссоздание лицевой части стены и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда до 30 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 2,07 |
| Е104-1-2 | Реставрация и воссоздание лицевой части стены и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда до 30 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 2,07 |
| Е104-1-3 | Реставрация и воссоздание лицевой части стены и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда до 20 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,39 |
| Е104-1-4 | Реставрация и воссоздание лицевой части стены и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда до 20 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,39 |
| Е104-1-5 | Реставрация и воссоздание лицевой части стены и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда до 15 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,08 |
| Е104-1-6 | Реставрация и воссоздание лицевой части стены и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда до 15 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,08 |

Таблица 104-2. Реставрация и воссоздание лицевой части плоских стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции

Состав работ:

а) вырубка верхнего ряда камней;

б) разборка нижележащих рядов с частичной вырубкой хвостовых частей, оставшихся в кладке;

в) распазовка и раскол плит;

г) фактурная обработка граней камня и чистая теска лицевой грани;

д) архитектурная обработка внешних кромок плит с профилем средней сложности (для создания рустов) с чистой обработкой лицевой поверхности;

е) установка пиронов (при необходимости);

ж) установка камней на растворе и расшивка швов;

и) очистка стены от подтеков раствора, пыли и грязи;

к) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-2-1 | Реставрация и воссоздание лицевой части плоских стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда до 30 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 2,07 |
| Е104-2-2 | Реставрация и воссоздание лицевой части плоских стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда до 30 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 2,07 |
| Е104-2-3 | Реставрация и воссоздание лицевой части плоских стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда до 20 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,39 |
| Е104-2-4 | Реставрация и воссоздание лицевой части плоских стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда до 20 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,39 |
| Е104-2-5 | Реставрация и воссоздание лицевой части плоских стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда до 15 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,08 |
| Е104-2-6 | Реставрация и воссоздание лицевой части плоских стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда до 15 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,08 |

Таблица 104-3. Реставрация и воссоздание лицевой части гладких, криволинейных в плане стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкций

Состав работ:

а) вырубка верхнего ряда камня;

б) разборка нижележащих рядов с частичной вырубкой;

в) распазовка плит и раскол;

г) фактурная обработка граней камня и чистая теска лицевой грани;

д) установка пиронов (при необходимости);

е) установка камней на растворе и расшивка швов;

ж) очистка стены от подтеков раствора, пыли, грязи;

и) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-3-1 | Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда до 30 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 2,35 |
| Е104-3-2 | Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда до 30 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 2,35 |
| Е104-3-3 | Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции при толщине ложкового ряда до 20 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,57 |
| Е104-3-4 | Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции при толщине ложкового ряда до 20 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,57 |
| Е104-3-5 | Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции при толщине ложкового ряда до 15 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,23 |
| Е104-3-6 | Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции при толщине ложкового ряда до 15 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,23 |

Таблица 104-4. Реставрация и воссоздание лицевой части гладких, криволинейных в плане стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкций

Состав работ:

а) вырубка верхнего ряда камней;

б) разборка нижележащих рядов с частичной вырубкой хвостовых частей, оставшихся в кладке;

в) распазовка и раскол плит;

г) фактурная обработка граней камня и чистая теска лицевой грани;

д) архитектурная обработка внешних кромок плит профилем средней сложности (для создания рустов);

е) установка пиронов (при необходимости);

ж) установка камней на растворе и расшивка швов;

и) очистка стен от подтеков раствора, пыли и грязи;

к) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-4-1 | Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда до 30 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 2,35 |
| Е104-4-2 | Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда до 30 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 2,35 |
| Е104-4-3 | Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции при толщине ложкового ряда до 20 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,57 |
| Е104-4-4 | Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции при толщине ложкового ряда до 20 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,57 |
| Е104-4-5 | Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции при толщине ложкового ряда до 15 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,23 |
| Е104-4-6 | Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкции при толщине ложкового ряда до 15 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,23 |

Таблица 104-5. Реставрация и воссоздание лицевой части цоколей и стен с конической поверхностью (при радиусе криволинейности от 2 до 10 м)

Состав работ:

а) вырубка верхнего ряда камней;

б) разборка нижележащих рядов с частичной вырубкой хвостовых частей, оставшихся в кладке;

в) распазовка и раскол плит;

г) фактурная обработка граней камня и чистая теска лицевой грани;

д) установка пиронов (при необходимости);

е) очистка стены от подтеков раствора, пыли и грязи;

ж) установка камней на растворе и расшивка швов;

и) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-5-1 | Реставрация и воссоздание лицевой части цоколей и стен с конической поверхностью (при радиусе криволинейности от 2 до 10 м) при толщине ложкового ряда до 30 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 2,34 |
| Е104-5-2 | Реставрация и воссоздание лицевой части цоколей и стен с конической поверхностью (при радиусе криволинейности от 2 до 10 м) при толщине ложкового ряда до 30 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 2,34 |
| Е104-5-3 | Реставрация и воссоздание лицевой части цоколей и стен с конической поверхностью (при радиусе криволинейности от 2 до 10 м) при толщине ложкового ряда до 20 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,57 |
| Е104-5-4 | Реставрация и воссоздание лицевой части цоколей и стен с конической поверхностью (при радиусе криволинейности от 2 до 10 м) при толщине ложкового ряда до 20 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,57 |
| Е104-5-5 | Реставрация и воссоздание лицевой части цоколей и стен с конической поверхностью (при радиусе криволинейности от 2 до 10 м) при толщине ложкового ряда до 15 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,23 |
| Е104-5-6 | Реставрация и воссоздание лицевой части цоколей и стен с конической поверхностью (при радиусе криволинейности от 2 до 10 м) при толщине ложкового ряда до 15 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,23 |

Таблица 104-6. Реставрация и воссоздание лицевой части кладки пилястр и крещатых столбов в перевязку с внутренней частью конструкций

Состав работ:

а) вырубка верхнего ряда камней;

б) разборка нижележащих рядов с частичной вырубкой хвостовых частей, оставшихся в кладке;

в) распазовка и раскол плит;

г) фактурная обработка граней камня и чистая теска граней, выходящих на видимые плоскости;

д) установка пиронов (при необходимости);

е) установка камней на растворе и расшивка швов;

ж) очистка поверхности от подтеков раствора, пыли и грязи;

и) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-6-1 | Реставрация и воссоздание лицевой части кладки пилястр и крещатых столбов в перевязку с внутренней частью конструкций: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 вертикальной проекции грани) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,55 |
| Е104-6-2 | Реставрация и воссоздание лицевой части кладки пилястр и крещатых столбов в перевязку с внутренней частью конструкций: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 вертикальной проекции грани) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,55 |

Таблица 104-7. Реставрация и воссоздание лицевой части плоских пилястр с каннелюрами

Состав работ:

а) вырубка верхнего ряда камней;

б) разборка нижележащих рядов с частичной вырубкой хвостовых частей, оставшихся в кладке;

в) разборка и раскол плит;

г) фактурная обработка граней камня и чистая теска граней, выходящих на видимые плоскости;

д) выполнение каннелюр;

е) установка пиронов (при необходимости);

ж) установка камней на растворе и расшивка швов;

и) очистка поверхности от подтеков раствора, пыли и грязи;

к) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-7-1 | Реставрация и воссоздание лицевой части плоских пилястр с каннелюрами: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 вертикальной проекции грани) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,55 |
| Е104-7-2 | Реставрация и воссоздание лицевой части плоских пилястр с каннелюрами: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 вертикальной проекции грани) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,55 |

Таблица 104-8. Реставрация и воссоздание лицевой части прямоугольных в плане столбов, пилонов и вертикальных граней контрфорсов в перевязку с внутренней частью конструкций

Состав работ:

а) вырубка верхнего ряда камней;

б) разборка нижележащих рядов с частичной вырубкой хвостовых частей, оставшихся в кладке;

в) распазовка и раскол плит;

г) фигурная обработка граней камня и чистая теска граней, выходящих на видимые плоскости;

д) установка пиронов (при необходимости);

е) установка камней на растворе и расшивка швов;

ж) очистка поверхности от подтеков раствора, пыли и грязи;

и) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-8-1 | Реставрация и воссоздание лицевой части прямоугольных в плане столбов пилонов и вертикальных граней контрфорсов в перевязку с внутренней частью конструкции: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 вертикальной проекции грани) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,42 |
| Е104-8-2 | Реставрация и воссоздание лицевой части прямоугольных в плане столбов пилонов и вертикальных граней контрфорсов в перевязку с внутренней частью конструкции: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 вертикальной проекции грани) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,42 |

Таблица 104-9. Реставрация и воссоздание лицевой части прямоугольных в плане столбов, пилонов с каннелюрами (при размере сторон столба до 1,5 м).

Состав работ:

а) вырубка верхнего ряда камней;

б) разборка нижележащих рядов с частичной вырубкой хвостовых частей, оставшихся в кладке;

в) разборка и раскол плит;

г) фактурная обработка граней камня и чистая теска граней, выходящих на видимые плоскости;

д) выполнение каннелюр;

е) установка пиронов (при необходимости);

ж) установка камней на растворе и расшивка швов;

и) очистка поверхности от подтеков раствора, пыли и грязи;

к) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-9-1 | Реставрация и воссоздание лицевой части прямоугольных в плане столбов, пилонов с каннелюрами (при размере сторон столба до 1,5 м): конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 вертикальной проекции грани) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,42 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-9-2 | Реставрация и воссоздание лицевой части прямоугольных в плане столбов, пилонов с каннелюрами (при размере сторон столба до 1,5 м): конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 вертикальной проекции грани) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 1,42 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-10. Реставрация и воссоздание гладких цилиндрических, конических и двоякой кривизны (энтазисом) стволов колонн декоративного характера, установленных в обрамлении оконных и дверных проемов и т.п. диаметром до 20 см из плит

Состав работ:

а) вырубка верхней и нижней части ствола (камня) на высоту заложения пирона в тело ствола;

б) снятие ствола;

в) распазовка и раскол плит;

г) чистая теска лицевой поверхности и фактурных постелей;

д) установка нового камня (ствола) на раствор в пироны;

е) очистка лицевой поверхности от подтеков раствора, пыли и грязи;

ж) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-10-1 | Реставрация и воссоздание гладких цилиндрических, конических и двоякой кривизны (энтазисом) стволов колонн декоративного характера, установленных в обрамлении оконных и дверных проемов и т.п. диаметром до 20 см из плит, известняк (мрамор) V группы (единица измерения - м2 развернутой лицевой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-10-2 | Реставрация и воссоздание гладких цилиндрических, конических и двоякой кривизны (энтазисом) стволов колонн декоративного характера, установленных в обрамлении оконных и дверных проемов и т.п. диаметром до 20 см из плит, песчаник (гранит) II группы (единица измерения - м2 развернутой лицевой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м2 | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-11. Реставрация и воссоздание витых колонн декоративного характера, устанавливаемых в обрамлении оконных и дверных проемов т.п. диаметром до 20 см из плит

Состав работ:

а) вырубка верхней и нижней части ствола (камня) на высоту заложения пилона в тело ствола;

б) снятие ствола;

в) распазовка и раскол плит;

г) чистая теска лицевой поверхности и фактурных постелей;

д) установка нового камня (ствола) на раствор в пироны;

е) очистка лицевой поверхности от подтеков раствора, пыли и грязи;

ж) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-11-1 | Реставрация и воссоздание витых колонн декоративного характера, устанавливаемых в обрамлении оконных и дверных проемов и т.п. диаметром до 20 см из плит: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 18-20 см) | м2 | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-11-2 | Реставрация и воссоздание витых колонн декоративного характера, устанавливаемых в обрамлении оконных и дверных проемов и т.п. диаметром до 20 см из плит: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 18-20 см) | м2 | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-12. Реставрация и воссоздание круглых трехчетвертных в плане цилиндрических колонн, сложенных из тесаных камней (до 4-х в ряду)

Состав работ:

а) вырубка остатков старых камней;

б) распазовка и раскол плит;

в) чистая теска лицевой поверхности и фактурных постелей;

г) установка пиронов (при необходимости);

д) установка камней на раствор и расшивка швов;

е) очистка лица колонны от подтеков раствора, пыли и грязи;

ж) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-12-1 | Реставрация и воссоздание круглых трехчетвертных в плане цилиндрических колонн, сложенных из тесаных камней (до 4-х в ряду): конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 1,92 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-12-2 | Реставрация и воссоздание круглых трехчетвертных в плане цилиндрических колонн, сложенных из тесаных камней (до 4-х в ряду): конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 1,92 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-13. Реставрация и воссоздание круглых и трехчетвертных в плане цилиндрических колонн с каннелюрами (диаметром до 1 м)

Состав работ:

а) вырубка остатков старых камней;

б) распазовка и раскол плит;

в) фактурная обработка граней камня и всех плоскостей, выходящих на лицо;

г) выполнение каннелюр;

д) установка пиронов (при необходимости);

е) установка камней на растворе и расшивка швов;

ж) очистка лица колонны от подтеков раствора, пыли и грязи;

и) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-13-1 | Реставрация и воссоздание круглых и трехчетвертных в плане цилиндрических колонн с каннелюрами (диаметром до 1 м): конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 1,92 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-13-2 | Реставрация и воссоздание круглых и трехчетвертных в плане цилиндрических колонн с каннелюрами (диаметром до 1 м): конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 1,92 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-14. Реставрация и воссоздание круглых и трехчетвертных в плане конических и с поверхностью двоякой кривизны (энтазисом) колонн, сложенных из тесаных камней (до 4-х штук в ряду диаметром до 1 м)

Состав работ:

а) вырубка остатков старых камней;

б) распазовка и раскол плит;

в) чистая теска лицевой поверхности, получистая теска постелей и боковых граней;

г) установка пиронов (при необходимости);

д) установка камней на растворе и расшивка швов;

е) очистка лица колонны от подтеков раствора, пыли и грязи;

ж) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-14-1 | Реставрация и воссоздание круглых и трехчетвертных в плане конических и с поверхностью двоякой кривизны (энтазисом) колонн, сложенных из тесаных камней (до 4-х штук в ряду диаметром до 1 м): конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 1,92 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-14-2 | Реставрация и воссоздание круглых и трехчетвертных в плане конических и с поверхностью двоякой кривизны (энтазисом) колонн, сложенных из тесаных камней (до 4-х штук в ряду диаметром до 1 м): конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 1,92 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-15. Реставрация и воссоздание круглых и трехчетвертных в плане конических и с поверхностью двоякой кривизны (энтазисом) колонн с каннелюрами (диаметром до 1 м)

Состав работ:

а) вырубка остатков старых камней;

б) распазовка и раскол плит;

в) фактурная обработка граней камня и всех плоскостей, выходящих на лицо;

г) выполнение каннелюр;

д) установка пиронов (при необходимости);

е) установка камней на растворе и расшивка швов;

ж) очистка лица колонны от подтеков раствора, пыли и грязи;

и) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-15-1 | Реставрация и воссоздание круглых и трехчетвертных в плане конических и с поверхностью двоякой кривизны (энтазисом) колонн с каннелюрами (диаметром до 1 м): конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 1,92 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-15-2 | Реставрация и воссоздание круглых и трехчетвертных в плане конических и с поверхностью двоякой кривизны (энтазисом) колонн с каннелюрами (диаметром до 1 м): конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 299,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 1,92 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-16. Реставрация сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки, толщина свода до 0,4 м при размерах камней, близких к толщине свода

Состав работ:

а) удаление старых камней;

б) бурение шпуров по периметру раскола и раскол блоков;

в) фактурная обработка граней камня и чистая теска лицевой грани;

г) установка камней на растворе и расшивка швов;

д) очистка свода от подтеков раствора;

е) подъем камня на высоту до 10 м и перемещение по горизонтали на расстояние до 10 м;

ж) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-16-1 | Реставрация сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки, толщина свода до 0,4 м при размерах камней близких к толщине свода: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 развернутой нижней лицевой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,84 |
| Е104-16-2 | Реставрация сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки, толщина свода до 0,4 м при размерах камней близких к толщине свода: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 развернутой нижней лицевой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,84 |

Таблица 104-17. Воссоздание обрушившихся сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки, толщина свода до 0,4 м при размерах камней, близких к толщине свода

Состав работ:

а) бурение шпуров по периметру раскола и раскол блоков;

б) фактурная обработка граней камня и чистая теска лицевой грани;

в) установка камней на растворе и расшивка швов;

г) очистка свода от подтеков раствора;

д) подъем камня на высоту до 10 м и перемещение по горизонтали на расстояние до 10 м;

е) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-17-1 | Воссоздание обрушившихся сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки, толщина свода до 0,4 м при размерах камней близких к толщине свода: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 развернутой нижней лицевой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,84 |
| Е104-17-2 | Воссоздание обрушившихся сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки, толщина свода до 0,4 м при размерах камней близких к толщине свода: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 развернутой нижней лицевой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,84 |

Таблица 104-18. Реставрация и воссоздание покрытий (полов, крыш, лестничных площадок и т.д.) из прямоугольных чистотесанных плит, соединенных впритык с размерами в плане 0,5 х 0,5 м, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками

Состав работ:

а) вырубка до одной трети площади покрытия;

б) разборка остальной части покрытия;

в) распазовка и раскол плит;

г) фактурная обработка поверхности;

д) расстилание слоя раствора до 2,5 см;

е) укладка плит с заполнением швов раствором;

ж) очистка поверхности плит от грязи и следов раствора;

и) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-18-1 | Реставрация и воссоздание покрытий (полов, крыш, лестничных площадок и ) из прямоугольных чистотесанных плит, соединенных впритык с размерами в плане 0,5 х 0,5 м, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками при толщине покрытия от 5 до 7 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 6-8 см) | м2 | 1,34 |
| Е104-18-2 | Реставрация и воссоздание покрытий (полов, крыш, лестничных площадок и так далее) из прямоугольных чистотесанных плит, соединенных впритык с размерами в плане 0,5 х 0,5 м, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками при толщине покрытия от 5 до 7 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 6-8 см) | м2 | 1,34 |
| Е104-18-3 | Реставрация и воссоздание покрытий (полов, крыш, лестничных площадок и так далее) из прямоугольных чистотесанных плит, соединенных впритык с размерами в плане 0,5 х 0,5 м, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками при толщине покрытия от 8 до 12 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 6-8 см) | м2 | 1,34 |
| Е104-18-4 | Реставрация и воссоздание покрытий (полов, крыш, лестничных площадок и так далее) из прямоугольных чистотесанных плит, соединенных впритык с размерами в плане 0,5 х 0,5 м, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками при толщине покрытия от 8 до 12 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 6-8 см) | м2 | 1,34 |
| Е104-18-5 | Реставрация и воссоздание покрытий (полов, крыш, лестничных площадок и так далее) из прямоугольных чистотесанных плит, соединенных впритык с размерами в плане 0,5 х 0,5 м, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками при толщине покрытия от 13 до 17 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 6-8 см) | м2 | 1,34 |
| Е104-18-6 | Реставрация и воссоздание покрытий (полов, крыш, лестничных площадок и так далее) из прямоугольных чистотесанных плит, соединенных впритык с размерами в плане 0,5 х 0,5 м, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками при толщине покрытия от 13 до 17 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 6-8 см) | м2 | 1,34 |

Таблица 104-19. Реставрация и воссоздание покрытий (полов, крыш, лестничных площадок и др.) из прямоугольных чистотесанных плит, соединенных в четверть размером в плане 0,5 х 0,5 м, изготовленных из пиленых плит с неотесанными кромками

Состав работ:

а) вырубка до одной трети площади покрытия;

б) разборка остальной части покрытия;

в) распазовка и раскол плит;

г) фактурная обработка поверхности;

д) расстилание споя раствора до 2,5 см;

е) укладка плит с заполнением швов раствором;

ж) очистка поверхности плит от грязи и следов раствора;

и) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-19-1 | Реставрация и воссоздание покрытий (полов, крыш, лестничных площадок и др.) из прямоугольных чистотесанных плит, соединенных в четверть размером в плане 0,5 х 0,5 м, изготовленных из пиленых плит с неотесанными кромками при толщине покрытия от 5 до 7 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 6-8 см) | м2 | 1,37 |
| Е104-19-2 | Реставрация и воссоздание покрытий (полов, крыш, лестничных площадок и др.) из прямоугольных чистотесанных плит, соединенных в четверть размером в плане 0,5 х 0,5 м, изготовленных из пиленых плит с неотесанными кромками при толщине покрытия от 5 до 7 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 6-8 см) | м2 | 1,37 |
| Е104-19-3 | Реставрация и воссоздание покрытий (полов, крыш, лестничных площадок и др.) из прямоугольных чистотесанных плит, соединенных в четверть размером в плане 0,5 х 0,5 м, изготовленных из пиленых плит с неотесанными кромками. при толщине покрытия от 8 до 12 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 6-8 см) | м2 | 1,39 |
| Е104-19-4 | Реставрация и воссоздание покрытий (полов, крыш, лестничных площадок и др.) из прямоугольных чистотесанных плит, соединенных в четверть размером в плане 0,5 х 0,5 м, изготовленных из пиленых плит с неотесанными кромками при толщине покрытия от 8 до 12 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 6-8 см) | м2 | 1,39 |
| Е104-19-5 | Реставрация и воссоздание покрытий (полов, крыш, лестничных площадок и др.) из прямоугольных чистотесанных плит, соединенных в четверть размером в плане 0,5 х 0,5 м, изготовленных из пиленых плит с неотесанными кромками при толщине покрытия от 13 до 17 см: конструкции из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 6-8 см) | м2 | 1,42 |
| Е104-19-6 | Реставрация и воссоздание покрытий (полов, крыш, лестничных площадок и др.) из прямоугольных чистотесанных плит, соединенных в четверть размером в плане 0,5 х 0,5 м, изготовленных из пиленых плит с неотесанными кромками при толщине покрытия от 13 до 17 см: конструкции из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 6-8 см) | м2 | 1,42 |

Таблица 104-20. Смена отдельных плит в мраморной облицовке полов

Состав работ:

а) вырубка остатков старой плиты и затвердевшего раствора с очисткой гнезда и кромок старых плит;

б) подбор плиты по сорту, размеру и тону;

в) распазовка плиты с обрубкой двух кромок;

г) теска, обдирка и шлифовка обрубленных кромок;

д) укладка плиты на раствор на место;

е) заправка инструмента при обработке плиты.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-20-1 | Смена отдельных мраморных плит II группы в мраморной облицовке полов при размере плит от 20 х 20 до 30 х 30 см (единица измерения - плита) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,005 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,001 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,011 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 0,07 |
| Е104-20-2 | Смена отдельных мраморных плит III группы в мраморной облицовке полов при размере плит от 20 х 20 до 30 х 30 см (единица измерения - плита) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,005 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,001 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,007 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 0,07 |
| Е104-20-3 | Смена отдельных мраморных плит II группы в мраморной облицовке полов при размере плит от 30,1 х 30,1 до 40 х 40 см (единица измерения - плита) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0018 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,011 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,001 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,015 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 0,135 |
| Е104-20-4 | Смена отдельных мраморных плит III группы в мраморной облицовке полов при размере плит от 30,1 х 30,1 до 40 х 40 см (единица измерения - плита) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0018 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,007 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,001 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,01 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 0,135 |
| Е104-20-5 | Смена отдельных мраморных плит II группы в мраморной облицовке полов при размере плит от 40,1 х 40,1 до 60 х 60 см (единица измерения - плита) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0034 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,03 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,003 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,04 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 0,275 |
| Е104-20-6 | Смена отдельных мраморных плит III группы в мраморной облицовке полов при размере плит от 40,1 х 40,1 до 60 х 60 см (единица измерения - плита) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0034 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,018 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,002 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,024 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 0,275 |

Таблица 104-21. Реставрация мозаично-художественного пола из мрамора

Состав работ:

а) вырубка разрушенного мозаичного пола отдельными местами;

б) подготовка материала (мрамора) по цвету, фактуре и форме в соответствии с рисунком по шаблону;

в) устройство двухслойного основания пола с приготовлением раствора;

г) укладка частиц мрамора на основание пола по рисунку;

д) многократная шлифовка карборундовыми камнями различного зерна с промывкой;

е) шпатлевка цветным цементным раствором с последующей шлифовкой;

ж) ручная шлифовка с промывкой водой;

и) полировка пола войлочными кругами с пастой;

к) проолифка горячей олифой за два раза;

л) натирка восковым составом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-21-1 | Реставрация мозаично-художественного пола из мрамора, вид рисунка с изображением животных или растений (сложный орнамент) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 316,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,0204 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,3 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,04 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,4 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,15 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,048 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты густотертые | кг | 0,02 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 1,3 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е104-21-2 | Реставрация мозаично-художественного пола из мрамора, вид рисунка растительный или геометрический рисунок (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,0204 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,3 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,04 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,4 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,15 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,048 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты густотертые | кг | 0,02 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 1,3 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е104-21-3 | Реставрация мозаично-художественного пола из мрамора, вид рисунка гладкая поверхность без рисунка (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,0204 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,3 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,04 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,4 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,15 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,048 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты густотертые | кг | 0,02 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 1,3 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |

Таблица 104-22. Реставрация и воссоздание накрывных плит на парапетах, зубцах и т.д., толщиной до 10 см, изготовленных их пиленых плит с окантованными кромками (до 5 обломов на 1 м видимой части периметра поперечного сечения)

Состав работ:

а) удаление старых камней;

б) распазовка и раскол плит;

в) фактурная обработка поверхности в соответствии с характеристикой конструкции;

г) установка плит на растворе;

д) заполнение швов раствором;

е) очистка поверхности плит от грязи и раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-22-1 | Реставрация и воссоздание накрывных плит: прямолинейные поверхности из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 поверхности в плане) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 15-17 см) | м2 | 1,34 |
| Е104-22-2 | Реставрация и воссоздание накрывных плит: прямолинейные поверхности из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 поверхности в плане) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 15-17 см) | м2 | 1,34 |
| Е104-22-3 | Реставрация и воссоздание накрывных плит: криволинейные поверхности из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 поверхности в плане) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 15-17 см) | м2 | 1,41 |
| Е104-22-4 | Реставрация и воссоздание накрывных плит: криволинейные поверхности из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 поверхности в плане) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 15-17 см) | м2 | 1,41 |

Таблица 104-23. Реставрация и воссоздание баз дорического ордера с чистотесанной фактурой, прямоугольных в плане колонн и пилястр, изготовленных из блоков карьерной обработки

Состав работ:

а) вырубка остатков старых камней;

б) бурение шпуров и раскол блока;

в) фактурная обработка граней и профиля лица;

г) установка камней на растворе с расшивкой швов;

д) очистка лица от грязи и подтеков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-23-1 | Реставрация и воссоздание баз высотой 0,5 м и более, изготовленных из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| Е104-23-2 | Реставрация и воссоздание баз высотой 0,5 м и более, изготовленных из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| Е104-23-3 | Реставрация и воссоздание баз высотой до 0,5 м, изготовленных из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| Е104-23-4 | Реставрация и воссоздание баз высотой до 0,5 м, изготовленных из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |

Таблица 104-24. Реставрация и воссоздание баз дорического ордера с чистотесанной фактурой круглых и трехчетвертных в плане колонн, изготовленных из блоков карьерной обработки

Состав работ:

а) вырубка остатков старых камней;

б) бурение шпуров и раскол блока;

в) фактурная обработка граней и профиля лица;

г) установка камней на растворе с расшивкой швов;

д) очистка лица от грязи и подтеков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-24-1 | Реставрация и воссоздание баз высотой 0,5 м и более, изготовленных из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| Е104-24-2 | Реставрация и воссоздание баз высотой 0,5 м и более, изготовленных из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| Е104-24-3 | Реставрация и воссоздание баз высотой до 0,5 м, изготовленных из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| Е104-24-4 | Реставрация и воссоздание баз высотой до 0,5 м, изготовленных из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |

Таблица 104-25. Реставрация и воссоздание баз ионических и коринфских ордеров с чистотесанной фактурой прямоугольных в плане колонн и пилястр, изготовленных из блоков карьерной обработки

Состав работ:

а) вырубка остатков старых камней;

б) бурение шпуров и раскол блока;

в) фактурная обработка граней и профиля лица;

г) установка камней на растворе с расшивкой швов;

д) очистка лица от грязи и подтеков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-25-1 | Реставрация и воссоздание баз высотой 0,5 м и более, изготовленных из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| Е104-25-2 | Реставрация и воссоздание баз высотой 0,5 м и более, изготовленных из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 222,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| Е104-25-3 | Реставрация и воссоздание баз высотой до 0,5 м, изготовленных из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| Е104-25-4 | Реставрация и воссоздание баз высотой до 0,5 м, изготовленных из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |

Таблица 104-26. Реставрация и воссоздание баз ионических и коринфских ордеров с чистотесанной фактурой круглых и трехчетвертных колонн, изготовленных из блоков карьерной обработки

Состав работ:

а) вырубка остатков старых камней;

б) бурение шпуров и раскол блока;

в) фактурная обработка граней и профиля лица;

г) установка камней на растворе с расшивкой швов;

д) очистка лица от грязи и подтеков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-26-1 | Реставрация и воссоздание баз высотой 0,5 м и более, изготовленных из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| Е104-26-2 | Реставрация и воссоздание баз высотой 0,5 м и более, изготовленных из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 222,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| Е104-26-3 | Реставрация и воссоздание баз высотой до 0,5 м, изготовленных из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| Е104-26-4 | Реставрация и воссоздание баз высотой до 0,5 м, изготовленных из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 250,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |

Таблица 104-27. Реставрация и воссоздание капителей колонн, столбов и пилястр тосканского ордера при изготовлении камней из блоков карьерной обработки

Состав работ:

а) вырубка остатков старых камней до одной третьей первоначального объема;

б) бурение шпуров и раскол блока;

в) фактурная обработка граней камня и профиля лица;

г) установка камней на раствор;

д) подъем материалов на высоту до 10 м;

е) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-27-1 | Реставрация и воссоздание капителей высотой 0,6 м и более из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| Е104-27-2 | Реставрация и воссоздание капителей высотой 0,6 м и более из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| Е104-27-3 | Реставрация и воссоздание капителей высотой до 0,6 м из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| Е104-27-4 | Реставрация и воссоздание капителей высотой до 0,6 м из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 261,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |

Таблица 104-28. Реставрация и воссоздание капителей колонн, столбов и пилястр дорического ордера при изготовлении камней из блоков карьерной обработки

Состав работ:

а) вырубка остатков старых камней до одной третьей первоначального объема;

б) бурение шпуров и раскол блока;

в) фактурная обработка граней камня и профиля лица;

г) установка камней на раствор;

д) подъем материалов на высоту до 10 м;

е) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-28-1 | Реставрация и воссоздание капителей высотой 0,6 м и более из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| Е104-28-2 | Реставрация и воссоздание капителей высотой 0,6 м и более из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 261,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| Е104-28-3 | Реставрация и воссоздание капителей высотой до 0,6 м из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| Е104-28-4 | Реставрация и воссоздание капителей высотой до 0,6 м из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 315,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |

Таблица 104-29. Реставрация и воссоздание капителей колонн, столбов и пилястр ионического ордера при изготовлении камней из блоков карьерной обработки

Состав работ:

а) вырубка остатков старых камней до одной трети первоначального объема;

б) бурение шпуров и раскол блока;

в) фактурная обработка граней камня и профиля лица;

г) установка камней на раствор;

д) подъем материалов на высоту до 10 м;

е) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-29-1 | Реставрация и воссоздание капителей высотой 0,6 м и более из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-29-2 | Реставрация и воссоздание капителей высотой 0,6 м и более из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 331,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-29-3 | Реставрация и воссоздание капителей высотой до 0,6 м из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-29-4 | Реставрация и воссоздание капителей высотой до 0,6 м из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 393,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,48 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-30. Реставрация водометов, пинаклей, пальметок, кронштейнов

Состав работ:

а) удаление старых камней;

б) распазовка и раскол плит блока;

в) изготовление шаблонов;

г) подготовка деталей по имеющимся образцам или чертежам с фактурной обработкой граней и профиля в старой технике;

д) выверка размеров в процессе работы;

е) установка на растворе и пиронах (при необходимости);

ж) очистка деталей от подтеков раствора, пыли и грязи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-30-1 | Реставрация водометов из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 горизонтальной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м3 | 0,08 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-30-2 | Реставрация пинаклей, пальметок, кронштейнов высотой до 40 см из известняка (мрамора) V группы: простых деталей (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м3 | 0,08 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-30-3 | Реставрация пинаклей, пальметок, кронштейнов высотой до 40 см из известняка (мрамора) V группы: деталей средней сложности (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м3 | 0,08 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-30-4 | Реставрация пинаклей, пальметок, кронштейнов высотой до 40 см из известняка (мрамора) V группы: сложных деталей (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м3 | 0,08 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-30-5 | Реставрация пинаклей, пальметок, кронштейнов высотой более 40 см из известняка (мрамора) V группы: простых деталей (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м3 | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-30-6 | Реставрация пинаклей, пальметок, кронштейнов высотой более 40 см из известняка (мрамора) V группы: деталей средней сложности (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м3 | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-30-7 | Реставрация пинаклей, пальметок, кронштейнов высотой более 40 см из известняка (мрамора) V группы: сложных деталей (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты облицовочные | м3 | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-31. Реставрация и воссоздание архитектурных деталей выносом до 20 см включительно с изготовлением камней из плит пиленых с неокантованными кромками

Состав работ:

а) удаление старых камней путем разборки с частичной (до 30%) вырубкой;

б) фактурная обработка граней камня и лица (профиля);

в) установка камней на растворе;

г) очистка стены и карниза от подтеков раствора и грязи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-31-1 | Реставрация и воссоздание гладких прямолинейных архитектурных деталей (пояса, тяги, межэтажные карнизы) из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 проекции на вертикальную плоскость стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-31-2 | Реставрация и воссоздание гладких прямолинейных архитектурных деталей (пояса, тяги, межэтажные карнизы) из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 проекции на вертикальную плоскость стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-31-3 | Реставрация и воссоздание гладких криволинейных архитектурных деталей (архивольты, арки, карнизы, лучковые фронтоны зданий, оконные и дверные обрамления портиков) из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 проекции на вертикальную плоскость стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 2,21 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-31-4 | Реставрация и воссоздание гладких криволинейных архитектурных деталей (архивольты, арки, карнизы, лучковые фронтоны зданий, оконные и дверные обрамления портиков) из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 проекции на вертикальную плоскость стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 267,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 2,21 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-31-5 | Реставрация и воссоздание профилированных прямолинейных архитектурных деталей (пояса, тяги, межэтажные карнизы, кардоны, камни, поддерживающие части венчальных карнизов, триглифы и др.) из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 проекции на вертикальную плоскость стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-31-6 | Реставрация и воссоздание профилированных прямолинейных архитектурных деталей (пояса, тяги, межэтажные карнизы, кардоны, камни, поддерживающие части венчальных карнизов, триглифы и др.) из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 проекции на вертикальную плоскость стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 305,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-31-7 | Реставрация и воссоздание профилированных криволинейных архитектурных деталей (архивольты, арки, карнизы, лучковые фронтоны зданий, оконные и дверные обрамления портиков) из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 проекции на вертикальную плоскость стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 2,21 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-31-8 | Реставрация и воссоздание профилированных криволинейных архитектурных деталей (архивольты, арки, карнизы, лучковые фронтоны зданий, оконные и дверные обрамления портиков) из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 проекции на вертикальную плоскость стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 367,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 2,21 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-32. Реставрация и воссоздание архитектурных стеновых деталей выносом от 21 до 40 см включительно с изготовлением камней из пиленых плит с неокантованными кромками

Состав работ:

а) удаление старых камней путем разборки с частичной (до 30%) вырубкой;

б) фактурная обработка граней камня и лица (профиля);

в) установка камней на растворе;

г) очистка стены и карниза от подтеков раствора и грязи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-32-1 | Реставрация и воссоздание профилированных прямолинейных архитектурных стеновых деталей (карнизы, камни свешивающихся частей и так далее) из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 проекции на вертикальную плоскость стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 4,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-32-2 | Реставрация и воссоздание профилированных прямолинейных архитектурных стеновых деталей (карнизы, камни свешивающихся частей и так далее) из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 проекции на вертикальную плоскость стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 334,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 4,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-32-3 | Реставрация и воссоздание профилированных криволинейных архитектурных стеновых деталей (карнизы и др.) из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 проекции на вертикальную плоскость стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 4,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-32-4 | Реставрация и воссоздание профилированных криволинейных архитектурных стеновых деталей (карнизы и др.) из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 проекции на вертикальную плоскость стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 382,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 4,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-33. Реставрация и воссоздание архитектурных стеновых деталей выносом от 41 до 60 см с изготовлением камней из пиленых плит с неокантованными кромками

Состав работ:

а) удаление старых камней путем разборки с частичной (до 30%) вырубкой;

б) фактурная обработка граней камня и лица (профиля);

в) установка камней на растворе;

г) очистка стены и карниза от подтеков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-33-1 | Реставрация и воссоздание архитектурных стеновых деталей из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 проекции на вертикальную плоскость стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,105 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 8,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-33-2 | Реставрация и воссоздание архитектурных стеновых деталей из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 проекции на вертикальную плоскость стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 446,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,105 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 8,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-33-3 | Реставрация и воссоздание профилированных криволинейных архитектурных стеновых деталей (карнизы) из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 проекции на вертикальную плоскость стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,105 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 8,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-33-4 | Реставрация и воссоздание профилированных криволинейных архитектурных стеновых деталей (карнизы) из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 проекции на вертикальную плоскость стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 495 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,105 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 20-22 см) | м2 | 8,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-34. Реставрация и воссоздание прямолинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками

Состав работ:

а) вырубка до 30% объема камня и разборка остальной части;

б) распазовка и раскол плит;

в) теска поверхности и фактурная обработка;

г) установка ступеней на растворе с подъемом до 5 м;

д) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-34-1 | Реставрация и воссоздание брусковых прямолинейных гладких ступеней из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 видимой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 1,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-34-2 | Реставрация и воссоздание брусковых прямолинейных гладких ступеней из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 видимой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 1,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-34-3 | Реставрация и воссоздание прямолинейных треугольных ступеней без лобика и валика из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 видимой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 0,88 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-34-4 | Реставрация и воссоздание прямолинейных треугольных ступеней без лобика и валика из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 видимой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 0,88 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-34-5 | Реставрация и воссоздание прямолинейных брусковых ступеней с четвертью в нижней части подступенка из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 видимой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 1,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-34-6 | Реставрация и воссоздание прямолинейных брусковых ступеней с четвертью в нижней части подступенка из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 видимой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 1,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-34-7 | Реставрация и воссоздание прямолинейных брусковых ступеней с прямоугольным лобиком в верхней части подступенка из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 видимой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 1,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-34-8 | Реставрация и воссоздание прямолинейных брусковых ступеней с прямоугольным лобиком в верхней части подступенка из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 видимой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 1,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-34-9 | Реставрация и воссоздание прямолинейных брусковых профилированных ступеней с валиком, полочкой и выкружкой верхней части подступенка из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 видимой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 1,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-34-10 | Реставрация и воссоздание прямолинейных брусковых профилированных ступеней с валиком, полочкой и выкружкой верхней части подступенка из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 видимой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 1,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-35. Реставрация и воссоздание криволинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками

Состав работ:

а) вырубка до 30% объема камня и разборка остальной части;

б) распазовка и раскол плит;

в) теска поверхности и фактурная обработка;

г) установка ступеней на растворе с подъемом до 5 м;

д) окучивание мусора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-35-1 | Реставрация и воссоздание криволинейных брусковых гладких ступеней из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 видимой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 1,31 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-35-2 | Реставрация и воссоздание криволинейных брусковых гладких ступеней из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 видимой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 1,31 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-35-3 | Реставрация и воссоздание криволинейных брусковых ступеней с четвертью в нижней части подступенка из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 видимой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 1,31 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-35-4 | Реставрация и воссоздание криволинейных брусковых ступеней с четвертью в нижней части подступенка из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 видимой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 1,31 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-35-5 | Реставрация и воссоздание криволинейных брусковых ступеней с прямоугольным лобиком в верхней части подступенка из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 видимой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 1,31 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-35-6 | Реставрация и воссоздание криволинейных брусковых ступеней с прямоугольным лобиком в верхней части подступенка из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 видимой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 1,31 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-35-7 | Реставрация и воссоздание криволинейных брусковых профилированных ступеней с валиком, полочкой и выкружкой в верхней части подступенка из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 видимой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 1,31 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-35-8 | Реставрация и воссоздание криволинейных брусковых профилированных ступеней с валиком, полочкой и выкружкой в верхней части подступенка из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 видимой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 150 | м3 | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 1,31 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-36. Реставрация и воссоздание шаров с теской фактуры поверхности, изготовленных из блоков карьерной обработки, (диаметр до 250 мм из плит, 250 мм и более из блоков карьерной обработки)

Состав работ:

а) удаление старых камней со спуском с высоты до 10 м;

б) бурение шпуров и раскол блока;

в) фактурная обработка поверхности шаров по заданному диаметру;

г) установка шаров на пироны с подъемом до 10 м по вертикали с помощью подъемных приспособлений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-36-1 | Реставрация и воссоздание шаров диаметром 501 мм и более из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 поверхности шара) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,453 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-36-2 | Реставрация и воссоздание шаров диаметром 501 мм и более из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 поверхности шара) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,453 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-36-3 | Реставрация и воссоздание шаров диаметром от 250 до 500 мм из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 поверхности шара) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,152 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-36-4 | Реставрация и воссоздание шаров диаметром от 250 до 500 мм из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 поверхности шара) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,152 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-36-5 | Реставрация и воссоздание шаров диаметром менее 250 мм из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 поверхности шара) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-36-6 | Реставрация и воссоздание шаров диаметром менее 250 мм из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 поверхности шара) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Блоки карьерной обработки | м3 | 0,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-37. Смена мраморных подоконников

Состав работ:

а) разборка старой доски с отноской мусора;

б) распазовка мраморной шлифованной плиты по 2-м сторонам;

в) окалывание боковых кромок плит (под углом);

г) теска слезника на тыльной стороне доски;

д) чистая теска фаски по периметру доски (при гладкой кромке) или чистая теска профиля на кромке доски;

е) оправка инструмента при обработке плиты;

ж) шлифовка и полировка профилированной или гладкой кромки доски;

и) лощение;

к) установка на место подоконной доски с подноской к месту установки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-37-1 | Смена мраморных подоконников с гладкой кромкой при ширине от 20 до 30 см, мрамор II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0135 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,026 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,105 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,13 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,17 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 1,32 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,012 |
| Е104-37-2 | Смена мраморных подоконников с гладкой кромкой при ширине от 20 до 30 см, мрамор III группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0135 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,026 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,063 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,09 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,17 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 1,32 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,01 |
| Е104-37-3 | Смена мраморных подоконников с гладкой кромкой при ширине от 30,1 до 40 см, мрамор II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0135 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,074 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,007 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,09 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,17 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 1,24 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,011 |
| Е104-37-4 | Смена мраморных подоконников с гладкой кромкой при ширине от 30,1 до 40 см, мрамор III группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0135 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,044 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,007 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,065 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,17 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 1,24 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,009 |
| Е104-37-5 | Смена мраморных подоконников с гладкой кромкой при ширине от 40,1 до 50 см, мрамор II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0135 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,022 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,006 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,07 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,17 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 1,19 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,01 |
| Е104-37-6 | Смена мраморных подоконников с гладкой кромкой при ширине от 40,1 до 50 см, мрамор III группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0135 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,022 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,035 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,006 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,05 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,17 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 1,19 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,009 |
| Е104-37-7 | Смена мраморных подоконников с профилированной кромкой при ширине от 20 до 30 см, мрамор II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0135 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,026 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,13 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,013 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,16 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,19 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 1,47 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,015 |
| Е104-37-8 | Смена мраморных подоконников с профилированной кромкой при ширине от 20 до 30 см, мрамор III группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0135 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,026 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,08 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,09 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,18 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 1,47 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,013 |
| Е104-37-9 | Смена мраморных подоконников с профилированной кромкой при ширине от 30,1 до 40 см, мрамор II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0135 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,09 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,009 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,11 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,185 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 1,37 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,014 |
| Е104-37-10 | Смена мраморных подоконников с профилированной кромкой при ширине от 30,1 до 40 см, мрамор III группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0135 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,007 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,07 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,18 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 1,37 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,012 |
| Е104-37-11 | Смена мраморных подоконников с профилированной кромкой, при ширине 40,1 до 50 см, мрамор II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0135 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,022 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,07 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,007 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,08 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,18 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 1,3 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,013 |
| Е104-37-12 | Смена мраморных подоконников с профилированной кромкой при ширине 40,1 до 50 см, мрамор III группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0135 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,022 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,05 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,006 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,17 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 1,3 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,012 |

Таблица 104-38. Реставрация и воссоздание поручней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками ( до 5 обломов на 1 м видимой части периметра поперечного сечения)

Состав работ:

а) удаление старых камней;

б) распазовка и раскол плит;

в) фактурная обработка поверхности в соответствии с характеристикой конструкции;

г) установка поручня;

д) заполнение вертикальных швов;

е) очистка поверхности от грязи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-38-1 | Реставрация и воссоздание прямолинейных поручней из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты без обработки боковых граней толщиной 20-22 см) | м2 | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-38-2 | Реставрация и воссоздание прямолинейных поручней из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты без обработки боковых граней толщиной 20-22 см) | м2 | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-38-3 | Реставрация и воссоздание криволинейных поручней из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты без обработки боковых граней толщиной 20-22 см) | м2 | 0,26 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-38-4 | Реставрация и воссоздание криволинейных поручней из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты без обработки боковых граней толщиной 20-22 см) | м2 | 0,26 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-39. Реставрация и воссоздание балясин, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками

Состав работ:

а) вырубка верхней и нижней части ствола балясин на высоту заложения пирона;

б) снятие балясин и относка по горизонтали на расстояние до 30 м;

в) распазовка и раскол плит;

г) заготовка балясин по шаблонам или натуре;

д) удаление старых пиронов и расчистка гнезда;

е) установка нового камня на раствор и пирон;

ж) очистка балясин от подтеков раствора, пыли и грязи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-39-1 | Реставрация и воссоздание балясин простейшего типа (до 7 обломов на 1 м высоты балясины) из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 0,23 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-39-2 | Реставрация и воссоздание балясин простейшего типа (до 7 обломов на 1 м высоты балясины) из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 0,23 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-39-3 | Реставрация и воссоздание балясин средней сложности (до 15 обломов на 1 м высоты балясины) из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 0,23 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-39-4 | Реставрация и воссоздание балясин средней сложности (до 15 обломов на 1 м высоты балясины) из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 0,23 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-39-5 | Реставрация и воссоздание балясин сложного профиля (до 25 обломов на 1 м высоты балясины) из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 0,23 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-39-6 | Реставрация и воссоздание балясин сложного профиля (до 25 обломов на 1 м высоты балясины) из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - м2 условной обертывающей поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (плиты 14-16 см) | м2 | 0,23 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-40. Отделка поверхности мраморной облицовки

Состав работ:

а) грубая шлифовка (обдирка) поверхности облицовки карборундовыми брусками крупного зерна;

б) шлифовка поверхности последовательно карборундовыми брусками среднего и мелкого зерна, пемзой;

в) лощение поверхности облицовки брусками электрокорунда или естественными оселками;

г) накатка глянца после лощения, на поверхность облицовки войлочными каталками и полирующим порошком;

д) увлажнение водой обрабатываемой поверхности;

е) подбор полирующих порошков и составление полировочной смеси.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-40-1 | Отделка поверхности мраморной гладкой прямолинейной облицовки из мрамора II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,6 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,45 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,05 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,6 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,15 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,02 |
| Е104-40-2 | Отделка поверхности мраморной гладкой прямолинейной облицовки из мрамора III группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,4 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,3 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,04 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,4 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,15 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,02 |
| Е104-40-3 | Отделка гладкой выпуклой поверхности мраморной облицовки из мрамора II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,6 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,45 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,05 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,6 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,15 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,02 |
| Е104-40-4 | Отделка гладкой выпуклой поверхности мраморной облицовки из мрамора III группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,4 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,3 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,04 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,4 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,15 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,02 |
| Е104-40-5 | Отделка гладкой вогнутой поверхности мраморной облицовки из мрамора II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,6 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,45 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,05 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,6 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,15 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,02 |
| Е104-40-6 | Отделка гладкой вогнутой поверхности мраморной облицовки из мрамора III группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,4 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,3 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,04 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,4 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,15 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,02 |
| Е104-40-7 | Отделка поверхности мраморной каннелюрованной прямолинейной облицовки из мрамора II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,91 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,03 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,7 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,08 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,91 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,26 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,2046 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,03 |
| Е104-40-8 | Отделка поверхности мраморной каннелюрованной прямолинейной облицовки из мрамора III группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,65 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,03 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,47 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,08 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,65 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,26 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,2046 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,03 |
| Е104-40-9 | Отделка поверхности мраморной каннелюрованной криволинейной облицовки из мрамора II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,91 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,03 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,7 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,08 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,91 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,26 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,2046 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,03 |
| Е104-40-10 | Отделка поверхности мраморной каннелюрованной криволинейной облицовки из мрамора III группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,65 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,03 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,47 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,08 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,65 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,26 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,2046 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,03 |
| Е104-40-11 | Фаски и ленты длиной более 40 см, шириной до 2 см из мрамора II группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,11 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,004 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,08 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,11 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,03 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,004 |
| Е104-40-12 | Фаски и ленты длиной более 40 см, шириной до 2 см из мрамора III группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,07 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,004 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,05 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,07 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,03 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,004 |
| Е104-40-13 | Фаски и ленты длиной более 40 см, шириной до 3 см из мрамора II группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,18 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,14 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,015 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,18 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,05 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,01 |
| Е104-40-14 | Фаски и ленты длиной более 40 см, шириной до 3 см из мрамора III группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,12 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,09 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,12 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,05 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,01 |
| Е104-40-15 | Фаски и ленты длиной более 40 см, шириной до 5 см из мрамора II группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,29 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,22 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,29 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,07 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,01 |
| Е104-40-16 | Фаски и ленты длиной более 40 см, шириной до 5 см из мрамора III группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,19 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,14 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,19 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,07 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,01 |
| Е104-40-17 | Фаски и ленты длиной более 40 см, шириной до 7 см из мрамора II группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,43 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,32 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,04 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,43 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,11 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0992 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,01 |
| Е104-40-18 | Фаски и ленты длиной более 40 см, шириной до 7 см из мрамора III группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,29 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,22 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,03 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,29 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,11 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0992 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,01 |
| Е104-40-19 | Фаски и ленты длиной до 40 см, шириной до 2 см из мрамора II группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,11 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,004 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,08 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,11 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,03 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,004 |
| Е104-40-20 | Фаски и ленты длиной до 40 см, шириной до 2 см из мрамора III группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,17 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,004 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,05 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,17 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,03 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,004 |
| Е104-40-21 | Фаски и ленты длиной до 40 см, шириной до 3 см из мрамора II группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,18 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,14 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,015 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,18 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,05 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,01 |
| Е104-40-22 | Фаски и ленты длиной до 40 см, шириной до 3 см из мрамора III группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,12 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,09 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,12 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,05 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,01 |
| Е104-40-23 | Фаски и ленты длиной до 40 см, шириной до 5 см из мрамора II группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,29 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,22 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,29 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,07 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,01 |
| Е104-40-24 | Фаски и ленты длиной до 40 см, шириной до 5 см из мрамора III группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,19 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,14 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,19 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,07 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,01 |
| Е104-40-25 | Фаски и ленты длиной до 40 см, шириной до 7 см из мрамора II группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,43 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,32 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,04 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,43 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,11 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0992 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,01 |
| Е104-40-26 | Фаски и ленты длиной до 40 см, шириной до 7 см из мрамора III группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,29 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,22 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,03 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,29 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,11 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0992 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,01 |
| Е104-40-27 | Облицовка прямолинейных откосов шириной более 13 см из мрамора II группы (единица измерения - м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,7 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,54 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,7 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,2 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-28 | Облицовка прямолинейных откосов шириной более 13 см из мрамора III группы (единица измерения - м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,5 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,36 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,15 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-29 | Облицовка криволинейных откосов шириной более 13 см из мрамора II группы (единица измерения - м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,7 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,54 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,7 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,2 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-30 | Облицовка криволинейных откосов шириной более 13 см из мрамора III группы (единица измерения - м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,5 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,36 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,15 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-31 | Облицовка прямолинейных откосов шириной до 13 см из мрамора II группы (единица измерения - м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,7 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,54 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,7 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,2 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-32 | Облицовка прямолинейных откосов шириной до 13 см из мрамора III группы (единица измерения - м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,5 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,36 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,15 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-33 | Облицовка криволинейных откосов шириной до 13 см из мрамора II группы (единица измерения - м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,7 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,54 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,7 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,2 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-34 | Облицовка криволинейных откосов шириной до 13 см из мрамора III группы (единица измерения - м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,5 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,36 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,15 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-35 | Подступенки с валиком из мрамора II группы (единица измерения - м подступенков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,13 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,004 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,1 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,13 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,04 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0248 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,004 |
| Е104-40-36 | Подступенки с валиком из мрамора III группы (единица измерения - м подступенков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,09 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,004 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,07 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,09 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,03 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0248 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,004 |
| Е104-40-37 | Мраморные подоконные доски с гладкой кромкой из мрамора II группы (единица измерения - м2 горизонтальной проекции подоконных досок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,67 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,022 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,67 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,17 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1612 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,022 |
| Е104-40-38 | Мраморные подоконные доски с гладкой кромкой из мрамора III группы (единица измерения - м2 горизонтальной проекции подоконных досок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,45 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,022 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,34 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,05 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,45 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,17 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1612 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,022 |
| Е104-40-39 | Мраморные подоконные доски с профилированной кромкой из мрамора II группы (единица измерения - м2 горизонтальной проекции подоконных досок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,72 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,54 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,72 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,18 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1798 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-40 | Мраморные подоконные доски с профилированной кромкой из мрамора III группы (единица измерения - м2 горизонтальной проекции подоконных досок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,48 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,36 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,05 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,48 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,18 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1798 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-41 | Архитектурно-профилированные детали простого профиля прямолинейные из мрамора II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,7 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,54 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,7 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,2 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-42 | Архитектурно-профилированные прямолинейные детали простого профиля из мрамора III группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,5 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,36 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,15 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-43 | Архитектурно-профилированные криволинейные детали простого профиля из мрамора II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,7 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,54 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,7 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,2 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-44 | Архитектурно-профилированные криволинейные детали простого профиля из мрамора III группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,5 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,36 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,15 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-45 | Архитектурно-профилированные прямолинейные детали профиля средней сложности из мрамора II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,7 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,54 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,7 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,2 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-46 | Архитектурно-профилированные прямолинейные детали профиля средней сложности из мрамора III группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,5 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,36 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,15 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-47 | Архитектурно-профилированные криволинейные детали профиля средней сложности из мрамора II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,7 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,54 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,7 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,2 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-48 | Архитектурно-профилированные криволинейные детали профиля средней сложности из мрамора III группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,5 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,36 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,15 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-49 | Архитектурно-профилированные прямолинейные детали сложного профиля из мрамора II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,7 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,54 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,7 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,2 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-50 | Архитектурно-профилированные прямолинейные детали сложного профиля из мрамора III группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,5 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,36 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,15 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-51 | Архитектурно-профилированные криволинейные детали сложного профиля из мрамора II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,7 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,54 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,7 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,2 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |
| Е104-40-52 | Архитектурно-профилированные криволинейные детали сложного профиля из мрамора III группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,5 |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,36 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,06 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,15 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для глянцевания | кг | 0,024 |

Таблица 104-41. Отделка поверхности гранитной облицовки

Состав работ:

а) грубая шлифовка (обдирка) поверхности облицовки карборундовыми брусками крупного зерна;

б) шлифовка поверхности последовательно карборундовыми брусками среднего и мелкого зерна;

в) лощение поверхности облицовки брусками электрокорунда или естественными оселками;

г) накатка глянца после лощения на поверхности облицовки войлочными каталками и полирующим порошком;

д) увлажнение водой обрабатываемой поверхности;

е) подбор полирующих порошков и составление смесей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-41-1 | Отделка прямолинейной гладкой поверхности гранитной облицовки из гранита I группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 2,1 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 2,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,25 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| Е104-41-2 | Отделка прямолинейной гладкой поверхности гранитной облицовки из гранита II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1,49 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 2 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,25 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| Е104-41-3 | Отделка выпуклой гладкой поверхности гранитной облицовки из гранита I группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 2,1 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 2,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,25 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| Е104-41-4 | Отделка выпуклой гладкой поверхности гранитной облицовки из гранита II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1,49 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 2 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,25 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| Е104-41-5 | Отделка вогнутой гладкой поверхности гранитной облицовки из гранита I группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 2,1 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 2,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,25 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| Е104-41-6 | Отделка вогнутой гладкой поверхности гранитной облицовки из гранита II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1,49 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 2 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,25 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| Е104-41-7 | Отделка поверхности облицовки подступенка с валиком из гранита I группы (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,004 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,45 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,54 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,054 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0248 |
| Е104-41-8 | Отделка поверхности облицовки подступенка с валиком из гранита II группы (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,004 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,33 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,43 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,054 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0248 |
| Е104-41-9 | Отделка поверхности облицовки фаски и ленты длиной более 40 см, шириной до 2 см из гранита I группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,04 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,38 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,45 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,05 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0248 |
| Е104-41-10 | Отделка поверхности облицовки фаски и ленты длиной более 40 см, шириной до 2 см из гранита II группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,04 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,27 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,36 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,05 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0248 |
| Е104-41-11 | Отделка поверхности облицовки фаски и ленты длиной более 40 см, шириной до 3 см из гранита I группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,63 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,75 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,08 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| Е104-41-12 | Отделка поверхности облицовки фаски и ленты длиной более 40 см, шириной до 3 см из гранита II группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,45 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,6 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,08 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| Е104-41-13 | Отделка поверхности гранитной облицовки фаски и ленты длиной более 40 см, шириной до 5 см из гранита I группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 1,2 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,12 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| Е104-41-14 | Отделка поверхности гранитной облицовки фаски и ленты длиной более 40 см, шириной до 5 см из гранита II группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,71 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,96 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,12 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| Е104-41-15 | Отделка поверхности гранитной облицовки фаски и ленты длиной более 40 см, шириной до 7 см из гранита I группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 1,8 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,18 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0992 |
| Е104-41-16 | Отделка поверхности гранитной облицовки фаски и ленты длиной более 40 см, шириной до 7 см из гранита II группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1,07 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 1,44 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,18 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0992 |
| Е104-41-17 | Отделка поверхности гранитной облицовки фаски и ленты длиной до 40 см, шириной до 2 см из гранита I группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,004 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,38 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,45 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,05 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0248 |
| Е104-41-18 | Отделка поверхности гранитной облицовки фаски и ленты длиной до 40 см, шириной до 2 см из гранита II группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,004 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,27 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,36 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,05 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0248 |
| Е104-41-19 | Отделка поверхности гранитной облицовки фаски и ленты длиной до 40 см, шириной до 3 см из гранита I группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,63 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,75 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,08 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| Е104-41-20 | Отделка поверхности гранитной облицовки фаски и ленты длиной до 40 см, шириной до 3 см из гранита II группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,45 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,6 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,08 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| Е104-41-21 | Отделка поверхности гранитной облицовки фаски и ленты длиной до 40 см, шириной до 5 см из гранита I группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 1,2 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,12 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| Е104-41-22 | Отделка поверхности гранитной облицовки фаски и ленты длиной до 40 см, шириной до 5 см из гранита II группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,71 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,96 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,12 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0496 |
| Е104-41-23 | Отделка поверхности гранитной облицовки фаски и ленты длиной до 40 см, шириной до 7 см из гранита I группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 1,8 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,18 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0992 |
| Е104-41-24 | Отделка поверхности гранитной облицовки фаски и ленты длиной до 40 см, шириной до 7 см из гранита II группы (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,01 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1,07 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 1,44 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,18 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,0992 |
| Е104-41-25 | Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных прямолинейных деталей простого профиля из гранита I группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 2,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 3 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,3 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| Е104-41-26 | Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных прямолинейных деталей простого профиля из гранита II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1,8 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 2,4 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,3 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| Е104-41-27 | Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных криволинейных деталей простого профиля из гранита I группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 2,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 3 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,3 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| Е104-41-28 | Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных криволинейных деталей простого профиля из гранита II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1,8 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 2,4 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,3 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| Е104-41-29 | Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных прямолинейных деталей профиля средней сложности из гранита I группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 2,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 3 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,3 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| Е104-41-30 | Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных прямолинейных деталей профиля средней сложности из гранита II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1,8 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 2,4 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,3 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| Е104-41-31 | Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных криволинейных деталей профиля средней сложности из гранита I группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 2,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 3 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,3 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| Е104-41-32 | Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных криволинейных деталей профиля средней сложности из гранита II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1,8 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 2,4 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,3 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| Е104-41-33 | Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных прямолинейных деталей сложного профиля из гранита I группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 307,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 2,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 3 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,3 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| Е104-41-34 | Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных прямолинейных деталей сложного профиля из гранита II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 235,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1,8 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 2,4 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,3 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| Е104-41-35 | Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных криволинейных деталей сложного профиля из гранита I группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 383,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 2,5 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 3 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,3 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |
| Е104-41-36 | Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных криволинейных деталей сложного профиля из гранита II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 294,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок полирующий | кг | 0,024 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 1,8 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 2,4 |
| П1/10-180-5 | Бруски электрокорундовые | кг | 0,3 |
| П1/10-180-20 | Круги войлочные толщиной 5 см | кг | 0,1488 |

Таблица 104-42. Теска профиля потерявших четкость линий старых мраморных профилированных архитектурных деталей, установленных на месте

Состав работ:

а) выравнивание шпунтом граней профиля с удалением выветрившейся породы и проверкой выровненных поверхностей;

б) последовательная обработка граней профиля бучардами и скарпелью;

в) очистка обрабатываемой поверхности от каменной крошки и пыли;

г) заправка инструмента.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-42-1 | Теска профиля потерявшего четкость линий старых мраморных прямолинейных профилированных архитектурных деталей, простого профиля из мрамора II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,12 |
| Е104-42-2 | Теска профиля потерявшего четкость линий старых мраморных прямолинейных профилированных архитектурных деталей, простого профиля из мрамора III группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,34 |
| Е104-42-3 | Теска профиля потерявшего четкость линий старых мраморных криволинейных профилированных архитектурных деталей, простого профиля из мрамора II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,35 |
| Е104-42-4 | Теска профиля потерявшего четкость линий старых мраморных криволинейных профилированных архитектурных деталей, простого профиля из мрамора III группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,66 |
| Е104-42-5 | Теска профиля потерявшего четкость линий старых мраморных прямолинейных профилированных архитектурных деталей, профиля средней сложности из мрамора II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,32 |
| Е104-42-6 | Теска профиля потерявшего четкость линий старых мраморных прямолинейных профилированных архитектурных деталей, средней сложности профиля из мрамора III группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,57 |
| Е104-42-7 | Теска профиля потерявшего четкость линий старых мраморных криволинейных профилированных архитектурных деталей, средней сложности профиля из мрамора II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,23 |
| Е104-42-8 | Теска профиля потерявшего четкость линий старых мраморных профилированных архитектурных деталей установленных на месте, криволинейных из мрамора III группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,91 |
| Е104-42-9 | Теска профиля потерявшего четкость линий старых мраморных прямолинейных профилированных архитектурных деталей, сложного профиля из мрамора II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,2 |
| Е104-42-10 | Теска профиля потерявшего четкость линий старых мраморных прямолинейных профилированных архитектурных деталей, сложного профиля из мрамора III группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,17 |
| Е104-42-11 | Теска профиля потерявшего четкость линий старых мраморных криволинейных профилированных архитектурных деталей, сложного профиля из мрамора II группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,99 |
| Е104-42-12 | Теска профиля потерявшего четкость линий старых мраморных криволинейных профилированных архитектурных деталей, сложного профиля из мрамора III группы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,94 |

Таблица 104-43. Снятие и установка старинной мраморной облицовки каминов, пилястр и других измельченных поверхностей, изготовление и установка латунных пиронов для крепления облицовки

Состав работ:

а) снятие облицовки с соблюдением осторожности в работе, с отноской и складированием (нормы 1, 2);

б) очистка и насечка тыльной поверхности облицовки (нормы 1, 2);

в) обдирка и шлифовка кромок плит (на 50%) после разработки и очистки от затвердевшего раствора (нормы 1, 2);

г) установка на место старых обработанных плит с подноской к месту установки (нормы 1, 2);

д) разметка и резка прутковой латуни (норма 3);

е) спайка 2-х прутков (норма 3);

ж) разведение и гнутье концов (норма 3);

и) завершение прямого конца (норма 3);

к) сверление гнезда (норма 3);

л) установка пирона на клеящем или вяжущем составе (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-43-1 | Снятие и установка старинной мраморной облицовки каминов, пилястр и других измельченных поверхностей: плиты при числе в 1 м2 от 2 до 4 штук (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,01638 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-43-2 | Снятие и установка старинной мраморной облицовки каминов, пилястр и других измельченных поверхностей: профилированных деталей и полосы шириной от 7 до 12 см (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,01638 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-43-3 | Изготовление латунных пиронов (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 1,1 |

Таблица 104-44. Инкрустация по мрамору цветными мраморными пластинами прямолинейного геометрического рисунка

Состав работ:

а) перевод рисунка на кальку и с кальки на мраморную плиту с прорезкой рисунка инструментом (норма 1);

б) приклеивание плиты на основание гипсовым раствором (норма 1);

в) окантовка рисунка скарпелью, с вырубкой орнамента профилированными шпунтами и с обрубкой по контуру (норма 1);

г) снятие плиты с основания со шлифовкой торцов абразивным камнем, заточка инструмента (норма 1);

д) распиловка мрамора на пластины на дисковой электропиле (норма 2);

е) изготовление шаблона на бумаге (норма 2);

ж) подбор, подготовка и маркировка пластинок с приклеиванием пластинок на место в готовые гнезда (норма 2);

и) шлифовка поверхности с разметкой и гравировкой декоративных швов (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-44-1 | Подготовка основания с вырезкой гнезд среднего размера 0,3 см2 в мраморе III группы (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | П |
| Е104-44-2 | Заготовка и наклеивание в готовые гнезда пластинок среднего размера 0,3 см2 из мрамора III группы (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,04 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксикаучуковый или клеевые системы "Атлас" | кг | 0,02 |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | П |

Таблица 104-45. Наковка выветрившейся или поврежденной поверхности гранитной облицовки, установленной на месте

Состав работ:

а) последовательная грубая получистая и чистая обработка бучардами облицовки с проверкой поверхности;

б) очистка обрабатываемой поверхности от каменной крошки и пыли.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-45-1 | Наковка выветрившейся или поврежденной гладкой прямолинейной поверхности гранитной облицовки, установленной на месте из гранита I группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,23 |
| Е104-45-2 | Наковка выветрившейся или поврежденной гладкой прямолинейной поверхности гранитной облицовки, установленной на месте из гранита II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,8 |
| Е104-45-3 | Наковка выветрившейся или поврежденной поверхности гранитной облицовки колонн диаметром более 400 мм из гранита I группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,26 |
| Е104-45-4 | Наковка выветрившейся или поврежденной поверхности гранитной облицовки колонн диаметром более 400 мм из гранита II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,39 |
| Е104-45-5 | Наковка выветрившейся или поврежденной поверхности гранитной облицовки колонн диаметром менее 400 мм, шара, эллипсоида из гранита I группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,3 |
| Е104-45-6 | Наковка выветрившейся или поврежденной поверхности гранитной облицовки колонн диаметром менее 400 мм, шара, эллипсоида из гранита II группы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,71 |

Таблица 104-47. Подбор и маркировка плит

Состав работ:

а) подноска плит к стенду (щиту), отбор плит по размеру и цвету, раскладка на стенде (щите) с подбором по тону и рисунку и проверкой плоскости стальной линейкой и угольником;

б) маркировка (нумерация) плит, укладка плит в штабель по сортам с отноской.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-47-1 | Подбор и маркировка плит по сорту и размеру числом плит в 1 м2 до 2 шт (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| Е104-47-2 | Подбор и маркировка плит по сорту и размеру числом плит в 1 м2 до 3 шт (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| Е104-47-3 | Подбор и маркировка плит по сорту и размеру числом плит в 1 м2 до 4 шт (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
| Е104-47-4 | Подбор и маркировка плит по сорту и размеру: добавлять на каждую следующую плиту (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
| Е104-47-5 | Подбор и маркировка плит по сорту, размеру и тону или из наборного мрамора числом плит в 1 м2 до 2 шт (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| Е104-47-6 | Подбор и маркировка плит по сорту, размеру и тону или из наборного мрамора числом плит в 1 м2 до 3 шт (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,38 |
| Е104-47-7 | Подбор и маркировка плит по сорту, размеру и тону или из наборного мрамора числом плит в 1 м2 до 4 шт (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
| Е104-47-8 | Подбор и маркировка плит по сорту, размеру и тону или из наборного мрамора: добавлять на каждую следующую плиту (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
| Е104-47-9 | Подбор и маркировка плит по сорту, размеру, тону и рисунку числом плит в 1 м2 до 2 шт (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
| Е104-47-10 | Подбор и маркировка плит по сорту, размеру, тону и рисунку числом плит в 1 м2 до 3 шт (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
| Е104-47-11 | Подбор и маркировка плит по сорту, размеру и тону и рисунку числом плит в 1 м2 до 4 шт (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| Е104-47-12 | Подбор и маркировка плит по сорту, размеру, тону и рисунку: добавлять на каждую следующую плиту (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |

Таблица 104-48. Выкалывание вручную в камнях гнезд для крепления

Состав работ:

а) разметка гнезда, насечка шпунтом центров гнезд по разметке;

б) раскалывание гнезда, выравнивание гнезда шпунтом;

в) проверка вертикальности боковых стенок и глубины гнезда с очисткой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-48-1 | Выкалывание вручную гнезд для крепления в камнях из гранита I группы (единица измерения - гнездо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,96 |
| Е104-48-2 | Выкалывание вручную гнезд для крепления в камнях из гранита II группы (единица измерения - гнездо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,43 |
| Е104-48-3 | Выкалывание вручную гнезд для крепления в камнях из гранита III группы (единица измерения - гнездо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
| Е104-48-4 | Выкалывание вручную гнезд для крепления в камнях из мрамора I группы (единица измерения - гнездо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,19 |
| Е104-48-5 | Выкалывание вручную гнезд для крепления в камнях из мрамора II группы (единица измерения - гнездо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,76 |
| Е104-48-6 | Выкалывание вручную гнезд для крепления в камнях из мрамора III группы (единица измерения - гнездо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е104-48-7 | Выкалывание вручную гнезд для крепления в камнях из мрамора IV группы (единица измерения - гнездо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,94 |
| Е104-48-8 | Выкалывание вручную гнезд для крепления в камнях из мрамора V группы (единица измерения - гнездо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |

Таблица 104-49. Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей

Состав работ:

а) установка камня в удобное положение для работы, разметка борозд и четвертей;

б) скалывание четверти массы камня закольником;

в) выкалывание борозд и четвертей шпунтом и скарпелью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-49-1 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 10 см, глубиной до 3 см в граните I группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
| Е104-49-2 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 10 см, глубиной до 3 см в граните II группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
| Е104-49-3 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 10 см, глубиной до 3 см в граните III группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,76 |
| Е104-49-4 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 10 см, глубиной до 3 см в мраморе I группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,04 |
| Е104-49-5 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 10 см, глубиной до 3 см в мраморе II группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,66 |
| Е104-49-6 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 10 см, глубиной до 3 см в мраморе III группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,88 |
| Е104-49-7 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 10 см, глубиной до 3 см в мраморе IV группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
| Е104-49-8 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 10 см, глубиной до 3 см в мраморе V группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
| Е104-49-9 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 10 см, глубиной до 10 см в граните I группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,55 |
| Е104-49-10 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 10 см, глубиной до 10 см в граните II группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,83 |
| Е104-49-11 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 10 см, глубиной до 10 см в граните III группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,46 |
| Е104-49-12 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 10 см, глубиной до 10 см в мраморе I группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
| Е104-49-13 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 10 см, глубиной до 10 см в мраморе II группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
| Е104-49-14 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 10 см, глубиной до 10 см в мраморе III группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,94 |
| Е104-49-15 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 10 см, глубиной до 10 см в мраморе IV группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
| Е104-49-16 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 10 см, глубиной до 10 см в мраморе V группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,49 |
| Е104-49-17 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 15 см, глубиной до 6 см в граните I группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,07 |
| Е104-49-18 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 15 см, глубиной до 6 см в граните II группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,53 |
| Е104-49-19 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 15 см, глубиной до 6 см в граните III группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,42 |
| Е104-49-20 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 15 см, глубиной до 6 см в мраморе I группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,97 |
| Е104-49-21 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 15 см, глубиной до 6 см в мраморе II группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,2 |
| Е104-49-22 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 15 см, глубиной до 6 см в мраморе III группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
| Е104-49-23 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 15 см, глубиной до 6 см в мраморе IV группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,81 |
| Е104-49-24 | Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей шириной до 15 см, глубиной до 6 см в мраморе V группы (единица измерения - м борозды и четверти) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |

Таблица 104-50. Зондаж белокаменных стен

Состав работ:

а) вырубка белокаменной кладки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной кладки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-50-1 | Зондаж площадью до 1 м2 белокаменных стен глубиной вырубки до 15 см (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,3 |
| Е104-50-2 | Зондаж площадью до 1 м2 белокаменных стен глубиной вырубки до 30 см (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,73 |
| Е104-50-3 | Зондаж площадью до 1 м2 белокаменных стен глубиной вырубки до 50 см (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,62 |

Таблица 104-51. Разбуровка и приближенная обработка заготовок для резьбы по камню из блоков карьерной обработки

Состав работ:

а) подбор мрамора по фактуре и цвету;

б) разметка и разбуровка блока;

в) приближенная обработка заготовки в размер механическим способом (распиловка).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-51-1 | Разбуровка и приближенная обработка заготовок для резьбы по камню из блоков карьерной обработки (единица измерения - м2 готовой продукции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,83 |

Таблица 104-52. Реставрация камней с плоской, цилиндрической или конической лицевой, чистотесанными поверхностями путем установки вставок

Состав работ:

а) вырубка гнезда с подтеской внутренних стенок в габаритах вставки;

б) очистка гнезда от раствора;

в) обработка гнезда смывкой;

г) грунтование силиконовой грунтовкой (при пористом камне);

д) установка вставки в гнездо на известковом растворе или клеевом составе;

е) укрепление при необходимости скобами или пиронами;

ж) зачеканка шва кладки между камнями;

и) очистка лица камня от пыли и подтеков состава.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-52-1 | Реставрация камней с плоской, цилиндрической или конической лицевой чистотесанной поверхностью путем устройства вставок из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,00002 |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Silitоl коnzеntrаt" | л | 0,002 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксикаучуковый или клеевые системы "Атлас" | кг | 0,006 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "аlкutех аbbеizеk" | л | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-52-2 | Реставрация камней с плоской, цилиндрической или конической лицевой чистотесанной поверхностью путем устройства вставок из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Silitоl коnzеntrаt" | л | 0,002 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксикаучуковый или клеевые системы "Атлас" | кг | 0,026 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "аlкutех аbbеizеk" | л | 0,005 |
| П1/10-230-67 | Крошка гранитная | кг | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-53. Реставрация камней с профилем средней сложности с лицевой чистотесанной поверхностью путем установки вставок

Состав работ:

а) вырубка гнезда с подтеской внутренних стенок в габаритах вставки;

б) очистка гнезда от раствора;

в) обработка гнезда смывкой;

г) грунтование силиконовой грунтовкой (при пористом камне);

д) установка вставки в гнездо на известковом растворе или клеевом составе;

е) укрепление при необходимости скобами или пиронами;

ж) зачеканка шва кладки между камнями;

и) очистка лица камня от пыли и подтеков состава.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-53-1 | Реставрация камней с профилем средней сложности с лицевой чистотесанной поверхностью путем устройства вставок из известняка (мрамора) (единица измерения - дм2 развернутой поверхности вставки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,00002 |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Silitоl коnzеntrаt" | л | 0,002 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксикаучуковый или клеевые системы "Атлас" | кг | 0,006 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "аlкutех аbbеizеk" | л | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-53-2 | Реставрация камней с профилем средней сложности с лицевой чистотесанной поверхностью путем устройства вставок из песчаника (гранита) (единица измерения - дм2 развернутой поверхности вставки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Silitоl коnzеntrаt" | л | 0,002 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксикаучуковый или клеевые системы "Атлас" | кг | 0,026 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "аlкutех аbbеizеk" | л | 0,005 |
| П1/10-230-67 | Крошка гранитная | кг | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-54. Реставрация камней сложного профиля с лицевой чистотесанной поверхностью путем установки вставок

Состав работ:

а) вырубка гнезда с подтеской внутренних стенок в габаритах вставки;

б) очистка гнезда от раствора;

в) обработка гнезда смывкой;

г) грунтование силиконовой грунтовкой (при пористом камне);

д) установка вставки в гнездо на известковом растворе или клеевом составе;

е) укрепление при необходимости скобами или пиронами;

ж) зачеканка шва кладки между камнями;

и) очистка лица камня от пыли и подтеков состава.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-54-1 | Реставрация камней сложного профиля с лицевой чистотесанной поверхностью путем устройства вставок из известняка (мрамора) V группы (единица измерения - дм2 развернутой поверхности вставки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,00002 |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Silitоl коnzеntrаt" | л | 0,002 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксикаучуковый или клеевые системы "Атлас" | кг | 0,006 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "аlкutех аbbеizеk" | л | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-54-2 | Реставрация камней сложного профиля с лицевой чистотесанной поверхностью путем устройства вставок из песчаника (гранита) II группы (единица измерения - дм2 развернутой поверхности вставки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Silitоl коnzеntrаt" | л | 0,002 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксикаучуковый или клеевые системы "Атлас" | кг | 0,026 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "аlкutех аbbеizеk" | л | 0,005 |
| П1/10-230-67 | Крошка гранитная | кг | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-55. Изготовление тела вставки в каменные профилированные, криволинейные и плоские поверхности

Состав работ:

а) подбор материала по цвету и фактуре;

б) изготовление шаблона;

в) подбор материала для изготовления заготовки;

г) грубая обработка массива закольником;

д) обработка скарпелью по шаблону;

е) обработка на шлифовальном станке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-55-1 | Изготовление тела вставки в каменные профилированные криволинейные и плоские поверхности по профилированной или криволинейной поверхности из мрамора (известняка) IV группы (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Блоки мраморные | м3 | 0,004 |
| Е104-55-2 | Изготовление тела вставки в каменные профилированные криволинейные и плоские поверхности по плоской гладкой поверхности из мрамора (известняка) IV группы (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Блоки мраморные | м3 | 0,002 |
| Е104-55-3 | Изготовление тела вставки в каменные профилированные криволинейные и плоские поверхности по плоской гладкой поверхности из гранита II группы (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Блоки гранитные | м3 | 0,002 |
| Е104-55-4 | Изготовление тела вставки в каменные профилированные криволинейные и плоские поверхности по профилированной поверхности из гранита II группы (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Блоки гранитные | м3 | 0,004 |

Таблица 104-56. Промывка поверхности деталей памятников водой

Состав работ:

а) промывка поверхности водой, протирка, окончательная промывка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-56-1 | Промывка полированной или шлифованной поверхности (единица измерения - 10 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 2,23 |
| Е104-56-2 | Промывка гладкой тесаной поверхности (единица измерения - 10 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 4,46 |
| Е104-56-3 | Промывка гладкой поверхности, обработанной под "шубу" (единица измерения - 10 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 8,93 |
| Е104-56-4 | Промывка криволинейной полированной или шлифованной поверхности (единица измерения - 10 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 3,35 |
| Е104-56-5 | Промывка криволинейной поверхности тесаных деталей (единица измерения - 10 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 6,43 |
| Е104-56-6 | Промывка криволинейной поверхности, обработанной под "шубу" (единица измерения - 10 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 12,38 |
| Е104-56-7 | Промывка профилированной полированной или шлифованной поверхности (единица измерения - 10 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 5,33 |
| Е104-56-8 | Промывка профилированной тесаной поверхности деталей (единица измерения - 10 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 10,53 |
| Е104-56-9 | Промывка профилированной поверхности, обработанной под "шубу" (единица измерения - 10 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 21,06 |

Таблица 104-57. Ручная расчистка от трудноудаляемых загрязнений и особо крепких масляных покрасок архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камней

Состав работ:

а) расчистка поверхности жесткими щетками или инструментами до полного удаления пыли, грязи, масляных покрасок различного рода, наслоений и поврежденного слоя камня;

б) правка инструмента.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-57-1 | Ручная расчистка поверхности гладкой прямолинейной или криволинейной (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,96 |
| Е104-57-2 | Ручная расчистка профилированной поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,83 |
| Е104-57-3 | Ручная расчистка сложнопрофилированной поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,46 |

Таблица 104-58. Расчистка карнизных тяг из песчаника от трудноудаляемых загрязнений и фактурная насечка тяг из песчаника

Состав работ:

а) очистка тяг вручную карборундовыми брусками от впитавшейся пыли и грязи;

б) наковка расчищенной поверхности тяг скарпелью с правкой инструмента.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-58-1 | Расчистка карнизных тяг из песчаника от трудноудаляемых загрязнений корундом (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,72 |
| Е104-58-2 | Фактурная насечка тяг из песчаника скарпелью (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,71 |

Таблица 104-59. Расчистка поверхностей камня от легкоудаляемых поверхностных загрязнений нейтральными смывками

Состав работ:

а) приготовление рабочего состава (смешивание с водой);

б) смачивание поверхности распыленной струей воды;

в) нанесение состава на поверхность;

г) экспозиция состава согласно технологии;

д) окончательная промывка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-59-1 | Расчистка поверхностей камня от легкоудаляемых поверхностных загрязнений нейтральными смывками по гладкой поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Состав для очистки камня от атмосферных загрязнений | л | 0,1 |
| Е104-59-2 | Расчистка поверхностей камня от легкоудаляемых поверхностных загрязнений нейтральными смывками по профилированной поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Состав для очистки камня от атмосферных загрязнений | л | 0,1 |
| Е104-59-3 | Расчистка поверхностей камня от легкоудаляемых поверхностных загрязнений нейтральными смывками по сложной поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Состав для очистки камня от атмосферных загрязнений | л | 0,11 |

Таблица 104-60. Очистка поверхностей камня от атмосферных загрязнений концентратом моющего вещества

Состав работ:

а) смачивание распыленной струей воды;

б) нанесение концентрата моющего вещества на поверхность;

в) многократное вспенивание при постоянном смачивании (до 3-х раз);

г) окончательная промывка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-60-1 | Очистка поверхностей камня от атмосферных загрязнений концентратом моющего вещества по гладкой поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Состав для очистки камня от атмосферных загрязнений | л | 0,5 |
| Е104-60-2 | Очистка поверхностей камня от атмосферных загрязнений концентратом моющего вещества по профилированной поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Состав для очистки камня от атмосферных загрязнений | л | 0,5 |
| Е104-60-3 | Очистка поверхностей камня от атмосферных загрязнений концентратом моющего вещества по орнаментованной поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 5,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Состав для очистки камня от атмосферных загрязнений | л | 0,5 |

Таблица 104-61. Очистка поверхностей камня (мрамора, доломита, известняка) от трудноудаляемых загрязнений и от биопоражений (плесени, мха, лишайников и т.д.) компрессами

Состав работ:

а) приготовление рабочего состава с дозировкой основных частей;

б) постановка компрессов на загрязненные места;

в) экспозиция состава до размягчения наслоений;

г) промывка водой;

д) расчистка инструментами размягченных загрязнений;

е) окончательная промывка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-61-1 | Очистка поверхностей камня (мрамора, доломита, известняка) от трудноудаляемых загрязнений компрессами по гладкой поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 1,1 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 3,75 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 3,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Слабый концентрат щавелевой кислоты | кг | 0,25 |
| П1/10-135-25 | Спирт нашатырный | кг | 0,75 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для очистки камня от трудноудаляемых загрязнений | кг | 0,15 |
| Е104-61-2 | Очистка поверхностей камня (мрамора, доломита, известняка) от трудноудаляемых загрязнений компрессами по профилированной поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 1,1 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 3,75 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 3,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Слабый концентрат щавелевой кислоты | кг | 0,25 |
| П1/10-135-25 | Спирт нашатырный | кг | 0,75 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для очистки камня от трудноудаляемых загрязнений | кг | 0,15 |
| Е104-61-3 | Очистка поверхностей камня (мрамора, доломита, известняка) от трудноудаляемых загрязнений компрессами по орнаментованной поверхности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 0,01 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,004 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,0038 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0375 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Слабый концентрат щавелевой кислоты | кг | 0,003 |
| П1/10-135-25 | Спирт нашатырный | кг | 0,0075 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для очистки камня от трудноудаляемых загрязнений | кг | 0,0015 |
| Е104-61-4 | Очистка поверхностей камня (мрамора, доломита, известняка) от биопоражений (плесени, мха, лишайников и ) компрессами по гладкой поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 1,1 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Состав для очистки от биопоражений | л | 0,4 |
| Е104-61-5 | Очистка поверхностей камня (мрамора, доломита, известняка) от биопоражений (плесени, мха, лишайников и так далее) компрессами по профилированной поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 1,1 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Состав для очистки от биопоражений | л | 0,4 |
| Е104-61-6 | Очистка поверхностей камня (мрамора, доломита, известняка) от биопоражений (плесени, мха, лишайников и так далее) компрессами по барельефу и орнаментованной поверхности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 0,01 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Состав для очистки от биопоражений | л | 0,4 |

Таблица 104-62. Очистка поверхностей мрамора от сажистых загрязнений смывкой сава

Состав работ:

а) приготовление рабочего состава;

б) постановка компрессов на загрязненные места;

в) экспозиция состава;

г) промывка водой;

д) очистка щетками;

е) окончательная промывка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-62-1 | Очистка поверхностей мрамора от сажистых загрязнений смывкой сава по гладкой поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,75 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Спирт нашатырный | кг | 0,625 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата хлопчатобумажная техническая | кг | 0,25 |
| Е104-62-2 | Очистка поверхностей мрамора от сажистых загрязнений смывкой сава по профилированной поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,75 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Спирт нашатырный | кг | 0,625 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата хлопчатобумажная техническая | кг | 0,25 |
| Е104-62-3 | Очистка поверхностей мрамора от сажистых загрязнений смывкой сава по орнаментованной поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,75 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Спирт нашатырный | кг | 0,625 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата хлопчатобумажная техническая | кг | 0,25 |

Таблица 104-63. Очистка поверхностей тесаного гранита от трудноудаляемых загрязнений пастой "Fаssаdеnrеinigеr-раstе"

Состав работ:

а) пробное нанесение состава на поверхность;

б) нанесение состава на сухую поверхность с помощью плоской кисти;

в) очистка механически сильных загрязнений;

г) промывка большим количеством воды под давлением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-63-1 | Очистка поверхностей тесаного гранита от трудноудаляемых загрязнений пастой "Fassadenreiniger-paste" по гладкой поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 3,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Паста "Fassadentreiniger-paste" | кг | 0,2 |
| Е104-63-2 | Очистка поверхностей тесаного гранита от трудноудаляемых загрязнений пастой "Fassadenreiniger-paste" по поверхности профилированной и рельефной (рваный камень) (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101224 | Аппарат высокого давления НД-1090 | маш.ч | 6,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Паста "Fassadentreiniger-paste" | кг | 0,2 |

Таблица 104-64. Очистка поверхностей мрамора и известняка от корковых образований, содержащих гипс, и трассирующих плотных сажистых наслоений

Состав работ:

а) приготовление рабочего состава;

б) нанесение состава на поверхность;

в) экспозиция состава до размягчения наслоений;

г) снятие размягченного слоя инструментом;

д) довыборка неудаленных образований;

е) промывка водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-64-1 | Очистка поверхностей мрамора и известняка от корковых образований, содержащих гипс, и трассирующих плотных сажистых наслоений по гладкой поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 1,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Слабый концентрат щавелевой кислоты | кг | 0,015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для очистки камня от трудноудаляемых загрязнений | кг | 0,01 |
| Е104-64-2 | Очистка поверхностей мрамора и известняка от корковых образований, содержащих гипс, и трассирующих плотных сажистых наслоений по профилированной поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 1,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Слабый концентрат щавелевой кислоты | кг | 0,015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для очистки камня от трудноудаляемых загрязнений | кг | 0,01 |
| Е104-64-3 | Очистка поверхностей мрамора и известняка от корковых образований, содержащих гипс, и трассирующих плотных сажистых наслоений по орнаментованной поверхности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,00001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Слабый концентрат щавелевой кислоты | кг | 0,00015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для очистки камня от трудноудаляемых загрязнений | кг | 0,0002 |

Таблица 104-65. Сухая абразивная очистка фактурных "под шубу" и груботесанных поверхностей гранитных фасадов

Состав работ:

а) сухая абразивная очистка фактурных "под шубу" и грубо тесаных поверхностей тонкозернистым полевошпатовым песком пескоструйным аппаратом при рабочем давлении 4 атм.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-65-1 | Сухая абразивная очистка фактурных под "шубу" и грубо тесаных поверхностей гранитных фасадов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 166,67 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 166,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 4,8 |

Таблица 104-66. Реставрация значительных утрат на поврежденных поверхностях естественного камня готовыми составами (при толщине мастиковки - 0,3 см)

Состав работ:

а) расстыковка выбоин;

б) промывка гнезда смывкой, снятие остатков смывки;

в) приготовление мастики (смешивание с водой сухого вещества);

г) нанесение состава послойно, толщиной слоя 1 мм;

д) фактурная обработка каждого слоя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-66-1 | Реставрация значительных утрат на поврежденных поверхностях естественного камня готовыми составами (при толщине мастики 0,3 см), вид поверхности: гладкая (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 3,75 |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,2 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "аlкutех аbbеizеk" | л | 0,5 |
| Е104-66-2 | Реставрация значительных утрат на поврежденных поверхностях естественного камня готовыми составами (при толщине мастики 0,3 см), вид поверхности: профилированная (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 3,75 |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,2 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "аlкutех аbbеizеk" | л | 0,5 |
| Е104-66-3 | Реставрация значительных утрат на поврежденных поверхностях естественного камня готовыми составами (при толщине мастики 0,3 см), вид поверхности: профилированная особо сложная (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 3,75 |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,2 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "аlкutех аbbеizеk" | л | 0,5 |

Таблица 104-67. Реставрация значительных утрат на поврежденных поверхностях пудожского камня (известняка) цементной мастикой

Состав работ:

а) расстыковка выбоин;

б) промывка гнезда смывкой, снятие остатков смывки;

в) приготовление мастики;

г) нанесение состава послойно;

д) фактурная обработка каждого слоя;

е) шлифовка заделанных мест.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-67-1 | Реставрация значительных утрат на поврежденных поверхностях пудожского камня (известняка) цементной мастикой по гладкой поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/75 | Портландцемент декоративный белый марки 500 (в упаковке) | т | 0,0091 |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,2 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Silitоl коnzеntrаt" | л | 0,2 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "аlкutех аbbеizеk" | л | 0,5 |
| Е104-67-2 | Реставрация значительных утрат на поврежденных поверхностях пудожского камня (известняка) цементной мастикой по профилированной поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/75 | Портландцемент декоративный белый марки 500 (в упаковке) | т | 0,0091 |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,2 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Silitоl коnzеntrаt" | л | 0,2 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "аlкutех аbbеizеk" | л | 0,5 |

Таблица 104-68. Наращивание разрушенных участков профилированных и гладких поверхностей мрамора и известняка мастиками на основе минеральных вяжущих при толщине намета 5 см

Состав работ:

а) расчистка разрушенной поверхности;

б) установка пиронов со сверлением отверстий;

в) приготовление мастики с добавлением наполнителей;

г) наращивание каменной поверхности;

д) подрубка наплывов мастики;

е) грубая и тонкая шлифовка поверхности;

ж) заточка инструмента.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-68-1 | Наращивание разрушенных участков профилированных и гладких поверхностей мрамора и известняка мастиками на основе минеральных вяжущих при толщине намета 5 см по профилированной или криволинейной поверхности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 0,375 |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,00075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,002 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-68-2 | Наращивание разрушенных участков профилированных и гладких поверхностей мрамора и известняка мастиками на основе минеральных вяжущих при толщине намета 5 см по плоской, гладкой поверхности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 0,375 |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,00075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,002 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-69. Наращивание разрушенных участков каменных профилированных и гладких поверхностей камнезаменителем

Состав работ:

а) расчистка разрушенной поверхности;

б) установка пиронов со сверлением отверстий;

в) приготовление состава с добавлением наполнителей;

г) наращивание каменной поверхности;

д) подрубка наплывов мастики, подмазка;

е) грубая и тонкая шлифовка наращенной поверхности;

ж) заточка инструмента.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-69-1 | Наращивание разрушенных участков каменных профилированных и гладких поверхностей камнезаменителем по профилированной или криволинейной поверхности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/66 | Смола полиэфирная ПН-1 | кг | 0,454 |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,000089 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,01 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты густотертые | кг | 0,008 |
| П1/10-230-50-10 | Отвердитель ПМЭК | кг | 0,0017 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е104-69-2 | Наращивание разрушенных участков каменных профилированных и гладких поверхностей камнезаменителем по плоской, гладкой поверхности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/66 | Смола полиэфирная ПН-1 | кг | 0,454 |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,000089 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,008 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты густотертые | кг | 0,008 |
| П1/10-230-50-10 | Отвердитель ПМЭК | кг | 0,0017 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 104-70. Домастиковка мелких сколов и выбоин на плотном камне

Состав работ:

а) расстыковка выбоин;

б) промывка гнезда смывкой, снятие остатков смывки;

в) приготовление мастики: (смешивание с водой сухого вещества);

г) нанесение состава послойно, толщиной слоя 1 мм;

д) фактурная обработка каждого слоя;

е) шлифовка заделанных мест.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-70-1 | Домастиковка мелких сколов и выбоин на плотном камне шпатлевкой на минеральной основе толщиной 0,5 см по гладкой и профилированной поверхности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,004 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "аlкutех аbbеizеk" | л | 0,005 |
| Е104-70-2 | Домастиковка мелких сколов и выбоин на плотном камне шпатлевкой на минеральной основе толщиной 0,5 см по резной поверхности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,004 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "аlкutех аbbеizеk" | л | 0,005 |
| Е104-70-3 | Домастиковка мелких сколов и выбоин на плотном камне мастикой на основе сополимеров по гладкой и профилированной поверхности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,02298 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика для камня полиэфирная или эпоксидная | кг | 0,045 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,004 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "аlкutех аbbеizеk" | л | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пудра мраморная | кг | 0,015 |
| Е104-70-4 | Домастиковка мелких сколов и выбоин на плотном камне мастикой на основе сополимеров по резной поверхности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,02298 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика для камня полиэфирная или эпоксидная | кг | 0,045 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,004 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "аlкutех аbbеizеk" | л | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пудра мраморная | кг | 0,015 |

Таблица 104-71. Домастиковка мелких сколов, выбоин и верхнего слоя швов на мраморе имитирующим раствором на основе белого цемента

Состав работ:

а) расстыковка выбоин;

б) промывка гнезда смывкой, снятие остатков смывки;

в) приготовление состава;

г) нанесение состава послойно, толщиной слоя 5 мм;

д) фактурная обработка каждого слоя;

е) шлифовка заделанных мест с двукратной шпатлевкой цветной мастикой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-71-1 | Домастиковка мелких сколов, выбоин верхнего слоя швов на мраморе имитирующим раствором на основе белого цемента (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/75 | Портландцемент декоративный белый марки 500 (в упаковке) | т | 0,00001 |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,00009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фетр | м2 | 0,0005 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,003 |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,002 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "аlкutех аbbеizеk" | л | 0,005 |

Таблица 104-72. Домастиковка мелких сколов и выбоин на пористом известняке (туфе), толщина мастиковки до 3 см

Состав работ:

а) расстыковка выбоин;

б) промывка гнезда смывкой, снятие остатков смывки;

в) грунтование гнезда силикатной грунтовкой с экспозицией 24 часа;

г) приготовление состава;

д) нанесение состава послойно толщиной слоя 5 мм;

е) фактурная обработка каждого слоя;

ж) шлифовка заделанных мест.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-72-1 | Домастиковка мелких сколов и выбоин на пористом известняке (туфе) (толщина мастиковки до 3 см) по поверхности гладкой и профилированной (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Silitоl коnzеntrаt" | л | 0,002 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "аlкutех аbbеizеk" | л | 0,005 |
| Е104-72-2 | Домастиковка мелких сколов и выбоин на пористом известняке (туфе) (толщина мастиковки до 3 см) по резной поверхности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Silitоl коnzеntrаt" | л | 0,002 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "аlкutех аbbеizеk" | л | 0,005 |

Таблица 104-73. Удаление домастиковочных составов

Состав работ:

а) удаление слабо держащихся слоев с помощью "мягкого" инструмента;

б) удаление плотных домастиковок скалыванием, начиная от организованного зондажа в выбранной зоне к периметрам, или по окружности, механическим инструментом;

в) доочистка путем наложения смывки на очищаемый участок слоем до 10 мм;

г) экспозиция смывки на поверхности до 24 часов;

д) в случае необходимости обработка повторяется;

е) удаление остатков смывки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-73-1 | Удаление домастиковочных составов (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "аlкutех аbbеizеk" | л | 0,005 |

Таблица 104-74. Укрепление ослабленных зон на поверхности мрамора

Состав работ:

а) приготовление, дозировка составных частей с перемешиванием;

б) насыщение поверхности торцеванием кистью подготовленного участка;

в) экспозиция 2 суток;

г) повторная трехкратная обработка;

д) экспозиция;

е) проверка степени закрепления камня.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-74-1 | Укрепление ослабленных зон на поверхности мрамора по поверхности гладкой и профилированной (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 1,149 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак КО кремнийорганический | кг | 0,4 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Полибутилметокрилат | кг | 0,1 |
| Е104-74-2 | Укрепление ослабленных зон на поверхности мрамора по орнаментованной поверхности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,01149 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак КО кремнийорганический | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Полибутилметокрилат | кг | 0,001 |

Таблица 104-75. Укрепление поверхности мрамора (известняка) камнеукрепителем

Состав работ:

а) насыщение поверхности торцеванием кистью подготовленного участка не более 3 повторов;

б) экспозиция 2 суток;

в) повторная трехкратная обработка;

г) экспозиция 3 суток;

д) трехкратная обработка;

е) экспозиция 7 суток;

ж) проверка степени закрепления камня.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-75-1 | Укрепление поверхности мрамора (известняка) камнеукрепителем (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав "Funсоsil" 300-500 | кг | 0,5 |

Таблица 104-76. Защита поверхностей мрамора модифицированной восковой эмульсией

Состав работ:

а) приготовление, дозировка составных частей с перемешиванием;

б) нанесение состава на поверхность;

в) экспозиция состава;

г) располировка поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-76-1 | Защита поверхностей мрамора модифицированной восковой эмульсией по гладкой поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Тетроэтоксилан | кг | 0,012 |
| П1/10-230-17 | Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (б.жидкость ГКЖ-94) | кг | 0,012 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,02 |
| Е104-76-2 | Защита поверхностей мрамора модифицированной восковой эмульсией по профилированной поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Тетроэтоксилан | кг | 0,012 |
| П1/10-230-17 | Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (б.жидкость ГКЖ-94) | кг | 0,012 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,02 |
| Е104-76-3 | Защита поверхностей мрамора модифицированной восковой эмульсией по орнаментованной поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Тетроэтоксилан | кг | 0,012 |
| П1/10-230-17 | Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (б.жидкость ГКЖ-94) | кг | 0,012 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,02 |

Таблица 104-77. Гидрофобизация каменной поверхности

Состав работ:

а) приготовление, дозировка составных частей с тщательным перемешиванием;

б) нанесение состава на поверхность распылителем;

в) обработка кистями труднодоступных мест.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-77-1 | Гидрофобизация каменной поверхности по облицовке мрамора, известняка (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (б.жидкость ГКЖ-94) | кг | 0,13 |
| Е104-77-2 | Гидрофобизация каменной поверхности по облицовке гранита (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-17 | Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (б.жидкость ГКЖ-94) | кг | 0,13 |
| П1/10-230-50-15 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | кг | 0,17 |

Таблица 104-78. Заделка мелких трещин на мраморе и граните составом на основе сополимеров

Состав работ:

а) промывка трещины;

б) приготовление специального клеящего состава;

в) герметизация трещин с помощью глубинного микроинъектирования под давлением;

г) очистка поверхности от наплывов состава;

д) шлифовка поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-78-1 | Заделка мелких трещин до 0,5 мм на мраморе составом на основе сополимеров (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331551 | Пневмошприц | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,009192 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика для камня полиэфирная или эпоксидная | кг | 0,02 |
| Е104-78-2 | Заделка мелких трещин 1,5 мм и более на мраморе составом на основе сополимеров (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331551 | Пневмошприц | маш.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,009192 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика для камня полиэфирная или эпоксидная | кг | 0,035 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пудра мраморная | кг | 0,15 |
| Е104-78-3 | Заделка мелких трещин до 0,5 мм на граните составом на основе сополимеров (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331551 | Пневмошприц | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,009192 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика для камня полиэфирная или эпоксидная | кг | 0,02 |
| Е104-78-4 | Заделка мелких трещин 1,5 мм и более на граните составом на основе сополимеров (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331551 | Пневмошприц | маш.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,009192 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика для камня полиэфирная или эпоксидная | кг | 0,035 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,00015 |

Таблица 104-79. Заделка трещин раскрытием более 1 мм, глубиной до 2 см в известняке (туфе)

Состав работ:

а) промывка трещины;

б) приготовление специального состава;

в) герметизация трещин с помощью глубинного микроинъектирования под давлением;

г) очистка поверхности от наплывов состава;

д) шлифовка поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-79-1 | Заделка трещин раскрытием более 1 мм, глубиной до 2 см в известняке (туфе) (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331551 | Пневмошприц | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,000016 |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,00009 |

Таблица 104-80. Заделка узких швов на камне инъекцированием

Состав работ:

а) расчистка и обмазка швов;

б) приготовление раствора;

в) герметизация швов с помощью микроинъектирования;

г) очистка поверхности от наплывов состава;

д) фактурная обработка шва со шлифовкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-80-1 | Заделка узких швов на камне инъекцированием шпатлевки (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 0,2 |
| Е104-80-2 | Заделка узких швов на камне инъекцированием цементной мастики (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/75 | Портландцемент декоративный белый марки 500 (в упаковке) | т | 0,00025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | м3 | 0,0003 |

Таблица 104-81. Удаление старого раствора и герметика, утратившего гидроизоляционные свойства

Состав работ:

а) вырубка остатков старого заполнения из швов;

б) выдувание компрессором осколков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-81-1 | Удаление старого раствора и герметика, утратившего гидроизоляционные свойства (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 1,63 |

Таблица 104-82. Герметизация широких швов облицовки герметиками

Состав работ:

а) расчистка и промывка паза между камнями от грязи и пыли;

б) зачеканка швов цементным раствором;

в) герметизация швов инъектированием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-82-1 | Герметизация широких швов облицовки герметиками в известняке, доломите, мраморе (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331551 | Пневмошприц | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметик силиконовый | кг | 0,5 |
| Е104-82-2 | Герметизация широких швов облицовки герметиками в граните (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331551 | Пневмошприц | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметик полиуретановый | кг | 0,5 |

Таблица 104-83. Герметизация швов облицовки свинцом с прочеканкой поверхности

Состав работ:

а) расчистка и промывка паза между камнями от грязи и пыли;

б) резка свинцового полотна на полосы;

в) заделка швов свинцом;

г) прочеканка шва.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-83-1 | Герметизация швов шириной (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Свинец рольный | кг | 0,28 |

Таблица 104-84. Докомпановка пудожского камня (известняка) с помощью специального состава на основе кремнеорганического компонента

Состав работ:

а) расчистка и подготовка поверхности;

б) приготовление докомпановочного состава с дозировкой составных частей перемешиванием;

в) пропитка поверхности до полного насыщения;

г) выравнивание и придание поверхности окончательной формы с расшивкой швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-84-1 | Докомпановка пудожского камня (известняка) с помощью специального состава на основе кремнеорганического компонента (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50-15 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | кг | 0,3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак КО кремнийорганический | кг | 0,635 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,002 |

Таблица 104-85. Укрепление облицовки из мрамора с помощью инъекцирования клеевым составом типа "Hilty hit hy 150" с установкой анкеров из латуни

Состав работ:

а) изготовление отверстий;

б) изготовление шпилек из латуни;

в) изготовление гайки и шайбы;

г) установка анкеров;

д) герметизация трещин клеевым составом;

е) расчистка поверхности от остатков состава.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-85-1 | Укрепление облицовки из мрамора с помощью инъекцирования клеевым составом типа "Нilty hit hy 150" с установкой анкеров из латуни (единица измерения - анкер) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Дозатор KIT MD | шт. | 0,016 |
| П1/65 | Капсула "Hilty нit нy 150" | шт. | 0,33 |

Таблица 104-87. Демонтаж, переноска и установка скульптур и бюстов

Состав работ:

а) демонтаж скульптуры с особой осторожностью;

б) переноска к месту реставрации;

в) установка на место экспонирования реставрированной скульптуры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е104-87-1 | Демонтаж, переноска и установка скульптур и бюстов (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |