Таблица 105-1. Разборка конструктивных элементов крыши

Состав работ:

а) разборка элементов крыши с осторожностью, обеспечивающей сохранность форм конструкции и материалов;

б) сортировка и очистка материала с маркировкой;

в) укладка материалов от разборки в штабель.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-1-1 | Разборка обрешетки из брусков и досок с прозорами (единица измерения - 10 м2 обрешетки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,15 |
| Е105-1-2 | Разборка обрешетки из дощатого сплошного настила (единица измерения - 10 м2 обрешетки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
| Е105-1-3 | Разборка стропил из бревен, брусьев или пластин (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,3 |
| Е105-1-4 | Разборка стропил из досок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| Е105-1-5 | Разборка мауэрлатов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| Е105-1-6 | Разборка прогонов по фермам из брусьев (единица измерения - м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
| Е105-1-7 | Разборка слуховых окон (единица измерения - м2 проема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,03 |

Таблица 105-2. Разборка деревянных конструкций стен и перегородок

Состав работ:

а) разборка стен с отбивкой штукатурки (при оштукатуренной обшивке стен и перегородок), с осторожностью, обеспечивающей сохранность форм и конструкций;

б) очистка полученных от разборки материалов с сортировкой и маркировкой, выдергивание гвоздей;

в) укладка материала от разборки в штабель.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-2-1 | Разборка обшивки наружных стен оштукатуренных (единица измерения - 10 м2 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
| Е105-2-2 | Разборка обшивки наружных стен неоштукатуренных (единица измерения - 10 м2 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
| Е105-2-3 | Разборка стен из бревен (единица измерения - 10 м2 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
| Е105-2-4 | Разборка стен из брусьев (единица измерения - 10 м2 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,7 |
| Е105-2-5 | Разборка перегородок оштукатуренных из досок, забранных стоймя в обвязки (единица измерения - 10 м2 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,2 |
| Е105-2-6 | Разборка перегородок оштукатуренных обшивных (единица измерения - 10 м2 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,7 |
| Е105-2-7 | Разборка перегородок оштукатуренных щитовых (без разборки щитов) (единица измерения - 10 м2 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
| Е105-2-8 | Разборка перегородок неоштукатуренных чистых из досок, забранных стоймя в обвязки (единица измерения - 10 м2 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,1 |
| Е105-2-9 | Разборка перегородок неоштукатуренных обшивных (единица измерения - 10 м2 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,4 |

Таблица 105-3. Разборка конструкций перекрытий, площадью поверхности до 1 м2 в одном месте

Состав работ:

а) разборка элементов перекрытий с осторожностью, обеспечивающей сохранность форм, конструкций и материалов;

б) сортировка и очистка материала с маркировкой и выдергиванием гвоздей;

в) укладка материалов от разборки в штабель.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-3-1 | Разборка накатов и подборов чердачных из простильных досок (единица измерения - 10 м2 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
| Е105-3-2 | Разборка накатов и подборов оштукатуренных из щитов (единица измерения - 10 м2 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| Е105-3-3 | Разборка накатов и подборов неоштукатуренных из щитов (единица измерения - 10 м2 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,33 |
| Е105-3-4 | Разборка накатов и подборов неоштукатуренных из пластин или досок (единица измерения - 10 м2 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
| Е105-3-5 | Разборка накатов и подборов оштукатуренных из пластин или досок (единица измерения - 10 м2 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| Е105-3-6 | Разборка оштукатуренной подшивки потолков (единица измерения - 10 м2 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| Е105-3-7 | Разборка неоштукатуренной подшивки потолков (единица измерения - 10 м2 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,05 |
| Е105-3-8 | Разборка балок с освобождением концов в деревянных рубленых зданиях (единица измерения - 10 м2 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
| Е105-3-9 | Разборка балок с освобождением концов в каменных зданиях (единица измерения - 10 м2 разбираемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |

Таблица 105-4. Разборка конструкций лестниц и крылец

Состав работ:

а) разборка элементов лестниц и крылец с осторожностью, обеспечивающей сохранность форм конструкций и материалов;

б) сортировка и очистка материалов с маркировкой;

в) укладка материалов от разборки в штабель.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-4-1 | Разборка конструкций лестниц чистых (единица измерения - 10 м2 маршей и площадок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,64 |
| Е105-4-2 | Разборка конструкций лестниц чердачных (единица измерения - 10 м длины марша) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,66 |
| Е105-4-3 | Разборка конструкций крылец с площадками и ступенями (единица измерения - 10 м2 основания крыльца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,21 |

Таблица 105-5. Разборка заполнения проемов

Состав работ:

а) снятие элементов проемов с осторожностью, обеспечивающей сохранность конструкций и материалов;

б) сортировка и очистка элементов проемов с маркировкой;

в) для снятия коробок в каменных стенах: отбивка штукатурки в откосах с осторожностью, частичной разборкой кладки (при необходимости).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-5-1 | Снятие наличников с одной стороны оконного или дверного проема (единица измерения - проем) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
| Е105-5-2 | Снятие деревянных полотен с петель (единица измерения - полотно) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
| Е105-5-3 | Снятие неостекленных переплетов с петель (единица измерения - створка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
| Е105-5-4 | Снятие остекленных переплетов с петель (единица измерения - створка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
| Е105-5-5 | Снятие коробок в перегородках (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| Е105-5-6 | Снятие коробок в рубленых стенах (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,26 |
| Е105-5-7 | Снятие коробок в каменных стенах с разборкой кладки (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,9 |
| Е105-5-8 | Снятие коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки на откосах (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,41 |
| Е105-5-9 | Снятие подоконных досок в рубленых стенах (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
| Е105-5-10 | Снятие подоконных досок в каменных стенах с отбивкой штукатурки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |

Таблица 105-6. Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий

Состав работ:

а) постановка временных опор и разгрузочных креплений;

б) выкапывание стульев с осторожностью, последовательно штуками во избежание проседания ветхих стен памятника;

в) заготовка стульев по сохранившемуся образцу с выделкой сопряжений, подбором материала по сорту, размеру и качеству с осмолкой и обертыванием толем;

г) установка стула;

д) засыпка грунта с трамбованием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-6-1 | Замена под стенами деревянных зданий стульев из бревен на подкладках (единица измерения - стул) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,134 |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 2 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,001 |
| Е105-6-2 | Замена под стенами деревянных зданий стульев из бревен на лежнях (единица измерения - стул) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,134 |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,024 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 2 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,002 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Пластины хвойных пород окоренные длинной 3-6,5 м | м3 | 0,053 |
| Е105-6-3 | Замена под стенами деревянных зданий стульев из бревен на крестовинах с подсадками (единица измерения - стул) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,134 |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,048 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 2,8 |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,004 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Пластины хвойных пород окоренные длинной 3-6,5 м | м3 | 0,106 |

Таблица 105-7. Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах

Состав работ:

а) тщательный осмотр, обмер и разметка поврежденных участков;

б) вырубка (выпиловка) сгнивших частей с зачисткой кромок и плоскостей сколов;

в) изготовление деревянных вставок (протезов) взамен удаленных мест с подбором леса без выделки сопряжений;

г) установка вставки-протеза на деревянных нагелях и прогонкой по профилю и кромкам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-7-1 | Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах при глубине заделки 10-15 см, длиной до 0,35 м (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,014 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,062 |
| Е105-7-2 | Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах при глубине заделки 10-15 см, длиной до 1 м (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,041 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,177 |
| Е105-7-3 | Выделка обычных сопряжений, работающих на сжатие на вновь изготовленной вставке или на сохранившейся детали (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,2 |
| Е105-7-4 | Выделка сопряжений с устройством схем соединений типа "голландский зуб " на вновь изготовленной вставке или на сохранившейся детали (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,4 |

Таблица 105-8. Замена пришедших в негодность венцов в рубленых стенах

Состав работ:

а) расшивка венцов досками для укрепления вывешиваемых стен (нормы 1-4);

б) крепление венцов подкосами (при смене нижних и средних венцов) или постановка стоек под балки (при смене верхнего венца) (нормы 1-4);

в) удаление заменяемых венцов с осторожностью, обеспечивающей сохранность форм памятника (нормы 1-4);

г) заготовка новых венцов из бревен или брусьев с изготовлением необходимых сопряжений и подбором материала (нормы 1-4);

д) осмолка нижних венцов и устройство подстилающего слоя из толя или бересты (нормы 1-4);

е) устройство смоленых досчатых прокладок нижних венцов (нормы 1-4);

ж) подгонка и укладка венцов на место с прокладкой пакли (нормы 1-4);

и) оконопатка (нормы 1-4);

к) освобождение вышележащих венцов от креплений подкосами и от досок расшивки (нормы 1-4);

л) подготовка мест для домкрата (норма 5);

м) проверка действия и установка домкрата (норма 5);

н) подъем домкратом на необходимую высоту с перестановкой его (при необходимости дальнего подъема) (норма 5);

п) закрепление положения подъема временными креплениями (норма 5);

р) разборка временных креплений и опускание домкратом (норма 5);

с) заготовка венцов из бревен и брусьев с изготовлением необходимых сопряжений, как в углах, так и по длине (нормы 6-10);

т) осмолка нижних венцов с устройством смоленных прокладок (нормы 6-10);

у) устройство подстилающего слоя из толя (нормы 6-10);

ф) укладка венцов на место с прокладкой пакли (нормы 6-10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-8-1 | Смена венцов в стенах из бревен диаметром 240 мм без углового сопряжения (единица измерения - м венца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,054 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,3 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 0,48 |
| Е105-8-2 | Смена венцов в стенах из бревен диаметром 240 мм с угловым сопряжением (единица измерения - м венца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,054 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,3 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 0,48 |
| Е105-8-3 | Смена венцов в стенах из брусьев сечением 200 х 200 мм без углового сопряжения (единица измерения - м венца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,044 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,3 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 0,48 |
| Е105-8-4 | Смена венцов в стенах из брусьев сечением 200 х 200 мм с угловым сопряжением (единица измерения - м венца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,044 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,3 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 0,48 |
| Е105-8-5 | Подъем рубленых стен домкратом (единица измерения - подъем) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,84 |
| Е105-8-6 | Воссоздание рубленых стен из бревен диаметром до 200 мм (единица измерения - м2 стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 6,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,245 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0058 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 0,21 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,00007 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 2,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 0,259 |
| Е105-8-7 | Воссоздание рубленых стен из бревен диаметром до 240 мм (единица измерения - м2 стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 6,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,291 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0058 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 0,23 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,00007 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 2,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 0,281 |
| Е105-8-8 | Воссоздание рубленых стен из брусьев сечением 150 х 150 мм (единица измерения - м2 стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 5,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,155 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0058 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 0,28 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,00007 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 3,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 0,237 |
| Е105-8-9 | Воссоздание рубленых стен из брусьев сечением 150 х 180 мм (единица измерения - м2 стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 5,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,188 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0058 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 0,28 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,00007 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 3,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 0,255 |
| Е105-8-10 | Воссоздание рубленых стен из брусьев сечением 100 х 100 мм (единица измерения - м2 стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 5,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,101 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0058 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 0,28 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,00007 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 3,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 0,209 |

Таблица 105-9. Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен

Состав работ:

а) разборка чистой обшивки (нормы 1-4);

б) вывешивание стен, вырезка заменяемых частей каркаса (нормы 1-4);

в) заготовка и установка элементов стен (без выделки сопряжений) (нормы 1-4);

г) прибивка обшивки стен (нормы 1-4);

д) осмолка нижней обвязки (нормы 1, 2);

е) выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой их (нормы 5-6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-9-1 | Замена пришедшей в негодность части элемента обвязки каркасных стен (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,059 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,0084 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масла креозотовые | т | 0,00025 |
| Е105-9-2 | Замена пришедшего в негодность целого элемента обвязки каркасных стен (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,059 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,0084 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масла креозотовые | т | 0,00025 |
| Е105-9-3 | Замена пришедшей в негодность части элемента стойки или подкоса каркасных стен (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,3 |
| Е105-9-4 | Замена пришедшего в негодность целого элемента стойки или подкоса каркасных стен (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,3 |
| Е105-9-5 | Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой их при длине конструкции до 4 м (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,84 |
| Е105-9-6 | Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой их при длине конструкции более 4 м (единица измерения - м сменяемого элемента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,52 |

Таблица 105-10. Укрепление стен сжимами и установка подкосов к стенам

Состав работ:

а) разметка отверстий для болтов (нормы 1-2);

б) заготовка брусьев из бревен (нормы 1-2);

в) подтеска горбин в венцах (нормы 1-2);

г) установка временных подпорок (нормы 1-2);

д) проолифка и подгонка болтов (нормы 1-2);

е) подтягивание стен болтами (нормы 1-2);

ж) защита болтов от промерзания (нормы 1-2);

и) заготовка столбиков и подкосов (норма 3);

к) осмолка элементов (норма 3);

л) установка столбиков в готовую яму с засыпкой ее трамбованием (норма 3);

м) установка подкосов с креплением верхнего и нижнего концов (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-10-1 | Укрепление стен сжимами из бревен (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,1 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 4,5 |
| Е105-10-2 | Укрепление стен сжимами из пластин (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,106 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 3,5 |
| Е105-10-3 | Установка к стенам подкосов из бревен (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,05 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 1 |

Таблица 105-11. Замена отдельных мест обшивки деревянных стен, ветровых досок и наличников

Состав работ:

а) удаление или частичное выпиливание ветхих или поврежденных досок;

б) заготовка новых досок;

в) заготовка вставок (протезов) по шаблону взамен вырезанных сгнивших участков;

г) пришивание новых досок или вставок с подгонкой и выравниванием по месту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-11-1 | Замена отдельных мест ветровых досок (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/165 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,009 |
| Е105-11-2 | Замена отдельных мест наличников и обшивки углов (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/165 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,009 |
| Е105-11-3 | Замена отдельных мест обшивки стен (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/165 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,009 |

Таблица 105-12. Реставрация и воссоздание панелей и откосов без отделки поверхностей

Состав работ:

а) снятие накладных украшений (нормы 1-18);

б) снятие с места и разборка панелей и откосов на составные элементы по мере необходимости (нормы 1-6, 10-15);

в) удаление старых негодных элементов, изготовление новых элементов взамен негодных, установка их на место, постановка заделок в местах повреждения, исправление и переклейка мест сопряжений (нормы 1-6, 10-15);

г) зафанерование мест утраченной фанеровки с подбором шпона по текстуре и цвету, проглаживание мест вспучивания старой фанеровки (нормы 1-6, 10-15);

д) тщательная шлифовка и протравка в местах фанеровки вновь (нормы 1-6, 10-15);

е) сборка и установка панелей и откосов на место (нормы 1-18);

ж) постановка на место накладных украшений, не требующих реставрации (нормы 1-18);

и) снятие панелей с места и разборка на составные элементы по мере необходимости (нормы 7-9, 16-18);

к) удаление изношенных элементов, заготовка новых элементов взамен негодных с выделкой сопряжений в точном соответствии с сохранившимися, установка их на место, постановка заделок в местах повреждений (нормы 7-9, 16-18);

л) ремонт филенок со вставкой реек (нормы 7-9, 16-18);

м) переклейка мест сопряжений (нормы 7-9, 16-18);

н) изучение чертежей или аналогов (нормы 19-27);

п) подбор материала по текстуре и цвету (нормы 19-27);

р) продольная и поперечная распиловка досок (нормы 19-27);

с) чистая острожка, фуговка и удаление сучьев (нормы 19-27);

т) изготовление деталей панелей или откосов, фанерование (кроме сосновых) (нормы 19-27);

у) полная сборка с пригонкой сопряжений, профальцовкой, зачисткой панели и постановкой раскладок (нормы 19-27);

ф) установка панелей (нормы 19-27).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-12-1 | Реставрация до 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: простых (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,35 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,013 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,65 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| Е105-12-2 | Реставрация до 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: средней сложности (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,4 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,016 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,7 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| Е105-12-3 | Реставрация до 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: сложных (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,45 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,019 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,72 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| Е105-12-4 | Реставрация до 50% панелей и откосов дубовых: простых (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,35 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,013 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,65 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| Е105-12-5 | Реставрация до 50% панелей и откосов дубовых: средней сложности (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,4 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,016 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,7 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| Е105-12-6 | Реставрация до 50% панелей и откосов дубовых: сложных (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,45 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,019 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,72 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| Е105-12-7 | Реставрация до 50% панелей и откосов сосновых: простых (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,35 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| Е105-12-8 | Реставрация до 50% панелей и откосов сосновых: средней сложности (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,015 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,4 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| Е105-12-9 | Реставрация до 50% панелей и откосов сосновых: сложных (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,019 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,45 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| Е105-12-10 | Реставрация более 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: простых (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,49 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,018 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,91 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,005 |
| Е105-12-11 | Реставрация более 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: средней сложности (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,56 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,022 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,9 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,005 |
| Е105-12-12 | Реставрация более 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: сложных (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,017 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,63 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,022 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 1,01 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,005 |
| Е105-12-13 | Реставрация более 50% панелей и откосов дубовых: простых (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,49 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,018 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,91 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,005 |
| Е105-12-14 | Реставрация более 50% панелей и откосов дубовых: средней сложности (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,56 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,022 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,98 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,005 |
| Е105-12-15 | Реставрация более 50% панелей и откосов дубовых: сложных (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,017 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,63 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,022 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 1,01 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,005 |
| Е105-12-16 | Реставрация более 50% панелей и откосов сосновых: простых (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,026 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,49 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,005 |
| Е105-12-17 | Реставрация более 50% панелей и откосов сосновых: средней сложности (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,56 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,005 |
| Е105-12-18 | Реставрация более 50% панелей и откосов сосновых: сложных (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,032 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,017 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,63 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,005 |
| Е105-12-19 | Воссоздание панелей и откосов из ценных пород дерева: простых (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 1,4 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,036 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 1,3 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0144 |
| Е105-12-20 | Воссоздание панелей и откосов из ценных пород дерева: средней сложности (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,044 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 1,4 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,044 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 1,7 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0144 |
| Е105-12-21 | Воссоздание панелей и откосов из ценных пород дерева: сложных (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,048 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 1,4 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,044 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 1,95 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0144 |
| Е105-12-22 | Воссоздание панелей и откосов дубовых: простых (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 1,4 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,036 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 1,3 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0144 |
| Е105-12-23 | Воссоздание панелей и откосов дубовых: средней сложности (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,044 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 1,4 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,044 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 1,7 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0144 |
| Е105-12-24 | Воссоздание панелей и откосов дубовых: сложных (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,048 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 1,4 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,044 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 1,95 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0144 |
| Е105-12-25 | Воссоздание панелей и откосов сосновых: простых (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,036 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 1,4 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0144 |
| Е105-12-26 | Воссоздание панелей и откосов сосновых: средней сложности (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,044 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,044 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 1,4 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0144 |
| Е105-12-27 | Воссоздание панелей и откосов сосновых: сложных (единица измерения - м2 проекции панели) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,044 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,048 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 1,4 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0144 |

Таблица 105-13. Замена профилированных обшивных карнизов

Состав работ:

а) удаление или частичное выпиливание ветхих или поврежденных досок;

б) изготовление профилированных шаблонов из досок по чертежам или сохранившимся деталям;

в) заготовка и прибивка каркаса карниза;

г) заготовка профилированных досок карниза;

д) пришивка досок карниза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-13-1 | Замена профилированных обшивных карнизов: простых (единица измерения - м2 заменяемой части) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-110-50-15/45 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта | м3 | 0,032 |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0038 |
| Е105-13-2 | Замена профилированных обшивных карнизов: средней сложности (единица измерения - м2 заменяемой части) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-110-50-15/45 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта | м3 | 0,035 |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0042 |
| Е105-13-3 | Замена профилированных обшивных карнизов: сложных (единица измерения - м2 заменяемой части) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-110-50-15/45 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта | м3 | 0,039 |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0048 |

Таблица 105-14. Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн

Состав работ:

а) вырубка или выпиливание поврежденных участков с зачисткой кромок и плоскостей скола;

б) заготовка вставки протеза необходимого размера;

в) установка вставки с пригонкой по профилю и кромкам;

г) укрепление на клею и пришивка гвоздями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-14-1 | Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн прямоугольных площадью вставки до 0,1 м2 на глубину до 10 см (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 6,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-110-50-15/165 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,012 |
| Е105-14-2 | Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн прямоугольных площадью вставки до 0,35 м2 на глубину до 10 см (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 13,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,042 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,04 |
| Е105-14-3 | Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн круглых площадью вставки до 0,25 м2 на глубину до 10 см (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,08 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,007 |
| Е105-14-4 | Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн круглых площадью вставки до 0,6 м2 на глубину до 10 см (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,072 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,018 |

Таблица 105-15. Перестилка полов, сплачивание сохранившихся полов, замена отдельных досок в полах

Состав работ:

а) разборка пола с осторожностью, обеспечивающей сохранность досок пола (нормы 1-8);

б) удаление гвоздей из досок (нормы 1-8);

в) маркировка и выноска досок из помещения (при необходимости) (нормы 1-8);

г) очистка кромок досок от шпатлевки и грязи (нормы 1-8);

д) настилка старых досок (нормы 1-8);

е) настилка новых досок с поперечным перепиливанием по размеру помещений, с подготовкой по толщине с выделкой всех сопряжений (нормы 1-8);

ж) прострожка провесов (нормы 1-8);

и) отрыв досок (норма 9);

к) удаление гвоздей заподлицо с нижней плоскостью досок (норма 9);

л) исправление кромок досок (норма 9);

м) сплачивание досок с прибивкой гвоздями (норма 9);

н) подгонка и укладка вставок из досок (реек) с прибивкой гвоздями (норма 9);

п) прострожка провесов (норма 9);

р) удаление старых досок до 3 штук в одном месте (норма 10);

с) заготовка новых досок с выделкой необходимых сопряжений и подготовка досок с учетом криволинейных и косоугольных очертаний (норма 10);

т) прибивка досок гвоздями (норма 10);

у) прострожка провесов в полах (норма 10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-15-1 | Перестилка полов с добавлением новых досок до 50%, площадью в одном месте до 5 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,028 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-15-2 | Перестилка полов с добавлением новых досок до 50%, площадью в одном месте до 10 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,028 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-15-3 | Перестилка полов с добавлением новых досок до 50%, площадью в одном месте до 20 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,028 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-15-4 | Перестилка полов с добавлением новых досок до 50%, площадью в одном месте более 20 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,028 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-15-5 | Перестилка полов без добавления новых досок, площадью в одном месте до 5 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-15-6 | Перестилка полов без добавления новых досок, площадью в одном месте до 10 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-15-7 | Перестилка полов без добавления новых досок, площадью в одном месте до 20 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-15-8 | Перестилка полов без добавления новых досок, площадью в одном месте более 20 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-15-9 | Сплачивание полов (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0026 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-15-10 | Смена досок (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,04 |

Таблица 105-16. Воссоздание и реставрация сосновых профилированных деталей (плинтусов, галтелей, наличников, поручней)

Состав работ:

а) снятие профилированных деталей (норма 1);

б) удаление гвоздей (норма 1);

в) подноска материала к рабочему месту (нормы 2-4);

г) разметка, фугование и острожка заготовок в размер (нормы 2-4);

д) выборка профиля в соответствии с чертежом на фрезерном станке со сменой ножа, наладкой и опробованием станка (нормы 2-4);

е) осторожное удаление подлежащих замене поврежденных участков с расчисткой и обработкой по контуру выпиленных мест (нормы 5-7);

ж) заготовка новых элементов с полной обработкой по сохранившимся образцам или чертежам (нормы 5-7);

и) установка вновь изготовленных элементов (нормы 5-7);

к) подгонка деталей (норма 8);

л) установка деталей с креплением (норма 8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-16-1 | Снятие профилированных деталей (единица измерения - 10 м деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
| Е105-16-2 | Воссоздание сосновых плинтусов, галтелей, наличников, поручней простого профиля (единица измерения - 10 м деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,022 |
| Е105-16-3 | Воссоздание сосновых плинтусов, галтелей, наличников, поручней профиля средней сложности (единица измерения - 10 м деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,044 |
| Е105-16-4 | Воссоздание сосновых плинтусов, галтелей, наличников, поручней сложного профиля (единица измерения - 10 м деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,051 |
| Е105-16-5 | Реставрация профилированных деталей простого профиля (единица измерения - м детали) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,0013 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,16 |
| Е105-16-6 | Реставрация профилированных деталей профиля средней сложности (единица измерения - м детали) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,16 |
| Е105-16-7 | Реставрация профилированных деталей сложного профиля (единица измерения - м детали) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,0031 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,16 |
| Е105-16-8 | Установка профилированных деталей (единица измерения - 10 м деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,16 |

Таблица 105-17. Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу и черных полов

Состав работ:

а) заготовка досок с ручной острожкой, отборка четвертей или шпунта с гребнем, подгонка крайних досок по косоугольным и криволинейным очертаниям помещений;

б) приторцовка досок в стыках, сплачивание и прибивка всех досок гвоздями с утапливанием гвоздей, устранение провесов ручной острожкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-17-1 | Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу без фризы, при площади пола до 10 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,055 |
| Е105-17-2 | Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу без фризы, при площади пола до 25 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,055 |
| Е105-17-3 | Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу с фризой, при площади пола до 10 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,055 |
| Е105-17-4 | Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу с фризой, при площади пола до 25 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,055 |
| Е105-17-5 | Настилка вновь черных полов (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,053 |

Таблица 105-18. Смена лаг

Состав работ:

а) снятие старых лаг;

б) изготовление элементов с разметкой, распиливанием по размеру и выделкой сопряжений, осмолкой и обивкой рулонными материалами (при укладке по сплошному основанию или кирпичным столбикам);

в) укладка лаг с выверкой по уровню.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-18-1 | Смена лаг из пластин (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,014 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,22 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,00048 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,1 |
| Е105-18-2 | Смена лаг из брусьев или досок (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/45 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 100-125 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,3 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,00066 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,1 |

Таблица 105-19. Замена поврежденных накатов, подшивки и утепления

Состав работ:

а) разборка поврежденных накатов и подшивки (при разобранных полах) с соблюдением осторожности (нормы 1-6);

б) изготовление наката или подшивки с заготовкой материалов и выборкой четверти при необходимости (нормы 1-6);

в) укладка наката или подшивки (нормы 1-6);

г) удаление засыпки перекрытий (нормы 7,8);

д) удаление глиняной смазки или толевой изоляции (нормы 7,8);

е) устройство новой глиняной смазки или толевой изоляции (нормы 7,8);

ж) устройство засыпки толщиной до 100 мм (нормы 7-9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-19-1 | Замена поврежденных накатов заподлицо с низом балок в четверть (единица измерения - м2 накатов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,076 |
| Е105-19-2 | Замена поврежденных накатов заподлицо с низом балок впритык (единица измерения - м2 накатов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,076 |
| Е105-19-3 | Замена поврежденных накатов не заподлицо с низом балок в четверть (единица измерения - м2 накатов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,076 |
| Е105-19-4 | Замена поврежденных накатов не заподлицо с низом балок впритык (единица измерения - м2 накатов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,076 |
| Е105-19-5 | Замена поврежденных частей чистой подшивки (единица измерения - м2 подшивки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/45 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта | м3 | 0,027 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,064 |
| Е105-19-6 | Замена поврежденной подшивки под штукатурку (единица измерения - м2 подшивки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-150/50 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,64 |
| Е105-19-7 | Смена засыпки при разобранных полах с укладкой толи (единица измерения - м2 засыпки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/4 | Материалы строительные из отходов производства и фрезерования дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/4-20-11 | Шлак дробленный металлургический, фракции 0-60 мм | м3 | 0,11 |
| Е105-19-8 | Смена засыпки при разобранных полах со смазкой глиняным раствором (единица измерения - м2 засыпки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/4 | Материалы строительные из отходов производства и фрезерования дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/4-20-11 | Шлак дробленный металлургический, фракции 0-60 мм | м3 | 0,11 |
| Е105-19-9 | Добавляется на каждые 10 мм засыпки сверх 100 мм (единица измерения - м2 засыпки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/4 | Материалы строительные из отходов производства и фрезерования дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/4-20-11 | Шлак дробленный металлургический, фракции 0-60 мм | м3 | 0,01 |

Таблица 105-20. Замена отдельных поврежденных мест и усиление деревянных балок перекрытий

Состав работ:

а) удаление засыпки, смазки и наката (нормы 1-2);

б) удаление повреждений конца балки (нормы 1-2);

в) заготовка и установка нового конца балки и дощатых накладок с двух сторон балки (при необходимости) (нормы 1-2);

г) установка старого наката, смазка и засыпка (нормы 1-2);

д) удаление засыпки, смазки и наката (нормы 3-4);

е) удаление поврежденной древесины (нормы 3-4);

ж) установка досок с 2-х сторон для усиления с креплением болтами, гвоздями или хомутами (нормы 3-4);

и) укладка старого наката, смазка и засыпка (нормы 3-4);

к) удаление поврежденных элементов (нормы 5-8);

л) заготовка новых элементов с выделкой и зачисткой сопряжений (нормы 5-8);

м) выделка и зачистка сопряжений на сохранившихся элементах (нормы 5-8);

н) установка заменяемого элемента балки с подгонкой и окончательным закреплением металлоконструкциями (без изготовления металлоконструкций и крепежа) (нормы 5-8);

п) устройство с последующей разборкой временных креплений для разгрузки балок (нормы 5-8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-20-1 | Смена концов деревянных балок в рубленых стенах (единица измерения - конец балки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/65 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-50-15/45 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта | м3 | 0,0063 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/4 | Материалы строительные из отходов производства и фрезерования дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/4-20-11 | Шлак дробленный металлургический, фракции 0-60 мм | м3 | 0,08 |
| Е105-20-2 | Смена концов деревянных балок в каменных стенах (единица измерения - конец балки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 7,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,000002 |
| 1/10-110-50-10/65 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-50-15/45 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта | м3 | 0,0063 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6-10-20-11 | Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный | 1000 шт. | 0,02 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/4 | Материалы строительные из отходов производства и фрезерования дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/4-20-11 | Шлак дробленный металлургический, фракции 0-60 мм | м3 | 0,08 |
| Е105-20-3 | Усиление деревянных балок по всей длине в рубленых стенах (единица измерения - м протеза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-15/45 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта | м3 | 0,0013 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/4 | Материалы строительные из отходов производства и фрезерования дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/4-20-11 | Шлак дробленный металлургический, фракции 0-60 мм | м3 | 0,016 |
| Е105-20-4 | Усиление деревянных балок по всей длине в каменных стенах (единица измерения - м протеза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/45 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта | м3 | 0,0013 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-6-10-20-11 | Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный | 1000 шт. | 0,004 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/4 | Материалы строительные из отходов производства и фрезерования дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/4-20-11 | Шлак дробленный металлургический, фракции 0-60 мм | м3 | 0,016 |
| Е105-20-5 | Замена отдельных поврежденных элементов деревянных балок с устройством схем соединений типа "голландский зуб" длиной заменяемого элемента до 2 м площадью сечения 2 дм2 (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/65 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,043 |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,46 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| Е105-20-6 | Замена отдельных поврежденных элементов деревянных балок с устройством схем соединений типа "голландский зуб", длиной заменяемого элемента до 2 м, площадь сечения балки более 2 дм2 (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/65 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,173 |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,46 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| Е105-20-7 | Замена отдельных поврежденных элементов деревянных балок с устройством схем соединений типа "голландский зуб", длиной заменяемого элемента более 2 м, площадью сечения балки до 2 дм2 (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/65 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,065 |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,46 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| Е105-20-8 | Замена отдельных поврежденных элементов деревянных балок с устройством схем соединений типа "голландский зуб", длиной заменяемого элемента более 2 м, площадью сечения балки более 2 дм2 (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/65 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,259 |
| 1/10-110-50-20/545 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,46 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |

Таблица 105-21. Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным и деревянным стенам

Состав работ:

а) пробивка гнезд в каменных стенах (нормы 1-3);

б) заготовка балок из брусьев или тесаных бревен по старому образцу без выделки профиля и врубки (нормы 1-3);

в) укладка балок с подгонкой по месту, с осмолкой и прокладкой рулонными материалами (нормы 1-3);

г) пришивка черепных брусков к балкам (нормы 1-3);

д) заготовка балок из брусьев и тесаных бревен по старому образцу без выделки профиля и вырубки (нормы 4-6);

е) расчистка старых гнезд (нормы 4-6);

ж) укладка балок с подгонкой по месту, прокладка толя и смоляной подушки (нормы 4-6);

и) пришивка черепных брусков к балкам (нормы 4-6);

к) выделка профиля балок по старинному образцу с врубкой (норма 7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-21-1 | Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным стенам, длиной 6 м (единица измерения - м балки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,076 |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0053 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 1 |
| Е105-21-2 | Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным стенам, длиной 5 м (единица измерения - м балки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,056 |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0053 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 1 |
| Е105-21-3 | Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным стенам, длиной 4 м (единица измерения - м балки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,044 |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0053 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 1 |
| Е105-21-4 | Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по деревянным стенам, длиной 6 м (единица измерения - м балки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,076 |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,1 |
| Е105-21-5 | Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по деревянным стенам, длиной 5 м (единица измерения - м балки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,056 |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,1 |
| Е105-21-6 | Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по деревянным стенам, длиной 4 м (единица измерения - м балки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,044 |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,1 |
| Е105-21-7 | Выделка профиля и врубка балок по старинному образцу (единица измерения - м балки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,69 |

Таблица 105-22. Замена отдельных повреждений элементов стропильных конструкций скатных крыш (одно-, двух- и многоскатных, мансардных, вальмовых, полувальмовых, щипцовых и многощипцовых)

Состав работ:

а) удаление или вырезка поврежденных частей стропильных конструкций (нормы 1-3);

б) заготовка заменяемых элементов и вставок с подбором древесины по размеру и сорту без выделки сопряжений (нормы 1-3);

в) постановка и пригонка вставок-протезов на место с осмолкой закладываемых в каменные стены концов, прокладыванием толи, постановкой креплений (нормы 1-3);

г) удаление поврежденных элементов (нормы 4-7);

д) заготовка новых элементов с выделкой и зачисткой сопряжений (нормы 4-7);

е) выделка и зачистка сопряжений на сохранившихся элементах (нормы 4-7);

ж) установка заменяемого элемента стропил с подгонкой и окончательным закреплением металлоконструкциями (без изготовления металлоконструкций и крепежа) (нормы 4-7);

и) устройство с последующей разборкой временных креплений, устраиваемых для разгрузки заменяемых элементов (нормы 4-7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-22-1 | Замена отдельных поврежденных стропил из бревен (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,02 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0003 |
| Е105-22-2 | Замена отдельных поврежденных стропил из досок (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,01 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/185 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0126 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,000065 |
| Е105-22-3 | Замена отдельных поврежденных подстропильных досок и мауэрлатов (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,02 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,054 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 1 |
| Е105-22-4 | Замена отдельных поврежденных элементов стропильных систем с устройством схем соединений типа "голландский зуб", длиной заменяемого элемента до 2 м, площадью сечения деталей стропил до 2 дм2 (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,05 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/45 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 100-125 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,043 |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,083 |
| Е105-22-5 | Замена отдельных поврежденных элементов стропильных систем с устройством схем соединений типа "голландский зуб", длиной заменяемого элемента до 2 м, площадью сечения деталей стропил более 2 дм2 (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,09 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/45 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 100-125 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,173 |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,083 |
| Е105-22-6 | Замена отдельных поврежденных элементов стропильных систем с устройством схем соединений типа "голландский зуб", длиной заменяемого элемента более 2 м, площадью сечения деталей стропил до 2 дм2 (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,05 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/45 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 100-125 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,065 |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,083 |
| Е105-22-7 | Замена отдельных поврежденных элементов стропильных систем с устройством схем соединений типа "голландский зуб", длиной заменяемого элемента более 2 м, площадью сечения деталей стропил более 2 дм2 (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,13 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/45 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 100-125 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,259 |
| 1/10-110-50-15/405 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 0,083 |

Таблица 105-23. Воссоздание стропильных конструкций скатных крыш (одно-, двух- и многоскатных, мансардных и вальмовых, полувальмовых, щипцовых и многощипцовых)

Состав работ:

а) заготовка стропил и подстропильных брусьев по сохранившимся образцам (без выделки сопряжений);

б) установка конструкций с подгонкой к месту в связи со сложностью конфигурации сооружений;

в) осмолка и обертывание толем подстропильных брусьев с укладкой просмоленных дощатых прокладок;

г) постановка креплений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-23-1 | Воссоздание стропил из бревен (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,7 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0003 |
| Е105-23-2 | Воссоздание стропил из досок (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,5 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/185 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,000065 |
| Е105-23-3 | Воссоздание подстропильных брусьев и мауэрлатов (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,34 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,054 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 1 |
| Е105-23-4 | Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой их, при длине стропильной конструкции до 4 м (единица измерения - сопряжение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,31 |
| Е105-23-5 | Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой их, при длине стропильной конструкции более 4 м (единица измерения - сопряжение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,2 |

Таблица 105-24. Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав, куполов, шатров, конусов и башен

Состав работ:

а) устройство и разборка временных креплений;

б) вырезка и удаление поврежденных элементов скатных стропильных конструкций;

в) заготовка элементов и вставок с разметкой, распиливанием по размеру с выделкой сопряжений;

г) постановка и пригонка вставок, протезов;

д) установка конструкций на место с осмолкой, обертыванием толем и укладкой просмоленных дощатых прокладок в местах соприкосновения с кладкой;

е) постановка креплений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-24-1 | Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав и куполов из брусьев (единица измерения - м конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,054 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 0,4 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0003 |
| Е105-24-2 | Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав и куполов из досок (единица измерения - м конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,015 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 0,4 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,000065 |
| Е105-24-3 | Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав и куполов журавницы (из досок) (единица измерения - м конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 0,4 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,000065 |
| Е105-24-4 | Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях конусообразных и фигурных шатров и башен (единица измерения - м конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,054 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 0,4 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0003 |
| Е105-24-5 | Заготовка вставок по размеру с выделкой сопряжений, зачисткой и подгонкой для стропильных конструкций из бруса (единица измерения - заменяемое место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| Е105-24-6 | Заготовка вставок по размеру с выделкой сопряжений, зачисткой и подгонкой для стропильных конструкций из досок (единица измерения - заменяемое место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,01 |

Таблица 105-25. Воссоздание стропильных конструкций глав, шатров, конусов и башен

Состав работ:

а) заготовка элементов конструкций по сохранившимся образцам (без выделки сопряжений);

б) предварительная сборка конструкций на бойке;

в) установка конструкций с подгонкой по месту в связи со сложной конфигурацией сооружений, осмолкой, обертывание толем и укладка просмоленных дощатых прокладок в местах соприкосновения с кладкой;

г) постановка креплений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-25-1 | Воссоздание стропильных конструкций куполов и глав из брусьев (единица измерения - м конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,054 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 0,6 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0003 |
| Е105-25-2 | Воссоздание стропильных конструкций куполов и глав из досок (единица измерения - м конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,015 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 0,6 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,000065 |
| Е105-25-3 | Воссоздание стропильных конструкций куполов и глав журавницы (из досок) (единица измерения - м конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 0,6 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,000065 |
| Е105-25-4 | Воссоздание стропильных конструкций конусообразных и фигурных шатров и башен (единица измерения - м конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,054 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 0,6 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0003 |
| Е105-25-5 | Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой для стропильных конструкций глав, куполов, шатров, конусов и башен при длине конструкции до 4 м (единица измерения - сопряжение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,6 |
| Е105-25-6 | Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой для стропильных конструкций глав, куполов, шатров, конусов и башен при длине конструкции более 4 м (единица измерения - сопряжение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |

Таблица 105-26. Смена обрешетки крыш

Состав работ:

а) разборка ветхих участков;

б) разметка поверхности;

в) заготовка элементов обрешетки со всеми необходимыми сопряжениями;

г) укладка на место и крепление элементов обрешетки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-26-1 | Смена обрешетки в скатных крышах из досок и брусков с прозорами (единица измерения - м2 обрешетки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0074 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,06 |
| Е105-26-2 | Смена обрешетки в скатных крышах из досок сплошного настила (единица измерения - м2 обрешетки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,042 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,09 |
| Е105-26-3 | Смена обрешетки закомарных сводов с ендовами и разжелобками из досок и брусьев (единица измерения - м2 обрешетки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,063 |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,018 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,024 |
| Е105-26-4 | Смена обрешетки глав, куполов, шатров, башен из сплошных досок (единица измерения - м2 обрешетки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,063 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
| Е105-26-5 | Смена обрешетки крыш из жердей под тесовые кровли (единица измерения - м2 обрешетки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,011 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,024 |
| Е105-26-6 | Смена обрешетки крыш из жердей под стальные и черепичные кровли (единица измерения - м2 обрешетки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,036 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,07 |
| Е105-26-7 | Смена обрешетки крыш из жердей под гонтовые кровли (единица измерения - м2 обрешетки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,1 |

Таблица 105-27. Замена негодных частей оконных и дверных сосновых коробок

Состав работ:

а) удаление негодных частей оконных и дверных коробок, колод;

б) заготовка, по размерам новых частей коробок, колод;

в) установка и закрепление их по месту;

г) оконопатка и обмазка коробок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-27-1 | Замена негодных частей оконных и дверных сосновых коробок в каменных стенах (единица измерения - м коробки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0075 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,36 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,001 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 0,15 |
| Е105-27-2 | Замена негодных частей оконных и дверных сосновых коробок в перегородках (единица измерения - м коробки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0088 |
| Е105-27-3 | Замена негодных частей колод в деревянных стенах (единица измерения - м колод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/45 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 100-125 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,011 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,6 |

Таблица 105-28. Воссоздание и установка оконных и дверных коробок и колод по старым образцам

Состав работ:

а) изготовление шаблона по чертежу (для коробок с криволинейным верхом) (нормы 1-4, 6-9, 11-14);

б) поперечная и продольная распиловка досок и брусьев (нормы 1-4, 6-9, 11-14);

в) склеивание слоев коробки (для клееных коробок) (нормы 1-4, 6-9, 11-14);

г) фуговка кромок коробок (для клееных коробок) (нормы 1-4, 6-9, 11-14);

д) чистая острожка с выборкой четвертей (нормы 1-4, 6-9, 11-14);

е) выделка сопряжений с пригонкой по месту (нормы 1-4, 6-9, 11-14);

ж) сборка коробки (нормы 1-4, 6-9, 11-14);

и) теска колод из бревен (нормы 5, 10);

к) острожка поверхности (нормы 5, 10);

л) профилирование колоды по старому образцу (нормы 5,10);

м) снятие угловой фаски (нормы 5, 10);

н) сборка колоды (нормы 5, 10);

п) установка новой коробки на место (нормы 15-17);

р) закрепление коробки в проеме с осмолкой, проконопачиванием войлоком или паклей, пропитанной свинцовым суриком и алебастром (нормы 15-17).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-28-1 | Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам с прямолинейным верхом из целого элемента (единица измерения - м коробки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,014 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,002 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,1 |
| Е105-28-2 | Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам с прямолинейным верхом клееных в два слоя (единица измерения - м коробки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,1 |
| Е105-28-3 | Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам с прямолинейным верхом клееных в три слоя (единица измерения - м коробки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,006 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,15 |
| Е105-28-4 | Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам с прямолинейным верхом клееных в четыре слоя (единица измерения - м коробки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,032 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,008 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |
| Е105-28-5 | Воссоздание сосновых колод с прямолинейным верхом по старым образцам (единица измерения - м колод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,09 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/25 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 150 мми более, 1 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,006 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,01 |
| Е105-28-6 | Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам с криволинейным верхом из целого элемента (единица измерения - м коробки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,018 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,1 |
| Е105-28-7 | Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам с криволинейным верхом клееных в два слоя (единица измерения - м коробки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,021 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0052 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,15 |
| Е105-28-8 | Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам с криволинейным верхом клееных в три слоя (единица измерения - м коробки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,031 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,008 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |
| Е105-28-9 | Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам с криволинейным верхом клееных в четыре слоя (единица измерения - м коробки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,02 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,042 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,01 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,3 |
| Е105-28-10 | Воссоздание сосновых колод с криволинейным верхом по старым образцам (единица измерения - м колод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,11 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/25 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 150 мми более, 1 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,01 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,1 |
| Е105-28-11 | Воссоздание дубовых оконных и дверных коробок по старым образцам с прямолинейным верхом (единица измерения - м коробки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,16 |
| Е105-28-12 | Воссоздание дубовых оконных и дверных коробок по старым образцам с криволинейным верхом (единица измерения - м коробки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,01 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |
| Е105-28-13 | Воссоздание оконных и дверных коробок из ценных пород дерева по старым образцам с прямолинейным верхом (единица измерения - м коробки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,09 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,24 |
| Е105-28-14 | Воссоздание оконных и дверных коробок из ценных пород дерева по старым образцам с криволинейным верхом (единица измерения - м коробки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,01 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,03 |
| Е105-28-15 | Установка изготовленных вновь дверных коробок и колод с пригонкой по месту в каменных стенах (единица измерения - коробка, колода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 2,5 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0047 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 0,6 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Закрепы металлические | кг | 1 |
| Е105-28-16 | Установка изготовленных вновь дверных коробок и колод с пригонкой по месту в деревянных стенах (колода) (единица измерения - коробка, колода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 2,5 |
| Е105-28-17 | Установка изготовленных вновь дверных коробок и колод с пригонкой по месту в перегородках (единица измерения - коробка, колода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |

Таблица 105-29. Реставрация дверных и оконных коробок

Состав работ:

а) снятие коробки с места;

б) удаление старых негодных элементов, заготовка новых элементов, постановка их на место;

в) сборка коробки, постановка заделок в местах повреждений, исправление и переклейка сопряжений;

г) установка коробки на место с подгонкой и креплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-29-1 | Реставрация дверных дубовых коробок при площади проема до 3,5 м2, в каменных стенах (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,023 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,09 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0018 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 0,9 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| Е105-29-2 | Реставрация дверных дубовых коробок при площади проема до 3,5 м2, в деревянных стенах (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,09 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 0,9 |
| Е105-29-3 | Реставрация оконных дубовых коробок при площади проема до 3,5 м2, в каменных стенах (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,023 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,09 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0018 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 1,1 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| Е105-29-4 | Реставрация дверных дубовых коробок при площади проема до 6 м2, в каменных стенах (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,048 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,025 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0025 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 1,5 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0072 |
| Е105-29-5 | Реставрация дверных дубовых коробок при площади проема до 6 м2, в деревянных стенах (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,051 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,025 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,1 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 1,5 |
| Е105-29-6 | Реставрация оконных коробок дубовых при площади проема до 6 м2 в каменных стенах (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,048 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,025 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0045 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 1,5 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0072 |
| Е105-29-7 | Реставрация дверных коробок из ценных пород дерева при площади до 3,5 м2 (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,09 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0018 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,025 |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 0,9 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| Е105-29-8 | Реставрация оконных коробок из ценных пород дерева при площади до 3,5 м2 (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,09 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0018 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,025 |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 1,1 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| Е105-29-9 | Реставрация дверных коробок из ценных пород дерева при площади до 6 м2 (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,025 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0025 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,049 |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 0,9 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0072 |
| Е105-29-10 | Реставрация оконных коробок из ценных пород дерева при площади до 6 м2 (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,025 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0045 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,049 |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 1,1 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0072 |
| Е105-29-11 | Реставрация дверных сосновых коробок при площади проема до 3,5 м2 в каменных стенах (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,025 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,09 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0018 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 0,9 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| Е105-29-12 | Реставрация сосновых оконных коробок при площади проема до 3,5 м2 в каменных стенах (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,025 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,09 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0018 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 1,1 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0036 |
| Е105-29-13 | Реставрация дверных сосновых коробок при площади проема до 6 м2 в каменных стенах (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,049 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,025 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0025 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 0,9 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0072 |
| Е105-29-14 | Реставрация сосновых оконных коробок при площади проема до 6 м2 в каменных стенах (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,049 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,025 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0045 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 1,1 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,0072 |

Таблица 105-30. Реставрация глухих дверей и тамбуров (без отделки поверхностей)

Состав работ:

а) снятие двери с петель со снятием приборов, накладных украшений (по мере необходимости);

б) разборка полотна на элементы по мере необходимости, удаление старых негодных элементов, заготовка новых элементов, установка их на место;

в) постановка заделок в местах повреждения, исправление и переклейка мест сопряжений;

г) сборка полотна;

д) пригонка и навеска дверного полотна с врезкой петель.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-30-1 | Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки) до 50% простой категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,02 |
| Е105-30-2 | Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки) до 50% средней категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,023 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,024 |
| Е105-30-3 | Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки) до 50% сложной категории (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,027 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,028 |
| Е105-30-4 | Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки) свыше 50% простой категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,025 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,046 |
| Е105-30-5 | Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки) свыше 50% средней категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,029 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,056 |
| Е105-30-6 | Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки) свыше 50% сложной категории (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,034 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,064 |
| Е105-30-7 | Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки) до 50% простой категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,05 |
| Е105-30-8 | Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки) до 50% средней категорий сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,023 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,09 |
| Е105-30-9 | Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки) до 50% сложной категории (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,028 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,027 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,1 |
| Е105-30-10 | Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки) свыше 50% простой категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,046 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,025 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,12 |
| Е105-30-11 | Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки поверхностей) свыше 50% средней категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,056 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,029 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,14 |
| Е105-30-12 | Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки поверхностей) свыше 50% сложной категории (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,064 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,034 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |
| Е105-30-13 | Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей) до 50% простой категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,05 |
| Е105-30-14 | Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей) до 50% средней категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,023 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,09 |
| Е105-30-15 | Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей) до 50% сложной категории (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,028 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,027 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,1 |
| Е105-30-16 | Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей) свыше 50% простой категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,046 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,025 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,12 |
| Е105-30-17 | Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей) свыше 50% средней категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,056 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,029 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,14 |
| Е105-30-18 | Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей) свыше 50% сложной категории (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,064 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,034 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |

Таблица 105-31. Воссоздание и навеска дверных полотен по старым образцам

Состав работ:

а) продольная и поперечная распиловка досок (нормы 1-16);

б) чистая острожка, фуговка, удаление сучков (нормы 1-16);

в) выборка пазов, шпунтов, четвертей и калевок (нормы 1-16);

г) изготовление филенок со склеиванием и отборкой ригелей в точном соответствии с сохранившимися образцами (нормы 1-16);

д) полная сборка полотен с подгонкой сопряжений, профальцовкой, зачисткой полотен, постановкой притворных планок, раскладок (нормы 1-16);

е) пригонка вновь изготовленного полотна (нормы 17-18);

ж) навеска на петли с креплением (нормы 17-18).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-31-1 | Воссоздание по старым образцам филенчатых однопольных глухих дверных полотен с прямолинейным верхом из древесины хвойных пород (единица измерения - м2 полотна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,05 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,132 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,15 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-31-2 | Воссоздание по старым образцам филенчатых двупольных глухих дверных полотен с прямолинейным верхом из древесины хвойных пород (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,06 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,153 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-31-3 | Воссоздание по старым образцам полусветлых (без остекления), однопольных дверных полотен с прямолинейным верхом из древесины хвойных пород (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,04 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,118 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,15 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-31-4 | Воссоздание по старым образцам полусветлых (без остекления), двупольных дверных полотен с прямолинейным верхом из древесины хвойных пород (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,05 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,125 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-31-5 | Воссоздание по старым образцам простых на шпонах дверных полотен с прямолинейным верхом из древесины хвойных пород (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,06 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,149 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,15 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-31-6 | Воссоздание по старым образцам филенчатых однопольных глухих дверных полотен с криволинейным верхом из древесины хвойных пород (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,07 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,183 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-31-7 | Воссоздание по старым образцам филенчатых двупольных глухих дверных полотен с криволинейным верхом из древесины хвойных пород (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,08 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,209 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,3 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-31-8 | Воссоздание по старым образцам полусветлых (без остекления) однопольных дверных полотен с криволинейным верхом из древесины хвойных пород (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,06 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,148 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-31-9 | Воссоздание по старым образцам полусветлых (без остекления) двупольных дверных полотен с криволинейным верхом из древесины хвойных пород (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,06 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,156 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,3 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-31-10 | Воссоздание по старым образцам простых на шпонах дверных полотен с криволинейным верхом из древесины хвойных пород (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,07 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-31-11 | Воссоздание по старым образцам сложных дубовых дверных полотен (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,06 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,174 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-31-12 | Воссоздание по старым образцам дубовых дверных полотен средней сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,05 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,132 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-31-13 | Воссоздание по старым образцам простых дубовых дверных полотен (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,05 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,132 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
| Е105-31-14 | Воссоздание по старым образцам сложных дверных полотен из древесины ценных пород (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,06 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,174 |
| Е105-31-15 | Воссоздание по старым образцам дверных полотен средней сложности из древесины ценных пород (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,05 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,132 |
| Е105-31-16 | Воссоздание по старым образцам простых дверных полотен из древесины ценных пород (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,05 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,132 |
| Е105-31-17 | Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен однопольных (единица измерения - проем) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20-40 | Петли дверные высотой 150 мм | шт. | 2 |
| Е105-31-18 | Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен двупольных (единица измерения - проем) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20-40 | Петли дверные высотой 150 мм | шт. | 4 |

Таблица 105-32. Воссоздание оконных переплетов по старым образцам с установкой и навеской на петли

Состав работ:

а) вычерчивание сборочного шаблона по чертежу в натуральную величину на оргалите с чтением чертежа и расчетами (нормы 1-24);

б) изготовление шаблонов криволинейных деталей рамы в натуральную величину из оргалита, с разметкой, вычерчиванием, выпиливанием электролобзиком, снятие заусенцев на кромках ручным рубанком (нормы 1-24);

в) поперечная и продольная распиловка досок на бруски;

г) острожка и фуговка брусков по заданному профилю, строгание в размер на рейсмусе (нормы 1-6, 13-24);

д) выборка четвертей с последующей острожкой ручным инструментом (нормы 1-6, 13-24);

е) выборка калевки на горбыльках и деталях рамы с последующей острожкой ручным инструментом (нормы 1-6, 13-24);

ж) изготовление шипов и проушин, выдалбливание гнезд под горбыльки, вязка горбыльков в крест (нормы 1-6, 13-24);

и) сборка переплета с фальцовкой створок (нормы 1-6, 13-24);

к) изготовление и установка притворной планки, отлива (нормы 1-6, 13-24);

л) окончательная циклевка и шлифовка переплета (нормы 1-6, 13-24);

м) фугование пластин и кромок на станке с выпиловкой деталей криволинейной формы на станке (нормы 7-12);

н) выпиловка деталей криволинейной формы на станке (нормы 7-12);

п) чистовая острожка кромок криволинейных деталей (нормы 7-12);

р) выборка четвертей на деталях рамы (нормы 7-12);

с) сборка слоев верхней криволинейной части ((нормы 7-12);

т) выборка калевки на прямолинейных деталях рамы (нормы 7-12);

у) сборка слоев нижней прямолинейной части рамы (нормы 7-12);

ф) выборка калевки на горбыльках, выборка четверти с 2-х сторон на горбыльках (нормы 7-12);

х) вырезка горбыльков, с разметкой, устройством соединений в "ус", подгонкой по высоте, приклеиванием, очисткой от клея, циклевкой (нормы 7-12);

ц) подгонка всех деталей рамы по месту и по высоте, прирезка, острожка, заделка зазора (нормы 7-12).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-32-1 | Изготовление простых створных сосновых переплетов из цельных элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,048 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,019 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| Е105-32-2 | Изготовление створных сосновых переплетов средней сложности из цельных элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,028 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| Е105-32-3 | Изготовление сложных створных сосновых переплетов из цельных элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,031 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| Е105-32-4 | Изготовление простых глухих сосновых переплетов из цельных элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,038 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,015 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| Е105-32-5 | Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов глухих, средней сложности (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| Е105-32-6 | Изготовление сложных глухих сосновых переплетов из цельных элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,023 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| Е105-32-7 | Изготовление простых створных сосновых переплетов из клееных элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,056 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| Е105-32-8 | Изготовление створных сосновых переплетов средней сложности из клееных элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,084 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| Е105-32-9 | Изготовление сложных створных сосновых переплетов из клееных элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| Е105-32-10 | Изготовление простых глухих сосновых переплетов из клееных элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,042 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| Е105-32-11 | Изготовление глухих сосновых переплетов средней сложности из клееных элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,056 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,033 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| Е105-32-12 | Изготовление сложных глухих сосновых переплетов из клееных элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| Е105-32-13 | Изготовление простых створных дубовых переплетов из цельных элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,048 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,019 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| Е105-32-14 | Изготовление створных дубовых переплетов средней сложности из цельных элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,028 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| Е105-32-15 | Изготовление сложных створных дубовых переплетов из цельных элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,031 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| Е105-32-16 | Изготовление простых глухих переплетов из цельных дубовых элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,038 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,015 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| Е105-32-17 | Изготовление глухих переплетов средней сложности из цельных дубовых элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| Е105-32-18 | Изготовление сложных глухих переплетов из цельных дубовых элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,023 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| Е105-32-19 | Изготовление простых створных переплетов из цельных элементов ценных пород дерева (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,019 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,048 |
| Е105-32-20 | Изготовление створных переплетов средней сложности из цельных элементов ценных пород дерева (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,028 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,07 |
| Е105-32-21 | Изготовление сложных створных переплетов из ценных пород дерева из цельных элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,031 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,08 |
| Е105-32-22 | Изготовление простых глухих переплетов из ценных пород дерева из цельных элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,015 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,038 |
| Е105-32-23 | Изготовление глухих переплетов средней сложности из ценных пород дерева из цельных элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,05 |
| Е105-32-24 | Изготовление сложных глухих переплетов из ценных пород дерева из цельных элементов (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,023 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100 | Оргалит | м2 | П |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,06 |

Таблица 105-33. Реставрация оконных переплетов

Состав работ:

а) снятие переплетов с места со снятием приборов и петель;

б) разборка переплетов по мере необходимости и очистка сопряжений от клея;

в) удаление старых негодных элементов, заготовка новых элементов и установка их взамен утраченных;

г) склеивание переплетов с зачисткой;

д) подготовка поверхности под отделку с тщательной шлифовкой;

е) навеска переплетов с постановкой приборов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-33-1 | Реставрация до 50% дубовых переплетов глухих, простых и средней сложности (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,045 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,0077 |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-2 | Реставрация до 50% дубовых переплетов глухих, сложных (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,01 |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-3 | Реставрация до 50% дубовых переплетов створных, простых и средней сложности (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,045 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,009 |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-4 | Реставрация до 50% дубовых переплетов створных, сложных (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,012 |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-5 | Реставрация более 50% дубовых переплетов глухих, простых и средней сложности (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,045 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,009 |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-6 | Реставрация более 50% дубовых переплетов глухих, сложных (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,012 |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-7 | Реставрация более 50% дубовых переплетов створных, простых и средней сложности (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,045 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,01 |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-8 | Реставрация более 50% дубовых переплетов створных, сложных (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,013 |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-9 | Реставрация до 50% переплетов из ценных пород дерева глухих, простых и средней сложности (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,045 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0077 |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-10 | Реставрация до 50% переплетов из ценных пород дерева глухих, сложных (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,01 |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-11 | Реставрация до 50% переплетов из ценных пород дерева створных, простых и средней сложности (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,045 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,009 |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-12 | Реставрация до 50% переплетов из ценных пород дерева створных, сложных (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,012 |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-13 | Реставрация более 50% переплетов из ценных пород дерева глухих, простых и средней сложности (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,045 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,009 |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-14 | Реставрация более 50% переплетов из ценных пород дерева глухих, сложных (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,012 |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-15 | Реставрация более 50% переплетов из ценных пород дерева створных, простых и средней сложности (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,045 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,01 |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-16 | Реставрация более 50% переплетов из ценных пород дерева створных, сложных (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,013 |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-17 | Реставрация до 50% переплетов из хвойных пород дерева глухих, простых и средней сложности (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0077 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,045 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-18 | Реставрация до 50% переплетов из хвойных пород дерева глухих, сложных (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-19 | Реставрация до 50% переплетов из хвойных пород дерева створных, простых и средней сложности (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,045 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-20 | Реставрация до 50% переплетов из хвойных пород дерева створных, сложных (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20-45 | Приборы оконные | шт. | П |
| Е105-33-21 | Реставрация более 50% переплетов из хвойных пород дерева глухих, простых и средней сложности (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,045 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
| Е105-33-22 | Реставрация более 50% переплетов из хвойных пород дерева глухих, сложных (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
| Е105-33-23 | Реставрация более 50% переплетов из хвойных пород дерева створных, простых и средней сложности (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,045 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |
| Е105-33-24 | Реставрация более 50% переплетов из хвойных пород дерева створных, сложных (единица измерения - м2 проема при одинарном заполнении) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,05 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,1 |

Таблица 105-34. Воссоздание и реставрация сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам

Состав работ:

а) изучение чертежа (норма 1);

б) подбор материала по сорту и качеству (норма 1);

в) фугование пластин и кромок (норма 1);

г) строгание в размер на рейсмусовом станке (норма 1);

д) отборка калевок (норма 1);

е) сборка тумбочки (норма 1);

ж) установка тумбочки с подгонкой и креплением (норма 1);

и) снятие тумбочек (нормы 2-3);

к) удаление негодных мест (нормы 2-3);

л) изготовление отдельных частей взамен утраченных или негодных в полном соответствии с сохранившимися образцами (нормы 2-3);

м) установка по месту с креплением (нормы 2-3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-34-1 | Воссоздание сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,037 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |
| Е105-34-2 | Реставрация сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам: до 50% (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,0185 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,1 |
| Е105-34-3 | Реставрация сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам: более 50% (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/65 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,024 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,13 |

Таблица 105-35. Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу

Состав работ:

а) изготовление основания подоконной доски, фуговка кромок, склеивание с подбором направления волокон, укладка под пресс, выемка из под пресса, фугование щита, строгание в размер на рейсмусе (нормы 1, 4, 7);

б) шлифовка (нормы 1, 4, 7);

в) изготовление сложного лицевого профиля и врезка его на "шпунт" в подоконную доску (нормы 1, 4, 7);

г) подгонка подоконной доски по месту, установка с креплением (нормы 1, 4, 7);

д) разборка подоконной доски на части и удаление сменяемой части (нормы 2, 3, 5, 6, 8, 9);

е) заготовка новой части доски (нормы 2, 3, 5, 6, 8, 9);

ж) сборка на шпонах и склеивание (нормы 2, 3, 5, 6, 8, 9);

и) выборка профиля (нормы 2, 3, 5, 6, 8, 9);

к) окончательная острожка и шлифовка (нормы 2, 3, 5, 6, 8, 9);

л) установка на место с креплением (нормы 2, 3, 5, 6, 8, 9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-35-1 | Воссоздание подоконных досок по старому образцу из хвойных пород дерева (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,069 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,8 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,02 |
| Е105-35-2 | Реставрация до 50%подоконных досок по старому образцу из хвойных пород дерева (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,034 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,8 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,031 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,01 |
| Е105-35-3 | Реставрация более 50% подоконных досок по старому образцу из хвойных пород дерева (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,045 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,8 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,014 |
| Е105-35-4 | Воссоздание дубовых подоконных досок по старому образцу (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,069 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,8 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,02 |
| Е105-35-5 | Реставрация до 50% дубовых подоконных досок по старому образцу (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,034 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,8 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,031 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,01 |
| Е105-35-6 | Реставрация более 50% дубовых подоконных досок по старому образцу (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,045 |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,8 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,014 |
| Е105-35-7 | Воссоздание подоконных досок из ценных пород дерева по старому образцу (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,8 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,06 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,069 |
| Е105-35-8 | Реставрация до 50% подоконных досок из ценных пород дерева по старому образцу (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,8 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,031 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,034 |
| Е105-35-9 | Реставрация более 50% подоконных досок из ценных пород дерева по старому образцу (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 0,8 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные | м3 | 0,045 |

Таблица 105-36. Реставрация деревянных лестниц и крылец

Состав работ:

а) осторожное удаление подлежащих замене элементов лестниц и крылец с маркировкой и сортировкой;

б) заготовка новых элементов по сохранившимся образцам или по чертежам;

в) установка на место заготовленных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-36-1 | Реставрация лестниц и крылец сосновых до 50% (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,025 |
| Е105-36-2 | Реставрация лестниц и крылец сосновых более 50% (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,032 |
| Е105-36-3 | Реставрация чердачных лестниц до 50% (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,015 |
| Е105-36-4 | Реставрация лестниц и крылец дубовых до 50% (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,025 |
| Е105-36-5 | Реставрация лестниц и крылец дубовых более 50% (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,032 |

Таблица 105-37. Воссоздание деревянных лестниц и крылец

Состав работ:

а) заготовка элементов по старому образцу или по чертежам;

б) сборка лестниц и крылец.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-37-1 | Воссоздание лестниц и крылец сосновых (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-50-5/5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,5 |
| Е105-37-2 | Воссоздание лестниц и крылец дубовых (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331332 | Пила электрическая цепная | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 1 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,02 |

Таблица 105-38. Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец

Состав работ:

а) расчистка старых гнезд и штраб;

б) установка лестниц с копкой ям, осмолкой и установкой столбов и нижней обвязкой, засыпкой ям с трамбованием;

в) крепление прогонов в старых гнездах, подшивкой маршей и площадок чистых лестниц.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-38-1 | Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец (единица измерения - м конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 1,5 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе | кг | 4,5 |

Таблица 105-39. Снятие старых многослойных трудноудаляемых покрасок методом отжига с оконных рам и дверных полотен

Состав работ:

а) отжиг поверхности паяльной лампой с одновременным удалением размягченного красочного слоя с помощью скребков;

б) окончательная зачистка профилированных деталей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-39-1 | Снятие старых многослойных трудноудаляемых покрасок методом отжига с дверных полотен (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/26 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "экстра", АИ-93 | кг | 0,33 |
| Е105-39-2 | Снятие старых многослойных трудноудаляемых покрасок методом отжига с оконных рам (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/26 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "экстра", АИ-93 | кг | 0,4 |

Таблица 105-40. Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм

Состав работ:

а) расчистка места для установки стоек;

б) изготовление стоек по месту;

в) заготовка подкладок, клиньев;

г) установка креплений на место с существующих перекрытий или с приставных лестниц.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-40-1 | Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм высотой стоек до 4 м (единица измерения - стойка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
| Е105-40-2 | Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм высотой стоек до 12 м (единица измерения - стойка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,89 |

Таблица 105-41. Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода

Состав работ:

а) расчистка места для установки стоек;

б) изготовление стоек по месту;

в) заготовка прокладок, клиньев и зашивок;

г) вставка стоек по месту и крепление расшивок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-41-1 | Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода высотой стоек до 4 м (единица измерения - стойка крепления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,77 |
| Е105-41-2 | Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода высотой стоек до 12 м (единица измерения - стойка крепления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,16 |

Таблица 105-42. Зондаж дощатых полов с основанием

Состав работ:

а) вырубка или вскрытие верхнего покрытия;

б) вырубка основания;

в) вырубка нижележащих покрытий и оснований.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-42-1 | Зондаж дощатых полов с основанием, площадью до 1 м2, глубиной до 15 см (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
| Е105-42-2 | Зондаж дощатых полов с основанием, площадью до 1 м2, глубиной до 30 см (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,25 |
| Е105-42-3 | Зондаж дощатых полов с основанием, площадью до 1 м2, глубиной до 50 см (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,64 |

Таблица 105-43. Заделка зондажных окон дощатого пола

Состав работ:

а) распиливание досок по размеру с пристрожкой;

б) скашивание досок по одной стороне по парам;

в) склеивание пар досок между собой с подгонкой и выверкой по месту;

г) прикашивание их на место.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-43-1 | Заделка зондажных окон дощатого пола, площадью зондажа до 1 м2 (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |

Таблица 105-44. Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород

Состав работ:

а) подбор пиломатериала из штабеля по породе, сорту, текстуре (под прозрачную отделку) и подноска его к рабочему месту;

б) распиловка пиломатериала на черновую заготовку в размере по толщине, ширине и длине на циркулярной пиле;

в) фугование заготовок в размере на фуговальном станке;

г) выравнивание заготовок на рейсмусном станке;

д) склеивание заготовок;

е) наладка станка, смена ножей соответствующему профилю тяги;

ж) изготовление профиля на фрезерном станке с изготовлением шаблона для конечного профиля;

и) заточка инструмента, застрожка, зачистка циклей и шлифовка наждачной бумагой профилированной поверхности тяг.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-44-1 | Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 1 (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,35 |
| Е105-44-2 | Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 2 (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,47 |
| Е105-44-3 | Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 3 (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,73 |
| Е105-44-4 | Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 4 (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,9 |
| Е105-44-5 | Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 5 (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
| Е105-44-6 | Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 6 (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,8 |
| Е105-44-7 | Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 7 (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,7 |

Таблица 105-45. Устройство деревянных каркасов

Состав работ:

а) изучение чертежа;

б) заготовка деталей с изготовлением сопряжений;

в) пробивка крепежных отверстий;

г) сборка каркаса из деталей с установкой на место;

д) крепление к стенам (без изготовления крепежных металлических деталей).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-45-1 | Устройство деревянных каркасов сосновых под облицовку по стенам (единица измерения - м2 каркаса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,052 |
| Е105-45-2 | Устройство деревянных каркасов сосновых под облицовку по потолкам (единица измерения - м2 каркаса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,052 |

Таблица 105-46. Остекление оконных переплетов и дверных полотен и выемка стекол

Состав работ:

а) снятие штапика и замазки (нормы 1-2);

б) выемка стекла из переплета (нормы 1-2);

в) очистка фальцев от старой замазки (нормы 1-2);

г) нарезка и прирезка стекла (нормы 3-8);

д) промазка фальцев и стекол замазкой или установка эластичных прокладок (нормы 3-8);

е) вставка стекла с укреплением (нормы 3-8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-46-1 | Выемка стекол из прямолинейных переплетов (единица измерения - м фальца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,59 |
| Е105-46-2 | Выемка стекол из криволинейных переплетов (единица измерения - м фальца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
| Е105-46-3 | Остекление оконных переплетов и дверных полотен прямолинейных с небольшим количеством членений, стеклом толщиной 2-3 мм (единица измерения - м2 остекления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,00067 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-10 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм | м2 | 1,15 |
| Е105-46-4 | Остекление оконных переплетов и дверных полотен прямолинейных с небольшим количеством членений, стеклом толщиной 4-5 мм (единица измерения - м2 остекления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,00067 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-10 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 5 мм | м2 | 1,15 |
| Е105-46-5 | Остекление оконных переплетов и дверных полотен криволинейных с небольшим количеством членений и прямолинейных с большим количеством членений стеклом толщиной 2-3 мм (единица измерения - м2 остекления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,00094 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-10 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм | м2 | 1,2 |
| Е105-46-6 | Остекление оконных переплетов и дверных полотен криволинейных с небольшим количеством членений и прямолинейных с большим количеством членений стеклом толщиной 4-5 мм (единица измерения - м2 остекления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,00094 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-10 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 5 мм | м2 | 1,2 |
| Е105-46-7 | Остекление оконных переплетов и дверных полотен криволинейных с большим количеством членений стеклом толщиной 2-3 мм (единица измерения - м2 остекления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-10 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 3 мм | м2 | 1,35 |
| Е105-46-8 | Остекление оконных переплетов и дверных полотен криволинейных с большим количеством членений стеклом толщиной 4-5 мм (единица измерения - м2 остекления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/15 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10-10 | Стекло листовое площадью до 1 м2, толщиной 5 мм | м2 | 1,35 |

Таблица 105-47. Антисептирование древесины

Состав работ:

а) нанесение готового состава на поверхность за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-47-1 | Антисептирование древесины водными растворами (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Антисептик водный | кг | 2,4 |
| Е105-47-2 | Антисептирование древесины пастами (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/5 | Антисептический препарат типа "БАН" | т | 0,00058 |

Таблица 105-48. Огнезащита древесины

Состав работ:

а) нанесение готового состава на поверхность.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е105-48-1 | Огнезащита древесины (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,0023 |