СНБ 8.03.505-03

НРР 8.03.5105-2026
НРР 8.03.5105-2026

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонтно-реставрационные работы,
выполняемые на материальных историко-культурных ценностях
Сборник 105

Реставрация  и  воссоздание
деревянных  конструкций  и  деталей

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
на рамонтна-рэстаўрацыйныя работы,
якія выконваюцца на матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях
Зборнiк 105

Рэстаўрацыя i ўзнаўленне драўляных
канстукцый i дэталяў
sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repair and restoration works
performed on material historical and cultural values

Miscellany 105

Restoration and reconstruction of wooden

 constructions and details


 Дата введения 2026
 Техническая  часть

1  Общие  указания

1.1
Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее - нормативы и (или) нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее - нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее - нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее - затраты труда) в человеко-часах. 

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по реставрации и воссозданию деревянных конструкций и деталей.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е105-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 105-1 (норма 1)»).

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по реставрации и воссозданию деревянных конструкций и деталей.

1.2
Нормативы Сборника учитывают особенности выполнения плотничных работ при реставрации.
1.2.1
Все работы должны выполняться с большой осторожностью и тщательностью.

Особая осторожность необходима при разборках, смене коробок, колод, подоконных досок, связанной с ними разборке древней кладки, среди которой обнаружены остатки изначальных форм памятника.
1.2.2
При реставрации и воссоздании элементов, находящихся в аварийном состоянии, в целях сохранения подлинных элементов памятника необходимо прибегать к постановке всякого рода пробок и протезов, тщательно выпиливать поражённые места, расчищать и антисептировать по контуру выпиленного места.

1.2.3
Изготовление кружал для фигурных шатров и глав памятников производится с небольшим, против проектных, допуском в целях возможности введения оптических поправок по месту. При устройстве кружал для восстановления утраченных или повреждённых сводов необходима точная подгонка сопряжений.

1.2.4
Изготовление круглых опорных колец для основания шатров и способ крепления этих колец в кладке, в случае возведения шатра на каменном или кирпичном памятнике, требует осторожного применения системы анкеров.

1.2.5
Работы по палублению закомар и куполов также весьма сложны и специфичны.

Памятники чаще имеют ступенчатую форму, что затрудняет проведение реставрационных работ на них.

Сводчатые конструкции памятников создают чрезвычайные затруднения при устройстве балок перекрытий, лаг, настила полов и др. Основные из них – невозможность предварительной стандартной заготовки изделий.

1.3
В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расхода ресурсов на выполнение вспомогательных и сопутствующих работ, являющихся неотъемлемой частью составляющего технологического процесса.

1.4
Для учёта условий воссоздания погонных профильных деталей (плинтусов, наличников, галтелей, поручней) приняты следующие категории сложности:

1.4.1
простые погонные детали имеют поперечное сечение прямолинейной формы;

1.4.2
погонные детали средней сложности имеют 2-3-ступенчатую форму сечения (т.е. 2-3 перехода от выпуклости к вогнутости или наоборот);

1.4.3
сложные погонные детали имеют более чем 3-ступенчатую форму сечения или они криволинейные при любой сложности сечения.

1.5
В нормативах учтены нормы расхода ресурсов на выполнение реставрационных работ исходя из деления сложности оформления лицевых поверхностей панелей и дверных полотен на три категории:

1.5.1
I категория сложности – простое оформление – изделия из массива, опалубленные или фанерованные ножевой фанерой несложного набора, имеющие не более 10% профилированной поверхности;

1.5.2
II категория сложности – оформление средней сложности – изделия из массива, опалубленные или фанерованные ножевой фанерой несложного набора при 80% глади и 20% профилированной поверхности;

1.5.3
III категория сложности – сложное оформление - изделия из массива, опалубленные или фанерованные ножевой фанерой при 60% глади и 40% профилированной поверхности или фанерованные в рисунок (крейцфуга, конверт и пр.).

1.6
В нормативах настоящего Сборника учтено выполнение реставрационных работ, исходя из деления сложности воссоздания или реставрации оконных переплётов на следующие градации:

- к переплётам простого оформления относятся переплёты с прямолинейным верхом, обвязка и горбыльки которых имеют простую форму (поперечное сечение их имеет прямолинейную форму);

- к переплётам средней сложности относятся переплёты с прямолинейным верхом с большим количеством членений (более 2), горбыльки и обвязка которых средней сложности (поперечное сечение их имеет 2-3-ступеньчатую форму). Кроме того, к переплётам средней сложности относятся все криводельные переплёты (полукруглые, круглые, криволинейные) с обвязкой и горбыльками простой формы;

- к переплётам сложной формы относятся переплёты с прямолинейным верхом с большим количеством членений (более 4), горбыльки и обвязка которых сложного оформления (поперечное сечение их имеет более чем 3-ступеньчатую форму). Кроме того, к сложным переплётам относятся все криводельные переплёты (полукруглые, круглые, фигурные и т.п.) с большим количеством членений (более 2) с горбыльками и обвязкой средней сложности (поперечное сечение имеет 2-3-ступеньчатую форму).

Для случаев реставрации и воссоздания переплетов более сложного оформления нормы расхода ресурсов определяются по проектным данным.

1.7
В нормативах таблицы 105-6 нормы расхода ресурсов определены:
независимо от диаметра и глубины заложения стен; 
для условий выкапывания стульев в талом грунте.

1.8
В нормативах таблиц Е105-19-5 и Е105-19-6 учтена смена подшивки площадью в одном месте более 5 м2.
1.9
В нормативах таблиц 105-11, 105-13, 105-28, 105-32 расход материальных ресурсов на изготовление шаблонов следует учитывать дополнительно по проектным данным.
1.10 В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	105-14, 105-20 (1,2,3,4), 105-24 (3), 105-27, 105-29 (1,2,7,8,11,12), 105-32 (9,12,16,22), 105-35 (2,5,8)
	0.5
	-

	105-8 (1,2,3,4), 105-25 (3), 105-32 (6,7,8,11,14,15,17,18,20,21,23,24)
	1.5
	-

	105-6 (1), 105-7 (1,2), 105-9 (1,3), 105-21 (6), 105-23 (1,2), 105-24 (1,2,4), 105-25 (1), 105-29 (4,5,6,9,10), 105-32 (2,3,5,10,13,19), 105-35 (4,7)
	2.4
	-

	105-6 (2), 105-9 (4), 105-25 (2,4), 105-29 (13,14), 105-32 (1), 105-35 (1,6,9)
	3.5
	-

	105-9 (2), 105-23 (3), 105-32 (4)
	4.4
	-

	105-6 (3), 105-35 (3)
	5.2
	-

	105-29 (3)
	10
	-


Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	105-8 (1,2,3,4,6,7,8,9,10), 105-22 (3), 105-23 (3), 105-24 (1,4), 105-27 (1,3), 105-29 (13,14), 105-30 (8,10,11,12,13,14,15,16,17,18), 105-31 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13), 105-35 (1,2,3,4,5,6), 105-36 (1,3), 105-37
	0.5
	9.7

	105-6 (2,3), 105-7 (2), 105-11, 105-12 (8,9,16,17,18,26,27), 105-20 (6,8), 105-22 (7), 105-25 (1,4), 105-27 (2), 105-29 (1,3,4,6,11,12), 105-30 (7,9), 105-33 (17,18,19,20,21,22,23,24), 105-34, 105-35 (8), 105-36 (2,4,5)
	1.5
	9.7

	105-6 (1), 105-7 (1), 105-12 (7,25), 105-20 (5,7), 105-21 (1,2,4), 105-22 (5), 105-24 (5), 105-29 (9,10), 105-35 (9)
	2.4
	9.7

	105-12 (1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24), 105-21 (3,5,6), 105-23 (2), 105-24 (3), 105-29 (5,7,8), 105-35 (7), 105-46 (3,4,5,6,7,8)
	3.4
	9.7

	105-17 (1,2,3,4), 105-22 (2,6), 105-24 (2), 105-25 (3), 105-29 (2)
	4.4
	9.7

	105-14 (2), 105-22 (4), 105-24 (6), 105-25 (2), 105-30 (4), 105-33 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)
	5.4
	9.7

	105-10 (3), 105-13 (1), 105-17 (5), 105-31 (15,16), 105-45
	6.5
	9.7


Продолжение таблицы 2
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	105-13 (2,3), 105-30 (2,6)
	7.4
	9.7

	105-30 (3), 105-31 (14)
	8.5
	9.7

	105-14 (1), 105-30 (1,5)
	9.8
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): пила электрическая и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): гвозди строительные и др.

2  Правила определения объемов работ

2.1
Плотничные и столярные работы выполняются из лесоматериалов хвойных пород (сосна, ель, пихта).

При применении леса других пород к нормам затрат труда рабочих применяются следующие коэффициенты:
	№№

п/п
	Наименование
	Коэффициенты

	
	
	для дуба, ясеня, бука и граба
	для лиственницы

	1
	Ручная обработка лесоматериала (распиловка, отеска, долбление и изготовление всех вырубок)
	1,5
	1,2

	2
	Изготовление, сборка, установка, разборка и ремонт всех деревянных конструкций
	1,2
	1,1


При использовании особо твердой древесины (акация белая, берёза железная, граб, самшит, фисташка, хмелеграб, тис и т.п.) нормы расхода ресурсов определяются на основании индивидуального норматива.

2.2
В нормативах настоящего Сборника не предусмотрены нормы расхода ресурсов на удаление старых отделочных покрытий химическим способом, которые следует определять по соответствующим нормативам Сборников 110 «Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров», 114 «Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева» и 120 «Реставрация и воссоздание позолоты».

2.3
В нормативах не учтены нормы расхода ресурсов по антисептированию и огнезащите древесины, которые определяются дополнительно по нормативам таблиц 105-47 и 105-48 настоящего Сборника, Сборника 10 «Деревянные конструкции» и Сборника 69 «Прочие строительные работы по ремонту объектов».
2.4
При замене отдельных поврежденных мест с длиной заделки более 1 м расход материалов принимается по нормативам таблицы 105-7 с корректировкой в зависимости от величины длины заделок.

2.5
В нормативах таблицы 105-19 (нормативы 7, 8) нормы расхода ресурсов определены для условий засыпки толщиной до 100 мм, при засыпке более 100 мм на каждые следующие 10 мм следует добавлять нормы расхода ресурсов по нормативам 105-19-9.

2.6
В нормативах таблицы 105-20, 105-22 не предусмотрен расход металлоконструкций и крепежа (кроме строительных гвоздей).

2.7
В нормативах таблицы 105-22 не учтена выделка сопряжений с их подгонкой и зачисткой.

2.8
Расход материалов в нормативах таблицы 105-40 принимается по проекту.

При устройстве расшивок к нормам затрат труда рабочих следует добавлять 0,3 чел.-ч. на 1 м расшивки.

2.9
При применении таблиц 105-41, 105-43 расход материалов определяется по проекту.

2.10
Правила обмера работ:

2.10.1
площадь оконных и дверных блоков принимается по наружному обводу коробок;

2.10.2
оконные переплеты и дверные полотна принимаются по их площади;

2.10.3
площадь подоконных досок определяется с учетом заделки в стену и в четверть коробки;

2.10.4
тамбуры – в м2 по внешнему периметру;

2.10.5
коробки – в штуках с учетом размера до 3,5 м2 и от 3,51 м2 до 6,0 м2.

При производстве отделки обмер поверхностей производится по вышеуказанным правилам для соответствующих изделий.

Нормативы для реставрации оконных переплетов и остекленных дверных полотен предусматривают по одному стеклу в переплете и до двух стекол в дверных полотнах. При увеличении количества стекол нормы затрат труда рабочих увеличивать на 5% на каждое последующее стекло, а расход материалов, как политура и спирт – на 40%.

3  Коэффициенты к нормам

	Условия применения
	Номера

таблиц

(норм)
	Коэффициенты к нормам

	
	
	затрат труда рабочих

	времени эксплуатации машин и механизмов

	3.1  Замена отдельных поврежденных мест с длиной заделки более 1 м
	105-7
	1,15
	1,15

	3.2  Смена подшивки площадью в одном месте менее 5 м2
	105-19-(5, 6)
	1,3
	1,3

	3.3  Установка оконных коробок и колод с лесов
	105-28
	1,4
	1,4

	3.4  Производство работ без снятия коробок
	105-29
	0,8
	0,8

	3.5  Производство работ без снятия переплетов
	105-33
	0,8
	0,8

	3.6  Производство работ с лестниц
	105-40
	1,15
	

	3.7  Большое количество членений различной конфигурации
	105-46-(2)
	1,15
	


6
5

