СНБ 8.03.506-03

НРР 8.03.5106-2026
НРР 8.03.5106-2026

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонтно-реставрационные работы, 
выполняемые на материальных историко-культурных ценностях
Сборник 106
Реставрация  и  воссоздание
кровель 
НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI

рамонтна-рэстаўрацыйныя работы,
якія выконваюцца на матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях
Зборнiк 106

Рэстаўрацыя i ўзнаўленне 

дахаў
sPECIFICATIONS ОF THE EXPENSE ОF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repair and restoration works
performed on material historical and cultural values
Miscellany 106

Restoration and reconstruction of roofs

 Дата введения 2026
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е106-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 106-1 (норма 1)»).

В настоящий Сборник включены нормативы на реставрацию и воссоздание кровель.

1.2 В нормативах настоящего Сборника нормы расхода ресурсов определены с учетом следующей классификации крыш:

1.2.1 простые крыши – крыши с прямолинейными скатами, без ендов (односкатные, двускатные, четырехскатные, щипцовые);

1.2.2 крыши средней сложности – крыши с прямолинейными скатами, мансардные, вальмовые, вальмовые с переломом скатов, полувальмовые, многоскатные, многощипцовые, а также со сложным очертанием плана, шатровые (с пологим шатром при большой площади основания);

1.2.3 крыши сложные – шатровые (с круглым шатром при малой площади основания), конусообразные, с криволинейными поверхностями; купола, бочки, главы (луковичные, шлемовидные и др.), требующие выколотки.

1.3 В нормативах настоящего Сборника нормы расхода ресурсов определены с учетом следующих форм покрытий:

1.3.1 Для металлических кровель:

1.3.1.1 рядовое покрытие из долевых картин, соединенных «в гребень» (стоячим фальцем) или «в гладь» (лежачим фальцем);

1.3.1.2 покрытие шашкой квадратной или ромбической, т.е. из квадратных или ромбических карт, соединенных лежачим фальцем;

1.3.1.3 покрытие «гладью» из прямоугольных карт с соединением их при помощи рейки, заводимой в фальцы;

1.3.1.4 покрытие чешуей, т.е. из отдельных карт квадратной или ромбической формы с выколоткой их.

1.3.2 Для деревянных кровель:

1.3.2.1 покрытие тесом;

1.3.2.2 покрытие дранкой;

1.3.2.3 покрытие лемехом;

1.3.2.4 покрытие шпунтовым гонтом.

1.3.3 Для черепичных кровель:

1.3.3.1 покрытие глиняной черепицей;

1.3.3.2 покрытие глазурованной черепицей.

1.4 В нормативах настоящего Сборника нормы расхода ресурсов определены с учетом следующих специфических особенностей реставрации и воссоздания кровель:

1.4.1 нестандартность всех элементов, изготовляемых из металла – карт, шашек, чешуй и т.п.;

1.4.2 необходимость проведения рабочими замеров и расчетов для изготовления шаблонов перед раскроем железа;

1.4.3 разнообразие шаблонов для разных форм и размеров покрытий, вызываемое неодинаковыми размерами порядовки карт и чешуй;

1.4.4 отступление от основного шаблона внутри самой порядовки, связанное с геометрической неправильностью старых архитектурных форм кровель;

1.4.5 необходимость раскроя клиньев в отдельных местах порядовки, для покрытия неправильных в геометрическом отношении мест покрытия;

1.4.6 необходимость тщательной пригонки карт и чешуй, заготовки и раскроя всех элементов на месте производства работ.

1.5 В нормативах настоящего Сборника нормы расхода ресурсов определены с учетом также следующих технических требований:

1.5.1 Для металлических кровель:

1.5.1.1 тщательность примыкания железной кровли к стенам и барабанам с криволинейными очертаниями;

1.5.1.2 пропайка швов всех соединений в ендовах и разжелобках;

1.5.1.3 прочность и надежность установки подзоров, укрепляемых костылями;

1.5.1.4 тщательность установки конусов и шаров под кресты;

1.5.1.5 прочность крепления таганцов и крестов с покрытием железом всех узлов соединения с кровлей.

1.5.2 Для деревянных кровель:

1.5.2.1 надежность и прочность опалубки;

1.5.2.2 отсутствие щелей в соединениях;

1.5.2.3 материал, применяемый для кровель, должен быть воздушно-сухой сушки, т.е. около 18 % влажности;

1.5.2.4 нестандартность элементов и покрытия не должна превышать предусмотренных проектной документацией объекта строительства допусков;

1.5.2.5 пропитка антисептиком должна производиться изнутри покрытия, т.е. во всех скрытых конструкциях кровли;

1.5.2.6 шляпки гвоздей должны быть скрыты под вышележащими элементами.

1.6 В нормативах настоящего Сборника нормы расхода ресурсов определены для условий выполнения покрытий по деревянной обрешетке.

1.7 В нормативах настоящего Сборника не предусмотрены нормы расхода ресурсов на устройство лесов, а также на установку и передвижку люлек по горизонтали (за исключением особо оговоренных случаев).

1.8 В нормативах настоящего Сборника учтен расход гвоздей, проволоки, крючьев, костылей и других поковок. Для работ, где употребляется оцинкованная сталь, все выше перечисленные изделия следует применять оцинкованными.
1.9 В нормативах сборника не учтены:

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 1.1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 1.1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1.1 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	106-6 (19), 106-8 (22)
	0.4
	5.5

	106-8 (26)
	0.4
	6

	106-6 (16,20)
	0.4
	7.2

	106-2 (2,4,8,10,13,14,15,16), 106-3 (2,4,7,8,10,13,14,15,16,20,22,27), 106-5 (43,44,45), 106-8 (15,18,30), 106-12 (2,6,9,10,11,12), 106-13, 106-14 (5,7,8), 106-15 (19), 106-20 (2,3), 106-24, 106-27, 106-28
	0.4
	9.7

	106-6 (15,17,18), 106-8 (19,20,21,23,24,25)
	1.6
	5.3

	106-2 (1,3,7,9,17), 106-3 (1,3,9,11,17), 106-4 (3,5), 106-5 (13,14,15,16,17,18,31,32,33,34,35,36), 106-6 (10), 106-7 (2,4,6,8), 106-8 (1,3,6,7,9,11,12,13,17), 106-9 (3,5), 106-10 (1,2,3,4,5,6,7), 106-12 (1,5,7), 106-14 (3,4,6), 106-20 (1), 106-29 (2)
	1.6
	9.7


Продолжение таблицы 1.1
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	106-6 (13,14), 106-8 (8,14)
	2.5
	5.5

	106-8 (10,16)
	2.5
	6

	106-9 (6)
	2.5
	7.3

	106-2 (5,11,12,18), 106-3 (5,6,12,18), 106-4 (1,2,4,6), 106-5 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30), 106-6 (2,5,6,9,25), 106-7 (1,3,5,7), 106-8 (5), 106-9 (1), 106-12 (3,4,8), 106-21 (3,4,7,8)
	2.5
	9.7

	106-8 (2)
	3.5
	5.7

	106-8 (4)
	3.5
	6

	106-9 (4)
	3.5
	7.3

	106-2 (6), 106-6 (1,23,26), 106-16 (1,3,4,5,6)
	3.5
	9.7

	106-6 (8,12), 106-9 (2)
	4.4
	7.2

	106-6 (21,24), 106-14 (1,2), 106-16 (2), 106-19, 106-29 (4)
	4.4
	9.6

	106-6 (4)
	5.6
	7.2

	106-6 (22)
	5.6
	9.7

	106-6 (11)
	7.5
	7.2

	106-21 (2,6)
	7.5
	9.7

	106-6 (7)
	8.5
	7.2

	106-21 (1,5), 106-29 (6)
	8.5
	9.7

	106-6 (3)
	10
	7.2


Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): гвозди строительные, ветошь и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 При сплошном покрытии кровель площадь определяется по общим размерам покрытия; площадь, занимаемая слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, из общей площади покрытия не исключается; стоячие фальцы при покрытии крыш не учитываются. При этом покрытие слуховых окон, труб, брандмауэров и парапетов определяется и учитывается дополнительно по проектной документации объекта строительства.

2.2 При покрытии крыш площадью менее 50 м2 к затратам труда применяются коэффициенты по таблице 2.1.

Таблица 2.1

 

	Виды покрытий
	Площадь покрытий в м2

	
	до 10
	до 25
	до 50

	Из деревянных и штучных (черепица и т.п.) материалов
	1,55
	1,3
	1,15

	Из кровельной листовой стали (черной или оцинкованной), меди
	1,85
	1,5
	1,25


Малыми кровлями считаются кровли указанного размера на отдельных строениях, а также кровли одного строения, лежащие в разных уровнях и не соединенные между собой материалом покрытия.

2.3 При устройстве покрытий по другим видам каркаса (основы) к затратам труда применяются коэффициенты:

2.3.1 по металлическим каркасам и обрешеткам – 1,1;

2.3.2 по кирпичным главам (непосредственно) – 1,15 (за исключением черепичных покрытий).

2.4 При замене кровельного материала, учтенного в соответствующих нормативах, количество материала покрытия определяется по проектной документации объекта реставрации, а к затратам труда применяются коэффициенты:

2.4.1 при применении кровельной стали, бывшей в употреблении и требующей предварительной очистки ее щетками и обрезки кромок – 1,3;

2.4.2 при применении кровельной листовой стали повышенной марки – 1,4;

2.4.3 при применении луженой кровельной стали или стали, оклеенной алюминиевой поталью по лаку «Мордан», требующих особой осторожности при обработке соединений и не допускающих применения металлического молотка – 1,1.

2.5 Для случаев выполнения работ с переносных приставных лестниц, стремянок и т.п. к затратам труда применяется коэффициент 1,15.

2.6 При выполнении работ на высоте более 15 м с подвесных люлек к затратам труда применяется коэффициент 2,0.

2.7 Расход кровельной черной, оцинкованной стали и меди листовой по нормативам таблиц 106-12 – 106-15 следует уточнять по проектной документации объекта строительства.

2.8 При покрытии без пайки швов из затрат труда и расхода материалов по таблице 106-13 следует исключать соответствующие нормы расхода ресурсов по нормативам Таблицы 106-16 настоящего Сборника.

2.9 При применении таблицы 106-15 (нормативы 19–21) с установкой золоченых изделий к нормам затрат труда рабочих применяется коэффициент 2,0.

2.10 В нормативах таблицы 106-17 учтены нормы расхода ресурсов на пайку швов на горизонтальных, наклонных и криволинейных поверхностях. При пайке швов фасонных деталей к затратам труда применяется коэффициент 1,15 (таблица 106-17 (нормативы 1–3, 6–8, 16–18). Для случаев дальнейшего золочения паяных поверхностей к нормам затрат труда применяется коэффициент 1,1 (таблица 106-17 (нормативы 3, 8, 18).

2.11 Опорные пластины на главах с позолоченной поверхностью ставятся в тех случаях, когда требуется сохранить старые позолоченные карты с кромкой.

Опорные пластины крепятся по периметру листа с 4 сторон.

Для случаев замены опорной пластины с 2 сторон к затратам труда применяется коэффициент 0,6.

Норматив Е106-20-4 применяется в случаях, когда в одном месте площадь промывки не превышает 0,5 м2. Для случаев большей площади промывки в одном месте до 1 м2 применяется коэффициент 0,5.

2.12 Нормативы таблицы 106-21 применяются при покрытии крыш с заготовкой дранки на месте.

2.13 Нормы расхода ресурсов на изготовление черепицы по спецзаказу определяются по нормативам раздела 1 Сборника 121 «Архитектурно-художественные работы». Для случаев покрытия кровель отдельными местами менее 1 м2 к нормативам таблицы 106-23 применяется коэффициент 1,2 к затратам труда.

2.14 В нормативах таблицы 106-29 покрытие шпунтовым гонтом предусмотрено из материалов (гонтины из осины), обработанных антисептическими растворами, предохраняющими от гниения.

4
5

