Таблица 107-1. Реставрация металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш

Состав работ:

а) демонтаж существующего металлического каркаса (с маркировкой сохранившихся элементов) на землю, тщательное обследование всей конструкции и метода крепления (нормы 1-7);

б) выправка существующих деформированных декоративных металлических журавцов и деталей с приданием им первоначальной формы (по мере необходимости выправка производится в холодном или горячем состоянии) (нормы 8-14);

в) предварительная сборка каркаса на бойке с маркировкой элементов каркаса, с последующей разборкой, укладкой элементов в пакеты. подъем элементов каркаса на место установки (нормы 15-21);

г) монтаж каркаса непосредственно на место с пригонкой выправленных и вновь изготовленных деталей, устройством необходимого крепления к основанию путем закладки анкеров в каменную кладку (нормы 15-21).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-1-1 | Демонтаж каркаса со спуском на землю, весом 0,5 т (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,9 |
| Е107-1-2 | Демонтаж каркаса со спуском на землю, весом 1 т (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,01 |
| Е107-1-3 | Демонтаж каркаса со спуском на землю, весом 1,5 т (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,38 |
| Е107-1-4 | Демонтаж каркаса со спуском на землю, весом 2 т (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,72 |
| Е107-1-5 | Демонтаж каркаса со спуском на землю, весом 2,5 т (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,19 |
| Е107-1-6 | Демонтаж каркаса со спуском на землю, весом 3 т (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,4 |
| Е107-1-7 | Демонтаж каркаса со спуском на землю, весом 3,5 т и более (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,28 |
| Е107-1-8 | Выправка сохранившихся декоративных деталей каркаса, весом 0,5 т (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,23 |
| Е107-1-9 | Выправка сохранившихся декоративных деталей каркаса, весом 1 т (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,96 |
| Е107-1-10 | Выправка сохранившихся декоративных деталей каркаса, весом 1,5 т (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,85 |
| Е107-1-11 | Выправка сохранившихся декоративных деталей каркаса, весом 2 т (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,87 |
| Е107-1-12 | Выправка сохранившихся декоративных деталей каркаса, весом 2,5 т (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
| Е107-1-13 | Выправка сохранившихся декоративных деталей каркаса, весом 3 т (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,87 |
| Е107-1-14 | Выправка сохранившихся декоративных деталей каркаса, весом 3,5 т и более (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
| Е107-1-15 | Монтаж отреставрированного каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов весом 0,5 т (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 9,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 24 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,04 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,013 |
| Е107-1-16 | Монтаж отреставрированного каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов весом 1 т (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 9,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 24 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,04 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,013 |
| Е107-1-17 | Монтаж отреставрированного каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов весом 1,5 т (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 9,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 24 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,04 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,013 |
| Е107-1-18 | Монтаж отреставрированного каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов весом 2 т (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 9,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 24 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,04 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,013 |
| Е107-1-19 | Монтаж отреставрированного каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов весом 2,5 т (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 9,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 24 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,04 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,013 |
| Е107-1-20 | Монтаж отреставрированного каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов весом 3 т (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 9,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 24 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,04 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,013 |
| Е107-1-21 | Монтаж отреставрированного каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов весом 3,5 т и более (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 9,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 24 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,04 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,013 |
| Е107-1-22 | При демонтаже на высоте более 25 м на каждый метр подъема или спуска сверх 25 м добавлять (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| Е107-1-23 | При монтаже на высоте более (единица измерения - т всей конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,84 |

Таблица 107-2. Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш

Состав работ:

а) резка сортовой стали с выборкой соответствующего профиля (нормы 1-7);

б) сверление отверстий (нормы 1-7);

в) гнутье сортовой стали по заданному профилю с изготовлением шаблонов, гнутье журавцов на плоскости (нормы 1-7);

г) оттяжка концов сортовой стали (нормы 1-7);

д) изготовление узлов связи характерных времени сооружения памятников (нормы 1-7);

е) изготовление крепежных деталей и щеколд (нормы 1-7);

ж) изготовление таганцев;

и) предварительная сборка отдельных деталей каркаса на бойке с маркировкой элементов с последующей разборкой (нормы 1-7);

к) поднятие элементов, сборка элементов, сварка элементов (нормы 8-14).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-2-1 | Изготовление каркаса главы весом 0,5 т (единица измерения - т конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 3,2 |
| М330500 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.ч | 4,2 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 1,091 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,04 |
| Е107-2-2 | Изготовление каркаса главы весом 1 т (единица измерения - т конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 3,2 |
| М330500 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.ч | 4,2 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 1,091 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,04 |
| Е107-2-3 | Изготовление каркаса главы весом 1,5 т (единица измерения - т конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 3,1 |
| М330500 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.ч | 4 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 2,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 1,091 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,04 |
| Е107-2-4 | Изготовление каркаса главы весом 2 т (единица измерения - т конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 3 |
| М330500 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.ч | 3,9 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 1,091 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,04 |
| Е107-2-5 | Изготовление каркаса главы весом 2,5 т (единица измерения - т конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 3 |
| М330500 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.ч | 3,8 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 1,091 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,04 |
| Е107-2-6 | Изготовление каркаса главы весом 3 т (единица измерения - т конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 2,9 |
| М330500 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.ч | 3,7 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 2,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 1,091 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,04 |
| Е107-2-7 | Изготовление каркаса главы весом 3,5 т и более (единица измерения - т конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 2,8 |
| М330500 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.ч | 3,6 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 1,091 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,04 |
| Е107-2-8 | Монтаж вновь изготовленного каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов весом 0,5 т (единица измерения - т конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 20,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 52 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 13 |
| Е107-2-9 | Монтаж вновь изготовленного каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов весом 1 т (единица измерения - т конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 20,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 52 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 13 |
| Е107-2-10 | Монтаж вновь изготовленного каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов весом 1,5 т (единица измерения - т конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 20,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 52 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 13 |
| Е107-2-11 | Монтаж вновь изготовленного каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов весом 2 т (единица измерения - т конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 23,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 58 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 14,5 |
| Е107-2-12 | Монтаж вновь изготовленного каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов весом 2,5 т (единица измерения - т конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 23,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 58 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 14,5 |
| Е107-2-13 | Монтаж вновь изготовленного каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов весом до 3 т (единица измерения - т конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 23,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 58 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 14,5 |
| Е107-2-14 | Монтаж вновь изготовленного каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов весом более 3 т (единица измерения - т конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 23,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 58 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 14,5 |
| Е107-2-15 | Добавлять на каждый метр подъема сверх 25 м при монтаже каркаса главы на высоте более 25 м (единица измерения - т конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,97 |

Таблица 107-3. Реставрация металлических крестов

Состав работ:

а) разборка креста по мере необходимости со снятием деталей;

б) выправка остова креста в горячем и холодном состоянии;

в) частичная замена утраченных деталей и элементов на вновь воссозданные детали и элементы с их установкой и креплением по месту, наварка отдельных мест металла, поврежденных коррозией, реставрация поврежденных деталей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-3-1 | Реставрация металлических крестов весом до 200 кг с добавлением нового металла 10% (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,52 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,0047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0021 |
| Е107-3-2 | Реставрация металлических крестов весом до 200 кг с добавлением нового металла 30% (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,55 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00055 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0058 |
| Е107-3-3 | Реставрация металлических крестов весом до 200 кг с добавлением нового металла 50% (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0092 |
| Е107-3-4 | Реставрация металлических крестов весом до 200 кг с добавлением нового металла 80% (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 8,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 5,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00085 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0128 |
| Е107-3-5 | Реставрация металлических крестов весом до 500 кг с добавлением нового металла 10% (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00045 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,0147 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0045 |
| Е107-3-6 | Реставрация металлических крестов весом до 500 кг с добавлением нового металла 30% (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 6,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 3,9 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,014 |
| Е107-3-7 | Реставрация металлических крестов весом до 500 кг с добавлением нового металла 50% (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 9,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 6 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00075 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,061 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,022 |
| Е107-3-8 | Реставрация металлических крестов весом до 500 кг с добавлением нового металла 80% (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 13,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 8,5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,094 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,035 |
| Е107-3-9 | Реставрация металлических крестов весом до 1000 кг с добавлением нового металла 10% (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 3,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0001 |
| Е107-3-10 | Реставрация металлических крестов весом до 1000 кг с добавлением нового металла 30% (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 11,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 7,3 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0221 |
| Е107-3-11 | Реставрация металлических крестов весом до 1000 кг с добавлением нового металла 50% (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 17,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 10,9 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,079 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0348 |
| Е107-3-12 | Реставрация металлических крестов весом до 1000 кг с добавлением нового металла 80% (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 26,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 17,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,053 |
| Е107-3-13 | Реставрация металлических крестов весом до 1500 кг с добавлением нового металла 10% (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 5,6 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0123 |
| Е107-3-14 | Реставрация металлических крестов весом до 1500 кг с добавлением нового металла 30% (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 25,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 16,7 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,065 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0285 |
| Е107-3-15 | Реставрация металлических крестов весом до 1500 кг с добавлением нового металла 50% (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 36,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 24,3 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,105 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,042 |
| Е107-3-16 | Реставрация металлических крестов весом до 1500 кг с добавлением нового металла 80% (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 201,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 54,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 36,2 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0591 |

Таблица 107-4. Воссоздание утраченных металлических крестов

Состав работ:

а) подбор сортовой стали по размеру и соответствующего профиля (нормы 1-4);

б) резка, опиловка в размер (нормы 1-4);

в) изгиб по данным технической документации (нормы 1-4);

г) сборка остова со сваркой (нормы 1-4);

д) зачистка стыков и сварных швов (нормы 1-4);

е) установка всех декоративных деталей, яблока, конуса, растяжек (нормы 5-8);

ж) окончательная отделка креста (нормы 5-8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-4-1 | Изготовление остова креста при весе креста до 200 кг (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 4 |
| М330500 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.ч | 1,1 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 3 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,005 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 190 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,003 |
| Е107-4-2 | Изготовление остова креста при весе креста до 500 кг (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 10,46 |
| М330500 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.ч | 2,6 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 6,5 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,01 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 406 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,009 |
| Е107-4-3 | Изготовление остова креста при весе креста до 1000 кг (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 20,72 |
| М330500 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.ч | 4,2 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 13 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,02 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 820 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,021 |
| Е107-4-4 | Изготовление остова креста при весе креста до 1500 кг (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 30,4 |
| М330500 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.ч | 6,1 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 20 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,074 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,036 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 1210 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,032 |
| Е107-4-5 | Сборка металлического креста при весе до 200 кг (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 14,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,004 |
| Е107-4-6 | Сборка металлического креста при весе до 500 кг (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 14,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,004 |
| Е107-4-7 | Сборка металлического креста при весе до 1000 кг (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 17,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,005 |
| Е107-4-8 | Сборка металлического креста при весе до 1500 кг (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 17,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) из оцинкованной стали массой до 1,6 кг | т | 0,005 |

Таблица 107-5. Демонтаж и монтаж металлических крестов

Состав работ:

а) демонтаж креста с частичной разборкой и спуском на землю (нормы 1-4);

б) предварительная сборка креста на земле с маркировкой узлов и деталей (нормы 5-8);

в) монтаж креста на главе с подъемом всех элементов к месту установки (нормы 5-8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-5-1 | Демонтаж металлического креста весом до 200 кг (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 10 |
| Е107-5-2 | Демонтаж металлического креста весом до 500 кг (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 6,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 12 |
| Е107-5-3 | Демонтаж металлического креста весом до 1000 кг (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 7,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 15 |
| Е107-5-4 | Демонтаж металлического креста весом до 1500 кг (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 11,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 20 |
| Е107-5-5 | Монтаж металлического креста весом до 200 кг (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 10 |
| Е107-5-6 | Монтаж металлического креста весом до 500 кг (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,0022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 12 |
| Е107-5-7 | Монтаж металлического креста весом до 1000 кг (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 15 |
| Е107-5-8 | Монтаж металлического креста весом до 1500 кг (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 246,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 11,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,0071 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 20 |
| Е107-5-9 | При демонтаже на высоте больше 25 м на каждый метр подъема или спуска сверх 25 м добавлять (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,18 |
| Е107-5-10 | При монтаже на высоте больше 25 м на каждый метр подъема или спуска сверх 25 м добавлять (единица измерения - крест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |

Таблица 107-6. Реставрация металлических ставней и дверных полотен

Состав работ:

а) разборка со срезкой старых заклепок зубилом вручную, снятие пришедших в негодность декоративных украшений (в случае необходимости) (нормы 1-4);

б) выправка деформационных швов (нормы 1-4);

в) изготовление недостающих деталей каркаса (нормы 1-4);

г) сборка и установка с окончательной отделкой (нормы 1-4);

д) разборка со срезкой старых декоративных деталей (нормы 5-7);

е) установка всех декоративных украшений с изготовлением новых деталей крепления (нормы 5-7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-6-1 | Реставрация металлических ставней и дверных полотен с прямым верхом, с добавлением нового материала 20% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0081 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 9 |
| Е107-6-2 | Реставрация металлических ставней и дверных полотен с прямым верхом, с добавлением нового материала 50% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,018 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 20 |
| Е107-6-3 | Реставрация металлических ставней и дверных полотен с криволинейным верхом, с добавлением нового материала 20% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0084 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 9 |
| Е107-6-4 | Реставрация металлических ставней и дверных полотен с криволинейным верхом, с добавлением нового материала 50% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0187 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 20 |
| Е107-6-5 | Крепление деталей на каркасе с расчисткой старого места с изготовлением новых деталей крепления: простого рисунка (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,1 |
| Е107-6-6 | Крепление деталей на каркасе с расчисткой старого места с изготовлением новых деталей крепления: среднего рисунка (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,12 |
| Е107-6-7 | Крепление деталей на каркасе с расчисткой старого места с изготовлением новых деталей крепления: сложного рисунка (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,15 |

Таблица 107-7. Воссоздание металлических ставней и дверных полотен без декоративных украшений

Состав работ:

а) ознакомление с технической документацией;

б) подбор материала, рихтовка, разметка, рубка, опиловка;

в) ковка отдельных элементов деталей;

г) сборка каркаса и его заполнение, установка заглушек;

д) разметка и сверление отверстий;

е) окончательная сборка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-7-1 | Воссоздание металлических ставней с прямолинейным верхом (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,28 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,17 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0115 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 35 |
| Е107-7-2 | Воссоздание металлических ставней с криволинейным верхом (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,28 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,17 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0115 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 35,2 |

Таблица 107-8. Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток

Состав работ:

а) правка ручным способом деформированных деталей (нормы 1-3);

б) снятие фасок, зачистка и опиловка слесарным способом в случае необходимости (нормы 1-3);

в) выправление деформаций поверхности элементов изделия (погнутий прутка, изменение форм элементов и других деформаций) (нормы 4-6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-8-1 | Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток из черного металла, I категория сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
| Е107-8-2 | Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток из черного металла, II категория сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
| Е107-8-3 | Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток из черного металла, III категория сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
| Е107-8-4 | Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток из цветного металла, I категория сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
| Е107-8-5 | Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток из цветного металла, II категория сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
| Е107-8-6 | Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток из цветного металла, III категория сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |

Таблица 107-9. Воссоздание каркаса металлических решеток, оград, ворот и калиток

Состав работ:

а) подбор металла (нормы 1-4);

б) рихтовка, разметка, опиловка в размер, снятие фасок (нормы 1-4);

в) изгиб металла по шаблону (нормы 3-4);

г) сборка каркаса со сваркой и зачисткой мест сварки (нормы 1-4);

д) предварительная сборка с подгонкой декоративных деталей по месту (нормы 5-16);

е) пробивка (сверление) отверстий (нормы 5-16);

ж) сборка всей решетки (нормы 5-16);

и) подбор и подноска материала (нормы 17-20);

к) рихтовка, разметка, рубка (нормы 17-20);

л) ковка (нормы 17, 18);

м) предварительная сборка с подгонкой деталей (нормы 17-20);

н) окончательная сборка с зачисткой швов и рихтовкой (нормы 17-20);

п) крепление мест соединения деталей изделия (нормы 21-23).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-9-1 | Воссоздание внешнего каркаса утраченных металлических решеток, оград и калиток с прямолинейным верхом при весе изделия до 30 кг (единица измерения - 10 кг изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,69 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000016 |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0003 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 11 |
| Е107-9-2 | Воссоздание внешнего каркаса утраченных металлических решеток, оград и калиток с прямолинейным верхом при весе изделия более 30 кг (единица измерения - 10 кг изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,68 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000016 |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,0014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0003 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 10,5 |
| Е107-9-3 | Воссоздание внешнего каркаса утраченных металлических решеток, оград и калиток с криволинейным верхом при весе изделия до 80 кг (единица измерения - 10 кг изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 4,54 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000016 |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,0028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0003 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 10,5 |
| Е107-9-4 | Воссоздание внешнего каркаса утраченных металлических решеток, оград и калиток с криволинейным верхом при весе изделия более 80 кг (единица измерения - 10 кг изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,24 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000016 |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0003 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 11 |
| Е107-9-5 | Заполнение каркаса решеток простыми декоративными деталями, степень насыщенности низкая (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,93 |
| Е107-9-6 | Заполнение каркаса решеток простыми декоративными деталями, степень насыщенности средняя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,62 |
| Е107-9-7 | Заполнение каркаса решеток простыми декоративными деталями, степень насыщенности высокая (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,52 |
| Е107-9-8 | Заполнение каркаса решеток декоративными деталями средней категории сложности, степень насыщенности низкая (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,84 |
| Е107-9-9 | Заполнение каркаса решеток декоративными деталями средней категории сложности, степень насыщенности средняя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,58 |
| Е107-9-10 | Заполнение каркаса решеток декоративными деталями средней категории сложности, степень насыщенности высокая (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,61 |
| Е107-9-11 | Заполнение каркаса решеток сложными декоративными деталями, степень насыщенности низкая (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,49 |
| Е107-9-12 | Заполнение каркаса решеток сложными декоративными деталями, степень насыщенности средняя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,5 |
| Е107-9-13 | Заполнение каркаса решеток сложными декоративными деталями, степень насыщенности высокая (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| Е107-9-14 | Заполнение каркаса решеток особо сложными декоративными деталями, степень насыщенности низкая (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,57 |
| Е107-9-15 | Заполнение каркаса решеток особо сложными декоративными деталями, степень насыщенности средняя (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
| Е107-9-16 | Заполнение каркаса решеток особо сложными декоративными деталями, степень насыщенности высокая (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| Е107-9-17 | Воссоздание фигурных оконных металлических решеток, в пазы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,033 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | П |
| Е107-9-18 | Воссоздание прямых оконных металлических решеток, в пазы (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,027 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | П |
| Е107-9-19 | Воссоздание фигурных оконных металлических решеток, на сварке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,033 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | П |
| Е107-9-20 | Воссоздание прямых оконных металлических решеток, на сварке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,027 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | П |
| Е107-9-21 | Сборка металлических решеток, оград, ворот слесарным способом на заклепках (единица измерения - 10 мест крепления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,19 |
| Е107-9-22 | Сборка металлических решеток, оград, ворот слесарным способом на хомутах (единица измерения - 10 мест крепления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
| Е107-9-23 | Сборка металлических решеток, оград, ворот слесарным способом на сварке (единица измерения - 10 мест крепления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,16 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000005 |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,0001 |

Таблица 107-10. Установка решеток, оград, ворот и калиток на место

Состав работ:

а) доставка к месту установки с погрузкой, разгрузкой;

б) установка и крепление приспособлений с последующей их разборкой;

в) монтаж изделия на место с креплением его.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-10-1 | Установка решеток и оград весом 50 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 0,4 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,1 |
| Е107-10-2 | Установка решеток и оград весом до 100 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 0,6 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,1 |
| Е107-10-3 | Установка решеток и оград весом до 150 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 0,6 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,1 |
| Е107-10-4 | Установка решеток и оград весом до 200 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 0,6 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,1 |
| Е107-10-5 | Установка решеток и оград весом до 250 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 0,6 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,3 |
| Е107-10-6 | Установка решеток и оград весом до 300 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 0,6 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,3 |
| Е107-10-7 | Установка решеток и оград весом до 500 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 0,6 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,3 |
| Е107-10-8 | При весе изделия более 500 кг на каждые последующие 10 кг добавлять к норме Е107-10-7 (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
| Е107-10-9 | При весе изделия менее 50 кг на каждые 10 кг уменьшать расценку Е107-10-1 (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |

Таблица 107-11. Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали

Состав работ:

а) подбор металла, разметка, рубка (нормы 1-18);

б) изготовление шаблона (нормы 1-6);

в) нанесение рисунка детали на заготовку (нормы 1-18);

г) вырезка детали (сверление, рубка, зачистка) (нормы 1-18);

д) давильные работы на заготовке (нормы 7-12);

е) чеканка детали (нормы 13-18).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-11-1 | Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных простых деталей при толщине металла 1 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/37 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1 - 1,5 мм | т | 0,00011 |
| Е107-11-2 | Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных простых деталей при толщине металла 1,5 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/37 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1 - 1,5 мм | т | 0,00015 |
| Е107-11-3 | Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных простых деталей при толщине металла 2 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,21 |
| Е107-11-4 | Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных сложных деталей при толщине металла 1 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/37 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1 - 1,5 мм | т | 0,00013 |
| Е107-11-5 | Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных сложных деталей при толщине металла 1,5 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/37 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1 - 1,5 мм | т | 0,00017 |
| Е107-11-6 | Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных сложных деталей при толщине металла 2 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,23 |
| Е107-11-7 | Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных простых деталей с давлением на ручном прессе при толщине металла 1 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/37 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1 - 1,5 мм | т | 0,00011 |
| Е107-11-8 | Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных простых деталей с давлением на ручном прессе при толщине металла 1,5 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/37 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1 - 1,5 мм | т | 0,00015 |
| Е107-11-9 | Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных простых деталей с давлением на ручном прессе при толщине металла 2 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,21 |
| Е107-11-10 | Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных сложных деталей с давлением на ручном прессе при толщине металла 1 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/37 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1 - 1,5 мм | т | 0,00013 |
| Е107-11-11 | Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных сложных деталей с давлением на ручном прессе при толщине металла 1,5 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/37 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1 - 1,5 мм | т | 0,00017 |
| Е107-11-12 | Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных сложных деталей с давлением на ручном прессе при толщине металла 2 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,23 |
| Е107-11-13 | Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных простых деталей с чеканкой при толщине металла 1 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/37 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1 - 1,5 мм | т | 0,00011 |
| Е107-11-14 | Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных простых деталей с чеканкой при толщине металла 1,5 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/37 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1 - 1,5 мм | т | 0,00015 |
| Е107-11-15 | Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных простых деталей с чеканкой при толщине металла 2 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,21 |
| Е107-11-16 | Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных сложных деталей с чеканкой при толщине металла 1 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/37 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1 - 1,5 мм | т | 0,00013 |
| Е107-11-17 | Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных сложных деталей с чеканкой при толщине металла 1,5 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/37 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1 - 1,5 мм | т | 0,00017 |
| Е107-11-18 | Воссоздание вырезных из листовой стали декоративных сложных деталей с чеканкой при толщине металла 2 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,23 |

Таблица 107-12. Воссоздание декоративных деталей и скобяных изделий методом кузнечной ковки

Состав работ:

а) подбор материала;

б) закалка и отжиг (при необходимости);

в) изготовление шаблона (при необходимости) (нормы 4-41,51-57);

г) неоднократный нагрев заготовок (нормы 4-68, 73-86);

д) заготовка стержней с учетом их размера (нормы 13-57);

е) придание необходимой формы с использованием приемов : вытяжка, высадка, рубка, пробивка, изгиб, обжатие (нормы 13-57).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-12-1 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: пики декоративные простого рисунка (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0012 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 1,3 |
| Е107-12-2 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: пики декоративные среднего рисунка (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 2,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0016 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 2 |
| Е107-12-3 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: пики декоративные сложного рисунка (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0018 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 2 |
| Е107-12-4 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: пруток витой 2 шага в 1 дм, размер профиля металла до 10 х 10 мм (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0001 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,11 |
| Е107-12-5 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: пруток витой 2 шага в 1 дм, размер профиля металла до 20 х 20 мм (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00029 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,32 |
| Е107-12-6 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: пруток витой 2 шага в 1 дм, размер профиля металла более 20 х 20 мм (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00073 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером более 20 мм | кг | 0,81 |
| Е107-12-7 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: пруток витой 4 шага в 1 дм, размер профиля металла до 10 х 10 мм (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0001 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,11 |
| Е107-12-8 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: пруток витой 4 шага в 1 дм, размер профиля металла до 20 х 20 мм (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00029 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,32 |
| Е107-12-9 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: пруток витой 4 шага в 1 дм, размер профиля металла более 20 х 20 мм (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00073 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером более 20 мм | кг | 0,81 |
| Е107-12-10 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: пруток витой 6 шагов в 1 дм, размер до 10 х 10 мм (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0001 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,11 |
| Е107-12-11 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: пруток витой 6 шагов в 1 дм, размер профиля металла до 20 х 20 мм (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00029 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,32 |
| Е107-12-12 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: пруток витой 6 шагов в 1 дм, размер профиля металла более 20 х 20 мм (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00073 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером более 20 мм | кг | 0,81 |
| Е107-12-13 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: кольцо металлическое простой сложности диаметром до 300 мм из прутка сечением до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0025 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 2,9 |
| Е107-12-14 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: кольцо металлическое простой сложности диаметром до 300 мм из прутка сечением более 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0066 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером более 20 мм | кг | 6,2 |
| Е107-12-15 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: кольцо металлическое сложное диаметром до 300 мм из прутка, сечение металла до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,003 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 3,4 |
| Е107-12-16 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: кольцо металлическое сложное диаметром до 300 мм из прутка , сечение металла более 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0072 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером более 20 мм | кг | 8,7 |
| Е107-12-17 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: кольцо металлическое простой сложности диаметром более 300 мм из прутка, сечением металла до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0018 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 2,1 |
| Е107-12-18 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: кольцо металлическое простой сложности диаметром более 300 мм из прутка, сечением металла более 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0042 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером более 20 мм | кг | 4,8 |
| Е107-12-19 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: кольцо металлическое сложное диаметром более 300 мм из прутка, сечение металла до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0023 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 2,7 |
| Е107-12-20 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: кольцо металлическое сложное диаметром более 300 мм из прутка, сечение металла более 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,006 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером более 20 мм | кг | 6,7 |
| Е107-12-21 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: декоративные кованые детали простого рисунка весом до 1 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0011 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 1,1 |
| Е107-12-22 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: декоративные кованые детали простого рисунка весом до 3 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0033 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 3,3 |
| Е107-12-23 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: декоративные кованые детали простого рисунка весом более 3 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | П |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | П |
| Е107-12-24 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: декоративные кованые детали среднего рисунка весом до 1 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0011 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 1,1 |
| Е107-12-25 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: декоративные кованые детали среднего рисунка весом до 3 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 2,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0033 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 3,3 |
| Е107-12-26 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: декоративные кованые детали среднего рисунка весом более 3 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | П |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | П |
| Е107-12-27 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: декоративные кованые детали сложного рисунка весом до 1 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 2,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0011 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 1,1 |
| Е107-12-28 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: декоративные кованые детали сложного рисунка весом до 3 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 6,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0033 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 3,3 |
| Е107-12-29 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: декоративные кованые детали сложного рисунка весом более 3 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 11,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | П |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | П |
| Е107-12-30 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: декоративные кованые детали особо сложного рисунка весом до 1 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0011 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 1,1 |
| Е107-12-31 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: декоративные кованые детали особо сложного рисунка весом до 3 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 11,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0033 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 3,3 |
| Е107-12-32 | Воссоздание декоративных элементов для решеток, крестов, дверных полотен и ставень методом кузнечной ковки: декоративные кованые детали особо сложного рисунка весом более 3 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 16,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | П |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | П |
| Е107-12-33 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: жиковины простого рисунка длиной до 0,5 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0025 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 2,8 |
| Е107-12-34 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: жиковины простого рисунка длиной до 1 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0044 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 4,9 |
| Е107-12-35 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: жиковины простого рисунка длиной более 1 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0136 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 15,1 |
| Е107-12-36 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: жиковины рисунка средней сложности длиной до 0,5 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 2,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0028 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 2,8 |
| Е107-12-37 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: жиковины рисунка средней сложности длиной до 1 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 4,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0049 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 4,9 |
| Е107-12-38 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: жиковины рисунка средней сложности длиной более 1 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 6,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0151 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 15,1 |
| Е107-12-39 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: жиковины сложного рисунка длиной до 0,5 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 5,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0031 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 2,8 |
| Е107-12-40 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: жиковины сложного рисунка длиной до 1 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 7,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0054 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 4,9 |
| Е107-12-41 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: жиковины сложного рисунка длиной более 1 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 12,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0166 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 15,1 |
| Е107-12-42 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: подставы с раздвоенной хвостовой частью длиной до 300 мм сечением металла до 600 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0017 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 1,9 |
| Е107-12-43 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: подставы с раздвоенной хвостовой частью длиной до 300 мм сечением металла до 1000 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0026 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная | кг | 3 |
| Е107-12-44 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: подставы с раздвоенной хвостовой частью длиной до 300 мм сечением металла более 1000 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0046 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная | кг | 5,1 |
| Е107-12-45 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: подставы с раздвоенной хвостовой частью длиной до 500 мм сечением металла до 600 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0023 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная | кг | 2,5 |
| Е107-12-46 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: подставы с раздвоенной хвостовой частью длиной до 500 мм сечением металла до 1000 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 2,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0036 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная | кг | 4,1 |
| Е107-12-47 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: подставы с раздвоенной хвостовой частью длиной до 500 мм сечением металла более 1000 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 3,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,007 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная | кг | 7,8 |
| Е107-12-48 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: подставы с раздвоенной хвостовой частью длиной более 500 мм сечением металла до 600 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0043 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная | кг | 4,8 |
| Е107-12-49 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: подставы с раздвоенной хвостовой частью длиной более 500 мм сечением металла до 1000 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 3,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0067 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная | кг | 7,4 |
| Е107-12-50 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: подставы с раздвоенной хвостовой частью длиной более 500 мм сечением металла более 1000 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 4,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0116 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная | кг | 12,9 |
| Е107-12-51 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: засовы простой сложности (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 5,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00171 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 1,91 |
| Е107-12-52 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: засовы сложные (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 9,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00347 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 3,85 |
| Е107-12-53 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: декоративные скобы простой сложности (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00029 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,32 |
| Е107-12-54 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: декоративные скобы сложные (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00039 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,43 |
| Е107-12-55 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: петли металлические длиной до 500 мм, толщиной металла до 10 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0012 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 1,4 |
| Е107-12-56 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: петли металлические длиной до 500 мм, толщиной металла до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,004 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 4,4 |
| Е107-12-57 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: петли металлические длиной до 500 мм, толщиной металла более 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0074 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 8,2 |
| Е107-12-58 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: петли шарнирные (в один паз) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 3,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0055 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 6 |
| Е107-12-59 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: декоративные заклепки простой сложности диаметром шляпки до 10 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00062 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,68 |
| Е107-12-60 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: декоративные заклепки простой сложности диаметром шляпки до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00381 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 4,23 |
| Е107-12-61 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: декоративные заклепки простой сложности диаметром шляпки более 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,01832 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная | кг | 20,35 |
| Е107-12-62 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: декоративные заклепки средней сложности диаметром шляпки до 10 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00064 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,71 |
| Е107-12-63 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: декоративные заклепки средней сложности диаметром шляпки до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00384 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 4,27 |
| Е107-12-64 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: декоративные заклепки средней сложности диаметром шляпки более 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,01832 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная | кг | 20,36 |
| Е107-12-65 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: декоративные заклепки сложные диаметром шляпки до 10 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00066 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,73 |
| Е107-12-66 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: декоративные заклепки сложные диаметром шляпки до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00386 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 4,29 |
| Е107-12-67 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: декоративные заклепки сложные диаметром шляпки более 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,01834 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная | кг | 20,38 |
| Е107-12-68 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: хомуты (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,009 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 1,5 |
| Е107-12-69 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: дверные приборы (скобы, ручки) простые (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00122 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 1,36 |
| Е107-12-70 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: дверные приборы (скобы, ручки) средней сложности (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 10,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00171 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 1,9 |
| Е107-12-71 | Воссоздание скобяных изделий методом кузнечной ковки: дверные приборы (скобы, ручки) сложные (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 15,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0002 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00245 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 2,72 |
| Е107-12-72 | Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки: ухваты металлические для водосточных труб (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00126 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 1,15 |
| Е107-12-73 | Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки: металлические ерши длиной 150 мм, диаметром до 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,000096 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,71 |
| Е107-12-74 | Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки: металлические ерши длиной 150 мм, диаметром более 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00029 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 1,38 |
| Е107-12-75 | Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки: металлические ерши длиной 250 мм, диаметром до 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,000164 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,85 |
| Е107-12-76 | Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки: металлические ерши длиной 250 мм, диаметром более 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,000485 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 1,66 |
| Е107-12-77 | Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки: металлические ерши длиной более 250 мм, диаметром до 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,000195 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 1,08 |
| Е107-12-78 | Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки: металлические ерши длиной более 250 мм, диаметром более 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00058 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 2,09 |
| Е107-12-79 | Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки: анкер (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00097 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 1,08 |
| Е107-12-80 | Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки: крюк средней сложности (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0008 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,89 |
| Е107-12-81 | Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки: скоба строительная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0002 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,24 |
| Е107-12-82 | Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки: проушины металлические простого рисунка (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00063 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,7 |
| Е107-12-83 | Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки: проушины металлические сложного рисунка (декорат.) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00086 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 0,96 |
| Е107-12-84 | Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки: гвозди длиной до 75 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0005 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 3,97 |
| Е107-12-85 | Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки: гвозди длиной до 175 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0011 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 6,36 |
| Е107-12-86 | Воссоздание строительных деталей методом кузнечной ковки: гвозди длиной более 175 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0027 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 10,12 |

Таблица 107-13. Изменение профиля металла методом горячей ковки при помощи механического молотка

Состав работ:

а) подбор металла;

б) неоднократный нагрев и приковка;

в) рихтовка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-13-1 | Изменение профиля металла методом горячей ковки при помощи механического молотка (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0011 |

Таблица 107-14. Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок

Состав работ:

а) очистка поверхности изделия с помощью пескоструйного аппарата (нормы 1-3);

б) зачистка от остатков песка (нормы 1-3);

в) покрытие поверхности изделия защитным слоем (нормы 1-3);

г) установка изделия в нужное положение (нормы 4-6);

д) расчистка поверхности изделия (нормы 4-6);

е) обжиг расчищаемой поверхности (нормы 4-6);

ж) расчистка после обжига металлическими щетками (нормы 4-6);

и) заточка инструментов в процессе работы (нормы 4-6);

к) расчистка от загрязнений вручную крупной или мелкой шлифовальной шкуркой или карчеткой (нормы 7-9);

л) установка изделия в нужное положение (норма 10);

м) неоднократное нанесение смывки на поверхность кистью (норма 10);

н) расчистка поверхности размягченного красочного слоя при помощи царапок, стамесок, карчовок (норма 10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-14-1 | Расчистка металлической поверхности простых изделий пескоструйным аппаратом от загрязнений или масляных закрасок (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,39 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,03 |
| Е107-14-2 | Расчистка металлической поверхности изделий средней сложности пескоструйным аппаратом от загрязнений или масляных закрасок (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,32 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 3,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,037 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,06 |
| Е107-14-3 | Расчистка металлической поверхности сложных изделий пескоструйным аппаратом от загрязнений или масляных закрасок (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 5,26 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 5,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,045 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,09 |
| Е107-14-4 | Расчистка металлической поверхности простых изделий от загрязнений и масляных закрасок ручным способом с обжигом (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000109 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,24 |
| Е107-14-5 | Расчистка металлической поверхности изделий средней сложности от загрязнений и масляных закрасок ручным способом с обжигом (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000251 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,7 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,56 |
| Е107-14-6 | Расчистка металлической поверхности сложных изделий от загрязнений и масляных закрасок ручным способом с обжигом (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000403 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,33 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 1,2 |
| Е107-14-7 | Расчистка металлической поверхности изделий I категории сложности от загрязнений с помощью шкурки или карчеткой (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 3 |
| Е107-14-8 | Расчистка металлической поверхности изделий II категории сложности от загрязнений с помощью шкурки или карчеткой (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 3 |
| Е107-14-9 | Расчистка металлической поверхности изделий III категории сложности от загрязнений с помощью шкурки или карчеткой (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 3 |
| Е107-14-10 | Расчистка металлической поверхности от застарелых многослойных закрасок, загрязнений с применением смывок (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смывка СП-6 | кг | 1 |

Таблица 107-15. Воссоздание и монтаж винтовой лестницы из металла

Состав работ:

а) изготовление с подбором металла по профилю и размеру, разметкой, рубкой, рихтовкой (норма 1);

б) изготовление шаблона, выборка, точка на строганном и токарном станках (норма 1);

в) изготовление заглушки, подпятника, верхней площадки и ограждения (норма 1);

г) сборка ступеней (норма 1);

д) монтаж центральной оси лестницы, ступеней с креплением к стене (норма 2);

е) монтаж верхней площадки с ограждением (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-15-1 | Воссоздание винтовой металлической лестницы (единица измерения - 10 ступеней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 5,32 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,65 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,0032 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,1876 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-45/6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 11,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 10,4 |
| Е107-15-2 | Монтаж винтовой металлической лестницы на месте (единица измерения - 10 ступеней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 4,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/160 | Электроды типа Э46 диаметром 5 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-240-60/10 | Штырь сварной для стойки, диаметром 38 мм | кг | 4 |

Таблица 107-16. Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом (при ширине 10 мм, глубине - 20 мм)

Состав работ:

а) промазка швов с нижней стороны "замазкой";

б) прометание швов щеткой;

в) резка свинцового полотна на полосы;

г) подготовка паяльной лампы, заливка бензина, розжиг лампы;

д) укладка свинца в емкость;

е) плавка свинца;

ж) заливка швов жидким свинцом;

и) обрубка наплывов свинца;

к) прочеканка шва.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-16-1 | Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом (при ширине 10 мм, глубине 20 мм) (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351256 | Паяльник ручной | маш.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/26 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "экстра", АИ-93 | кг | 0,0016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-20 | Замазка суриковая | кг | 0,1 |
| П1/10-260 | Свинец рольный | кг | 2,8 |

Таблица 107-17. Разборка на детали

Состав работ:

а) разборка предмета на детали, скрепленные винтами или посредством болта с гайкой (норма 1);

б) разборка предмета на детали, скрепленные в паз типа "ласточкин хвост", "квадрат" и пр. (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-17-1 | Простая разборка на детали (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,56 |
| Е107-17-2 | Сложная разборка на детали (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |

Таблица 107-18. Сборка деталей

Состав работ:

а) обрезка деталей при подгонке (норма 1);

б) опиловка в местах стыков деталей (норма 1);

в) опиловка в местах соединения с каркасом (норма 1);

г) сборка посредством винтов, болтов (нормы 1-2);

д) сборка с креплением заклепками, хомутами или креплением в паз типа "ласточкин хвост", "квадрат" и пр. (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-18-1 | Предварительная сборка деталей (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,08 |
| Е107-18-2 | Окончательная сборка деталей винтами, болтами (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 |
| Е107-18-3 | Окончательная сборка деталей заклепками, хомутами (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-35/11 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 10 мм | т | 0,00007 |

Таблица 107-19. Сборка металлоконструкций

Состав работ:

а) зачистка, опиловка, разметка, рассверливание отверстий под шпильку (норма 1);

б) сборка частей деталей с установкой шпильки, сварка с зачисткой (норма 1);

в) запиловка фасок, сварка с зачисткой (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-19-1 | Сборка металлоконструкций с установкой шпильки (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/1 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 11-22 мм | кг | 0,02 |
| Е107-19-2 | Сборка металлоконструкций сваркой (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |

Таблица 107-20. Сверление отверстий в металлических изделиях

Состав работ:

а) разметка мест для сверления отверстий;

б) сверление отверстий электродрелью;

в) повторная проходка отверстия со сменой сверла.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-20-1 | Сверление отверстий в металлических изделиях диаметром до 10 мм (единица измерения - отверстие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм | шт. | 0,025 |
| Е107-20-2 | Сверление отверстий в металлических изделиях диаметром более 10 мм (единица измерения - отверстие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 0,035 |

Таблица 107-21. Изготовление шаблонов

Состав работ:

а) изготовление картона, кальки;

б) подбор материала, закрепление на верстаке;

в) разметка;

г) заготовление кружка с приданием ему формы и креплением к месту сваркой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-21-1 | Изготовление шаблонов I категории сложности (единица измерения - м2 при толщине стали 2 мм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,25 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 18,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 3,9 |
| Е107-21-2 | Изготовление шаблонов II категории сложности (единица измерения - м2 при толщине стали 2 мм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,5 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 18,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 3,9 |
| Е107-21-3 | Изготовление шаблонов III категории сложности (единица измерения - м2 при толщине стали 2 мм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 18,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая круглая и квадратная размером 11-20 мм | кг | 3,9 |

Таблица 107-22. Изготовление оправок для кузнечных работ

Состав работ:

а) разметка по картонам и калькам;

б) фрезерование рельефа с ручной обработкой и периодическими замерами и примеркой шаблонов;

в) зачистка, снятие фасок, шлифовка;

г) закалка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-22-1 | Изготовление оправок для кузнечных работ I категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/2 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 16-22 мм | кг | 5,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0054 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,01 |
| Е107-22-2 | Изготовление оправок для кузнечных работ II категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/2 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 16-22 мм | кг | 5,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0054 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,01 |
| Е107-22-3 | Изготовление оправок для кузнечных работ III категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/2 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 16-22 мм | кг | 5,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0054 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,01 |
| Е107-22-4 | Изготовление оправок для кузнечных работ IV категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/2 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 16-22 мм | кг | 5,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0054 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,01 |

Таблица 107-23. Художественная ковка из листовой стали

Состав работ:

а) изучение чертежей, аналогов, подлинных деталей или фрагментов;

б) нарезка заготовок, розжиг горна и разогрев заготовки;

в) осадка, высадка по оправкам и шаблонам, протяжка, раскатка, рубка, гибка, обрубка по контуру;

г) просечка, отделка (выглаживание), набивка рельефа и фактуры, клепка;

д) насекание рисунка;

е) термическая обработка (закалка и отпуск).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-23-1 | Художественная ковка детали I категория сложности площадью до 0,25 дм2 из листовой стали толщиной до 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,187 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00034 |
| Е107-23-2 | Художественная ковка детали II категория сложности площадью до 0,25 дм2 из листовой стали толщиной до 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 2,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,187 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00034 |
| Е107-23-3 | Художественная ковка детали III категория сложности площадью до 0,25 дм2 из листовой стали толщиной до 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 3,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,187 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00034 |
| Е107-23-4 | Художественная ковка детали IV категория сложности площадью до 0,25 дм2 из листовой стали толщиной до 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 3,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,187 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00034 |
| Е107-23-5 | Художественная ковка детали I категория сложности площадью более 0,25 дм2 из листовой стали толщиной до 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,187 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00034 |
| Е107-23-6 | Художественная ковка детали II категория сложности площадью более 0,25 дм2 из листовой стали толщиной до 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,187 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00034 |
| Е107-23-7 | Художественная ковка детали III категория сложности площадью более 0,25 дм2 из листовой стали толщиной до 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 2,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,187 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00034 |
| Е107-23-8 | Художественная ковка детали IV категория сложности площадью более 0,25 дм2 из листовой стали толщиной до 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 3,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,187 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00034 |
| Е107-23-9 | Художественная ковка детали I категория сложности площадью до 0,25 дм2 из листовой стали толщиной более 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-260-50-1/40 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 3 мм и более | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00084 |
| Е107-23-10 | Художественная ковка детали II категория сложности площадью до 0,25 дм2 из листовой стали толщиной более 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-260-50-1/40 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 3 мм и более | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00084 |
| Е107-23-11 | Художественная ковка детали III категория сложности площадью до 0,25 дм2 из листовой стали толщиной более 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 4,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-260-50-1/40 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 3 мм и более | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00084 |
| Е107-23-12 | Художественная ковка детали IV категория сложности площадью до 0,25 дм2 из листовой стали толщиной более 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 5,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-260-50-1/40 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 3 мм и более | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00084 |
| Е107-23-13 | Художественная ковка детали I категория сложности площадью более 0,25 дм2 из листовой стали толщиной более 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-260-50-1/40 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 3 мм и более | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00084 |
| Е107-23-14 | Художественная ковка детали II категория сложности площадью более 0,25 дм2 из листовой стали толщиной более 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-260-50-1/40 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 3 мм и более | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00084 |
| Е107-23-15 | Художественная ковка детали III категория сложности площадью более 0,25 дм2 из листовой стали толщиной более 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 3,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-260-50-1/40 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 3 мм и более | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00084 |
| Е107-23-16 | Художественная ковка детали IV категория сложности площадью более 0,25 дм2 из листовой стали толщиной более 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-260-50-1/40 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 3 мм и более | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00084 |
| Е107-23-17 | Ручная свободная ковка детали I категория сложности площадью до 0,25 дм2 из листовой стали толщиной до 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,000162 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,203 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00037 |
| Е107-23-18 | Ручная свободная ковка детали II категория сложности площадью до 0,25 дм2 из листовой стали толщиной до 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 2,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,000162 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,203 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00037 |
| Е107-23-19 | Ручная свободная ковка детали III категория сложности площадью до 0,25 дм2 из листовой стали толщиной до 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 3,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,000162 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,203 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00037 |
| Е107-23-20 | Ручная свободная ковка детали IV категория сложности площадью до 0,25 дм2 из листовой стали толщиной до 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 3,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,000162 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,203 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00037 |
| Е107-23-21 | Ручная свободная ковка детали I категория сложности площадью более 0,25 дм2 из листовой стали толщиной до 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,000162 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,203 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00037 |
| Е107-23-22 | Ручная свободная ковка детали II категория сложности площадью более 0,25 дм2 из листовой стали толщиной до 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,000162 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,203 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00037 |
| Е107-23-23 | Ручная свободная ковка детали III категория сложности площадью более 0,25 дм2 из листовой стали толщиной до 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 2,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,000162 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,203 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00037 |
| Е107-23-24 | Ручная свободная ковка детали IV категория сложности площадью более 0,25 дм2 из листовой стали толщиной до 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 3,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,000162 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,203 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00037 |
| Е107-23-25 | Ручная свободная ковка детали I категория сложности площадью до 0,25 дм2 из листовой стали толщиной более 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-260-50-1/40 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 3 мм и более | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00084 |
| Е107-23-26 | Ручная свободная ковка детали II категория сложности площадью до 0,25 дм2 из листовой стали толщиной более 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-260-50-1/40 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 3 мм и более | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00084 |
| Е107-23-27 | Ручная свободная ковка детали III категория сложности площадью до 0,25 дм2 из листовой стали толщиной более 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 4,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-260-50-1/40 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 3 мм и более | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00084 |
| Е107-23-28 | Ручная свободная ковка детали IV категория сложности площадью до 0,25 дм2 из листовой стали толщиной более 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 5,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-260-50-1/40 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 3 мм и более | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00084 |
| Е107-23-29 | Ручная свободная ковка детали I категория сложности площадью более 0,25 дм2 из листовой стали толщиной более 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-260-50-1/40 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 3 мм и более | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00084 |
| Е107-23-30 | Ручная свободная ковка детали II категория сложности площадью более 0,25 дм2 из листовой стали толщиной более 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-260-50-1/40 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 3 мм и более | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00084 |
| Е107-23-31 | Ручная свободная ковка детали III категория сложности площадью более 0,25 дм2 из листовой стали толщиной более 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 3,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-260-50-1/40 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 3 мм и более | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00084 |
| Е107-23-32 | Ручная свободная ковка детали IV категория сложности площадью более 0,25 дм2 из листовой стали толщиной более 3 мм (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351401 | Горн кузнечный | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-260-50-1/40 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 3 мм и более | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00084 |

Таблица 107-24. Изготовление закладных деталей

Состав работ:

а) изготовление деталей с полной ручной слесарной обработкой;

б) сборка из деталей с креплением на сварке, винтах, болтах со сверлением отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-24-1 | Изготовление закладных деталей с количеством деталей до 5 штук (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,56 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,3 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 3,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,05 |
| Е107-24-2 | Добавлять к норме Е107-24-1 на каждую деталь сверх 5 штук (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,13 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-260-50-1/39 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1,6 - 2,4 мм | кг | 0,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,01 |

Таблица 107-25. Прошивка фигурных отверстий

Состав работ:

а) разметка, кернение;

б) нагрев места прошивки, высадка;

в) прошивка отверстия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-25-1 | Прошивка фигурных отверстий в плоских деталях (единица измерения - 10 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,15 |
| Е107-25-2 | Прошивка фигурных отверстий на ребро (единица измерения - 10 мест) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,2 |

Таблица 107-26. Обработка художественного чугунного литья

Состав работ:

а) обрубка литников и выкатов;

б) очистка деталей от пригоревшей земли вручную и механической щеткой;

в) исправление дефектов литья;

г) зачистка, опиловка, шабровка и рифление;

д) чеканка с тщательной проработкой рисунка и передача характера исполнения в стиле автора;

е) прочеканка рельефа и шлифовка детали.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-26-1 | Обработка художественного чугунного литья I категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 0,001 |
| Е107-26-2 | Обработка художественного чугунного литья II категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 0,001 |
| Е107-26-3 | Обработка художественного чугунного литья III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 0,001 |
| Е107-26-4 | Обработка художественного чугунного литья IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 0,001 |
| Е107-26-5 | Обработка художественного чугунного литья вне категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 0,001 |

Таблица 107-27. Реставрация художественного чугунного литья

Состав работ:

а) заделка раковин и трещин;

б) подчеканка потерявшего рельефность орнамента;

в) расчистка поверхности, шлифовка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-27-1 | Реставрация художественного чугунного литья I категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,15 |
| Е107-27-2 | Реставрация художественного чугунного литья II категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,15 |
| Е107-27-3 | Реставрация художественного чугунного литья III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,15 |
| Е107-27-4 | Реставрация художественного чугунного литья IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,15 |
| Е107-27-5 | Реставрация художественного чугунного литья вне категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,15 |

Таблица 107-28. Вытачивание на станке фигурных деталей

Состав работ:

а) наладка и настройка станка;

б) заточка и установка резцов;

в) обработка болванки до нужного размера с выверкой;

г) вытачивание детали.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-28-1 | Вытачивание на станке простых фигурных деталей (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/2 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 16-22 мм | кг | 0,42 |
| Е107-28-2 | Вытачивание на станке сложных фигурных деталей (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/2 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 16-22 мм | кг | 0,59 |

Таблица 107-29. Зачеканка свинцом гнезд при установке металлоконструкций

Состав работ:

а) резка свинца, укладка в емкость, плавка;

б) очистка гнезда и заливка жидким свинцом;

в) прочеканка под рельеф.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-29-1 | Зачеканка свинцом гнезд при установке металлоконструкций размером до 20 х 20 х 20 мм (единица измерения - гнездо) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-50-3/4 | Свинец в чушках марки С2 | кг | 0,3 |

Таблица 107-30. Обследование состояния демонтированных деталей с выявлением утрат и определением степени износа сохранившихся деталей

Состав работ:

а) сборка в условиях мастерской на узлы без крепления для выявления утрат;

б) разборка узлов на детали;

в) раскладка деталей с тщательным их осмотром и маркировкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-30-1 | Обследование состояния демонтированных деталей с выявлением утрат и определением степени износа сохранившихся деталей (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |

Таблица 107-31. Изготовление деталей крепления на станке

Состав работ:

а) подбор материала;

б) настройка станка с установкой резцов (для винтов и болтов);

в) подрезка торца и обточка наружного диаметра;

г) нарезка резьбы и обрезка в размер;

д) обтачивание головки;

е) сверление и расточка внутреннего диаметра, снятие фаски, нарезка резьбы;

ж) разметка, нарезка и опиловка заготовок по контуру, загибание с 2-х сторон, сверление отверстий, снятие заусенец.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-31-1 | Изготовление винтов длиной до 10 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/2 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 16-22 мм | кг | 0,02 |
| Е107-31-2 | Изготовление винтов длиной до 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/2 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 16-22 мм | кг | 0,037 |
| Е107-31-3 | Изготовление винтов длиной до 75 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/2 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 16-22 мм | кг | 0,141 |
| Е107-31-4 | Изготовление болтов простых диаметром 16 мм, длиной до 70 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/2 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 16-22 мм | кг | 0,132 |
| Е107-31-5 | Изготовление болтов простых диаметром 16 мм, длиной до 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/2 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 16-22 мм | кг | 0,188 |
| Е107-31-6 | Изготовление болтов простых диаметром 22 мм, длиной до 210 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/2 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 16-22 мм | кг | 0,747 |
| Е107-31-7 | Изготовление болтов с фигурной головкой, длиной до 70 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/2 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 16-22 мм | кг | 0,158 |
| Е107-31-8 | Изготовление болтов с фигурной головкой, длиной до 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/2 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 16-22 мм | кг | 0,226 |
| Е107-31-9 | Изготовление болтов с фигурной головкой, длиной до 210 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/2 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 16-22 мм | кг | 0,9 |
| Е107-31-10 | Изготовление гаек диаметром до 16 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/2 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 16-22 мм | кг | 0,016 |
| Е107-31-11 | Изготовление гаек диаметром до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/2 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 16-22 мм | кг | 0,028 |
| Е107-31-12 | Изготовление гаек диаметром более 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/2 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 16-22 мм | кг | 0,047 |
| Е107-31-13 | Изготовление шайб диаметром до 16 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00001 |
| Е107-31-14 | Изготовление шайб диаметром до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00002 |
| Е107-31-15 | Изготовление шайб диаметром более 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00003 |

Таблица 107-32. Расчистка металлического орнаментованного декора от трудноудаляемых покрытий, ржавчины и коррозии при толщине удаляемого слоя не менее 3 мм

Состав работ:

а) расчистка инструментом занурений орнаментованного декора с особой осторожностью;

б) очистка поверхности с промывкой уайт-спиритом;

в) вторичная осторожная расчистка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-32-1 | Расчистка декора сложного орнамента с насыщенным рисунком (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,3 |
| Е107-32-2 | Расчистка декора с орнаментом III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,22 |

Таблица 107-33. Изготовление несущих металлических конструкций отдельными мелкими участками способом гнутья с изготовлением шаблона

Состав работ:

а) вырезка дефектного участка;

б) изготовление шаблона из фанеры толщиной 10 мм;

в) изготовление новой детали гнутьем горячим способом;

г) подгонка изготовленной детали до размера шаблона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е107-33-1 | Изготовление из уголковой стали несущих металлических конструкций с толщиной полки 4 мм, сечением до 35 х 35 мм (единица измерения - дм2 полки уголка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0015 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,0003 |
| Е107-33-2 | Изготовление из уголковой стали несущих металлических конструкций с толщиной полки 5 мм, сечением до 63 х 63 мм (единица измерения - дм2 полки уголка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 1,76 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0016 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,1 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,00067 |
| Е107-33-3 | Изготовление из уголковой стали несущих металлических конструкций с толщиной полки 8 мм, сечением до 90 х 90 мм (единица измерения - дм2 полки уголка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 2,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0015 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0017 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,4 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,002 |
| Е107-33-4 | Изготовление из уголковой стали несущих металлических конструкций с толщиной полки 10 мм, сечением до 100 х 100 мм (единица измерения - дм2 полки уголка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 2,41 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0016 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,5 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,00267 |
| Е107-33-5 | Изготовление из полосовой стали толщиной 5 мм несущих металлических конструкций (единица измерения - дм2 полки уголка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0003 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0005 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,3 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00133 |