Таблица 108-1. Послойное снятие красочных и штукатурных слоев в местах зондажей

Состав работ:

а) изучение с помощью простукивания состояния штукатурных слоев;

б) послойное снятие красочных слоев и штукатурки с особой осторожностью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-1-1 | Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей площадью до 1 м2, штукатурка средней прочности (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,53 |
| Е108-1-2 | Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей площадью до 1 м2, штукатурка прочная (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |

Таблица 108-2. Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами

Состав работ:

а) отбивка ветхой штукатурки с каменных, бетонных поверхностей с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-2-1 | Отбивка штукатурки отдельными местами с каменных и бетонных поверхностей: стены и потолки (единица измерения - м2 штукатурки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
| Е108-2-2 | Отбивка штукатурки отдельными местами с каменных и бетонных поверхностей: столбы, колонны, пилястры (единица измерения - м2 штукатурки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,67 |

Таблица 108-3. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей

Состав работ:

а) отбивка ветхой штукатурки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-3-1 | Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей: стены и потолки (единица измерения - м2 штукатурки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
| Е108-3-2 | Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей: столбы, колонны, пилястры (единица измерения - м2 штукатурки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |

Таблица 108-4. Устройство каркаса, с установкой металлической сетки и пришивкой сетки к каркасу

Состав работ:

а) разбивка отверстий для установки металлических штырей;

б) сверление (пробивка) отверстий для установки металлических штырей-анкеров;

в) приготовление раствора для установки штырей;

г) смачивание отверстий для установки штырей;

д) установка штырей в отверстие и цементирование;

е) заготовка металлического каркаса с расчисткой, разметкой;

ж) приварка к металлическим штырям проволочной сетки;

и) приварка к каркасу штукатурной сетки;

к) зачистка от окалины.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-4-1 | Устройство каркаса с установкой металлической сетки и пришивкой сетки к каркасу на стены (единица измерения - 100 м2 каркаса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 1,065 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0074 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 108 |
| Е108-4-2 | Устройство каркаса с установкой металлической сетки и пришивкой сетки к каркасу на потолки (единица измерения - 100 м2 каркаса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 1,51 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0045 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 108 |
| Е108-4-3 | Устройство каркаса с установкой металлической сетки и пришивкой сетки к каркасу на пилоны, пилястры, столбы (единица измерения - 100 м2 каркаса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 1,035 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 108 |
| Е108-4-4 | Устройство каркаса с установкой металлической сетки и пришивкой сетки к каркасу на балки карнизные, криволинейные стены, измельченные поверхности (единица измерения - 100 м2 каркаса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 1,036 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0074 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 108 |

Таблица 108-5. Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям

Состав работ:

а) очистка поверхности;

б) установка реек;

в) натяжка и пришивка сетки;

г) покрытие сетки битумным лаком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-5-1 | Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям на стены (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак БТ-577 | кг | П |
| Е108-5-2 | Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям на потолки (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0049 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак БТ-577 | кг | П |
| Е108-5-3 | Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям на пилоны, пилястры, столбы (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак БТ-577 | кг | П |
| Е108-5-4 | Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям на балки, карнизные, криволинейные стены, измельченные поверхности (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-380/2 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак БТ-577 | кг | П |

Таблица 108-6. Замена негодной драни с применением изоляционного материала

Состав работ:

а) расчистка поверхности от негодной драни, изоляционного материала;

б) удаление гвоздей;

в) подбивка изоляционного материала и драни.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-6-1 | Замена негодной драни на стенах с применением изоляционного материала (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-150/50 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 1,04 |
| Е108-6-2 | Замена негодной драни на потолках с применением изоляционного материала (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-150/50 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 1,04 |
| Е108-6-3 | Замена негодной драни на столбах, колоннах, пилястрах с применением изоляционного материала (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-150/50 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 1,04 |

Таблица 108-7. Замена негодной драни без изоляционного материала

Состав работ:

а) очистка поверхности от негодной драни;

б) удаление гвоздей;

в) подбивка драни.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-7-1 | Замена негодной драни на стенах без изоляционного материала (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,04 |
| Е108-7-2 | Замена негодной драни на потолках без изоляционного материала (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 1,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,036 |
| Е108-7-3 | Замена негодной драни на столбах, колоннах, пилястрах без изоляционного материала (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 1,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,036 |

Таблица 108-8. Установка маяков на трещинах стен и сводов

Состав работ:

а) расчистка места на поверхности от штукатурки и окрасок (при необходимости вырубка кладки на глубину 2-3 см);

б) устройство маяков из гипса с приготовлением раствора;

в) датирование установки маяка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-8-1 | Установка маяков на трещинах стен (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,00075 |
| Е108-8-2 | Установка маяков на трещинах сводов (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0011 |

Таблица 108-9. Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

Состав работ:

а) простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки, с уборкой отбитого материала;

б) очистка и смачивание поверхности;

в) обрызг, нанесение грунта;

г) отделка поверхности, затирка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-9-1 | Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности прямолинейных стен (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00376 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,006511 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,037 |
| Е108-9-2 | Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности криволинейных стен (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00628 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,007455 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,048 |
| Е108-9-3 | Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности потолков (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0039 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,006698 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,039 |
| Е108-9-4 | Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности пилястр и столбов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00376 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,006511 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,037 |
| Е108-9-5 | Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности прямолинейных откосов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0051 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00867 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,05 |
| Е108-9-6 | Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности криволинейных откосов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00758 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,009588 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,065 |
| Е108-9-7 | Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности колонн круглых, сводов, куполов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00758 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,009588 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,065 |

Таблица 108-10. Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

Состав работ:

а) простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки;

б) очистка и смачивание поверхности;

в) обрызг, нанесение грунта;

г) отделка поверхности, затирка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-10-1 | Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности прямолинейных стен (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00376 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,006511 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,037 |
| Е108-10-2 | Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности криволинейных стен (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00628 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,007455 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,049 |
| Е108-10-3 | Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности потолков (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0039 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,006698 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,039 |
| Е108-10-4 | Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности пилястр и столбов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00376 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,006511 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,036 |
| Е108-10-5 | Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности прямолинейных откосов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0051 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00867 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,05 |
| Е108-10-6 | Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности криволинейных откосов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00758 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,009588 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,065 |
| Е108-10-7 | Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности колонн круглых, сводов, куполов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00758 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,009588 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,065 |

Таблица 108-11. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором

Состав работ:

а) обрызг, нанесение грунта;

б) отделка поверхности, затирка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-11-1 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности прямолинейных стен (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00269 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,001131 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,012 |
| Е108-11-2 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности криволинейных стен (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00269 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,001131 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,012 |
| Е108-11-3 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности потолков (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00269 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,001131 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,012 |
| Е108-11-4 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности пилястр и столбов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00269 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,001131 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,012 |
| Е108-11-5 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности прямолинейных откосов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00269 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,001131 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,012 |
| Е108-11-6 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности криволинейных откосов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00269 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,001131 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,012 |
| Е108-11-7 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности колонн круглых, сводов, куполов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00269 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,001131 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,012 |

Таблица 108-12. Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором

Состав работ:

а) простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки;

б) очистка и смачивание поверхности;

в) обрызг, нанесение грунта;

г) отделка поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-12-1 | Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности прямолинейных стен (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0054 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0143 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,03 |
| Е108-12-2 | Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности криволинейных стен (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0072 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0154 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,033 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,03 |
| Е108-12-3 | Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности потолков (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0056 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0132 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,036 |
| Е108-12-4 | Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности пилястр и столбов (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0054 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0143 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,03 |
| Е108-12-5 | Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности прямолинейных откосов (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00673 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0154 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,033 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,035 |
| Е108-12-6 | Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности криволинейных откосов (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00864 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0186 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,036 |
| Е108-12-7 | Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности колонн круглых, сводов, куполов (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00858 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0188 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,036 |

Таблица 108-13. Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором

Состав работ:

а) простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки;

б) очистка и смачивание поверхности с частичной подбивкой драни;

в) обрызг, нанесение грунта;

г) отделка поверхности, затирка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-13-1 | Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности прямолинейных стен (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0054 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0143 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,03 |
| Е108-13-2 | Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности криволинейных стен (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0072 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0154 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,033 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,03 |
| Е108-13-3 | Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности потолков (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0056 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0132 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,036 |
| Е108-13-4 | Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности пилястр и столбов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0054 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0143 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,03 |
| Е108-13-5 | Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности прямолинейных откосов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00673 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0154 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,033 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,035 |
| Е108-13-6 | Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности криволинейных откосов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00864 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0186 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,035 |
| Е108-13-7 | Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности колонн круглых, сводов, куполов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00858 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0188 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,036 |

Таблица 108-14. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором

Состав работ:

а) обрызг, нанесение грунта;

б) отделка поверхности, затирка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-14-1 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности прямолинейных стен (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0019 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0037 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,008 |
| Е108-14-2 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности криволинейных стен (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0019 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0037 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,008 |
| Е108-14-3 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности потолков (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0019 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0037 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,008 |
| Е108-14-4 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности пилястр и столбов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0019 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0037 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,008 |
| Е108-14-5 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности прямолинейных откосов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0019 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0037 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,008 |
| Е108-14-6 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности криволинейных откосов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0019 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0037 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,008 |
| Е108-14-7 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности колонн круглых, сводов, куполов (единица измерения - м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0019 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0037 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,008 |

Таблица 108-15. Изготовление шаблона

Состав работ:

а) работа с чертежами;

б) обработка жести, подготовка под эталон;

в) обработка профильной доски;

г) закрепление профильной доски и жести;

д) оснастка шаблона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-15-1 | Изготовление шаблона длиной до 10 см, при количестве обломов от 1 до 5 (единица измерения - 10 шаблонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/25 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая толщиной от 0,18 мм до 0,22 мм | т | 0,00095 |
| Е108-15-2 | Изготовление шаблона длиной до 10 см, при количестве обломов от 5 до 10 (единица измерения - 10 шаблонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/25 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая толщиной от 0,18 мм до 0,22 мм | т | 0,00095 |
| Е108-15-3 | Изготовление шаблона длиной до 10 см, при количестве обломов свыше 10 (единица измерения - 10 шаблонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/25 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая толщиной от 0,18 мм до 0,22 мм | т | 0,00095 |

Таблица 108-16. Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

Состав работ:

а) осторожное снятие старой (поврежденной) или ветхой штукатурки;

б) очистка и смачивание поверхности;

в) установка правил;

г) примерка и переоснастка шаблона;

д) вытягивание новых участков тяг;

е) отделка поверхности тяг.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-16-1 | Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг горизонтальных, карнизов, падуг (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0077 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,011815 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,067 |
| Е108-16-2 | Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки вертикальных тяг (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0077 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,011815 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,067 |
| Е108-16-3 | Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг по наклонной поверхности фронтонов из 1-го центра (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0077 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,011815 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,067 |
| Е108-16-4 | Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг по криволинейной поверхности постоянного сечения тяги из 2-х, 3-х центров (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0077 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,011815 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,067 |
| Е108-16-5 | Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг переменного сечения по криволинейной поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0077 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,011815 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,067 |

Таблица 108-17. Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

Состав работ:

а) осторожное снятие старой (поврежденной) или ветхой штукатурки;

б) очистка и смачивание поверхности;

в) установка правил;

г) примерка и переоснастка шаблона;

д) вытягивание новых участков тяг;

е) отделка поверхности тяг.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-17-1 | Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг горизонтальных, карнизов, падуг (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0077 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,011815 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,067 |
| Е108-17-2 | Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки вертикальных тяг (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0077 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,011815 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,067 |
| Е108-17-3 | Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг по наклонной поверхности фронтонов из 1-го центра (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0077 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,011815 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,067 |
| Е108-17-4 | Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг по криволинейной поверхности постоянного сечения тяги из 2-х, 3-х центров (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0077 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,011815 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,067 |
| Е108-17-5 | Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг переменного сечения по криволинейной поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0077 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,011815 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,067 |

Таблица 108-18. Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором

Состав работ:

а) осторожное снятие старой (поврежденной) или ветхой штукатурки;

б) очистка и смачивание поверхности;

в) установка правил;

г) примерка и переоснастка шаблона;

д) вытягивание новых участков тяг;

е) отделка поверхности тяг.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-18-1 | Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг горизонтальных, карнизов, падуг (единица измерения - м2 тяг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0089 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0248 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,043 |
| Е108-18-2 | Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки вертикальных тяг (единица измерения - м2 тяг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0089 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0248 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,043 |
| Е108-18-3 | Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг по наклонной поверхности фронтонов из 1-го центра (единица измерения - м2 тяг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0089 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0248 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,043 |
| Е108-18-4 | Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг по криволинейной поверхности постоянного сечения тяги из 2-х, 3-х центров (единица измерения - м2 тяг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0089 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0248 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,043 |
| Е108-18-5 | Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг переменного сечения по криволинейной поверхности (единица измерения - м2 тяг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0089 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0248 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,043 |

Таблица 108-19. Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором

Состав работ:

а) осторожное снятие старой (поврежденной) или ветхой штукатурки;

б) очистка и смачивание поверхности;

в) вытягивание новых участков тяг (начерно);

г) отделка поверхности тяг.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-19-1 | Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг горизонтальных, карнизов, падуг (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0089 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0248 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,043 |
| Е108-19-2 | Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки вертикальных тяг (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0089 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0248 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,043 |
| Е108-19-3 | Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг по наклонной поверхности фронтонов из 1-го центра (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0089 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0248 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,043 |
| Е108-19-4 | Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг по криволинейной поверхности постоянного сечения тяги из 2-х, 3-х центров (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0089 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0248 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,043 |
| Е108-19-5 | Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг переменного сечения по криволинейной поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0089 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0248 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,043 |

Таблица 108-20. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

Состав работ:

а) простукивание, осторожное снятие фрагментов;

б) смачивание поверхности;

в) заделка от руки мелких повреждений тяг;

г) установка реек по мере необходимости.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-20-1 | Реставрация мелких повреждений до 5% прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0005 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0014 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0022 |
| Е108-20-2 | Реставрация мелких повреждений до 10% прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0009 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0026 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0047 |
| Е108-20-3 | Реставрация мелких повреждений до 15% прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0014 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0063 |

Таблица 108-21. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором

Состав работ:

а) простукивание, осторожное снятие фрагментов;

б) смачивание поверхности;

в) заделка от руки мелких повреждений;

г) установка реек по мере необходимости.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-21-1 | Реставрация мелких повреждений до 5% прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0005 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,0008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0033 |
| Е108-21-2 | Реставрация мелких повреждений до 10% прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0007 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0064 |
| Е108-21-3 | Реставрация мелких повреждений до 15% прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00106 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,00196 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0096 |

Таблица 108-22. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

Состав работ:

а) простукивание, осторожное снятие фрагментов;

б) смачивание поверхности с поднятием на место;

в) заделка от руки мелких повреждений тяг.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-22-1 | Реставрация мелких повреждений до 5% криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0005 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0014 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0022 |
| Е108-22-2 | Реставрация мелких повреждений до 10% криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0009 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0026 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0047 |
| Е108-22-3 | Реставрация мелких повреждений до 15% криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0014 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0039 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0063 |

Таблица 108-23. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором

Состав работ:

а) простукивание, осторожное снятие фрагментов;

б) смачивание поверхности с поднятием на место;

в) заделка от руки мелких повреждений тяг.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-23-1 | Реставрация мелких повреждений до 5% криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0005 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0033 |
| Е108-23-2 | Реставрация мелких повреждений до 10% криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0007 |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0064 |
| Е108-23-3 | Реставрация мелких повреждений до 15% криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,00106 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,00196 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0096 |

Таблица 108-24. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором

Состав работ:

а) простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки;

б) очистка и смачивание поверхности;

в) установка и натягивание проволоки;

г) разделка от руки углов пересечения тяг;

д) отделка, формовка углов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-24-1 | Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором (единица измерения - м суммы относа и высоты тяги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0077 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0216 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,036 |

Таблица 108-25. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором

Состав работ:

а) простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки;

б) очистка и смачивание поверхности;

в) установка и натягивание проволоки;

г) разделка от руки углов пересечения с выполнением 2-х доводок;

д) отделка, формовка углов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-25-1 | Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором (единица измерения - м суммы относа и высоты тяги) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0055 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,01017 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,057 |

Таблица 108-26. Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором

Состав работ:

а) смачивание поверхности борозд водой;

б) заделка, оштукатуривание борозд с затиркой поверхности по старой штукатурке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-26-1 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок шириной борозды 50 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0044 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,0098 |
| Е108-26-2 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок шириной борозды 100 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0085 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,0196 |
| Е108-26-3 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок шириной борозды 150 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0129 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,0293 |
| Е108-26-4 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок шириной борозды 200 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,017 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,0391 |
| Е108-26-5 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок шириной борозды 250 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0213 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,049 |
| Е108-26-6 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков шириной борозды 50 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0045 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,0103 |
| Е108-26-7 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков шириной борозды 100 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,0205 |
| Е108-26-8 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков шириной борозды 150 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0134 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,0308 |
| Е108-26-9 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков шириной борозды 200 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0179 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,044 |
| Е108-26-10 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков шириной борозды 250 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0224 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,0513 |

Таблица 108-27. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором

Состав работ:

а) смачивание поверхности борозд водой;

б) приготовление раствора;

в) заделка, оштукатуривание борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-27-1 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок при ширине борозды 50 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,0049 |
| Е108-27-2 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок при ширине борозды 100 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0044 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,0098 |
| Е108-27-3 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок при ширине борозды 150 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0063 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,0147 |
| Е108-27-4 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок при ширине борозды 200 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0086 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,0196 |
| Е108-27-5 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок при ширине борозды 250 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,025 |
| Е108-27-6 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков при ширине борозды 50 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0022 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,0052 |
| Е108-27-7 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков при ширине борозды 100 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0045 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,0103 |
| Е108-27-8 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков при ширине борозды 150 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0076 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,0154 |
| Е108-27-9 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков при ширине борозды 200 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,021 |
| Е108-27-10 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков при ширине борозды 250 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0112 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/20 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5 | м3 | 0,0257 |

Таблица 108-28. Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором

Состав работ:

а) смачивание поверхности борозд водой;

б) заделка, оштукатуривание борозд с затиркой поверхности со старой штукатуркой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-28-1 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок при ширине борозды 50 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные | м3 | 0,01 |
| Е108-28-2 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок при ширине борозды 100 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные | м3 | 0,0185 |
| Е108-28-3 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок при ширине борозды 150 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные | м3 | 0,028 |
| Е108-28-4 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок при ширине борозды 200 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные | м3 | 0,037 |
| Е108-28-5 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок при ширине борозды 250 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные | м3 | 0,045 |
| Е108-28-6 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков при ширине борозды 50 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные | м3 | 0,0103 |
| Е108-28-7 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков при ширине борозды 100 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные | м3 | 0,02 |
| Е108-28-8 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков при ширине борозды 150 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные | м3 | 0,0287 |
| Е108-28-9 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков при ширине борозды 200 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные | м3 | 0,0406 |
| Е108-28-10 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков при ширине борозды 250 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные | м3 | 0,0472 |

Таблица 108-29. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором

Состав работ:

а) смачивание поверхности борозд водой;

б) заделка, оштукатуривание борозд с затиркой поверхности со старой штукатуркой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-29-1 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок при ширине борозды 50 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные, приготовленные в построечных условиях, состав 1:2 | м3 | 0,0043 |
| Е108-29-2 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок при ширине борозды 100 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные, приготовленные в построечных условиях, состав 1:2 | м3 | 0,009 |
| Е108-29-3 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок при ширине борозды 150 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные, приготовленные в построечных условиях, состав 1:2 | м3 | 0,0131 |
| Е108-29-4 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок при ширине борозды 200 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные, приготовленные в построечных условиях, состав 1:2 | м3 | 0,0177 |
| Е108-29-5 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок при ширине борозды 250 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные, приготовленные в построечных условиях, состав 1:2 | м3 | 0,0225 |
| Е108-29-6 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков при ширине борозды 50 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные, приготовленные в построечных условиях, состав 1:2 | м3 | 0,0044 |
| Е108-29-7 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков при ширине борозды 100 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные, приготовленные в построечных условиях, состав 1:2 | м3 | 0,0096 |
| Е108-29-8 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков при ширине борозды 150 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные, приготовленные в построечных условиях, состав 1:2 | м3 | 0,0138 |
| Е108-29-9 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков при ширине борозды 200 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные, приготовленные в построечных условиях, состав 1:2 | м3 | 0,0195 |
| Е108-29-10 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков при ширине борозды 250 мм (единица измерения - 10 м борозды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-20 | Растворы отделочные тяжелые цементные, приготовленные в построечных условиях, состав 1:2 | м3 | 0,0225 |

Таблица 108-30. Перетирка штукатурки

Состав работ:

а) смачивание поверхности;

б) расшивка трещин, перетирка штукатурки стен и потолков, тяг, фасадов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-30-1 | Перетирка штукатурки стен и потолков (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,004 |
| Е108-30-2 | Перетирка штукатурки фасадов гладких (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,004 |
| Е108-30-3 | Перетирка штукатурки фасадов рустованных (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,004 |
| Е108-30-4 | Перетирка штукатурки тяг (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0012 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0012 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,004 |

Таблица 108-31. Устройство гипсовых накрывок под живопись

Состав работ:

а) цементная подготовка;

б) обрызг клеевой водой;

в) нанесение гипсового накрывочного слоя;

г) циклевка поверхности циклями, шлифовка со шпатлевкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-31-1 | Устройство гипсовых накрывок под живопись на стенах (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,0026 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0061 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Камень природный шлифовальный (песчаник или пеностекло) | кг | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ обогащенный крупностью зерен до 1,25 мм мелкий и очень мелкий | м3 | 0,0018 |
| Е108-31-2 | Устройство гипсовых накрывок под живопись на потолках (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,0027 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0066 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Камень природный шлифовальный (песчаник или пеностекло) | кг | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-10 | Песок для строительных работ обогащенный крупностью зерен до 1,25 мм мелкий и очень мелкий | м3 | 0,0019 |

Таблица 108-32. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором

Состав работ:

а) осторожное снятие старой штукатурки с обеспечением сохранности остальной штукатурки;

б) очистка, насечка и смачивание поверхности;

в) устройство маяков;

г) оштукатуривание поверхности;

д) разделка рустов (нормы 3, 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-32-1 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов гладких стен (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0074 |
| 1/10-10-10/75 | Портландцемент декоративный белый марки 500 (в упаковке) | т | 0,0037 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,035 |
| Е108-32-2 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов столбов, пилястр, колонн и криволинейных поверхностей (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0074 |
| 1/10-10-10/75 | Портландцемент декоративный белый марки 500 (в упаковке) | т | 0,003145 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,035 |
| Е108-32-3 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов стен с прорезными рустами (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0089 |
| 1/10-10-10/75 | Портландцемент декоративный белый марки 500 (в упаковке) | т | 0,003145 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,042 |
| Е108-32-4 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов столбов и пилястр с прорезными рустами (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0089 |
| 1/10-10-10/75 | Портландцемент декоративный белый марки 500 (в упаковке) | т | 0,003145 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,042 |
| Е108-32-5 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов оконных и дверных четвертей, карнизов и колонн (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0111 |
| 1/10-10-10/75 | Портландцемент декоративный белый марки 500 (в упаковке) | т | 0,01173 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,068 |

Таблица 108-33. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором

Состав работ:

а) осторожное снятие старой штукатурки с обеспечением сохранности остальной штукатурки;

б) очистка, насечка и смачивание поверхности;

в) устройство маяков;

г) оштукатуривание поверхности;

д) разделка рустов (нормы 3, 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-33-1 | Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов гладких стен (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Уголь молотый | кг | 0,375 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе | м3 | 0,022 |
| Е108-33-2 | Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов столбов, пилястр, колонн и криволинейных поверхностей (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Уголь молотый | кг | 0,375 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе | м3 | 0,022 |
| Е108-33-3 | Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов стен с прорезными рустами (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Уголь молотый | кг | 0,45 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе | м3 | 0,026 |
| Е108-33-4 | Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов столбов и пилястр с прорезными рустами (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Уголь молотый | кг | 0,45 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе | м3 | 0,026 |
| Е108-33-5 | Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов оконных и дверных четвертей, карнизов и колонн (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Уголь молотый | кг | 0,55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе | м3 | 0,033 |

Таблица 108-34. Реставрация и воссоздание штукатурки рустованных поверхностей фасадов "под шубу" известково-цементным (или известковым) раствором

Состав работ:

а) осторожное снятие старой штукатурки с обеспечением сохранности остальной штукатурки;

б) очистка, насечка и смачивание поверхности;

в) устройство маяков;

г) оштукатуривание поверхности с разделкой рустов и декоративной обработкой "под шубу".

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-34-1 | Реставрация и воссоздание штукатурки рустованных поверхностей стен фасадов "под шубу" (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0111 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,00391 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,053 |
| Е108-34-2 | Реставрация и воссоздание штукатурки рустованных поверхностей столбов и пилястр "под шубу" (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0111 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,00391 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,053 |
| Е108-34-3 | Реставрация и воссоздание штукатурки рустованных поверхностей криволинейных стен фасадов "под шубу" (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0111 |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,00391 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,053 |

Таблица 108-35. Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки рустованных поверхностей фасадов "под шубу" терразитовым раствором

Состав работ:

а) осторожное снятие старой штукатурки с обеспечением сохранности остальной штукатурки;

б) очистка, насечка и смачивание поверхности;

в) устройство маяков;

г) оштукатуривание поверхности с разделкой рустов и декоративной обработкой "под шубу".

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-35-1 | Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки рустованных поверхностей стен фасадов "под шубу" (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Уголь молотый | кг | 0,55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе | м3 | 0,033 |
| Е108-35-2 | Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки рустованных поверхностей столбов и пилястр "под шубу" (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Уголь молотый | кг | 0,55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе | м3 | 0,033 |
| Е108-35-3 | Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки рустованных поверхностей криволинейных стен фасадов "под шубу" (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Уголь молотый | кг | 0,55 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе | м3 | 0,053 |

Таблица 108-36. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором

Состав работ:

а) осторожное снятие старой штукатурки с обеспечением сохранности остальной штукатурки;

б) очистка поверхности и частичная подбивка драни;

в) оштукатуривание поверхности с выделкой рустов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-36-1 | Реставрация и воссоздание штукатурки по деревянным поверхностям гладких стен (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0089 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,03 |
| Е108-36-2 | Реставрация и воссоздание штукатурки по деревянным поверхностям столбов, пилястр, колонн и криволинейных поверхностей (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0089 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,033 |
| Е108-36-3 | Реставрация и воссоздание штукатурки по деревянным поверхностям стен с прорезными рустами (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0089 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,035 |
| Е108-36-4 | Реставрация и воссоздание штукатурки по деревянным поверхностям столбов и пилястр с прорезными рустами (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0089 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,035 |
| Е108-36-5 | Реставрация и воссоздание штукатурки по деревянным поверхностям оконных и дверных четвертей, карнизов с канелюрами (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0111 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,044 |

Таблица 108-37. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами)

Состав работ:

а) осторожное снятие старой штукатурки с обеспечением сохранности остальной штукатурки;

б) очистка поверхности и частичная подбивка драни;

в) устройство маяков;

г) оштукатуривание поверхности с выделкой рустов и декоративной обработкой под шубу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-37-1 | Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки по деревянной поверхности стен (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0111 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,035 |
| Е108-37-2 | Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки по деревянной поверхности столбов и пилястр (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0111 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,035 |
| Е108-37-3 | Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки по деревянной поверхности стен криволинейных (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/21 | Известь строительная гидратная порошкообразная | т | 0,0111 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,035 |

Таблица 108-38. Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки

Состав работ:

а) разборка рецептуры и аннотации;

б) изготовление компонентов;

в) изготовление образца;

г) отбор образцов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-38-1 | Изготовление образцов размером 25 х 25 см цементно-терразитовой штукатурки (единица измерения - 10 образцов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/45 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II А/Ш 42,5-Н (в упаковке) | т | 0,00288 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Уголь молотый | кг | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на обычном цементе | м3 | 0,021 |

Таблица 108-39. Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E

Состав работ:

а) послойная механическая расчистка поверхностных слоев с применением фрезерной машинки;

б) очистка щетками остаточных слоев;

в) удаление остаточных слоев вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-39-1 | Механическая расчистка гладких поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев штукатурки с сохранением подлинного слоя с использованием зачистной фрезерной машинки SAF- 750Е (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330405 | Машинка фрезерная SАF-750Е | маш.ч | 1,87 |

Таблица 108-40. Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора вручную

Состав работ:

а) очистка щетками остаточных слоев;

б) снятие слоев штукатурки с использованием раствора alкutеx соmbi;

в) промывка водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-40-1 | Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex combi (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Раствор типа Alkutех соmbi | кг | 0,5 |

Таблица 108-41. Улучшенная штукатурка при реставрации фасадов кирпичных зданий современными материалами

Состав работ:

а) подготовка поверхности основания, очищенного от старого штукатурного слоя, с обеспыливанием (нормы 1, 3);

б) провешивание поверхности и установка маяков (нормы 1, 3);

в) грунтование поверхности за 1 раз (нормы 1, 3);

г) приготовление штукатурных составов;

д) нанесение обрызга толщиной 5 мм (нормы 1, 3);

е) нанесение грунта толщиной 10 мм (нормы 1, 3), толщиной 1 мм (норма 2);

ж) нанесение накрывочного слоя толщиной 5 мм (нормы 1, 3);

и) затирка поверхности (нормы 1, 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-41-1 | Улучшенная штукатурка при реставрации фасадов кирпичных зданий современными материалами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,12 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 20,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-15/440 | Грунтовочный состав "ТАЙФУН МАСТЕР" SW300 - для химического укрепления основания | т | 0,03 |
| 1/10-230-60-45-15/140 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, цементная, "ТАЙФУН МАСТЕР" TR - реставрационная штукатурка | т | 0,65 |
| 1/10-230-60-45-15/150 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, цементная, "ТАЙФУН МАСТЕР" TRO - реставрационная адгезионная для обрызга | т | 0,5 |
| 1/10-230-60-45-15/160 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, цементная, "ТАЙФУН МАСТЕР" TRP - реставрационная подкладочная | т | 1,3 |
| Е108-41-2 | Улучшенная штукатурка при реставрации фасадов кирпичных зданий современными материалами, добавлять на 1 мм изменения толщины грунта (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-45-15/160 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, цементная, "ТАЙФУН МАСТЕР" TRP - реставрационная подкладочная | т | 0,13 |
| Е108-41-3 | Улучшенная штукатурка пилястр при реставрации фасадов кирпичных зданий современными материалами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,12 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 20,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/645 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,125 |
| 1/10-230-15/440 | Грунтовочный состав "ТАЙФУН МАСТЕР" SW300 - для химического укрепления основания | т | 0,03 |
| 1/10-230-60-45-15/140 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, цементная, "ТАЙФУН МАСТЕР" TR - реставрационная штукатурка | т | 0,65 |
| 1/10-230-60-45-15/150 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, цементная, "ТАЙФУН МАСТЕР" TRO - реставрационная адгезионная для обрызга | т | 0,5 |
| 1/10-230-60-45-15/160 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, цементная, "ТАЙФУН МАСТЕР" TRP - реставрационная подкладочная | т | 1,3 |

Таблица 108-42. Высококачественная штукатурка при реставрации сводов кирпичных зданий современными материалами

Состав работ:

а) очистка поверхности с обеспыливанием (нормы 1, 3);

б) провешивание поверхности с установкой маяков (нормы 1, 3);

в) грунтование поверхности грунтовочным составом за 1 раз (нормы 1, 3);

г) приготовление штукатурных составов;

д) нанесение обрызга растворной смесью толщиной 5 мм (нормы 1, 3);

е) нанесение грунта растворной (подкладочной) смесью толщиной 14 мм (нормы 1, 3), толщиной 1 мм (нормы 2, 4);

ж) нанесение накрывочного слоя толщиной 4 мм (нормы 1, 3);

и) затирка поверхности (нормы 1, 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е108-42-1 | Высококачественная штукатурка при реставрации кирпичных сводов современными материалами на высоте до 4 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 402,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,18 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 22,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-15/440 | Грунтовочный состав "ТАЙФУН МАСТЕР" SW300 - для химического укрепления основания | т | 0,03 |
| 1/10-230-60-45-15/140 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, цементная, "ТАЙФУН МАСТЕР" TR - реставрационная штукатурка | т | 0,52 |
| 1/10-230-60-45-15/150 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, цементная, "ТАЙФУН МАСТЕР" TRO - реставрационная адгезионная для обрызга | т | 0,5 |
| 1/10-230-60-45-15/160 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, цементная, "ТАЙФУН МАСТЕР" TRP - реставрационная подкладочная | т | 1,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Перфорированный алюминиевый уголок 25 х 25 х 2,3 мм | м | 50 |
| Е108-42-2 | Высококачественная штукатурка при реставрации кирпичных сводов современными материалами, добавлять на 1 мм изменения толщины грунтовочного слоя на высоте до 4 м к нормативу Е108-42-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-45-15/160 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, цементная, "ТАЙФУН МАСТЕР" TRP - реставрационная подкладочная | т | 0,13 |
| Е108-42-3 | Высококачественная штукатурка при реставрации кирпичных сводов современными материалами на высоте свыше 4 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 546,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,23 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 22,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-15/440 | Грунтовочный состав "ТАЙФУН МАСТЕР" SW300 - для химического укрепления основания | т | 0,03 |
| 1/10-230-60-45-15/140 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, цементная, "ТАЙФУН МАСТЕР" TR - реставрационная штукатурка | т | 0,52 |
| 1/10-230-60-45-15/150 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, цементная, "ТАЙФУН МАСТЕР" TRO - реставрационная адгезионная для обрызга | т | 0,5 |
| 1/10-230-60-45-15/160 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, цементная, "ТАЙФУН МАСТЕР" TRP - реставрационная подкладочная | т | 1,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Перфорированный алюминиевый уголок 25 х 25 х 2,3 мм | м | 50 |
| Е108-42-4 | Высококачественная штукатурка при реставрации кирпичных сводов современными материалами, добавлять на 1 мм изменения толщины грунтовочного слоя на высоте свыше 4 м к нормативу Е108-42-3 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-45-15/160 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, цементная, "ТАЙФУН МАСТЕР" TRP - реставрационная подкладочная | т | 0,13 |