Таблица 110-1. Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей

Состав работ:

а) послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е110-1-1 | Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей на стенах при клеевой окраске в 1 слой (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| Е110-1-2 | Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей на стенах при клеевой окраске в несколько слоев (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
| Е110-1-3 | Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей на сводах, арках, профилированных поверхностях при клеевой окраске в 1 слой (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| Е110-1-4 | Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей на сводах, арках, профилированных поверхностях при клеевой окраске в несколько слоев (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
| Е110-1-5 | Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей на стенах при масляной окраске в 1 слой (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
| Е110-1-6 | Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей на стенах при масляной окраске в несколько слоев (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,56 |
| Е110-1-7 | Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей на сводах, арках, профилированных поверхностях при масляной окраске в 1 слой (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| Е110-1-8 | Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей на сводах, арках, профилированных поверхностях при масляной окраске в несколько слоев (единица измерения - зондаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,81 |

Таблица 110-2. Расчистка оштукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок

Состав работ:

а) очистка вручную скребками с особой осторожностью (нормы 1-8);

б) зачистка щетками (нормы 1-8);

в) очистка вручную стамеской и скребками с осторожностью (нормы 9-17);

г) многократное нанесение смывки на поверхность и установка компрессов (для расчистки со смывкой) (нормы 9-17);

д) зачистка металлической щеткой с соблюдением особой осторожности (для кирпичных поверхностей) (нормы 9-17).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е110-2-1 | Расчистка гладких оштукатуренных поверхностей от известковых покрасок (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,03 |
| Е110-2-2 | Расчистка профилированных оштукатуренных поверхностей от известковых покрасок (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,49 |
| Е110-2-3 | Расчистка гладких оштукатуренных поверхностей от масляных покрасок (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,24 |
| Е110-2-4 | Расчистка профилированных оштукатуренных поверхностей от масляных покрасок (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,79 |
| Е110-2-5 | Расчистка гладких оштукатуренных поверхностей от покрасок ПВА (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,26 |
| Е110-2-6 | Расчистка профилированных оштукатуренных поверхностей от покрасок ПВА (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,15 |
| Е110-2-7 | Расчистка гладких оштукатуренных поверхностей от клеевой покраски (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,27 |
| Е110-2-8 | Расчистка профилированных оштукатуренных поверхностей от клеевой покраски (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,5 |
| Е110-2-9 | Расчистка гладких деревянных поверхностей от масляных окрасок без смывки (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,79 |
| Е110-2-10 | Расчистка деревянных профилированных поверхностей от масляных окрасок без смывки (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,57 |
| Е110-2-11 | Расчистка деревянных сложнопрофилированных поверхностей от масляных окрасок без смывки (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,61 |
| Е110-2-12 | Расчистка гладких деревянных поверхностей от масляных окрасок со смывкой (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0036 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смывка АФТ | кг | 0,99 |
| Е110-2-13 | Расчистка деревянных профилированных поверхностей от масляных окрасок со смывкой (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,004 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смывка АФТ | кг | 1,1 |
| Е110-2-14 | Расчистка деревянных сложнопрофилированных поверхностей от масляных окрасок со смывкой (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,004 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смывка АФТ | кг | 1,1 |
| Е110-2-15 | Расчистка кирпичных гладких поверхностей от масляных окрасок (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
| Е110-2-16 | Расчистка кирпичных профилированных поверхностей от масляных окрасок (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,57 |
| Е110-2-17 | Расчистка кирпичных сложнопрофилированных поверхностей от масляных окрасок (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,04 |

Таблица 110-3. Известковая окраска

Состав работ:

а) обильное смачивание водой за сутки и повторно за полчаса до окраски;

б) подмазка трещин и выбоин с удалением пятен;

в) сглаживание поверхности лещадью (для оштукатуренных поверхностей);

г) частичная подмазка и шлифовка подмазанных мест (для оштукатуренных поверхностей);

д) приготовление шпатлевки с активным перемешиванием;

е) нанесение шпатлевки шпателем предварительно тонким слоем и втирание влажной кистью;

ж) нанесение второго слоя шпатлевки слоем до 3 мм;

и) огрунтовка;

к) увлажнение поверхности с помощью распылителя;

л) замешивание окрасочного раствора миксером;

м) окраска в 2 слоя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е110-3-1 | Известковая окраска оштукатуренных поверхностей стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/10 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок негашеная порошкообразная II сорт | т | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 0,12 |
| Е110-3-2 | Известковая окраска оштукатуренных поверхностей сводов, откосов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/10 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок негашеная порошкообразная II сорт | т | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 0,12 |
| Е110-3-3 | Известковая окраска оштукатуренных поверхностей простых фасадов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/10 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок негашеная порошкообразная II сорт | т | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,037 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 0,2 |
| Е110-3-4 | Известковая окраска оштукатуренных поверхностей сложных фасадов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/10 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок негашеная порошкообразная II сорт | т | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 0,2 |
| Е110-3-5 | Известковая окраска кирпичных поверхностей стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/10 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок негашеная порошкообразная II сорт | т | 0,005 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 0,1 |
| Е110-3-6 | Известковая окраска кирпичных поверхностей сводов, откосов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/10 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок негашеная порошкообразная II сорт | т | 0,005 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 0,1 |
| Е110-3-7 | Известковая окраска кирпичных простых поверхностей фасадов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/10 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок негашеная порошкообразная II сорт | т | 0,005 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 0,1 |
| Е110-3-8 | Известковая окраска кирпичных сложных поверхностей фасадов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/10 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок негашеная порошкообразная II сорт | т | 0,007 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 0,14 |
| Е110-3-9 | Известковая окраска архитектурно-лепного декора I категории сложности (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/10 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок негашеная порошкообразная II сорт | т | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 0,12 |
| Е110-3-10 | Известковая окраска архитектурно-лепного декора II категории сложности (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/10 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок негашеная порошкообразная II сорт | т | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 0,12 |
| Е110-3-11 | Известковая окраска архитектурно-лепного декора III категории сложности (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/10 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок негашеная порошкообразная II сорт | т | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,037 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 0,2 |
| Е110-3-12 | Известковая окраска архитектурно-лепного декора IV категории сложности (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/10 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок негашеная порошкообразная II сорт | т | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,037 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 0,2 |

Таблица 110-4. Окраска казеиновыми красками

Состав работ:

а) расшивка и подмазка трещин и выбоин с удалением пятен;

б) сглаживание поверхности;

в) огрунтовка;

г) частичная подмазка и шлифовка подмазанных мест;

д) сплошная шпатлевка (для высококачественной окраски за 2 раза);

е) шлифовка каждой шпатлевки (для высококачественной окраски с последующей огрунтовкой);

ж) окраска с торцеванием (за 2 раза для фасадов).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е110-4-1 | Улучшенная окраска казеиновыми красками простых фасадов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,5 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,002 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,026 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 2,02 |
| Е110-4-2 | Улучшенная окраска казеиновыми красками сложных фасадов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,003 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,04 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,004 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 2,63 |
| Е110-4-3 | Улучшенная окраска казеиновыми красками стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 4,7 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,066 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,006 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 2,33 |
| Е110-4-4 | Улучшенная окраска казеиновыми красками потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 4,7 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,066 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,006 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 2,33 |
| Е110-4-5 | Высококачественная окраска казеиновыми красками простых фасадов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,5 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,006 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,07 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,009 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 2,5 |
| Е110-4-6 | Высококачественная окраска казеиновыми красками сложных фасадов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 3,25 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,009 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,09 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,012 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 3,25 |
| Е110-4-7 | Высококачественная окраска казеиновыми красками стен внутренних (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,5 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,095 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,07 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,03 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 2,5 |
| Е110-4-8 | Высококачественная окраска казеиновыми красками потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,5 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,095 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,07 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,03 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 2,5 |

Таблица 110-5. Окраска перхлорвиниловыми красками

Состав работ:

а) огрунтовка поверхности краской пхв (для оштукатуренных поверхностей);

б) сплошная шпатлевка (для оштукатуренных поверхностей);

в) шлифовка поверхности (для оштукатуренных поверхностей);

г) расчистка и подмазка трещин и выбоин, сглаживание поверхности;

д) окраска поверхности за 2 раза;

е) протирка поверхности металлической щеткой (для кирпичных поверхностей).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е110-5-1 | Окраска перхлорвиниловыми красками оштукатуренных поверхностей простых фасадов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,029 |
| 1/10-230-60-55/85 | Шпатлевка ХВ-005 серая | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска ХП-161 | кг | 6,37 |
| Е110-5-2 | Окраска перхлорвиниловыми красками оштукатуренных поверхностей сложных фасадов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,029 |
| 1/10-230-60-55/85 | Шпатлевка ХВ-005 серая | кг | 5,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска ХП-161 | кг | 7,4 |
| Е110-5-3 | Окраска перхлорвиниловыми красками кирпичных поверхностей простых фасадов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска ХП-161 | кг | 1,9 |
| Е110-5-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками кирпичных поверхностей сложных фасадов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краска ХП-161 | кг | 2,2 |

Таблица 110-6. Клеевая окраска

Состав работ:

а) разглаживание поверхности (нормы 1-4);

б) расшивка трещин (нормы 1-4);

в) проолифка, подмазка, огрунтовка (нормы 1-4);

г) сплошная шпатлевка, шлифовка (нормы 1-4);

д) огрунтовка за 2 раза со шлифовкой (нормы 1, 2);

е) окраска за 1 раз (нормы 1, 2);

ж) сплошная шпатлевка со шлифовкой (нормы 3, 4);

и) огрунтовка за 2 раза со шлифовкой (нормы 3, 4);

к) окраска за 2 раза со шлифовкой первой окраски и торцеванием второй окраски (нормы 3, 4);

л) проолифка горячей олифой (нормы 5-10);

м) огрунтовка купоросом или тонким слоем мыловаренной грунтовки с молочением за 2 раза (нормы 5-10);

н) клеевая окраска (нормы 5-10);

п) очистка поверхности от пыли (нормы 11-16);

р) промывка и расшивка трещин (нормы 11-16);

с) огрунтовка и шпатлевка за 3 раза со шлифовкой (нормы 11-16);

т) окраска за 2 раза (нормы 11-16).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е110-6-1 | Улучшенная клеевая окраска потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,6 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,06 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,102 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,11 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,314 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,26 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,19 |
| Е110-6-2 | Улучшенная клеевая окраска стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,35 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,05 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,102 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,1 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,286 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,24 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,17 |
| Е110-6-3 | Высококачественная клеевая окраска потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 3,8 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,1 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,16 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,11 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,38 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,33 |
| Е110-6-4 | Высококачественная клеевая окраска стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 3,75 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,1 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,11 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,16 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,1 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,35 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,3 |
| Е110-6-5 | Высококачественная клеевая окраска лепного декора с молочением (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,06 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,009 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,08 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,025 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления мыловаренной грунтовки с молочением или клеевого состава | кг | 0,05 |
| Е110-6-6 | Высококачественная клеевая окраска лепного декора без молочения (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,225 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,06 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,009 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,08 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,025 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,025 |
| Е110-6-7 | Вышпаровка лепного декора II категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,225 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,06 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,009 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,08 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,025 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,025 |
| Е110-6-8 | Вышпаровка лепного декора III категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,225 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,06 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,009 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,08 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,025 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,025 |
| Е110-6-9 | Вышпаровка лепного декора IV категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,225 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,06 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,009 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,08 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,025 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,025 |
| Е110-6-10 | Бликовка клеевым колером мельчайших пятен позолоченной лепки и на тягах (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,225 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,06 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,009 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,08 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,025 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,025 |
| Е110-6-11 | Высококачественная клеевая окраска узких полос шириной до 5 см (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,66 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,01 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,011 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,009 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,03 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,03 |
| Е110-6-12 | Высококачественная клеевая окраска узких полос шириной до 10 см (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,66 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,01 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,011 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,009 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,03 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,03 |
| Е110-6-13 | Высококачественная клеевая окраска узких полос шириной до 25 см (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,66 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,01 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,011 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,009 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,03 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,03 |
| Е110-6-14 | Вышпаровка фона вокруг орнаментированного декора (лепки, позолоты, резьбы и др.) свыше 25 см (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,66 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,01 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,011 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,009 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,03 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,03 |
| Е110-6-15 | Вышпаровка фона вокруг орнаментированного декора (лепки, позолоты, резьбы и др.) правильного очертания (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,66 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,01 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,011 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,009 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,03 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,03 |
| Е110-6-16 | Вышпаровка фона вокруг орнаментированного декора (лепки, позолоты, резьбы и др.) неправильного очертания (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,66 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,01 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,011 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,009 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,03 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,03 |

Таблица 110-7. Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов

Состав работ:

а) очистка поверхности вручную от пыли и грязи;

б) подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест;

в) приготовление раствора;

г) огрунтовка;

д) окраска.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е110-7-1 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных оштукатуренных гладких фасадов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 2,3 |
| 1/10-230-40-30/12 | Краска силикатная для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая | кг | 2,8 |
| Е110-7-2 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных оштукатуренных рустованных фасадов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 2,3 |
| 1/10-230-40-30/12 | Краска силикатная для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая | кг | 2,8 |
| Е110-7-3 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных кирпичных гладких фасадов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 2,3 |
| 1/10-230-40-30/12 | Краска силикатная для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая | кг | 2,8 |
| Е110-7-4 | Окраска силикатными красками ранее окрашенных кирпичных рустованных фасадов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 2,3 |
| 1/10-230-40-30/12 | Краска силикатная для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая | кг | 2,8 |

Таблица 110-8. Высококачественная масляная окраска

Состав работ:

а) сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для штукатурки или вырезки сучьев с расшивкой щелей (для дерева) (нормы 1-8, 30-33);

б) проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки, со шлифовкой подмазанных мест;

в) сплошная шпатлевка за 3 раза со шлифовкой шпатлевки;

г) огрунтовка за 2 раза со шлифовкой огрунтовок;

д) флейцевание второй огрунтовки;

е) окраска за 2 раза со шлифовкой 1-ой окраски, флейцеванием или торцеванием второй;

ж) очистка поверхности от слабодержащейся краски отдельными местами(нормы 9-29);

и) проолифка, шпатлевка и шлифовка расчищенных мест за 2 раза (нормы 9-29);

к) огрунтовка за 2 раза расчищенных мест со шлифовкой и флейцеванием второй огрунтовки (нормы 9-29);

л) окраска за 2 раза всей поверхности со шлифовкой первой краски, флейцеванием или торцеванием второй (нормы 9-29);

м) протирка и проолифка поверхности за 2 раза с заделкой расшитых трещин (нормы 30-33);

н) сплошная шпатлевка за 3 раза со шлифовкой прошпатлеванной поверхности (нормы 30-33);

п) огрунтовка со шлифовкой (нормы 30-33);

р) окраска за 2 раза со шлифовкой первой окраски и торцеванием второй (нормы 30-33);

с) очистка от повреждений и слабодержащейся краски отдельными местами (нормы 34-41);

т) проолифка, шпатлевка и шлифовка расчищенных мест за 2 раза (нормы 34-41);

у) огрунтовка расчищенных мест за 1раз со шлифовкой (нормы 34-41);

ф) окраска за 2 раза всей поверхности со шлифовкой первой краски и торцеванием второй (нормы 34-41).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е110-8-1 | Высококачественная масляная окраска оштукатуренных стен, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 4,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00108 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,081 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,189 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,017 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,84 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 3,03 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,18 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,092 |
| Е110-8-2 | Высококачественная масляная окраска оштукатуренных потолков, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 4,11 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00108 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,081 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,189 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,017 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,18 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 3,05 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,18 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,36 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,052 |
| Е110-8-3 | Высококачественная масляная окраска деревянных стен, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,95 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00108 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,011 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,189 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,016 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,9 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,57 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,14 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,062 |
| Е110-8-4 | Высококачественная масляная окраска деревянных потолков, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,98 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00108 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,011 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,189 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,032 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,24 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,99 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,14 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,081 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,032 |
| Е110-8-5 | Высококачественная масляная окраска окон и деревянных тяг, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,7 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00108 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,103 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,189 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,014 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,74 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,99 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,12 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,078 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,062 |
| Е110-8-6 | Высококачественная масляная окраска дверей и профилированной облицовки, ранее очищенных от старой краски (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 3,95 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00108 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,103 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,189 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,016 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,74 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,75 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,18 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,053 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,92 |
| Е110-8-7 | Высококачественная масляная окраска полов, ранее очищенных от старой краски (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 5,16 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00108 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,031 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,04 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,79 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 3,77 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,37 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 1,07 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,19 |
| Е110-8-8 | Высококачественная масляная окраска резьбы, ранее очищенных от старой краски (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,7 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00108 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,103 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,189 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,014 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,74 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 3,03 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,12 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,078 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,062 |
| Е110-8-9 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% поверхностей оштукатуренных стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,41 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00108 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,116 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,002 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,38 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,22 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,018 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,25 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,009 |
| Е110-8-10 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% поверхностей деревянных стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,295 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00108 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,022 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,116 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,002 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,63 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,03 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,014 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,006 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,006 |
| Е110-8-11 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% поверхностей оштукатуренных потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,41 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00108 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,116 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,002 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,56 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,018 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,28 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,005 |
| Е110-8-12 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% поверхностей деревянных потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,298 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00108 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,022 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,116 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,76 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,014 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,003 |
| Е110-8-13 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% поверхностей окон и деревянных тяг (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,27 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00108 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,116 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,74 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,21 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,012 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,006 |
| Е110-8-14 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,395 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00108 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,116 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,002 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,74 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,018 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,009 |
| Е110-8-15 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% поверхностей полов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,516 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00108 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,004 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,79 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,51 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,037 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 1,07 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,019 |
| Е110-8-16 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% поверхностей оштукатуренных стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,041 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,116 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,005 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,38 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,83 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,054 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,25 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,028 |
| Е110-8-17 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% поверхностей деревянных стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,89 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,056 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,116 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,005 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,63 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,54 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,042 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,19 |
| Е110-8-18 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% поверхностей оштукатуренных потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,22 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,116 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,005 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,56 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,088 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,054 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,037 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,28 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,016 |
| Е110-8-19 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% поверхностей деревянных потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,89 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,056 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,116 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,76 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,79 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,042 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,01 |
| Е110-8-20 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% поверхностей окон и деревянных тяг (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,81 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,0052 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,116 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,004 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,74 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,82 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,036 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,019 |
| Е110-8-21 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,19 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,052 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,116 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,005 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,74 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,65 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,054 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,028 |
| Е110-8-22 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% поверхностей полов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,55 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,025 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,012 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,79 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,26 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,111 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 1,07 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,057 |
| Е110-8-23 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% поверхностей оштукатуренных стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,61 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,064 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,116 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,011 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,61 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,44 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,107 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,046 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,3 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,06 |
| Е110-8-24 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% поверхностей деревянных стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,92 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,034 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,116 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,08 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,06 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,091 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,041 |
| Е110-8-25 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% поверхностей оштукатуренных потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,67 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,061 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,116 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,011 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,87 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,79 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,117 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,051 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,005 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,034 |
| Е110-8-26 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% поверхностей деревянных потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,94 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,034 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,116 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,019 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,34 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,39 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,091 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,021 |
| Е110-8-27 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% поверхностей окон и деревянных тяг (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,76 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,078 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,116 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,009 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,74 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,42 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,078 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,04 |
| Е110-8-28 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,57 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,078 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,116 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,74 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,117 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,06 |
| Е110-8-29 | Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% поверхностей полов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 3,36 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,035 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,025 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,79 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 3,02 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,241 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,074 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 1,07 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,124 |
| Е110-8-30 | Высококачественная вышпаровка масляной краской фона неправильных очертаний вокруг орнаментированного декора с подготовкой поверхности по штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,401 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,008 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,002 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,106 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,385 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,018 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,025 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,09 |
| Е110-8-31 | Высококачественная вышпаровка масляной краской фона правильных очертаний вокруг орнаментированного декора с подготовкой поверхности по штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,401 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,008 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,002 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,106 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,385 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,018 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,025 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,09 |
| Е110-8-32 | Высококачественная вышпаровка масляной краской узких полос шириной до 5 см с подготовкой поверхности по дереву (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,401 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,008 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,002 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,106 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,385 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,018 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,025 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,09 |
| Е110-8-33 | Высококачественная вышпаровка масляной краской узких полос шириной более 5 см с подготовкой поверхности по дереву (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,295 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,011 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,002 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,131 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,257 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,014 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,06 |
| Е110-8-34 | Высококачественная масляная вышпаровка фона неправильных очертаний с расчисткой до 10% по штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,75 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,089 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,131 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,014 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,122 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,17 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,2 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,062 |
| Е110-8-35 | Высококачественная масляная вышпаровка фона правильных очертаний с расчисткой до 10% по штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,04 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00126 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,11 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,131 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,011 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,122 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,09 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,042 |
| Е110-8-36 | Высококачественная масляная окраска узких полос шириной до 5 см с расчисткой до 10% по деревянной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,79 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,089 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,131 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,014 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,122 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,17 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,22 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,032 |
| Е110-8-37 | Высококачественная масляная окраска узких полос шириной более 5 см с расчисткой до 10% по деревянной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,08 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00126 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,11 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,131 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,022 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,163 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,103 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,09 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,063 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,022 |
| Е110-8-38 | Высококачественная масляная вышпаровка фона неправильных очертаний с расчисткой до 30% по штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,85 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,23 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,131 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,009 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,183 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,08 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,074 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,042 |
| Е110-8-39 | Высококачественная масляная вышпаровка фона правильных очертаний с расчисткой до 30% по штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,66 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,23 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,131 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,011 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,183 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,1 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,062 |
| Е110-8-40 | Высококачественная масляная окраска узких полос шириной до 5 см с расчисткой до 30% по дереву (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 3,46 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,033 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,024 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,183 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,24 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,069 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 1,1 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,12 |
| Е110-8-41 | Высококачественная масляная окраска узких полос шириной более 5 см с расчисткой до 30% по деревянной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,85 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,23 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,131 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,009 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,163 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,154 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,08 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,074 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,042 |

Таблица 110-9. Улучшенная окраска масляной краской

Состав работ:

а) сглаживание поверхности с расшивкой трещин (для штукатурки) или вырезка сучьев с расшивкой щелей (для дерева, нормы 1-8);

б) проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки, со шлифовкой подмазанных мест (нормы 1-8);

в) сплошная шпатлевка за 2 раза со шлифовкой прошпатлеванной поверхности (нормы 1-8);

г) огрунтовка за 1 раз со шлифовкой огрунтованной поверхности (нормы 1-8);

д) флейцевание огрунтовки (нормы 1-8);

е) окраска за 2 раза со шлифовкой первой окраски, флейцеванием или торцеванием второй (нормы 1-8);

ж) очистка от повреждений и слабодержащейся краски отдельными местами (нормы 9-29);

и) проолифка (нормы 9-29);

к) шпатлевка и шлифовка расчищенных мест (нормы 9-29);

л) огрунтовка со шлифовкой расчищенных мест (нормы 9-29);

м) окраска за 2 раза всей поверхности с флейцеванием или торцеванием второй окраски (нормы 9-22).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е110-9-1 | Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой поверхностей оштукатуренных стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,04 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,000297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,007 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,0002 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,34 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,45 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,002 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,006 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,032 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,025 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,001 |
| Е110-9-2 | Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой поверхностей деревянных стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,04 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,000297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,007 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,0002 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,44 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,08 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,002 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,006 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,032 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,025 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,001 |
| Е110-9-3 | Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой поверхностей оштукатуренных потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,04 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,000297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,007 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,0002 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,72 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,95 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,002 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,006 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,032 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,025 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,001 |
| Е110-9-4 | Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой поверхностей деревянных потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,000297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,007 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,002 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,79 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,001 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,006 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,032 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,025 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,001 |
| Е110-9-5 | Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой поверхностей окон и тяг (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,12 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,000297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,007 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,78 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,01 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,006 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,032 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,025 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,003 |
| Е110-9-6 | Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,12 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,000297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,007 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,78 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,73 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,006 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,032 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,025 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,003 |
| Е110-9-7 | Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой поверхностей полов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,12 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,000297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,007 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,47 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 3,16 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,006 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,032 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,025 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,003 |
| Е110-9-8 | Улучшенная окраска резьбы масляной краской с подготовкой поверхностей (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,089 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,000297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,007 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,78 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,01 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,006 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,032 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,025 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,003 |
| Е110-9-9 | Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% поверхностей оштукатуренных стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,28 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,018 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,0014 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,01 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,98 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,007 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,02 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,006 |
| Е110-9-10 | Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% поверхностей деревянных стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,204 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00297 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,022 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,27 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,83 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,009 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,004 |
| Е110-9-11 | Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% поверхностей оштукатуренных потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,28 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,018 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,0014 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,17 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,18 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,017 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,022 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,003 |
| Е110-9-12 | Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% поверхностей деревянных потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,208 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,022 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,002 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,96 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,009 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,002 |
| Е110-9-13 | Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% поверхностей окон и тяг (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,165 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,025 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,804 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,008 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,004 |
| Е110-9-14 | Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,266 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,025 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,092 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,01 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,006 |
| Е110-9-15 | Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% поверхностей полов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,346 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,0024 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,264 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,264 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,024 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0069 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,01 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,012 |
| Е110-9-16 | Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% поверхностей оштукатуренных стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,83 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,045 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,004 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,03 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,47 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,051 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,2 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,019 |
| Е110-9-17 | Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% поверхностей деревянных стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,61 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,055 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,27 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,25 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,027 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,013 |
| Е110-9-18 | Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% поверхностей оштукатуренных потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,84 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,045 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,004 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,17 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,77 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,051 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,22 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,01 |
| Е110-9-19 | Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% поверхностей деревянных потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,62 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,055 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,007 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,44 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,0027 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,007 |
| Е110-9-20 | Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% поверхностей окон и тяг (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,555 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,064 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0024 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,21 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,0024 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,013 |
| Е110-9-21 | Улучшенная масляная окраска с расчисткой до 30% поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,8 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,064 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,64 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,03 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,019 |
| Е110-9-22 | Улучшенная масляная окраска с расчисткой до 30% поверхностей полов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,46 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,025 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,007 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,47 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,9 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,072 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 1,01 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,036 |
| Е110-9-23 | Улучшенная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% поверхностей оштукатуренных стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,79 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,067 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,009 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,19 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,96 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,11 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,2 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,04 |
| Е110-9-24 | Улучшенная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% поверхностей деревянных стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,32 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,082 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,007 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,36 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,66 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,059 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,027 |
| Е110-9-25 | Улучшенная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% поверхностей оштукатуренных потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,81 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,067 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,009 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,45 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,36 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,11 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,051 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,22 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,021 |
| Е110-9-26 | Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой свыше 30% до 50% поверхностей деревянных потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,35 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,082 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,014 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,6 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,92 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,058 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,049 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,014 |
| Е110-9-27 | Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой свыше 30% до 50% поверхностей окон и тяг (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,84 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,006 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,61 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,052 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,049 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,027 |
| Е110-9-28 | Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой свыше 30% до 50% поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,73 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,084 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,007 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,18 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,065 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,04 |
| Е110-9-29 | Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой свыше 30% до 50% поверхностей полов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,25 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00117 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,035 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,015 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,47 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,53 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,156 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,06 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 1,01 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,078 |

Таблица 110-10. Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных)

Состав работ:

а) очистка от пыли и копоти;

б) проолифка;

в) окраска за один раз суриком (при необходимости);

г) окраска за 2 раза масляной краской.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е110-10-1 | Масляная окраска с очисткой металлических больших поверхностей, кроме крыш (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,36 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,26 |
| Е110-10-2 | Масляная окраска с очисткой металлических поверхностей поясков, сливов, балок (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-40-65/35 | Пудра алюминиевая ПАП-1 | т | 0,00026 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,36 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,26 |
| Е110-10-3 | Масляная окраска с очисткой металлических поверхностей оконных переплетов, труб (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-40-65/35 | Пудра алюминиевая ПАП-1 | т | 0,00026 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,36 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,26 |
| Е110-10-4 | Масляная окраска с очисткой металлических поверхностей оград и решеток простых и средней сложности (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,03 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,9 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,26 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,26 |
| Е110-10-5 | Масляная окраска с очисткой металлических поверхностей оград и решеток сложных (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,1 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,46 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,36 |
| Е110-10-6 | Масляная окраска с очисткой металлических поверхностей крыш с желобами и лотками простых (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,3 |
| Е110-10-7 | Масляная окраска с очисткой металлических поверхностей крыш с желобами и лотками средней сложности и сложных (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,3 |
| Е110-10-8 | Масляная окраска с очисткой металлических поверхностей крыш с желобами и лотками с предварительной окраской суриком, простых (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,9 |
| 1/10-230-40-65/35 | Пудра алюминиевая ПАП-1 | т | 0,00185 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,3 |
| Е110-10-9 | Масляная окраска с очисткой металлических поверхностей крыш с желобами и лотками с предварительной окраской суриком, средней сложности и сложных (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,1 |
| 1/10-230-40-65/35 | Пудра алюминиевая ПАП-1 | т | 0,00205 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 3,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,3 |

Таблица 110-11. Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлип"

Состав работ:

а) очистка поверхности от ржавчины и краски;

б) обезжиривание поверхности растворителем;

в) антикоррозийное покрытие поверхности с промывкой водой и сушкой;

г) проолифка поверхности;

д) окраска суриком;

е) покрытие масляной краской или эмалью;

ж) покрытие лаком;

и) покрытие"на отлип" сухим графитом с обработкой поверхности жесткими щетками.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е110-11-1 | Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлип" оград, переплетов, решеток и других измельченных поверхностей простых и средней сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,4 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 3 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,105 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2 |
| 1/10-230-45-10/45 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая | кг | 1,8 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,68 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак 177 масляный черный битумный | кг | 0,7 |
| Е110-11-2 | Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлип" оград, переплетов, решеток и других измельченных поверхностей сложных (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,4 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 3,1 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,105 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,41 |
| 1/10-230-45-10/45 | Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая | кг | 1,9 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,8 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак 177 масляный черный битумный | кг | 0,75 |

Таблица 110-12. Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь

Состав работ:

а) сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для штукатурки) или вырезки сучьев с расшивкой трещин (для дерева) (нормы 1-12);

б) проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки и шлифовкой подмазанных мест (нормы 1-12);

в) сплошная шпатлевка за 2 раза и шлифовка прошпатлеванных поверхностей с частичной подмазкой и шлифовкой подмазанных мест (нормы 1-7);

г) огрунтовка за 2 раза со шлифовкой (нормы 1-7);

д) шлифовка шкуркой и флейцевание первой огрунтовки (нормы 1-7);

е) торцевание второй огрунтовки (нормы 1-7);

ж) окраска за 2 раза (за 3 при необходимости) (нормы 1-7);

и) сплошная шпатлевка за 2 раза и шлифовка прошпатлеванных поверхностей (нормы 8-12);

к) огрунтовка за 2 раза со шлифовкой первой огрунтовки и торцеванием второй (нормы 8-12);

л) окраска за 2 раза (нормы 8-12);

м) очистка от повреждений и слабодержащейся краски отдельными местами (нормы 13-24);

н) проолифка, шпатлевка и шлифовка расчищенных мест за 2 раза (нормы 13-24);

п) огрунтовка за 2 раза расчищенных мест со шлифовкой, флейцеванием первой грунтовки и торцеванием второй (нормы 13-24);

р) окраска за 2 раза всей поверхности (нормы 13-24);

с) очистка от повреждений и слабодержащейся краски отдельными местами (нормы 25-34);

т) проолифка, шпатлевка и шлифовка расчищенных мест (нормы 25-34);

у) огрунтовка расчищенных мест со шлифовкой (нормы 25-34);

ф) огрунтовка всей поверхности с торцеванием (нормы 25-34);

х) окраска за 2 раза (нормы 25-34).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е110-12-1 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее очищенных поверхностей оштукатуренных стен, пилястр, откосов, колонн (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 4,01 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,081 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,017 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 3,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,66 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,5 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,18 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,063 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,16 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,06 |
| Е110-12-2 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее очищенных поверхностей оштукатуренных потолков, тяг (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 4,11 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,081 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,017 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 3,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,74 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,89 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,18 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,11 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,16 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,06 |
| Е110-12-3 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее очищенных поверхностей деревянных стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,95 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,111 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,016 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 3,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,02 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,14 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,046 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,16 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,16 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,04 |
| Е110-12-4 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее очищенных поверхностей деревянных потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,98 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,111 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,032 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 3,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,39 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,14 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,091 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,17 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,16 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,04 |
| Е110-12-5 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее очищенных поверхностей деревянных тяг (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,7 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,103 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,014 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 3,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,48 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,12 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,089 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,16 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,04 |
| Е110-12-6 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками очищенных деревянных поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 3,95 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,103 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,016 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 3,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,65 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,18 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,18 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,16 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,05 |
| Е110-12-7 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками очищенных деревянных поверхностей с несъемной резьбой (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,7 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,103 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,17 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,014 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 3,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,43 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,12 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,089 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,16 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,04 |
| Е110-12-8 | Высококачественная вышпаровка поливинилацетатными красками с подготовкой по оштукатуренной поверхности фона неправильных очертаний (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,401 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,008 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,01 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,002 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 0,35 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,066 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,018 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,016 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,009 |
| Е110-12-9 | Высококачественная вышпаровка поливинилацетатными красками с подготовкой по оштукатуренной поверхности фона правильных очертаний (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,401 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,008 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,01 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,002 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 0,35 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,066 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,018 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,016 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,009 |
| Е110-12-10 | Высококачественная вышпаровка поливинилацетатными красками с подготовкой по оштукатуренной поверхности полос шириной до 50 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,401 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,008 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,01 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,002 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 0,35 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,065 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,018 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,016 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,009 |
| Е110-12-11 | Высококачественная вышпаровка поливинилацетатными красками с подготовкой деревянной поверхности полос шириной до 50 мм (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,295 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,011 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,01 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,002 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 0,35 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,065 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,202 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,014 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,016 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,016 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,006 |
| Е110-12-12 | Высококачественная вышпаровка поливинилацетатными красками с подготовкой деревянной поверхности фона вокруг резного декора (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,295 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,011 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,01 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,002 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 0,35 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,202 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,014 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,016 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,016 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,006 |
| Е110-12-13 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 10% оштукатуренных поверхностей стен, пилястр, откосов и колонн (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,401 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,002 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 3,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,018 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,16 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,009 |
| Е110-12-14 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 10% оштукатуренных поверхностей потолков и профилированных тяг (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,41 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,002 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 4,03 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,74 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,256 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,018 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,11 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,16 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,005 |
| Е110-12-15 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 10% деревянных поверхностей стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,295 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,022 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,002 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 3,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,81 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,014 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,16 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,006 |
| Е110-12-16 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 10% деревянных поверхностей потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,298 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,022 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,059 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,003 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 4,03 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,966 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,014 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,17 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,003 |
| Е110-12-17 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 10% деревянных поверхностей профилированных тяг (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,27 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 3,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,972 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,012 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,18 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,006 |
| Е110-12-18 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 10% деревянных поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,395 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,002 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 3,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,65 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,872 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,018 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,16 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,009 |
| Е110-12-19 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 30% оштукатуренных поверхностей стен, пилястр, откосов, колонн (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,041 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,005 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 3,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,66 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,054 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,16 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,028 |
| Е110-12-20 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 30% оштукатуренных поверхностей потолков и профилированных тяг (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,233 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,041 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,005 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 4,03 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,74 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,734 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,054 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,037 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,11 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,16 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,016 |
| Е110-12-21 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 30% деревянных поверхностей стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,885 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,056 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,005 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 3,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,212 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,042 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,16 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,019 |
| Е110-12-22 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 30% деревянных поверхностей потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,894 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,056 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,01 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 4,03 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,434 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,042 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,17 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,01 |
| Е110-12-23 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 30% деревянных поверхностей профилированных тяг (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,81 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,052 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,004 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 3,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,458 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,036 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,16 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,019 |
| Е110-12-24 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками ранее окрашенных с расчисткой до 30% деревянных поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,185 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,052 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,058 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,005 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 3,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,65 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,31 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,054 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,16 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,028 |
| Е110-12-25 | Высококачественная вышпаровка фона неправильных очертаний поливинилацетатными красками с предварительной расчисткой до 10% по оштукатуренной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,04 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,0002 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 0,35 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,066 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,002 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,00057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,016 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,001 |
| Е110-12-26 | Высококачественная вышпаровка фона правильных очертаний поливинилацетатными красками с расчисткой до 10% по оштукатуренной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,04 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,0002 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 0,35 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,066 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,002 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,00057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,04 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,001 |
| Е110-12-27 | Высококачественная вышпаровка полос шириной до 50 мм поливинилацетатными красками с расчисткой до 10% по оштукатуренной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,04 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,0002 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 0,35 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,066 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,002 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,00057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,016 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,016 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,001 |
| Е110-12-28 | Высококачественная вышпаровка полос шириной до 50 мм поливинилацетатными красками с расчисткой до 10% по деревянной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,0002 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 0,35 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,066 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,081 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,002 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,00057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,016 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,016 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,001 |
| Е110-12-29 | Высококачественная вышпаровка вокруг резного декора поливинилацетатными красками с расчисткой до 10% по деревянной поверхности фона (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,35 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,0002 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 0,35 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,066 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,081 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,002 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,00057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,016 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,016 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,001 |
| Е110-12-30 | Высококачественная вышпаровка фона неправильных очертаний поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% по оштукатуренной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,12 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 0,35 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,066 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,016 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,003 |
| Е110-12-31 | Высококачественная вышпаровка фона правильных очертаний поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% по ранее окрашенным оштукатуренным поверхностям (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,12 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 0,35 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,066 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,016 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,003 |
| Е110-12-32 | Высококачественная вышпаровка полос шириной до 50 мм поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% по ранее окрашенным оштукатуренным поверхностям (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,12 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 0,35 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,066 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,005 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,016 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,003 |
| Е110-12-33 | Высококачественная вышпаровка полос шириной до 50 мм поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% по ранее окрашенным деревянным поверхностям (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,089 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 0,35 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,121 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,016 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,016 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,003 |
| Е110-12-34 | Высококачественная вышпаровка фона вокруг резного декора поливинилацетатными красками с расчисткой до 30% по ранее окрашенным деревянным поверхностям (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,089 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-40-10/15 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная | кг | 0,35 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,121 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,016 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,016 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,003 |

Таблица 110-13. Высококачественная окраска матовыми масляными красками

Состав работ:

а) сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для штукатурки) или вырезки сучьев с расшивкой щелей (для дерева) (нормы 1-12);

б) проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки, со шлифовкой подмазанных мест (нормы 1-12);

в) сплошная шпатлевка за 2 раза со шлифовкой шпатлевки (нормы 1-12);

г) шлифовка шкуркой и флейцевание грунтовки (нормы 1-7);

д) огрунтовка за 1 раз со шлифовкой (нормы 1-7);

е) окраска за 2 раза (нормы 1-7);

ж) шлифовка первой окраски с флейцеванием и торцеванием (нормы 1-7);

и) окраска матовым колером (с добавлением воска) с торцеванием (нормы 1-7);

к) огрунтовка за 2 раза со шлифовкой первой огрунтовки и торцевание второй (нормы 8-12);

л) окраска матовым колером с торцеванием (нормы 8-12);

м) очистка от повреждений слабодержащейся краски отдельными местами (нормы 25-34);

н) проолифка, шпатлевка и шлифовка расчищенных мест за 2 раза (нормы 25-34);

п) огрунтовка расчищенных мест со шлифовкой и флейцеванием (нормы 13-24);

р) окраска за 2 раза всей поверхности (нормы 13-24);

с) шлифовка первой окраски с флейцеванием и торцеванием (нормы 13-24);

т) окраска матовым колером (с добавлением воска) с торцеванием (нормы 13-24);

у) огрунтовка расчищенных мест со шлифовкой (нормы 25-34);

ф) огрунтовка всей поверхности со шлифовкой (нормы 25-34);

х) окраска матовым колером с торцеванием (нормы 25-34).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е110-13-1 | Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее очищенных или новых оштукатуренных поверхностей стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 4,2 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,102 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,48 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,1 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,64 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,3 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,06 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е110-13-2 | Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее очищенных или новых оштукатуренных поверхностей потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 4,2 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,102 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,82 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,64 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,06 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е110-13-3 | Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее очищенных или новых деревянных поверхностей стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 3 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,102 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,04 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,23 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 3,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,64 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,34 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,04 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е110-13-4 | Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее очищенных или новых деревянных поверхностей потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 3 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,102 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,04 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,54 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 3,6 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,64 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,38 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,04 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е110-13-5 | Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее очищенных или новых деревянных поверхностей тяг (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,7 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,102 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 3,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,64 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,37 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,04 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е110-13-6 | Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее очищенных или новых деревянных поверхностей дверей и профилированной облицовки (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 4 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,102 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,64 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,36 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,06 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е110-13-7 | Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее очищенных или новых деревянных поверхностей резьбы и поверхности с несъемной резьбой (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,7 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,102 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,64 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,37 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,06 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е110-13-8 | Высококачественная вышпаровка фона неправильных очертаний с подготовкой оштукатуренной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,42 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,013 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,41 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,064 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,012 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,03 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,006 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,001 |
| Е110-13-9 | Высококачественная вышпаровка фона правильных очертаний с подготовкой оштукатуренной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,421 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,013 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,41 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,064 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,012 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,03 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,006 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,001 |
| Е110-13-10 | Высококачественная окраска полос шириной до 50 мм с подготовкой оштукатуренной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,42 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,013 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,41 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,064 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,012 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,03 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,006 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,001 |
| Е110-13-11 | Высококачественная окраска полос шириной до 50 мм матовыми масляными красками с подготовкой деревянной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,3 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,013 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,004 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,064 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,012 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,034 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,004 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,001 |
| Е110-13-12 | Высококачественная вышпаровка фона вокруг резного декора матовыми масляными красками с подготовкой деревянной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,3 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,013 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,004 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,064 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,012 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,034 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,004 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,001 |
| Е110-13-13 | Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных оштукатуренных поверхностей стен, пилястр, откосов и колонн с расчисткой до 30% (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,26 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,044 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,009 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,46 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,514 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,3 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,018 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е110-13-14 | Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных оштукатуренных поверхностей потолков и профилированных тяг с расчисткой до 30% (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,26 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,044 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,009 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,64 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,514 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,018 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е110-13-15 | Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных деревянных поверхностей стен с расчисткой до 30% (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,9 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,044 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,012 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,9 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,04 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,514 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,34 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,012 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е110-13-16 | Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее окрашенных деревянных поверхностей потолков с расчисткой до 30% (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,9 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,044 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,012 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,16 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,514 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,38 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,012 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е110-13-17 | Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее окрашенных деревянных поверхностей тяг с расчисткой до 30% (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,81 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,044 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,008 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,04 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,514 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,37 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,012 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е110-13-18 | Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее окрашенных деревянных поверхностей дверей и профилированной облицовки с расчисткой до 30% (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,044 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,009 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,514 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,35 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,015 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е110-13-19 | Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее окрашенных оштукатуренных поверхностей стен, пилястр, откосов и колонн с расчисткой до 10% (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,42 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,044 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,64 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,478 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,3 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,006 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е110-13-20 | Высококачественная окраска матовыми масляными красками ранее окрашенных оштукатуренных поверхностей потолков и профилированных тяг с расчисткой до 10% (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,42 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,044 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,76 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,478 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,32 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,006 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е110-13-21 | Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных деревянных поверхностей стены с расчисткой до 10% (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,3 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,044 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,004 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,9 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,36 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,478 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,34 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,004 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е110-13-22 | Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных деревянных поверхностей потолков с расчисткой до 10% (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,3 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,044 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,004 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,44 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,478 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,38 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,004 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е110-13-23 | Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных деревянных поверхностей тяг с расчисткой до 10% (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,27 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,044 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,004 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,36 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,478 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,37 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,004 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е110-13-24 | Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных деревянных поверхностей дверей и профилированной облицовки с расчисткой до 10% (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,4 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,044 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,6 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,478 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,12 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,64 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,35 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,005 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| Е110-13-25 | Высококачественная вышпаровка оштукатуренного фона неправильных очертаний матовыми масляными красками с расчисткой до 10% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,042 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,0003 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,164 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,048 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,012 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,03 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,001 |
| Е110-13-26 | Высококачественная вышпаровка оштукатуренного фона правильных очертаний матовыми масляными красками с предварительной расчисткой до 10% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,042 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,0003 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,164 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,048 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,012 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,03 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,001 |
| Е110-13-27 | Высококачественная окраска оштукатуренных полос шириной до 50 мм матовыми масляными красками с предварительной расчисткой до 10% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,042 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,0003 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,164 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,048 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,012 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,03 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,001 |
| Е110-13-28 | Высококачественная окраска деревянных полос шириной до 50 мм матовыми масляными красками с предварительной расчисткой до 10% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,042 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,0003 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,048 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,012 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,034 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,001 |
| Е110-13-29 | Высококачественная вышпаровка деревянного фона вокруг резного декора матовыми масляными красками с предварительной расчисткой до 10% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,042 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,0003 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,048 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,012 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,034 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,001 |
| Е110-13-30 | Высококачественная вышпаровка оштукатуренного фона неправильных очертаний матовыми масляными красками с предварительной расчисткой до 30% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,126 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,246 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,051 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,012 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,03 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,001 |
| Е110-13-31 | Высококачественная вышпаровка оштукатуренного фона правильных очертаний матовыми масляными красками с предварительной расчисткой до 30% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,126 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,246 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,051 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,012 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,03 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,001 |
| Е110-13-32 | Высококачественная окраска оштукатуренных полос шириной до 50 мм матовыми масляными красками с предварительной расчисткой до 30% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,126 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,246 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,051 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,012 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,03 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,001 |
| Е110-13-33 | Высококачественная окраска деревянных полос шириной до 50 мм матовыми масляными красками с предварительной расчисткой до 30% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,126 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,24 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,051 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,012 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,034 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,001 |
| Е110-13-34 | Высококачественная вышпаровка деревянного фона вокруг резного декора матовыми масляными красками с предварительной расчисткой до 30% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,126 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,24 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,051 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-42 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,012 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,064 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,034 |
| П1/10-230-50-20 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,001 |

Таблица 110-14. Высококачественная окраска дисперсионными красками

Состав работ:

а) расшивка трещин, очистка от пыли (нормы 1-4);

б) грунтовка под шпатлевку, шлифовка (нормы 1-4);

в) шпатлевка, шлифовка (нормы 1-4);

г) сплошная грунтовка со шлифовкой (нормы 1-4);

д) окраска за 2 раза (нормы 1-4);

е) тщательная очистка от пыли и грязи (нормы 5-8);

ж) грунтовка, шпатлевка, шлифовка (нормы 5-8);

и) окраска за 2 раза (нормы 5-8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е110-14-1 | Высококачественная окраска дисперсионными красками (акриловыми, силиконовыми) по ранее очищенной или оштукатуренной вновь гладкой поверхности (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,00009 |
| 1/10-230-40-10/85 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая | кг | 2,5 |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 6 |
| Е110-14-2 | Высококачественная окраска дисперсионными красками (акриловыми, силиконовыми) по ранее очищенной или оштукатуренной вновь профилированной поверхности (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,00011 |
| 1/10-230-40-10/85 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая | кг | 2,5 |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 6,8 |
| Е110-14-3 | Высококачественная окраска дисперсионными красками (акриловыми, силиконовыми) по ранее очищенной или оштукатуренной вновь кирпичной гладкой поверхности (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,00009 |
| 1/10-230-40-10/85 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая | кг | 2,5 |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 6 |
| Е110-14-4 | Высококачественная окраска дисперсионными красками (акриловыми, силиконовыми) по ранее очищенной или оштукатуренной вновь кирпичной профилированной поверхности (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,00011 |
| 1/10-230-40-10/85 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая | кг | 2,5 |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 6,8 |
| Е110-14-5 | Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и плиолитных смол по оштукатуренной гладкой поверхности (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,00009 |
| 1/10-230-40-10/85 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая | кг | 2,5 |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 6 |
| Е110-14-6 | Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и плиолитных смол по оштукатуренной профилированной поверхности (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,3 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,00011 |
| 1/10-230-40-10/85 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая | кг | 3 |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 7 |
| Е110-14-7 | Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и плиолитных смол по кирпичной гладкой поверхности (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,00009 |
| 1/10-230-40-10/85 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая | кг | 3 |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 2,7 |
| Е110-14-8 | Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и плиолитных смол по кирпичной профилированной поверхности (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,6 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,00011 |
| 1/10-230-40-10/85 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая | кг | 3,5 |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 2,75 |

Таблица 110-15. Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью, лаком или эмалевыми белилами (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая)

Состав работ:

а) обезжиривание поверхности разбавителем N2 (нормы 1, 2);

б) вырубка сучьев (нормы 1, 2);

в) заделка трещин и выбоин (нормы 1,2);

г) многократная (5-6 раз) шпатлевка поверхности нитрошпатлевкой (нормы 1, 2);

д) шлифовка шпатлевок наждачным полотном (нормы 1, 2);

е) четырехразовая огрунтовка из пистолета распылителя неразбавленной эмалью нц-25 (белой или других цветов, согласно проекту реставрации) с последующей шлифовкой красочных слоев (нормы 1,2);

ж) многократная (до 8 раз) окраска разбеленной нитроэмалью нц-25 (разбавитель 646) из пистолета распылителя с подшпатлевкой каждых двух последующих слоев краски (нормы 3-5);

и) полировка при помощи полировочной пасты и ваты (нормы 3-5);

к) протирка чистой ватой (нормы 3-5);

л) многократное нанесение нитролака (нормы 6, 7);

м) очистка поверхности от пыли и грязи, вырубка сучьев (нормы 8, 9);

н) проолифка горячей олифой (нормы 8, 9);

п) заделка лаковой шпатлевкой трещин и выбоин (нормы 8, 9);

р) многократная (5-6 раз) шпатлевка лаковым составом (нормы 8, 9);

с) прошкуривание наждачным полотном лаковых шпатлевок (нормы 8, 9);

т) трехкратная огрунтовка горячими эмалевыми белилами под флейц по ошкуренной поверхности шпатлевок (оклейку поверхности миткалем нормировать по соответствующему сборнику) (нормы 8, 9);

у) четырехразовая окраска эмалью из сухих цинковых белил, затертых на лаке со шлифовкой каждого слоя наждачным полотном и порошком трепела на войлоке (нормы 10-12);

ф) окончательная полировка картофельной мукой на фланели (нормы 10-12);

х) протирка чистой фланелью (нормы 10-12).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е110-15-1 | Подготовка деревянной гладкой поверхности нитроэмалью (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,036 |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 0,275 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль, марка НЦ-25 нитроцеллюлозная | кг | 1,074 |
| Е110-15-2 | Подготовка деревянной резной поверхности и фона вокруг резьбы нитроэмалью (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 0,275 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль, марка НЦ-25 нитроцеллюлозная | кг | 1,088 |
| Е110-15-3 | Высококачественная отделка гладких деревянных поверхностей нитроэмалью (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-17/10 | Паста ГОИ шлифовальная | кг | 0,018 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,42 |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль, марка НЦ-25 нитроцеллюлозная | кг | 1,728 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,008 |
| Е110-15-4 | Высококачественная отделка деревянного фона вокруг резьбы неправильных очертаний нитроэмалью (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-17/10 | Паста ГОИ шлифовальная | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,425 |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль, марка НЦ-25 нитроцеллюлозная | кг | 1,742 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,009 |
| Е110-15-5 | Высококачественная отделка деревянной резьбы нитроэмалью (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-17/10 | Паста ГОИ шлифовальная | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,425 |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль, марка НЦ-25 нитроцеллюлозная | кг | 1,742 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,009 |
| Е110-15-6 | Покрытие гладкой деревянной поверхности бесцветным лаком (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/192 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-222 | кг | 0,07 |
| Е110-15-7 | Покрытие резных деревянных поверхностей бесцветным лаком (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/192 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-222 | кг | 0,07 |
| Е110-15-8 | Подготовка гладкой поверхности под высококачественную отделку деревянных поверхностей эмалевыми белилами (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,7 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,09 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | т | 0,00004 |
| П1/10-230-45-5 | Лак масляный | кг | 0,14 |
| Е110-15-9 | Подготовка резной поверхности и фона вокруг резьбы эмалевыми белилами (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,7 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,13 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,19 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | т | 0,00005 |
| П1/10-230-45-5 | Лак масляный | кг | 0,16 |
| Е110-15-10 | Высококачественная отделка гладких деревянных поверхностей эмалевыми белилами (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,2 |
| П1/10-230-45-5 | Лак масляный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Материал для окончательной полировки деревянных поверхностей | кг | 0,087 |
| Е110-15-11 | Высококачественная отделка поверхностей деревянного фона вокруг резьбы эмалевыми белилами (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,09 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,23 |
| П1/10-230-45-5 | Лак масляный | кг | 0,27 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Материал для окончательной полировки деревянных поверхностей | кг | 0,09 |
| Е110-15-12 | Высококачественная отделка поверхностей деревянной резьбы эмалевыми белилами (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,09 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,23 |
| П1/10-230-45-5 | Лак масляный | кг | 0,27 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Материал для окончательной полировки деревянных поверхностей | кг | 0,01 |

Таблица 110-16. Оклейка бумажной тканью

Состав работ:

а) нарезка полотнищ с отрезкой кромок;

б) нанесение клеевого состава на поверхность;

в) оклеивание поверхности;

г) промазывание клеевым составом полотнищ;

д) разравнивание шпателем и снятие излишков клея.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е110-16-1 | Оклейка бумажной тканью стен (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,87124 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления мыловаренной грунтовки с молочением или клеевого состава | кг | 0,43 |
| Е110-16-2 | Оклейка бумажной тканью потолков (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,87124 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления мыловаренной грунтовки с молочением или клеевого состава | кг | 0,43 |
| Е110-16-3 | Оклейка бумажной тканью полов (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,87124 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления мыловаренной грунтовки с молочением или клеевого состава | кг | 0,43 |

Таблица 110-17. Проолифка деревянных поверхностей

Состав работ:

а) очистка поверхности от загрязнений;

б) проолифка деревянных поверхностей вручную кистью 2 раза с тщательным втиранием состава.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е110-17-1 | Проолифка деревянных поверхностей (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,3 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,065 |

Таблица 110-18. Огнезащитная окраска

Состав работ:

а) приготовление огнезащитного состава;

б) поверхностная обработка древесины.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е110-18-1 | Огнезащитная окраска деревянных конструкций (единица измерения - м3 древесины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/65 | Кислород технический жидкий | т | 0,001 |
| 1/10-135-25/395 | Сульфат аммония насыпью | т | 0,0018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,0072 |
| Е110-18-2 | Огнезащитная окраска обрешетки (единица измерения - 100 м2 обрешетки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/65 | Кислород технический жидкий | т | 0,0035 |
| 1/10-135-25/395 | Сульфат аммония насыпью | т | 0,0058 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,079 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,023 |