Раздел 01. Реставрация лепного декора

Таблица 111-1. Удаление различных загрязнений с поверхности лепного декора

Состав работ:

а) удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета копоти, паутины сухим способом-кистью (нормы 1-4);

б) смачивание поверхности лепного декора теплой водой (нормы 5-8);

в) размывка мыльной водой и кистями поздних закрасок (в случае необходимости расслабления связующего, в воду добавляется реактив) (нормы 5-8);

г) промывка водой, губкой или мягкими кистями поверхности лепного декора, освобожденного от поздних закрасок (нормы 5-8);

д) смачивание поверхности лепного декора теплой водой (нормы 9-12);

е) снятие загрязнений и красочных наслоений инструментом вручную (нормы 9-12);

ж) промывка поверхности лепного декора с добавлением реактивов (нормы 9-12);

и) повторная обработка поверхности лепного декора после расчистки, выборки (нормы 9-12);

к) окончательная промывка водой (нормы 9-12);

л) промывка водой поверхности архитектурно-лепного декора от пыли и других поверхностных загрязнений (нормы 13, 14);

м) размягчение масляно-лаковых покрытий путем установки компрессов с реактивами (нормы 13, 14);

н) удаление размягченного слоя и лака, или масла инструментом вручную (нормы 13, 14);

п) промывка и обработка поверхности после расчистки-выбора мелких пятен масла или лака, не ушедших вместе с основным слоем (нормы 13, 14);

р) окончательная промывка водой (нормы 13, 14);

с) промывка от поверхностных загрязнений (нормы 15-18);

т) размягчение масляно-лаковых покрытий феном с одновременной расчисткой инструментом (нормы 15-18);

у) расчистка, довыборка (нормы 15-18);

ф) промывка (нормы 15-18).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-1-1 | Удаление пыли, легкого налета копоти, паутины сухим способом (кистью) с поверхности лепного декора I категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
| Е111-1-2 | Удаление пыли, легкого налета копоти, паутины сухим способом (кистью) с поверхности лепного декора II категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
| Е111-1-3 | Удаление пыли, легкого налета копоти, паутины сухим способом (кистью) с поверхности лепного декора III категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,91 |
| Е111-1-4 | Удаление пыли, легкого налета копоти, паутины сухим способом (кистью) с поверхности лепного декора IV категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,39 |
| Е111-1-5 | Удаление загрязнений или легких поздних закрасок с поверхности лепного декора I категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,01 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,143 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Спирт нашатырный | кг | 0,01 |
| Е111-1-6 | Удаление загрязнений или легких поздних закрасок с поверхности лепного декора II категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,01 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,143 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Спирт нашатырный | кг | 0,01 |
| Е111-1-7 | Удаление загрязнений или легких поздних закрасок с поверхности лепного декора III категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,01 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,143 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Спирт нашатырный | кг | 0,01 |
| Е111-1-8 | Удаление загрязнений или легких поздних закрасок с поверхности лепного декора IV категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,01 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,143 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Спирт нашатырный | кг | 0,01 |
| Е111-1-9 | Расчистка от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок с поверхности архитектурно-лепного декора I категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,2 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,2 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,286 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Спирт нашатырный | кг | 0,2 |
| Е111-1-10 | Расчистка от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок с поверхности архитектурно-лепного декора II категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,2 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,2 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,286 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Спирт нашатырный | кг | 0,2 |
| Е111-1-11 | Расчистка от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок с поверхности архитектурно-лепного декора III категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,2 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,2 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,286 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Спирт нашатырный | кг | 0,2 |
| Е111-1-12 | Расчистка от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок с поверхности архитектурно-лепного декора IV категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,2 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,2 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,286 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Спирт нашатырный | кг | 0,2 |
| Е111-1-13 | Удаление масляно-лаковых покрытий с профилированных поверхностей и гладких полос шириной до 100 мм (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 1,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Спирт нашатырный | кг | 0,2 |
| Е111-1-14 | Удаление масляно-лаковых покрытий с поверхности лепного декора (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 1,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Спирт нашатырный | кг | 0,2 |
| Е111-1-15 | Удаление многослойных масляно-лаковых покрасок методом отпаривания I категория сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,8 |
| Е111-1-16 | Удаление многослойных масляно-лаковых покрасок методом отпаривания II категория сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,11 |
| Е111-1-17 | Удаление многослойных масляно-лаковых покрасок методом отпаривания III категория сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131 |
| Е111-1-18 | Удаление многослойных масляно-лаковых покрасок методом отпаривания IV категория сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147,6 |

Таблица 111-2. Химическое укрепление гипса

Состав работ:

а) определение места разрушения гипсов;

б) приготовление связующего раствора;

в) многократное насыщение развернутой поверхности связующим раствором;

г) обработка поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-2-1 | Химическое укрепление гипса (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка силиконовая | л | 0,2 |

Таблица 111-3. Догипсовка архитектурно-лепных деталей

Состав работ:

а) осмотр состояния поверхности архитектурно-лепных деталей;

б) приготовление раствора;

в) нанесение раствора в местах повреждений архитертурнолепных деталей: сколы, раковины, трещины (без восстановления утраченных фрагментов);

г) нанесение и прорезка рисунка в местах наложенного вновь гипса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-3-1 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей I категории сложности до 10% (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,00001 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,01 |
| Е111-3-2 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей I категории сложности до 20% (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,00002 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,02 |
| Е111-3-3 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей I категории сложности более 20% (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,00005 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,05 |
| Е111-3-4 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей II категории сложности до 10% (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,00001 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,01 |
| Е111-3-5 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей II категории сложности до 20% (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,00002 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,02 |
| Е111-3-6 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей II категории сложности более 20% (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,00006 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,06 |
| Е111-3-7 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей III категории сложности до 10% (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,00002 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,02 |
| Е111-3-8 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей III категории сложности до 20% (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,00004 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,04 |
| Е111-3-9 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей III категории сложности более 20% (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,00008 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,08 |
| Е111-3-10 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей IV категории сложности до 10% (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0001 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,1 |
| Е111-3-11 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей IV категории сложности до 20% (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0003 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,3 |
| Е111-3-12 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей IV категории сложности более 20% (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0004 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,4 |

Таблица 111-4. Разборка и подбор целых деталей и фрагментов деталей

Состав работ:

а) подбор целых деталей и фрагментов деталей, сбитых ранее, но сохранившихся или снятых, как неправильно установленные при предыдущих реставрациях или ремонтах (криво, смещенные вправо или влево).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-4-1 | Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей размером до 5 см2 (единица измерения - фрагмент) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
| Е111-4-2 | Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей размером до 12 см2 (единица измерения - фрагмент) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
| Е111-4-3 | Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей размером до 20 см2 (единица измерения - фрагмент) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
| Е111-4-4 | Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей размером более 20 см2 (единица измерения - фрагмент) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |

Таблица 111-5. Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь

Состав работ:

а) смачивание деталей и места установки;

б) заготовка скрепляющей арматуры с обработкой;

в) насечка в местах стыка склеиваемых фрагментов;

г) сверление отверстий для арматуры;

д) приготовление раствора;

е) склеивание фрагментов с последующей зачисткой швов и стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-5-1 | Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь, при размере склеиваемых фрагментов 1-5 см2 (единица измерения - 10 фрагментов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,000003 |
| Е111-5-2 | Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь, при размере склеиваемых фрагментов 6-12 см2 (единица измерения - 10 фрагментов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,000005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,004 |
| Е111-5-3 | Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь, при размере склеиваемых фрагментов 13-20 см2 (единица измерения - 10 фрагментов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,00001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,006 |
| Е111-5-4 | Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь, при размере склеиваемых фрагментов более 20 см2 (единица измерения - 10 фрагментов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,000015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,008 |

Таблица 111-6. Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям

Состав работ:

а) осмотр состояния архитектурно-лепных деталей;

б) изготовление модели для утраченной части детали;

в) приготовление гипса;

г) изготовление формы;

д) отливка недостающих фрагментов в количестве, необходимых для реставрации архитектурно-лепных деталей;

е) зачистка и обдирка отдельных деталей с прорезкой рельефа и рисунка для придачи ему большей четкости и рельефности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-6-1 | Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям, при размере фрагментов до 5 см2 (единица измерения - фрагмент) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00018 |
| Е111-6-2 | Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям, при размере фрагментов свыше 5 до 12 см2 (единица измерения - фрагмент) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0003 |
| Е111-6-3 | Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям, при размере фрагментов свыше 12 до 20 см2 (единица измерения - фрагмент) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0005 |
| Е111-6-4 | Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям, при размере фрагментов более 20 см2 (единица измерения - фрагмент) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,2 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0007 |

Таблица 111-7. Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель"

Состав работ:

а) осмотр состояния архитектурно-лепных деталей и выбор подлинной детали для использования под модель;

б) приведение деталей в модель: ремонт деталей с удалением всех дефектов на ее поверхности, изготовление черновой формы по отремонтированной детали, отливка детали в черновой форме, обработка вновь отлитой детали с доведением рисунка и рельефа по требованиям предъявленным к модели;

в) изготовление формы;

г) приготовление гипса;

д) отливка недостающих фрагментов в количестве, необходимых для реставрации архитектурно-лепных деталей;

е) зачистка и обдирка отдельных деталей с прорезкой рельефа и рисунка для придачи ему большей четкости и рельефности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-7-1 | Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель", при размере фрагментов 1-5 см2 (единица измерения - фрагмент) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,05 |
| Е111-7-2 | Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель", при размере фрагментов 6-12 см2 (единица измерения - фрагмент) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,08 |
| Е111-7-3 | Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель", при размере фрагментов 13-20 см2 (единица измерения - фрагмент) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,1 |
| Е111-7-4 | Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель", при размере фрагментов более 20 см2 (единица измерения - фрагмент) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,2 |

Таблица 111-8. Реставрация лепного декора с прорезкой рельефа потерявшего четкость, после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых

Состав работ:

а) осмотр состояния поверхности архитектурно-лепного декора после расчисток;

б) приготовление раствора;

в) нанесение раствора в местах повреждений;

г) нанесение и прорезка рисунка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-8-1 | Реставрация орнаментованной поверхности простой и средней сложности с прорезкой рельефа потерявшего четкость, после расчистки от многочисленных покрасок клеевых и известковых (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0005 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,5 |
| Е111-8-2 | Реставрация сложной орнаментованной поверхности с прорезкой рельефа потерявшего четкость, после расчистки от многочисленных покрасок клеевых и известковых (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0007 |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,7 |

Раздел 02. Воссоздание лепного декора Таблица 111-23. Изготовление форм погонных деталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-23-1 | Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 50 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,06 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0002 |
| Е111-23-2 | Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 100 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,12 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00032 |
| Е111-23-3 | Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 200 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,3 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00096 |
| Е111-23-4 | Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 300 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,7 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0017 |
| Е111-23-5 | Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 400 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 1,9 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0049 |
| Е111-23-6 | Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,051 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 2,5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0065 |
| Е111-23-7 | Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 50 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,06 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0002 |
| Е111-23-8 | Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 100 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,12 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00032 |
| Е111-23-9 | Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 200 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,3 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00096 |
| Е111-23-10 | Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 300 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,7 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0017 |
| Е111-23-11 | Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 400 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 1,9 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0049 |
| Е111-23-12 | Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,051 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 2,5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0065 |
| Е111-23-13 | Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 50 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0018 |
| Е111-23-14 | Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 100 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,04 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,004 |
| Е111-23-15 | Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 200 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,08 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0118 |
| Е111-23-16 | Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 300 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,12 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,023 |
| Е111-23-17 | Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 400 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,16 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,045 |
| Е111-23-18 | Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,2 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,082 |
| Е111-23-19 | Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 50 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0018 |
| Е111-23-20 | Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 100 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,04 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,004 |
| Е111-23-21 | Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 200 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,08 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0118 |
| Е111-23-22 | Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 300 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,12 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,023 |
| Е111-23-23 | Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 400 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,16 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,045 |
| Е111-23-24 | Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,2 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,082 |
| Е111-23-25 | Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 50 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00022 |
| Е111-23-26 | Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 100 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,12 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00032 |
| Е111-23-27 | Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 200 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,3 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00096 |
| Е111-23-28 | Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 300 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0015 |
| Е111-23-29 | Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 400 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 1,4 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0042 |
| Е111-23-30 | Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 2,2 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,006 |
| Е111-23-31 | Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 50 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00022 |
| Е111-23-32 | Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 100 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,12 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00032 |
| Е111-23-33 | Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 200 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,3 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00096 |
| Е111-23-34 | Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 300 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0015 |
| Е111-23-35 | Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 400 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 1,4 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0042 |
| Е111-23-36 | Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 2,2 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,006 |
| Е111-23-37 | Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 50 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0018 |
| Е111-23-38 | Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 100 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,04 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,004 |
| Е111-23-39 | Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 200 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,08 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0118 |
| Е111-23-40 | Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 300 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,12 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,021 |
| Е111-23-41 | Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 400 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,16 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,042 |
| Е111-23-42 | Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота по огибу до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,2 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,085 |
| Е111-23-43 | Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 50 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0018 |
| Е111-23-44 | Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 100 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,04 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,004 |
| Е111-23-45 | Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 200 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,08 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0118 |
| Е111-23-46 | Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 300 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,12 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,021 |
| Е111-23-47 | Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 400 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,16 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,042 |
| Е111-23-48 | Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей, орнамент сложный, высота по огибу до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,2 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,085 |

Таблица 111-24. Изготовление гипсовых форм для отливки композиций

Состав работ:

а) формовка в гипсе;

б) зачистка, фактуровка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-24-1 | Изготовление гипсовых форм для отливки композиций III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0012 |
| Е111-24-2 | Изготовление гипсовых форм для отливки композиций IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0012 |
| Е111-24-3 | Изготовление гипсовых форм для отливки композиций вне категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0016 |

Таблица 111-25. Изготовление формасиловых форм

Состав работ:

а) покрытие гипсовой модели лаком;

б) обмазка пластилином по объему модели;

в) изготовление обноски, предохраняющей от вытекания формасила;

г) установка марок;

д) приготовление состава формасила с катализатором;

е) раскрой стеклосетки;

ж) смазка модели;

и) заливка формасила с армированием;

к) обрезка остатков стеклосетки;

л) смазка формасила составом;

м) заливка гипсом;

н) изготовление гипсового кожуха.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-25-1 | Изготовление формасиловых форм, поверхность I категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,2 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,003 |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,5 |
| Е111-25-2 | Изготовление формасиловых форм, поверхность II категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,2 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,003 |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,5 |
| Е111-25-3 | Изготовление формасиловых форм, поверхность III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,003 |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,5 |
| Е111-25-4 | Изготовление формасиловых форм, поверхность IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,003 |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,5 |
| Е111-25-5 | Изготовление формасиловых форм, поверхность вне категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,3 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,003 |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 1 |

Таблица 111-26. Изготовление форм модульонов и кронштейнов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-26-1 | Изготовление форм модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 200 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,008 |
| Е111-26-2 | Изготовление форм модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 300 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,15 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,013 |
| Е111-26-3 | Изготовление форм модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 400 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,2 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,032 |
| Е111-26-4 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-26-3 (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,016 |
| Е111-26-5 | Изготовление форм модульонов и кронштейнов орнаментованных, с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 200 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,008 |
| Е111-26-6 | Изготовление форм модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 300 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,15 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,013 |
| Е111-26-7 | Изготовление форм модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 400 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,2 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,032 |
| Е111-26-8 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-26-7 (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,016 |

Таблица 111-27. Изготовление форм масок-замков

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-27-1 | Изготовление клеевых форм масок-замков простого рисунка высотой до 250 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0015 |
| Е111-27-2 | Изготовление клеевых форм масок-замков простого рисунка высотой до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,9 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0031 |
| Е111-27-3 | Изготовление гипсовых форм масок-замков простого рисунка высотой до 250 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,01 |
| Е111-27-4 | Изготовление гипсовых форм масок-замков простого рисунка высотой до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,2 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,027 |
| Е111-27-5 | Изготовление клеевых форм масок-замков сложного рисунка высотой до 250 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0015 |
| Е111-27-6 | Изготовление клеевых форм масок-замков сложного рисунка высотой до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,9 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0031 |
| Е111-27-7 | Изготовление гипсовых форм масок-замков сложного рисунка высотой до 250 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,01001 |
| Е111-27-8 | Изготовление гипсовых форм масок-замков сложного рисунка высотой до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,2 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,027 |

Таблица 111-28. Изготовление форм венков и гирлянд

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-28-1 | Изготовление клеевых форм венков простого орнамента, диаметром до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,6 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0018 |
| Е111-28-2 | Изготовление клеевых форм венков простого орнамента, диаметром до 750 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 1,5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,005 |
| Е111-28-3 | Добавлять на каждые последующие 250 мм к норме Е111-28-2 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,9 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0025 |
| Е111-28-4 | Изготовление гипсовых форм венков простого орнамента, диаметром до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,024 |
| Е111-28-5 | Изготовление гипсовых форм венков простого орнамента, диаметром до 750 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,15 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,06 |
| Е111-28-6 | Добавлять на каждые последующие 250 мм к норме Е111-28-5 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,015 |
| Е111-28-7 | Изготовление клеевых форм венков орнамента средней сложности, диаметром до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,6 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0018 |
| Е111-28-8 | Изготовление клеевых форм венков орнамента средней сложности, диаметром до 750 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 1,5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,005 |
| Е111-28-9 | Добавлять на каждые последующие 250 мм к норме Е111-28-8 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,9 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0025 |
| Е111-28-10 | Изготовление гипсовых форм венков орнамента средней сложности, диаметром до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,024 |
| Е111-28-11 | Изготовление гипсовых форм венков орнамента средней сложности, диаметром до 750 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,15 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,06 |
| Е111-28-12 | Добавлять на каждые последующие 250 мм к норме Е111-28-11 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,015 |
| Е111-28-13 | Изготовление клеевых форм гирлянд орнамента средней сложности, длиной по огибу до 750 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,38 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00113 |
| Е111-28-14 | Изготовление клеевых форм гирлянд орнамента средней сложности, длиной по огибу до 1000 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 1,2 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0036 |
| Е111-28-15 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-28-14 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0015 |
| Е111-28-16 | Изготовление гипсовых форм гирлянд орнамента средней сложности, длиной по огибу до 750 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,015 |
| Е111-28-17 | Изготовление гипсовых форм гирлянд орнамента средней сложности, длиной по огибу до 1000 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,15 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,048 |
| Е111-28-18 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-28-17 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,015 |

Таблица 111-29. Изготовление форм гербов и картушей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-29-1 | Изготовление клеевых форм гербов высотой до 300 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,9 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0025 |
| Е111-29-2 | Изготовление клеевых форм гербов высотой до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 2,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0055 |
| Е111-29-3 | Добавлять на каждые последующие 250 мм к норме Е111-29-2 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 2,2 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0028 |
| Е111-29-4 | Изготовление гипсовых форм гербов высотой до 300 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,027 |
| Е111-29-5 | Изготовление гипсовых форм гербов высотой до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,06 |
| Е111-29-6 | Добавлять на каждые последующие 250 мм к норме Е111-29-5 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,03 |
| Е111-29-7 | Изготовление клеевых форм картушей высотой до 600 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0031 |
| Е111-29-8 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-29-7 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,3 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0007 |
| Е111-29-9 | Изготовление гипсовых форм картушей высотой до 600 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,03 |
| Е111-29-10 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-29-9 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,01 |

Таблица 111-30. Изготовление форм розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых форм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-30-1 | Изготовление клеевых форм розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 200 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,15 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00045 |
| Е111-30-2 | Изготовление клеевых форм розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 300 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0008 |
| Е111-30-3 | Изготовление клеевых форм розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 400 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0012 |
| Е111-30-4 | Изготовление клеевых форм розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,8 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0025 |
| Е111-30-5 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-30-4 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0003 |
| Е111-30-6 | Изготовление клеевых форм розеток потолочных или кессонных сложного орнамента, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 200 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,15 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00045 |
| Е111-30-7 | Изготовление клеевых форм розеток потолочных или кессонных сложного орнамента, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 300 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0008 |
| Е111-30-8 | Изготовление клеевых форм розеток потолочных или кессонных сложного орнамента, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 400 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0012 |
| Е111-30-9 | Изготовление клеевых форм розеток потолочных или кессонных сложного орнамента, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,8 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0025 |
| Е111-30-10 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-30-9 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0003 |
| Е111-30-11 | Изготовление гипсовых форм розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 200 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,01 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,005 |
| Е111-30-12 | Изготовление гипсовых форм розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 300 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,007 |
| Е111-30-13 | Изготовление гипсовых форм розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 400 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,03 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0095 |
| Е111-30-14 | Изготовление гипсовых форм розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,013 |
| Е111-30-15 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-30-14 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,01 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0035 |
| Е111-30-16 | Изготовление гипсовых форм розеток потолочных или кессонных сложного орнамента: розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 200 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,01 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,005 |
| Е111-30-17 | Изготовление гипсовых форм розеток потолочных или кессонных сложного орнамента: розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 300 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,007 |
| Е111-30-18 | Изготовление гипсовых форм розеток потолочных или кессонных сложного орнамента: розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 400 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,03 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0095 |
| Е111-30-19 | Изготовление гипсовых форм розеток потолочных или кессонных сложного орнамента: розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 500 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,013 |
| Е111-30-20 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-30-19 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,01 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0035 |

Таблица 111-31. Изготовление форм листьев

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-31-1 | Изготовление гипсовых форм гладких листьев высотой до 150 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0028 |
| Е111-31-2 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е111-31-1 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0015 |
| Е111-31-3 | Изготовление клеевых форм гладких листьев высотой до 150 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,09 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00023 |
| Е111-31-4 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е111-31-3 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0001 |
| Е111-31-5 | Изготовление гипсовых форм акантовых листьев высотой до 150 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0028 |
| Е111-31-6 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е111-31-6 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0015 |
| Е111-31-7 | Изготовление клеевых форм акантовых листьев высотой до 150 мм (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,09 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00023 |
| Е111-31-8 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е111-31-7 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0001 |

Таблица 111-32. Изготовление форм балясин

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-32-1 | Изготовление форм балясин с профилированной поверхностью, высотой до 500 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,085 |
| Е111-32-2 | Изготовление форм балясин с профилированной поверхностью, высотой до 750 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,155 |
| Е111-32-3 | Изготовление форм балясин с орнаментованной поверхностью, высотой до 500 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,085 |
| Е111-32-4 | Изготовление форм балясин с орнаментованной поверхностью, высотой до 750 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,155 |

Таблица 111-33. Изготовление форм капителей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-33-1 | Изготовление форм ионических гладких капителей высотой до 250 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,15 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,034 |
| Е111-33-2 | Изготовление форм ионических гладких капителей высотой до 500 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,25 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,125 |
| Е111-33-3 | Изготовление форм ионических гладких капителей высотой до 750 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,55 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,2 |
| Е111-33-4 | Изготовление форм ионических орнаментованных капителей высотой до 250 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,15 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,034 |
| Е111-33-5 | Изготовление форм ионических орнаментованных капителей высотой до 500 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,25 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1-1 | Арматура А240 | кг | П |
| Е111-33-6 | Изготовление форм ионических орнаментованных капителей высотой до 750 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,55 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1-1 | Арматура А240 | кг | П |
| Е111-33-7 | Изготовление форм тосканских и дорических гладких капителей высотой до 250 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,15 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1-1 | Арматура А240 | кг | П |
| Е111-33-8 | Изготовление форм тосканских и дорических гладких капителей высотой до 500 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,25 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1-1 | Арматура А240 | кг | П |
| Е111-33-9 | Изготовление форм тосканских и дорических гладких капителей высотой до 750 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,55 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1-1 | Арматура А240 | кг | П |
| Е111-33-10 | Изготовление форм тосканских и дорических орнаментованных капителей независимо от высоты (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,35 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1-1 | Арматура А240 | кг | П |
| Е111-33-11 | Изготовление форм коринфских капителей (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,35 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1-1 | Арматура А240 | кг | П |
| Е111-33-12 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-33-11 (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,15 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1-1 | Арматура А240 | кг | П |

Таблица 111-34. Изготовление форм сухарей, капель штучных

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-34-1 | Изготовление форм сухарей, капель штучных высотой до 150 мм (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,015 |
| Е111-34-2 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е111-34-1 (единица измерения - гипсовая форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,007 |

Таблица 111-35. Отливка погонных изделий длиной 1 м

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-35-1 | Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота детали до 50 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0021 |
| Е111-35-2 | Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота детали до 100 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0042 |
| Е111-35-3 | Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота детали до 200 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0085 |
| Е111-35-4 | Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота детали до 300 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,017 |
| Е111-35-5 | Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота детали до 400 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,16 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,033 |
| Е111-35-6 | Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота детали до 500 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,068 |
| Е111-35-7 | Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота детали до 50 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0021 |
| Е111-35-8 | Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота детали до 100 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0042 |
| Е111-35-9 | Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота детали до 200 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0085 |
| Е111-35-10 | Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота детали до 300 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,017 |
| Е111-35-11 | Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота детали до 400 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,16 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,033 |
| Е111-35-12 | Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный, высота детали до 500 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,068 |
| Е111-35-13 | Отливка плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота детали до 50 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,01 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,00125 |
| Е111-35-14 | Отливка плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота детали до 100 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0025 |
| Е111-35-15 | Отливка плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота детали до 200 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0064 |
| Е111-35-16 | Отливка плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота детали до 300 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0138 |
| Е111-35-17 | Отливка плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота детали до 400 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,028 |
| Е111-35-18 | Отливка плоских погонных деталей, орнамент простой и средней сложности, высота детали до 500 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,16 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,058 |
| Е111-35-19 | Отливка плоских погонных деталей, орнамент сложный, высота детали до 50 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,01 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,00125 |
| Е111-35-20 | Отливка плоских погонных деталей, орнамент сложный, высота детали до 100 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0025 |
| Е111-35-21 | Отливка плоских погонных деталей, орнамент сложный, высота детали до 200 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0064 |
| Е111-35-22 | Отливка плоских погонных деталей, орнамент сложный, высота детали до 300 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0138 |
| Е111-35-23 | Отливка плоских погонных деталей, орнамент сложный, высота детали до 400 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,028 |
| Е111-35-24 | Отливка плоских погонных деталей, орнамент сложный, высота детали до 500 мм (единица измерения - гипсовая отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,16 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,058 |

Таблица 111-36. Отливка балясин

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-36-1 | Отливка балясин с профилированной поверхностью, высотой до 500 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1-1 | Арматура А240 | кг | П |
| Е111-36-2 | Отливка балясин с профилированной поверхностью, высотой до 750 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1-1 | Арматура А240 | кг | П |
| Е111-36-3 | Отливка балясин с орнаментованной поверхностью, высотой до 500 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1-1 | Арматура А240 | кг | П |
| Е111-36-4 | Отливка балясин с орнаментованной поверхностью, высотой до 750 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,065 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1-1 | Арматура А240 | кг | П |

Таблица 111-37. Отливка лепных композиций

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-37-1 | Отливка лепных композиций III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,003 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0009 |
| Е111-37-2 | Отливка лепных композиций IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,003 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0009 |
| Е111-37-3 | Отливка лепных композиций вне категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,003 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0009 |

Таблица 111-38. Отливка модульонов и кронштейнов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-38-1 | Отливка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 200 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,01 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0025 |
| Е111-38-2 | Отливка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 300 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0055 |
| Е111-38-3 | Отливка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 400 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,012 |
| Е111-38-4 | Отливка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 500 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,015 |
| Е111-38-5 | Отливка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 600 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,023 |
| Е111-38-6 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-38-5 (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,03 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,006 |
| Е111-38-7 | Отливка модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 200 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,01 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0025 |
| Е111-38-8 | Отливка модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 300 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,03 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0055 |
| Е111-38-9 | Отливка модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 400 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,012 |
| Е111-38-10 | Отливка модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 500 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,015 |
| Е111-38-11 | Отливка модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 600 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,15 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,023 |
| Е111-38-12 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-38-11 (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,006 |

Таблица 111-39. Отливка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-39-1 | Отливка розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 200 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,01 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0035 |
| Е111-39-2 | Отливка розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 300 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,03 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,008 |
| Е111-39-3 | Отливка розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 400 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,018 |
| Е111-39-4 | Отливка розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 500 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,029 |
| Е111-39-5 | Отливка розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 600 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,15 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,038 |
| Е111-39-6 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-39-5 (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,01 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0018 |
| Е111-39-7 | Отливка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 200 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0035 |
| Е111-39-8 | Отливка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 300 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,008 |
| Е111-39-9 | Отливка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 400 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,018 |
| Е111-39-10 | Отливка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 500 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,029 |
| Е111-39-11 | Отливка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 600 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,038 |
| Е111-39-12 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-39-11 (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0018 |

Таблица 111-40. Отливка капителей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-40-1 | Отливка ионических гладких капителей высотой до 250 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,015 |
| Е111-40-2 | Отливка ионических гладких капителей высотой до 500 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,25 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,034 |
| Е111-40-3 | Отливка ионических гладких капителей высотой до 750 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,4 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,055 |
| Е111-40-4 | Отливка ионических орнаментованных капителей высотой до 250 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,017 |
| Е111-40-5 | Отливка ионических орнаментованных капителей высотой до 500 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,28 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,04 |
| Е111-40-6 | Отливка ионических орнаментованных капителей высотой до 750 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,45 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,065 |
| Е111-40-7 | Отливка тосканских и дорических гладких капителей высотой до 250 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,012 |
| Е111-40-8 | Отливка тосканских и дорических гладких капителей высотой до 500 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,25 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,03 |
| Е111-40-9 | Отливка тосканских и дорических гладких капителей высотой до 750 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,45 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,05 |
| Е111-40-10 | Отливка тосканских и дорических орнаментованных капителей высотой до 250 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,015 |
| Е111-40-11 | Отливка тосканских и дорических орнаментованных капителей высотой до 500 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,28 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,035 |
| Е111-40-12 | Отливка тосканских и дорических орнаментованных капителей высотой до 750 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,55 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,058 |
| Е111-40-13 | Отливка коринфских цельных капителей высотой до 500 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,35 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,03 |
| Е111-40-14 | Отливка коринфских цельных капителей высотой до 750 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,55 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,065 |
| Е111-40-15 | Отливка коринфских сборных капителей высотой до 500 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,45 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1-1 | Арматура А240 | кг | П |
| Е111-40-16 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-40-15 (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,1 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1-1 | Арматура А240 | кг | П |

Таблица 111-41. Отливка сухарей и капель штучных

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-41-1 | Отливка сухарей и капель штучных высотой до 150 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,01 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0009 |
| Е111-41-2 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е111-41-1 (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,005 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0003 |

Таблица 111-42. Отливка масок-замков

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-42-1 | Отливка масок-замков простого орнамента, высотой до 250 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0055 |
| Е111-42-2 | Отливка масок-замков простого орнамента, высотой до 500 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,012 |
| Е111-42-3 | Отливка масок-замков сложного орнамента, высотой до 250 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0055 |
| Е111-42-4 | Отливка масок-замков сложного орнамента, высотой до 500 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,012 |

Таблица 111-43. Отливка венков и гирлянд

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-43-1 | Отливка венков и гирлянд, орнамент простой и средней сложности, длиной по огибу до 500 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1-1 | Арматура А240 | кг | П |
| Е111-43-2 | Отливка венков и гирлянд, орнамент простой и средней сложности, длиной по огибу до 750 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1-1 | Арматура А240 | кг | П |
| Е111-43-3 | Добавлять на каждые последующие 250 мм к норме Е111-43-2 (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1-1 | Арматура А240 | кг | П |
| Е111-43-4 | Отливка венков и гирлянд, орнамент сложный, длиной по огибу до 750 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1-1 | Арматура А240 | кг | П |
| Е111-43-5 | Добавлять на каждые последующие 250 мм к норме Е111-43-4 (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-1-1 | Арматура А240 | кг | П |

Таблица 111-44. Отливка гербов и картушей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-44-1 | Отливка гербов высотой до 500 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,008 |
| Е111-44-2 | Добавлять на каждые последующие 100 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,015 |
| Е111-44-3 | Отливка картушей высотой до 500 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,006 |
| Е111-44-4 | Отливка картушей высотой до 600 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,012 |
| Е111-44-5 | Добавлять на каждые последующие 100 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,011 |

Таблица 111-45. Отливка листьев

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-45-1 | Отливка листьев гладких высотой до 150 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,005 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,001 |
| Е111-45-2 | Добавлять на каждые последующие 50 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,005 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0015 |
| Е111-45-3 | Отливка листьев акантовых высотой до 150 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,005 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,001 |
| Е111-45-4 | Добавлять на каждые последующие 50 мм (единица измерения - отливка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,005 |
| 1/10-230-55-5/26 | Вяжущее гипсовое марки Г-16 быстротвердеющие (А) и нормальнотвердеющее (Б) тонкого помола (III), (фасованное) | т | 0,0015 |

Таблица 111-46. Установка погонных деталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-46-1 | Установка погонных деталей (порезка, пояса, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности, высота деталей (по огибу для выпуклых деталей) до 50 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,02 |
| Е111-46-2 | Установка погонных деталей (порезка, пояса, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности, высота деталей (по огибу для выпуклых деталей) до 100 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,02 |
| Е111-46-3 | Установка погонных деталей (порезка, пояса, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности, высота деталей (по огибу для выпуклых деталей) до 200 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,02 |
| Е111-46-4 | Установка погонных деталей (порезка, пояса, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности, высота деталей (по огибу для выпуклых деталей) до 300 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,03 |
| Е111-46-5 | Установка погонных деталей (порезка, пояса, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности, высота деталей (по огибу для выпуклых деталей) до 400 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,04 |
| Е111-46-6 | Установка погонных деталей (порезка, пояса, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота деталей (по огибу для выпуклых деталей) до 500 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,35 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,05 |
| Е111-46-7 | Установка погонных деталей (порезка, пояса, сухари, капли), орнамент сложный, высота деталей (по огибу для выпуклых деталей) до 50 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,02 |
| Е111-46-8 | Установка погонных деталей (порезка, пояса, сухари, капли), орнамент сложный, высота деталей (по огибу для выпуклых деталей) до 100 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,02 |
| Е111-46-9 | Установка погонных деталей (порезка, пояса, сухари, капли), орнамент сложный, высота деталей (по огибу для выпуклых деталей) до 200 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,02 |
| Е111-46-10 | Установка погонных деталей (порезка, пояса, сухари, капли), орнамент сложный, высота деталей (по огибу для выпуклых деталей) до 300 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,03 |
| Е111-46-11 | Установка погонных деталей (порезка, пояса, сухари, капли), орнамент сложный, высота деталей (по огибу для выпуклых деталей) до 400 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,04 |
| Е111-46-12 | Установка погонных деталей (порезка, пояса, сухари, капли), орнамент сложный, высота деталей (по огибу для выпуклых деталей) до 500 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,35 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,06 |

Таблица 111-47. Установка балясин

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-47-1 | Установка балясин с профилированной поверхностью, высотой до 500 мм (единица измерения - балясина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-35/33 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 | кг | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,25 |
| Е111-47-2 | Установка балясин с профилированной поверхностью, высотой до 750 мм (единица измерения - балясина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-35/33 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 | кг | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,4 |
| Е111-47-3 | Установка балясин с орнаментованной поверхностью, высотой до 500 мм (единица измерения - балясина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-35/33 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,29 |
| Е111-47-4 | Установка балясин с орнаментованной поверхностью, высотой до 750 мм (единица измерения - балясина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-35/33 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 | кг | 3,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,45 |

Таблица 111-48. Установка модульонов и кронштейнов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-48-1 | Установка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 200 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,02 |
| Е111-48-2 | Установка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 300 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,03 |
| Е111-48-3 | Установка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 400 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,05 |
| Е111-48-4 | Установка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 500 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,08 |
| Е111-48-5 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-48-4 (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,22 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,02 |
| Е111-48-6 | Установка модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 200 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,02 |
| Е111-48-7 | Установка модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 300 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,35 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,03 |
| Е111-48-8 | Установка модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 400 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,05 |
| Е111-48-9 | Установка модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 500 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,95 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,08 |
| Е111-48-10 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-48-9 (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,03 |

Таблица 111-49. Установка венков и гирлянд

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-49-1 | Установка венков и гирлянд, орнамент простой и средней сложности, длиной по огибу до 500 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,03 |
| Е111-49-2 | Установка венков и гирлянд, орнамент простой и средней сложности, длиной по огибу до 750 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,06 |
| Е111-49-3 | Добавлять на каждые последующие 250 мм к норме Е111-49-2 (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,04 |
| Е111-49-4 | Установка венков и гирлянд, орнамент сложный, длиной по огибу до 750 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,06 |
| Е111-49-5 | Добавлять на каждые последующие 250 мм к норме Е111-49-4 (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,04 |

Таблица 111-50. Установка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-50-1 | Установка розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 200 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,01 |
| Е111-50-2 | Установка розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 300 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,025 |
| Е111-50-3 | Установка розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 400 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,05 |
| Е111-50-4 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-50-3 (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,03 |
| Е111-50-5 | Установка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента, розетки круглые - диаметром, эллиптические-полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 200 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,01 |
| Е111-50-6 | Установка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 300 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,025 |
| Е111-50-7 | Установка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента, розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 400 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,05 |
| Е111-50-8 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-50-7 (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,03 |

Таблица 111-51. Установка капителей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-51-1 | Установка ионических гладких капителей высотой до 250 мм (единица измерения - капитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,15 |
| Е111-51-2 | Установка ионических гладких капителей высотой до 500 мм (единица измерения - капитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,25 |
| Е111-51-3 | Установка ионических гладких капителей высотой до 750 мм (единица измерения - капитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,4 |
| Е111-51-4 | Установка ионических орнаментованных капителей высотой до 250 мм (единица измерения - капитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,18 |
| Е111-51-5 | Установка ионических орнаментованных капителей высотой до 500 мм (единица измерения - капитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,29 |
| Е111-51-6 | Установка ионических орнаментованных капителей высотой до 750 мм (единица измерения - капитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,45 |
| Е111-51-7 | Установка тосканских и дорических гладких капителей высотой до 250 мм (единица измерения - капитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,15 |
| Е111-51-8 | Установка тосканских и дорических гладких капителей высотой до 500 мм (единица измерения - капитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,25 |
| Е111-51-9 | Установка тосканских и дорических гладких капителей высотой до 750 мм (единица измерения - капитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,4 |
| Е111-51-10 | Установка тосканских и дорических орнаментованных капителей высотой до 250 мм (единица измерения - капитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,18 |
| Е111-51-11 | Установка тосканских и дорических орнаментованных капителей высотой до 500 мм (единица измерения - капитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,29 |
| Е111-51-12 | Установка тосканских и дорических орнаментованных капителей высотой до 750 мм (единица измерения - капитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,45 |
| Е111-51-13 | Установка коринфских цельных капителей высотой до 500 мм (единица измерения - капитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,25 |
| Е111-51-14 | Установка коринфских цельных капителей высотой до 750 мм (единица измерения - капитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,5 |
| Е111-51-15 | Установка коринфских сборных капителей высотой до 500 мм (единица измерения - капитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,25 |
| Е111-51-16 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-51-15 (единица измерения - капитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 1,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,13 |

Таблица 111-52. Установка сухарей и капель штучных

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-52-1 | Установка сухарей и капель штучных высотой до 150 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,03 |
| Е111-52-2 | Добавлять на каждые последующие 50 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,03 |

Таблица 111-53. Установка масок-замков

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-53-1 | Установка масок-замков простого орнамента, высотой до 250 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,07 |
| Е111-53-2 | Установка масок-замков простого орнамента, высотой до 500 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,35 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,07 |
| Е111-53-3 | Установка масок-замков сложного орнамента, высотой до 250 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,07 |
| Е111-53-4 | Установка масок-замков сложного орнамента, высотой до 500 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,35 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,07 |

Таблица 111-54. Установка гербов и картушей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-54-1 | Установка гербов высотой до 300 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,04 |
| Е111-54-2 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-54-1 (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,02 |
| Е111-54-3 | Установка картушей наибольшим измерением до 500 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,03 |
| Е111-54-4 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е111-54-3 (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,02 |

Таблица 111-55. Установка листьев

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-55-1 | Установка листьев гладких высотой до 150 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,01 |
| Е111-55-2 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е111-55-1 (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,005 |
| Е111-55-3 | Установка листьев акантовых высотой до 150 мм (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,01 |
| Е111-55-4 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е111-55-3 (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,005 |

Таблица 111-56. Монтаж лепных композиций и отдельных элементов лепного декора

Состав работ:

а) предварительная подгонка элементов лепного декора;

б) очистка от пыли;

в) изготовление подмодельных плит;

г) состыковка элементов декора на подмодельных плитах;

д) приморозка элементов декора на подмодельную плиту;

е) заделка трещин гипсовой шпатлевкой;

ж) обработка шеллаком;

и) монтаж на место с осторожностью с креплением;

к) установка стеллажей под монтируемые лепные композиции и детали (при необходимости).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-56-1 | Монтаж на стены лепных композиций из отдельных элементов лепного декора площадью элемента до 0,5 м2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,28 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,05 |
| Е111-56-2 | Монтаж на стены лепных композиций из отдельных элементов лепного декора площадью элемента более 0,5 м2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,07 |
| Е111-56-3 | Монтаж на потолки лепных композиций из отдельных элементов лепного декора площадью элемента до 0,5 м2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,28 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,05 |
| Е111-56-4 | Монтаж на потолки лепных композиций из отдельных элементов лепного декора площадью элемента более 0, 5 м2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-40/10 | Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | кг | 0,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди медные или латунные | кг | 0,07 |

Таблица 111-57. Изготовление рисунка утраченных фрагментов деталей скульптурного характера

Состав работ:

а) проведение исследовательских работ по подбору аналогов;

б) выполнение эскиза с нанесением размеров;

в) окончательная обработка и исполнение рисунка утраченной скульптуры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-57-1 | Изготовление рисунка утраченных фрагментов деталей скульптурного характера (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |

Таблица 111-58. Реставрация штукатурного слоя гладких измельченных поверхностей, разделяющих лепной декор специально приготовленным раствором с толщиной намета до 40 мм

Состав работ:

а) подготовка компонентов раствора;

б) послойное нанесение грунта;

в) отделка поверхности, затирка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-58-1 | Реставрация штукатурного слоя гладких измельченных поверхностей, разделяющих лепной декор специально приготовленным раствором с толщиной намета до 40 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/10 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3 | м3 | 0,00009 |

Таблица 111-59. Изготовление и установка кляммеров, скоб, анкеров и закладных деталей при укреплении лепного декора, тяг и штукатурного слоя с оплеткой медной проволокой

Состав работ:

а) заготовка кляммеров, скоб, анкеров из латуни, закладных деталей диаметром 8 мм с насечкой;

б) оплетка закладных деталей медной проволокой диаметром 2 мм;

в) сверление отверстия диаметром 4 мм для анкеров, кляммеров, скоб электродрелью;

г) установка скоб, анкеров, кляммеров и закладных деталей;

д) навеска закладных деталей по скобам с привязкой медной проволокой;

е) обмазка гипсовым раствором кляммер, скоб, анкеров и закладных деталей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-59-1 | Изготовление и установка клямеров, скоб, анкеров и закладных деталей при укреплении лепного декора, тяг и штукатурного слоя с оплеткой медной проволокой (единица измерения - м2 укрепляемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/61 | Проволока латунная шестигранная диаметром вписанной окружности 5 мм | кг | 0,93 |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,38 |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 1,02 |

Таблица 111-60. Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки

Состав работ:

а) антисептирование кирпичной кладки, штукатурного слоя и лепного декора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-60-1 | Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,4 |

Таблица 111-61. Покрытие поверхности лепного декора олифой

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-61-1 | Покрытие олифой поверхности лепного декора I категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,35 |
| Е111-61-2 | Покрытие олифой поверхности лепного декора II категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,35 |
| Е111-61-3 | Покрытие олифой поверхности лепного декора III категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,35 |
| Е111-61-4 | Покрытие олифой поверхности лепного декора IV категории сложности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,35 |

Таблица 111-62. Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам

Состав работ:

а) приготовление клейстера из муки;

б) замешивание теста с добавлением бумаги, мела, олифы;

в) очистка формы от старой мастики;

г) смазка формы;

д) набивка формы мастикой;

е) выемка из формы деталей;

ж) снятие наплыва с краев детали;

и) обработка поверхности с заделкой стыков и раковин мастичной массой с последующей оттиркой шкуркой и исправлением заплывших мест рельефа.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-62-1 | Изготовление мастичных деталей I категории сложности с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей более 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,375 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,065 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,108 |
| Е111-62-2 | Изготовление мастичных деталей II категории сложности с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей более 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,375 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,065 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,108 |
| Е111-62-3 | Изготовление мастичных деталей III категории сложности с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей более 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,375 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,065 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,108 |
| Е111-62-4 | Изготовление мастичных деталей IV категории сложности с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей более 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,375 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,065 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,108 |
| Е111-62-5 | Изготовление мастичных деталей I категории сложности с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей до 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,375 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,065 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,108 |
| Е111-62-6 | Изготовление мастичных деталей II категории сложности с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей до 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,375 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,065 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,108 |
| Е111-62-7 | Изготовление мастичных деталей III категории сложности с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей до 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,375 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,065 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,108 |
| Е111-62-8 | Изготовление мастичных деталей IV категории сложности с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей до 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,375 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,065 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,108 |

Таблица 111-63. Реставрация (до 20%) мастичных деталей

Состав работ:

а) осмотр состояния поверхности деталей;

б) расчистка поверхности деталей путем смачивания теплой водой;

в) снятие загрязнений и красочных наслоений инструментом вручную;

г) промывка поверхности детали с добавлением реактивов;

д) повторная обработка поверхности деталей после расчистки;

е) окончательная промывка водой;

ж) приготовление раствора;

и) нанесение раствора в местах повреждений деталей: сколы, раковины, трещины (без восстановления утраченных фрагментов), прорезка рисунка;

к) прошкуривание мелкой шкуркой за три раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-63-1 | Реставрация до 20% мастичных деталей I категории сложности, при количестве деталей более 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,06 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,002 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,016 |
| Е111-63-2 | Реставрация до 20% мастичных деталей II категории сложности, при количестве деталей более 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,06 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,002 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,016 |
| Е111-63-3 | Реставрация до 20% мастичных деталей III категории сложности, при количестве деталей более 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,06 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,002 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,016 |
| Е111-63-4 | Реставрация до 20% мастичных деталей IV категории сложности, при количестве деталей более 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,06 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,002 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,016 |
| Е111-63-5 | Реставрация до 20% мастичных деталей I категории сложности, при количестве деталей до 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,06 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,002 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,016 |
| Е111-63-6 | Реставрация до 20% мастичных деталей II категории сложности при количестве деталей до 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,06 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,002 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,016 |
| Е111-63-7 | Реставрация до 20% мастичных деталей III категории сложности при количестве деталей до 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,06 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,002 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,016 |
| Е111-63-8 | Реставрация до 20% мастичных деталей IV категории сложности при количестве деталей до 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,06 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,002 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,016 |

Таблица 111-64. Реставрация (более 20%) мастичных деталей

Состав работ:

а) осмотр состояния поверхности деталей;

б) расчистка поверхности деталей путем смачивания теплой водой;

в) снятие загрязнений и красочных наслоений инструментом вручную;

г) промывка поверхности детали с добавлением реактивов;

д) повторная обработка поверхности деталей после расчистки;

е) окончательная промывка водой;

ж) приготовление раствора;

и) нанесение раствора в местах повреждений деталей: сколы, раковины, трещины (без восстановления утраченных фрагментов), прорезка рисунка;

к) прошкуривание мелкой шкуркой за три раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е111-64-1 | Реставрация более 20% мастичных деталей I категории сложности при количестве деталей более 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,023 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,04 |
| Е111-64-2 | Реставрация более 20% мастичных II категории сложности деталей при количестве деталей более 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,023 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,04 |
| Е111-64-3 | Реставрация более 20% мастичных деталей III категории сложности при количестве деталей более 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,023 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,04 |
| Е111-64-4 | Реставрация более 20% мастичных деталей IV категории сложности при количестве деталей более 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,023 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,04 |
| Е111-64-5 | Реставрация более 20% мастичных деталей I категории сложности при количестве деталей до 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,023 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,04 |
| Е111-64-6 | Реставрация более 20% мастичных деталей II категории сложности при количестве деталей до 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,023 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,04 |
| Е111-64-7 | Реставрация более 20% мастичных деталей III категории сложности при количестве деталей до 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,023 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,04 |
| Е111-64-8 | Реставрация более 20% мастичных деталей IV категории сложности при количестве деталей до 10 шт в 1 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,11 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага газетная | кг | 0,023 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,04 |